附件2：

定点供应商基本服务承诺

一、非住宅类物业管理服务要求

（一）房屋日常管理与维修养护

1、服务内容：物业管理区域内房屋地面、墙、台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道、大厅大面积玻璃顶等的日常巡查和养护维修；外墙幕墙的养护和维修。

2、服务质量标准：

（1）确保物业管理区域内房屋及设施的完好等级和正常使用。

（2）玻璃无破裂，五金配件完好，门窗开闭灵活、密封性好、无异常声响。否则应及时修复或更换，不能立即修复的涉及安全性的应采取措施消除安全隐患。

（3）粉刷无明显剥落开裂，墙面砖、地坪、地砖、地板平整不起壳、无遗缺，吊顶无污（水）渍、开缝和破损。否则应及时修复或更换。

（4）屋面排水沟、室内室外排水管保障畅通；雨前及时巡查，排除隐患。发现过滤网及管道破损及时修复或更换。

（5）发现屋面或其他防水层有气鼓、破裂，隔热板有断裂、缺损的，屋面、墙面有渗漏的，应在3个工作日内安排专项修理。

（6）及时完成家具、设备等各项零星维修任务，一般维修任务确保不超过24小时，确保家具、设备维修合格率达到100%。

（7）无违反规划私搭乱建，擅自改变房屋用途现象。

（二）给排水设备运行维护

1、服务内容：对物业管理区域室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及附属构筑物等进行日常养护维修，保持正常运行。

2、服务质量标准：

（1）每半年对给排水系统进行维护、润滑。

（2）用户末端的水压及流量满足使用要求。

（3）每季对楼宇排水总管进行检查，每半年对水泵、管道进行防锈处理。

（4）确保水质无污染并符合规定的要求，生活饮用水水质符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求。生活饮用水设施的日常使用管理、清洗消毒、作业人员健康检查以及水质检测参照建设部、卫生部《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）执行。按规定对二次供水蓄水设施设备进行清洁、消毒。请有资质人员定期清洗水箱，每年不少于1次，并提供清洗后水质检测报告。

（5）每季度对水质处理、消毒装置、电开水炉及设备控制柜进行保养。

（6）每年至少清理污水化粪池一次，确保排水微量元素等达标。

（7）每月清扫一次排水明沟，每半年对地下管井彻底疏通一次，每年对地下管井清理一次。

（三）供电设备管理维护

1、服务内容：对区域内的电气管线、电线电缆、电源开关、动力插座、电开水炉等低压用电设施进行日常管理和维护、维修，保持设施正常运行。

2、服务质量标准：

（1）负责各类照明灯具、泛光照明系统、供用电设备设施的日常管理和维护修理。

（2）保证整个大楼的供电安全。保证正常供电、限电、停电，有明确的审批权限并按规定时间通知用户。

（3）制定临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行，应急供电系统运行正常。

（4）通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。

（四）环卫保洁服务

1、服务内容：楼内的楼梯、大厅、走廊、屋顶天台、吊顶、平台、雨棚、卫生间、茶水间、花盆、会议室、接待室、办公区域、公共活动场所的台（地）面、明沟、墙面、门、窗、灯具、果壳箱等设施和器皿，楼宇外墙等所有公共部位设施，红线规划内的道路、园林、停车场（库）、垃圾房等所有公共场地及设施和门前三包区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理和灭“四害”等物业管理区域内的所有环境卫生保洁。具体如下：

（1）公共场所日常服务内容：水泥地面、石材地面、扶手、门窗玻璃、门及门窗框及有关附体，沙发、桌子、各类宣传牌、橱窗及有关附体，天花板、栏杆、消防楼梯区域等，及时清除各种垃圾等杂物，无积灰、印迹、污渍。

（2）门厅、办公区域等特定区域保洁服务内容：地面、大厅石材墙面、天花板、大厅、门窗玻璃、门及门窗框、墙壁附体，灯具、音响、垃圾桶等公用设施表面及卫生间，办公室内储物柜和桌椅表面等严格按要求做好清洁、清运及日常消杀工作，无积灰、印迹、污渍。桌面简单整理等，随时保持清洁。外墙每一年清洗一次，石材、灯具每季度进行一次清洁；暂时空置的房间每周进行一次卫生保洁，确保地面、桌面、玻璃面整洁干净。白色墙面及顶面如有污渍等应及时清除，墙面去污后及时补刷。

（3）顶篷等边缘区域服务内容：屋顶屋面、沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面清洁，大厅遮阳卷帘清洁且保持运行正常。

（4）水电和设备等设施类服务内容：一般设备表面清洁（有特殊规定的设备除外），消防设施、空调的过滤网际外壳洗尘与保洁。

（5）窗帘服务内容：保持窗帘表面清洁，普通窗帘根据窗帘清洁情况定时拆装清洗，布质窗帘一年清洗一次。

（6）玻璃门、地、屏上无污渍、无灰尘及手印，表面光亮色泽一致；地面无污渍、灰尘、水渍及鞋印，洁净光亮、无灰尘及手印，整洁光亮。

（7）垃圾清运服务内容：垃圾箱、筒的垃圾存量不超过上缘，垃圾不在筒箱内过夜。垃圾中转站工具摆放整齐，垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清，定期清洗，每周消毒一次，无明显积水，无蚊蝇飞舞。垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。各类垃圾运到规定的地方，再将垃圾运到垃圾转运站，其中公共区、卫生间无堆积垃圾。化粪池、污水池及时清理，确保排放指标正常。

（8）突发性事件造成的保洁工作。

2、服务质量标准：

围墙内的道路、停车场和门前“三包”及所有公共区域的地面，无有形垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞等。做到每日清扫两次，巡回保洁。

建立“四害”消杀工作管理制度，根据实际情况定期开展消杀工作，有效控制鼠、蟑、蝇、蚊等害虫孳生，定期对各类病虫害进行预防控制，适时投放消杀药物和设施；“除四害”实施单位须具有江阴市相关部门颁发的专业资质证书，提供的服务不得低于江阴市爱卫会“除四害”相关规定及验收标准，并视特殊情况增加次数。

（五）安保服务

1、服务内容：熟悉周边的环境，能处理和应对公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案；来人来访的通报、证件检验、登记、报刊信件收发等，快递及包裹原则上由收件人亲自签收，得到收件人授权后方能代为签收，并按规范记录接收信息；门卫、守护和巡逻，维护公共秩序；处理治安及共他突发事件；负责道路交通管理、机动车和非机动车停放管理；负责防盗、防火管理。积极主动的配合、服从对口管理部门的临时应急调度。

2、服务质量标准：

（1）门卫值班。

上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠。文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责。配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。出入口安排24小时值勤，建立传达、车辆、道路及公共秩序管理等制度。严格验证、登记制度，杜绝闲杂人员进入行政区域内，维护行政区域安全、正常的工作环境。对物品进出实施分类管理，实行物品进出审验制度，杜绝危险物品进入行政区域内。

（2）巡查。

物业管理区域内安排24小时巡查。明确巡查工作职责，规范巡视工作流程，制定相对固定的巡视路线，对重要区域、部位、设备机房等进行重点巡视并记录巡视情况，及时发现和处理各种安全和事故隐患。巡视时使用巡更设备。监控室应保持巡更记录。在接到监控室发出的指令后，巡视人员应及时到达事发现场，采取相应措施妥善处理；如巡视时现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施，随时准备启动并执行相应的应急预案。

（3）停车管理。

管辖区域设置行车指示标志，规定车辆行驶路线，指定车辆停放区域，非机动车应实行定点停放。对进出管辖区域的各类车辆进行管理，维护交通秩序，保证车辆有序通行、有序停放。

（4）突发事件处理。

按照要求制订各类突发事件应急预案，并将预案内容在相关场所张榜悬挂。在各楼层固定位置悬挂疏散示意图及引路标志，每年组织不少于1次的突发事件应急演练。当发生台风、暴雨等灾害性天气及其他危害公共突发事件时，应采取以下应急措施：对设备机房、停车场、广告牌、电线杆等露天设施进行检查和加固。各岗位人员必须按规定实行岗位警戒，根据不同突发事件的现场情况进行应变处理，在有关部门到达现场前，确保人身安全，减少财产损失，并全力协助处理相关事宜。对待上访人员做到耐心说服，及时报告有关部门予以妥善处置。

（六）其他管理服务

1、根据采购单位需要提供综合会议、绿化养护、除四害、餐饮服务等其他服务，制定完备的工作流程、细则及服务工作计划并严格执行以及配合采购单位完成相关工作，并做好记录和处理等。

2、电梯维保年检、消防维保年检、空调维保年检、防雷检测等专业维保服务，中标单位应做好设备的日常运行维护，并委托具有资质的机构进行专业维保服务。中标单位必须按照江阴市行政事业单位物业服务标准要求建立设备运行档案，完整记录设备维修、保养和运行状况等内容。

二、住宅类物业管理服务要求

1、管理服务人员配备科学合理，符合专业化、规范化服务要求。电梯、消防、安防等重要设施设备管护人员应具有相应的上岗证或专业技术证书。

2、管理服务人员统一着装、佩戴标志、行为规范、举止文明，服务周到。

3、企业内部管理制度规范健全，各类台账资料正确完备，设备设施管护及时到位，运行状态良好正常。

4、道路、绿地、停车场、设备间等公共部位干净整洁，垃圾收集清理及时。公共绿化定期修剪、除草、补植、喷药、施肥，绿化植物生长良好。安全护守尽职尽责，物业区域秩序井然，无重大安全责任事故发生。

5、物业区域内各类标志、标线、标牌和公告栏设置齐备合理，位置醒目，符合规范管理要求。

6、认真履行对业主、使用人装修装饰物业的服务管理职能，严格按照国家有关法律法规规定，抓好各类违规装修装饰行为的劝告、制止工作，必要时上报相关职能部门。

7、与业主的沟通联络及时，物业服务投诉处置有效，各类报修、维修、回访记录完整。

8、小区物业由社区管理，相关部门组织考核，考核分数直接与服务费挂钩。

9、投标人应根据物业项目实际管理需要以及《江阴市物业服务收费管理办法》中的有关规定进行科学测算，明确普通住宅物业服务等级不低于三级。

10、物业服务费采用包干制，物业服务企业不得以亏损为由要求增加费用、降低服务标准或减少合同确定的服务内容。

11、装饰装修期间的建筑垃圾清运、按实际装潢户数结算。（费用由物业公司与业主单位商量确定）。

12、保修期内的物业质量问题，由物业现场勘定，填报维修记录单交社区核实，招标人负责整改维修。

13、物业服务费测算一律以人民币为计价单位。

14、物业服务收费的其他未尽事宜按照《江阴市物业服务收费管理办法》中的有关规定执行。

15、中标单位与业主单位签订的单个物业管理委托合同，需送到相关物业管理部门备案。

16、物业区域内的各种标识牌、果壳箱、岗亭、垃圾收集设施等由招标单位投资配套。物业管理服务所需的办公用房装饰、办公家具、设备、用品和工具等配备，由中标单位自行负责购置。

三、服务人员要求

1、单个项目具体人员配置由各投标人根据具体物业管理的实际情况优化配置。

2、对所录用人员要严格审查，保证录用人员没有刑事犯罪记录，身体健康，有上岗资格证，并严格执行规定给所有录用人员依法购买社会养老保险、工伤险、医疗保险等，由此产生的一切法律责任由物业公司负责。

3、各类人员按岗位要求统一着装，言行规范，注意仪容仪表，公众形象。

4、配电房及监控室实行24小时值班制度，值班人员应随时听取业主及客户的意见和要求，并作出妥善处理和处理情况信息反馈，紧急维修应在1小时内、其它报修按双方约定时间到达现场，有报修、维修和回访记录。

5、保持员工队伍相对稳定，调动技术骨干，须提前告知甲方。

6、设备维护人员、专职服务人员、项目主管不得在签订合同后再予以招聘。

7、所有人员都必须遵守相关保密工作制度。

8、具体项目配置管理服务人员的工资须符合国家、省、市的相关规定，符合江阴市最低工资标准。

9、具体项目中标单位应按照相关规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同。

10、服务方在具体项目合同签订前须向采购单位提供管理主管、工程维修人员、消控等所有岗位人员的相关有效证件和信息，所有物业服务人员进场前必须经采购单位同意确认。

四、其他相关要求

1、中标单位严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《物业管理条例》、《江苏省物业管理条例》及国家相关政策，按物业管理服务有关规范要求及本次招标实施要求做好各项工作。

2、中标单位必须满足江阴市物业行政管理部门相关规定，如不满足，招标采购单位有权取消其中标资格，终止采购合同，因此造成的一切损失由中标单位承担。

3、由采购单位代表江阴市市级机关事务管理局与本次招标确定的物业服务企业签订定点框架协议（《江阴市行政事业单位2015-2017年度定点小额物业服务项目协议书》），各采购单位与物业服务企业具体签订单项物业管理服务合同（《江阴市政府采购小额物业管理服务定点合同》）。所有单项物业管理服务合同须送至江阴市市级机关事务管理局与江阴市公共资源交易服务中心备案。若其他相关主管部门有相关规定，也必须同时遵守。

4、本次集中采购前，各被服务单位已与物业服务企业签订物业管理服务合同的，可执行至合同期满。

5、被服务单位与物业服务企业应签订《江阴市政府采购小额物业管理服务定点合同》。单个项目服务期限最长为3年，合同一年一签，每期合同到期前由市级机关事务管理局与业主单位根据《江阴市行政事业单位物业服务质量考核办法》进行考核，服务承包企业的综合满意率低于合同要求或用户对服务质量普遍反映较差的，用户单位可终止合同，重新按规定选定服务企业。

6、必须为采购单位开具合法的发票，实行支票结算，按规范核算要求进行财务核算。不得为其他企业代开发票。未经同意，不得将项目分包转包。

7、一幢建筑物及其相关附属设施（如裙楼、附属车库等）的物业管理服务，不能随意分包，应和一家物业服务企业签订整包合同；必须由专业公司承担的部分，该物业服务企业可以经使用方同意后签订转包、分包协议，并承担连带责任。

五、有关说明

1、投标单位需在江阴具有合适、固定的经营场所，应变能力强，能提供快捷、优质的物业服务。

2、物业服务费用系指投标人为使其受托管理的物业正常使用、运营并达到合同标准而需实际发生的各类成本费用，其包括但不限于人工成本费用、维修费用、物耗费用、管理费用、税费、利润等。投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包，投标人承担所有可能影响到服务报价的因素（包括最低工资标准的政策性调整）。同一采购单位与同一中标单位续签的合同中，服务项目标准、价格必须与第一年保持一致。若因服务项目增减引起的合同价格不一致，必须经市级机关事务管理局、财政局、被服务单位等部门核准后方可续签。

3、未尽事宜参照《江阴市行政事业单位物业管理办法》、《江阴市行政事业单位物业服务质量考核办法》、《江阴市行政事业单位物业服务退出管理办法》执行。

4、招标采购单位在项目评审结束至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的相关证明材料原件，予以确认其真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚。

5、实行政府采购供应商诚信管理制度。对供应商失信行为、不良行为等诚信信息，在本次定点实施工作中予以记录并按规定进行处理。