无锡市村庄规划编制导则（试行）

无锡市规划局

2017.07

目录

1  总则	1

1.1  编制目的	1

1.2  适用范围	1

1.3  规划原则	1

1.4  其他	1

2  总体要求	3

2.1  规划单元	3

2.2  规划层次	3

2.3  规划期限	3

3  现状调查及资料收集	4

3.1  基本要求	4

3.2  调查内容	4

4  规划内容	5

4.1  村域	5

4.2  规划发展村庄	6

4.3  一般村	9

5  成果要求	10

5.1  规划文本	10

5.2  规划图纸	12

5.3  附件	15

6  附则	16

6.1  村庄用地分类	16

6.2  CAD制图图层设置要求	18

# 1  总则

1.1  编制目的

为落实无锡市镇村布局规划，改善农村人居环境，建立适应我市的村庄规划编制体系，科学指导村庄规划编制，根据国家和江苏省相关法律法规及标准规范的要求，结合本市实际制定本导则。

1.2  适用范围

本导则适用于无锡市区行政区域范围内，城镇规划建设用地范围外的村庄规划（江阴、宜兴可参照执行）；村庄规划除应符合本导则外，还应符合国家、江苏省和无锡市现行的相关标准规范的规定。

1.3  规划原则

1.3.1  多规融合，注重上下衔接。遵从土地利用总体规划、市区生态红线区域界定规划、镇（涉农街道）总体规划、镇村布局规划等上位规划中的总体要求，加强与生态环境保护规划、国民经济与社会发展规划及其他各类专项规划的衔接；同时应加强与国土、建设、农林、环保等部门的合作，积极践行多规合一。

1.3.2  分类对待，强调因地制宜。对于不同类型的村庄，尊重现状差异，因地制宜，结合本地经济社会发展条件、产业特色等，提出具有针对性和可操作性的规划策略和空间建设安排。

1.3.3  保护文脉，凸显乡土特色。注重对山水田林湖等自然资源、历史人文资源等的保护与合理利用，维护传统村庄肌理，营造本土风貌特色。

1.3.4  公众参与，关注基层诉求。充分听取村两委和村民意见，关注最实际的问题与最基层的发展诉求；加强对村民的宣传，引导村民积极参与村庄规划的编制与实施工作。

1.4  其他

1.4.1  依据《城乡规划法》要求，由镇人民政府组织编制村庄规划（根据我市实际情况，涉农地区撤镇设街道的，由涉农街道的街道办事处组织编制村庄规划）；村庄规划应委托具有相应城乡规划编制资质等级的单位承担具体编制工作，鼓励规划设计单位与优秀的建筑、景观设计单位开展合作；编制人员应熟悉无锡地区的农村情况。

1.4.2  本导则由无锡市规划局负责解释。

# 2  总体要求

2.1  规划单元

以行政村为单元进行编制，规划区范围宜与村庄行政边界一致。

2.2  规划层次

村庄规划分为村域规划和村庄（居民点）建设规划两个层次。

村域规划层面，落实上位规划中对村庄的发展定位与规模指标；统筹部署村庄空间布局；明确各类村庄用地界线；提出村庄产业发展思路与路径；合理安排村域内各类设施用地与布局等。

村庄（居民点）建设规划层面，重点细化居民点的建设用地空间布局；确定各类公共服务与基础设施的位置；针对农宅建设、公共建筑、景观风貌等提出具体的设计引导等。

2.3  规划期限

村庄规划的期限与镇（涉农街道）总体规划保持一致，一般为10-20年，其中近期规划为3-5年。

# 3  现状调查及资料收集

3.1  基本要求

深入调查。采取实地踏勘、村民访谈、村镇座谈会、问卷调查等多种方式，全面收集基础资料，准确了解村庄实际情况和村民需求。

调查应贯穿于规划全过程，在不同的阶段进行不同深度与侧重的调查，并结合规划编制过程中的相关问题与各方意见，及时补充完善调查内容。

3.2  调查内容

3.2.1 上位规划与相关规划成果，以及政策法规要求。主要是土地利用总体规划、国民经济与社会发展规划、镇（涉农街道）总体规划、镇村布局规划、相关专项规划等，以及规划建设、土地管理、农田保护等方面的政策法规要求。

3.2.2  人口资料。包括常住人口、户籍人口、外来人口、户数、劳动力等数据资料。

3.2.3  经济社会发展情况。包括人均纯收入、集体收入与来源、乡村产业发展等。

3.2.4  土地利用与空间建设情况。包括土地使用、道路交通、基础设施、公共服务设施等；以及村庄空间形态，包括整体空间格局、建筑风貌、公共空间等。

3.2.5  自然环境情况。包括地形地貌、工程地质、气象水文、生态环境、矿产资源等。

3.2.6  历史人文资源。包括文物保护单位、历史街巷、传统风貌建筑、古井、围墙、石阶、铺地、驳岸、古树名木等历史环境要素；非物质文化遗产与优秀传统文化，比如宗祠祭祀、民俗文化等；以及承载各类文化活动的重要空间场所。

3.2.7  村民意愿调查。关注村民（包括村庄外来人口）对于城镇化意愿、村庄发展、农宅建设等各方面的发展诉求，确保村民参与规划决策与实施建设全过程。

3.2.8  其他根据村庄实际需要调查了解的内容。

# 4  规划内容

4.1  村域

4.1.1  村域发展条件分析

包含两部分内容：现状条件分析和资源价值评价。

现状条件分析主要关注区域交通、现状用地、人口、产业经济、基础设施、公共服务配套等内容。

资源价值评价则是从自然资源、聚落形态、民居建筑、文化遗产等方面综合评估村域的自然与文化资源价值。

4.1.2  相关规划解读

重点解读土地利用总体规划、镇（涉农街道）总规、镇村布局规划，明确上位规划对于行政村的发展定位与规划指标；以及产业发展规划、专项规划等其他相关规划中对于地区发展的要求。

4.1.3  发展目标与规模

明确行政村的功能定位，提出近远期发展目标与发展策略。

在与镇（涉农街道）总规、镇村布局规划、土地利用总体规划等充分衔接的基础上，确定行政村的人口规模与建设用地规模；明确各村庄（居民点）的用地规模，并落实新增建设用地指标。

4.1.4  空间管制规划

落实生态红线、永久性基本农田保护红线、市属蔬菜基地范围线、历史文化保护界线、区域重大基础设施控制界线等空间管控界线；

划定村庄建设控制边界，明确相应的管控要求与措施。

4.1.5  村域空间布局与用地规划

综合考虑用地适宜性与村民生产生活方式，统筹规划村庄整体空间格局；

按照村庄用地分类标准，明确各类村庄用地界线。

4.1.6  乡村产业发展规划

根据环保与生态保护的要求，对现有的零星产业用地提出整治要求；

提出乡村产业发展的主要目标与思路，尤其是对乡村的一产与三产的规划引导；统筹各类产业的空间布局。

4.1.7  公共服务设施规划

在村域范围内统筹布局行政服务、文化教育、体育健身、医疗卫生等各类公共服务设施，具体要求应遵从地方标准规范，确保合理的服务半径与配置标准。

4.1.8  基础设施规划

依据镇村布局规划要求，深化村域道路交通、给排水、电力电信、燃气等规划内容。

4.1.9 村庄安全与防灾减灾规划

应根据村庄所处的地理环境，综合考虑各类灾害的影响，建立村庄综合防灾体系。

消防：确定村庄消防要求和保障措施，明确消防水源位置、容量，划定消防通道。

防洪排涝：根据流域防洪、城镇防洪标准，因地制宜安排各类防洪工程设施。结合农田水利设施要求，合理确定村庄排涝模数和排涝工程设施规模。

地质灾害综合防治：针对滑坡、崩塌、地面塌陷、地裂缝等地质灾害提出预防和治理措施。

地震灾害防治规划：根据地震设防标准与防御目标，明确疏散通道、避震场所等规划措施和工程抗震设防措施。

4.2  规划发展村庄

4.2.1  总体要求

规划发展村庄，即重点村、重点（特色）村、特色村，应根据不同的发展类型与特点，在规划内容上有所区别与侧重。

（1）重点村应重点关注新增建设用地的布局，公共服务设施规划以及村庄整体风貌特色的营造。

（2）特色村可进一步细分为历史文化型、特色产业型、自然景观型和其他特色型：

——历史文化型村庄应注重历史文化保护与风貌景观设计，保护和延续文脉的同时，塑造乡土风貌特色；

——特色产业型村庄应注重公共服务设施规划与风貌景观设计，合理安排生产性服务设施，支撑产业发展；同时，借助特色产业打造特色景观；

——自然景观型村庄应注重村庄布局规划与风貌景观设计，充分结合自然环境优势，引导村庄形成与自然景观相融合的风貌景观；

——其他特色村可根据自身实际情况，对于规划重点内容有所选择。

（3）重点（特色）村应综合考虑重点村和特色村的规划要求，根据自身发展特点，有所选择与侧重。

4.2.2  规划内容

（1）村庄布局规划

充分结合地形地貌、山体水系等自然环境条件，合理规划村庄总体空间形态与风貌，进行村庄建筑群体布局，形成具有地域特色的村庄空间肌理；

结合生产生活需求，从居民的实际需求出发，充分考虑现代农业生产和农民生活习惯，进行公共空间布局与组织。

（2）农宅规划

划定农户宅基地范围示意线，提出农村住宅建设要求；

明确不同类型（现状、新建、翻建、移宅等）农宅的平面布局与层数。

（3）公共服务设施规划

依据镇村布局规划和村域规划，合理确定行政管理、教育、医疗、文体、商业等公共服务设施的规模与布局。

（4）基础设施规划

合理安排道路交通、给水排水、电力电信、清洁能源利用、环境卫生等基础设施。

道路交通：明确村庄道路等级、断面形式和宽度；确定道路控制点标高；提出停车设施布局及措施；确定公交站点的位置。

给水工程：根据村庄生活水平和区域水资源等条件，合理确定用水量指标、供水水源和水压要求；结合道路地形等，确定输配水管道敷设方式、走向、管径等。

排水工程：村庄应因地制宜选择雨污排放和污水处理方式；科学预测污水量；确定污水排放标准；结合村庄地形地势、生态资源等，确定各类排水管线、沟渠的走向，管径以及横断面尺寸等工程建设要求，并提出污水处理设施的规模与布局。

供电工程：参考不同地区的现状用电水平，合理确定用电指标，预测用电负荷；确定电力设施的位置、规模以及供电管线走向、电压等级及高压线保护范围。

电信工程：预测固定电话主线需求量；结合周边电信交换中心的位置及主干光缆的走向，确定村庄光缆接入模块点的位置及交换设备容量。

清洁能源利用：根据不同地区的村庄特点，结合地区经济条件，确定农村燃气利用方式；大力推进太阳能的综合利用。

环境卫生：村庄生活垃圾收集应实行垃圾袋装化，按照“组保洁、村收集、镇转运、市（区）处理”的垃圾收集处置模式，结合村庄规模、集聚形态确定生活垃圾收集点和收集站位置、容量；结合村庄公共设施布局，合理配建公共厕所。

（5）建筑设计引导

结合地方乡土文化，对村民住宅的风格、色彩、高度、层数、组合方式等进行规划引导，提炼地方建筑的构成元素，塑造江南民居特色；同时，充分考虑农业生产和农民生活习惯，对农宅户型、外立面等提出示意性方案。

对重要公共建筑进行设计引导，提出具体的设计要求或示意性方案。

（6）风貌景观设计

结合本土民俗与历史文化资源，打造具有乡土特色的风貌景观；

合理确定各类绿地的规模和布局，提出村庄环境的绿化美化方案，确定本土绿化植物种类；

提出村口、广场、街巷等重要空间节点的景观设计方案与整治措施；

提出滨水空间的整治方案，如沟渠水塘、石阶铺地、码头驳岸等；

对于村庄内部的历史文化要素、重要的历史遗存、非物质文化遗产及其空间载体进行合理的保护与规划，以传承地方文脉、凸显村庄特色。

（7）近期建设规划

明确村庄（居民点）近期（3-5年以内）建设所实施的内容，并对所实施的内容中居住以外投资部分进行投资估算。

4.3  一般村

4.3.1  总体要求

一般村应以环境整治为主，重点保障村庄安全，满足村民的生产生活需求。

4.3.2  规划内容

明确村庄环境卫生整治内容、整治区域与整治时序，包括绿化环境整治、生活生产垃圾收集处理、污水处理；对破败空心房、废弃住宅、闲置宅基地及闲置用地提出整治要求和利用措施；明确村内现有坑塘水体的整治方案与措施等。

一般村的公共服务设施建议充分利用周边村庄，尤其是规划发展村庄的公共服务资源，实现服务共享；对于基础设施，则应根据村庄实际需求，有针对性地进行整治，包括道路交通安全设施整治、生活给水设施整治、电杆线路整治、节能改造、安全防灾整治等。

# 5  成果要求

村庄规划成果应满足易懂、易用的基本要求，可切实指导村庄建设与整治，主要由规划文本、图纸及附件三部分组成，以纸质和电子文件两种形式表达。

5.1  规划文本

包括规划总则、村域规划、村庄（居民点）建设规划及相关附表等。

5.1.1  规划总则

包括指导思想、规划原则和重点、规划范围、规划依据、规划期限等。

5.1.2  村域规划

包括村域发展条件分析、相关规划解读、发展目标与规模、空间管制规划、村域空间布局与用地规划、乡村产业发展规划、公共服务设施规划、基础设施规划、村庄安全与防灾减灾规划等。

5.1.3  村庄（居民点）建设规划

包括规划发展村庄和一般村：

规划发展村庄应包含村庄布局规划、农宅规划、公共服务设施规划、基础设施规划与建设引导、建筑设计引导、风貌景观设计、近期建设规划等内容。

一般村主要包含村庄环境整治与基础设施整治等内容。

5.1.4  相关附表

包括村域用地汇总表、村庄（居民点）主要经济技术指标表（一村一表）、村民意见征询表和近期实施项目及投资估算表等。

（注：文本纸质版应统一为A3大小，电子版提供word格式）

表5.1.1 村域用地汇总表

| 项目 | 计量单位 | 数值 |  | 比重(%) |  | 人均面积(m2/人) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| 一、村庄建设用地 | 公顷 |  |  |  |  |  |  |
| 1、村民住宅用地 | 公顷 |  |  |  |  |  |  |
| 2、村庄公共服务用地 | 公顷 |  |  |  |  |  |  |
| 3、村庄基础设施用地 | 公顷 |  |  |  |  |  |  |
| 4、村庄其他建设用地 | 公顷 |  |  |  |  |  |  |
| 二、非村庄建设用地 | 公顷 |  |  |  |  |  |  |
| 1、对外交通设施用地 | 公顷 |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有建设用地 | 公顷 |  |  |  |  |  |  |
| 三、非建设用地 | 公顷 |  |  |  |  |  |  |
| 1、水域 | 公顷 |  |  |  |  |  |  |
| 2、农林用地 | 公顷 |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他非建设用地 | 公顷 |  |  |  |  |  |  |
| 村庄规划总用地 | 公顷 |  |  |  |  |  |  |

表5.1.2  _____村主要技术指标一览表

| 项目 |  | 计量单位 | 数值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状 | 规划 |
| 居住户数 |  | 户 |  |  |
| 居住人数 |  | 人 |  |  |
| 总用地面积 |  | m2 |  |  |
| 其中 | 住宅用地面积 | m2 |  |  |
|  | 公共用地面积 | m2 |  |  |
|  | 道路及设施用地面积 | m2 |  |  |
|  | 公共场地面积 | m2 |  |  |
| 户均占地面积 |  | m2/户 |  |  |
| 户均住宅用地面积 |  | m2/户 |  |  |

5.1.5  附加说明

表5.1.1中的村庄其他建设用地包括村庄生产仓储用地，以及未利用和其他需进一步研究的村庄集体建设用地。

表5.1.2中的户均占地面积等于总用地面积/户数；户均住宅用地面积等于住宅用地面积/户数。

5.2  规划图纸

5.2.1  村域

（1）区位图

标明行政村在乡镇乃至更大范围内的位置、范围，以及与周边地区的关系，比例尺可根据乡镇域大小而定。

（2）村域现状图

图纸比例为1/3000-1/5000，标明村域行政边界、地形地貌、各类用地现状、道路及设施分布等。

（3）村域特色资源分析图

比例尺同上，梳理挖掘村域范围内的各类自然山水、历史人文、景观风貌、产业发展等多方面的特色资源，并从空间上提出相应的保护开发引导。

（4）村域空间管制规划图

比例尺同上，明确生态红线、永久性基本农田保护红线、市属蔬菜基地范围线、历史文化资源保护界线、区域重大基础设施控制界线等空间管控界线，以及村庄建设控制边界。

（5）村域空间布局规划图

比例尺同上，明确村域各类用地范围；划定居民点、产业功能区等的用地范围。

（6）村域设施规划图

比例尺同上，明确各类公共服务设施与市政设施的位置与范围；道路规划走向和断面形式以及各类工程管线的位置走向等。

（7）乡村产业发展规划图

比例尺同上，重点落实乡村旅游、现代农业等的产业发展空间指引，以及各类产业园区的空间布局。

（8）防灾减灾规划图

比例尺同上，标明消防设施、疏散场地的位置，以及疏散通道流线设计等。

5.2.2  规划发展村庄

（1）村庄现状图

图纸比例为1/1000-1/2000，标明村庄地形地貌、道路、绿化、工程管线及建筑用途、层数等。

（2）村庄规划总平面图及鸟瞰图

比例尺同上，标明规划建筑、绿地、道路、广场、停车场、水系、各类公共服务设施等的位置与范围。

村庄整体鸟瞰图，不同视角至少保证2张以上。

（3）农宅规划图

比例尺同上，标明所有农宅的宅基地范围示意线；

标明保留、新建、翻建、移宅等不同类型农宅的位置与层数。

（4）设施规划图

比例尺同上，主要包括基础设施、公共服务设施、防灾减灾等：

基础设施规划应标明道路的走向、红线位置、断面形式、道路的主要控制点坐标，车站、停车场等交通设施位置及用地界线；确定给排水、电力电信、路灯照明、环卫设施市政设施的管线走向、管径、主要控制点标高，以及有关设施和构筑物的位置、规模。

公共服务设施规划应标明教育、医疗、文体、商业等各类生活型服务设施与生产性服务设施的位置与范围。

（5）农宅设计引导图

对于农宅提出具体的建筑设计引导，包括户型设计、高度控制、外立面引导等。

（6）公共建筑设计引导图

对村委会、活动中心等标志性公共建筑提出具体的建筑设计方案和效果图等。

（7）重点地段（节点）设计图及效果图

对于村口、公共广场、街巷等重点空间节点的设计图和效果图，规划发展村庄至少保证有一处以上重点节点设计；

新建区域的设计引导图与效果图。

（8）其他依据实际需求可选择绘制的图纸

5.2.3  一般村

对于以现状保护为主或条件不具备的村庄，可只以文字形式表述。

（1）村庄现状图

图纸比例为1/1000-1/2000，标明村庄地形地貌、道路、绿化、工程管线及现状建筑用途、层数等。

（2）村庄整治规划图

比例尺同上，明确整治后的村庄空间布局，包括农田、绿化、广场、道路等各类用地范围；居住与公共建筑的类型、位置、层数、整治要求等。

（3）其他根据实际情况需要绘制的图纸

（注：所有图纸均应标明图纸要素，如图名、图例、比例尺、指北针、风向玫瑰图等。图纸成果应分别提交dwg和jpg格式，效果图提供jpg格式即可。）

5.3  附件

对规划文本、图纸的补充解释，包括规划说明、基础资料汇编等。

# 6  附则

6.1  村庄用地分类

参照《村庄规划用地分类指南》（2014年发布）内容：

6.1.1  用地分类应考虑村庄土地实际使用情况，按土地使用主要性质进行划分。

6.1.2  用地分类采用大类、中类和小类3级分类体系。大类采用英文字母表示，中类和小类采用英文字母和阿拉伯数字组合表示。

6.1.3 村庄用地共分为3大类、9中类、14小类。使用本分类时，一般采用中类，也可根据各地区工作性质、工作内容及工作深度的不同要求，采用本分类的全部或部分类别。

表6.1.1 村庄用地分类和代码

| 类别代码 |  |  | 类别名称 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小 类 |  |  |  |
| V |  |  | 村庄建设用地 |  | 村庄各类集体建设用地，包括村民住宅用地、村庄公共服务用地、村庄基础设施用地及村庄其他建设用地等 |
|  | V1 |  | 村民住宅用地 |  | 村民住宅及其附属用地 |
|  |  | V11 | 住宅用地 |  | 只用于居住的村民住宅用地 |
|  |  | V12 | 混合式住宅用地 |  | 兼具小卖部、小超市、农家乐等功能的村民住宅用地 |
|  | V2 |  | 村庄公共服务用地 |  | 用于提供基本公共服务的各类集体建设用地，包括公共服务设施用地、公共场地 |
|  |  | V21 | 村庄公共服务设施用地 |  | 包括公共管理、文体、教育、医疗卫生、社会福利、宗教、文物古迹等设施用地以及兽医站、农机站等农业生产服务设施用地 |
|  |  | V22 | 村庄公共场地 |  | 用于村民活动的公共开放空间用地，包括小广场、小绿地等 |
|  |  |  | V22s | 村庄广场用地 | 小广场等 |
|  |  |  | V22g | 村庄绿地 | 各类绿地等 |
|  |  | V23 | 村庄商业服务业设施用地 |  | 包括小超市、小卖部、小饭馆等配套商业、集贸市场以及村集体用于旅游接待的设施用地等 |
|  | V3 |  | 村庄基础设施用地 |  | 村庄道路、交通和公用设施等用地 |
|  |  | V31 | 村庄道路用地 |  | 村庄内的各类道路用地 |
|  |  | V32 | 村庄交通设施用地 |  | 包括村庄停车场、公交站点等交通设施用地 |
|  |  | V33 | 村庄公用设施用地 |  | 包括村庄给排水、供电、供气、供热和能源等工程设施用地；公厕、垃圾站、粪便和垃圾处理设施等用地；消防、防洪等防灾设施用地 |
|  | V9 |  | 村庄其他建设用地 |  | 包括村庄生产仓储用地，以及未利用及其他需进一步研究的村庄集体建设用地 |
| N |  |  | 非村庄建设用地 |  | 除村庄集体用地之外的建设用地 |
|  | N1 |  | 对外交通设施用地 |  | 包括村庄对外联系道路、过境公路和铁路等交通设施用地 |
|  | N2 |  | 国有建设用地 |  | 包括公用设施用地、特殊用地、采矿用地以及边境口岸、风景名胜区和森林公园的管理和服务设施用地等 |
| E |  |  | 非建设用地 |  | 水域、农林用地及其他非建设用地 |
|  | E1 |  | 水域 |  | 河流、湖泊、水库、坑塘、沟渠、滩涂、冰川及永久积雪 |
|  |  | E11 | 自然水域 |  | 河流、湖泊、滩涂、冰川及永久积雪 |
|  |  | E12 | 水库 |  | 人工拦截汇集而成具有水利调蓄功能的水库正常蓄水位岸线所围成的水面 |
|  |  | E13 | 坑塘沟渠 |  | 人工开挖或天然形成的坑塘水面以及人工修建用于引、排、灌的渠道 |
|  | E2 |  | 农林用地 |  | 耕地、园地、林地、牧草地、设施农用地、田坎、农用道路等用地 |
|  |  | E21 | 设施农用地 |  | 直接用于经营性养殖的畜禽舍、工厂化作物栽培或水产养殖的生产设施用地及其相应附属设施用地，农村宅基地以外的晾晒场等农业设施用地 |
|  |  | E22 | 农用道路 |  | 田间道路（含机耕道）、林道等 |
|  |  | E23 | 其他农林用地 |  | 耕地、园地、林地、牧草地、田坎等土地 |
|  | E9 |  | 其他非建设用地 |  | 空闲地、盐碱地、沼泽地、沙地、裸地、不用于畜牧业的草地等用地 |

6.2  CAD制图图层设置要求

6.2.1 图层分为通用图层和用地图层。

6.2.2 图层命名规则为：数字代码+字符代码+中文名称。

6.2.3 数字代码采用两位数字表示。

6.2.4 0层为默认图层，除作为插入块的基准层外，严禁存放任何数据。

6.2.5 不同图件中表达相同内容的图层，其名称应保持一致，宜采用统一的实体类型、线型和颜色。

6.2.6 图例内的色块填充颜色应用宜与图层保持一一对应。

表6.2.1 通用图层表

| 序号 | 图层 名称 | 实体 类型 | 图层 颜色 | 图例 示意 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  | 7 |  | 默认图层，不存放任何数据 |
| 2 | 00DXT地形图 |  | 252 |  | 用于插入或外部引用地形图 |
| 3 | 00SGT栅格图 |  | 7 |  | 用于插入或外部引用栅格图像 |
| 4 | 00TK图框 |  | 7 |  | 用于插入图框、图例等内容 |
| 5 | 00JX市界线 | Pline(closed) | 222 |  | 设区市界 |
| 6 | 00JX区界线 | Pline(closed) | 31 |  | 县（市、区）界 |
| 7 | 00JX镇界线 | Pline(closed) | 23 |  | 乡（镇）界 |
| 8 | 00JX村界线 | Pline(closed) | 21 |  | 行政村界 |
| 9 | 00JXZJ界线注记 | Text | 7 |  | 行政区名称 |
| 10 | 00QJ规划区界线 | Pline(closed) | 14 |  | 规划区界 |

表6.2.2  用地图层表

| 序号 | 图层名称 | 实体类型 | 图层 颜色 | 图例 示意 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01V 村庄建设用地 | Pline(closed)+hatch | 43 | V |  |
| 2 | 01V1 村民住宅用地 | Pline(closed)+hatch | 40 | V1 |  |
| 3 | 01V11 住宅用地 | Pline(closed)+hatch | 40 | V11 |  |
| 4 | 01V12 混合式住宅用地 | Pline(closed)+hatch | 41 | V12 |  |
| 5 | 01V2 村庄公共服务用地 | Pline(closed)+hatch | 241 | V2 |  |
| 6 | 01V21 村庄公共服务设施用地 | Pline(closed)+hatch | 241 | V21 |  |
| 7 | 01V22 村庄公共场地 | Pline(closed)+hatch | 60 | V22 |  |
| 8 | 01V22s 村庄广场用地 | Pline(closed)+hatch | 151 | V22s |  |
| 9 | 01V22g 村庄绿地 | Pline(closed)+hatch | 60 | V22g |  |
| 10 | 01V23 村庄商业服务业设施用地 | Pline(closed)+hatch | 240 | V23 |  |
| 11 | 01V3 村庄基础设施用地 | Pline(closed)+hatch | 144 | V3 |  |
| 12 | 01V31 村庄道路用地 | Pline(closed)+hatch | 7 | V31 |  |
| 13 | 01V32 村庄交通设施用地 | Pline(closed)+hatch | 9 | V32 |  |
| 14 | 01V33 村庄公用设施用地 | Pline(closed)+hatch | 152 | V33 |  |
| 15 | 01V9 村庄其他建设用地 | Pline(closed)+hatch | 53 | N V9 |  |
| 16 | 02N 非村庄建设用地 | Pline(closed)+hatch | 253 |  |  |
| 17 | 02N1 对外交通建设用地 | Pline(closed)+hatch | 252 | N1 |  |
| 18 | 02N2 国有建设用地 | Pline(closed)+hatch | 36 | N2 |  |
| 19 | 03E 非建设用地 | Pline(closed)+hatch | 131 | E |  |
| 20 | 03E1 水域 | Pline(closed)+hatch | 131 | E1 |  |
| 21 | 03E11 自然水域 | Pline(closed)+hatch | 131 | E11 |  |
| 22 | 03E12 水库 | Pline(closed)+hatch | 131 | E12 |  |
| 23 | 03E13 坑塘沟渠 | Pline(closed)+hatch | 131 | E13 |  |
| 24 | 03E2 农林用地 | Pline(closed)+hatch | 71 | E2 |  |
| 25 | 03E21 设施农用地 | Pline(closed)+hatch | 61 | E21 |  |
| 26 | 03E22 农用道路 | Pline(closed)+hatch | 7 | E22 |  |
| 27 | 03E23 其他农林用地 | Pline(closed)+hatch | 104 | E23 |  |
| 28 | 03E9 其他非建设用地 | Pline(closed)+hatch | 66 | E9 |  |