- 建设项目环境影响报告表

（公示版）

项 目 名 称:   年产20万件桥梁用测试样件新建项目

建设单位(盖章):        江阴市三强机械有限公司

- 编制日期: 2019年04月

- 表1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万件桥梁用测试样件新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江阴市三强机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 陈** |  |  |  | 联系人 | 陈** |  |  |  |
| 通讯地址 | 江阴市镇澄路1318号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1892126**** |  | 传 真 |  | / | 邮政编码 |  |  | 214400 |
| 建设地点 | 江阴市镇澄路1318号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 江阴临港备[2019]8号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 建筑、安全用金属制品制造C3350 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 200 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资（万元） | 320 |  | 其中：环保 投资(万元) |  | 4.48 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.4 |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅材料及主要生产设备具体见本报告表1-3、表1-4以及表1-5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 303.75 |  | 燃油（吨/年） |  |  |  | / |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 10.27万 |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  | / |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  | 其他（吨/年） |  |  |  | / |  |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，产生量为240t/a，经化粪池预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，达标后最终排入新沟河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、工程概况 江阴市三强机械有限公司成立于2018年12月，位于江阴市镇澄路1318号，现该公司拟租用江阴市维宇针纺有限公司闲置厂房200平方米，进行基础方面的改造，购置国产数控车床、铣床、切割机、磨床、钻床、空压机等设备共21台（套），从事桥梁用测试样件的生产，设计能力为年产桥梁用测试样件20万件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十二、金属制品业67、金属制品加工制造”中“其他（仅切割组装除外）”应该编制环境影响报告表。 我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，以期为该项目实施和管理提供参考依据。 2、工程内容及规模 本项目利用闲置标准厂房进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表1-1，公用和辅助工程见表1-2。 表1-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工; 名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称; 设计能力 （万件/年）; 年运行 时数(hr). 1; 生产车间; 桥梁用测试样件; 20; 2400. 表1-2 公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运 工程; 原料成品仓库; 5m2; 室内，储存原料成品，原有. 公用 工程; 给水; 10t/h; 当地水网，现有. 排水; 雨水; 30t/h; 直接排入市政雨水管网，现有. 废水; 20t/h; 接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，现有. 供电; 315KVA; 公共变压器，现有. 环保 工程; 废气; 移动式焊烟收集器; 2×500m3/h; 厂界达标排放，新增2套. 废水; 化粪池; 10m3; 简单生化处理，现有. 噪声; 隔声防治措施; 隔声量≥25dB(A); 厂界达标排放，新建. 固废; 一般固废堆场; 5m2; 综合利用或处置，新建. 危险固废堆场; 5m2. 3、主要原辅材料及理化性质 本项目主要原辅材料消耗情况见表1-3。 表1-3 主要原辅料消耗表 产品 名称; 原料名称; 状态; 年耗量; 规格; 来源及运输. 桥梁用测试样件; 钢板; 固态; 100吨; 库存; 国内，汽运. 皂化液; 液态; 75千克; 库存; 国内，汽运. 机油; 液态; 25千克; 库存; 国内，汽运. 焊丝; 固态; 300公斤; 库存; 国内，汽运. 氧气; 液态; 1瓶; 库存; 国内，汽运. 乙炔; 液态; 1瓶; 库存; 国内，汽运. 本项目主要原辅材料理化性质及毒理毒性见表1-4。 表1-4 主要原辅材料理化性质和毒理毒性 序号; 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 1; 皂化液; 别称皂化碱液，是指皂粒碱析时形成的含碱废液，在机加工环节起到研磨、润滑、冷却的功能; 不燃; 无毒. 2; 焊丝; 电焊时熔化填充在焊接工件的接合处的金属条。由药皮和焊芯两部分组成。依靠药皮熔化并作为填充金属加到焊缝中去，成为焊缝金属的主要成分。; 不燃; 无毒. 3; 机油; 密度约为0.91×10³(kg/m³)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用; 不燃; 无毒. 4; 乙炔; 纯乙炔为无色芳香气味的易燃气体。熔点（118.656kPa）-80.8℃，沸点-84℃，相对密度0.6208（-82/4℃），折射率1.00051，折光率1.0005（0℃），闪点（开杯）-17.78℃，自燃点305℃。; 易燃; 无毒. 5; 氧气; 无色无味气体，熔点-218.8℃，沸点-183.1℃，相对密度1.14（-183℃，水=1），相对蒸气密度1.43（空气=1），饱和蒸气压506.62kPa（-164℃），临界温度-118.95℃，临界压力5.08MPa。; 不燃; 无毒. 4、主要生产设备 主要设备清单见表1-5。 表1-5 建设项目主要设备清单 类别; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 数控车床; /; 1; 新增. 2; 车床; /; 3; 新增. 3; 铣床; /; 3; 新增. 4; 切割机; /; 1; 新增. 5; 锯床; /; 3; 新增. 6; 磨床; /; 1; 新增. 7; 线切割机; /; 3; 新增. 8; 钻床; /; 1; 新增. 9; 液压叉车; /; 1; 新增. 10; 电焊机; /; 2; 新增. 11; 砂轮机; /; 1; 新增. 12; 空压机; /; 1; 新增. 合计; 21. 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目拟建地位于江阴市镇澄路1318号，建设项目地理位置具体见附图1。 厂区平面布置：厂区设置生产车间。厂区平面布置具体见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：厂界西侧东徐路，隔东徐路为江苏海德半导体有限公司、江阴市红鹰电子金属有限公司，东侧为振兴路，隔振兴路江阴市维宇针纺有限公司，南侧为镇澄路。建设项目厂界周围300米土地利用现状见附图3。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行“三班”24小时工作制，年有效工作日均为300天。 劳动定员：本项目劳动定员10人。 7、生态保护红线相符性分析 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照江阴市生态红线布局图（见附图6），与本项目最近的生态红线区域主要为马镇河流重要湿地。马镇河流重要湿地区域保护见表1-6。 表1-6 马镇河流重要湿地生态红线区域保护表 红线区域名称; 主导 生态功能; 红线区域范围; 面积（km2）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 马镇河流重要湿地; 湿地生态系统保护; 暨南大道往南至江阴市边界; 暨南大道往南至江阴市边界; 65.2636; 11.6722; 53.5914. 与本项目最近的生态红线区域为江阴市马镇河流重要湿地二级管控区，距离约18km，由上表可知本项目与以上红线区域一、二级管控区无相交区域，因此，本项目的建设不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求 8、规划相符性 （1）土地利用规划相符性 本项目建设地位于江阴市镇澄路1318号，根据《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》，本项目用地性质属于工业用地。 （2）环境保护规划相符性 建设地污水管网已接通，本项目生活污水接入江阴市申港工业园污水处理有限公司集中处理，不新增排污口，故该项目的建设符合临港经济开发区环保规划。 9、《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》，本项目为机械加工生产项目，本项目不涉及相关要求。因此本项目的建设符合该文要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江阴市三强机械有限公司成立于2018年12月，位于江阴市镇澄路1318号，本项目建成后从事桥梁用测试样件的生产。 本项目租用江阴市维宇针纺有限公司闲置标准厂房进行建设，原厂房为产品仓库。目前该地供水、供电已完善，据调查，该地污水管网已接通，本项目生活污水接入江阴市申港工业园污水处理有限公司集中处理，见附图8。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 江阴临港经济开发区地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 境内有观山，位于申港、南闸交界处，高149.3米；白石山，位于申港、夏港、南闸交界处，为观山北延支脉的一个主峰高85.2米；舜过山是观山向西北的延伸，高115.3米。 该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2、气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 该地区年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 3、水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有申港河、新沟河、西横河、老夏港河、芦埠港河、利港河，其中新沟河为本项目纳污河流。 申港河北起长江，越西横河，蜿蜒流入武进北塘河，全长13km，河道底宽10m，底高0.5米，边坡1:2。最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 新沟河南接黄昌河西口，北起长江，江阴境内河道长度5km，底高0.5m，底宽30m，边坡1:2，最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 西横河东西走向，是锡澄运河的支流，西与常州市澡港河相通，东与锡澄运河交汇，全长24公里，底宽9米，底高0.5米，边坡1:1.5。 老夏港河北起长江，向南流经夏港、葫桥、观山、东行至蔡泾入锡澄运河，全长约12公里，运河口设闸，旧名蔡泾闸。河道底宽7米，底高0.5米，边坡1:1.75～1:2。 芦埠港河位于申港和利港之间，北起长江，向南流经利港、申港等，穿越镇澄公路和西横河入常州武进界，江阴境内长10公里。河道底宽8米，底高0.5米，边坡1:1.5。 利港河北滨长江，南通常州武进北塘河，全长16.3公里，河道标准为河底宽15米，底高0.5米，边坡1:2，河口宽43米。 - 长江江阴段距长江入海口200多公里，属长江下游感潮河段，水位每天二涨二落，涨落潮历时不对称，平均涨潮历时3小时41分，落潮历时8小时45分。长江流量大，变幅较小，多年平均流量为29300m3/s，最大洪峰流量达92600m3/s，最小枯水流量4620m3/s。 4、植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 1、概况 临港经济开发区申港是晚清一代宗师、中国图书馆之父缪荃孙的故里，地处江阴市西郊，东与夏港毗连，南与南闸街道和武进区郑陆镇接壤，西与利港为邻，北枕长江。申港区域面积39平方公里，下辖10个行政村，有户籍人口46240人，少数民族16个189人，外来暂住人口25460人。 2、经济建设 临港经济开发区申港全年完成工商业开票销售收入564.91亿元，完成全社会固定资产投资71.39亿元，实现公共财政预算收入6.2亿元，完成农业投资8000万元，新增设施农业面积44.33公顷，创建农业专业合作社3个，完成省级渔业园区规划。全年实现工业产品销售收入249.7亿元，工业投入42.51亿元，认定上市后备企业4个，新增上市企业1个。大力发展港口物流、城市房产和现代商贸业，完成第三产业投资额28.77亿元。实现服务业开票销售收入315.3亿元。启动重点道路“十六路工程”建设，建成中企上城、书香门第、同创房产翡翠城及酒店等一批城建项目。 3、交通 临港经济开发区申港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、港口码头、航运为主。 4、土地利用现状及规划 临港经济开发区申港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。申港规划北部以港口带动，依托公共码头和物流设施建设，打造临港经济开发区物流中心；南部整合现状工业用地和物流仓储用地，形成工业物流板块；保留滨江路以南、亚包大道以东、福星路以北的配套居住用地。 5、工业集中区规划及区域功能定位 临港经济开发区申港区域内工业用地划分为：申港镇工业园、滨江片区（滨江工业集中区申港集中区）和申达科技工业园三个片区，合称为申港工业集中区。产业定位：以轻工为主，兼顾纺织服装、机械加工和港口物流产业。其中轻工以新材料制造（突出包装材料）、新能源等行业为发展重点。规划可使用土地面积7.148平方公里。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 临港经济开发区申港现有江阴市申港工业园区污水处理有限公司1个污水处理厂，该污水厂位于申港东刘村，设计处理能力为1.5万吨/天，主要处理申港区域内工业废水和生活污水，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准（从2021年1月1日起，氨氮执行4mg/L的排放标准限值）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（废水近期执行一级B标准，提标后执行一级A标准），尾水排入新沟河。 （2）区域集中供热情况 申港无热电厂，区域内供热采用江阴苏龙热电有限公司为热源。 二、教育、文化 临港经济开发区申港现有中小学校2所，中小学校在校生4225人。申港区域内江阴高级中学体育场、游泳馆等二期项目基本建成；临港新城实验学校撤并何巷里办学点，新建校车接送候车亭55座；江阴市南华中等专业学校创建江苏省、无锡市重点专业精品课程2项；临港新城实验幼儿园顺利通过江苏省优质幼儿园评估验收。申港举办《延陵季子》动漫首映式；开展“争创全国文明城市，建设澄西卫星城，志愿服务你我同行”十大志愿服务活动，成立“爱在申港”志愿者服务站。 三、文物保护 临港经济开发区申港有吴季子墓1处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。 本项目评价范围内不涉及国家和省级自然保护区、生态功能保护区和其他需特殊保护的环境敏感区域，无医院、学校及风景名胜、文物保护单位。

- 表3 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、根据江阴市监测站提供数据，本项目引用申港空气自动监测站的环境空气质量现状监测数据，监测结果显示该点位NO2、PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。根据该地区环境空气质量现状，江阴市临港经济开发区委员会制定了《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，具体见附件。 2、地表水 根据2017年度江阴市环境状况公报显示，2017年江阴市地表水水质总体为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷。35个重点监测断面中Ⅱ类水质断面2个，占5.7%；Ⅲ类水质断面6个，占17.1%；Ⅳ类水质断面24个，占65.6%；Ⅴ类水质断面3个，占8.6%。2017年，江阴市地表水总体水质状况为轻度污染。与2016年相比，Ⅱ~Ⅲ类断面比例下降8.5个百分点，Ⅳ类断面比例上升15.5个百分点，Ⅴ类断面比例下降3.9个百分点，劣Ⅴ类断面比例下降3.1个百分点。详见附件2017年度江阴市环境状况公报。根据该地区环境空气质量现状，江阴市临港经济开发区委员会制定了《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，具体见附件。 3、声环境质量现状 江苏国泰环境监测有限公司对项目建设地声环境质量现状进行了监测。根据（2019）国泰监测.江（委）字第（03113），项目建设地噪声监测结果，N1点昼间噪声监测结果为55.8dB（A），夜间噪声监测结果为51.2dB（A），项目建设地区域噪声可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类区标准。

主要环境保护目标： 建设项目主要环境敏感目标见表3-4。 表3-4 主要环境敏感目标 类别; 保护对象名称; 方位; 厂界与敏感点距离（m）; 户数/人口; 环境功能. 声环境; 水淹桥; 南; 295; 30/85; GB3096-2008《. 大气环境环境质量标准》表1中2类功能区; 水淹桥; 南; 295; 30/85; GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求. 水环境; 新沟河; 东; 260; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准. 生态环境; 马镇河流重要湿地; 东南; 18000; /; 省级二级控制区. .

- 表4 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目建设所在地环境空气质量功能区为二类区，即SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 评价因子; 浓度限值; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; GB3095-2012 表1中二级标准 单位：µg/Nm3. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. 2、地表水环境质量标准 本项目废（污）水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，纳污水体为新沟河，新沟河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/l；pH无量纲） 标准类别; pH; 溶解氧; COD; 高锰酸盐指数; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. Ⅲ; 6-9; ≥5; ≤20; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 3、声环境质量标准 项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 项目所在 区域; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 焊接产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应排放标准。具体见表4-4。 表4-4 建设项目大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控 浓度限值. 排气筒（m）; 二级; （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 2、废水 本项目废（污）水经预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入新沟河。污水厂于2021年1月1日起执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准，详见表4-5。 表4-5 废水接管标准和排放标准 污染物; 污水处理厂接管标准（mg/L）; 排放标准（mg/L）. 近期-2020年12月31日; 2021年1月1日起. pH; 6～9; 6~9; 6~9. COD; 500; 50; 50. SS; 400; 10; 10. 氨氮; 45; 5（8）*; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5; 0.5. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声：营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准。 表4-6 噪声排放标准限值表 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 厂界噪声排放标准3类dB(A); 65; 55. 4、固废贮存标准： 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：颗粒物 废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP，特征因子为SS； 固废：总量控制因子为各类固废 建设项目污染物排放总量指标见表4-6。 表4-6 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 接管量; 削减量; 预测排放量; 建议申请量. 废水; 废水量; 240; 240; 0; 240; 240. COD; 0.096; 0.096; 0.084; 0.012; 0.012. SS; 0.072; 0.072; 0.0696; 0.0024; 0.0024. 氨氮; 0.0072; 0.0072; 0.006; 0.0012; 0.0012. TP; 0.00096; 0.00096; 0.00084; 0.00012; 0.00012. 废气; 颗粒物; 2.4kg; -; 1.773kg; 0.672kg; 0.672kg. 固废; 一般固废; 99; -; 99; 0; 0. 危险废物; 2.2; -; 2.2; 0; 0. 生活垃圾; 2.4; -; 2.4; 0; 0. 本项目生活污水经预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，由上表可见，废水接管量为240t/a，COD、SS、氨氮、总磷接管量分别为0.096t/a、0.072t/a、0.0072t/a、0.00096t/a，作为该企业考核量。总量控制因子为COD、氨氮、TP，排放总量分别为0.012t/a、0.0012t/a、0.00012t/a。根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量可在临港经济开发区内平衡，特征因子SS排放量为0.0024t/a，作为该企业考核指标。 本项目大气污染物颗粒物排放总量为0.672kg/a，在临港经济开发区内平衡 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 表5 建设项目工程分析

| 工艺流程简述： 一、生产工艺流程 本项目主要从事桥梁用测试样件的生产，以钢材为原材料，经下料、焊接、机械加工等工艺后即为成品。具体生产工艺流程及产污环节如下见图5-1。（其中S—固废、N—噪声、G—废气）。 检验 成 品 焊接 （部分修补才需焊接） 下料 原料 S1废料N1噪声 机械加工 焊丝 G1焊烟 S2焊渣 N3噪声 皂化液 N2噪声 S3废料 S4废皂化液 图5-1 桥梁用测试样件生产工艺流程及产污环节图 一、其他产污环节分析 本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水（W1）、设备维护产生的废机油（S5）及厂区生活垃圾（S6）。 - 3、本项目产污环节汇总 表5-1 本项目生产主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 产生点; 污染物; 产生特征; 去 向. 废气; G1; 焊接; 颗粒物; 间断; 经移动式焊接烟尘净化器收集后在车间内呈无组织排放. 废水; W1; 员工生活; COD、SS、TP、氨氮、动植物油; 连续; 经化粪池预处理后接入江阴市源通综合污水处理有限公司. 噪声; N1~ N3; 数控车床、车床、铣床、切割机、锯床、磨床、钻床、空压机等加工设备; 噪声; 连续; 车间隔声、减振. 固废; S1、S3; 下料、机械加工; 废边角料、金属屑; 连续; 外售. S2; 焊接; 焊渣; 连续; 外售. S4; 机械加工; 废皂化液; 间歇; 送有危废处理资质单位处置. S5; 设备维护; 废机油; 间歇. S6; 办公; 生活垃圾; 连续; 环卫清运. 二、水量平衡 1、水量平衡依据 本项目用水环节主要为职工生活用水以及皂化液稀释用水，采用自来水。 生活用水：本项目劳动定10人，生活用水量按0.1t/(人·天)，全年按300天计，则生活用水量为1t/d(300t/a)，排水量按用水量的80%计，则排水量为0.8t/d(240t/a)。 皂化液稀释用水：皂化液与水配比按照1:50进行调配，全年皂化液使用量为0.075kg，则用水量为3.75t。 2、水量平衡图 本项目水平衡见下图5-2。 2 1440 1440 3.75 生活用水 化粪池 损耗：60 240 1440 1440 300 240 接入江阴市申港工业园污水处理有限公司集中处理 配皂化液用水 损耗：1.75 自来水 进入危废 图5-2 本项目水量平衡图 单位：t/a 三、清洁生产 （1）产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《产业转移指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）和《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》等，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已经由江阴市青阳镇人民政府出具项目备案证，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 （2）清洁生产与循环经济 经查阅，目前国内外暂无与本项目相关的行业清洁生产标准，故本报告对该公司清洁生产水平不作定量分析，仅对清洁生产措施进行简要分析，具体如下： ①资源能源利用：本项目使用的原料中不含高毒的有机类原材料，在生产过程中的利用率很高。 ②本项目生产过程产生的金属废料、焊渣经收集后外售回收站综合利用，废切削液、废机油委托有资质单位处置，实现了废物的减量化、资源化和无害化。 ③生产工艺成熟，能耗量较低：主要耗能设备均为较成熟的生产设备，生产效率高，能耗量小，并均配备高效能的电动机；照明采用高效节能的照明灯具，对降低项目总体能耗水平起到较好的效果。 综上所述，本项目采用的多项措施符合清洁生产要求。 |  |
| --- | --- |
| 主要污染工序： 1、废气 本项目废气主要是焊接过程中产生的烟尘（以颗粒物计）。 本项目需要焊接作业，在焊接过程中产生一定量的烟尘，根据工艺的需要，本项目的焊接方式主要为气体保护焊，根据《焊接工程师手册》（2002年），本项目焊接方式的发尘量见表5-2。 表5-2 焊接方式的发尘量 焊接方式; 焊丝（kg/a）; 污染物; 每公斤焊接材料发尘量（g/kg）; 发尘量取值（g/kg）; 发尘量（kg/a）. 气体保护焊; 300; 颗粒物; 5~8; 8; 2.4. 本项目焊丝用量为300kg/a，则焊接方式的焊接烟尘中颗粒物总产生量为2.4kg/a。本项目年生产300天，年焊接时间为100小时，项目配两台移动式焊接烟尘净化器，烟尘净化器收集效率为80%。净化效率为90%，风机风量为1500m3/h。烟尘经移动式焊接烟尘净化器收集净化后排出气体在焊接车间内呈无组织排放，排放量为0.192kg/a。20%未被移动式焊接烟尘净化器收集的烟尘在焊接车间内呈无组织排放，排放量为0.48kg/a，所以焊接烟尘无组织颗粒物排放总量为0.672kg/a。 表5-3 焊接废气排放情况预测 污染源位置; 污染物名称; 产生量（kg/a）; 治理措施; 收集率（%）; 去除率（%）; 排放量（kg/a）; 排放方式; 面源面积; 面源高度. 焊接区域; 颗粒物; 2.4; 移动式焊接烟尘净化器; 80; 90; 0.672; 无组织; 200m2; 8m. 2、废水 本项目厂区按“清污分流”制实施，无生产废水产生，废水主要为生活污水。生活污水产生量为240t/a，建设地污水管网已建成，接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集集中处理，出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（现阶段执行一级B标准，待提标改造后执行一级A标准）后排入新沟河。最终水污染物COD、SS、氨氮、TP排放量分别为0.012t/a、0.0024t/a、0.0012t/a和0.00012t/a。 3、固体废物 （1）固废产生量核算 根据工程分析，本项目营运期固废主要为机械加工环节产生的废料（废边角料、废铁屑）；机械加工工序产生的废皂化液；焊接工序产生的焊渣；设备维护产生的废机油及员工生活垃圾。 （2）固体废物属性判定 本项目固废产生情况见表5-4、5-5。 表5-4 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生 工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 （吨/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废料; 下料、机械加工工序; 固; 碳钢; 99; √; /; 固体废物鉴别导则. 2; 焊渣; 焊接; 固; 碳钢; 1.773kg/a; √; /. 3; 废皂化液; 机械加工; 液; 皂化液; 2; √; /. 4; 废机油; 设备维护; 液; 机油; 0.02; √; /. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固; 生活垃圾; 2.4; √; /. 表5-5 建设项目危险固废产生情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 (吨/年); 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期（天）; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废皂化液; HW09; 900-006-09; 2; 机械加工; 液; 皂化液; 皂化液; 30; T; 暂存危废堆场，分类堆放. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.02; 设备维护; 液; 机油; 机油; 90; T. （3）固废产生情况汇总表，见表5-5，危险废物贮存场所（设施）基本情况见表5-6。 表5-5 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量(t/a). 1; 废料; 一般工业固废; 下料、机械加工工序; 固; 碳钢; /; /; 85; /; 99. 2; 焊渣; 一般工业固废; 焊接; 固; 碳钢; /; /; 85; /; 1.773kg/a. 3; 废皂化液; 危险固废; 机械加工; 液; 皂化液; 《国家危险废物名录》; T; HW09; 900-006-09; 2. 4; 废机油; 危险固废; 设备维护; 液; 机油; 《国家危险废物名录》; T; HW08; 900-214-08; 0.2. 5; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固; 生活垃圾; /; /; 99; /; 2.4. 表5-6 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期（天）. 1; 危险固废堆场; 废皂化液; HW09; 900-006-09; 车间内; 5; 防风、防雨、防晒、防渗漏; 1; 300. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 1. 4、噪声 本项目噪声源主要为冲床、铣床、车床、钻床、弯圆机、组角机、空压机等加工设备，噪声源强≤90dB(A)。建设项目噪声源强及采取的治理措施见表5-7。 表5-7 本项目设备主要噪声一览表 序号; 设备名称; 数量; 单台声压级 dB（A）; 频率 特性; 离厂界距离（米）. 东; 南; 西; 北. 1; 数控车床; 1; 80; 低频; 12; 6; 10; 4. 2; 车床; 3; 85; 低频; 8; 6; 8; 4. 3; 铣床; 3; 80; 低频; 10; 9; 7; 6. 4; 火焰切割机; 1; 85; 低频; 7; 5; 7; 4. 5; 锯床; 3; 85; 低频; 11; 6; 13; 6. 6; 磨床; 1; 85; 低频; 8; 6; 13; 4. 7; 钻床; 3; 85; 低频; 7; 7; 12; 5. 8; 砂轮机; 1; 80; 低频; 7; 7; 13; 4. 9; 线切割机; 2; 85; 低频; 12; 8; 5; 5. 10; 空压机; 1; 85; 低频; 10; 4; 6; 4. |

- 六、主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量t/a |  |  | 排放量t/a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织排放 | 颗粒物 | 2.4kg/a |  |  | 0.672kg/a |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | 污染物 名称 | 废水量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  |  | COD | 240 | 400 | 0.096 | 50 | 0.012 | 接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理 |
|  |  | SS |  | 300 | 0.072 | 10 | 0.0024 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 | 0.0072 | 5 | 0.0012 |  |
|  |  | TP |  | 4 | 0.00096 | 0.5 | 0.00012 |  |
| 固 体 废 物 | 排放源 （编号） | 污染 物名称 | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a |  | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 工业生产 | 一般工业固废 | 99 | 0 |  | 99 | 0 | 综合利用 |
|  |  | 危险固废 | 2.2 | 2.2 |  | 0 | 0 | / |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 环卫部门 定期清运 |
| 噪 声 | 设备名称 |  | 等效声级dB(A) |  | 所在车间（工段）名称 |  | 距最近厂界位置m | 噪声排放量dB(A) |
|  | 数控车床 |  | 80 |  | 生产车间 |  | 4 | 昼间≤65 夜间≤55 |
|  | 车床 |  | 85 |  |  |  | 4 |  |
|  | 铣床 |  | 80 |  |  |  | 6 |  |
|  | 火焰切割机 |  | 85 |  |  |  | 4 |  |
|  | 锯床 |  | 85 |  |  |  | 6 |  |
|  | 磨床 |  | 85 |  |  |  | 4 |  |
|  | 钻床 |  | 85 |  |  |  | 5 |  |
|  | 砂轮机 |  | 80 |  |  |  | 4 |  |
|  | 线切割机 |  | 85 |  |  |  | 5 |  |
|  | 空压机 |  | 85 |  |  |  | 4 |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用江阴市维宇针纺有限公司闲置标准厂房进行建设，无需新建车间和厂房，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。

营运期环境影响分析： 1、空气环境 本项目焊丝用量为300kg/a，焊接方式的焊接烟尘中颗粒物产生量约为2.4kg/a。本项目年生产300天，每天焊接2小时，项目配两台移动式焊接烟尘净化器，烟尘净化器收集效率为80%。净化效率为90%，风机风量为1500m3/h。烟尘经移动式焊接烟尘净化器收集净化后排出气体在焊接车间内呈无组织排放，排放量为0.192kg/a。20%未被移动式焊接烟尘净化器收集的烟尘在焊接车间内呈无组织排放，排放量为0.48kg/a，所以焊接烟尘无组织颗粒物排放总量为0.672kg/a。 A）无组织排放废气影响分析 本项目废气经处理设施处理后呈无组织排放，20%未被移动式焊接烟尘净化器收集的烟尘在焊接车间内呈无组织排放，颗粒物无组织排放量为0.672kg/a。 （1）评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表7-1 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表7-2 无组织最大落地浓度占标率 类别; 污染源; 污染物; 最大落地浓度（ug/m3）; 最大落地浓度占标率Pmax（%）; 下风向最大浓度出现距离m. 无组织; 生产 车间; 颗粒物; 2.0533; 0.45; 15. 由表7-2可见，项目大气污染物的最大占标率Pmax均<1%，本项目选址区为二类功能区，评价范围内环境空气质量现状较好，因此对照HJ2.2-2018，本项目的大气评价等级定为三级。 （2）估算模式预测结果 ①预测参数 本项目有组织排放污染源参数见表7-3： 表7-3 无组织污染源参数表 符号; 名称; 面源起点坐标; 面源 长度; 面源 宽度; 与正北 夹角; 面源有效排放高度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. 颗粒物. 单位; /; m; m; m; m; 0; m; h; m; g/s. 数据; 生产 车间; 0; 0; 20; 10; 80; 8; 100; 正常; 0.0003. 正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，生产车间无组织排放的颗粒物最大落地浓度为0.0020533mg/m3，最大落地浓度距离为15m。本项目最大占标率为0.45%<1%，各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。 ①无组织排放废气厂界浓度预测 根据本次项目的工程特点，评价选取四周边界作为本次评价的预测点，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式进行影响预测， 各预测点浓度值见下表7-4。 表7-4 厂界浓度预测结果 单位：mg/m3 污染源距厂界距离（m）; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 标准值. 15; 2; 2; 2; --. 颗粒物; 0.0020533; 0.00082811; 0.00082811; 0.00082811; 1.0. 由上表可以看出，本项目无组织排放颗粒物厂界浓度贡献值远低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放限值，因此本项目无组织排放的废气对周围大气环境影响较小。 ②大气环境防护距离 为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置环境防护距离。根据中华人民共和国环境保护部评估中心实验室制作并发布的大气环境防护距离标准计算程序(ver1.1)，无组织排放废气各相关计算参数及结果见表7-5。 表7-5 大气环境防护距离计算参数及结果 污染源 位置; 污染物 名称; 污染物排放率（kg/h）; 面源高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 日均评价标准（mg/m3）; 计算结果. 生产车间; 颗粒物; 0.001; 8; 10; 20; 0.45; 无超标点. 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度若超过居住区容许浓度限值，则无组织排放源与居住区之间应设置卫生防护距离，企业卫生防护距离按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB13201-91)中公式计算，计算公式：QcCm=1ABLC+0.25r20.05LD 式中： Cm—一次标准浓度限值(mg/Nm3)； L —工业企业所需卫生防护距离(m)； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)；A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—有害气体泄漏量可达到的控制水平(kg/h)； 建设项目无组织排放的污染物主要为颗粒物，以生产车间为面源，经计算，大气污染物卫生防护距离见表7-6。 表7-6 污染源的卫生防护距离 产生点; 污染物; Qc; Cm; r; A; B; C; D; L计; L. 生产车间; 颗粒物; 0.001; 0.45; 7.98; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.156; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB13201-91)可知，本项目需以生产车间为界向外设置50米卫生防护距，从本报告附图3中可知，建设项目卫生防护距离之内无敏感保护目标，故建设项目无组织排放的废气对周围环境影响较小，在可控制范围内。 2、地表水 本项目无生产废水产生，生活污水排放量为240t/a，经化粪池预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入新沟河，主要污染物COD、SS、氨氮、TP排放量分别为0.012t/a、0.0024t/a、0.0012t/a、0.00012t/a。本项目污水水质、水量均在污水厂接管范围内，根据污水厂环评结论，在达标排放的前提下，对受纳水体影响较小，故不会改变新沟河现有水质类别。 3、固体废物 固体废物利用处置方式见表7-7。 表7-7 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 金属废料; 切割 冲孔; 一般 固废; 82; 99; 外售综合 利用; /. 2; 金属屑; 机械加工; 82; /. 3; 焊渣; 焊接; 85; 1.773kg/a; /. 4; 废皂化液; 机加工; 危险 废物; HW09 900-007-09; 2; 委托处置; 有危废处理资质单位. 5; 废机油; 机加工; HW08 900-249-08; 0.2. 6; 生活垃圾; 生活活动; 生活 垃圾; 99; 2.4; 统一处置; 环卫部门. 公司已按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设固废堆场（10m2），具体如下： （1）厂区内设置了专门的固废堆放场地； （2）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，堆场置于室内； （3）固废堆场地面均已硬化； （4）公司生活垃圾由当地环卫部门定期清运。 本项目固体废物处置方式符合有关法规、标准要求，各类固废均经采取了合理的综合利用和处置措施，不会对外环境造成二次污染，因此对周围环境基本无影响。 危险固废环境影响分析： - 危险废物贮存场所（设施）环境影响分析： 表7-10 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场 所名称; 危废名称; 废物类别; 废物代码; 占地面积m2; 贮存 方式; 最大贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存库; 废皂化液; HW09; 900-007-09; 5; 密封桶; 2t/a; 1a. 废机油; HW08; 900-249-08; 密封桶; 0.3t/a; 1a. 厂区拟设置危废暂存区位于生产车间内，占地面积约5m2，在保证及时清运的前提下，能够满足拟建项目危废暂存需要。为保证临时危险废物储存中心内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据GB18597－2001《危险废物贮存污染控制标准》及相关国家及地方法律法规，对于危险废物暂存库，根据GB18597－2001《危险废物贮存污染控制标准》及相关国家及地方法律法规，提出如下安全措施： ①采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。 ②固体废物袋装收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 ③收集固体废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 ④固体废物暂处室内地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容。 ⑤暂存的固体废物定期运至有关部门处置。 ⑥建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 综上所述，本项目固体废物处置方式符合有关法规、标准要求，各类固废均经采取了合理的综合利用和处置措施，不会对外环境造成二次污染，因此对周围环境基本无影响。 （2）运输过程的环境影响分析 废皂化液和废机油有专门的密封容器收集，其从厂区内产生工艺环节运输到贮存场不产生散落、泄漏所引起的环境影响。运输过程有可能对环境产生的影响主要是运输中产生的扬尘，但其会在短时间内消散，因此，运输过程中不会对周围环境产生较大的影响。 （3）利用或者处置的环境影响分析 本项目营运期产生的废金属边角料、金属废料和金属屑、焊渣收集后外售，废皂化液和废机油交有资质单位处理。 生活垃圾由环卫部门定期清运，送至光大环保能源（江阴）有限公司进行焚烧处理。光大环保能源（江阴）有限公司垃圾焚烧发电总规模为1200t/d，本项目生活垃圾产生量较小，该公司有能力进行处置。 （4）固体废物污染防治措施及其经济、技术分析 本项目产生的废金属边角料、金属废料和金属屑、焊渣每月收集一次、废皂化液以及废机油每三个月收集一次，生活垃圾每一天收集一次。所有固废在贮存期间无贮存期间问题，本项目营运期固体废物一般固废堆场5平方米和危险废物堆场5平方米，能够满足贮存需求。 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，生活垃圾收集后贮存于生活垃圾塑料桶，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。 根据GB18597－2001《危险废物贮存污染控制标准》及相关国家及地方法律法规，危险废物采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志；固体废物袋装收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 同时本项目一般固废场所采取防火、防扬散、防流失措施，危险废物堆放场所采取防渗漏或者其他防止污染环境的措施。因此，本项目固体废物贮存场所建设能够达到国家相关标准规定要求。 （5）环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1中相关物质辨识标准、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的规定和《化学品分类、警示性标签和警示说明安全规范急性毒性》（GB20592-2006），《职业性接触毒物危害程度分析》（GBZ230-2010）等，本项目不存在重大危险源。 根据本项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施： ①加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式； ②针对危险废物的贮存、输运制定安全条例，严禁靠近明火； ③结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。 ④履行危险废物申报登记制度、建立台账管理制度、执行报批和转移联单的制度。 必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，危险废物应分类收集、贮存，防止危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；各种固体废物在厂内堆放和转移输运过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，降低对环境的影响。 通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 （6）突发环境事件应急预案 制定环境风险事故应急预案的目的是为了在发生突发事件时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，制定该项目的环境风险事故初步应急预案，供厂方参考，环境风险事故应急预案的内容主要有以下几点： ①设立应急组织机构、人员 公司应该成立“应急救援领导小组”，当发生突发事件的时，能尽快采取有效措施，第一时间投入紧急事故处理，以防事态进一步扩大。 ②配备应急救援保障 整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置，如：消防设施、应急通讯、道路交通、应急电源、招聘、厂内备有危险目标的重要设备备件和事故应急救援时所需的各类物质等。 同时还应该考虑外部救援，比如单位互助，平时与周邻单位约定救援信号，届时发出信号请求救援。 ③应急环境监测、抢险、救援及控制措施 抢险抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故。医疗救护队到达现场后，与消防队配合，立即救护伤员，治安队到达现场后，迅速组织救护伤员撤离，组织纠察在事故现场周围设岗划分禁区或加强警戒和巡逻检查等，救援措施后，努力争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。 ④制定和实施已经培训计划 安全环保品质管理室应半年一次定期组织开展全员安全教育和业务技术培训。事故应急处理措施，并能及时正确进行事故应急处置。会正确使用各种灭火器材，发生事故及时报警。消防队员要经常开展业务技术训练和突发性事故应急救援训练。 ⑤定期进行公众教育和信息发布 （7）固体废物环境管理与监测 ①环境监测计划分析 本项目有废皂化液和废机油的产生，根据GB18597－2001《危险废物贮存污染控制标准》，应按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 ②环境管理分析 本项目有废皂化液和废机油的产生，建设单位已承诺将危险废物集中收集运至有资质处理单位处理，危险废物污染防治的责任主体为江阴市三强机械有限公司。 （8）结论与建议 本项目各类固废产生量共计103.6t/a，金属废料、金属屑（99t/a）和焊渣（1.773kg/a）收集后外售综合利用，废皂化液（2t/a）和废机油（0.2t/a）收集后交由有危废处理资质单位处理；生活垃圾（2.4t/a）由当地环卫部门清运并卫生集中处置。本项目产生的固体废物从产生、收集贮存、运输、再循环、再利用、处置直至最终处置全过程中对环境基本无影响。 4、噪声 本项目噪声源主要为加工中心、机加工设备、空压机等设施，噪声源强≤90dB(A)。本项目噪声采取措施为噪声源在厂区内合理布局，车间墙体为实砌墙体，车间厂房及隔声房隔声后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 5、环境风险分析 （1）重大危险源辨识 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），在单元中的危险化学品数量达到和超过该标准的临界量时，则该单元定为重大危险源。 单元内存在的危害物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 若单元内存在的危害物质为多品种时，则按下式计算，满足下式则定为重大危险源。 q1Q1+q2Q2⋯⋯+qnQn≥1 式中： q1、q2…qn——每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2…Qn——与各危险物质相对应的临界量，t。 根据GB18218-2009标准，初步辨识本项目重大危险源，如下表： 表7-3 重大危险源辨识表 物质名称; 类别; 临界量Q（t）; 实际量q（t）; q/Q. 乙炔; 易燃物质; 1; 0.025; 0.025. 备注：1瓶乙炔实际量为0.025t。 本项目乙炔贮存量与临界量比值为0.025，小于1，不构成重大危险源。 （2）危险特性识别 本项目存在的风险主要为：乙炔发生泄露、火灾、爆炸。 （3）危险物质事故应急措施 乙炔气体泄漏应急措施： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 乙炔气体火灾措施： 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 （4）危险物质运输、使用与储存 运输的管理：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 使用的管理：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存的管理：乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中, 装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 企业应针对本企业特点制定应急预案，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，实行安全岗位责任制，有效地防止和减少一般性安全事故，杜绝重、特大事故，保障人民群众生命和财产安全，促进企业的快速发展。

- 表8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接废气 | 颗粒物 | 配一台移动式焊接烟尘净化器对颗粒物进行收集，净化后废气在车间内呈无组织排放 | 收集率80%，净化效率90%。经预测，无组织颗粒物排放废气对厂界浓度贡献值远低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放限值 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 经化粪池预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理 | 达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》DB32/1072－2018表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1一级A标准 |  |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |  |
| 固 体 废 物 | 下料、机械加工 | 金属边角料 | 综合利用 | 综合利用或 妥善处置，不排放 |  |
|  | 焊接 | 焊渣 |  |  |  |
|  | 机械加工 | 废皂化液 | 委托有资质单位处理 |  |  |
|  | 设备保养 | 废机油 |  |  |  |
|  | 职工生活活动 | 生活垃圾 | 统一处置 |  |  |
| 噪 声 | 切割机、机加工设备、空压机等设施，噪声源强≤90dB(A) |  | 选用低噪音设备、合理布局、置于室内 | 厂界噪声达到GB12348-2008中的表1中3类标准 |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |
| 建设项目“三同时”验收一览表和排污口规范化设置 1、建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资320万元，其中环保投资为4.48万元，占总投资额的1.4％，“三同时”验收一览表见下表8-1。 表8-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 环保设施名称; 设计规模; 数量; 环保投资 (万元); 效果. 废气; 移动式焊烟收集器; /; 1台; 0.3; 新建. 废水; 化粪池; 10m3; 1个; —; 简单生化处理，现有. 噪 声; 隔声、消声 防治措施; 降噪量 ≥25dB（A）; ―; 2.2; 达标排放，新建. 固 废; 一般工业固废堆场; 5m2; 1个; 0.8; 分类收集，新建. 危废堆场; 5m2; 1个; 1.18. 排污口设置; 雨水排口; —; 1个; —; 规范化设置，现有. 废水接管口; —; 1个; —. 清污分流 管网建设; 污水管道; DN200; 1套; —; 雨污分流，现有. 雨水管道; DN150; 1套; —. 合 计; ―; ―; ―; 4.48; ―. 2、排污口规范化设置 排污口应根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化设置： 废水：厂区排水体制按 “清污分流、雨污分流”制排水体系实施，利用厂区现有雨水排放口和废水接管口，不新增排污口，清下水通过雨水排放口排入区内雨水管网；废水接管口要设置明显环保图形标志牌，要具备采样、监测条件。 固体废物：固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，危险废物应分类收集、贮存，防止危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；各种固体废物在厂内堆放和转移输运过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，降低对环境的影响。并在醒目处设置标志牌。 噪声：对固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源，分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。 |
| 表9 结论与建议结论 一、项目概况 江阴市三强机械有限公司成立于2018年12月，位于江阴市镇澄路1318号，经营范围为：通用设备及其配件、专用设备的制造、加工；五金、钣金加工。领取营业执照至今未有相关生产活动。 本项目租用江阴市维宇针纺有限公司闲置厂房200平方米，购置国产数控车床、铣床、切割机、磨床、钻床、空压机等设备共21台（套），从事桥梁用测试样件的生产，设计能力为年产桥梁用测试样件20万件。 二、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，本项目属允许类项目，且已经江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案通知书（具体见附件），故符合国家和地方相关产业政策。 三、选址合理性和规划相容性 本项目建设地位于江阴市镇澄路1318号，根据《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》，本项目用地性质属于工业用地。 本项目生活污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理达标后排放，不新增排污口，因此符合临港经济开发区环保规划。 四、环境质量现状 根据2017年度江阴市环境状况公报显示，六个乡镇子站中，月城子站SO2年均浓度相对较高；周庄子站PM10年均浓度相对较高，申港子站PM2.5、CO、O3年均浓度相对较高。根据2017年度江阴市环境状况公报显示，2017年江阴市地表水水质总体为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷。目前江阴市临港经济开发区委员会制定了《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》。根据2017年度江阴市环境状况公报显示，2017年江阴市地表水水质总体为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷。目前江阴市临港经济开发区委员会制定了《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》。 五、达标排放 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物基本达标排放： （1）废气：本项目废气主要为是焊接过程中产生的烟尘（以颗粒物计），颗粒物产生量约为2.4kg/a，项目配两台移动式焊接烟尘净化器，烟尘经移动式焊接烟尘净化器收集净化后排出气体在焊接车间内呈无组织排放，焊接烟尘在车间内呈无组织排放，排放量为0.672kg/a。经预测，无组织排放浓度达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。 （2）废水：本项目生活污水排放量为240t/a，经化粪池预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入新沟河。 （3）固废：本项目固体废物主要为金属废料和金属屑、焊渣、废皂化液、废机油以及职工生活垃圾，其中金属废料、焊渣收集后综合利用，废皂化液、废机油委托有资质单位收集后处理，生活垃圾由当地环卫部门集中收集后统一处置。固体废物均综合利用或妥善处置，不排放。 （4）噪声：本项目噪声源主要为切割设备、机加工设备、空压机等设施，噪声源强≤90dB(A)。噪声源经车间内合理布局，车间厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的3类标准。 六、环境影响分析 （1）废气：本项目焊接工序产生的废气经处理后均可达到相应排放标准。本项目应以生产车间为边界设置50米卫生防护距离。卫生防护距离范围内无敏感目标，对周围环境影响较小。 （2）地表水：本生活污水经化粪池预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，达标后最终排入新沟河，其中COD、SS、氨氮、总磷排放量分别为00.012t/a、0.0024t/a、0.0012t/a、0.00071t/a。根据该污水处理厂环境影响评价，废水达标排放对受纳水体新沟河的影响较小，不会改变其现有的水质功能类别。 （3）固废：本项目危废不存在重大风险源，收集后交有资质单位处理，所有固废经合理利用和妥善处置后实现零排放，对周围环境无影响。 （4）噪声：本项目噪声源主要为切割机、机加工设备、空压机等设施，噪声源强≤90dB(A)。噪声源经车间内合理布局，车间厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的3类标准。 7、总量控制 本项目生活污水经预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，由上表可见，废水接管量为240t/a，COD、SS、氨氮、总磷接管量分别为0.096t/a、0.072t/a、0.0072t/a、0.00096t/a，作为该企业考核量。总量控制因子为COD、氨氮、TP，排放总量分别为0.012t/a、0.0012t/a、0.00012t/a。根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量可在临港经理开发区内平衡，特征因子SS排放量为0.0024t/a，作为该企业考核指标。固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 8、清洁生产 本项目原料及产品均无毒、无害，对环境影响较小。本项目生产过程产生的废料、焊渣经收集后外售回收站综合利用，实现了废物的减量化、资源化和无害化。综上所述，本项目基本符合清洁生产和循环经济的要求。 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策，并针对污染物产生特点，采取了有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，噪声经采取相应防治措施后可达标排放，对周围环境的影响较小，固废妥善处理或综合利用，不排放，符合清洁生产相关要求，生活污水总量指标在临港经济开发区控源截污内平衡。在采取相应环保措施后，本项目在拟建地的建设是可行。 建议 1、建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2、进行清洁生产审核，提高清洁生产水平。 |  |  |  |  |  |

- 表10 审批意见

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 附图3 项目建设地周围300米土地利用现状图 附图4 项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。