建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：

年产1200万平方米消费型和动力型锂电池铝塑膜项目

建设单位(盖章):          江苏谷田新材料科技有限公司

编制日期: 2019年7月10日

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1200万平方米消费型和动力型锂电池铝塑膜项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏谷田新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 谷*** |  |  |  |  | 联系人 | 朱* |  |  |
| 通讯地址 | 江阴市高新区长山路18号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 139*****991 |  |  | 传 真 |  | / | 邮政编码 |  | 214429 |
| 建设地点 | 江阴市高新区长山路18号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 | 澄高行审投备〔2019〕8号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 金属结构制造(C3411) |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 15000 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 20100 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 106 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.53% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预计投产日期 |  |  | 2020年1月 |  |  |  |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 表1-1 原辅材料消耗表 序号; 名称; 组分/规格; 年耗量（吨/年）; 包装储 存方式; 最大储 存量（吨）; 来源及运输. 1; 尼龙薄膜; 聚酰胺; 500; 箱装; 125; 国内，汽运. 2; CPP薄膜; 聚丙烯; 700; 箱装; 175; 国内，汽运. 3; 铝箔; 铝; 1500; 箱装; 350; 国内，汽运. 4; 聚氨酯胶水50%固含量 （主剂70%、固化剂10%、辅助剂5%、乙酸乙酯15%）; 乙酸乙酯、各类树脂; 60; 25kg/桶装; 15; 国内，汽运. 5; 聚氨酯胶水15%固含量 （主剂90%、固化剂10%）; 甲基环己烷、丁酮、各类树脂; 50; 25kg/桶装; 15; 国内，汽运. 6; 乙酸乙酯; 乙酸乙酯; 50; 25kg/桶装; 15; 国内，汽运. |
| 表1-2 建设项目主要设备清单 类别; 名称; 型号; 数量（台）; 备注. 生产 车间; 涂布机; -; 2; 国产，新增. 复合机; -; 4; 国产，新增. 检品机; -; 4; 国产，新增. 分切机; -; 4; 国产，新增. 固化烘箱; -; 20; 国产，新增. 新风系统设备; -; 1; 国产，新增. 环保设备（RTO设备）; -; 1; 国产，新增. 制冷机组; -; 2; 国产，新增. 水泵; -; 4; 国产，新增. 空压机; -; 1; 国产，新增. 叉车; -; 4; 国产，新增. 空调; -; 6; 国产，新增. 天然气导热油锅炉; -; 1; 国产，新增. 热油泵; -; 2; 国产，新增. 检测设备; -; 4; 国产，新增. 表1-3 主要原辅料理化性质、毒性毒理 名称; 分子式; 危规号; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 尼龙薄膜; -; -; 尼龙薄膜是一种非常坚韧的薄膜，透明性好，并具有良好的光泽，抗张强度、拉伸强度较高，还具有较好的耐热性、耐寒性、耐油性和耐有机溶剂性，耐磨性、耐穿刺性优良，且比较柔软，阻氧性优良，但对水蒸气的阻隔性较差，吸潮、透湿性较大，热封性较差，适于包装硬性物品。; -; 无毒. CPP膜; -; -; 无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,熔点为160℃-175摄氏度，分解温度为350摄氏度。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化。; -; 无毒. 乙酸乙酯; C4H8O2; 32127; 乙酸乙酯又称醋酸乙酯，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，是一种用途广泛的精细化工产品。具有优异的溶解性、快干性，用途广泛，是一种重要的有机化工原料和工业溶剂; 易燃; LD50：5620 mg/kg(大鼠经口)； LC50：5760mg/m3，8小时(大鼠吸入). |
| 续表1-3 名称; 分子式; 危规号; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 甲基环己烷; C7H14; 32012; 甲基环己烷，有机化合物，微毒，皮肤接触可引起发红、干燥、皲裂、溃疡等现象。主要用作溶剂、色谱分析标准物质，以及作为校正温度计的标准，也用于有机合成。用作橡胶、涂料（包括涂改液）、清漆用溶剂、油脂萃取溶剂等。; 易燃; LD50：2250 mg/kg(小鼠经口) LC50：41500mg/m3，2小时(小鼠吸入). 丁酮; CH3COCH2CH3; 32073; 无色液体，有似丙酮的气味。易挥发。能与乙醇、乙醚、苯、氯仿、油类混溶。溶于4份水中，但温度升高时溶解度降低。能与水形成共沸混合物（含水11.3%），共沸点73.4℃（含丁酮88.7%）。相对密度（d204）0.805。凝固点-86℃。沸点79.6℃。; 易燃; LD50：2737mg/kg(大鼠经口) LC50：23500mg/m3，8 小时（大鼠吸入）. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 1530 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | / |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 400万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | 天然气7.8万立方 |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其他（吨/年） |  |  | / |  |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水产生，生活污水产生量为1200t/a，接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，尾水达标后最终排入白屈港。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 江苏谷田新材料科技有限公司成立于2019年1月21日，位于江阴市高新区长山路18号。其经营范围为：先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料、功能性薄膜、新型材料及衍生产品研发；锂电池用复合膜、高净化保护膜、散热膜的研发、制造、销售等。 现该公司拟租用江阴启新纺织有限公司闲置厂房15000平方米，购置涂布机、复合机、固化室、新风系统等国产设备共60台（套）。项目完成后，将形成年产1200万平方米消费型和动力型锂电池铝塑膜的生产能力。 2、工程内容及规模 本项目租用厂房进行建设，主体工程主要包括新增设备的购置、安装和调试和相关环保工程完善建设，给水、排水、供电等公用工程已建成。建设项目主体工程和产品方案见表1-3，公用和辅助工程见表1-4。 表1-3 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数. 1; 生产车间; 消费型和动力型锂电池铝塑膜; 1200万平方米/年; 7200小时. 表1-4 项目公用及辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料仓库; 1500 m3; 位于室内，新增. 成品仓库; 1500 m3. 公用工程; 给水系统; 20 t/h; 当地水网，原有. 排水系统; 雨水管网; 10 t/h; 排入当地雨水管网，原有. 废水管网; 20 t/h; 接入光大水务（江阴）有限公司 滨江污水处理厂集中处理. 供电; 10350 KVA; 利用租用厂家变压器，原有. 废水处理; 化粪池; 20 m3; 简单生化处理，与租用厂家合用. 废气处理; RTO设备; 15000 m3/h; 有机废气处理，新增. 噪声治理; 隔声量; ≥25dB(A); 厂界达标排放，新增. 固废处理; 一般固废堆场; 20 m2; 综合利用或处置，不排放，新增. 危险固废仓库; 10 m2; 危险固废暂存，不排放，新增. |
| 3、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目位于江阴市高新区长山路18号，建设项目地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目租用江阴启新纺织有限公司西侧闲置厂房进行建设，共三块车间，东部车间设置仓库及办公，西北部车间设置为本次生产车间，西南侧车间设置仓库。平面布置具体见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：本项目厂界东侧隔长山大道为上海花园居民住宅，南侧为空地，西侧为江阴一辉物流有限公司，北侧隔澄张一级公路为江阴市玉帆机械制造有限公司和江阴热能机械有限公司。具体厂界周围300米土地利用现状见附图3。最近环境敏感目标上海花园居民住宅距离本项目生产车间足有420米，距离较远。 4、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行三班24小时工作制，年有效工作日均为300天。 劳动定员：本项目劳动定员为50人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用江阴启新纺织有限公司闲置厂房进行建设，该厂房建成后一直闲置，无环保遗留问题。目前该地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，污水通过租用厂家接管口接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌、地质 江阴高新技术产业开发区属长江三角洲冲积平原，区内大部分土地平坦，平均海拔3-5米。 2、气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 3、水文 该地区北面为长江，西面有锡澄运河向南连接无锡市，有四条东西走向的小河（由北向南依次为东横河、应天河和青祝河）东连张家港河。中部有一条南北走向的白屈港（靠长江边另修一条白屈港引水河），北接长江、南通无锡，是无锡市的主要排洪、引水（引长江水）通道。本项目纳污河流为白屈港。 4．植被、生物多样性 该地区内自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 1、概况 江阴高新技术产业开发区是中国著名作家、出版家、教育家胡山源的故乡，位于江阴市主城区东部，东临张家港市，东南毗邻周庄镇、云亭街道，西连澄江街道，北枕长江。区域总面积53平方公里，下辖22个行政村、4个居委、8个社区居民委员会，有户籍人口73060人，少数民族16个201人，外来暂住人口89827人。 2、经济建设 江阴高新技术产业开发区完成地区生产总值345亿元，获批“国家火炬计划”物联网特色产业基地、江苏省创新型开发区和江苏省知识产权示范园区；百桥生物园建成全省生物医药类首个国家级科技企业孵化器。 江阴高新技术产业开发区功能定位为以办公及生产研发功能为主导，兼具商业、居住及工业生产功能的城市综合发展地区。 3、交通 高新区境内有便利的交通运输条件，横向对外交通主要由滨江路、澄张路和芙蓉大道承担，纵向对外交通主要由东外环路和长山大道承担，无高速公路道口和铁路站点，具体交通现状及规划如下： （1）公路 高新区主干路包括横向的澄江路、长江路-龙泉路、澄张路、延陵路；纵向的东外环路和创新大道。次干路主要包括定山路、萧山路、要塞路、文化东路、芙蓉路、金山路、蟠龙山路、东盛路、东定路等。 （2）铁路 沪常宁城际铁路（H3 线）：从江阴站引出后向北约 6.3 公里进入规划范围，沿芙蓉大道北侧、由西至东从定山北侧穿越，向东约 6.0 公里进入华西站。 泰锡宜城际轨道交通（Z3线）：从江阴站引出后顺行约6.5公里进入规划范围，与新长铁路新线共用廊道与过江通道至靖江。 （3）航运 途径高新区的航道主要有白屈港、东横河。 白屈港现七级航道，拟提升为六级航道；东横河东段（白屈港以东）保留六级航道等级不变，东横河西段（白屈港以西）取消货运功能，航道等级降为等外航道，并取消相关要素控制要求。规划在白屈港东岸建设高新区作业区，结合物流仓储地块布设内河港口，位于新华路与蟠龙山路交叉口西南侧。 4、土地利用现状及规划 江阴高新技术产业开发区行政区域范围内规划建设用地面积为3874.94公顷。建设用地主要包括：居住用地1092.44公顷、公共管理与公共服务用地100.32公顷、商业服务业设施用地173.45公顷、工业用地1054.50公顷、物流仓储用地236.87公顷、公用设施用地87.35公顷、绿地523.02公顷、道路与交通设施用地606.99公顷。 根据《江阴市城市总体规划（2011-2030）》和《江阴高新技术产业开发区控制性详细规划（2011-2030）》，高新区规划结构与功能分区按“一心、一园、二轴、二区、三组团”控制，具体如下： “一园”——蟠龙山生态公园。利用蟠龙山现状优美的自然环境，规划沿山体设置一些高低起伏的景观性道路，在道路与山体之间设置公共绿地，形成优美的山体公园，给市民提供连续、开放的活动空间； “一心”——位于龙泉路与科技大道交汇处的，以公共服务、商业设施为主的片区中心。规划在总规基础上强化其中心职能，增加公共管理类用地，增加生活设施的配套； “二轴”——沿龙泉路及创新大道规划的两条公共服务轴； “二区”——位于规划区北侧的滨江仓储物流区，东北侧的高新产业区； “三组团”——根据规划范围内不同区位情况和建设条件，形成的长山、山观、香山三大居住组团。 5、工业区规划及区域功能定位 江阴高新技术产业开发区规划用地总面积为39.394km2：西起香山路，东至张家港，南到澄山路，北抵长江岸线。主要是原江阴市区东北面的要塞和农场、长山、山观等，江阴高新技术产业开发区总体规划为4个片区： 西北片区，即为原江阴经济开发区（原批准面积部分）：西起香山路、东至长山路、南至澄张专用公路、北抵长江，规划用地面积为11.108km2； 西南片区，为原江阴经济开发区的南区（原二期开发区域）：西起白屈港、东至长山路、北至澄张专用公路、南至澄山路，规划用地面积为6.133km2； 东北片区，为原江阴经济开发区蟠龙山工业区，包括原长山镇片区：西起长山路、东与张家港市接壤、南至东横河、北至长江，规划用地面积为19.00km2； 东南片区，为原山观镇工业园区：西起长山路、东与张家港市接壤、北起东横河、南至澄山路，规划用地面积为3.153km2。 江阴高新技术产业开发区产业定位：重点引进鼓励发展电子信息、新材料、光机电一体化、精密机械及仪器、汽车零部件、精细化工、生化研究和生物制药、新材料等低能耗、低污染的高新技术产业。 产业发展规划： 1、西北片区和西南片区属于规划的城东北工业区的西区，以一、二类工业为主，严格控制三类企业，重点引进高、精、尖类企业； 2、东南片区（原山观部分）和东北片区（原长山部分）以居住区和一、二类工业为主； 3、城东北工业区的东区（东北片区的一部分），以一、二类工业为主，严格控制三类企业，重点引进高、精、尖类企业； 4、在长山路两侧以长电科技为核心，主要引进电子信息产业；澄张公路以南、心经路以东，规划建设一、二类低污染、低能耗的高新技术产业。 6、环保基础设施规划及现状 ①光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂是1座日处理工业、生活污水能力为10万吨的集中式污水处理厂，已投入运行，处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，于2021年1月1日起执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水排入白屈港。 ②江阴市清泉水处理有限公司 江阴市清泉水处理有限公司设计处理规模为47500t/d，分三期建设，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级接管标准，处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，于2021年1月1日起执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水排入东横河。 （2）区域集中供热情况 江阴高新技术产业开发区有3家热电厂，分别为江阴滨江热电有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司热电厂和江阴福汇纺织有限公司热电厂。 目前江阴滨江热电有限公司供热能力约220t/h，供热范围为城区东片；江阴兴澄特种钢铁有限公司热电厂供热能力约260t/h，供热范围为自用及城区东片；江阴福汇纺织有限公司热电厂供热能力约100t/h，企业自用。 根据《江阴市热电联产规划（2011-2020）》，江阴苏龙热电有限公司整合江苏泰富兴澄特殊钢有限公司热电厂和江阴滨江热电有限公司，江阴苏龙热电有限公司供热范围规划调整为主城区、夏港、申港、月城镇、城区东片。该热电厂可通过技术优化和运行方式调整使供热能力可达1100t/h，可满足供热区域内热用户的用热需求，并在此期间拟铺设蒸汽管网约34公里。 （3）危险固废处置配套情况 江阴市金童石油化工有限公司位于江阴市澄江街道山观金童村，主要从事废矿物油的处置和利用，该公司危险废物经营许可为处置、利用废矿物油（HW08），年处置许可量为7000吨/年。 二、教育、文化 高新区全年教育基础设施投入1.5亿元，完成长山中学二期教学楼改造工程，双牌幼儿园建成投用；农村基础设施建设投入2470万元，完成 4500平方米安息堂建设。 三、文物保护 江阴高新技术产业开发区内无文物保护单位。 四、规划相符性 （1）土地利用规划相符性 本项目建设地位于江阴市高新区长山路18号，根据高新区控制性详细规划，项目建设地属于二类工业工地，符合当地用地规划要求。 （2）环境保护规划相符性 本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，不新增排污口，故该项目的建设符合高新区环保规划。 综上所述，本项目建设符合高新区土地利用规划、环境保护规划。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等) - 环境空气 根据2018年度江阴市环境状况公报显示。全市17个镇街园6-12月空气质量优良天数比例范围69.9%—80.5%，PM2.5浓度均值范围为37~46微克/立方米。其中高新区的PM2.5平均浓度最高，周庄SO2 、PM10平均浓度最高，申港NO2平均浓度最高，顾山 NO2平均浓度最高，月城、夏港，华士O3平均浓度最高。高新技术产业开发区已针对超标现象出具大气整治方案。 根据2018年第二实验小学空气自动站监测数据，项目所在区域SO2年平均浓度为14μg/ m3，达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准； NO2 和PM10年平均浓度为46μg/ m3、88μg/ m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。该地区环境空气质量监测数据统计见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测数据 监测点位; 监测时间月份; 平均浓度（µg/Nm3）. SO2; NO2; PM10. 第二实验小学空气自动站; 2018年1月; 17; 57; 131. 2018年2月; 13; 50; 108. 2018年3月; 13; 57; 102. 2018年4月; 17; 63; 132. 2018年5月; 12; 52; 105. 2018年6月; 13; 39; 76. 2018年7月; 11; 30; 54. 2018年8月; 15; 26; 44. 2018年9月; 15; 39; 59. 2018年10月; 14; 41; 74. 2018年11月; 13; 50; 92. 2018年12月; 12; 42; 85. 均值; 14; 46; 88. 标准值（µg/Nm3）; 60; 40; 70. 超标率（%）; 0; 66.7; 75. 最大超标倍数; 0; 0.58; 0.88. 针对该地区环境空气质量现状，高新技术产业开发区已针对超标现象出具大气整治方案。 2、地表水环境质量现状 本项目纳污河流为白屈港，根据2018年白屈港金潼桥断面监测数据，高锰酸盐指数、氨氮、总磷浓度范围分别为2.0~3.1mg/L、0.075~0.350mg/L和0.075~0.260mg/L，其中高锰酸钾指数、氨氮达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，总磷超标。高新技术产业开发区已针对超标现象出具河流整治方案。该地区地表水现状监测数据统计见表3-2。 表3-2 地表水现状监数据 监测点位; 监测时间月份; 监测结果（mg/L）. 高锰酸盐; 氨氮; 总磷. 白屈港金潼桥断面; 2018-01-02; 2.6; 0.285; 0.170. 2018-03-01; 2.4; 0.350; 0.100. 2018-05-02; 2.0; 0.075; 0.260. 2018-07-02; 2.1; 0.220; 0.120. 2018-09-03; 3.1; 0.214; 0.088. 2018-11-01; 2.8; 0.076; 0.075. 标准值（mg/L）; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. 超标率（%）; 0; 0; 16.7. 最大超标倍数; 0; 0; 0.3. 3、环境噪声 根据现状噪声监测报告（2019）JYQHT-BG-06（声）字第（2454）号，项目建设地噪声监测结果见下表3-3。 表3-3 环境噪声质量现状监测结果 测点编号; 监 测 结 果 dB（A）2019-06-05; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间. Z1; 59.0; 49.8; 昼间≤65，夜间≤55. 由上表数据可知，Z1点的噪声达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。

主要环境保护目标： 建设项目主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 建设项目主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 大气环境; /; /; /; /; /. 声环境; /; /; /; /; /. 水环境; 白屈港; 西; 1775m; 中型; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类水质标准. 生态环境; /; /; /; /; /.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准： 环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准； VOCs参照执行《室内空气质量标准》（GB/T18883－2002）中总挥发性有机物TVOC标准。具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量执行标准 污染物项目; 二级浓度限值; 单位. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. 二氧化硫SO2; 60; 150; 500; μg/m3. 二氧化氮NO2; 40; 80; 200; μg/m3. 总悬浮颗粒物TSP; 200; 300; -; μg/m3. 颗粒物PM10; 70; 150; -; μg/m3. 颗粒物PM2.5; 35; 75; -; μg/m3. TVOC; 8小时均值0.6 mg/m3. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体白屈港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 白屈港; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; III类; pH; /; 6~9. COD; mg/L; 20. 高锰酸盐指数; 6. NH3-N; 1.0. TP; 0.2. TN; 1.0. 3、声环境质量标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 表4-3 区域噪声标准限值表 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 3类; 65 dB(A); 55 dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目涂布、复合以及固化过程产生的VOCs废气执行DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2标准；RTO设备天然气燃烧烟尘、二氧化硫、氮氧化物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准；天然气导热油锅炉燃烧废气烟尘、二氧化硫执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3标准，氮氧化物执行《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中排放浓度不高于50 mg/m3的标准。 表4-4 大气污染物排放标准限值表 标准名称; 污染物名称; 排放限值（mg/m3）. DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2标准; VOCs; 50. GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准; 颗粒物; 120. 二氧化硫; 550. 氮氧化物; 240. GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3标准; 烟尘; 20. 二氧化硫; 50. 《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》; 氮氧化物; 50. 2、噪声排放标准： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中2类标准。 表4-5 噪声排放标准限值 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 3类; 65 dB(A); 55 dB(A). 3、固废贮存标准： 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 4、废水排放标准 本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级接管标准，处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，于2021年1月1日起执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水最终排入白屈港。 表4-6 废污水排放标准限值表 排放口名; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 厂内 接管口; 污水厂要求; -; pH; -; 6～9. COD; mg/L; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015); 表1中B等级标准; 氨氮; 45. TP; 8. 污水厂 排口; 2021年1月1日前执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1一级A标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; 5. TP; 0.5. SS; 10. 苯胺类; 0.5. 类大肠菌群落; 个; 103. 2021年1月1日起执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）; 表2标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; 4（6）*. TN; 12（15）*. TP; 0.5. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 气污染物：：有机废气（以VOCs计）、烟尘、SO2、NOX 水污染物：COD、SS、氨氮、TP、TN； 建设项目污染物排放总量指标见表4-6。 表4-6 建设项目污染物排放总量 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 接管量; 削减量; 预测排放量; 建议申请量. 废水; 废水量; 1200; 1200; 0; 1200; 1200. COD; 0.4800; 0.4800; 0.4200; 0.0600; 0.0600. SS; 0.3600; 0.3600; 0.3480; 0.0120; 0.0120. 氨氮; 0.0360; 0.0360; 0.0300; 0.0060; 0.0060. TP; 0.0048; 0.0048; 0.0042; 0.0006; 0.0006. TN; 0.0840; 0.0840; 0.0660; 0.0180; 0.0180. 废气; VOCs; 123.25; -; 123.0035; 0.2465; 0.2465. 烟尘; 0.0223; -; 0; 0.0223; 0.0223. SO2; 0.0312; -; 0; 0.0312; 0.0312. NOX; 0.0605; -; 0; 0.0605; 0.0605. 固废; 10.5; -; 10.5; 0; 0. 本项目生活污水接管量为1200t/a，其主要污染物接管量COD0.4800t/a、SS0.3600t/a、氨氮0.0360t/a、TP0.0048t/a、TN0.0840t/a，作为该企业考核量，本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，最终水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的排放总量分别为0.0600t/a、0.0120t/a、0.0060t/a、0.0006t/a和0.0180t/a。水污染物总量控制因子排放指标通过高新区控源截污平衡，特征因子SS作为企业日常考核指标。 本项目大气污染物VOCs、烟尘、SO2、NOX排放总量分别为0.2465t/a、0.0223t/a和0.0312t/a、0.0605t/a，在高新区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制要求。 |

五、建设项目工程分析

- 工艺流程简述： 本项目主要从事锂电池用挤出复合膜的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图5-1（其中G-废气、S-固废、N-噪声）。 涂 布 复 合 固 化 检 品 分 切 包 装 成 品 尼龙薄膜、CPP薄膜 N1噪声 N2噪声 S1不合格品 N3噪声 S2废边角料 聚氨酯胶水、乙酸乙酯 铝箔 G1有机废气、G2燃烧废气 G3有机废气、G4燃烧废气 G5有机废气 电加热 天然气加热 天然气加热 图5-1 锂电池铝塑膜生产工艺流程及产污环节图 二、其它产污环节 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水（W1）和厂区生活垃圾（S4）。 三、水量平衡 本项目用水环节主要为员工生活用水和制冷机组用水。 （1）用水基准 生活污水：本项目劳动定员50人，生活用水量按0.1t/(人·天)，全年按300天计，则生活用水量为5t/d(1500t/a)，排水量按用水量的80%计，则排水量为4t/d(1200t/a)。 制冷机组用水：本项目制冷机组用于保持车间恒温恒湿，其用水主要为制冷机组空调用水，用水量按0.1t/d计，全年按300天计，则制冷机组用水量为30t/a，全部挥发。 （2）水量平衡图 建设项目水量平衡图见图5-2。 生活用水 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 4 化粪池 4 5 损耗：1 制冷机组用水 0.1 损耗：0.1 新鲜水 5.1 图5-2 本项目水量平衡图 单位：t/d 四、清洁生产 （1）产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《产业转移指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）和《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》等，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已经由江阴高新技术产业开发区管理委员会出具项目项目备案通知书，故符合国家产业政策。 （2）清洁生产与循环经济 经查阅，目前国内外暂无与本项目相关的行业清洁生产标准，故本报告对该公司清洁生产水平不作定量分析，仅对清洁生产措施进行简要分析，具体如下： ①使用清洁能源 本项目涂布、复合加热均采用天然气进行加热，天然气为清洁能源，减少了二氧化硫等污染物的排放。 ②废物处理与综合利用： 本项目生产过程产生的不合格品、废边角料经收集后外售回收站综合利用，实现了废物的减量化、资源化和无害化。 综上所述，本项目基本符合清洁生产和循环经济的要求。

主要污染工序： 1、废气 本项目废气主要为涂布、复合以及固化过程产生的有机废气及天然气燃烧产生的燃烧废气。 （1）涂布、复合以及固化过程产生的有机废气 本项目在涂布、复合过程中，需要使用到聚氨酯胶水及乙酸乙酯（乙酸乙酯做为混胶溶剂按比例添加，混胶过程在涂布车间内封闭进行）。在涂布、复合以及固化过程中，胶水中的有机溶剂及乙酸乙酯全部挥发。根据企业提供资料，本项目有机废气以VOCs计，其总挥发量为123.25t/a。 该企业根据有机废气产生情况拟对整个车间加装一套新风系统设备，生产车间进行全封闭建设，全部废气通过车间新风系统设备进入一套RTO设备进行废气焚烧处理，尾气通过1根15米高的排气筒（FQ-1）排放，处理效率可达99.8%，风机风量为15000m3/h，年运行时间为7200小时。最终VOCs排放量为0.2465t/a，可达DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2标准。 （2）天然气燃烧产生的燃烧废气 本项目天然气导热油锅炉燃烧废气烟尘、二氧化硫和氮氧化物的排放量分别为0.0200t/a、0.0280t/a和0.0455t/a，其中烟尘、二氧化硫可达GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3标准；氮氧化物物排放浓度不高于50 mg/m3，符合《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求。 本项目RTO设备燃烧废气烟尘、二氧化硫和氮氧化物的排放量分别为0.0023t/a、0.0032t/a和0.0150t/a。最终烟尘、二氧化硫、氮氧化物可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 本项目有组织排放大气污染物产生源强见表5-2。 表5-2 本项目有组织排放大气污染物排放状况 污染源名称; 排气量 (万m3/a); 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 去除率(%); 排放状况; 排放 高度（m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a). RTO设备; 10800; VOCs; 1141.204; 17.1181; 123.25; RTO 焚烧; 99.8; 2.2824; 0.0342; 0.2465; 15; FQ-1. 烟尘; 0.254; 0.0038; 0.0023; 0; 0.254; 0.0038; 0.0023. SO2; 0.356; 0.0053; 0.0032; 0; 0.356; 0.0053; 0.0032. *NOX; 1.663; 0.0294; 0.0150; 0; 1.663; 0.0294; 0.0150. 天然气锅炉; 95.38; 烟尘; 20.969; 0.0028; 0.0200; /; 0; 20.969; 0.0028; 0.0200; 8; FQ-2. SO2; 29.356; 0.0039; 0.0280; 0; 29.356; 0.0039; 0.0280. NOX; 47.704; 0.0063; 0.0455; 0; 47.704; 0.0063; 0.0455. *注：RTO设备燃烧空气产生的NOX不进行统计，本表仅统计天然气燃烧废气中的NOX。 2、废水 - 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，产生量为1200t/a。生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级接管标准，处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水最终排入白屈港。最终水污染物COD、SS、氨氮、TP和TN的排放总量分别为0.0600t/a、0.0120t/a、0.0060t/a、0.0006t/a、0.0180t/a。 - 3、固废 根据工程分析，本项目固体废物为检品产生的不合格品，分切产生的废边角料、胶水使用产生的废胶水桶及员工生活垃圾。本项目一般固废产生情况见表5-1，危险固废产生情况见表5-2。 表5-1 一般固废产生情况 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. 1; 不合格品; 一般工 业固废; 检品; 固; 塑料; -; -; 61; -; 1.0. 2; 废边角料; 分切; 固; 塑料; 61; -; 1.5. 3; 生活垃圾; 生活活动; -; -; -; -; 99; 99; 7.5. 表5-2 危险废物产生情况 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废胶 水桶; HW49; 900-041-49; 0.5; 胶水使用; 固态; 金属; 有机物; 2月/次; T/In; 储存于危废仓库. 4、噪声 本项目噪声源主要为涂布机、复合机、分切机、新风系统设备及环保设备等，噪声源强为≤100dB(A)，本项目噪声污染防治措施及排放状况见表5-3。 表5-3 主要噪声设备噪声排放情况 序号; 设备名称; 等效声级dB(A); 所在车间（工段）名称; 距最近厂界位置（m）; 治理 措施; 降噪 效果. 1; 涂布机; 85; 生产车间; 10; 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体，空压机及泵单独隔声; ≥25dB(A). 2; 复合机; 80; 生产车间; 10; ≥25dB(A). 3; 分切机; 80; 生产车间; 10; ≥25dB(A). 4; 新风系统设备; 80; 生产车间; 10; ≥25dB(A). 5; 环保设备; 85; 生产车间; 10; ≥25dB(A). 6; 水泵; 100; 生产车间; 10; ≥30dB(A). 7; 空压机; 100; 生产车间; 10; ≥30dB(A). 8; 热油泵; 100; 生产车间; 10; ≥30dB(A). 建设单位针对噪声产生特点，采取措施具体如下： ①设备在生产车间内合理布局； ②生产车间墙壁为实砌墙隔声以降低噪声污染； ③优先选择低噪声设施，各类设施置于建筑物内； ④对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 采取以上相应的噪声防治措施后，据类比调查，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。

六、主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | RTO设备 | VOCs | 1141.204 |  | 123.25 |  | 2.2824 | 0.0342 | 0.2465 |  | FQ-1 |
|  |  | 烟尘 | 0.254 |  | 0.0023 |  | 0.254 | 0.0038 | 0.0023 |  |  |
|  |  | SO2 | 0.356 |  | 0.0032 |  | 0.356 | 0.0053 | 0.0032 |  |  |
|  |  | NOX | 1.663 |  | 0.0150 |  | 1.663 | 0.0294 | 0.0150 |  |  |
|  | 天然气锅炉 | 烟尘 | 20.969 |  | 0.0200 |  | 20.969 | 0.0028 | 0.0200 |  | FQ-2 |
|  |  | SO2 | 29.356 |  | 0.0280 |  | 29.356 | 0.0039 | 0.0280 |  |  |
|  |  | NOX | 47.704 |  | 0.0455 |  | 47.704 | 0.0063 | 0.0455 |  |  |
|  | 无组织 排放 |  | 产生量t/a |  |  |  | 排放量t/a |  |  |  |  |
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 |  | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |  | 排放去向 |  |
|  | 生产废水 | / | / | / |  | / | / | / |  | 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，尾水排入白屈港 |  |
|  | 生活污水 | COD | 1200 | 300～500 |  | 0.4800 | 50 | 0.0600 |  |  |  |
|  |  | SS |  | 200～400 |  | 0.3600 | 10 | 0.0120 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 20～40 |  | 0.0360 | 5 | 0.0060 |  |  |  |
|  |  | TP |  | 3～5 |  | 0.0048 | 0.5 | 0.0006 |  |  |  |
|  |  | TN |  | 60~80 |  | 0.0840 | 15 | 0.0180 |  |  |  |
| 固 体 废 物 |  | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量t/a | 外排量 t/a |  | 备注 |  |
|  | 一般工业固废 | 不合格品 | 1.0 | 0 |  |  | 1.0 | 0 |  | 外售利用 |  |
|  |  | 废边角料 | 1.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 |  |  |  |
|  | 危险固废 | 废胶水桶 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  | 委托有资质机构处理 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 7.5 | 0 |  |  | 7.5 | 0 |  | 统一处置 |  |
| 噪 声 | 设备名称 |  | 等效声级〔dB(A)〕 |  |  |  | 所在车间 (工段)名称 | 距最近车间边界位置m |  | 备注 〔dB(A)〕 |  |
|  | 涂布机 |  | 85 |  |  |  | 生产车间 | 10 |  | 昼间≤60 夜间≤50 |  |
|  | 复合机 |  | 80 |  |  |  | 生产车间 | 10 |  |  |  |
|  | 分切机 |  | 80 |  |  |  | 生产车间 | 10 |  |  |  |
|  | 新风系统设备 |  | 80 |  |  |  | 生产车间 | 10 |  |  |  |
|  | 环保设备 |  | 85 |  |  |  | 生产车间 | 10 |  |  |  |
|  | 水泵 |  | 100 |  |  |  | 生产车间 | 10 |  |  |  |
|  | 空压机 |  | 100 |  |  |  | 生产车间 | 10 |  |  |  |
|  | 热油泵 |  | 100 |  |  |  | 生产车间 | 10 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用厂房进行建设，故施工期环境影响本报告不作详细评述。

营运期环境影响分析： 1、环境空气 本项目废气主要为涂布、复合以及固化过程产生的有机废气及天然气燃烧产生的燃烧废气。 本项目涂布、复合以及固化过程产生的有机废气全部通过车间新风系统设备进入一套RTO设备进行废气焚烧处理，尾气通过1根15米高的排气筒（FQ-1）排放，最终VOCs排放量为0.2465t/a；天然气导热油锅炉燃烧废气烟尘、二氧化硫和氮氧化物的排放量分别为0.0200t/a、0.0280t/a和0.0455t/a；RTO设备燃烧废气烟尘、二氧化硫和氮氧化物的排放量分别为0.0023t/a、0.0032t/a和0.0150t/a。各类废气排放量较小，天然气为清洁能源，对周围环境影响较小。 2、地表水 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，产生量为1200t/a。生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级接管标准，处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水最终排入白屈港。最终水污染物COD、SS、氨氮、TP和TN的排放总量分别为0.0600t/a、0.0120t/a、0.0060t/a、0.0006t/a、0.0180t/a。根据该污水处理厂水环境影响预测结果，该污水处理公司处理尾水在正常达标排放的前提下，对受纳水体白屈港的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 3、固体废物 表7-1 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 (t/a); 利用处 置方式; 利用处置 单位. 1; 不合格品; 检品; 一般固体废物; 61; 1.0; 外售综合处理; 废品回收站. 2; 废边角料; 分切; 61; 1.5. 3; 废有机溶剂; 胶水使用; 危险固废; HW49 900-041-49; 0.5; 委托有资质机构进行处置; 有资质机构. 4; 生活垃圾; 生活活动; 生活垃圾; 99; 7.5; 定期清运; 当地环卫部门. 4、噪声 本项目噪声源主要为涂布机、复合机、分切机、新风系统设备及环保设备等，噪声源强为≤100dB(A)，经采取隔声及防噪措施后，边界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，周边300米范围内无学校、医院、居民住宅等敏感目标，故对周围环境影响较小。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 涂布、复合以及固化 | VOCs、烟尘、SO2、NOX | RTO焚烧后通过15米排气筒（FQ-1）排放 | 达DB12/524-2014表2标准及GB16297-1996表2标准 |
|  | 天然气锅炉 | 烟尘、SO2、NOX | 通过8米排气筒（FQ-2）排放 | 达GB13271-2014表3标准及《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP TN | 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 | 达GB18918-2002一级A标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 不合格品 | 检品 | 外售综合处理 | 妥善处置或 综合利用 |
|  | 废边角料 | 分切 | 外售综合处理 |  |
|  | 废胶水桶 | 胶水使用 | 委托有资质机构处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 噪声源主要为涂布机、复合机、分切机、新风系统设备及环保设备等，噪声源强为≤100dB(A) |  | 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体，空压机及泵单隔声 | 达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准 |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 / |  |  |  |  |
| 建设项目“三同时”验收和排污口规范化设置 1、建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资20100万元，其中环保投资为106万元，占总投资的0.53%，具体建设项目“三同时”验收一览表见表8-1。 表8-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 环保设 施名称; 设计 规模; 数量; 环保投资 (万元); 效果. 废气; RTO设备; 15000 m3/h; 1个; 80; 废气去除率达99.8%，新建. 废水; 化粪池; 20m3; 1个; -; 简单生化处理，现有. 噪声; 隔声措施; 隔声量≥25dB(A); -; 20; 厂界噪声达标，新增. 固废; 一般固废堆场; 20m2; 1个; 1; 分类收集，不排放，新增. 危险固废仓库; 10m2; 1个; 1; 危废暂存，不排放，新增. 排污口设置; 雨水排放口; 10t/h; 1个; -; 利用租用地现有，规范化设置. 废水接管口; 20t/h; 1个; -. 排气筒; 15m; 1个; 2; RTO废气有组织排放. 8m; 1个; 2; 天然气导热油炉废气排放. 排水管网; 雨污分流管网; -; -; -; 利用租用地现有. 合计; -; -; -; 106; -. 2. 排污口规范化设置 排污口根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化设置： 废气：RTO处理设备配备1根15米高的排气筒（FQ-1），预留监测平台，天然气导热油炉配备1根8米高的排气筒（FQ-2），预留监测平台。 废水：厂内排水实行“雨污分流”、“清污分流”制，雨水和清下水由雨水管网排入所在地雨水管网，利用租用厂家原有一个雨水排放口和一个污水接管口，不设置废水排放口。 固废：一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中相关规定设置专用堆放场；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定设置专用堆放场，防止雨淋和地渗，并在醒目处设置标志牌。 噪声：对固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源，分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。 |

结论与建议

一、项目概况 江苏谷田新材料科技有限公司成立于2019年1月21日，位于江阴市高新区长山路18号。现拟租用江阴启新纺织有限公司闲置厂房，购置国产设备共60台（套）。项目完成后，建设年产1200万平方米消费型和动力型锂电池铝塑膜项目。 二、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，该项目属允许类项目，且已经由江阴高新技术产业开发区管理委员会出具项目项目备案通知书，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 三、规划相容性及选址合理性 本项目建设地位于江阴市高新区长山路18号，根据高新区控制性详细规划，项目建设地属于二类工业工地，符合当地用地规划要求。生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，故该项目的建设符合高新区环保规划。 四、环境质量现状 项目建设地周边SO2达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，NO2、PM10超标；白屈港金潼桥断面高锰酸钾指数、氨氮达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，总磷超标；根据实测，拟建地环境噪声达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准。高新技术产业开发区已针对超标现象出具大气、河流整治方案。 五、达标排放 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物均能达标排放： （1）废气：本项目涂布、复合以及固化过程产生的VOCs废气通过车间新风系统设备进入一套RTO设备进行废气焚烧处理，VOCs尾气与RTO天然气燃烧废气通过1根15米高的排气筒（FQ-1）排放，其中VOCs处理效率可达99.8%，可达DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2标准，天然气燃烧废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准；天然气锅炉燃烧废气烟尘、二氧化硫可达GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3标准；氮氧化物物排放浓度不高于50 mg/m3，符合《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求。 （2）废水：本项目废水为主要是职工生活污水，产生量为1200t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，尾水最终排入冯泾河，其中水污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.0600t/a、0.0120t/a、0.0060t/a、0.0006t/a、0.0180t/a。 （3）固废：本项目固体废物产生量共计10.5t/a。其中不合格品、废边角料收集后外售综合处理，废胶水桶委托有资质机构进行处理处置，生活垃圾由当地卫生部门统一处置。各类固废经综合利用或处置后均不外排。 （4）噪声：本项目噪声源主要为涂布机、复合机、分切机、新风系统设备及环保设备等，噪声源强为≤100dB(A)，经过车间合理布局，设备在车间内合理布局，并采取厂房隔声等措施后，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。 六、项目建设对周围环境影响分析 （1）废气：本项目涂布、复合以及固化过程产生的有机废气全部通过车间新风系统设备进入一套RTO设备焚烧处理后排放，最终VOCs排放量为0.2465t/a；RTO设备燃烧废气烟尘、二氧化硫和氮氧化物的排放量分别为0.0023t/a、0.0032t/a和0.0150t/a；天然气导热油锅炉燃烧废气烟尘、二氧化硫和氮氧化物的排放量分别为0.0200t/a、0.0280t/a和0.0455t/a。各类废气排放量较小，天然气为清洁能源，对周围环境影响较小。 - （2）废水：本项目废水为主要是职工生活污水，产生量为12000t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，其中水污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.0600t/a、0.0120t/a、0.0060t/a、0.0006t/a、0.0180t/a。建设项目废水能达污水处理厂接管标准，对其负荷冲击较小。根据该污水处理厂环境影响评价，废水达标排放对受纳水体白屈港的影响较小，不会改变其现有的水质功能类别。 （3）固废：本项目固废产生量为10.5t/a，均妥善处置或综合利用，无固废排放，因此对周围环境无影响。 （4）噪声：本项目噪声源经合理布局和采用相应的隔声、降噪措施，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。本项目周围300米范围内无环境敏感目标，对周围环境影响较小。 七、清洁生产措施 本项目涂布、复合加热均采用天然气进行加热，天然气为清洁能源，减少了二氧化硫等污染物的排放。生产过程产生的不合格品、废边角料经收集后外售回收站综合利用，实现了废物的减量化、资源化和无害化。 八、总量控制 本项目生活污水接管量为1200t/a，其主要污染物接管量COD0.4800t/a、SS0.3600t/a、氨氮0.0360t/a、TP0.0048t/a、TN0.0840t/a，作为该企业考核量，本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，最终水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的排放总量分别为0.0600t/a、0.0120t/a、0.0060t/a、0.0006t/a和0.0180t/a。水污染物总量控制因子排放指标通过高新区控源截污平衡，特征因子SS作为企业日常考核指标。本项目大气污染物VOCs、烟尘、SO2、NOX排放总量分别为0.2465t/a、0.0223t/a和0.0312t/a、0.0605t/a，在高新区内平衡。固体废物的排放总量为零，符合总量控制要求。 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策；针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放；噪声采取相应防治措施后可达标排放，对周围环境的影响较小；水污染物总量控制因子排放指标通过高新区控源截污平衡；大气污染因子可在高新区内平衡；符合清洁生产要求；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

N

注：    项目建设地       江阴启新纺织有限公司（租用厂家）

附图     建设项目卫星图