- 建设项目环境影响报告表

抗癌新分子药物研发项目

- 项 目 名 称:

- 建设单位(盖章):        无锡科华生物科技有限公司

- 编制日期: 2019年6月4日

江苏兴盛环境科学研究院有限公司编制

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 抗癌新分子药物研发项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 无锡科华生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 蒋** |  |  |  |  | 联系人 | 杨* |  |  |  |
| 通讯地址 | 江阴市城东街道东盛西路6号A5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 189****2622 |  |  | 传 真 |  | / | 邮政编码 |  | 214437 |  |
| 建设地点 | 江阴市城东街道东盛西路6号A5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 | 澄高行审备［2019］30号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 医学研究和试验发展（M7340） |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1773.4（建筑面积） |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1800 |  | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 13 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.72% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预计投产日期 |  |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 900.625 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | / |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 10万 |  |  | 天燃气（标立方米/年） |  |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其他（吨/年） |  |  | / |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水√□）排水量及排放去向 本项目无生产废水产生，生活污水产生量为720t/a，接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，尾水达标后最终排入东横河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 无锡科华生物科技有限公司成立于2018年8月，位于江阴市城东街道东盛西路6号A5-1。现该公司拟租用东盛西路6号A5-1江阴扬子江创智投资发展有限公司房屋 1773.4平方米，购置旋蒸蒸发仪、高效液相色谱仪、磁力搅拌器等国产设备48台，项目完成后，主要从事抗癌新分子药物的研发。 无锡科华生物科技有限公司委托江苏兴盛环境科学研究院有限公司对该项目进行环境影响评价报告表的编制。 2、工程内容及规模 本项目租用厂房进行建设，主体工程主要包括新增设备的购置、安装和调试和相关环保工程完善建设，给水、排水、供电等公用工程已建成。建设项目主体工程、公用和辅助工程见表1-1。 表1-1 主体工程和公用辅助工程 工程名称; 建筑（设施）名称; 功能设置; 备注. 主体工程; A5-1楼; 2层、3层、5层; 实验室; 配备30位办公及技术人员. 4层; 仓库. 1层; 办公用房及仓库. 公用辅助工程; 给水; 10t/h; 由当地自来水管网提供. 排水; 雨水; 30t/h; 利用建设地原有，直接排入雨水管网. 废水; 20t/h; 经化粪池预处理后接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理. 变压器; 2000KVA; 利用租赁地现有公共变压器. 废气 处理; 通风柜; 若干; 各实验室操作台配备若干通风柜，挥发废气经通风柜收集后排出大楼外. 固废 处理; 实验室专用危废收集箱; 25L若干; 危险固废暂存，新增. 危险废物库; 20m2. 生活垃圾收集箱; 2m3若干; 生活垃圾收集. 3、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市城东街道东盛西路6号A5-1，具体地理位置见附图1。 车间平面布置：本项目租用江阴扬子江创智投资发展有限公司位于江阴市东盛西路的扬子江生物医药加速器的A5-1楼进行建设，其中A5楼1层设置为办公用房及仓库，2层、3层和5层设置为化学实验室，4层设置为仓库。平面布置见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：本项目建设地西侧、北侧及东侧均为扬子江生物医药加速器及扬子江服务外包产业园的其他企业，南侧为东盛西路为长电科技股份有限公司待建地。厂界周围300米土地利用现状详见附图3。 4、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行昼间一班8小时工作制，工作时间为7:30～16:30，年有效工作日为300天。 劳动定员：该公司配备30位办公及专业技术人员。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用闲置研发用房进行建设，无环境遗留问题。项目建设地供水、供电等公辅设施均利用区内现有；建设地污水管网已接通，生活污水接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌、地质 江阴高新技术产业开发区属长江三角洲冲积平原，区内大部分土地平坦，平均海拔3-5米。 2、气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 3、水文 该地区北面为长江，西面有锡澄运河向南连接无锡市，有四条东西走向的小河（由北向南依次为东横河、应天河和青祝河）东连张家港河。中部有一条南北走向的白屈港（靠长江边另修一条白屈港引水河），北接长江、南通无锡，是无锡市的主要排洪、引水（引长江水）通道。本项目纳污河流为东横河。 4、植被、生物多样性 该地区内自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 1、概况 江阴高新技术产业开发区是中国著名作家、出版家、教育家胡山源的故乡，位于江阴市主城区东部，东临张家港市，东南毗邻周庄镇、云亭街道，西连澄江街道，北枕长江。 2、经济建设 江阴高新技术产业开发区完成地区生产总值345亿元，获批“国家火炬计划”物联网特色产业基地、江苏省创新型开发区和江苏省知识产权示范园区；百桥生物园建成全省生物医药类首个国家级科技企业孵化器。 3、交通 高新区境内有便利的交通运输条件，横向对外交通主要由滨江路、澄张路和芙蓉大道承担，纵向对外交通主要由东外环路和长山大道承担，无高速公路道口和铁路站点。 4、土地利用现状及规划 江阴高新技术产业开发区行政区域范围内规划建设用地面积为3874.94公顷。建设用地主要包括：居住用地1092.44公顷、公共管理与公共服务用地100.32公顷、商业服务业设施用地173.45公顷、工业用地1054.50公顷、物流仓储用地236.87公顷、公用设施用地87.35公顷、绿地523.02公顷、道路与交通设施用地606.99公顷。 5、工业区规划及区域功能定位 江阴高新技术产业开发区规划用地总面积为39.394km2：西起香山路，东至张家港，南到澄山路，北抵长江岸线。主要是原江阴市区东北面的要塞和农场、长山、山观等，江阴高新技术产业开发区总体规划为4个片区。 6、环保基础设施规划及现状 江阴市清泉水处理有限公司设计处理规模为47500t/d，分三期建设，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级接管标准，处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，于2021年1月1日起执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水排入东横河。 本项目位于江阴市清泉水处理有限公司接管范围内。 （2）区域集中供热情况 江阴高新技术产业开发区有3家热电厂，分别为江阴滨江热电有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司热电厂和江阴福汇纺织有限公司热电厂。 （3）危险固废处置配套情况 江阴市金童石油化工有限公司位于江阴市澄江街道山观金童村，主要从事废矿物油的处置和利用，该公司危险废物经营许可为处置、利用废矿物油（HW08），年处置许可量为7000吨/年。 二、教育、文化 高新区全年教育基础设施投入1.5亿元，完成长山中学二期教学楼改造工程，双牌幼儿园建成投用；农村基础设施建设投入2470万元，完成 4500平方米安息堂建设。 三、文物保护 江阴高新技术产业开发区内无文物保护单位。 四、规划相符性 本项目建设符合高新区土地利用规划、环境保护规划。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气 根据2017年度江阴市环境状况公报，我市利用城区3个大气自动监测子站、城南1个大气自动监测子站、乡镇6个大气自动监测子站全年连续自动监测，对城区、乡镇环境空气质量进行监控。城区、城南首要污染物为PM2.5，NO2、PM10、PM2.5、O3均有不同程度的超标。六个乡镇子站中，月城子站SO2年均浓度相对较高；石庄子站NO2年均浓度相对较高；周庄子站PM10年均浓度相对较高；申港子站PM2.5、CO、O3年均浓度相对较高。 2、地表水环境质量现状 根据2017年度江阴市环境状况公报，2017年江阴市地表水水质总体为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷。35个重点监测断面中Ⅱ类水质断面2个，占5.7%；Ⅲ类水质断面6个，占17.1%；Ⅳ类水质断面24个，占68.6%；Ⅴ类水质断面3个，占8.6%。 3、声环境质量现状 本项目位于江阴市城东街道东盛西路6号A5-1，项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准。 根据现状噪声监测报告，项目建设地噪声达到了《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准要求。

主要环境保护目标： 本项目主要环境敏感目标见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离厂界（m）; 规模; 环境功能. 大气环境; /; /; /; /; /. 声环境; /; /; /; /; /. 水环境; 东横河; 北; 360; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准. 生态; /; /; /; /; /.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，具体见表4-1。VOCS参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中规定TVOC标准值，即8小时均值≤600μg /m3。 表4-1 环境空气质量执行标准 污染物项目; 二级浓度限值; 单位. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. 二氧化硫SO2; 60; 150; 500; μg/m3. 二氧化氮NO2; 40; 80; 200; μg/m3. 总悬浮颗粒物TSP; 200; 300; -; μg/m3. 颗粒物PM10; 70; 150; -; μg/m3. 颗粒物PM2.5; 35; 75; -; μg/m3. VOCs; 8小时均值≤600; μg/m3. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体东横河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 类别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 东横河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; Ⅳ类; pH; /; 6~9. COD; mg/L; 30. 高锰酸钾指数; 10. 氨氮; 1.5. TP; 0.3. TN; 1.5. 3、声环境质量标准 项目所在地执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 表4-3 环境噪声标准限值表 功能区类别; 环境噪声标准值〔dB(A)〕. 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 3类; 65; 55. |  |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准：研发过程挥发的总挥发性有机物（以VOCS计）参照执行DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（天津市地方标准）表5中其他行业VOCs排放标准。 表4-4 废气排放标准限值表 污染物 名称; 执行标准; 厂界监控点浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. VOCS; DB12/524-2014中表5标准; 厂界; 2.0. 2、废水排放标准：生活污水接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级接管标准，处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，于2021年1月1日起执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水排入东横河。 表4-5 废污水排放标准限值表 排放口名; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 厂内 接管口; 污水厂要求; -; pH; -; 6～9. COD; mg/L; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015); 表1中B等级标准; 氨氮; 45. TP; 8. 污水厂 排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1一级A标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; 5. TP; 0.5. SS; 10. 苯胺类; 0.5. 类大肠菌群落; 个; 103. 从2021年1月1日起执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）; 表2标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; 4（6）*. TN; 12（15）*. TP; 0.5. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 3、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准。 表4-6 噪声排放标准限值表 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 3类dB(A); 65; 55. 4、固废贮存标准： 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |  |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 水污染物： COD、SS、氨氮、TP、TN； 建设项目污染物排放总量指标见表4-7。 表4-7 建设项目污染物排放总量 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 接管量; 削减量; 预测排放量; 建议申请量. 废水; 废水量; 720; 720; 0; 720; 720. COD; 0.2880; 0.2880; 0.2520; 0.0360; 0.0360. SS; 0.2160; 0.2160; 0.2088; 0.0072; 0.0072. 氨氮; 0.0216; 0.0216; 0.0180; 0.0036; 0.0036. TP; 0.0029; 0.0029; 0.0025; 0.0004; 0.0004. TN; 0.0504; 0.0504; 0.0396; 0.0108; 0.0108. 固废; 6.1585; —; 6.1585; 0; 0. 由上表可见，本项目生活污水接管量为720t/a，水污染物接管量分别为COD0.2880t/a、SS0.2160t/a、氨氮0.0216t/a、TP0.0029t/a和TN0.0504t/a，作为该企业考核量，本项目废水在江阴市清泉水处理有限公司接纳范围内，最终水污染物排放总量分别为COD0.0360t/a、氨氮0.0036t/a、TP0.0004t/a和TN0.0108t/a，排放总量指标可在高新区控源截污内平衡；特征因子SS排放总量为0.0072t/a，作为环保部门考核指标。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |

五、建设项目工程分析

一、技术服务流程 1、抗癌新分子药物研发工艺 药物母核或者已知药物分子 G1-1挥发性有机物 蛋白质测定活性分子 活性分子检测 甲醇、乙醇 S1-1废有机溶剂 靶点确定 S1-2废有机溶剂 正庚烷、乙酸乙酯 纯 化 S1-3废硅胶、S1-4废活性炭 S1-5废有机溶剂 甲醇、乙醇 分析检测 记录结果 图5-1 抗癌新分子药物研发工艺流程及产污环节图

主要污染工序： （1）废气 本项目研发试验时产生少量酸、醇等挥发性有机废气，以VOCS计。该公司根据废气产生特点，在各实验台上方设置有若干通风柜，产生的废气大部分经风机抽至厂房外排放，部分在实验室内呈无组织排放。本项目检测在室温下进行，挥发的废气可忽略不计，本报告不作定量分析，据类别调查，厂界VOCS无组织排放浓度可达DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表5标准。 （2）废水 本项目仪器清洗废水中含有机溶剂，经收集后作为废液送有资质单位处置；废水主要为生活污水，产生量为720t/a。生活污水经化粪池预处理后接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，处理出水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入东横河，最终水污染物COD、SS、氨氮、TP和TN的排放总量分别为0.0360t/a、0.0072t/a、0.0036t/a、0.0004t/a、0.0108t/a。 （3）固体废物 根据工程分析，本项目营运期固体废物为研发过程中产生的废有机溶剂（1.4385t/a）、废硅胶（0.1t/a）、废活性炭（0.02t/a）、废包装材料（0.1t/a）及生活垃圾（4.5t/a）。 （4）噪声 本项目噪声源主要为实验台通风柜运行噪声，噪声源强在60～70dB(A)，源强较小，经合理布局、建筑隔声及距离衰减后，据类比调查，边界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。

六、主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 |  |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料燃烧废气 | / | / |  |  | / | / | / | / |  | / |
|  | 生产工艺废气 | / | / |  |  | / | / | / | / |  | / |
|  | 无组织排放 |  | 产生量t/a |  |  |  | 排放量t/a |  |  |  |  |
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| /水 污 染 物 |  | 污染物名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量 t/a |  | 排放去向 |  |
|  | 生产废水 | / | / | / |  | / | / | / |  | 东横河 |  |
|  | 生活污水 | COD | 720 | 300～500 |  | 0.2880 | ≤50 | 0.0360 |  |  |  |
|  |  | SS |  | 200～400 |  | 0.2160 | ≤10 | 0.0072 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 20～40 |  | 0.0216 | ≤5 | 0.0036 |  |  |  |
|  |  | TP |  | 3～5 |  | 0.0029 | ≤0.5 | 0.0004 |  |  |  |
|  |  | TN |  | 60～80 |  | 0.0504 | ≤15 | 0.0108 |  |  |  |
| 固 体废 物 |  | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a |  | 综合利用量 t/a |  | 外排放量 t/a |  |  | 备注 |  |
|  | 一般工业 固废 | / | / |  | / |  | / |  |  | 外售综合利用 |  |
|  | 危险固废 | 1.6585 | 1.6585 |  | / |  | / |  |  | 送有资质单位集中处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 4.5 | 4.5 |  | / |  | / |  |  | 统一处置 |  |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级 dB(A) | 所在车间（工段）名称 |  |  |  | 距最近厂界位置(m) | 备注dB(A) |  |  |  |
|  | 实验室 通风柜 | 60-70 | 实验室 |  |  |  | 10 | 达相应排放标准 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 该项目施工期仅需进行设备的安装和调试等，不需涉及大量土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。

营运期环境影响分析： - 环境空气 本项目废气主要为研发过程产生的VOCS，废气经试验台配套通风柜引出厂房外排放，排放量较小，可忽略不计，据类比调查，厂界VOCS无组织排放浓度可达DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表5标准，故对周围环境空气影响较小。 2、地表水 本项目废水主要为生活污水，产生量为720t/a，经化粪池预处理后接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入东横河，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP和TN的排放总量分别为0.0360t/a、0.0072t/a、0.0036t/a、0.0004t/a、0.0108t/a。 根据该污水处理厂水环境影响预测结果，该污水处理公司处理尾水在正常达标排放的前提下，对受纳水体东横河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 3、固体废物 本项目各类固废产生量共计6.1585t/a，其中废有机溶剂（1.4385t/a）、废硅胶（0.1t/a）、废活性炭（0.02t/a）、废包装材料（0.1t/a）经收集后送有资质单位集中处置；生活垃圾（4.5t/a）由当地环卫部门集中收集后统一处置。固体废物均综合利用或妥善处置，不排放。因此对周围环境无影响。 4、噪声 本项目噪声源主要为实验台通风柜运行噪声，噪声源强在60～70dB(A)，噪声源强较小，经采取隔声及防噪措施后，边界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，周边200米范围内无学校、医院、居民住宅等敏感目标，故对周围环境影响较小。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 检测过程 | VOCS | 经通风柜排出车间外，加强车间通风 | 达DB12/524-2014表5标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP TN | 接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理 | 达GB18918-2002一级A标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 废 | 研发过程 | 废有机溶剂（含蒸馏残液）、清洗废液 | 送有资质单位 集中处置 | 不外排 |
|  |  | 废硅胶 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 原料包装 | 废包装材料 |  |  |
|  | 职工生活活动 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处置 |  |
| 噪 声 | 实验台通风柜，噪声源强60-70dB(A) | 噪声源在实验室内合理布局，建筑物隔声及距离衰减 |  | 达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准 |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境无影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

结论 一、项目概况 无锡科华生物科技有限公司成立于2018年8月，位于江阴市城东街道东盛西路6号A5-1。现该公司租用闲置房屋，购置相应研发设备，项目实施后，主要从事抗癌新分子药物的研发。 二、产业政策 本项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已经由江阴高新技术产业开发区管理委员会出具项目备案证，故本项目的建设符合国家产业政策。 三、选址合理性与规划相符性 本项目建设地位于江阴市高新区东盛西路6号A5-1，根据高新区控制性详细规划，项目建设地属于生产研发用地，符合当地用地规划要求。本项目生活污水接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，不新增排污口，故该项目的建设符合高新区环保规划。 四、环境质量现状 根据2018年第二实验小学空气自动站监测数据，项目所在区域SO2达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准； NO2 和PM10超标。根据2018年东横河山观东桥断面监测数据，高锰酸钾指数达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，氨氮及总磷超标。根据现状噪声实测，拟建地环境噪声达《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准要求。 五、达标排放 由工程分析可知，建设项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物基本达标排放： (1)废气：本项目废气主要为检测过程挥发的VOCS，废气经试验台配套通风柜引出厂房外排放，排放量较小，忽略不计，据类别调查，厂界VOCS无组织排放浓度可达DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表5标准。 (2)废水：本项目废水主要为生活污水，产生量720t/a，经化粪池预处理后接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入东横河。 (3)固废：本项目固废产生量总计6.1585t/a，其中废有机溶剂（1.4385t/a）、废硅胶（0.1t/a）、废活性炭（0.02t/a）、废包装材料（0.1t/a）分类收集后送有资质单位处置；生活垃圾产生量为4.5t/a，由环卫部门统一集中收集后处置，本项目固废均不外排。 (4)噪声：本项目噪声源主要为实验台通风柜运行噪声，噪声源强在60～70dB(A)。经采取隔声及防噪措施后，边界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 六、环境影响分析 （1）大气环境：本项目研发过程挥发的VOCS经试验台配套通风柜引出厂房外排放，排放量较小，可忽略不计，故对周围环境空气影响较小。 （2）地表水：本项目生活污水产生量为720t/a，经化粪池预处理后接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP和TN的排放总量分别为0.0360t/a、0.0072t/a、0.0036t/a、0.0004t/a、0.0108t/a。根据该污水处理厂水环境影响预测结果，该污水处理公司处理尾水在正常达标排放的前提下，对受纳水体东横河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 （3）固废：本项目各项固废均经综合利用或合理处置，均不外排，故对周围环境无影响。 （4）噪声：本项目噪声源强不大，经建筑物隔声及距离衰减后，且周边200米范围内无敏感目标，故对周围环境影响较小。 七、总量控制 本项目生活污水接管量为720t/a，水污染物接管量分别为COD0.2880t/a、SS0.2160t/a、氨氮0.0216t/a、TP0.0029t/a和TN0.0504t/a，作为该企业考核量，本项目废水在江阴市清泉水处理有限公司接纳范围内，最终水污染物排放总量分别为COD0.0360t/a、氨氮0.0036t/a、TP0.0004t/a和TN0.0108t/a，排放总量指标可在高新区控源截污内平衡；特征因子SS排放总量为0.0072t/a，作为环保部门考核指标。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策，符合规划，并针对污染物产生特点，采取了有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，噪声采取相应防治措施后可达标排放，对周围环境的影响较小；固废妥善处理或综合利用，不排放；生活污水总量指标在高新区控源截污内平衡。从环保角度看，本项目在拟建地的建设是可行的。

N

附图      项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片

注：    项目建设地