建设项目环境影响报告表

（公示版）

项  目  名  称：

配套高性能钙技改项目

建设单位(盖章):         江阴兴澄特种钢铁有限公司

编制日期: 2019年7月

南京源恒环境研究所有限公司

- 表1建设项目基本情况

| 项目名称 | 配套高性能钙技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | *** |  |  |  |  |  | 联系人 | *** |  |  |  |
| 通讯地址 | 江阴高新区滨江东路297号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | *********** |  |  | 传 真 |  |  | / | 邮政编码 |  | 214429 |  |
| 建设地点 | 江阴高新区滨江东路297号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 澄高行审投备[2019]20号 |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 石灰和石膏制造（C3012） |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 本项目5355 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 24000 |  |  |  |
| 总投资 （万美元） | 1526 |  | 其中：环保 投资（万美元） |  |  | 203 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 13.3% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年10月 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量 原辅材料（包括名称、用量）; 主要设施（包括规格、数量）. 名称; 用量; 设备名称; 数量（台套）. 石灰石; 66万吨/年; 回转窑; 1. 竖式预热器; 1. 竖式冷却器; 1. 注：主要设施规格及数量情况详见“工程内容及规模”表1-3。. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  | / |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 1138.5万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  | 3405万（天然气） 7920万（转炉煤气） |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其他（吨/年） |  |  |  | / |  |  |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水产生，不新增生活用水。项目隔套冷却水循环回用，定期作为清下水直接排入雨水管网。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、工程概况 江阴兴澄特种钢铁有限公司成立于1994年11月，隶属于中信泰富特钢集团，是中国中信集团下属的高度专业化的特钢生产企业，位于江阴高新区滨江东路297号。作为炼钢主要原辅材料之一的活性石灰质量的高低直接关系到造渣脱硫的效果，特别是该公司冶炼的钢种主要是特种钢，所需要的石灰必须保证CaO含量高，活性度高，含硫杂质等含量低的优质活性石灰，目前江阴兴澄特种钢铁有限公司滨江厂区西北角建有一个回转窑，活性石灰设计生产能力达到30万吨/年。 由于近几年企业飞速发展，公司目前活性石灰块灰存在11万吨/年的缺口。根据未来的产能规划，活性石灰块灰的缺口将达到近19万吨/年。因此为满足公司未来良好发展的需要，计划新增建筑面积2180平方米，购置回转窑、高温风机、振动筛等国产设备共14台（套），项目完成后新增配套高性能钙33万吨/年，作为配套原辅材料。 本项目建成后，全厂活性石灰设计产能可达63万吨/年。本项目将对现有石灰窑废气处理设施进行升级改造，以满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）中钢铁行业超低排放相关标准。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，该建设项目需编制环境影响报告表；因此建设单位江阴兴澄特种钢铁有限公司按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规规定，委托南京源恒环境研究所有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、工程内容及建设规模 本项目利用现有场地建设，工程内容主要为新增设备购买、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。主体工程及产品方案见表1-1，公用和辅助工程见表1-2。 表1-1 本项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 设计生产能力（万吨/年）; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 现有活性石灰生产线; 活性石灰; 30; 30; 0; 7200小时. 2; 本项目石灰生产线; 高性能钙; 0; 33; +33; 7920小时. 合计; 63; +33. 备注：本报告产品方案仅统计活性石灰生产能力。 表1-2 本项目公用和辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 贮运工程; 原料区; 120m2; 240m2; +120m2; 室内，储存原料，新建. 成品区; 150m2; 300m2; +150m2; 室内，储存成品，新建. 公用工程; 供水; 50t/h; 50t/h; 0; 依托现有，来自当地自来水管网. 排水; 雨水; 50t/h; 50t/h; 0; 依托现有，直接排入园区雨水管网. 废（污）水; 30t/h; 30t/h; 0; 依托现有，接管光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理. 供电; 315KVA; 315KVA; 0; 依托现有. 转炉煤气; 17820万m3/a; 25740万m3/a; +7920万m3/a; 厂内供应. 天然气; /; 3405万m3/a; +3405万m3/a; 天然气由江阴天力燃气有限公司提供. 环保工程; 废气; 转运废气; 布袋除尘; 布袋除尘; 不变; 现有石灰窑废气. 焙烧废气; 布袋除尘; 布袋除尘+低温SCR; 增加低温SCR. 冷却废气; 布袋除尘; 布袋除尘; 不变. 原料库1; /; 布袋除尘9000m3/h; 布袋除尘9000m3/h; 新增，除尘效率99%. 原料库2; /; 布袋除尘20000m3/h; 布袋除尘20000m3/h; 新增，除尘效率99%. 预热、煅烧废气; /; 布袋除尘+低温SCR 360000m3/h; 布袋除尘+低温SCR 360000m3/h; 新增，除尘效率99%，脱硝效率85%. 成品库; /; 布袋除尘32000m3/h; 布袋除尘32000m3/h; 新增，除尘效率99%. 废水; 化粪池; 20m3; 20m3; 0; 依托现有，简单生化处理. 噪声; 隔声防治措施; 隔声量≥25（A）; 隔声量≥25（A）; 0; 厂界达标. 固废; 一般固废堆场; 300m2; 600m2; +300m2; 分类堆放，综合利用或处置. 危废堆场; 0; 20m2; +20m2. 注：本报告仅统计活性石灰生产相关公辅工程。 3、主要设备 建设项目主要生产设备情况见表1-3。 表1-3 建设项目主要生产设备清单 类别; 设备名称; 设备型号; 数量（台）; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 现有活性石灰生产线; 原料石灰石库; 2000T; 1; 1; 0; 现有. 块状石灰库; 1800T; 1; 1; 0; 现有. 粉状石灰库; 450T; 1; 1; 0; 现有. 筛分机; -; 1; 1; 0; 现有. 回转窑; -; 1; 1; 0; 现有. 竖式冷却器; -; 1; 1; 0; 现有. 竖式加热器; -; 1; 1; 0; 现有. 燃烧装置; -; 1; 1; 0; 现有. 空气压缩系统; -; 1; 1; 0; 现有. 本项目活性石灰生产线; 回转窑; -; 0; 1; 1; 国产，新增. 竖式预热器; -; 0; 1; 1; 国产，新增. 竖式冷却器; -; 0; 1; 1; 国产，新增. 布袋收尘器; -; 0; 4; 4; 国产，新增. 高温风机; -; 0; 1; 1; 国产，新增. 精整设斗式提升机; -; 0; 1; 1; 国产，新增. 振动筛; -; 0; 2; 2; 国产，新增. 皮带输送机; -; 0; 1; 1; 国产，新增. 脱硝系统; -; 0; 1; 1; 国产，新增. 合计; 9; 23; +14. - 建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴高新区滨江东路297号，具体地理位置见附图1。 项目平面布置：本扩建项目位于江阴兴澄特种钢铁有限公司滨江厂区西北侧，现有石灰窑生产线北侧，建设地主要设置石灰石上料系统、活性石灰烧成系统、窑尾废气处理系统、成品筛分储运系统，建设地平面布置具体见附图2。 项目地周围300米土地利用现状：建设项目边界南侧为江阴兴澄特种钢铁有限公司热电分厂车间以及现有活性石灰生产线，西侧、北侧为新长铁路，东侧为白屈港，项目地周边300米范围内无敏感目标。项目地周围300米土地利用现状见附图3、附图4（卫星图）。 5、工作制度及劳动定员： 工作制度：建设项目实行三班制24小时工作制度，年有效工作日均为330天。 劳动定员：本项目职工人数32人，在厂内调配，全厂不新增员工。 |

- 表2建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地形、地貌、地质 江阴高新技术产业开发区属长江三角洲冲积平原，区内大部分土地平坦，平均海拔3-5米。 境内山丘孤立与平原之间，有萧山、蟠龙山、凤凰山、长山、香山、定山、敔山、稷山等。萧山位于西北部沿江，高33.6米，应采石行将消失；蟠龙山在萧山东南，境内北部，高52.6米；凤凰山位于高新区和张家港市交界处，高93.5米，与蟠龙山相接；长山位于东北部沿江，东端入张家港市，高90.4米；香山位于山观东部与张家港市交界处，大部分在张家港市，高136.6米；定山位于东部，在山观、云亭和周庄等交界处，高273.8米；敔山位于云亭、山观交界处，为定山西延突起的一个山峰，高167.4米，又称耙齿山；稷山位于周庄和山观交界处，高80米。该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 该地区年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 3．水文 该地区北面为长江，西面有锡澄运河向南连接无锡市，有四条东西走向的小河（由北向南依次为东横河、应天河和青祝河）东连张家港河。中部有一条南北走向的白屈港河（靠长江边另修一条白屈港引水河），北接长江、南通无锡，是无锡市的主要排洪、引水（引长江水）通道。本项目纳污河流为白屈港。 长江江阴段距长江入海口200多公里，属长江下游感潮河段，水位每天二涨二落，涨落潮历时不对称，平均涨潮历时3小时41分，落潮历时8小时45分。长江流量大，变幅较小，多年平均流量为29300m3/s，最大洪峰流量达93060m3/s，最小枯水流量4620m3/s。 白屈港河北起长江，向南流经长山、山观、云亭等，穿越东横河和澄杨公路入应天河，长9.8公里。河道标准港口至应天河段底宽25米，底高0.5米，边坡1:2。 锡澄运河纵贯南北，沟通长江和太湖，应天河和东横河横贯东西，东与张家港河相连，西与锡澄运河相通，全长37公里，江阴境内24公里。因港闸的调节作用，除在汛期排涝利用退潮开闸向长江排水外，一般情况下由长江引水。河底高程负1米，底宽25米，弯曲半径最小200米，边坡1:2.5。 应天河西起锡澄运河，东至张家港，全长17.73公里。河道按六级航道标准设计：底宽15米，底高零米，边坡1:2，青坎高程5.5～6米，宽5米。 东横河全长27.22公里，江阴境内长15公里。河道底宽15～20米，底高零点，边坡1:1.5。 - 4．植被、生物多样性 该地区内自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 1、概况 江阴高新技术产业开发区是中国著名作家、出版家、教育家胡山源的故乡，位于江阴市主城区东部，东临张家港市，东南毗邻周庄镇、云亭街道，西连澄江街道，北枕长江。区域总面积53平方公里，下辖22个行政村、4个居委、8个社区居民委员会，有户籍人口73060人，少数民族16个201人，外来暂住人口89827人。 2、经济建设 江阴高新技术产业开发区完成地区生产总值345亿元，获批“国家火炬计划”物联网特色产业基地、江苏省创新型开发区和江苏省知识产权示范园区；百桥生物园建成全省生物医药类首个国家级科技企业孵化器。 江阴高新技术产业开发区功能定位为以办公及生产研发功能为主导，兼具商业、居住及工业生产功能的城市综合发展地区。 3、交通 高新区境内有便利的交通运输条件，横向对外交通主要由滨江路、澄张路和芙蓉大道承担，纵向对外交通主要由东外环路和长山大道承担，无高速公路道口和铁路站点，具体交通现状及规划如下： （1）公路 高新区主干路包括横向的澄江路、长江路-龙泉路、澄张路、延陵路；纵向的东外环路和创新大道。次干路主要包括定山路、萧山路、要塞路、文化东路、芙蓉路、金山路、蟠龙山路、东盛路、东定路等。 （2）铁路 沪常宁城际铁路（H3 线）：从江阴站引出后向北约 6.3 公里进入规划范围，沿芙蓉大道北侧、由西至东从定山北侧穿越，向东约 6.0 公里进入华西站。 泰锡宜城际轨道交通（Z3线）：从江阴站引出后顺行约6.5公里进入规划范围，与新长铁路新线共用廊道与过江通道至靖江。 （3）航运 途径高新区的航道主要有白屈港、东横河。 白屈港现七级航道，拟提升为六级航道；东横河东段（白屈港以东）保留六级航道等级不变，东横河西段（白屈港以西）取消货运功能，航道等级降为等外航道，并取消相关要素控制要求。规划在白屈港东岸建设高新区作业区，结合物流仓储地块布设内河港口，位于新华路与蟠龙山路交叉口西南侧。 4、土地利用现状及规划 江阴高新技术产业开发区范围内规划建设用地面积为3874.94公顷。建设用地主要包括：居住用地1092.44公顷、公共管理与公共服务用地100.32公顷、商业服务业设施用地173.45公顷、工业用地1054.50公顷、物流仓储用地236.87公顷、公用设施用地87.35公顷、绿地523.02公顷、道路与交通设施用地606.99公顷。 根据《江阴市城市总体规划（2011-2030）》和《江阴高新技术产业开发区控制性详细规划（2011-2030）》，高新区规划结构与功能分区按“一心、一园、二轴、二区、三组团”控制，具体如下： “一园”——蟠龙山生态公园。利用蟠龙山现状优美的自然环境，规划沿山体设置一些高低起伏的景观性道路，在道路与山体之间设置公共绿地，形成优美的山体公园，给市民提供连续、开放的活动空间； “一心”——位于龙泉路与科技大道交汇处的，以公共服务、商业设施为主的片区中心。规划在总规基础上强化其中心职能，增加公共管理类用地，增加生活设施的配套； “二轴”——沿龙泉路及创新大道规划的两条公共服务轴； “二区”——位于规划区北侧的滨江仓储物流区，东北侧的高新产业区； “三组团”——根据规划范围内不同区位情况和建设条件，形成的长山、山观、香山三大居住组团。 5、工业区规划及区域功能定位 江阴高新技术产业开发区规划工业用地1054.5公顷，其中一类工业用地443.2公顷、主要分布在澄张专用公路和科技大道两侧，二类工业用地357.0公顷，生产研发用地254.3公顷，规范范围内形成融合通信装备及材料产业园、沿江新材料产业园、高科技服务业集聚区、生物医药产业园、新材料产业园、高端智能装备产业园等工业板块。本项目位于生物医药产业园。 - 融合通信装备及材料产业园 东至胜达南路、西到科技大道、南抵稷山、北界东横河。用地面积111.8公顷，发展新型光显示、光通讯、智能融合中端、关键元器件及模块、云计算等产业。 - 沿江新材料产业园 东至大河港、西到秦望山路、泰锡宜城际铁路、白屈港河，南抵澄张路，北界长江。用地面积339.4公顷。以生产及研发装备制造业所需的特种钢材等为主。 - 高科技服务业集聚区 东至龙定路，西到泰锡宜城际铁路，南抵芙蓉大道，北界金山路与东盛路。用地面积254.3公顷，依托新传感网产业园、生物医药加速器、创智产业园等，发展传感网、医药研发、创意设计及软件研发等战略性新兴产业。 - 生物医药产业园 滨江路以北为规划的生物医药产业园，为江阴市经济发展“445“计划中的重要一环，园区共规划建设用地约70公顷，主要以一类工业用地为主。 - 新材料产业园、高端智能装备产业园 科技大道两侧的新材料产业园、高端智能装备产业园是未来高新区高端产业发展的重点区域，规划以低污染的一类工业用地为主。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂情况 江阴高新技术产业开发区有2个污水处理厂，分别为光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂和江阴市清泉水处理有限公司。 ①光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂是1座日处理工业、生活污水能力为10万吨的集中式污水处理厂，已投入运行，近期处理尾水达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准、DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准以及GB8978-1996《污水综合排放标准》表1和表4中一级标准后排入白屈港，待提标改造后执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准、DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准以及GB8978-1996《污水综合排放标准》表1和表4中一级标准。 ②江阴市清泉水处理有限公司 江阴市清泉水处理有限公司设计处理规模为47500t/d，分三期建设，处理尾水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准、 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级B标准和表3标准后排入东横河，待提标改造完成后执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准、 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准和表3标准。 - （2）区域集中供热情况 江阴高新技术产业开发区有2家热电厂，分别为江阴兴澄特种钢铁有限公司热电厂和江阴福汇纺织有限公司热电厂。 目前江阴兴澄特种钢铁有限公司热电厂供热能力约306t/h，供热范围为自用及城区东片；江阴福汇纺织有限公司热电厂供热能力约100t/h，企业自用。 根据江阴市市域范围供热统筹规划，江阴兴澄特种钢铁有限公司热电厂将以自用为主，高新区将由江阴热电有限公司和江阴苏龙发电有限公司联合供热。 - （3）危险固废处置配套情况 江阴市金童石油化工有限公司位于江阴市澄江街道山观金童村，主要从事废矿物油的处置和利用，该公司危险废物经营许可为处置、利用废矿物油（HW08），年处置许可量为7000吨/年。 - 二、教育、文化 高新区全年教育基础设施投入1.5亿元，完成长山中学二期教学楼改造工程，双牌幼儿园建成投用；农村基础设施建设投入2470万元，完成 4500平方米安息堂建设。 - 三、文物保护 江阴高新技术产业开发区内无文物保护单位。 - 四、规划相符性 本项目位于江阴高新区滨江东路297号，根据《江阴高新技术产业开发区控制性详细规划》，用地性质属于工业工地，本项目已取得江阴高新技术产业开发区管理委员会出具的备案证，故本项目符合要求。本项目生产活性石灰，活性石灰是炼钢主要原辅材料之一。本项目建成后，企业仍然主要从事钢铁生产加工，符合工业集中区产业定位。本项目无生产废水，不新增生活污水，符合当地环保规划。

- 表3 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、根据《2018年度江阴市环境状况公报》，城区空气质量优良天数260天，空气优良率为71.2%，首要污染物为 PM2.5。SO2年均浓度为 15µg/m3，达到二级标准；NO2 年均浓度为 43µg/m3，超标 7.5%；PM10 年均浓度为81µg/m3 ，超标 15.7% ；PM2.5 年均浓度为 51.8µg/m3 ，超标48.0%；CO 日均浓度范围为0.405～2.260mg/m3，达标率100%；O3日最大 8 小时平均浓度范围为 5～342 µg/m3，达标率 86.8%。详见附件。 根据江阴市环境监测站监测数据一览表，引用2018年第二实验小学空气自动监测站的环境空气质量现状监测数据，具体如表3-1所示。 表3-1 大气环境质量现状监测结果 监测点位; 月份; 平均浓度. SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; PM10（μg/m3）. 第二实验小学空气自动监测站; 1月; 17; 57; 131. 2月; 13; 50; 108. 3月; 13; 57; 102. 4月; 17; 63; 132. 5月; 12; 52; 105. 6月; 13; 39; 76. 7月; 11; 30; 54. 8月; 15; 26; 44. 9月; 15; 39; 59. 10月; 14; 41; 74. 11月; 13; 50; 92. 12月; 12; 42; 85. 年平均; 14; 46; 88. GB2095-2012表1中二级标准（年平均）; 60; 40; 70. 根据江阴市环境监测站提供的监测数据，该地区环境空气质量未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。据分析，超标的主要原因为空气自动监测站受道路车辆尾气排放的影响，造成NO2、PM10年平均浓度出现超标现象。目前，该地区已出具大气污染专项整治方案，具体见附件。 2、地表水 根据江阴市环境监测站提供的监测数据，金潼桥断面水质污染因子中高锰酸盐指数、氨氮达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，总磷浓度范围存在超标现象。目前，该地区已出具水环境综合整治方案，具体见附件。 表3-2 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L 河流名称; 断面 名称; 监测日期; 监测结果. 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷. 白屈港; 金潼桥断面; 2018-01-02; 2.6; 0.285; 0.170. 2018-03-01; 2.4; 0.350; 0.100. 2018-05-02; 2.0; 0.075; 0.260. 2018-07-02; 2.1; 0.220; 0.120. 2018-09-03; 3.1; 0.214; 0.08. 2018-11-01; 2.8; 0.076; 0.075. Ⅲ类标准; 6; 1.0; 0.2. 3、区域环境噪声 根据江苏源远检测科技有限公司2019年5月24日环境现状检测报告《检测报告YYJC-BG-2019-05229》，监测结果见表3-3，具体监测点位见附图3。由监测结果可知，Z1点昼夜间声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。 表3-3区域环境噪声质量现状监测结果（单位：dB(A)） 监测区域; 功能类别; 监测结果; 标准限值. 监测点位; 2019-05-24. 昼间; 夜间. 项目地; 3类; Z1; 57.0; 52.2; 昼间≤65 夜间≤55. 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，本项目拟建地周围300米范围内无学校、医院、住宅区等敏感目标。 表3-4主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 最近距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 白屈港; 西; -; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准. 长江; 北; -; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中II类标准. 生态环境; 长江肖山饮用水水源保护区; 一级管控区; 西北; 1158; 迁建后的取水口上游500米至下游500米、向对岸500米至本岸背水坡堤脚外100米范围内地水域和陆域为一级保护区. 二级管控区; 西北; 806; 一级保护区以外上溯1500米、下延500米范围内的水域和陆域为二级保护区.

- 表4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目所在地环境空气质量功能区为二类区，即SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 单位：µg/Nm3（除注明外） 评价因子; 浓度限值; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; GB3095-2012 表1中二级标准. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. 2、地表水 本项目纳污水体白屈港水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准，详见表4-2。 表4-2地表水环境质量标准限值（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; 高锰酸盐指数; COD; 氨氮; 总磷. Ⅲ类; 6～9; 6; 20; 1; 0.2. 3、区域环境噪声 根据声功能区划，项目地所在地执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 厂界; 标准; 昼间（6:00-22:00）; 夜间（22:00-6:00）. 项目地; 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号），本项目废气中颗粒物排放浓度≤10mg/m3、二氧化硫排放浓度≤35mg/m3、氮氧化物排放浓度≤50mg/m3。氨执行《恶臭污染物排放标准》GB14544-1993表2相应排放标准，即烟囱为60m时，氨排放标准值最高允许排放量为75kg/h；无组织排放浓度≤1.5mg/m3。 2、厂界噪声 厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办〔2011〕71号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：总量控制因子为SO2、NOX、烟粉尘 废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP，特征因子为SS； 固废：总量控制因子为各类固废。 建设项目污染物排放总量指标见表4-7。 表4-7 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 改建前(已建+在建); 改建工程 排放量; 改建后(已建+在建+拟建); 改建前后 增减量. 实际 排放量; 批复 排放总量; 以新带老 削减量; 预测排放 总量; 建议 申请量. 废气; 烟粉尘; 2748.146; 3057.026; 15.015; 0; 2763.161; 3057.026; 0. SO2; 2507.24; 4000.16; 10.296; 0; 2517.536; 4000.16; 0. NOx; 5450.28; 8024.28; 68.9; -62.64 （现有石灰窑项目未核定）; 5581.82; 8024.28; 0. 废水; 水量; 5358080; 7880800; 0; 0; 5358080; 7880800; 0. COD; 267.904; 394.04; 0; 0; 267.904; 394.04; 0. 氨氮; 26.536; 34.2541; 0; 0; 26.536; 34.2541; 0. 总磷; 2.654; 3.70808; 0; 0; 2.654; 3.70808; 0. 固废; 一般固废; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表可见，本项目不新增废水排放量，符合总量控制的要求。 本项目废气主要是颗粒物、SO2、NOx，排放量分别为15.015t/a、10.296t/a、68.9t/a，由于现有项目煅烧废气未核定氮氧化物，以新带老后现有项目氮氧化物实际排放量削减，但是总量仍需申请62.64t/a。综上，本项目建成后新增颗粒物15.015t/a、SO210.296t/a、NOx131.54t/a，总量可在厂内平衡，符合总量控制的要求。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 表5建设项目工程分析

运营期工程分析： 一、生产工艺 本项目从事活性石灰石的生产，主要由上料系统、烧成系统、成品输送系统、储库组成。本项目具体生产工艺流程及产污环节如下（其中S—固废、N—噪声、G—废气、W—废水）。 石灰石 粉尘(G1) 原料储存 密闭输送 噪声（N1） 预 热 粉尘（G2）、燃烧废气(G3) 噪声（N2） 热烟气气 煅烧加热 天然气+转炉煤气 冷 却 冷风 噪声（N3） 成品储存 成 品 粉尘(G4) 图5-1 活性石灰生产工艺流程图 二、其他产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为风机、水泵运行产生的噪声等。 三、原辅材料理化性质 表5-1 主要原辅材料理化性质和毒理毒性 名称; 分子式; 危规号; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 石灰; CaO; 81007; 白色无定形粉末, 含有杂质时呈灰色或淡黄色, 具有吸湿性，与酸类物质能发生剧烈反应，具有较强的腐蚀性; 燃烧性：不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤; 本品属强碱，有刺激和腐蚀作用。对呼吸道有强烈刺激性，吸入本品粉尘可致化学性肺炎。对眼和皮肤有强烈刺激性，可致灼伤. 石灰石; CaCO3; -; 无臭、无味的白色粉末或无色结晶，不溶于水，溶于酸; 不燃; 无毒. 氨水; NH4(OH); 20%; 无色透明有刺激性气味液体，相对密度（水=1）：0.91，饱和蒸气压（kPa）：1.59（℃），溶于水、醇。; 不燃; 大鼠经口LD50：350mg/kg LC50：1390mg/kg，1小时（大鼠吸入）. 催化剂; TiO2; ≥85%; 白色固体，熔点（℃）：1560，相对密度（水=1）：3.9，不溶于水，不溶于稀碱、稀酸，溶于热浓硫酸、盐酸、硝酸。; 不燃; 无资料. V2O5; 0.5~5%; 橙黄色或红棕色结晶粉末。熔点（℃）：690，相对密度（水=1）：3.35，微溶于水，不溶于乙醇，溶于浓酸、碱。; 不燃; LD50：10mg/kg（大鼠经口）. WO3; 1~3%; 黄色固体，熔点（℃）：1472，沸点（℃）：1837，相对密度（水=1）：7.16，不溶于水，溶于碱，微溶于酸。; 不燃; LD50：840mg/kg（大鼠经口）. - “以新代老”措施 - 现有项目石灰窑煅烧废气拟在布袋除尘后增加低温SCR脱硝设施，去除氮氧化物，废气处理后最后通过60m高排气筒排放。 表5-2 以新带老后现有项目石灰窑煅烧废气中氮氧化物及氨排放情况 污染源名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率(%); 排放状况; 执行标准; 排放 高度 （m）. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 现有项目石灰窑煅烧废气; 180000; 氮氧化物; 322.2; 58; 417.6; 布袋除尘+低温SCR脱硝; 85; 48.3; 8.7; 62.64; 50; -; 60. 氨; 8; 1.44; 10.368; /; 8; 1.44; 10.368; -; 75. 四、水量平衡 本项目用水环节主要为隔套冷却用水。员工厂内调配不新增生活用水 1、用水依据 隔套冷却用水：根据厂家提供资料，本项目风机等设备隔套冷却用水按40t/h计，年运行时间按7200小时计，则冷却水循环量为288000t/a，补充水量按循环用水量的5%，损耗与定期更换水按4∶1计。 2、水量平衡图 本项目水量平衡见图5-2。 新鲜水 48 损耗：9.6 冷却用水 960 清下水 37.4 图5-2 建设项目水量平衡图 单位：t/d 由上图可知，本项目总用水量为1008t/d，其中新鲜水用量为48t/a，重复用水量为960t/a，水资源重复利用率为95.2％。 四、清洁生产 经查阅国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》、《江阴市产业结构调整指导目录》（2008年本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已经由江阴高新技术产业开发区管理委员会出具备案通知书（具体见附件），符合国家及地方有关产业政策。 本项目清洁生产主要体现在以下几方面： （1）生产过程中冷却水循环回用，重复用水率为95.2%，减少了厂内新鲜水的消耗量，提高了水资源利用率。 （2）废物回收利用：本项目收集滤尘厂内综合利用，体现固废资源化原则。 综上所述，本项目基本符合清洁生产要求。

主要污染工序： 1、废气 本项目废气主要为原料储存环节、成品储存环节、预热环节和煅烧加热环节产生的粉尘、SO2、氮氧化物、脱硝装置逃逸的氨气、氨水装卸贮存产生的氨气。 1、有组织废气 表5-2 本项目有组织废气排放状况 污染源名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 去除率(%); 排放状况; 执行标准; 排放高度 （m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 原料储存1; 9000; 粉尘; 216; 1.9; 15.4; 布袋 除尘; 99; 2.16; 0.019; 0.154; 10; -; 34; FQ-1. 原料储存2; 20000; 粉尘; 194.4; 3.9; 30.8; 布袋除尘; 99; 1.94; 0.039; 0.308; 10; -; 54; FQ-2. 粉尘预热环节和煅烧加热环节; 360000; 烟（粉）尘; 493.1; 177.5; 1405.8; 布袋除尘+低温SCR; 99; 4.93; 1.775; 14.058; 10; -; 60; FQ-3. SO2; 3.6; 1.3; 10.296; /; 3.6; 1.3; 10.296; 35; -. NOx; 161.1; 58; 459.36; 85; 24.17; 8.7; 68.9; 50; -. NH3; 8; 2.88; 22.8; /; 8; 2.88; 22.8; -; 75. 成品存储环节; 32000; 粉尘; 195.3; 6.25; 49.5; 布袋除尘; 99; 1.95; 0.063; 0.495; 10; -; 36; FQ-4. 2、无组织废气 - 本项目无组织废气产生及排放情况见表5-3。 表5-3 无组织排放废气产生源强 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量(t/a); 面源面积(m2); 面源高度(m). 氨水站; NH3; 0.005; 300; 6. 2、废水 本项目无生产废水产生，不新增生活用水。项目隔套冷却水循环回用，定期更换排放水37.4t/d（11220t/a），作为清下水直接排入雨水管网。 3、噪声 本项目建成后，建设项目噪声源主要为各类风机、水泵、空压机等，噪声源强≤95dB(A)。采取的措施为噪声源在厂区内合理布局，水泵、风机、空压机均设置在隔声房内，并对高噪声设施采取进一步的防噪、降噪措施，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准排放。据类比调查，噪声产生源强见表5-4。 表5-4 噪声污染产生源强及治理措施 序号; 设备 名称; 等效声级〔dB(A)〕; 所在车间（工段）名称; 距最近厂界位置（m）; 治理措施; 治理措施降噪效果〔dB(A)〕. 1; 水泵; 82-85; 水循环过程; 30; 噪声源在厂区内合理布局，水泵、风机、空压机、冷冻机均设置在隔声房内; ≥30. 2; 风机; 84-88; 引风过程; 30; ≥30. 3; 空压机; 90-95; 空气压缩过程; 30; ≥30. 4、固废 （1）固体废物属性判定 具体固废属性判定如表5-5所示。 表5-5 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废料; 筛分; 固态; 石灰; 42000t/a; √; —. 2; 滤尘; 除尘; 固态; 石灰; 1240.64t/a; √; —. 3; 废催化剂; 脱硝; 固态; TiO2/V2O5/WO3; 20m3/a; √. （2）固体废物产生情况汇总 本项目营运期固体废物分析结果详见表5-6。 表5-6 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量. 1; 废料; 一般工业固废; 筛分; 固态; 石灰; /; /; /; /; 42000t/a. 2; 滤尘; 除尘; 固态; 石灰; /; /; /; /; 1240.64t/a. 3; 废催化剂; 危险废物; 脱硝; 固态; TiO2/V2O5/WO3; 《国家危险废物名录》（2016年）; T; HW50; 772-007-50; 20m3/a. 固体废弃物排放量三本账情况见表5-7。 表5-7 建设项目固体废物排放总量指标 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 固废; 一般工业固废; 43240.64t/a; 43240.64t/a; 0. 危险废物; 20m3/a; 20m3/a; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0. 列表说明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等情况，详见下表5-8。 表5-8本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 20m3/a; 脱硝; 固; TiO2/V2O5/WO3; TiO2/V2O5/WO3; 3年; T; 委托有资质单位收集处理.

- 表6主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料库1废气 | 粉尘 | 216 |  | 15.4 |  | 2.16 | 0.019 |  | 0.154 | FQ-1 |  |
|  | 原料库2废气 | 粉尘 | 194.4 |  | 30.8 |  | 1.94 | 0.039 |  | 0.308 | FQ-2 |  |
|  | 预热、煅烧废气 | 烟（粉）尘 | 493.1 |  | 1405.8 |  | 4.93 | 1.775 |  | 14.058 | FQ-3 |  |
|  |  | SO2 | 3.6 |  | 10.296 |  | 3.6 | 1.3 |  | 10.296 |  |  |
|  |  | NOX | 161.1 |  | 459.36 |  | 24.17 | 8.7 |  | 68.9 |  |  |
|  |  | NH3 | 8 |  | 22.8 |  | 8 | 2.88 |  | 22.8 |  |  |
|  | 成品库废气 | 粉尘 | 195.3 |  | 49.5 |  | 1.95 | 0.063 |  | 0.495 | FQ-4 |  |
|  | 无组织排放 |  | 产生量t/a |  |  |  | 排放量t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3 | 0.005 |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 |  | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a |  |  | 排放去向 |
|  | 生产废水 | / | / | / |  | / | / |  | / |  |  | / |
|  |  | / |  | / |  | / | / |  | / |  |  |  |
|  | 生活污水 | / | / | / |  | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | / |  | / |  | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | / |  | / |  | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | / |  | / |  | / | / |  | / |  |  |  |
| 固 体 废 物 |  | 产生量 | 处理处置量 |  |  |  | 综合利用量 |  | 外排量 |  |  | 备注 |
|  | 一般工业固废 | 43240.64t/a | / |  |  |  | 43240.64t/a |  | 0 |  |  | 厂内综合利用 |
|  | 危险废物 | 20m3/a | 20m3/a |  |  |  | / |  | 0 |  |  | 委托有资质单位处理 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 |  |  |  | / |  | 0 |  |  | / |
| 噪 声 | 设备名称 |  | 等效声级〔dB(A)〕 |  |  |  | 所在车间 (工段)名称 |  | 距最近厂界位置m |  |  | 备注dB(A) |
|  | 水泵 |  | 82-85 |  |  |  | 车间 |  | 30 |  |  | 厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放标准 |
|  | 风机 |  | 84-88 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 空压机 |  | 90-95 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表7环境影响分析

营运期环境影响分析： 1、环境空气 本项目原料储存库废气经库顶布袋除尘处理后，原料库1粉尘排放浓度为2.16mg/m3，排放速率为0.019kg/h，排放量为0.154t/a；原料库2粉尘排放浓度为1.94mg/m3，排放速率为0.039kg/h，排放量为0.308t/a，废气可达《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）中钢铁企业超低排放限值，即颗粒物≤10mg/m3。 本项目预热环节和煅烧加热环节废气经布袋除尘装置+SCR脱硝装置处理后通过一个60米高排气筒排放，布袋除尘净化效率为99%以上，低温SCR脱硝效率85%以上，则处理后粉尘排放浓度为4.93mg/m3，排放速率为1.775kg/h，排放量为14.058t/a，SO2排放浓度为3.6mg/m3，排放速率1.3kg/h，排放量为10.296t/a，氮氧化物排放浓度为24.17m3/h，排放速率8.7kg/h，排放量为68.9t/a，废气可达《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）中钢铁企业超低排放限值，即颗粒物≤10mg/m3，二氧化硫≤35mg/m3，氮氧化物≤50mg/m3。 本项目脱硝装置氨逃逸浓度可控制在8mg/m3、排放量为2.88kg/h（22.8t/a），排放氨可达GB14544-1993《恶臭污染物排放标准》中表2标准，即烟囱为60m时，氨排放标准值最高允许排放量为75kg/h。 本项目成品库粉尘废气经配套的布袋除尘装置处理后通过库顶一根36米高排气筒排放，粉尘排放浓度为1.95mg/m3，排放速率为0.063kg/h，排放量为0.495t/a，废气可达《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）中钢铁企业超低排放限值，即颗粒物≤10mg/m3。 本项目氨站氨水卸车贮存过程中氨的损耗量为0.005t/a，呈无组织排放，根据类比调查，无组织排放氨周界外最大浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14544-1993）表1中周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值，即氨无组织排放浓度≤1.5mg/m3。 根据GB/T3840-91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》规范要求，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，无组织排放生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3 L——卫生防护距离，m r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 Qc——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 利用《大气环评助手软件》计算车间的卫生防护距离，计算结果见表7-10。 表7-10无组织卫生防护距离计算表 产生点; 污染物; Qc; Cm; r*; A; B; C; D; L计; L. 氨水站; NH3; 0.0006; 0.2; 9.77; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.16; 50. 根据上表计算结果，本项目氨水站需设置50米卫生防护距离。根据现场勘查，本项目卫生防护距离内无敏感目标，故本项目无组织排放废气对周围环境影响较小。 - 地表水 - 本项目无生产废水产生，不新增生活用水。项目隔套冷却水循环回用，定期更换排放水产生量为37.4t/d（11220t/a），作为清下水直接排入雨水管网，因此不会对周围环境产生影响。 3、固废 3.1一般固废环境影响分析 根据工程分析可知，本项目涉及的一般固废主要为废料（42000t/a）、收集滤尘（1240.64t/a），均经厂内收集后厂内综合利用；各类一般固废均可得到妥善处置利用无二次污染，对周围环境影响较小。 3.2危险废物环境影响分析 根据工程分析可知，本项目危险废物主要为废催化剂，产生量为20m3/a，委托有资质单位处置。 3.2.1贮存场所（设施）环境影响分析 根据《国家危险废物名录》(2016版)，本项目产生的危险废物在外运前，危险废物的收集、暂存和保管均应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求： ①危险废物的储存容器均应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； ②贮存容器保证完好无损并具有明显标志； ③不相容的危险废物均分开存放； ④储存场地设置危险废物明显标志，危险废物暂存场所应设有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 ⑤禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放。 建设单位应设有专人专职负责危险废物的收集、暂存和保管，加强对危险废物的管理，保证得到及时处理，防止造成二次污染。 必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，危险废物应分类收集、贮存，防止危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；各种固体废物在厂内堆放和转移输运过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，降低对环境的影响。 3.2.2运输过程环境影响分析 在固体废物外运处置过程中，根据与处置单位的协议约定，产生单位负责无泄漏包装并做好标示，提供产生危废的数量、种类、成分及含量等有效资料；处置单位落实有资质的运输单位进行运输，并负责运输过程中的安全、环保事宜，企业严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行管理，运输车辆装设有GPS定位系统，随时监控车辆的状况，运输时按照划定的运输路线进行运输。为避免运输时的外溢而造成的沿途污染，固态危废用容器加盖密闭。因而项目在包装运输过程基本不会有泄露和洒落。 3.2.3固体废物环境管理与监测 江阴兴澄特种钢铁有限公司为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 规范建设贮存场所，按有关要求张贴标识。将生产过程中产生的废物及时收集，保持车间的整洁，收集后集中堆放。提高固体废物的整合利用效率。 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见表7-3。 表7-3建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废堆场; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 生产车间; 20m2; 桶装; 20m3; 三年. 根据工程分析，本项目固体废物利用处置方式具体见表7-4。 表7-4建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量; 利用处置 方式; 利用处置 单位. 1; 废料; 筛分; 一般工业固体废物; /; 42000t/a; 厂内综合利用; /. 2; 收集滤尘; 除尘; /; 1240.64t/a. 3; 废催化剂; 脱硝; 危险废物; HW50 772-007-50; 20m3/a; 委托有资质单位处理; 有资质单位. 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 4、噪声 - 本项目建成后，建设项目噪声源主要为各类风机、水泵、空压机等，噪声源强≤95dB(A)。采取的措施为噪声源在厂区内合理布局，水泵、风机、空压机均设置在隔声房内，并对高噪声设施采取进一步的防噪、降噪措施，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准排放。据现场勘查，本项目周围300米范围无居民等环境敏感目标，噪声对周围环境影响较小。

- 表8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | FQ-1 | 颗粒物 | 经配套布袋除尘器处理后通过34米高排气筒排放 | 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）中钢铁企业超低排放限值 |
|  | FQ-2 | 颗粒物 | 经配套布袋除尘器处理后通过54米高排气筒排放经 | 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）中钢铁企业超低排放限值 |
|  | FQ-3 | 颗粒物、SO2、NOX、氨 | 经布袋除尘+低温SCR脱硝设施处理后通过60米高排气筒排放 | 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）中钢铁企业超低排放限值及GB14544-1993《恶臭污染物排放标准》 |
|  | FQ-4 | 颗粒物 | 经配套布袋除尘器处理后通过36米高排气筒排放 | 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）中钢铁企业超低排放限值 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 筛分 | 废料 | 厂内综合利用 | 综合利用或妥善处置，不外排 |
|  | 布袋除尘 | 收集滤尘 |  |  |
|  | 脱硝 | 废催化剂 | 委托有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 本项目产生的噪声主要为建设项目噪声源主要为各类风机、水泵、空压机等，噪声源强≤95dB(A)。 |  | 选用低噪音设备，合理布局，隔声减振，车间厂房隔声及距离衰减 | 厂界达GB12348-2008表1中3类标准 |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |
| 建设项目“三同时”验收一览表及排污口规范化设置 1、建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资1526万美元，其中环保投资为203万美元，占总投资额的13.3％，“三同时”验收一览表见表8-1。 表8-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 环保设施名称; 设计规模; 数量; 环保投资 (万美元); 效果; 备注. 废水; 化粪池; 20m3; 1个; 0; 简单生化处理; 现有. 噪声; 隔声、消声 防治措施; 降噪量 ≥25dB(A); ―; 5; 达标排放; 新建. 废气; 布袋除尘; 1×9000m3/h; 1套; 5; 除尘效率99%以上. 布袋除尘; 1×20000m3/h; 1套; 8; 除尘效率99%以上. 布袋除尘+低温SCR; 1×360000m3/h; 1套; 150; 除尘效率99%以上 脱硝效率85%以上. 布袋除尘; 1×32000m3/h; 1套; 10; 除尘效率99%以上. 固废; 一般固废堆场; 300m2; 1个; 3; 妥善处置 或综合利用. 危险废物堆场; 20m2; 1个; 2. 排污口 设置; 雨水排口; DN250; 1个; 0; 规范化设置; 现有. 废水接管口; DN250; 1个; 0. 清污分流 管网建设; 污水管道; 1套; ―; 10; 雨污分流; 新建. 雨水管道; 1套; ―; 10. 合计; ―; ―; ―; 203; ―; ―. 2、排污口规范化设置 排污口应根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化整治： 废水：厂区排水体制按“清污分流、雨污分流”制排水体系实施，利用现有雨水排放口和废水接管口；废水接管口要设置明显环保图形标志牌，要具备采样、监测条件。 废气：本项目新增4根排气筒，排气筒高度分别为34m、54m、60m、36m，设置监测孔和采样平台，并在醒目处设置环境保护图形标志牌。 固体废物：设置室内临时贮存库，对各种固体废物分别收集、贮存和运输，临时贮存库有防扬散、防流失、防渗漏等措施，并在醒目处设置标志牌。固体废物贮存场所有可能对地下水造成污染的，须在其周围设置监测井（孔），用以监测地下水的水质变化。 |

- 表9结论与建议

结论： 1、项目概况 江阴兴澄特种钢铁有限公司成立于1994年11月，隶属于中信泰富特钢集团，是中国中信集团下属的高度专业化的特钢生产企业，位于江阴高新区滨江东路297号。企业拟新增建筑面积2180平方米，购置回转窑、高温风机、振动筛等国产设备共14台（套），项目完成后新增配套高性能钙33万吨/年，作为配套原辅材料。本项目建成后，全厂活性石灰设计产能可达63万吨/年。 2、产业政策 经查阅国家及地方相关产业政策，建设项目产品、生产工艺与生产设备均不在国家和地方淘汰及禁止、限制发展之列，且已经由江阴高新技术产业开发区管理委员会出具备案通知书，因此该项目符合国家及地方有关产业政策。 3、规划相容性 本项目位于江阴高新区滨江东路297号，根据《江阴高新技术产业开发区控制性详细规划》，用地性质属于工业工地，本项目已取得江阴高新技术产业开发区管理委员会出具的备案证，故本项目符合要求。本项目生产活性石灰，活性石灰是炼钢主要原辅材料之一。本项目建成后，企业仍然主要从事钢铁生产加工，符合工业集中区产业定位。本项目无生产废水，不新增生活污水，符合当地环保规划。 4、环境质量现状 根据《2018年度江阴市环境状况公报》，该地区环境空气质量未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。目前，该地区已出具大气污染专项整治方案，具体见附件。根据江阴市环境监测站提供的监测数据，金潼桥断面水质污染因子中高锰酸盐指数、氨氮达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，总磷浓度范围存在超标现象。目前，该地区已出具水环境综合整治方案，具体见附件。根据江苏源远检测科技有限公司声环境现状检测报告显示，项目地的噪声环境满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区功能要求。 5、达标排放 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物均能达标排放： （1）废气： 本项目原料储存库废气经库顶布袋除尘处理后，原料库1粉尘排放浓度为2.16mg/m3，排放速率为0.019kg/h，排放量为0.154t/a；原料库2粉尘排放浓度为1.94mg/m3，排放速率为0.039kg/h，排放量为0.308t/a，废气可达《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）中钢铁企业超低排放限值，即颗粒物≤10mg/m3。 本项目预热环节和煅烧加热环节废气经布袋除尘装置+SCR脱硝装置处理后通过一个60米高排气筒排放，布袋除尘净化效率为99%以上，低温SCR脱硝效率85%以上，则处理后粉尘排放浓度为4.93mg/m3，排放速率为1.775kg/h，排放量为14.058t/a，SO2排放浓度为3.6mg/m3，排放速率1.3kg/h，排放量为10.296t/a，氮氧化物排放浓度为24.17m3/h，排放速率8.7kg/h，排放量为68.9t/a，废气可达《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）中钢铁企业超低排放限值，即颗粒物≤10mg/m3，二氧化硫≤35mg/m3，氮氧化物≤50mg/m3。 本项目脱硝装置氨逃逸浓度可控制在8mg/m3、排放量为2.88kg/h（22.8t/a），排放氨可达GB14544-1993《恶臭污染物排放标准》中表2标准，即烟囱为60m时，氨排放标准值最高允许排放量为75kg/h。 本项目成品库粉尘废气经配套的布袋除尘装置处理后通过库顶一根36米高排气筒排放，粉尘排放浓度为1.95mg/m3，排放速率为0.063kg/h，排放量为0.495t/a，废气可达《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）中钢铁企业超低排放限值，即颗粒物≤10mg/m3。 本项目氨站氨水卸车贮存过程中氨的损耗量为0.005t/a，呈无组织排放，根据类比调查，无组织排放氨周界外最大浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14544-1993）表1中周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值，即氨无组织排放浓度≤1.5mg/m3。 - （2）废水：本项目无生产废水产生，不新增生活用水。项目隔套冷却水循环回用，定期更换排放水产生量为37.4t/d（11220t/a），作为清下水直接排入雨水管网。 （3）本项目涉及的一般固废主要为废料（42000t/a）、收集滤尘（1240.64t/a），均经厂内收集后厂内综合利用；废催化剂（20m3/a）委托有资质单位处置；各类固废均可得到妥善处置利用无二次污染，对周围环境影响较小。 - （4）噪声：本项目建成后，建设项目噪声源主要为各类风机、水泵、空压机等，噪声源强≤95dB(A)。采取的措施为噪声源在厂区内合理布局，水泵、风机、空压机均设置在隔声房内，并对高噪声设施采取进一步的防噪、降噪措施，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准排放。 6、本项目建成后对环境的影响 （1）大气环境：本项目需以氨站为边界设置50m卫生防护距离，经现场勘查，项目卫生防护距离范围内无敏感目标，因此项目建成后对周围敏感目标影响不大。 - （2）地表水：本项目无生产废水产生，不新增生活用水。项目隔套冷却水循环回用，定期作为清下水直接排入雨水管网，因此不会对周围环境产生影响。 （3）固废：本项目固废经综合利用和妥善处置后实现零排放，不产生二次污染，对周围环境无影响。 （4）噪声：本项目采取的措施为噪声源在厂区内合理布局，水泵、风机、空压机均设置在隔声房内，并对高噪声设施采取进一步的防噪、降噪措施，厂界噪声可达标排放。据现场勘查，本项目周边300米范围内无敏感目标，故本项目噪声对周围环境影响较小。 7、清洁生产 本项目生产过程中冷却水循环回用，重复用水率为95.2%，减少了厂内新鲜水的消耗量，提高了水资源利用率。本项目收集滤尘厂内综合利用，体现固废资源化原则。因此，本项目符合清洁生产要求。 8、总量控制 本项目不新增废水排放量，符合总量控制的要求。 本项目废气主要是颗粒物、SO2、NOx，排放量分别为15.015t/a、10.296t/a、68.9t/a，由于现有项目煅烧废气未核定氮氧化物，以新带老后现有项目氮氧化物实际排放量削减，但是总量仍需申请62.64t/a。综上，本项目建成后新增颗粒物15.015t/a、SO210.296t/a、NOx131.54t/a，总量可在厂内平衡，符合总量控制的要求。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量可在厂内平衡；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。 建议： 1、建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2、进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施等。

N

附图   项目建设地Google Earth（谷歌地球）卫星图片

项目建设地

0

100m

200m