- 建设项目环境影响报告表

项  目  名  称:

年产67万件一次性微创高端医疗器械及研发项目

- 建设单位(盖章):        江苏风和医疗器材股份有限公司

- 编制日期:2019年7月26日

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产67万件一次性微创高端医疗器械及研发项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏风和医疗器材股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 孙** |  |  |  |  | 联系人 | 王** |  |  |  |
| 通讯地址 | 江阴市东盛西路6号D3第一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 187*****608 |  |  | 传 真 |  | / | 邮政编码 |  | 214400 |  |
| 建设地点 | 江阴市东盛西路6号D3第二、三层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 | 澄高行审备［2019］2号 |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 其他医疗设备及器械制造（C3589） |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 5490 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 17 | 环保投资占总投资比例 |  | 3.4% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预计投产日期 |  |  | 2019年6月 |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 表1-1 原辅材料消耗表 类别; 名称; 数量; 备注. 原料; 一次性使用腔镜切割吻合器及组件（吻合器）; 60000件/年; 外购成品组件. 一次性使用腔镜切割吻合器及组件（钉仓）; 250000件/年; 外购成品组件. 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器及组件（吻合器）; 10000件/年; 外购成品组件. 一次性使用腹腔镜用穿刺器及穿刺套管; 250000件/年; 外购成品组件. 一次性使用圈套器; 36000件/年; 外购成品组件. 一次性内镜取物袋; 10000件/年; 外购成品组件. 一次性腔镜用切口牵开保护器; 20000件/年; 外购成品组件. 一次性管型消化道吻合器; 1500件/年; 外购成品组件. 一次性使用直线型切割吻合器及组件（吻合器）; 2500件/年; 外购成品组件. 一次性使用直线型切割吻合器及组件（钉仓）; 6000件/年; 外购成品组件. 一次性使用肛肠吻合器; 600件/年; 外购成品组件. 一次性弧型切割吻合器及钉仓组件（吻合器）; 1900件/年; 外购成品组件. 一次性弧型切割吻合器及钉仓组件（钉仓）; 300件/年; 外购成品组件. 一次性使用直线型吻合器及组件（吻合器）; 600件/年; 外购成品组件. 一次性使用直线型吻合器及组件（钉仓）; 600件/年; 外购成品组件. 一次性使用皮肤吻合器及起钉器; 20000件/年; 外购成品组件. 辅料; 小苏打清洗剂; 30kg; 超声波清洗. 实验试剂; 30L/a; 产品研发. 包装材料; 0.5t/a; 包装过程. |  |
| 表1-2 建设项目主要设备清单 类别; 设备名称; 规格、型号; 数量（台）; 产地; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1层 生产 车间; 超声波清洗机; RZD; 5; 5; 0; 国产; 原有. 反渗透纯水系统; AQRO-500; 3; 3; 0; 国产; 原有. 超声波焊接机; KEB-2015; 3; 3; 0; 国产; 原有. 烘箱; -; 2; 2; 0; 国产; 原有. 热封机; TP04; 2; 2; 0; 国产; 原有. 空气压缩机; SBL08; 1; 1; 0; 国产; 原有. 2、 3层 生产 车间; 四轴自动磨床; -; 0; 1; 1; 国产; 新增. 钉仓自动装配机; -; 0; 2; 2; 国产; 新增. 穿刺器自动装配机; -; 0; 1; 1; 国产; 新增. 超声波清洗机; WP-6CCLCCL; 0; 3; 3; 国产; 新增. 超声波焊接机; WP-T2020; 0; 1; 1; 国产; 新增. 金相试样切割机; BYES-2A; 0; 1; 1; 国产; 新增. 光纤激光打标机; LMT-FL30G; 0; 1; 1; 国产; 新增. 喷码机; NA; 0; 1; 1; 国产; 新增. 全自动软塑包装机; -; 0; 1; 1; 国产; 新增. 钉仓击发力测试工装; NA; 0; 1; 1; 国产; 新增. 数显恒温水浴锅; HH-6; 0; 1; 1; 国产; 新增. 臭氧发生器; NA; 0; 1; 1; 国产; 新增. 远红外鼓风干燥箱; HY881定制; 0; 1; 1; 国产; 新增. 远红外鼓风干燥箱; 101-CCBS; 0; 1; 1; 国产; 新增. 耐压测试仪; CS2670Y; 0; 1; 1; 国产; 新增. 泄漏电流测试仪; CS2675FX; 0; 1; 1; 国产; 新增. 影像测量仪; DMS300S; 0; 1; 1; 国产; 新增. 密度仪; AU-300ME; 0; 1; 1; 国产; 新增. 气相色谱仪; GC9890A; 0; 1; 1; 国产; 新增. 全自动影像仪; DMS300S; 0; 1; 1; 国产; 新增. 粗糙度仪; SJ210178-560-01DC; 0; 1; 1; 国产; 新增. 气动压力机; J1303B; 0; 2; 2; 国产; 新增. 气动压力机; JBS-125T; 0; 4; 4; 国产; 新增. 冷冻式压缩空气干燥机; KDF-2HTF; 0; 1; 1; 国产; 新增. 永磁变频螺杆空气压缩机; KLF-15AG; 0; 1; 1; 国产; 新增. 空气储罐; 1.0m3/0.8Mpa; 0; 1; 1; 国产; 新增. 辅助设备; 纯化水系统; NA; 0; 1; 1; 国产; 新增. 空调净化系统; NA; 0; 1; 1; 国产; 新增. |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 2052 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | / |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 50万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其他（吨/年） |  |  | / |  |  |
| 废水排水量及排放去向 本项目生产废水产生量为1049.4t/a，生活污水产生量为720t/a，接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，尾水达标后最终排入东横河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 江苏风和医疗器材股份有限公司成立2011年10月，位于江阴市东盛西路6号D3第一层，主要从事一类、二类医疗器械的研究、开发、销售。 该公司于2012年10月由江阴市环境保护局审批通过了《二类6808腹部外科手术器械，6809泌尿肛肠外科手术器械，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品的生产项目》，并于2014年6月通过了该项目的“三同时”环保竣工验收。目前该公司实际生产能力为一次性使用直线型切割吻合器0.5万件/年、一次性使用痣吻合器0.2万件/年、一次性使用圈套器0.2万件/年、一次性使用皮肤吻合器及附件0.2万件/年、一次性腔镜用切口牵开保护器0.3万件/年、一次性使用内境取物袋0.2万件/年。 现该公司拟租用江阴扬子江创智投资发展有限公司位于江阴市东盛西路6号D3第二、三层厂房5490平方米，购置四轴自动磨床设备、钉仓自动装配机、穿刺器自动装配机等国产设备共35台（套），项目投产后，实现年产67万件一次性微创高端医疗器械及研发。江苏风和医疗器材股份有限公司委托江苏兴盛环境科学研究院有限公司对该项目进行环境影响评价报告表的编制。 2、工程内容及规模 本项目租用厂房进行建设，主体工程主要包括新增设备的购置、安装和调试和相关环保工程完善建设，给水、排水、供电等公用工程已建成。建设项目主体工程和产品方案见表1-3，公用和辅助工程见表1-4。 表1-3 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（t/a）; 年运行 时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 1F生产车间; 一次性使用直线型切割吻合器; 0.5万件/年; 0.5万件/年; 0; 2400h. 2; 一次性使用痣吻合器; 0.2万件/年; 0.2万件/年; 0. 3; 一次性使用圈套器; 0.2万件/年; 0.2万件/年; 0. 4; 一次性使用皮肤吻合器及附件; 0.2万件/年; 0.2万件/年; 0. 5; 一次性腔镜用切口牵开保护器; 0.3万件/年; 0.3万件/年; 0. 6; 一次性使用内境取物袋; 0.2万件/年; 0.2万件/年; 0. 续表1-3 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（t/a）; 年运行 时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 2、3F生产车间; 一次性使用腔镜切割吻合器及组件（吻合器）; 0; 6万件/年; 6万件/年; 2400h. 2; 一次性使用腔镜切割吻合器及组件（钉仓）; 0; 25万件/年; 25万件/年. 3; 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器及组件（吻合器）; 0; 1万件/年; 1万件/年. 4; 一次性使用腹腔镜用穿刺器及穿刺套管; 0; 25万件/年; 25万件/年. 5; 一次性使用圈套器; 0; 3.6万件/年; 3.6万件/年. 6; 一次性内镜取物袋; 0; 1万件/年; 1万件/年. 7; 一次性腔镜用切口牵开保护器; 0; 2万件/年; 2万件/年. 8; 一次性管型消化道吻合器; 0; 0.15万件/年; 0.15万件/年. 9; 一次性使用直线型切割吻合器及组件（吻合器）; 0; 2.5万件/年; 2.5万件/年. 10; 一次性使用直线型切割吻合器及组件（钉仓）; 0; 0.6万件/年; 0.6万件/年. 11; 一次性使用肛肠吻合器; 0; 0.06万件/年; 0.06万件/年. 12; 一次性弧型切割吻合器及钉仓组件（吻合器）; 0; 0.19万件/年; 0.19万件/年. 13; 一次性弧型切割吻合器及钉仓组件（钉仓）; 0; 0.03万件/年; 0.03万件/年. 14; 一次性使用直线型吻合器及组件（吻合器）; 0; 0.06万件/年; 0.06万件/年. 15; 一次性使用直线型吻合器及组件（钉仓）; 0; 0.06万件/年; 0.06万件/年. 16; 一次性使用皮肤吻合器及起钉器; 0; 2万件/年; 2万件/年. 表1-4 项目公用及辅助工程 工程名称; 建设名称; 总设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 贮运工程; 库房; 500m2; 1000m2; +500m2; 位于室内，利用现有. 公用工程; 给水系统; 5t/h; 5t/h; 0; 由当地自来水管网提供. 排水; 雨水; 10t/h; 10t/h; 0; 厂区雨水管网，利用现有. 废水; 5t/h; 5t/h; 0; 接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理. 供电; 400KVA; 400KVA; 0; 利用租赁地现有公共变压器. 续表1-4 工程名称; 建设名称; 总设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 环保工程; 废水; 化粪池; 10m3; 10m3; 0; 生活污水预处理. 噪声; 隔声量; ≥25dB(A); 厂界达标. 固废; 一般固废堆场; 5m2; 10m2; +5m2; 综合利用，不排放，新增. 危险废物仓库; 0; 5m2; +5m2; 规范化收集，不排放，新增. 3、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市高新区东盛西路6号，建设项目地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目租用江阴扬子江创智投资发展有限公司位于江阴市东盛西路的扬子江生物医药加速器的D3栋2、3F建设。其中2F设置研发中心、小批试作室、办公区、包装区、原料区等，3F设置生产车间及办公室等。平面布置见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：本项目建设地位于江阴高新区技术企业园扬子江生物加速器D3栋，周围300米无环境敏感目标。厂界周围300米土地利用现状具体见附图3。 4、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行昼间“一班”8小时工作制，工作时间为8：00～17：00（中午午餐时间1小时），年有效工作日为300天。 劳动定员：原有劳动定员30人，本次扩建项目新增劳动定员30人。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江苏风和医疗器材股份有限公司成立2011年10月，位于江阴市东盛西路6号03第一层，主要从事一类、二类医疗器械的研究、开发、销售。 该公司于2012年10月由江阴市环境保护局审批通过了《二类6808腹部外科手术器械，6809泌尿肛肠外科手术器械，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品的生产项目》，并于2014年6月通过了该项目的“三同时”环保竣工验收。目前该公司实际生产能力为一次性使用直线型切割吻合器0.5万件/年、一次性使用痣吻合器0.2万件/年、一次性使用圈套器0.2万件/年、一次性使用皮肤吻合器及附件0.2万件/年、一次性腔镜用切口牵开保护器0.3万件/年、一次性使用内境取物袋0.2万件/年。 本报告根据审批验收情况及实际情况统计现有项目污染物产生及排放情况。 1、现有项目污染物情况分析 （1）废气 现有项目废气仅为烘干工序产生的水汽，对大气环境无影响。 （2）废水 现有项目生产废水主要为反渗透废水、超声波清洗废水以及车间地面、设备、工作台等清洁废水，产生量分别为210t/a、216t/a、768t/a，和生活污水（720t/a）一起接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水最终排入东横河，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.0957t/a、0.0191t/a、0.0036t/a、0.0004t/a、0.0108t/a。 （3）固体废物 现有项目固体废物仅为生活垃圾（4.5t/a），由环卫部门收集后统一处置，不外排。 （4）噪声 现有项目噪声源主要为超声波清洗机、空气压缩机和水泵等生产及辅助设施，噪声源强≤100dB(A)。通过设备在车间内合理布局，合理安排工作时间，车间墙体实砌，并对高噪声设施采取合理有效的隔声措施，同时合理作业，厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》表1中3类标准。 2、主要环境问题 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地形地貌、地质 江阴高新技术产业开发区属长江三角洲冲积平原，区内大部分土地平坦，平均海拔3-5米。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 3．水文 该地区北面为长江，西面有锡澄运河向南连接无锡市，有四条东西走向的小河（由北向南依次为东横河、应天河和青祝河）东连张家港河。中部有一条南北走向的白屈港（靠长江边另修一条白屈港引水河），北接长江、南通无锡，是无锡市的主要排洪、引水（引长江水）通道。本项目纳污河流为东横河。 4．植被、生物多样性 该地区内自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 1、概况 江阴高新技术产业开发区是中国著名作家、出版家、教育家胡山源的故乡，位于江阴市主城区东部，东临张家港市，东南毗邻周庄镇、云亭街道，西连澄江街道，北枕长江。区域总面积53平方公里，下辖22个行政村、4个居委、8个社区居民委员会，有户籍人口73060人，少数民族16个201人，外来暂住人口89827人。 2、经济建设 江阴高新技术产业开发区完成地区生产总值345亿元，获批“国家火炬计划”物联网特色产业基地、江苏省创新型开发区和江苏省知识产权示范园区；百桥生物园建成全省生物医药类首个国家级科技企业孵化器。 江阴高新技术产业开发区功能定位为以办公及生产研发功能为主导，兼具商业、居住及工业生产功能的城市综合发展地区。 3、交通 高新区境内有便利的交通运输条件，横向对外交通主要由滨江路、澄张路和芙蓉大道承担，纵向对外交通主要由东外环路和长山大道承担，无高速公路道口和铁路站点，具体交通现状及规划如下： （1）公路 高新区主干路包括横向的澄江路、长江路-龙泉路、澄张路、延陵路；纵向的东外环路和创新大道。次干路主要包括定山路、萧山路、要塞路、文化东路、芙蓉路、金山路、蟠龙山路、东盛路、东定路等。 （2）铁路 沪常宁城际铁路（H3 线）：从江阴站引出后向北约 6.3 公里进入规划范围，沿芙蓉大道北侧、由西至东从定山北侧穿越，向东约 6.0 公里进入华西站。 泰锡宜城际轨道交通（Z3线）：从江阴站引出后顺行约6.5公里进入规划范围，与新长铁路新线共用廊道与过江通道至靖江。 （3）航运 途径高新区的航道主要有白屈港、东横河。 白屈港现七级航道，拟提升为六级航道；东横河东段（白屈港以东）保留六级航道等级不变，东横河西段（白屈港以西）取消货运功能，航道等级降为等外航道，并取消相关要素控制要求。规划在白屈港东岸建设高新区作业区，结合物流仓储地块布设内河港口，位于新华路与蟠龙山路交叉口西南侧。 4、土地利用现状及规划 江阴高新技术产业开发区行政区域范围内规划建设用地面积为3874.94公顷。建设用地主要包括：居住用地1092.44公顷、公共管理与公共服务用地100.32公顷、商业服务业设施用地173.45公顷、工业用地1054.50公顷、物流仓储用地236.87公顷、公用设施用地87.35公顷、绿地523.02公顷、道路与交通设施用地606.99公顷。 根据《江阴市城市总体规划（2011-2030）》和《江阴高新技术产业开发区控制性详细规划（2011-2030）》，高新区规划结构与功能分区按“一心、一园、二轴、二区、三组团”控制，具体如下： “一园”——蟠龙山生态公园。利用蟠龙山现状优美的自然环境，规划沿山体设置一些高低起伏的景观性道路，在道路与山体之间设置公共绿地，形成优美的山体公园，给市民提供连续、开放的活动空间； “一心”——位于龙泉路与科技大道交汇处的，以公共服务、商业设施为主的片区中心。规划在总规基础上强化其中心职能，增加公共管理类用地，增加生活设施的配套； “二轴”——沿龙泉路及创新大道规划的两条公共服务轴； “二区”——位于规划区北侧的滨江仓储物流区，东北侧的高新产业区； “三组团”——根据规划范围内不同区位情况和建设条件，形成的长山、山观、香山三大居住组团。 5、工业区规划及区域功能定位 江阴高新技术产业开发区规划用地总面积为39.394km2：西起香山路，东至张家港，南到澄山路，北抵长江岸线。主要是原江阴市区东北面的要塞和农场、长山、山观等，江阴高新技术产业开发区总体规划为4个片区。 产业发展规划： 1、西北片区和西南片区属于规划的城东北工业区的西区，以一、二类工业为主，严格控制三类企业，重点引进高、精、尖类企业； 2、东南片区（原山观部分）和东北片区（原长山部分）以居住区和一、二类工业为主； 3、城东北工业区的东区（东北片区的一部分），以一、二类工业为主，严格控制三类企业，重点引进高、精、尖类企业； 4、在长山路两侧以长电科技为核心，主要引进电子信息产业；澄张公路以南、心经路以东，规划建设一、二类低污染、低能耗的高新技术产业。 6、环保基础设施规划及现状 ①光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂是1座日处理工业、生活污水能力为10万吨的集中式污水处理厂，已投入运行，处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，于2021年1月1日起执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水排入白屈港。 （2）区域集中供热情况 江阴高新技术产业开发区有3家热电厂，分别为江阴滨江热电有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司热电厂和江阴福汇纺织有限公司热电厂。 目前江阴滨江热电有限公司供热能力约220t/h，供热范围为城区东片；江阴兴澄特种钢铁有限公司热电厂供热能力约260t/h，供热范围为自用及城区东片；江阴福汇纺织有限公司热电厂供热能力约100t/h，企业自用。 根据《江阴市热电联产规划（2011-2020）》，江阴苏龙热电有限公司整合江苏泰富兴澄特殊钢有限公司热电厂和江阴滨江热电有限公司，江阴苏龙热电有限公司供热范围规划调整为主城区、夏港、申港、月城镇、城区东片。该热电厂可通过技术优化和运行方式调整使供热能力可达1100 t/h，可满足供热区域内热用户的用热需求，并在此期间拟铺设蒸汽管网约34公里。 （3）危险固废处置配套情况 江阴市金童石油化工有限公司位于江阴市澄江街道山观金童村，主要从事废矿物油的处置和利用，该公司危险废物经营许可为处置、利用废矿物油（HW08），年处置许可量为7000吨/年。 二、教育、文化 高新区全年教育基础设施投入1.5亿元，完成长山中学二期教学楼改造工程，双牌幼儿园建成投用；农村基础设施建设投入2470万元，完成 4500平方米安息堂建设。 三、文物保护 江阴高新技术产业开发区内无文物保护单位。 四、规划相符性 （1）土地利用规划相符性 本项目建设地位于江阴市高新区东盛西路6号，根据高新区控制性详细规划，项目建设地属于生产研发用地，符合当地用地规划要求。 （2）环境保护规划相符性 本项目生活污水接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，不新增排污口，故该项目的建设符合高新区环保规划。 综上所述，本项目建设符合高新区土地利用规划、环境保护规划。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等) - 环境空气 根据2017年度江阴市环境状况公报显示，六个乡镇子站中，月城子站SO2年均浓度相对较高；周庄子站PM10年均浓度相对较高，申港子站PM2.5、CO、O3年均浓度相对较高。高新技术产业开发区已针对超标现象出具大气整治方案。 根据2018年第二实验小学空气自动站监测数据，项目所在区域SO2年平均浓度为14μg/ m3，达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准； NO2 和PM10年平均浓度为46μg/ m3、88μg/ m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。该地区环境空气质量监测数据统计见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测数据 监测点位; 监测时间月份; 平均浓度（µg/Nm3）. SO2; NO2; PM10. 第二实验小学空气自动站; 2018年1月; 17; 57; 131. 2018年2月; 13; 50; 108. 2018年3月; 13; 57; 102. 2018年4月; 17; 63; 132. 2018年5月; 12; 52; 105. 2018年6月; 13; 39; 76. 2018年7月; 11; 30; 54. 2018年8月; 15; 26; 44. 2018年9月; 15; 39; 59. 2018年10月; 14; 41; 74. 2018年11月; 13; 50; 92. 2018年12月; 12; 42; 85. 均值; 14; 46; 88. 标准值（µg/Nm3）; 60; 40; 70. 针对该地区环境空气质量现状，高新技术产业开发区已针对超标现象出具大气整治方案。 2、地表水环境质量现状 本项目纳污河流为东横河，根据2018年东横河山观东桥断面监测数据，高锰酸盐指数、氨氮、总磷浓度范围分别为2.4~6.5mg/L、0.533~3.53mg/L和0.091~0.394mg/L，其中高锰酸钾指数均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，氨氮及总磷超标。高新技术产业开发区已针对超标现象出具河流整治方案。该地区地表水现状监测数据统计见表3-2。 表3-2 地表水现状监数据 监测点位; 监测时间月份; 监测结果（mg/L）. 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷. 东横河山观东桥断面; 2018-01-03; 6.5; 3.53; 0.394. 2018-03-01; 2.4; 0.536; 0.108. 2018-05-02; 4.3; 0.533; 0.091. 2018-07-03; 6.2; 1.72; 0.132. 2018-09-04; 3.0; 0.538; 0.101. 2018-11-01; 3.6; 1.80; 0.138. 标准值（mg/L）; ≤10; ≤1.5; ≤0.3. 3、环境噪声 根据现状噪声监测报告（2019）JYQHT-BG-06（声）字第（2564）号，项目建设地噪声监测结果见下表3-3。 表3-3 环境噪声质量现状监测结果 测点编号; 监 测 结 果 dB（A）; 标准限值dB（A）. 2019-06-14. 昼间; 夜间. Z1; 52.7; 44.2; 昼间≤65，夜间≤55. 由上表数据可知，Z1点的噪声满足相应功能类别要求。

主要环境敏感目标： 建设项目主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 建设项目主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 声环境; /; /; /; /; /. 空气环境; /; /; /; /; /. 水环境; 东横河; 北; 286m; 中型; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类标准. 生态环境; /; /; /; /; /.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量执行标准 污染物项目; 二级浓度限值; 单位. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. 二氧化硫SO2; 60; 150; 500; μg/m3. 二氧化氮NO2; 40; 80; 200; μg/m3. 总悬浮颗粒物TSP; 200; 300; -; μg/m3. 颗粒物PM10; 70; 150; -; μg/m3. 颗粒物PM2.5; 35; 75; -; μg/m3. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体东横河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 类别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 东横河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; Ⅳ类; pH; /; 6~9. COD; mg/L; 30. 高锰酸钾指数; 10. 氨氮; 1.5. TP; 0.3. TN; 1.5. 3、声环境质量标准 项目所在地执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 表4-3 环境噪声标准限值表 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 3类; 65 dB(A); 55 dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水排放标准：生产废水及生活污水接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级接管标准，处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，于2021年1月1日起执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水排入东横河。 表4-4 废污水排放标准限值表 排放口名; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 厂内 接管口; 污水厂要求; -; pH; -; 6～9. COD; mg/L; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015); 表1中B等级标准; 氨氮; 45. TP; 8. 污水厂 排口; 2021年1月1日前执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1一级A标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; 5（8）*. TP; 0.5. SS; 10. 苯胺类; 0.5. 类大肠菌群落; 个; 103. 2021年1月1日起执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）; 表2标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; 4（6）*. TN; 12（15）*. TP; 0.5. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 2、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准。 表4-5 噪声排放标准限值表 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 3类; 65 dB(A); 55 dB(A). |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 水污染物： COD、SS、氨氮、TP、TN； 建设项目污染物排放总量指标见表4-6。 表4-6 建设项目污染物排放总量 单位：t/a 污染物名称; 扩建前; 扩建项目排放量; 扩建后全厂; 扩建前后增减量. 实际排 放总量; 核定排 放总量; 接管量; 以新带老削减量; 预测排 放总量; 建议申请量. 废水; 水量; 1914; 1914; 1769.4; 3683.4; 0; 3683.4; 3683.4; +1769.4. COD; 0.0957; 0.0957; 0.0885; 0.3868; 0; 0.1842; 0.1842; +0.0885. SS; 0.0191; 0.0191; 0.0177; 0.2804; 0; 0.0368; 0.0368; +0.0177. 氨氮; 0.0036; 0.0036; 0.0036; 0.0216; 0; 0.0072; 0.0072; +0.0036. TP; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0029; 0; 0.0008; 0.0008; +0.0004. TN; 0.0108; 0.0108; 0.0108; 0.0504; 0; 0.0216; 0.0216; +0.0108. 固体废物; 0; 0; 0; -; 0; 0; 0; 0. 由上表可见，扩建后全厂生活污水接管量为3683.4t/a，本次扩建项目生产废水产生量为1049.4t/a，生活污水接管量为720t/a，污染物COD、SS、氨氮、TP、TN接管量分别为0.3868t/a、0.2804t/a、0.0216t/a、0.0029t/a、0.0504t/a，作为该企业考核量，生产废水和经化粪池预处理后的生活污水一起接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，最终水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的排放总量分别为0.0885 t/a、0.0177t/a、0.0036t/a、0.0004t/a、0.0108t/a。水污染物总量控制因子排放指标通过高新区控源截污平衡，特征因子SS作为企业日常考核指标。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 本项目主要从事一次性微创高端医疗器械的生产及研发，产品为一次性使用腔镜切割吻合器及组件（吻合器）、一次性使用腔镜切割吻合器及组件（钉仓）、一次性电动腔镜用直线型切割吻合器及组件（吻合器）等，具体见表1-3。各类医疗器械生产过程基本相同，主要原料为各类成品件等，经超声波清洗、烘干、组装等工序后即为成品。 具体生产工艺流程及产污环节见图5-1，5-2，5-3。（其中G—废气、W—废水、S—固废、N—噪声）。 1、各类医疗器械生产工艺 各类外购件 超声波清洗 纯化水、清洗剂 N1噪声 W1清洗废水 烘 干 电加热 50℃ G1水汽 组 装 包 装 包装材料 成 品 图5-1 各类医疗器械生产工艺流程及产污环节图 二、其它产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为车间地面、设备、工作台等清洁废水（W3），气动系统空气压缩机和水泵运行噪声（N4和N5）、厂区职工生活污水（W4）和厂区生活垃圾（S3）等。 三、水量平衡 本项目用水环节主要为纯化水制备用水，超声波清洗用水，车间地面、设备、工作台等清洁用水和职工生活用水。其中超声波清洗用水和车间地面、设备、工作台等清洁用水采用纯化水，职工生活采用自来水。 超声波清洗用水：根据企业提供资料，每天超声波粗洗次数为5次（一次分8槽，洗2遍）， 超声波精洗10次（一次分4槽，洗1遍），每槽用水量：(40cm×40cm×16cm)/ 1000立方分米=25.6L，合计每日总用水量约为25.6×5×8×2+25.6×10×2=3.1吨；年工作时间按300天计，则年清洗用水用量约为930吨，损耗按用水量的10%计。 车间地面、设备、工作台等清洁用水：每天16:45~17:00 ，用15L水桶2桶，清洗洁具用水槽清洗3槽，每槽水量：(50cm×36cm×24cm)/1000立方分米=43.2L，合计每日总用水量约为43.2×3+15×2=0.16吨；年工作时间按300天计，则年用水量约为48吨，损耗按用水量的20%计。 纯化水制备用水：本项目纯化水设备以制备纯水能力为0.4～0.6 m3/h，每天（8h）制水量为：8h×（0.4～0.6）m3/h ×1000=3200～4800L，满足超声波清洗用水和车间地面、设备、工作台等清洁用水的能力。每日纯化水用量约为3.26t/d，实际纯化水制备用水约为3.84 t/d，反渗透废水（15%）产生量约为0.58t/d，年产生量为174t。 职工生活污水：本项目劳动定员30人，生活用水量按0.1t/（人·天），全年按300天计，则生活用水量为3t/d（900t/a），排水量按用水量的80%计，则排水量为2.4t/d（720t/a）。 扩建项目水量平衡见图5-3。 超声波清洗用水 损耗0.31 3.1 2.79 各类清洁用水 0.16 损耗0.032 0.128 纯化水制备用水 3.84 3.26 0.58 生活用水 损耗0.6 3 2.4 6.84 （纯水） 新鲜水 5.898 接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理 图5-3 扩建项目水量平衡图 单位 t/d 四、清洁生产 （1）产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《产业转移指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）和《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》等，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已经由江阴高新技术产业开发区管理委员会出具项目投资备案证，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 （2）清洁生产与循环经济 经查阅，目前国内外暂无与本项目相关的行业清洁生产标准，故本报告对该公司清洁生产水平不作定量分析，仅对清洁生产措施进行简要分析，具体如下： ①原辅料和产品 本项目原料及产品均无毒、无害，对环境影响较小。 ②资源能源利用 本项目采用能源为电能，电能使用过程中无污染物产生和排放。 ③废物处理与综合利用 本项目生产过程产生的废废料经收集后外售综合利用，实现了废物的减量化、资源化和无害化。 综上所述，本项目采用的多项措施符合清洁生产要求。

主要污染工序： 1、废气 本项目废气仅为烘干工序产生的水汽，对大气环境无影响。 2、废水 本项目厂区实行“雨污分流”制，废水主要为超声波清洗废水、反渗透废水、车间地面、设备、工作台等清洁废水以及生活污水。各类废水产生量及主要污染因子产生浓度具体入下： 超声波清洗废水：产生量837t/a，主要污染因子为COD、SS，产生浓度分别为100～120mg/L、60～80mg/L。 反渗透废水：产生量174t/a，pH为5~6，COD、SS，产生浓度分别为20~40mg/L、10~30mg/L。 车间地面、设备、工作台等清洁废水：产生量38.4t/a，主要污染因子为COD、SS，产生浓度分别为30～50mg/L、50～70mg/L。 生活污水：产生量720t/a，主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、TN，产生浓度分别为300～500mg/L、200～400mg/L、3～5mg/L、20～40mg/L、60～80mg/L。 建设单位根据各类废水产生特点和江阴高新技术产业开发区环保规划要求，实行污水集中处理。各类生产废水和经化粪池预处理后的生活污水一起接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，处理出水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入东横河，最终水污染物COD、SS、氨氮、TP和TN的排放总量分别为0.0885 t/a、0.0177t/a、0.0036t/a、0.0004t/a、0.0108t/a。 3、固体废物 根据工程分析，本项目固体废物为研发试样产生的废料、实验废液及员工生活垃圾。本项目一般固废产生情况见表5-1，危险固废产生情况见表5-2。 表5-1 一般固废产生情况 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废料; 一般工 业固废; 研发试样; 固; 金属; -; -; 85; -; 0.06. 2; 生活垃圾; 生活活动; -; -; -; -; 99; 99; 4.5. 表5-2 危险废物产生情况 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 实验 废液; HW49; 900-047-49; 0.03; 研发试样; 液态; 试剂; 有机物; 6月/次; T/C/I/R; 储存于危废仓库. 4、噪声 本项目噪声源主要为四轴自动磨床、超声波清洗机、各类装配机等生产设备等，噪声源强在≤90dB(A)，本项目噪声污染防治措施及排放状况见表5-3。 表5-3 主要噪声设备噪声排放情况 序号; 设备名称; 等效声级dB(A); 所在车间（工段）名称; 距最近厂界位置（m）; 治理 措施; 降噪 效果. 1; 四轴自动磨床; 85; 生产车间; 5; 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体，空压机及泵单独隔声; ≥25dB(A). 2; 超声波清洗机; 90; 生产车间; 5; ≥25dB(A). 3; 各类装配机; 80; 生产车间; 5; ≥25dB(A). 4; 超声波焊接机; 90; 生产车间; 5; ≥25dB(A). 5; 金相试样切割机; 85; 生产车间; 5; ≥25dB(A). 6; 全自动软塑包装机; 80; 生产车间; 5; ≥25dB(A). 7; 空气压缩机; 90; 生产车间; 5; ≥30dB(A). 8; 水泵; 90; 生产车间; 5; ≥30dB(A). 建设单位针对噪声产生特点，采取措施具体如下： ①设备在生产车间内合理布局； ②生产车间墙壁为实砌墙隔声以降低噪声污染； ③优先选择低噪声设施，各类设施置于建筑物内； ④对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 采取以上相应的噪声防治措施后，据类比调查，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。

六、主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料 燃烧废气 | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / |
|  |  | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / |
|  | 生产工艺 废气 | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / |
|  |  | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / |
|  | 无组织 排放 |  | 产生量t/a |  |  |  | 排放量t/a |  |  |  |  |
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 |  | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
|  | 生产废水 | COD | 1049.4 | 94.15 |  | 0.0988 | 50 |  | 0.0525 |  | 接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，尾水达标后排入东横河 |
|  |  | SS |  | 61.39 |  | 0.0644 | 10 |  | 0.0105 |  |  |
|  | 生活污水 | COD | 720 | 300～500 |  | 0.2880 | 50 |  | 0.0360 |  |  |
|  |  | SS |  | 200～400 |  | 0.2160 | 10 |  | 0.0072 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 20～40 |  | 0.0216 | 5 |  | 0.0036 |  |  |
|  |  | TP |  | 3～5 |  | 0.0029 | 0.5 |  | 0.0004 |  |  |
|  |  | TN |  | 60~80 |  | 0.0504 | 15 |  | 0.0108 |  |  |
| 固 体 废 物 |  | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量 t/a |  | 外排量 t/a |  | 备注 |
|  | 一般固体废物 | 废削 | 0.06 | 0 |  |  | 0.06 |  | 0 |  | 外售综合利用 |
|  | 危险固体废物 | 实验废液 | 0.03 | 0.03 |  |  | 0 |  | 0 |  | 委托有资质机构进行处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 4.5 | 0 |  |  | 4.5 |  | 0 |  | 统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 |  | 等效声级〔dB(A)〕 | 所在车间（工段）名称 |  |  | 距最近车间边界位置m |  | 备注 〔dB(A)〕 |  |  |
|  | 四轴自动磨床 |  | 85 | 生产车间 |  |  | 5 |  | 昼间≤65 夜间≤55 |  |  |
|  | 超声波清洗机 |  | 90 | 生产车间 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 各类装配机 |  | 80 | 生产车间 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 超声波焊接机 |  | 90 | 生产车间 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 金相试样切割机 |  | 85 | 生产车间 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 全自动软塑包装机 |  | 80 | 生产车间 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 空气压缩机 |  | 90 | 生产车间 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 水泵 |  | 90 | 生产车间 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用闲置厂房进行建设，故施工期环境影响本报告不作详细评述。

营运期环境影响分析： 1、废气 本项目废气仅为烘干工序产生的水汽，对大气环境无影响。 2、废水 本项目生产废水主要为超声波清洗废水、反渗透废水、车间地面、设备、工作台等清洁废水以及生活污水，产生量分别为837t/a、174t/a、38.4t/a、720t/a，各类生产废水和经化粪池预处理后的生活污水一起接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，处理出水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入东横河，最终水污染物COD、SS、氨氮、TP和TN的排放总量分别为0.0885 t/a、0.0177t/a、0.0036t/a、0.0004t/a、0.0108t/a。根据该污水处理厂水环境影响预测结果，该污水处理公司处理尾水在正常达标排放的前提下，对受纳水体东横河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 3、固废 表7-1 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 (t/a); 利用处 置方式; 利用处置 单位. 1; 废料; 研发试样; 一般固 体废物; 85; 0.06; 外售综合处理; 废品回收站. 2; 实验废液; 研发试样; 危险固废; HW49 900-047-49; 0.03; 委托有资质机构进行处置; 有资质机构. 3; 生活垃圾; 生活活动; 生活垃圾; 99; 4.5; 定期清运; 当地环卫部门. 4、噪声 本项目噪声源主要为四轴自动磨床、超声波清洗机、各类装配机等生产设备等，噪声源强在≤90dB(A)，经采取隔声及防噪措施后，边界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，周边300米范围内无学校、医院、居民住宅等敏感目标，故对周围环境影响较小。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | COD、SS | 接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理 | GB18918-2002表1一级A标准，2021年1月1日起执行DB32/1072-2018表2标准 |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP、TN |  |  |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 研发试样 | 废料 | 外售综合处理 | 综合利用或 妥善处置，不排放 |
|  | 研发试样 | 实验废液 | 有资质机构处置 |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 统一处置 |  |
| 噪 声 | 噪声源主要为四轴自动磨床、超声波清洗机、各类装配机等生产设备等，噪声源强在≤90dB(A) |  | 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体，空压机及泵单隔声 | 达GB12348-2008表1中3类标准 |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 / |  |  |  |  |
| 建设项目“三同时”验收和排污口规范化整治 1、建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资500万元，其中环保投资为17万元，占总投资的3.4%，具体建设项目“三同时”验收一览表见表8-1。 表8-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 环保设 施名称; 设计 规模; 数量; 环保投资 (万元); 效果. 废水; 化粪池; 10m3; 1个; -; 生活污水预处理，现有. 噪声; 隔声措施; 隔声量≥25dB(A); -; 15; 厂界噪声达标. 固废; 一般固废堆场; 10m2; 1个; 1; 综合利用，不排放，新增. 危险废物仓库; 5m2; 1个; 1; 危险固废暂存，新增. 排污口设置; 雨水排放口; 10t/h; 1个; -; 利用租用地现有，规范化设置. 废水接管口; 10t/h; 1个; -. 排水 管网; 雨污分流管网; -; -; -; 利用租用地现有. 合计; -; -; -; 17; -. 2、排污口规范化整治 排污口根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化整治： 废水：厂区排水体制按 “清污分流”制排水体系实施，雨水及清下水由厂区雨水管网排入雨水管网，利用租用地原有的雨水及清下水排放口及废水接管口，并在接管口设置明显环保图形标志牌，且具备监测采样条件，不设置废水排放口。 固废：固体废物堆放和贮存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等规定要求设置。 噪声：对固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源，分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。 |

结论与建议

一、项目概况 江苏风和医疗器材股份有限公司成立2011年10月，位于江阴市东盛西路6号D3幢。现该公司拟租用江阴扬子江创智投资发展有限公司位于江阴市东盛西路6号D3第二、三层厂房5490平方米，购置国产设备共35台（套），项目投产后，实现年产67万件一次性微创高端医疗器械及研发。 二、产业政策 本项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已经由江阴高新技术产业开发区管理委员会出具项目备案证，故本项目的建设符合国家产业政策。 三、选址合理性和规划相符性 本项目建设地位于江阴市高新区东盛西路6号，根据高新区控制性详细规划，项目建设地属于生产研发用地，符合当地用地规划要求。本项目生活污水接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，不新增排污口，故该项目的建设符合高新区环保规划。 四、环境质量现状 根据2018年第二实验小学空气自动站监测数据，项目所在区域SO2达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准； NO2 和PM10超标。根据2018年东横河山观东桥断面监测数据，高锰酸钾指数达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，氨氮及总磷超标。根据现状噪声监测报告（2019）JYQHT-BG-06（声）字第（2564）号，拟建地环境噪声达《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准要求。 五、达标排放 由工程分析可知，建设项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物基本达标排放： （1）废气：本项目废气仅为烘干工序产生的水汽，对大气环境无影响。 （2）废水：本项目生产废水主要为超声波清洗废水、反渗透废水、车间地面、设备、工作台等清洁废水以及生活污水，产生量分别为837t/a、174t/a、38.4t/a、720t/a，各类生产废水和经化粪池预处理后的生活污水一起接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，处理出水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入东横河。 （3）固废：本项目固废产生量共计4.56t/a，其中废料收集后外售综合处理，实验废液委托有资质机构进行处理处置，生活垃圾委托当地环卫部门定期清运，固废均不外排。 （4）噪声：本项目噪声源主要为四轴自动磨床、超声波清洗机、各类装配机等生产设备等，噪声源强在≤90dB(A)。经采取隔声及防噪措施后，边界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 六、环境影响分析 （1）大气环境：本项目废气仅为烘干工序产生的水汽，对大气环境无影响。 （2）地表水：本项目生产废水产生量为1049.4t/a，生活污水接管量为720t/a，生产废水和经化粪池预处理后的生活污水一起接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，达标后最终排入东横河，其中COD、SS、氨氮、TP和TN的排放总量分别为0.0885 t/a、0.0177t/a、0.0036t/a、0.0004t/a、0.0108t/a。根据污水厂环评报告水环境影响预测结果，处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 （3）固废：本项目固废经综合利用和妥善处置后实现零排放，故对周围环境影响较小。 （4）噪声：本项目噪声源强不大，经建筑物隔声及距离衰减后，且周边300米范围内无敏感目标，故对周围环境影响较小。 七、总量控制 扩建后全厂生活污水接管量为3683.4t/a，本次扩建项目生产废水产生量为1049.4t/a，生活污水接管量为720t/a，污染物COD、SS、氨氮、TP、TN接管量分别为0.3868t/a、0.2804t/a、0.0216t/a、0.0029t/a、0.0504t/a，作为该企业考核量，生产废水和经化粪池预处理后的生活污水一起接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，最终水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的排放总量分别为0.0885 t/a、0.0177t/a、0.0036t/a、0.0004t/a、0.0108t/a。水污染物总量控制因子排放指标通过高新区控源截污平衡，特征因子SS作为企业日常考核指标。固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策，符合规划，并针对污染物产生特点，采取了有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，噪声采取相应防治措施后可达标排放，对周围环境的影响较小；固废妥善处理或综合利用，不排放；生产废水及生活污水总量指标在高新技术产业开发区控源截污内平衡。从环保角度看，本项目在拟建地的建设是可行的。

N

图例：         本项目建设地

附图      项目建设地（谷歌）卫星图片