- 建设项目环境影响报告表

项  目  名  称:

沼气综合利用项目

- 建设单位(盖章):            江苏海伦石化有限公司

- 编制日期:2019年8月14日

江苏兴盛环境科学研究院有限公司编制

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 沼气综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏海伦石化有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 卞** |  |  |  |  | 联系人 |  | 孙** |  |  |
| 通讯地址 | 江苏省江阴市临港新城利港润华路20号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 138****9388 |  |  | 传 真 |  | / |  | 邮政编码 | 214444 |  |
| 建设地点 | 江苏省江阴市临港新城利港润华路20号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 江阴临港备[2019]149号 |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 其他电力生产D4419 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1000000 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1600 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 16 |  | 环保投资占总投资比例 | 1% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 表1-1 主要原辅料消耗表 类别; 名称; 组分/规格; 年耗量（Nm3/a）; 备注. 原辅料; 沼气; 81%CH4、15.2%CO2、0.8%O2、3%N2; 6840000; 管道供应. 注：沼气由海伦石化自备污水厂污水处理过程中厌氧产生。 |
| 表1-3 海伦石化自备污水厂主要设备一览表 类型; 名称; 规格及型号; 数量（台/套）; 产地. 扩建前; 扩建后; 增减量. 生产设备; 污水处理设施*; 15000t/d; 1; 1; 0; 原有. 湿污泥提升泵; -; 3; 3; 0; 原有. 污泥布料机; -; 2; 2; 0; 原有. 复合污泥干燥装置; BDE-11-2.5-15; 2; 2; 0; 原有. 干污泥出料输送机; SL-260-3500; 2; 2; 0; 原有. 干污泥提升装置; -; 2; 2; 0; 原有. 干污泥高位料仓; 40m3; 1; 1; 0; 原有. 空气-蒸汽热交换器; -; 2; 2; 0; 原有. 空气-凝液热交换器; -; 2; 2; 0; 原有. 余热回收装置; -; 2; 2; 0; 原有. 循环离心风机; FZGF-C-1400; 2; 2; 0; 原有. 排湿离心风机; FZGF-C-1120; 2; 2; 0; 原有. 喷淋塔; FMV-600; 1; 1; 0; 原有. 紫外光除臭装置; LHD-200; 1; 1; 0; 原有. 仪表监控; -; 1; 1; 0; 原有. 燃气发电机组; C1400 N5C LBTU; 0; 1; 1; 新建. C2000 N5C LBTU; 0; 1; 1; 新建. 烟气余热锅炉; -; 0; 1; 1; 新建. 沼气前处理模块; -; 0; 1; 1; 新建. 蒸汽发生器; -; 0; 1; 1; 新建. 电气系统; -; 0; 1; 1; 新建. 发电机组; -; 0; 1; 1; 新建. 沼气发电配套; -; 0; 1; 1; 新建. *注：本项目生产设备仅统计与本项目相关的海伦石化自备污水厂内设备，其中污水处理设施包括：提升泵房、厌氧水解池、气浮池、AmOn池、臭氧氧化池、流沙过滤池等，具体设施见表1-4建设项目主体、共用、辅助工程；该公司原废水审批处理能力为20000t/d，目前仅建15000t/d的废水处理设施。 |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（吨/年） |  | / |  |  | 燃油（吨/年） |  | / |  |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 100万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  | / |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其他（吨/年） |  | / |  |  |  |
| 废水排水量及排放去向 本项目无废水产生。本次技改后该公司自备污水处理设施污水最大排放量保持不变，仍为20000吨/天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 江苏海伦石化有限公司成立于2003年5月，属于江苏三房巷集团有限公司全资子公司，位于江阴市临港新城利港润华路20号，原名为“江苏海伦化学有限公司”，于2010年5月经无锡市江阴工商行政管理局批准完成名称变更。 该公司自备污水厂“年产60万吨精对苯二甲酸、自备热电厂及污水处理工程项目”于2005年通过国家环保总局审批（环审〔2005〕413号），目前已建成，并于2015年10月19日通过江苏省环境保护厅验收（苏环验〔2015〕145号）；2017年自备污水厂“污泥干化项目”通过江阴市环境保护局审批。本项目仅考虑自备污水厂相关内容，自备污水厂污水设计处理能力为20000吨/天，目前实际处理能力为15000吨/天（尚有5000t/d的处理设施未建）。 为了充分利用污水处理过程中厌氧产生的沼气，约684万立方，江苏海伦石化有限公司拟利用自有厂房，购入发电机组、余热锅炉等主要设备8台套，利用沼气进行发电，余热制蒸汽，电和蒸汽供本厂使用。项目建成后，全年可发电2508万度，蒸汽2万吨。 2、主体工程及产品方案 本项目利用自有厂房进行建设，因此主体工程主要为现有厂房改造、设备的购置、安装、调试等环节；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。项目公用及辅助工程见表1-4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-4 建设项目公用及辅助工程 工程 名称; 建设名称; 规格; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 主体工程; 提升泵房; 16m×7.66m×5m; 1间; 1间; 0; 原有. 厌氧水解池; 30m×15m×10.5m; 4座; 4座; 0; 原有. AmOn池; 30m×30m×10.5m; 4座; 4座; 0; 原有. 气浮池; 18m×6m×3.5m; 4座; 4座; 0; 原有. 事故放流池; 64m×40m×10m; 1座; 1座; 0; 原有. 污泥池; 18m×11m×4.5m; 1座; 1座; 0; 原有. 中间水池; 12m×6m×5m; 1座; 1座; 0; 原有. 臭氧氧化池; 18.8m×5.2m×7m; 1座; 1座; 0; 原有. 流砂过滤池; 6m×6m×6.5m; 3座; 3座; 0; 原有. 清水池; 7.5m×11.6m×4.5m; 1座; 1座; 0; 原有. 湿污泥输送、布料系统; —; 1套; 1套; 0; 原有，包括3台湿污泥提升泵（两用一备）、2台污泥布料机. 污泥干燥处理系统; 蒸发能力：共3800kg/h; 1套; 1套; 0; 原有，包括2套复合污泥干燥装置. 公用 工程; 污泥脱水间; —; 1间; 1间; 0; 原有，地上式. 臭氧发生器 设备间; 20m×12m×4.5m; 1间; 1间; 0; 原有. 给水系统; 污水：1.5万吨/天; —; —; —; 原有，服务范围内各企业污水. 自来水：5t/h; —; —; —; 原有，当地自来水管网. 排水系统; 雨水系统; —; —; —; 原有，排入芦墩浜. 绿化; 5000m2; —; —; —; 原有，绿化率4%. 自控系统; 流量计在线监测; —; —; —; 原有. COD在线监测; 1台; 1台; 0; 原有，设置在总排口. 蒸汽及凝液供热系统; —; 1套; 1套; 0; 原有，包括2套空气-蒸汽热交换器、2台空气-凝液热交换器、2台余热回收装置、6台离心风机. 贮运 工程; 污水管网; DN500; —; —; —; ――. 干料输送系统; —; 1套; 1套; 0; 原有，包括2台干污泥出料输送机、2台干污泥提升装置、1个干污泥高位料仓. 环保 工程; 噪声处理; 隔声设施; 若干; 若干; 若干; 厂界达标. 固废处理; 一般固废堆场; 50m2; 50m2; 0; 原有，分类收集. 危险固废堆场; 50m2; 50m2; 0. 污泥干化 尾气处理; 紫外光除臭装置; 1套; 1套; 0; 原有. 水喷淋; 1套; 1套; 0; 原有，配套1根15米高排气筒. 3、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江苏省江阴市临港新城利港润华路20号，地理位置见附 图1。 厂区平面布置：该公司自备污水厂区内主要设置20000吨/天废水处理设施（包括提升泵房、厌氧水解池、气浮池、AmOn池、臭氧氧化池、污泥脱水间及压滤机房等），本项目设置在污泥脱水间及压滤机房西南侧（位于厂区西南侧）。具体车间平面布置见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：该公司厂房东侧为空地及芦埠港河，南侧为江阴利港污水处理有限公司，西侧为信越（江苏）光棒有限公司，北侧为江苏海伦石化有限公司PTA项目建设区。厂界周围300米土地利用现状详见附图3。 4.工作制度与劳动定员 劳动定员：该公司自备污水厂现有职工30人，扩建项目无需增加人员，人员在公司内部调配。 工作制度：该公司实行三班三运转工作制，即每天工作时间为24小时，年工作日365天。 |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江苏海伦石化有限公司成立于2003年5月，属于江苏三房巷集团有限公司全资子公司，位于江阴市临港新城利港润华路20号，原名为“江苏海伦化学有限公司”，于2010年5月经无锡市江阴工商行政管理局批准完成名称变更。该公司项目审批及建设情况见表1-5。 表1-5 海伦石化项目审批建设情况表 项目名称; 年产60万吨精对苯二甲酸、自备热电厂及污水处理 工程项目; 年产120万吨EPTA 扩建项目; 自备锅炉烟气脱硝改造项目; 污泥干化项目. 项目申报抬头; 江苏三房巷集团有限公司（江苏海伦化学有限公司）; 江苏三房巷集团有限公司（江苏海伦石化有限公司）; 江苏海伦石化 有限公司; 江苏海伦石化有限公司. 审批部门; 国家环境保护总局; 江苏省环境保护厅; 江阴市环境保护局; 江阴市环境保护局. 审批时间; 2005.5.18; 2011.5.11; 2015.5.8. 环评批文号; 环审〔2005〕413号; 苏环审〔2011〕77号; 201532028100329. 项目建设内容; 年产60万吨精对苯二甲酸生产线、给排水工程、空压站等辅助设施；2台110t/h+1台170t/h高温高压煤粉炉；7000t/d的PTA废水预处理装置和2万t/d（实际建成1.5万t/d）的集中污水处理装置，在原有处理工艺基础上进行“脱氮、除磷”提标技术改造; 年产120万吨EPTA生产线及配套工程; 对现有的2台自备锅炉（1台170t/h、1台110t/h）烟气进行脱硝改造; 年处理自产PTA活性污泥8000吨. 验收 情况; 是否通过; 通过; 通过; 通过; 未验收. 验收时间; 2015.10.19; 2017.5.23; 2015.9.15; -. 验收批文; 苏环验〔2015〕145号; 锡环管验〔2017〕9号; 编号：2015-0256; -. 验收部门; 江苏省环境保护厅; 无锡市环境保护局; 江阴市环境保护局; -. 江苏海伦石化有限公司“年产60万吨精对苯二甲酸、年产120万吨EPTA扩建项目”产生的生产废水经预处理装置预处理后由该公司自备污水厂进行集中处理，本项目沼气由自备污水厂污水处理过程中厌氧产生此而来，共684万立方。本报告仅对江苏海伦石化有限公司自备污水厂的产排情况进行统计。 江苏海伦石化有限公司自备污水处理厂采用“厌氧水解+A2/O+臭氧氧化＋流砂过滤” |  |
| 工艺，具体工艺流程见图1-1，设计处理废水能力为20000t/d，接管标准为pH7-9，COD≤500mg/L，SS≤400mg/L，氨氮≤35mg/L，处理出水执行DB32/T1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表1城镇污水处理厂Ⅱ标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级B标准。该污水处理设施主要接纳处理工业集中区内的工业废水和生活污水等。 园区工业废水、生活污水 格栅 集水池 回流 剩余污泥 厌氧水解池 AmOn池 剩余污泥 污泥池 曝气 混凝气浮池 污泥 中间水池 滤液 臭氧氧化池 污泥脱水间 泥饼外运 流砂过滤池 冲洗水进入原污水处理设施处理 清水池 紫外消毒 排放 污水走向 污泥走向 图1-1 实际废水处理设施处理工艺 废水经管道收集后自流进入集水池，然后经提升泵进厌氧水解池，进水经均匀配水，与其中的厌氧污泥充分接触反应后，废水中的污染物得到进一步去除，同时在厌氧细菌的作用下，废水的可生化性得到提高，为好氧处理创造了有利条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厌氧出水自流到AmOn池，在AmOn池内通过专利射流器的强化传质、充氧，在好氧微生物的作用下，废水中的大部分污染物得到充分的降解、去除。AmOn池出水自流到混凝气浮池，通过投加混凝剂，利用其吸附絮凝性能，进一步去除残留的难降解有机物，进而通过浮力作用，使泥水快速分离。厌氧水解池、AmOn池、混凝气浮池均采用静水压力排泥，沉淀污泥排入污泥调理池，调质处理后，经带式压滤机脱水，脱水污泥外运处置。 气浮出水流入中间水池，后进入臭氧氧化池，通过臭氧的强氧化性，分解废水中的烷基苯磺酸钠（ABS）、蛋白质、氨基酸、有机胺、木质素、腐殖质、杂环状化合物及链式不饱和化合物等污染物。臭氧氧化出水流入留砂过滤池，通过石英砂过滤去除水中的悬浮物，冲洗水进入原污水处理设施处理。流砂过滤出水进入清水池，经紫外消毒后排放。 一、现有废水处理设施接管企业及接管量 据实际调查，目前该公司自备污水厂实际处理能力为15000吨/天，主要处理该公司初期雨水、生产废水及生活污水。 二、与本项目有关的原有污染物情况 本报告根据原环评资料（即以设计处理能力20000吨/天）统计现有项目污染物产生及排放情况。 1、废气 该公司自备污水处理厂现有项目废气主要来自格栅、沉砂池、曝气池、污泥脱水机房、污泥浓缩池、等设施的废水中有机物质腐烂和原发性恶臭物质（如氨、硫化氢等）、污泥干化过程产生的水汽、颗粒物、硫化氢及氨。经处理后硫化氢、氨无组织排放量分别为0.68t/a、3.2306t/a。根据类比调查，无组织排放硫化氢和氨厂界标准值可达GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中相应标准。根据原环评及批复，该废水处理设施需设置卫生防护距离150米，卫生防护距离内无敏感目标。 2、废水 该公司自备污水处理厂主要处理该公司生产废水及生活污水等，共计209.66万吨/年，经废水处理设施集中处理后，污水处理厂处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1城镇污水处理厂Ⅱ标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准后排入芦埠港河，最终汇入长江，废水中COD、SS、氨氮、TP的排放量分别为125.8t/a、41.9t/a、10.5t/a、1.05t/a。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据原环评结论：污水处理厂在正常排放状态下，对芦埠港河和长江的影响较小。 3、固体废物 该公司自备污水处理厂现有项目产生的固体废物主要为格栅截留物、污泥和职工生活垃圾，产生量分别为379.6t/a、1333t/a、4.5t/a。其中脱水后干污泥（HW49，900-000-49）送江苏华旭再生资源利用有限公司处置利用，生活垃圾和截留物由环卫部门统一收集后卫生填埋处置，固废经综合利用或合理处置后实现零排放，对周围环境无影响。 4、噪声 该公司自备污水处理厂现有项目主要噪声源为压滤机、输送机、各类风机、各类泵及空压机等，噪声源强≤100dB(A)。噪声源经采取合理布局，各类风机、各类泵及空压机均设置在隔声房内，并对高噪声设施采取进一步的防噪、降噪措施，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 三、现有工程存在的主要问题 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 江阴市临港街道地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 3．水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有新沟河、芦埠港河。 - 4．植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： - 社会经济结构 1、概况 临港街道利港位于江阴市西部，东接申港，南临常州市武进区，西邻璜土镇，北枕长江，是以机械装备制造为特色的港口工业重镇。 2、经济建设 临港街道利港全年完成工商业开票销售收入450.95亿元，全社会固定资产投资60.17亿元，实现全口径财政收入12.76亿元，完成公共财政收入5.67亿元，完成农业投入1.12亿元。 3、交通 临港新城利港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、航运为主。 4、土地利用现状及规划 临港街道利港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。 5、工业集中区规划及区域功能定位 临港街道利港工业集中区由临港工业区和机械工业区组成，规划总面积1297.4hm2。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 ①江阴市利港污水处理有限公司 江阴市利港污水处理有限公司位于利港滨江路北侧、芦埠港西侧，设计处理规模为5000t/d。该污水处理厂处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准及表3标准，尾水排入芦埠港。 ②江苏海伦石化有限公司自备污水处理厂 江苏海伦石化有限公司自备污水处理厂位于利港润华路，设计处理能力2万吨/日，已建成投运，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准及表3标准，尾水排入芦埠港。 ③污水管网建设情况 临港街道利港铺设污水管网25公里，改造老旧污水管网2.5公里，控源截污管网75公里。 （2）区域集中供热情况 利港有2家热电厂，分别为江苏利港电力有限公司和江苏双良科技有限公司热电分公司。 （3）危险固废处置配套情况 江阴苏利化学有限公司位于江阴市临港街道利港润华路7号，该公司危险废物经营许可为处置含铁废盐酸（HW34），年处置许可量为50000吨/年。 二、教育、文化 利港现有中小学校4所，中小学校在校生5427人；投资2.5亿元建筑面积近8万平方米，集聚利港幼儿园、小学和中学的利港教育中心全面落成投运，成功举办利港中学60周年校庆。利港全年举办元宵灯谜会、国乐社茶话会、老年协会书画联展和乒乓、篮球、游泳比赛等形式多样、喜闻乐见的群众文体活动30多次，组织送戏送评弹进村、送电影下乡和各类文艺演出活动共250场次，成功举办“加华”亲水湖元宵灯会表演和利港第三届龙狮文化节。 三、文物保护 利港有梁敬帝墓1处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。 四、规划相符性 （1）土地利用规划相符性 本项目建设地位于江苏省江阴市临港新城利港润华路20号，利用现有厂房进行建设，根据临港街道控制性详细规划，项目建设地属于排水用地，符合当地用地规划要求。 （2）环境保护规划相符性 本项目无废水产生，符合临港街道环保规划；本项目属于沼气综合利用项目，符合国家、地方环保政策及经济可持续发展的总体要求。 - 综上所述，本项目建设符合临港街道土地利用规划、环境保护规划。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 - 1、环境空气 根据2018年度江阴市环境状况公报显示申港子站SO2达标；NO2、PM10、PM2.5超标，CO达标。详见附件2018年度江阴市环境状况公报。临港街道已针对超标现象出具大气整治方案详见附件。根据2018年申港空气自动站监测资料，监测结果显示该点位SO2年平均浓度为13µg/Nm3、NO2年平均浓度为47µg/Nm3、PM10年平均浓度为86µg/Nm3，其中SO2浓度达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准、NO2和PM10超标。该地区环境空气质量监测数据统计见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测数据 监测点位; 监测时间月份; 平均浓度（µg/Nm3）. SO2; NO2; PM10. 申港空气 自动站; 2018年1月; 22; 42; 128. 2018年2月; 18; 30; 108. 2018年3月; 18; 52; 105. 2018年4月; 21; 62; 123. 2018年5月; 12; 55; 91. 2018年6月; 10; 43; 71. 2018年7月; 9; 40; 46. 2018年8月; 8; 26; 38. 2018年9月; 9; 46; 56. 2018年10月; 11; 49; 79. 2018年11月; 11; 60; 94. 2018年12月; 10; 54; 90. 均值; 13; 47; 86. 标准值（µg/Nm3）; 60; 40; 70. 超标率; 0; 83.3%; 75%. 最大超标倍数; 0; 0.55; 0.83. 针对该地区环境空气质量现状，临港街道已针对超标现场出具大气整治方案。 2、地表水环境质量现状 根据2018年芦埠港河芦埠港桥断面监测资料，高锰酸盐指数监测结果为7.0～13.4mg/L，氨氮监测结果为0.104～1.86mg/L，总磷监测结果为0.113～0.694mg/L，高猛酸盐指数、氨氮和总磷超标。该地区地表水现状监测数据统计见表3-2。

表3-2 地表水现状监数据 监测点位; 监测时间月份; 监测结果（mg/L）. 高锰酸盐; 氨氮; 总磷. 芦埠港桥; 2018-1-2; 11.5; 0.920; 0.311. 2018-3-1; 13.4; 1.86; 0.694. 2018-5-2; 10.2; 0.464; 0.394. 2018-7-2; 8.7; 0.104; 0.113. 2018-9-3; 7.0; 0.346; 0.144. 2018-11-1; 12.3; 1.66; 0.186. 标准值（mg/L）; ≤10; ≤1.5; ≤0.3. 超标率; 66.7%; 33.3%; 50%. 最大超标倍数; 0.34; 0.24; 1.31. 针对该地区水环境质量现状，临港街道已针对超标现场出具河流整治方案。 3、环境噪声 根据监测报告（2019）JYQHT-BG-06（环评）字第（3757）号， 厂界检测点噪声监测结果为昼间61.3dB（A）、夜间46.4dB（A），昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。昼夜噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准。

主要环境敏感目标： 本项目主要环境敏感目标见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护 对象名称; 方位; 距离厂界（m）; 距离技改区域（m）; 规模; 环境功能. 空气环境; /; /; /; /; /; /. 声环境; /; /; /; /; /; /. 水环境; 芦埠港河; 西; 70; 100; 中型; GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类功能. 长江; 北; 1400; 1460; 大型; GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅱ类功能. 生态; 长江生态 湿地; 北; 1400; 1460; /; /.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体芦埠港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 类别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 芦埠港河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; IV类; pH; /; 6~9. COD; mg/L; 30. 高锰酸钾指数; 10. 氨氮; 1.5. TP; 0.3. TN; 1.5. 2、环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区要求。 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名; 执行标准; 污染物指标; 最高容许浓度μg /m3. 小时平均; 日均; 年均. 项目所在区域; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. 3、声环境质量标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 昼（6:00-22:00）; 夜（22:00-6:00）. 项目所在区域; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水排放标准： 该公司20000吨/天污水处理设施处理出水执行DB32/1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表1城镇污水处理厂Ⅱ标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B，尾水排入芦埠港河。 表4-4 废污水排放标准限值表 排放口名; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 厂排口; 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值 (DB32/1072-2007); 表1城镇污水处理厂Ⅱ标准; COD; mg/L; 60. 氨氮; 5（8）*. 总氮; 15. TP; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）; 表1 一级B标准; pH; -; 6～9. SS; mg/L; 20. 粪大肠菌群数; 个/L; 104. 备注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、噪声排放标准： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准。 表4-6 噪声排放标准限值 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 厂界噪声排放标准3类dB(A); 65; 55. |
| 总 量 控 制 因 子 和 排 放 指 标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号文件）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子：水污染总量控制因子为COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS；大气总量控制因子为非甲烷总烃。 建设项目污染物排放总量指标见表4-7。 表4-7 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 扩建前全厂; 扩建项目 排放量; 扩建后全厂; 技改前后增减量. 实际排放 总量*; 核定排放 总量; 产生量; 以新带老削减量; 预测排放总量; 建议申请量. 废水; 废水量; 5475000; 7300000; 0; -; -; 7300000; 7300000; 0. COD; 328.5; 438; 0; -; -; 438; 438; 0. SS; 109.5; 146; 0; -; -; 146; 146; 0. 氨氮; 27.4; 36.5; 0; -; -; 36.5; 36.5; 0. TP; 2.74; 3.65; 0; -; -; 3.65; 3.65; 0. 废气; 氨; 2.4206; 3.2306; 0; -; -; 3.2306; 3.2306; 0. 硫化氢; 0.53; 0.68; 0; -; -; 0.68; 0.68; 0. 固废; 0; 0; 0; -; -; 0; 0; 0. *注：实际排放量根据海伦石化自备污水厂内目前实际废水处理能力15000t/d核算；本表仅统计江苏海伦石化有限公司自备污水厂总量。 本项目无废水产生，扩建后该公司自备污水处理厂未突破设计废水处理能力，废水排放总量不变。 本项目无废气产生，扩建后硫化氢、氨排放不突破原有总量。由于硫化氢、氨均不在国家规定的总量控制因子范围内，本报告给出的排放指标为特征因子考核量，作为当地环保部门监督管理的依据。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |

五、建设项目工程分析

1、工艺流程简述： 本项目采用厌氧系统产生的沼气，经汽水分离器，分离出沼气中水分后进入沼气柜存储缓冲，再进入沼气压缩机增压后送至沼气干化装置去除沼气中的杂质和水分后送至沼气发电机。 沼气 水汽分离 G1水汽 燃烧发电 余热锅炉 电 蒸汽 G2二氧化碳 图5-1 工艺流程及产污环节图 反应方程式如下： CH4 +2O2 2H2O + CO2 沼气中81%CH4、15.2%CO2、0.8%O2、3%N2，其中CO2、O2和N2不发生反应。

主要污染工序： 1、废气 本项目无废气产生，水气对周围环境无影响。 2、废水 本项目不新增人员，无生产废水产生。 3、固废 本项目无固废产生。 4、噪声 本项目噪声源主要为发电机组、余热锅炉等，噪声源强≤80dB(A)。各设备噪声源强和防噪措施具体见下表5-1。 表5-1 噪声产生源强及治理措施 序号; 设备名称; 等效声级〔dB(A)〕; 所在车间（工段）名称; 距最近厂界位置（m）; 治理措施; 治理措施降噪效果〔dB(A)〕. 1; 发电机组; 80; —; 10; 选用低噪音设备、合理布局; ≥25. 2; 余热锅炉; 80; —; 10; ≥25. 建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：①设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙体为实砌墙体；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 经采取相应的隔声、降噪等防治措施后，再通过建筑物的隔声和距离衰减，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。

六、主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料燃烧废气 | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |
|  | 生产工艺废气 | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |
|  | 无组织排放 | / | 产生量t/a |  |  |  | 排放量t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a | 排放量 t/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
|  |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  | 生活污水 | COD | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | SS |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  |  | TP |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  |  | TN |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |
| 固 体 废 物 |  | 产生量t/a | 处理处置量 t/a |  |  |  | 综合利用量 t/a |  |  | 外排量 t/a |  | 备注 |
|  | 一般工业固废 | / | / |  |  |  | / |  |  | / |  | / |
|  | 危险固废 | / | / |  |  |  | / |  |  | / |  | / |
|  | 生活垃圾 | / | / |  |  |  | / |  |  | / |  | / |
| 噪 声 | 设备名称 |  | 等效声级〔dB(A)〕 |  |  |  | 所在车间 (工段)名称 |  |  | 距最近厂界位置m |  | 备注〔dB(A)〕 |
|  | 发电机组 |  | 80 |  |  |  | — |  |  | 10 |  | 昼间≤65 夜间≤55 |
|  | 余热锅炉 |  | 80 |  |  |  | — |  |  | 10 |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用现有厂房进行建设，无需新建车间和厂房，施工期仅需进行新增设备的安装等，不需涉及大量土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、环境空气 本项目不产生废气。该公司自备污水处理厂废气主要为现有项目产生的自格栅、沉砂池、曝气池、污泥脱水机房、污泥浓缩池等设施的废水中有机物质腐烂和原发性恶臭物质（如氨、硫化氢等），经生物净化法除臭后硫化氢、氨无组织排放量分别为0.59t/a、3.23t/a。无组织排放硫化氢和氨厂界标准值可达GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中相应标准。该废水处理设施需设置卫生防护距离150米，卫生防护距离内无敏感目标。 2、地表水 该公司自备污水处理厂主要处理该公司生产废水及生活污水等，共计209.66万吨/年，经废水处理设施集中处理后，污水处理厂处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1城镇污水处理厂Ⅱ标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准后排入芦埠港河，最终汇入长江，废水中COD、SS、氨氮、TP的排放量分别为125.796t/a、41.932t/a、10.5t/a、1.05t/a。污水处理厂在正常排放状态下，对芦埠港河和长江的影响较小。 - 声环境 - 该公司自备污水处理厂主要噪声源为发电机组、余热锅炉、压滤机、输送机、各类风机、各类泵及空压机等，噪声源强≤100dB(A)，设备均设置在车间内，合理布局；车间墙壁实砌，可有效隔声；对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声等措施后，可使厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中3类标准。本项目周围无敏感目标，故本项目噪声对周围环境的影响较小。 - 固体废物 该公司自备污水处理厂固体废物主要为现有项目产生的格栅截留物、污泥和职工生活垃圾，产生量分别为379.6t/a、1333t/a、4.5t/a。其中脱水后干污泥（HW49，900-000-49）送江苏华旭再生资源利用有限公司处置利用，生活垃圾和截留物由环卫部门统一收集后卫生填埋处置，固废经综合利用或合理处置后实现零排放，对周围环境无影响。 5、环境风险分析 ①环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-1确定环境风险潜势。 表7-1建设项目环境风险潜势划分 ②P的分级确定 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注： IV+为极高环境风险。. 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B确定本项目危险物质甲烷的临界量为10t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C：危险物质数量与临界量比值即为Q值。本项目Q值小于1。由于根据Q值判定项目环境风险潜势为I，不再需要进行P值、E值确定后划分环境风险潜势。根据风险评价工作等级确定方法，拟建项目风险潜势为I，可开展简单分析。 ③环境风险防范措施 组建了安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。 安全环保机构根据相关的环境管理要求，结合开发区及本项目具体情况，制定了各项安全生产管理制度、严格执行各项安全生产操作规程、完善事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 管道采用优质防腐的钢管、阀门及附件，以减少漏气的可能性。主要设备均需按照《中华人民共和国招投标法》等有关规定，本工程属于依法必须招标的项目。在设备招标时，必须按照设计要求，选择符合设计标准、安全可靠的产品，并在招标和采购中具体落实。调压计量站内设备均设有高压联锁切断阀和安全阀，当设备运行参数超出设定值时，自动关闭有关设备。管道设有安全放散阀，当管内压力或液位达到设定值时进气阀或进液阀自动关闭，一旦超压至安全阀设定值时，安全阀自动放散，以确保天然气释放安全运行。 ④应急处理措施 当发生泄漏事故时，应及时关闭泄漏点上下游阀门，切断气源，并用泡沫覆盖泄漏到地面的天然气。设立临时警戒，备好灭火器材，义务消防队员待命。根据现场具体情况采取维修、更换零部件等具体措施。站内发生非天然气火灾且对压缩天然气设施未构成威胁的火灾时，该类火灾事故属一般及以上级事故。对于该类火灾事故，必要时，切断电源、气源、热源及一切可能引起火灾范围扩大的因素。立即扑救火灾控制事态蔓延，待消防队员到来时，配合其工作。保持现场临时指挥部对外通讯联络的畅通，随时向上级汇报火情。火灾扑灭后，加强现场监护，防止复燃。当周边单位发生火灾时，应按一般事故应急处理，安技部部长及有关人员到现场指挥。及时对火灾过程及时监察，了解火灾险情。若火灾威胁到本站安全，除用消防水对站内设备进行降温外，必要时将重要物资进行转移。及时向公司及有关单位报告险情。在确认事故处理完毕后，将处理情况汇报公司安技部和领导。 采取上述措施后，据类比调查，可将风险控制在较低的程度。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 发电机组、余热锅炉等，噪声源强≤80dB(A) |  | 噪声源设置在建筑物内，合理布局，墙体采用实砌墙体 | 达GB12348-2008表1中3类标准 |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

结论 一、项目概况 江苏海伦石化有限公司（原名江苏海伦化学有限公司）成立于2003年5月，位于江苏省江阴市临港新城利港润华路20号，其自备污水处理厂设计污水处理能力为20000吨/天。 为了充分利用污水处理过程中厌氧产生的沼气，江苏海伦石化有限公司拟利用自有厂房，购入发电机组、余热锅炉等主要设备8台套，利用沼气进行发电，余热制蒸汽，电和蒸汽供本厂使用。项目建成后，全年可发电2508万度，蒸汽2万吨。 二、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，该项目属允许类项目，且已经江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 三、选址合理性和规划相符性 本项目建设地位于江苏省江阴市临港新城利港润华路20号，利用现有厂房进行建设，根据临港街道控制性详细规划，项目建设地属于排水用地，符合当地用地规划要求；本项目无废水产生，符合临港街道环保规划；本项目属于沼气综合利用项目，符合国家、地方环保政策及经济可持续发展的总体要求。 四、环境质量现状 根据（2019）JYQT-BG-06（环评）字第（4834）号监测数据显示，项目建设地周围声环境质量均能满足相应功能区类别；高猛酸盐指数、氨氮和总磷超标；PM10年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。临港街道已针对超标现象出具大气和河流整治方案。 五、达标排放 （1）废气：本项目无废气产生。 （2）废水：本项目无废水产生。 （3）固废：本项目无固废产生。 （4）噪声：本项目噪声源主要为发电机组、余热锅炉等，噪声源强≤80dB(A)，防治措施以厂房隔声、距离衰减为主，并合理布局，厂界噪声可达GBl2348-2008《工业企业厂界噪声标准》中3类标准。 六、环境影响分析 （1）环境空气：扩建后自备污水厂废气主要为现有项目产生的自格栅、沉砂池、曝气池、污泥脱水机房、污泥浓缩池等设施的废水中有机物质腐烂和原发性恶臭物质（如氨、硫化氢等），经生物净化法除臭后硫化氢、氨无组织排放量分别为0.59t/a、3.23t/a，废水处理设施需设置卫生防护距离150米，卫生防护距离内无敏感目标，对周围环境无影响。 （2）地表水：扩建后自备污水厂不增加废水排放，对公司负荷冲击较小，不会影响该公司的正常运行。废水经处理后达标排放，对受纳水体芦埠港河的影响较小，不会改变其现有的水质功能类别。 （3）固废：扩建后自备污水处理厂固体废物主要为格栅截留物、污泥和职工生活垃圾，产生量分别为379.6t/a、1333t/a、4.5t/a。其中脱水后干污泥（HW49，900-000-49）送江苏华旭再生资源利用有限公司处置利用，生活垃圾和截留物由环卫部门统一收集后卫生填埋处置，固废经综合利用或合理处置后实现零排放，因此对周围环境无影响。 （4）噪声：扩建后自备污水厂厂界噪声能够做到达标排放，经车间厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声能达《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准，本项目200米范围内无居民，故对周围环境影响较小。 七、清洁生产 本项目为沼气综合利用项目，余热制蒸汽，电和蒸汽供本厂使用，缓解了区域环境的压力，符合清洁生产和循环经济的要求。 八、总量控制 本项目无废水产生，扩建后该公司自备污水处理厂未突破设计废水处理能力，废水排放总量不变。 本项目无废气产生，扩建后硫化氢、氨排放不突破原有总量。由于硫化氢、氨均不在国家规定的总量控制因子范围内，本报告给出的排放指标为特征因子考核量，作为当地环保部门监督管理的依据。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策；针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放；硫化氢、氨排放总量作为环保部门考核的依据；符合清洁生产要求；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

N

项目建设地

附图    卫星图