- 建设项目环境影响报告表

（公示稿）

- 项目名称：   年产20套机器人自动上纱生产线项目

- 建设单位(盖章):      江苏赫伽力智能科技有限公司

- 编制日期: 2019年9月

表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20套机器人自动上纱生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏赫伽力智能科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郭* |  |  |  | 联系人 | 徐* |  |  |
| 通讯地址 | 江阴市港城大道988号17-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 139****3498 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 214443 |
| 建设地点 | 江阴市港城大道988号17-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 |  |  |  | 批准文号 | 江阴临港备[2019]206号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | 纺织专用设备制造C3551 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2217.25 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 2 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.2% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  | 2019年10月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 原辅材料及主要生产设备具体见本报告表1-3及表1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 900 |  | 燃油（吨/年） |  |  | / |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 10万 |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | / |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  | 蒸汽（吨/年） |  |  | / |  |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水，废水主要为生活污水，产生量为720t/a，经化粪池处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，达标后尾水排入新沟河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模：（不够时可附另页） 1、项目概况 江苏赫伽力智能科技有限公司成立于2019年6月21日，位于江阴市港城大道988号17-3，主要经营范围为智能机器人的研发、生产、销售；电子、通信与自动控制技术的研究、开发；电子设备、其他机械设备及配件、电子产品、金属材料的销售；电子自动化工程安装服务；机械技术转让服务；机电设备安装服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（不含投资咨询、不含教育咨询）；数据处理和存储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 公司现拟租用江阴临港科创园17#3号闲置厂房2217.25m2，购置摇臂钻、锯床、电焊机、行车、空压机等设备6台套进行建设，项目建成后年产机器人自动上纱生产线20套。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目属于“二十三、专用设备制造业、70专用设备制造及维修”中“其他（仅切割组装除外）”，应该编制环境影响报告表。江苏赫伽力智能科技有限公司委托****有限公司开展该项目环境影响影响评价工作。我公司接受委托后即组织进行现场调查、踏勘、相关资料收集，按国家相关环境法律、法规及环境影响评价技术导则等要求编写本项目环境影响报告表。 2、工程内容及规模 本项目利用闲置车间进行建设，因此主体工程主要为现有厂房及办公布局调整，生产及辅助设备的购买、安装和调试等环节；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其他配套工程的建设。建设项目主体工程及产品方案见表1-1，项目公用及辅助工程见表1-2。 表1-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产）; 产品名称; 设计能力; 年运行时数（小时）. 1; 生产车间; 机器人自动上纱生产线; 20套/年; 2400. 表1-2 建设项目公用和辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料堆场; 500m2; 堆放原料，车间内，新建. 成品堆场; 1000m2; 堆放成品，车间内，新建. 公用工程; 给水系统; 10t/h; 当地水网，利用原有. 排水系统; 雨水管网; 20t/h; 排入厂区雨水管网，利用原有. 废水管网; 10t/h; 厂内废水收集管网，现有. 供电; 500KVA; 利用科创园变压器，现有. 环保工程; 废水; 化粪池; 10m3; 利用原有，简单处理，现有. 固废; 一般固废堆场; 10m2; 综合利用或委托处置，新建. 危废仓库; 5m2; 危废分类暂存，新建. 噪声（隔声量）; ≥25dB（A）; 厂界达标，现有. 3、主要原辅材料消耗情况 本项目主要原辅材料清单见表1-3。 表1-3 建设项目主要原辅材料清单 序号; 名称; 成分; 规格; 年耗; 备注. 1; 底座、支架、墙板、撑档、立柱及其他结构件，抓取机器人、行走机器人及其他外购件; /; /; 20套; 国内、汽运. 2; 切削液; 烃水混合物; 20kg/桶; 20kg; 国内、汽运. 3; 机油; /; 20kg/桶; 20kg; 国内、汽运. 4; 焊丝; /; /; 200kg; 国内、汽运. 表1-4 项目原材料理化性质一览表 序号; 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 1; 切削液; 是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点; 不燃; 无毒. 2; 机油; 机油，即发动机润滑油。密度约为0.91×10³(kg/m³)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用; 不燃; 无毒. 4、主要生产设备 主要生产设备具体见表1-4。 表1-5 建设项目主要设备一览表 设备类型; 设备名称; 规格/型号; 数量 （台/套）; 备注. 生产设备; 摇臂钻; /; 2; 国产. 锯床; /; 1; 国产. 电焊机; /; 1; 国产. 辅助设备; 空压机; /; 1; 国产. 行车; /; 1; 国产. 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目位于江阴市港城大道988号17-3。建设项目地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目共设置1个生产车间，车间内设置1个原料堆场、1个成品堆场、1个一般固废堆场、1个危废仓库和1个组装区，车间平面布置具体见附图2-1。 厂界周围300米土地利用现状：该公司厂界东侧为空地，南侧为隔港城大道为肖家垫村，西侧为江阴中达软塑新材料股份有限公司，北侧为空地。厂界周围300米土地利用现状具体见附图3。 6、劳动定员与工作制度 劳动定员：该公司劳动定员为30人，项目不设立食堂及住宿。 工作制度：本项目实行一班8小时工作制度；年有效工作日为300天。 7、产业政策相符性 经查阅《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》苏政办发[2015]118号、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《产业转移指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）和《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》等，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已取得江阴临港经济开发区管委会出具的企业投资项目备案证，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 8、与太湖流域管理要求相符性 根据《太湖流域管理条例》中第四章水污染防治第三十四条规定：太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。自本条例施行之日起5年内，太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理。 《江苏省太湖水污染防治条例》第三章污染防治第四十三条规定太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造田；（八）违法开山采石或者破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目地处太湖流域三级保护区，项目无氮磷生产废水产生，生活污水接管至江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，因此符合太湖流域管理要求。 9、生态红线规划相符性 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）中关于无锡市江阴市陆域生态保护红线区域名录，名录中确定江阴市生态保护红线名称如下表1-6。 表1-6 江阴生态保护红线区 所在行政区域; 红线区域名称; 类型; 地理位置; 区域面积 （平方公里）. 市级; 县级. 无锡市; 江阴市; 江阴要塞省级森林公园; 森林公园的生态保育区和核心景观区; 江阴要塞省级森林公园总体规划中的生态保育区和核心景观区; 2.73. 无锡市; 江阴市; 江阴芙蓉湖省级湿地公园; 湿地公园的湿地保育区和恢复重建区; 江阴芙蓉湖省级湿地公园总体规划中的湿地保育区和恢复重建区范围; 1.82. 无锡市; 江阴市; 长江小湾饮用水水源保护区; 饮用水水源保护区; 一级保护区：取水口上游1000米至下游600米向对岸 500米至本岸背水坡的水域范围和一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下延500 米的水域范围和二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 2.56. 无锡市; 江阴市; 绮山应急备用水源地保护区; 饮用水水源保护区; 包含绮山水库以及水库沿岸纵深与水岸边界水平距离50米范围内的陆域; 0.54. 无锡市; 江阴市; 长江肖山饮用水水源保护区; 饮用水水源保护区; 一级保护区：取水口上游500米至下游500米、向对岸 500米至本岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域。二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下延500米范围内的水域和陆域。准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000 米范围内的水域和陆域; 4.01. 无锡市; 江阴市; 长江西石桥水源地保护区; 饮用水水源保护区; 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡堤脚外100米范围内的水域范围和一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外 100米的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯1600米、下延500 米的水域范围和二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区边界上溯2000米、下延1000 米的水域范围和准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 9.68. 此外，《江苏省生态红线区域保护规划》按照“保护优先、合理布局、控管结合、分级保护、相对稳定”的原则，在全省共划定15类（自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、湿地公园、饮用水水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区）生态红线区域，总面积24103.49km2。其中，陆域生态红线区域总面积22839.58km2，占全省国土面积的22.23%；海域生态红线区域面积1263.91km2。 生态红线区域实行分级管理，划分为一级管控区和二级管控区。一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动；二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。 本项目位于江阴市港城大道988号17-3，未涉及名录划定的生态保护红线区域，距离最近的长江西石桥水源地二级保护区约5.7公里，因此本项目符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）和《江苏省生态红线区域保护规划》。 10、“263行动方案”相符性 根据《省政府办公厅关于印发<江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案>的通知》（苏政办发[2017]30号）及《市政府办公室关于印发<江阴市“两减六治三提升”专项行动实施方案>的通知》（澄政办发[2017]54号）文中“江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案”的重点任务中第2点强制重点行业清洁原料替代：包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。 本项目不涉及有机溶剂的使用，无VOCs产生，与“263行动方案”相符。 11、《江苏省大气污染防治条例》相符性 根据“第四章第二节工业大气污染防治中第三十五条企业应当使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，采用最佳实用大气污染控制技术”，减少大气污染物的产生。本项目电焊工序有少量焊烟产生，颗粒物的排放极少，与《江苏省大气污染防治条例》相符。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目拟租用江阴临港科创园17#3号闲置厂房进行建设，根据实际调查，该车间为新建车间，未发现与本项目有关的原有污染情况与环境问题。项目建设地供水、供电等公辅设施均利用现有；建设地污水管网已接通，生活污水可通过已建污水管网纳入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 江阴市临港街道地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 境内有观山，位于申港、南闸交界处，高149.3米；白石山，位于申港、夏港、南闸交界处，为观山北延支脉的一个主峰高85.2米；舜过山是观山向西北的延伸，高115.3米。 该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2、气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 该地区年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 3、水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有申港河、新沟河、西横河、老夏港河、芦埠港河、利港河，其中新沟河为本项目纳污河流。 申港河北起长江，越西横河，蜿蜒流入武进北塘河，全长13km，河道底宽10m，底高0.5米，边坡1:2。最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 新沟河南接黄昌河西口，北起长江，江阴境内河道长度5km，底高0.5m，底宽30m，边坡1:2，最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 西横河东西走向，是锡澄运河的支流，西与常州市澡港河相通，东与锡澄运河交汇，全长24公里，底宽9米，底高0.5米，边坡1:1.5。 老夏港河北起长江，向南流经夏港、葫桥、观山、东行至蔡泾入锡澄运河，全长约12公里，运河口设闸，旧名蔡泾闸。河道底宽7米，底高0.5米，边坡1:1.75～1:2。 芦埠港河位于申港和利港之间，北起长江，向南流经利港、申港等，穿越镇澄公路和西横河入常州武进界，江阴境内长10公里。河道底宽8米，底高0.5米，边坡1:1.5。 利港河北滨长江，南通常州武进北塘河，全长16.3公里，河道标准为河底宽15米，底高0.5米，边坡1:2，河口宽43米。 - 长江江阴段距长江入海口200多公里，属长江下游感潮河段，水位每天二涨二落，涨落潮历时不对称，平均涨潮历时3小时41分，落潮历时8小时45分。长江流量大，变幅较小，多年平均流量为29300m3/s，最大洪峰流量达92600m3/s，最小枯水流量4620m3/s。 - 4、植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： - 一、社会经济结构 1、概况 临港街道申港是晚清一代宗师、中国图书馆之父缪荃孙的故里，地处江阴市西郊，东与夏港毗连，南与南闸街道和武进区郑陆镇接壤，西与利港为邻，北枕长江。申港区域面积39平方公里，下辖10个行政村，有户籍人口46240人，少数民族16个189人，外来暂住人口25460人。 2、经济建设 临港街道申港全年完成工商业开票销售收入564.91亿元，完成全社会固定资产投资71.39亿元，实现公共财政预算收入6.2亿元，完成农业投资8000万元，新增设施农业面积44.33公顷，创建农业专业合作社3个，完成省级渔业园区规划。全年实现工业产品销售收入249.7亿元，工业投入42.51亿元，认定上市后备企业4个，新增上市企业1个。大力发展港口物流、城市房产和现代商贸业，完成第三产业投资额28.77亿元。实现服务业开票销售收入315.3亿元。启动重点道路“十六路工程”建设，建成中企上城、书香门第、同创房产翡翠城及酒店等一批城建项目。 3、交通 临港新城申港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、港口码头、航运为主，交通现状及规划情况如下： （1）公路 对外公路网络布局包括横向的滨江路（S338）、港城大道、镇澄路（S340）、芙蓉大道、亚包大道--朝阳路（无锡西环路）、海港大道等。芙蓉大道（快速路）主要承担地区对外快速交通功能，港城大道、镇澄路、亚包大道、申港路、河豚路等主干道主要承担地区对外及内部各功能区之间的交通功能。福星路、学府路、湖滨路、申浦路、兴港路等次干路主要承担地区内生活性主干道功能。 交通规划：该区域拟规划利用预留的过江通道建设泰常高速公路，从申港地区与利港地区之间纵向贯穿，向北过长江后接沪陕高速公路，向南分别与沪蓉高速公路和常合高速公路对接。 （2）港口码头 临港新城申港沿江拥有岸线约4.4公里，主要建设有5号码头、6号码头，以及申港汽渡码头。其中，5 号码头以发展集装箱业务为主、6 号码头以发展通用散杂货和件杂货运输为主。在建的申港汽渡，位于申港地区北侧、申港河口西侧，紧邻6号码头，南端与海渡路对接，向北过江后与靖江的上五圩汽渡对接。 （3）航运 临港新城申港航运主要为西横河，横穿夏港地区中部与申港地区南部，现为七级航道，规划全线提升为六级航道。 4、土地利用现状及规划 临港街道申港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。申港规划北部以港口带动，依托公共码头和物流设施建设，打造临港经济开发区物流中心；南部整合现状工业用地和物流仓储用地，形成工业物流板块；保留滨江路以南、亚包大道以东、福星路以北的配套居住用地。 5、工业集中区规划及区域功能定位 临港街道申港区域内工业用地划分为：申港镇工业园、滨江片区（滨江工业集中区申港集中区）和申达科技工业园三个片区，合称为申港工业集中区。产业定位：以轻工为主，兼顾纺织服装、机械加工和港口物流产业。其中轻工以新材料制造（突出包装材料）、新能源等行业为发展重点。规划可使用土地面积7.148平方公里。 申港工业园：东至夏港镇界，南至芙蓉大道，北至澄西大道，西至亚包大道，规划用地约4平方公里。产业定位：机械制造、纺织服装和新能源、电子配件等轻工行业。 滨江工业集中区申港集中区：东至新沟河，南至澄西大道，西至申港河，北至滨江路，规划用地约2.5平方公里，主要以大中型企业为主的工业集中区。产业定位：以发展港口物流为主，利用滨江工业集中区的交通优势配套发展机械加工、金属加工、包装新材料以及纺织服装等企业。 申达科技工业园东起原申港西街村西新河，西至西石桥镇东支村村东，北起申港创新一号河和女家店，南至宋家圩小周家店、杜家店、狄桥村。规划面积2平方公里，其中可利用面积约1.8平方公里。产业定位：轻工、机械制造等行业。其中轻工以发展包装新材料等技术含量高、轻污染的行业为主，机械制造主要发展家用电器配件行业。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 申港街道现有江阴市申港工业园区污水处理有限公司1个污水处理厂，该污水厂位于申港东刘村，设计处理能力为1.5万吨/天，主要处理申港区域内工业废水和生活污水，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入新沟河。 （2）区域集中供热情况 申港无热电厂，区域内供热采用江阴苏龙热电有限公司为热源。江阴苏龙热电有限公司目前对外供热能力600t/h，已铺设蒸汽管网约65公里，即东线二根主通道，一根Φ530，一根Φ630，可供汽量260t/h；西线三根主通道，一根Φ720/630，二根Φ426，可供汽量340t/h，该热电厂除向主城区供热外，已向城西片区的申港供热。 二、教育、文化 申港现有中小学校2所，中小学校在校生4225人。申港区域内江阴高级中学体育场、游泳馆等二期项目基本建成；临港新城实验学校撤并何巷里办学点，新建校车接送候车亭55座；江阴市南华中等专业学校创建江苏省、无锡市重点专业精品课程2项；临港新城实验幼儿园顺利通过江苏省优质幼儿园评估验收。申港举办《延陵季子》动漫首映式；开展“争创全国文明城市，建设澄西卫星城，志愿服务你我同行”十大志愿服务活动，成立“爱在申港”志愿者服务站。 三、文物保护 临港街道申港有吴季子墓1处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。 四、规划相符性 （1）土地利用规划相符性 本项目位于江阴市港城大道988号17-3，根据《江阴市临港经济开发区控制性详细规划》，本项目拟建地为工业用地，符合当地用地规划要求。 （2）环境保护规划相符性 本项目生活污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理达标后排放，不新增排污口，符合当地环保规划。 （3）产业定位相符性 本项目主要从事机器人自动上纱生产线的生产，且已取得江阴临港经济开发区管委会出具的备案证，符合产业定位要求。 综上所述，本项目建设符合土地利用规划、环境保护规划和产业定位。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 （1）区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据。 本项目引用《2018年度江阴市环境状况公报》对项目所在区域环境空气质量进行达标判定，按照《环境空气质量指数CAQI）技术规定（试行）》CHJ633-2012），日评价以SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO五项指标的日均浓度及O3日最大8小时平均浓度计算AQI指数。年评价统计SO2、NO2、PM10、PM2.5四项指标的年均浓度，CO日均浓度范围及达标率，O3日最大8小时平均浓度范围及达标率。2018年城区空气质量优良天数260天，空气优良率为71.2%，首要污染物为PM2.5。区域空气质量现状评价表见下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 超标倍数 /达标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 43; 40; 7.5; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 81; 70; 15.7; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51.8; 35; 48; 不达标. CO; 日平均浓度; 0.405～2.260mg/m3; 4mg/m3; 0; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 5～342; 160; 达标率86.8%; 不达标. （2）其他污染物环境质量现状评价 本项目位于江阴市申港街道，引用2018年申港空气自动站监测数据可知，项目建设地NO2、PM10年均值不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 表3-2 环境空气质量现状监测结果表 监测点位; 监测时间 月份; 平均浓度（µg/Nm3）. SO2; NO2; PM10. 申港空气 自动站; 2018年1月; 22; 42; 128. 2018年2月; 18; 30; 108. 2018年3月; 18; 52; 105. 2018年4月; 21; 62; 123. 2018年5月; 12; 55; 91. 2018年6月; 10; 43; 71. 2018年7月; 9; 40; 46. 2018年8月; 8; 26; 38. 2018年9月; 9; 46; 56. 2018年10月; 11; 49; 79. 2018年11月; 11; 60; 94. 2018年12月; 10; 54; 90. 年均值; 13; 47; 86. 标准值（µg/Nm3）; 60; 40; 70. 针对该地区环境空气质量现状，江阴市临港经济开发区委员会制定了《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，具体见附件。 2、地表水环境质量现状 根据2018年度江阴市环境状况公报，2018年江阴市地表水水质总体为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷。35个重点监测断面中：Ⅱ类水质断面3个，占8.6%，Ⅲ类水质断面15个，占42.9%，与2017年相比，Ⅱ~Ⅲ类断面比例上升28.7%；Ⅳ类水质断面8个，占22.9%，与2017年相比，Ⅳ类断面比例下降45.7%；Ⅴ类水质断面3个，占8.6%，与2017年Ⅴ类断面比例持平；劣Ⅴ类水质断面6个，占17.1%，与2017年相比，劣Ⅴ类断面比例上升17.1%。 项目所在地纳污河流为新沟河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，新沟河环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。根据江阴市环境监测站监测报告中地表水环境质量现状监测结果可知，新沟河水质不达标，新沟闸断面氨氮、总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。该地区地表水现状监测数据统计见表3-3。 表3-3 地表水质量现状监测结果表 监测点位; 监测时间; 监测结果（mg/L）. 高锰酸盐; 氨氮; 总磷. 新沟河新沟闸断面; 2018-01-02; 4.6; 2.12; 0.141. 2018-03-01; 4.4; 2.43; 0.163. 2018-05-02; 5.3; 0.570; 0.097. 2018-07-02; 3.0; 0.106; 0.130. 2018-09-03; 4.3; 0.218; 0.122. 2018-11-01; 2.4; 0.074; 0.094. 标准值（mg/L）; ≤6; ≤1.0; ≤0.1. 针对该地区地表水质量现状，江阴市临港经济开发区委员会制定了《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，具体见附件。 3、区域环境噪声 本项目引用（2019）国泰监测.江（委）字第（08027）号检测报告数据，监测时间为2019年7月30日至2019年7月31日，江苏赫伽力智能科技有限公司周围环境噪声达《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准，附近敏感点环境噪声达《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，具体见表3-4。 表3-4 区域环境噪声质量现状监测结果（单位：dB（A） 测点位置; 2019年7月30日~31日; 2019年7月31日. 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 厂区东侧; 53.5; 48.5; 54.8; 48.3. 厂区南侧; 58.0; 50.8; 58.8; 48.2. 厂区西侧; 57.2; 47.6; 58.7; 46.8. 厂区北侧; 56.8; 45.4; 53.4; 47.9. 肖家垫; 54.6; 45.0; 56.2; 47.9.

主要环境保护目标： 本项目主要环境保护目标见表3-5和表3-6。 表3-5 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. X; Y. 肖家垫; 31.896524; 120.107678; 30户/70人; 大气环境、环境风险; 环境空气2类区; S; 327. 注：X为经度值，Y为纬度值 表3-6 地表水、声环境、生态环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 方位; 最近距离（m）; 规模; 环境保护目标要求. 水环境; 新沟河; E; 5500; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准. 声环境; 厂界外1m; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准. 生态环境; 长江西石桥水源地保护区; WN; 5700; 总面积9.68平方公里; 《江苏省国家级生态保护红线规划》二级管控区.

表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 本项目所在区域为环境空气质量二类功能区，建设项目所在地SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见表4-1。 表4-1环境空气质量标准限值表 污染物项目; 平均时间; 浓度限值 （二级）; 单位; 标准. 二氧化氮 （NO2）; 1小时平均; 200; μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 24小时平均; 80. 年平均; 40. 二氧化硫 （SO2）; 1小时平均; 500. 24小时平均; 150. 年平均; 60. 颗粒物 （粒径小于等于10μm）; 24小时平均; 150. 年平均; 70. 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm）; 24小时平均; 75. 年平均; 35. 臭氧 （O3）; 日最大8小时平均; 160. 24小时平均; 200. 一氧化碳 （CO）; 1小时平均; 10; mg/m3. 24小时平均; 4. 2、地表水环境质量标准 本项目废水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，最终纳污水体为新沟河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2003年9月），新沟河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，标准限值具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; COD; NH3-N; TP; BOD5; TN; 高锰酸盐指数. III类; 6～9; 20; 1.0; 0.2; 4; 1.0; 6. 3、区域环境噪声质量标准 项目建设地所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 功能区类别; 环境噪声标准值【dB(A)】. 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目切割过程产生少量的金属粉尘，大部分可自然沉降在车间内，无组织粉尘量可忽略不计；电焊工序产生少量的焊烟（以颗粒物计），在车间内呈无组织排放，无组织排放监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，详见下表4-4。 表4-4 颗粒物排放标准限值表 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; /; /; /; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后接管至江阴市申港工业园区污水处理有限公司处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）及污水处理厂接管要求，污水出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水最终排入新沟河。具体见下表4-5。 表4-5 废水排放标准限值表 标准; PH; COD (mg/L); SS (mg/L; 氨氮 (mg/L); 总磷 (mg/L); 总氮 （mg/L）; 石油类 (mg/L). 接管标准; 6-9; 500; 400; 45; 8; 70; 15. 排放标准; 6-9; 50; 10; 4（6）; 0.5; 12（15）; 1. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准，具体见下表4-6。 - 表4-6 噪声排放标准限值表 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 厂界噪声排放标准3类dB(A); 65; 55. 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水： COD、NH3-N、TP、TN； 废气：颗粒物 固废：各类固体废物排放量； 建设项目污染物排放总量指标见表4-7。 表4-7 建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 产生量; 接管量; 削减量; 预测排放量; 建议申请量. 废水; 水量; 720; 720; 0; 720; 720. COD; 0.216; 0.18; 0.018; 0.036; 0.036. SS; 0.144; 0.108; 0.1368; 0.0072; 0.0072. 氨氮; 0.018; 0.018; 0.0151; 0.0029; 0.0029. TP; 0.0029; 0.0029; 0.0025; 0.0004; 0.0004. TN; 0.0252; 0.0252; 0.0166; 0.0086; 0.0086. 废气; 颗粒物; 0.0015; /; /; 0.0015; 0.0015. 固废; 11.842; /; 11.842; 0; 0. 由上表可知，本项目生活污水接管量为720t/a，经化粪池处理后接管至江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，水污染物接管量为COD0.18t/a、SS0.108t/a、氨氮0.018t/a、TP0.0029t/a、TN0.0252t/a，作为该企业考核量。总量控制因子COD、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.036t/a、0.0029t/a、0.0004t/a、0.00864t/a，根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量通过江阴市申港街道内控源截污平衡，特征因子SS排放总量为0.0072t/a，作为该企业考核指标。 本项目废气总量控制因子为颗粒物，排放量为0.0015t/a，作为企业考核量。 固体废物的排放总量为零。 |

表五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 本项目主要从事机器人自动上纱生产线的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图5- 1。 外购件 切割 电焊 人工组装 钻孔 调试 成品 N1 噪声 G2 焊烟 S1 金属废料、S2 废切削液 图5-1 生产流程及产污环节图 切削液 底座、支架、墙板、撑档、立柱及其他结构件，抓取机器人、行走机器人及其他外购件 N2 噪声 S3金属废料 N3 噪声 N4 噪声 G2 金属粉尘 生产工艺简述 （1）切割：通过锯床对需要加工的外购件进行切割，切割过程中使用切削液冷却、润滑，切削液平时循环使用，待不满足使用要求后更换，该工序有金属粉尘G1、噪声N1、金属废料S1、废切削液S2产生。 （2）钻孔：使用摇臂钻对切割好的外购件钻孔，该工序有噪声N2、金属废料S3产生。 （3）人工组装：将钻孔好的外购件与底座、支架、墙板、撑档、立柱及其他结构件，抓取机器人、行走机器人及其他外购件进行人工组装，该工序有噪声N3产生。 （4）电焊：人工组装过程中使用到电焊，该工序有焊烟G2、噪声N4产生。 （5）调试：对组装完成的产品进行调试。 二、其它产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水W1、职工生活垃圾S4、行车运行噪声N6、空压机运行噪声N7、设备维护保养产生的废油S5和盛装废油的废桶S6。 三、水（汽）量平衡 本项目用水环节主要为职工生活用水：生活用水量以人均0.1t/d，共计30人，年有效工作日300天计，则用水量为3t/d（900t/a），损耗以20%计，则生活污水排放量为2.4t/d（720t/a）。 生活用水 化粪池 接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理 3.0 2.4 损耗：0.6 2.4 图5-2 水量平衡图 t/d 新鲜水 四、清洁生产 本项目清洁生产主要体现在以下几方面： （1）本项目原料为无毒无害物质，金属加工生产工艺不涉及表面处理等工序，杜绝了表面处理工艺废气和燃烧废气的产生。 （2）本项目产生的一般固废均收集后外卖，实现固体废物资源化。 （3）本项目生产工艺成熟，主要耗能设备均为较成熟的生产设备，生产效率高、能耗量小，对降低项目总体能耗水平起到较好的效果。 综上所述，本项目符合清洁生产要求。

主要污染工序： 1、废气 项目大气污染物主要为切割过程中产生的金属粉尘和电焊过程产生的焊烟（以颗粒物计）。 （1）切割粉尘 本项目以组装为主，在组装过程中需对外购钢材进行定尺切割，切割过程中有少量金属粉尘产生，由于切割过程中使用切削液润滑，产生的金属粉尘极少且颗粒较大，沉降在车间地面，因此本报告不予统计。 （2）焊接烟尘 本项目组装过程中需进行少量焊接活动，焊接工序会产生一定的焊烟（以颗粒物计）。根据有关资料调研，每公斤焊剂（焊条、焊丝）产生的颗粒物为7.5g，本项目年耗焊丝0.2t，则颗粒物产生量为0.0015t/a，产生量较少，在车间内呈无组织排放。 表5-1 无组织工艺废气产生和排放情况 污染源; 污染物 名称; 产生量 t/a; 削减量 t/a; 排放量 t/a; 面源 长度m; 面源 宽度m; 面源 高度m. 焊接工序; 颗粒物; 0.0015; /; 0.0015; 82; 27; 10. 2、废水 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。项目建成后劳动定员为30人，年工作300天，生活用水定额100L/人·天计，则本项目生活用水为900t/a，产污系数以0.8计，则生活污水产生量为720t/a，经化粪池预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，尾水排入新沟河。本项目废水产生及排放情况见下表5-2。 表5-2 本项目废水产生及排放情况 来源; 废水 产生量 (t/a); 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管量; 废水 排放量 （t/a）; 污染物排放量; 排放方式和去向. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 接管量 (t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活 污水; 720; COD; 300; 0.216; 化粪池预处理; 250; 0.18; 720; 50; 0.036; 江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，尾水排入新沟河. SS; 200; 0.144; 150; 0.108; 10; 0.0072. 氨氮; 25; 0.018; 25; 0.018; 4; 0.0029. TP; 4; 0.0029; 4; 0.0029; 0.5; 0.0004. TN; 35; 0.0252; 35; 0.0252; 12; 0.0086. 3、噪声 本项目噪声源主要为摇臂钻、锯床、行车、空压机、电焊机等设备，噪声源强为80～90dB（A），主要设备噪声源强见下表5-3。 表5-3 噪声源强及防治措施表 设备名称; 数量 （台/套）; 噪声源强〔dB(A)〕; 所在车间 （工段）名称; 距最近厂界距离; 拟采取噪声 防治措施; 治理措施降噪效果. 摇臂钻; 2; 90; 生产车间; 北厂界35m; 噪声源均设置在车间内，合理布局，选用低噪音设备，厂房隔声，距离衰减; ≥25dB（A）. 锯床; 1; 90; 生产车间; 北厂界35m; ≥25dB（A）. 空压机; 5; 85; 生产车间; 北厂界35m; ≥25dB（A）. 电焊机; 1; 85; 生产车间; 北厂界35m; ≥25dB（A）. 行车; 1; 80; 生产车间; 北厂界15m; ≥25dB（A）. 建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：①优先选用低噪声设备；②设备均设置在车间内，合理布局，墙体采用实砌墙体；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 4、固废 本项目固体废物主要为金属废料、废切削液、废油、废桶和职工生活垃圾。 （1）金属废料 项目在切割、钻孔工序中会产生金属废料，金属废料年产生量约1t，经统一收集后外卖。 （2）废切削液 项目在切割加工过程中使用切削液冷却、润滑，切削液平时循环使用，待不满足使用要求后更换，根据建设单位提供资料，废切削液产生量约0.02t/a，经统一收集后委托处置。 （3）废油 项目在对机械维护保养过程中产生废油，根据建设单位提供资料，废油产生量约0.02t/a，经统一收集后委托处置。 （4）废桶 项目产生的废油和废切削液盛放在铁桶中，共需2只，则废桶产生量约0.002t/a （5）职工生活垃圾 根据环保统计参数测算，生活垃圾按下式计算。 G=K·N 式中：G-生活垃圾产量（kg/d）； K-人均排放系数（kg/p·d）； N-人口数（p）。 依照生活垃圾排放系数，职工生活垃圾产生量按1.2kg/人·天计算，本项目劳动定员30人，有效工作天数为300天，则产生生活垃圾10.8t/a。生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。 建设项目副产物产生情况见表5-4。 表5-4 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生 工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 （吨/年）; 种类判断. 丧失原有价值; 副产品; 环境治理; 其他; 判定依据. 1; 金属废料; 切割、钻孔; 固; /; 1.0; √; /; /; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）. 2; 废切削液; 切割; 液; 烃水混合物; 0.02; √; /; /; /. 3; 废油; 维护保养; 液; 废油; 0.02; √; /; /; /. 4; 废桶; /; 固; /; 0.002; √; /; /; /. 5; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 10.8; √; /; /; /. 建设项目营运期固废产生情况见表5-5。 表5-5 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生 量(t/a). 1; 金属废料; 一般工业固废; 切割、钻孔; 固; /; /; /; 85; 1.0. 2; 废切削液; 危险废物; 切割; 液; 《国家危险废物名录》; T; HW09; 900-006-09; 0.02. 3; 废油; 维修保养; 液; T，I; HW08; 900-214-08; 0.02. 4; 废桶; /; 固; T/In; HW49; 900-041-49; 0.002. 5; 生活垃圾; /; 职工生活; 固; /; /; /; 99; 10.8. 本项目危险废物汇总表见表5-6。 表5-6 工程分析中危险废物汇总样表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废油; HW08; 900-214-08; 0.02; 维修保养; 液; /; 废油; 每年; T/I; 委托资质单位处置. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.02; 切割; 液; /; 烃水混合物; 每年; T. 3; 废桶; HW49; 900-041-49; 0.002; /; 固; 铁; 废油、废切削液; 每年; T/In. 固废“两本帐”见表5-7。 表5-7 建设项目固体废物“两本帐”总汇表（单位：t/a） 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 固废; 一般工业固体废物; 1.0; 1.0; 0. 危险废物; 0.042; 0.042; 0. 生活垃圾; 10.8; 10.8; 0.

表六、主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量t/a |  |  | 排放量t/a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 颗粒物 | 0.0015 |  |  | 0.0015 |  |  |
| 水污染物 |  | 污染物 名称 | 废水量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 720 | 300 | 0.216 | 50 | 0.036 | 接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，尾水排入新沟河 |
|  |  | SS |  | 200 | 0.144 | 10 | 0.0072 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25 | 0.018 | 4 | 0.0029 |  |
|  |  | TP |  | 4 | 0.0029 | 0.5 | 0.0004 |  |
|  |  | TN |  | 35 | 0.0252 | 12 | 0.0086 |  |
| 固体废物 | 污染物名称 |  | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a |  | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 一般工业固废 |  | 1.0 | / |  | 1.0 | 0 | 外售综合利用 |
|  | 危险废物 |  | 0.042 | 0.042 |  | / | 0 | 委托资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 |  | 10.8 | 10.8 |  | / | 0 | 统一处置 |
| 噪声 | 设备名称 |  | 等效声级dB(A) | 所在车间（工段）名称 |  | 距最近厂界位置 |  | 备注dB(A) |
|  | 摇臂钻 |  | 90 | 生产车间 |  | 北厂界35m |  | 昼间≤65 夜间≤55 |
|  | 锯床 |  | 90 | 生产车间 |  | 北厂界35m |  |  |
|  | 空压机 |  | 85 | 生产车间 |  | 北厂界35m |  |  |
|  | 电焊机 |  | 85 | 生产车间 |  | 北厂界35m |  |  |
|  | 行车 |  | 80 | 生产车间 |  | 北厂界15m |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用江阴临港科创园17#3号闲置厂房进行建设，工程内容包括内部布局调整，新设备的购置、安装等环节，施工期较短，产生的污染以噪声为主，因此对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 项目大气污染物主要为切割过程产生的金属粉尘和电焊过程产生的焊烟（以颗粒物计）。 1、切割粉尘 本项目以组装为主，在组装过程中需对外购钢材进行定尺切割，切割过程中有少量金属粉尘产生，由于切割过程中使用切削液润滑，产生的金属粉尘极少且颗粒较大，沉降在车间地面，对周围大气环境影响较小。 2、焊接烟尘 本项目焊接工序产生一定的焊烟（以颗粒物计），产生量为0.0015t/a，在车间内呈无组织排放。无组织废气污染源参数见下表7-1。 表7-1 废气污染物无组织排放情况表 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度m/s; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率kg/h. X; Y. 面源; 31.899489; 120.108209; 4; 82; 27; 10; 600; 间歇; 0.0025. 注：坐标中X为经度值，Y为纬度值。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模型中的AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i—第i 污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分，具体见表7-2。 表7-2 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax≤10%. 三级评价; Pmax＜1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表7-3。 表7-3 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值（μg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 二类区; 日均值; 150; GB3095-2012. （4）项目参数 估算模式所用参数见表7-4。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 最高环境温度/℃; 41.1. 最低环境温度/℃; -11.4. 土地利用类型; 工业. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/°; /. （5）评价工作等级确定 本项目污染源正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-5 本项目污染物无组织排放最大地面浓度及占标率 下风向距离D/m; 颗粒物. Ci浓度值（mg/m3); Pi占标率(%). 10; 0.00017; 0.03778. 100; 0.0007202; 0.16004. 200; 0.0007312; 0.16294. 300; 0.0006976; 0.15502. 400; 0.0006809; 0.15131. 500; 0.0006569; 0.14598. 600; 0.0005902; 0.13116. 700; 0.0005177; 0.11504. 800; 0.0004534; 0.10076. 900; 0.0003984; 0.08853. 1000; 0.0003527; 0.07838. 1500; 0.0002116; 0.05151. 2000; 0.0001432; 0.03182. 2500; 0.0001062; 0.0236. 最大地面浓度; 0.0007419; 0.16487. 最大浓度出现距离m; 182. 表7-6 项目排放污染物预测结果 污染源; 污染因子; 最大落地浓度mg/m3; 最大落地浓度距离m; 评价标准 μg/m3; 占标率%; D10%; 推荐评价等级. 生产车间; 颗粒物; 0.0007419; 182; 450; 0.16487; /; 三级. 由上表可知，本项目大气环境影响评价工作等级为三级，无组织颗粒物Pmax＜1%，占标率较小，对周边环境影响可接受。 ●污染物排放量核算 表7-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量( t/a). 标准名称; 浓度限值/(μg/m3). 1; 生产车间; 焊接; PM10; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 450; 0.0015. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0015t/a. ●大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境（HJ2.2-2018）》要求，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。由本项目预测情况可知，项目厂界及厂界外污染物浓度满足大气污染物厂界浓度限值，本项目为三级评价，因此，不需设置大气环境防护距离。 ●卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Qc－有害气体无组织排放量可以达到的控制水平(kg/h)； Cm — 标准浓度限值，mg/m3； L — 工业企业所需卫生防护距离，m； γ— 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，γ=(S/π)0.5； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。该地区的平均风速为2.7m/s，A、B、C、D值的选取见表7-8。 表7-8 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 300; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 本项目无组织排放污染物的卫生防护距离计算参数及结果见表7-9。 表7-9 卫生防护距离计算值 污染物; Qc （kg/h）; Cm （mg/m3）; r （m）; A; B; C; D; L计 （m）; L提 （m）. 颗粒物; 0.0025; 0.45; 26.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.144; 50. 通过计算确定，本项目生产车间需设置50m卫生防护距离。根据现场勘查，项目生产车间周边50m内无环境敏感目标，因此企业的卫生防护距离设置符合要求。 二、水环境影响分析 本项目废水主要生活污水（720t/a），经化粪池处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准后排入新沟河。 （1）评价等级判定 本项目建设未涉及地表水域，项目取水为市政用水，运行期生活污水经化粪池预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，达标尾水最终排入新沟河。本项目废水经过预处理后接管污水处理厂，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B。 废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见下表： 表7-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP、TN; 排放至江阴市申港工业园区污水处理有限公司; 间歇排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是√ 否□; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理系统排放口. （2）废水达标分析 本项目废水仅为生活污水，废水量为720t/a，经化粪池处理后排放浓度约为COD：250mg/L、SS：150mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：4mg/L、TN：35mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）接管要求。 表7-11 本项目废水排放执行表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值. 1; DW001; COD; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）; 500. 2; SS; 400. 3; 氨氮; 45. 4; TP; 8. 5; TN; 70. 表7-12 废水间接排放口基本情况详见下表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 31.8976 72; 120.107 871; 0.072; 排放至江阴市申港工业园区污水处理有限公司; 间歇排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 江阴市申港工业园区污水处理有限公司; COD; 50. 2; SS; 10. 3; 氨氮; 4. 4; TP; 0.5. 5; TN; 12. 污水处理厂尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准。项目废水排放情况详见下表7-13。 表7-13 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度 （mg/L）; 日排放量 （t/d）; 年排放量 （t/a）. 1; DW001; COD; 250; 6*10-4; 0.18. 2; SS; 150; 3.6*10-4; 0.108. 3; 氨氮; 25; 6*10-5; 0.018. 4; TP; 4; 9.67*10-6; 0.0029. 5; TN; 35; 8.4*10-5; 0.0252. 全厂排放口合计; COD; 0.18. SS; 0.108. 氨氮; 0.018. TP; 0.0029. TN; 0.0252. 综上，项目纳污河流经整治后可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件，且生活污水经化粪池处理后可满足污水处理厂接管标准。引用江阴市申港工业园区污水处理有限公司环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为本项目对地表水环境影响是可以接受的。 三、固体废物对环境影响分析 根据工程分析，本项目固体废物主要为金属废料、废润滑油、废切削液和职工生活垃圾。本项目固体废物利用处置方式具体见表7-14。 表7-14 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 (t/a); 利用处置 方式; 利用处置 单位. 1; 金属废料; 切割、钻孔; 一般工业固废; 85; 1.0; 外售综合利用; /. 2; 废油; 维修保养; 危险废物; HW08 900-214-08; 0.02; 委托资质单位处置; 有资质单位. 3; 废切削液; 切割; HW09 900-006-09; 0.02. 4; 废桶; /; HW49 900-041-49; 0.002. 5; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 99; 10.4; 统一处置; 环卫部门. （1）一般固废管控措施： ①公司明确固体废弃物的种类分类，设置一般固废堆场10m2，并设置明显标识； ②固体废物产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到一般固废堆场，一般固废堆场应具备防泄漏、防扬散等设施或措施； ③必要时，一般固体废弃物可分区进行存放； ④禁止向固体废物储存场所以外的区域抛撒、倾倒、堆放、填埋或排放固体废物；固体废物处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染防治法》等相关法律法规进行处理； ⑤在生产、办公和生活过程中产生一般固体废物的处理应优先考虑资源的再利用； ⑥工业固体废物产生单位、贮存单位应按要求建立固体废物台账。 （2）危险废物储存场所（设施）环境影响分析 危险废物暂存间设计时充分考虑不同种类危废分类堆存所需的额外面积，参照《常用危险化学品储存通则》，项目危险废物贮存场所的容量情况分析见下表7-15。 表7-15 危险废物贮存场所（设施）基本情况 储存场所名称; 危废名称; 废物类别; 废物类别; 占地面积 （m2）; 贮存方式; 最大储存能力 （m2）; 贮存周期; 是否满足要求. 危废 仓库; 废油; HW08; 900-214-08; 0.1; 密封桶; 5; 1年; 满足. 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.1; 密封桶; 1年; 满足. 废桶; HW49; 900-041-49; 0.2; /; 1年; 满足. 厂区拟设置一个危废仓库，占地面积约5m2，在保证及时清运的前提下，能够满足拟建项目危废暂存要求。为保证危废仓库内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及相关国家及地方法律法规，提出如下安全措施： ①危险废物的储存容器均应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； ②贮存容器保证完好无损并具有明显标志； ③储存场地设置危险废物明显标志，危险废物暂存场所应设有符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志； ④禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放。 （3）运输过程的环境影响分析 项目内固体废物均由专人负责，采用专门的工具从厂区内产生工艺环节运输到贮存场所，避免可能产生散落、泄漏所引起的环境影响。危险废物厂内转运参照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)中附录B规范填写《危险废物厂内转运记录表》。内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。本项目厂内运输路线无环境敏感点。 （4）委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物可委托资质单位进行处理，根据企业危险废物类别，周边可选取的危废处理单位主要有江阴市金牛玻璃钢材料有限公司石庄分公司和光大升达固废处置（常州）有限公司，核准经营能力和处置类别见下表7-16。 表7-16 危废处置单位信息 公司名称; 核准经营能力; 处置类别. 江阴市金牛玻璃钢材料有限公司石庄分公司; 123.5万只/年; “废有机溶剂与含有机溶剂的废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油、水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、有机树脂类废物（HW13）、废酸（HW34）、废碱（HW35）”的废包装桶（HW49，900-041-49）123.5万只/年（其中200L金属桶30.5万只，200L塑料桶8万只，0.1-160L金属桶35万只，0.1-160L塑料桶37万只，0.1-160L玻璃瓶1万只，IBC吨桶12万只）. 光大升达固废处置（常州）有限公司; 30000t/a; 900-039-49，900-041-49，900-042-49，900-046-49，900-047-49，900-999-49，261-151-50，261-183-50，263-013-50，276-006-50，HW02医药废物，HW03废药物、 药品，HW04农药废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW07热处理含氰废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸） 馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW13有机树脂类废物，HW14新化学物 质废物，HW16感光材料 废物，HW17表面处理 废物，HW19含金属羰 基化合物 废物，HW34废酸，HW35废碱，HW37有机磷化 合物废物，HW38有机氰化物废物，HW39含酚废物，HW40含醚废物，HW45含有机卤化物废物. 建设项目产生的危废种类及数量均处理范围内，所有危废均能得到有效处置，对周边环境影响较小。其他资质单位可以到江苏省环境保护厅网站进行查询。 综上所述，本项目固体废物综合处置率100%，不会对周围环境造成影响。 四、声环境影响分析 1、源强及参数 本项目噪声源主要为摇臂钻、锯床、行车、空压机、电焊机等设备，噪声源强为80～90dB（A），噪声产生源强及治理措施见下表7-17。 表7-17 噪声产生源强及治理措施 序号; 设备名称; 等效声级dB（A）; 所在车间（工段）名称; 距厂界位置（m）; 治理措施; 治理措施降噪效果dB（A）. 东; 南; 西; 北. 1; 摇臂钻; 90; 生产车间; 58; 190; 195; 35; 噪声源均设置在车间内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减; ≥25. 2; 锯床; 90; 生产车间; 62; 190; 190; 35; ≥25. 3; 空压机; 85; 生产车间; 90; 190; 160; 35; ≥25. 4; 电焊机; 85; 生产车间; 78; 190; 175; 35; ≥25. 5; 行车; 80; 生产车间; 60; 210; 192; 15; ≥25. 建设单位针对噪声产生特点，拟采取措施为：①优先选用低噪音设备，设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙体为实砌墙体；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 2、预测模式 本次噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将各工序所有噪声设备合成后视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点，其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0)-△L 式中：LA(r) —— 预测点声压级，dB(A)； LA(r0) —— 噪声源声压级，dB(A)； r —— 预测点离噪声源的距离，m； △L —— 各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气、地面效应等引起的衰减量），由于后两种衰减都很小，可忽略不计。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li式中：L —— 总声压级，dB(A)； n —— 噪声源数。 （3）预测结果 以厂区内各主要噪声设备作为噪声源，以厂界为预测点，预测在采取相应噪声防治措施后主要噪声设备对厂界的噪声影响值。根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中的要求：在进行边界噪声评价时，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量，本项目工作时间为8小时，厂界噪声预测结果统计见表7-18。 表7-18 项目噪声对外环境预测结果表 噪声源; 数量 （台/套）; 叠加后噪声源强dB（A）; 东厂界 dB（A）; 南厂界 dB（A）; 西厂界 dB（A）; 北厂界 dB（A）. 摇臂钻; 2; 93.0; 32.7; 22.4; 22.2; 37.1. 锯床; 1; 90.0; 29.2; 19.4; 19.4; 34.1. 行车; 1; 80.0; 20.9; 14.4; 15.9; 29.1. 空压机; 1; 85.0; 22.2; 14.4; 15.1; 29.1. 电焊机; 1; 85.0; 19.4; 8.6; 9.3; 31.5. 贡献值dB（A）; 34.9; 25.1; 25.2; 40.3. 标准值（昼间）dB（A）; 65; 65; 65; 65. 由上表预测结果可知，经厂房隔声及选用低噪音设备等措施后，项目厂界噪声昼间符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，因此，项目实施后不会对区域声环境产生明显不利影响，对周围声环境影响较小。 五、土壤环境影响分析 本项目主要从事机器人自动上纱生产线的生产，属于污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）进行评价等级判定。 1、占地面积 本项目占地面积2217.25m2≤5hm2，占地规模属于小型。 2、建设项目所在地周边土壤环境敏感程度分级表如下。 表7-19 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于江阴市港城大道988号17-3，建设项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区等其他土壤环境敏感目标，因此本项目所在地周边土壤环境属于不敏感地区。 3、项目类别判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于其他行业，属于IV类项目。 4、项目评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中4.2.2根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目分类为I类、II类、III类、IV类，其中IV类建设项目可不展开土壤环境影响评价。因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 综上所述，本项目运营过程中，对土壤环境影响较小。

表八、环境管理及监测计划

环境管理和监测计划是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的。在工程项目的施工和营运过程中将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监测计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境敏感目标的实现。 一、环境管理要求 1、环境管理组织机构 根据我国有关环保法规的规定，企业内应设置环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。其基本任务是负责企业的环境管理、环境监测和事故应急处理。并逐步完善环境管理制度，以便使环境管理工作走上正规化、科学化的轨道。专职管理人员的主要职责是： （1）贯彻执行环境保护法规和标准。 （2）组织制定和修改企业的环境保护管理规章制度并负责监督执行。 （3）制定并组织实施企业环境保护规划和计划。 （4）开展企业日常的环境监测工作、负责整理和统计企业污染源资料、日常监测资料，并及时上报地方环保部门。 （5）检查企业环境保护设施的运行情况。 （6）落实企业污染物排放许可。加强对污染治理设施、治理效果以及治理后的污染物排放状况的监测检查。 （7）组织开展企业的环保宣传工作及环保专业技术培训，用以提高全体员工环境保护意识及素质水平。 本项目拟设1名环保兼职人员，负责拟建项目的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理等环境保护工作，环境监测将委托有资质的环境监测单位承担。 2、营运期环境管理计划 项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解拟建项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。 （1）环保制度 ①报告制度 执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，具体要求应按省环保厅制定的重要企业月报表实施。厂内需进一步完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、所有化学品使用台帐、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等；发现污染因子超标，要在监测数据出来后以书面形式上报公司管理层，快速果断采取应对措施。 ②污染治理设施的管理、监控制度 项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 （2）环保奖惩条例 各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。 （3）环境管理要求 ①加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理；加强对危险固废的收集、储存、运输等措施的管理。 ②加强管道、设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量。 ③加强拟建项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告表的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。 加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。

二、污染物排放清单 表8-1 建设项目污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物名称; 治理设施及运行参数; 排放状况; 排放方式; 执行标准. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. 无组织; 生产车间; 颗粒物; /; /; 0.0025; 0.0015; 间断; 1.0; /. 废水; 职工生活污水; COD; 经化粪池处理后接管江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，尾水排入新沟河; 250; /; 0.18; 间断; 500; /. SS; 150; /; 0.108; 400; /. 氨氮; 25; /; 0.018; 45; /. TP; 4; /; 0.0029; 8; /. TN; 35; /; 0.0252; 70; /. 噪声; 生产; 噪声; 隔声、减震、距离衰减等; 四侧厂界： 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）; 连续; 四侧厂界： 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）. 固废; 生产; 一般固废; 环卫清运、外卖综合利用，设置10m2一般固废堆场; 全部综合利用或委托处置，外排; 间断; /; /. 生产; 危险废物; 委托危废资质单位处理，设置5m2危废仓库; /; /. 生活; 生活垃圾; 环卫统一清运处置; /; /.

三、环境监测计划 1、监测目的 为有效地了解建设项目排放的污染物在国家规定范围之内，确保污水接管达标，废气排放达到相应标准，防止污染事故发生，为环境管理提供依据，应对建设项目各排放口实行监测、监督。 2、监测计划 根据《排污单位自行监测指南总则》（HJ819-2017）、《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规【2011】1 号），污染源监测以排污单位自行监测为主，污染源监测具体见下表。 表8-2 项目运营期污染源监测计划 种类; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂界; 颗粒物; 每年一次. 废水; 污水接管口; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 每年一次. 噪声; 厂区四周，界外1m; 连续等效A声级; 每季度监测1次. 固废; /; 对厂内固废产生量、贮存量、转移量进行统计; 每天一次. 四、建立环境监测档案 建立工厂的环境监测数据档案，以便发生事故时，可以及时查明事故发生的原因，使污染事故能够得到及时处理。

表九、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 车间 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 厂界颗粒物达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，即无组织排放颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/Nm3 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP TN | 接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理 | 达DB32/1072-2018表2标准和 GB18918-2002表1一级A标准 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | / | / | / | / |  |
| 固体 废物 | 切割、钻孔 | 金属废料 | 外售综合处置 | 不外排 |  |
|  | 切割 | 废切削液 | 委托资质单位处置 |  |  |
|  | 维修保养 | 废油 |  |  |  |
|  | / | 废桶 |  |  |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处置 |  |  |
| 噪声 | 噪声源主要为摇臂钻、锯床、行车、空压机、电焊机等设备。其噪声源强为80～90dB（A） |  | 合理布局，生产设备均设置在建筑物内，车间厂房隔声 | 厂界噪声达到GB12348-2008中的表1中3类标准 |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |  |  |  |  |  |
| 建设项目“三同时”验收一览表和排污口规范化设置 1、“三同时”验收一览表 该项目总投资1000万元，其中环保投资2万元，约占总投资的0.2%，“三同时”验收一览表见下表9-1。 表9-1 “三同时”验收一览表 类别; 环保设施名称; 数量; 设计 规模; 预计投资额（万元）; 效果. 废水; 化粪池; 1个; 10m3; /; 简单处理，达接管标准，现有. 固废; 一般固废堆场; 1个; 10m2; 0.5; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，新建. 危废仓库; 1个; 5m2; 1; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）要求，新建. 噪声; 隔声降噪措施; 若干; /; 0.5; 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，新建. 排污口 设置; 雨水排口; 1个; 20t/h; /; 规范化设置，现有. 废水接管口; 1个; 10t/h; /. 排水管网; 污水管道 雨水管道; 各1套; /; /; 雨污分流，现有. 合计; /; /; 2; /. 2、排污口规范化设置 排污口根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化整治： 废水：完善厂区排水体制，按 “雨污分流”制排水体系实施，利用现有一个雨水排放口和一个废水接管口，不新增排污口，废水接管口要设置明显环保图形标志牌，要具备采样、监测条件。 固废：危险废物储运按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、一般固体废物按《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环保部公告2013年第36号）执行。固废堆放场所，具备防火、防腐蚀、防流失等防范措施；并设置专用堆放场，防止雨淋和地渗，并在醒目处设置标志牌。 噪声：固定噪声污染源附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 |

表十、结论与建议

结论 1、项目简况 江苏赫伽力智能科技有限公司成立于2019年6月21日，位于江阴市港城大道988号17-3，主要经营范围为智能机器人的研发、生产、销售；电子、通信与自动控制技术的研究、开发；电子设备、其他机械设备及配件、电子产品、金属材料的销售；电子自动化工程安装服务；机械技术转让服务；机电设备安装服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（不含投资咨询、不含教育咨询）；数据处理和存储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 公司现拟租用江阴临港科创园17#3号闲置厂房2217.25m2，购置摇臂钻、锯床、电焊机、行车、空压机等设备6台套进行建设，项目建成后年产机器人自动上纱生产线20套。 2、产业政策相符性 经查阅国家及地方相关产业政策，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已取得江阴临港经济开发区管委会出具的企业投资项目备案证，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 3、选址合理性和规划相符性 本项目位于江阴市申港街道港城大道988号17-3，根据《江阴市临港经济开发区控制性详细规划》，本项目拟建地为工业用地，符合当地用地规划要求。生活污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理达标后排放，不新增排污口，符合当地环保规划。 4、项目建设所在地环境质量现状 根据江阴市监测站2018年常规监测报告，申港空气自动站监测数据显示SO2年平均浓度达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，PM10、NO2年平均浓度出现超标。根据江阴市环境监测站监测报告显示，新沟河于门桥断面监测数据显示，该断面氨氮和总磷浓度不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。为进一步加强环境质量，江阴市临港经济开发区委员会制定了《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》。根据江苏国泰环境监测有限公司噪声监测报告，拟建地环境噪声达《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准要求。 5、污染物达标排放 该项目针对污染物产生特点，采取了相应的污染防治措施，使污染物达标排放。污染物产生、治理及排放情况具体如下： （1）废气： ①本项目切割过程中有少量粉尘产生，由于产生的金属粉尘颗粒较大，沉降在车间地面，极少量的粉尘以无组织形式排放，可忽略不计 ②电焊工序产生少量的焊烟（以颗粒物计），本项目年耗焊丝0.2t，则颗粒物产生量为0.0015t/a，在车间内呈无组织排放，无组织排放浓度达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，即无组织排放颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/Nm3。 （2）废水：本项目废水主要生活污水（720t/a），经化粪池处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准后排入新沟河。其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.036t/a、0.0072t/a、0.0029t/a、0.0004t/a和0.0086t/a。 （3）固废：本项目固体废物主要为金属废料（1.0t/a）、废切削液（0.02t/a）、废油（0.02t/a）、废桶（0.002t/a）和职工生活垃圾（10.8t/a），其中金属废料收集后外卖，废油、废切削液和废油桶委托资质单位处置，生活垃圾委托当地环卫部门统一处置。各类固废均采取了合理的综合利用和处置措施，不外排。 （4）噪声：本项目噪声源主要为摇臂钻、锯床、行车、空压机、电焊机等设备，其噪声源强为80～90dB（A）。经采取相应隔声降噪措施进行治理后，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的3类标准。 6、环境影响分析 （1）大气环境 ①本项目切割过程中有少量粉尘产生，由于产生的金属粉尘颗粒较大，沉降在车间地面，极少量的粉尘以无组织形式排放，可忽略不计，对周围大气环境影响较小 ②电焊工序产生少量的焊烟（以颗粒物计），在车间内呈无组织排放，经预测，无组织排放浓度达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 根据“大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.1）”和“卫生防护距离“测算，本项目生产车间需设置50米卫生防护距离，据现场勘查，在本项目卫生防护距离内无任何敏感目标，本项目废气可达标排放且排放量较小，故对周围大气环境影响较小。 （2）水环境 本项目废水主要生活污水（720t/a），经化粪池处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准后排入新沟河，处理尾水对受纳水体新沟河水质影响较小，引用污水处理厂环评结论可知，本项目对地表水环境影响是可以接受的。 （3）固体废物 本项目固废均妥善处置或综合利用，无固废排放，固体废物对周边环境影响是可以接受的。 （4）声环境 本项目噪声源主要为摇臂钻、锯床、行车、空压机、电焊机等设备，其噪声源强为80～90dB（A）。经采取相应隔声降噪措施进行治理后，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的3类标准，本项目周围无敏感目标，故对周围噪声环境影响较小。 7、清洁生产 本项目不使用煤、天然气等，杜绝了燃料燃烧废气的产生；生产过程中产生的金属废料及废包装材料外售综合利用，体现了固废资源化原则。因此，本项目基本符合清洁生产要求。 8、总量控制 本项目生活污水接管量为720t/a，经化粪池处理后接管至江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，水污染物接管量为COD0.18t/a、SS0.108t/a、氨氮0.018t/a、TP0.0029t/a、TN0.0252t/a，作为该企业考核量。总量控制因子COD、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.036t/a、0.0029t/a、0.0004t/a和0.0086t/a，根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量通过江阴市申港街道内控源截污平衡，特征因子SS排放总量为0.0072t/a，作为该企业考核指标。 本项目废气总量控制因子为颗粒物，排放量为0.0015t/a，作为企业考核量。 固体废物的排放总量为零。 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策，选址符合申港街道用地规划和环境保护规划；针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放；生活污水纳入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理后达标排放；符合清洁生产要求；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。 建议 1．本项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2、企业在今后的发展中要进一步提高清洁生产水平，始终以清洁生产和循环经济的理念指导企业运作。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2-1 车间平面布置图 附图2-2 厂区平面布置图 附图3 建设项目周围300米土地利用现状图 附图4 项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片 附图5 江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

图   例

项目建设地

江阴市申港工业园区污水处理有限公司

附图1  建设项目地理位置图

15m

0

100m

0

200m

N

肖家垫

327m

本项目

临港科创园

附图4 项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片

附图5  污水收集管网图