建设项目环境影响报告表

（公示稿）

年产9000吨BOPP胶带母卷、5000吨BOPP胶带、850吨牛皮纸胶带项目

项  目  名  称：

建设单位(盖章):         江苏鹿达包装新材料有限公司

编制日期: 2019年9月

南京源恒环境研究所有限公司

# 表1建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产9000吨BOPP胶带母卷、5000吨BOPP胶带、850吨牛皮纸胶带项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏鹿达包装新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | *** |  |  |  | 联系人 | *** |  |  |
| 通讯地址 | 江阴市利港街道双良路10号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | *** |  |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 214400 |
| 建设地点 | 江阴市利港街道双良路10号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江阴临港经济开发区 管理委员会 |  |  |  | 批准文号 | 江阴临港备[2019]171号 |  |  |
| 建设性质 | ■新建£改扩建£技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 | C4190其他未列明制造业 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 8200 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 5000 |  | 其中：环保 投资（万元） |  | 30 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.6% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  | 2020年3月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量 原辅材料（包括名称、用量）; 主要设施（包括规格、数量）. 名称; 用量（吨/年）; 设备名称; 数量（台套）. BOPP薄膜; 9600; 大卷分条机; 1. 水性油墨; 15; 大卷分条机; 2. 水性压敏胶; 9600; 双轴自动切卷机; 5. 淀粉; 300; 半自动分条机; 5. 注：主要原辅材料详见表1-3; 注：主要设施详见表1-4. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 2550 |  |  | 燃油（吨/年） |  | / |  |
| 电（万千瓦时/年） |  | 10 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  | / |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其他（吨/年） |  | / |  |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水产生，生活污水排放量为1800t/a，经化粪池处理后接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，达标后尾水最终排入芦埠港。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、工程概况 江苏鹿达包装新材料有限公司成立于2019年4月23日，位于江阴市利港街道双良路10号。现为配套双良集团下游产业链，该公司拟租用江阴百事发化机科技有限公司8200平方米厂房，购置分条机、切管机、印刷机等设备共128台套，从事BOPP胶带和牛皮纸胶带的生产。项目投产后，可实现年产9000吨BOPP胶带母卷、5000吨BOPP胶带、850吨牛皮纸胶带的生产能力。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本），本项目应当编制环境影响报告表。按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律、法规规定，建设单位江苏鹿达包装新材料有限公司委托南京源恒环境研究所有限公司对该项目进行环境影响报告表的编制。我公司接受委托后，通过实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、工程内容及建设规模 本项目租用厂房进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局的调整、新增生产设备购买、安装和调试等环节，及公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。建设项目主体工程和产品方案见表1-1，建设项目公用和辅助工程见表1-2。 表1-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数. 1; 生产车间; BOPP胶带母卷; 9000吨/年; 2400h. 2; BOPP胶带; 5000吨/年; 2400h. 3; 牛皮纸胶带; 850吨/年; 2400h. 表1-2 公用和辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料堆放区; 50m2; 新建. 成品堆放区; 50m2; 新建. 5吨储罐; 6只; 新建. 25吨储罐; 16只; 新建. 公用工程; 供水; 10t/h; 依托现有. 供汽; 20000t/a; 新建. 排水; 雨水; 30t/h; 依托现有. 废水; 20t/h; 依托园区现有废水接管口. 供电; 315KVA; 依托区内公用配电所. 冷却塔; 1座; 新建. 环保工程; 废气; 隔套冷却+二级活性炭吸附装置; 1×65000m3/h; 废气收集效率为95%，去除效率为90%，新建. 废水; 化粪池; 20m3; 依托现有. 噪声; 隔声防治措施; 隔声量≥25dB(A); 厂界达标. 固废; 一般固废堆场; 10m2; 新建. 危废堆场; 10m2. - 主要原辅材料 建设项目主要原辅材料情况见表1-3。 表1-3 建设项目主要原辅材料表 序号; 原辅料名称; 成分; 用量; 备注. 1; BOPP薄膜; ***; 9600吨/年; /. 2; 水性油墨; ***; 15吨/年; /. 3; 水性压敏胶; ***; 9600吨/年; /. 4; 淀粉; ***; 300吨/年; /. 5; 牛皮纸; ***; 600吨/年; /. 6; 烫金纸; ***; 5吨/年; /. 7; 纱管纸; ***; 400吨/年; /. 8; 纸管专用淀粉胶; ***; 60吨/年; /. 9; 色浆; ***; 15吨/年; /. - 主要设施 建设项目主要设施情况见表1-4。 表1-4 建设项目主要设施一览表 序号; 设备类型; 名称; 规格或型号; 数量（台或套）; 备注. 1; BOPP胶带生产设备; 大卷分条机; ***; 1; /. 2; 大卷分条机; ***; 2; /. 3; 双轴自动切卷机; ***; 5; /. 4; 半自动分条机; ***; 5; /. 5; 全自动分条机; ***; 1; /. 6; 复卷机; ***; 5; /. 7; 母卷复卷机; ***; 2; /. 8; 全自动分条机; ***; 1; /. 9; 切管机; ***; 4; /. 10; 自动套膜机; ***; 1; /. 11; 收缩机; ***; 3; /. 12; 单一包装机; ***; 3; /. 13; 小复卷机; ***; 4; /. 14; BOPP涂胶机; ***; 2; /. 15; BOPP涂胶机; ***; 2; /. 16; BOPP涂胶机; ***; 1; /. 17; 印刷机; ***; 4; /. 18; 印刷机; ***; 2; /. 19; 磨刀机; ***; 1; /. 20; 手动上料车; ***; 12; /. 21; 边料打包机; ***; 2; /. 22; 储藏罐; ***; 16; /. 23; 储藏罐; ***; 6; /. 24; 纸管生产设备; 卷纸管机; ***; 1; /. 25; 纱管纸分切机; ***; 1; /. 26; 牛皮纸胶带生产设备; 纸张分条机; ***; 3; /. 27; 纸张印刷机; ***; 2; /. 28; 烫印机; ***; 2; /. 29; 淀粉搅拌机; ***; 2; /. 30; 水性纸张涂布机; ***; 1; /. 31; 辅助生产设备; 手动拖板车; ***; 10; /. 32; 电动拖板车; ***; 4; /. 33; 电动堆高车; ***; 4; /. 34; 抱料车; ***; 2; /. 35; 铲车; ***; 4; /. 36; 螺杆式压缩机; ***; 6; /. 37; 废气处理装置; ***; 1; /. 合计; 128; /. 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及周围300m土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市利港街道双良路10号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目租用江阴百事发化机科技有限公司8200平方米厂房进行建设，按照生产特点和工艺需求，生产车间内包括印刷区、分条区、裁切区、涂布区、包装区等。建设项目厂区平面布置见附图2。 建设项目厂界周围300米土地利用现状：本项目建设地位于江阴市利港街道双良路10号，根据现场勘查，厂区东侧隔润华路为信越光棒有限公司；南侧为江苏法尔胜精细钢绳有限公司；西侧为江阴百事发化机科技有限公司；北侧为江苏涵丰科技有限公司。建设项目300米范围内无居民、学校等环境敏感保护目标，300米范围土地利用现状见附图3、附图4（卫星图）。 5、工作制度及劳动定员： 工作制度：本项目实行1班8小时工作制（工作时间为8:00~17:00，含午休一小时），年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目劳动定员共75人。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据实地调查，项目建设地供水、供电管线已完备，该地污水管网已接通，本项目生活污水接管江阴市利港污水处理有限公司集中处理，无主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表2建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 1．地形、地貌、地质 江阴市临港街道地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 境内有观山，位于申港、南闸交界处，高149.3米；白石山，位于申港、夏港、南闸交界处，为观山北延支脉的一个主峰高85.2米；舜过山是观山向西北的延伸，高115.3米。 该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 - 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 该地区年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 - 3．水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有申港河、新沟河、西横河、老夏港河、芦埠港河、利港河，其中芦埠港河为本项目纳污河流。 申港河北起长江，越西横河，蜿蜒流入武进北塘河，全长13km，河道底宽10m，底高0.5米，边坡1:2。最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 新沟河南接黄昌河西口，北起长江，江阴境内河道长度5km，底高0.5m，底宽30m，边坡1:2，最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 西横河东西走向，是锡澄运河的支流，西与常州市澡港河相通，东与锡澄运河交汇，全长24公里，底宽9米，底高0.5米，边坡1:1.5。 老夏港河北起长江，向南流经夏港、葫桥、观山、东行至蔡泾入锡澄运河，全长约12公里，运河口设闸，旧名蔡泾闸。河道底宽7米，底高0.5米，边坡1:1.75～1:2。 芦埠港河位于申港和利港之间，北起长江，向南流经利港、申港等，穿越镇澄公路和西横河入常州武进界，江阴境内长10公里。河道底宽8米，底高0.5米，边坡1:1.5。 利港河北滨长江，南通常州武进北塘河，全长16.3公里，河道标准为河底宽15米，底高0.5米，边坡1:2，河口宽43米。 长江江阴段距长江入海口200多公里，属长江下游感潮河段，水位每天二涨二落，涨落潮历时不对称，平均涨潮历时3小时41分，落潮历时8小时45分。长江流量大，变幅较小，多年平均流量为29300m3/s，最大洪峰流量达92600m3/s，最小枯水流量4620m3/s。 - 4．植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、概况 利港街道位于江阴市西部，东接申港，南临常州市武进区，西邻璜土镇，北枕长江，是以机械装备制造为特色的港口工业重镇。利港区域面积59.42平方公里，下辖6个行政村和11个社区居委会，有户籍人口59092人，少数民族14个168人，外来暂住人口22905人。 2、经济建设 临港街道利港全年完成工商业开票销售收入450.95亿元，全社会固定资产投资60.17亿元，实现全口径财政收入12.76亿元，完成公共财政收入5.67亿元，完成农业投入1.12亿元。芙蓉大道两侧现代农业示范园区初具规模，正汉花卉交易市场开业，紫薇生态园基本建成,振江生态园铁皮石斛栽培成功，并开始大面积大棚种植。完成规模以上工业产值247.18亿元，工业开票销售收入303.38亿元，工业投入42.94亿元，江苏双良集团有限公司分别入围中国民营企业500强和中国民营企业制造业500强。完成服务业增加值37.54亿元,商业开票销售收入147.57亿元，服务业投入16.1亿元。外贸稳步回升，完成企业进出口总额14亿美元。 3、交通 临港新城利港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、航运为主，交通现状及规划情况如下： （1）公路 对外公路网络布局包括滨江路（S338）、镇澄路（S340）、芙蓉大道、海港大道等。芙蓉大道（快速路）主要承担地区对外快速交通功能，同时是江阴快速路环线的组成部分。滨江路、镇澄路、龙港路、西利路等主干道主要承担地区对外及内部各功能区之间的交通功能。 （2）港口码头 临港新城利港拥有沿江岸线约4.6公里，现有利港电厂煤码头、利港汽渡码头及部分石化专业码头。利港汽渡位于利港地区北侧、利港河口西侧，南端与西利路对接，向北过江后与靖江的川心港汽渡对接。 （3）航运 临港新城利港航运主要为利港河，现为八级航道功能。 4、土地利用现状及规划 临港街道利港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。 利港核心区域外围主要布局居住用地及其配套设施用地，以大寨河为界分为两部分，北侧为老镇生活片区，南侧为新镇生活片区。生活区外围布局工业用地和物流仓储用地，采用组团式布局；北侧布局临港重工产业组团，南侧布局机械装备产业组团，西侧布局机械装备产业组团，东侧布局低碳装备产业组团。在港城大道南侧，规划布局部分生产研发用地，减少对生活社区的干扰。 5、工业集中区规划及区域功能定位 临港街道利港工业集中区由临港工业区和机械工业区组成，规划总面积1297.4hm2。 临港工业区：具体规划范围是北至长江，南到大寨河-利南街，东到利港界-芦埠港河，西至利港河-利中路，规划工业用地348.6hm2，仓储物流用地301.3hm2。滨江路以北以石化、仓储、新材料等高新技术产业为主，形成高新技术密集和产业链；滨江路以南以机电一体化、环保产业及传统产业技术改造升级项目为主。 机械工业区：总工业用地647.5hm2，分为南北两个区，北区位于利港西侧，具体为东道纵二路，南至红旗北路，西至规划窑港北路，北至滨江路，工业用地252.923hm2；南区东至西利路-纵三路，南至镇澄路、西至利港界、北至规划红旗南路-创新河，工业用地394.58hm2。该区以机械制造加工为主。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂情况 临港街道利港现有2个污水处理厂，分别为江阴市利港污水处理有限公司和江阴三利污水处理有限公司。本项目生活污水接管江阴市利港污水处理有限公司集中处理。 江阴市利港污水处理有限公司位于利港滨江路北侧、芦埠港西侧，设计处理规模为5000t/d。该污水处理厂处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂标准，尾水排入芦埠港。 （2）区域集中供热情况 利港有江苏利港电力有限公司1家热电厂，目前江苏利港电力有限公司供热能力约65t/h，主要为利港的用热单位集中供汽。 （3）危险固废处置配套情况 江阴苏利化学有限公司位于江阴市临港街道利港润华路7号，该公司危险废物经营许可为处置、利用含铁废盐酸（HW34）100000吨/年。 江苏浩瀚容器清洗有限公司位于江阴临港经济开发区龙港路6号，该公司危险废物经营许可为处置废包装桶（HW49）350万只/年。 无锡利信能源科技有限公司位于江阴市临港街道西利路235号，该公司危险废物经营许可为再生废烟气脱硝催化剂（钒钛系）（HW50）2500吨/年。 （4）一般固废处置配套情况 江苏利港电力有限公司位于江阴市临港街道利港西利路235号，该公司处置一般固废污泥2万吨/年。 江阴市利港发电股份有限公司位于江阴市临港街道利港西利路235号，该公司处置一般固废污泥3万吨/年。 - 二、教育、文化 利港现有中小学校4所，中小学校在校生5427人；投资2.5亿元建筑面积近8万平方米，集聚利港幼儿园、小学和中学的利港教育中心全面落成投运，成功举办利港中学60周年校庆。利港全年举办元宵灯谜会、国乐社茶话会、老年协会书画联展和乒乓、篮球、游泳比赛等形式多样、喜闻乐见的群众文体活动30多次，组织送戏送评弹进村、送电影下乡和各类文艺演出活动共250场次，成功举办“加华”亲水湖元宵灯会表演和利港第三届龙狮文化节。 - 三、文物保护 - 利港有梁敬帝墓1处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。 - 四、规划相符性 本项目建设符合江阴临港经济开发区土地利用规划、环境保护规划，符合江苏省生态红线规划。

# 表3环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据江阴市环境监测站监测数据一览表，该地区空气环境中SO2年均值达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，PM10、NO2年均值超过了GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求。目前，临港经济开发区已出具环境整治方案，具体见附件。 2、地表水环境质量现状 本项目废水最终排入江阴市利港污水处理有限公司，纳污水体为芦埠港河，根据江阴市环境监测站出具的监测数据一览表，芦埠港桥断面水质污染因子高锰酸盐指数、氨氮、总磷均超标。目前，临港经济开发区已出具水环境整治方案，具体见附件。 3、区域环境噪声 江苏鹿达包装材料有限公司委托江苏源远检测科技有限公司对项目所在地进行噪声监测。由监测结果可知，Z1点昼夜声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目拟建地周围300米范围内无居民、学校、医院等环境保护目标，主要环境保护目标见表3-4： 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 最近距离（m）; 规模; 环境功能. 大气环境; /; /; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 声环境; 厂界1米; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准. 水环境; 芦埠港河; 西; 1200; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准. 生态环境; 长江窑港口饮用水水源保护区; 西北; 2000; 总面积：6.6123平方公里，一级管控：3.8784平方公里，二级管控：2.7339平方公里; 水源水质保护.

# 表4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目所在地环境空气质量功能区为二类区，即SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中居民区最高容许浓度要求，乙醇、三乙胺参照执行前苏联居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 2、地表水 项目废水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，纳污水体为芦埠港河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2003年9月），芦埠港河执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。 3、声环境质量标准 根据噪声功能区划，项目所在地区域噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气 本项目非甲烷总烃排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准，乙醇、三乙胺参照执行《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中“生产工艺过程中产生的气态大气污染物排放标准的制定办法”计算值，企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度应符合标准中表A.1规定的特别排放限值。 2、废水 本项目所在区域废水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，该污水处理厂处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂标准，尾水排入芦埠港。 3、噪声 本项目厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 4、固体废弃物 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）等相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办〔2011〕71号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：总量控制因子为乙醇、三乙胺、非甲烷总烃； 废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP，特征因子为SS； 固废：总量控制因子为各类固废。 建设项目污染物排放总量指标见表4-6。 表4-6 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 接管量; 削减量; 预测排放量; 建议申请量. 废气; 有组织; 乙醇; 2.1375; /; 1.9235; 0.214; 0.214. 三乙胺; 1.425; /; 1.285; 0.14; 0.14. 非甲烷总烃; 5.472; /; 4.925; 0.547; 0.547. 无组织; 乙醇; 0.1125; /; 0; 0.1125; 0.1125. 三乙胺; 0.075; /; 0; 0.075; 0.075. 非甲烷总烃; 0.288; /; 0; 0.288; 0.288. 废水; 废水量; 1800; 1800; 0; 1800; 1800. COD; 0.9; 0.9; 0.81; 0.09; 0.09. SS; 0.72; 0.72; 0.702; 0.018; 0.018. 氨氮; 0.081; 0.081; 0.072; 0.009; 0.009. TP; 0.0144; 0.0144; 0.0135; 0.0009; 0.0009. 固废; 一般工业固废; 884.8; /; 884.8; 0; 0. 危险固废; 7.5; /; 7.5; 0; 0. 生活垃圾; 11.25; /; 11.25; 0; 0. 由上表可见，本项目生活污水接管量为废水量1800t/a，COD、氨氮、TP排放总量分别为0.09t/a、0.009t/a和0.0009t/a。根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量通过江阴临港经济开发区控源截污平衡，特征因子SS排放总量为0.018t/a，作为该企业考核指标。 本项目建成后新增废气污染物排放为：乙醇（有组织）0.214t/a，三乙胺（有组织）0.14t/a，非甲烷总烃（有组织）0.547t/a，乙醇（无组织）0.1125t/a，三乙胺（无组织）0.075t/a，非甲烷总烃（无组织）0.288t/a。根据总量控制原则，新增总量在江阴临港经济开发区内平衡。 建设项目固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

# 表5建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、生产工艺 本项目主要从事BOPP胶带和牛皮纸胶带的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图5-1、5-2、5-3（其中G-废气、S—固废、N-噪声）。 （1）BOPP胶带的生产工艺 BOPP薄膜 油墨印刷 水性油墨 涂布 水性压敏胶、色浆 烘干 蒸汽 收卷 分切 纸管 BOPP胶带母卷 G1-1印刷废气 N1-1噪声 G1-2涂布废气 N1-2噪声 G1-3烘干废气 N1-3噪声 W1-1蒸汽冷凝水 N1-4噪声 N1-5噪声 S1-1边角料 80℃ BOPP胶带 图5-1 BOPP胶带的生产工艺流程图及产污环节图 - 牛皮纸胶带的生产工艺 牛皮纸 油墨印刷 涂布 烘干 烫金 收卷 成品 水性油墨 G2-1印刷废气 N2-1噪声 N2-2噪声 W2-1蒸汽冷凝水 N2-3噪声 W2-2蒸汽冷凝水 蒸汽 N2-4噪声 S2-1废烫金纸 N2-5噪声 80℃ 烫金纸 G2-2水蒸气 140℃ 淀粉、水 蒸汽隔套加热至80℃ 图5-2 牛皮纸胶带的生产工艺流程图及产污环节图 - 纸管的生产工艺 纱管纸 分切 涂胶 成型 成品 纸管专用淀粉胶 N3-2噪声 S3-1边角料 N3-1噪声 N3-3噪声 图5-3 纸管的生产工艺流程图及产污环节图 二、其他产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水、厂区生活垃圾、废包装桶、废活性炭等。 三、原辅料主要理化性质 根据本项目原辅料的物化特性、使用量，依据《建设项目环境风险评价技术导则》判定，本项目不存在风险源。 四、水（汽）量平衡 本项目水平衡见图5-4。 生活用水 化粪池 接入江阴市利港污水处理有限公司 集中处理 损耗450 淀粉胶配制用水 损耗300 2250 1800 1800 300 蒸汽 蒸汽管道 蒸汽冷凝水 冷却塔 20000 14000 损耗6000 2273.7 2550 隔套冷却 损耗113.7 2160 排入雨水管网 损耗2160 11726.3 144000 图5-4 本项目水量平衡图（单位：t/a） 五、清洁生产分析 本项目基本符合清洁生产要求。 六、与《江阴市“两减六治三提升”专项行动工作方案》（澄政办发2017【54】号文）的相符性分析 本项目的建设符合《江阴市“两减六治三提升”专项行动工作方案》（澄政办发2017【54】号文）中“江阴市挥发性有机物污染治理专项行动工作方案的推进重点工业行业VOCs治理”要求。 - 七、与《江苏省重点行业挥发性挥发性有机物污染控制指南》（苏环办【2014】128号）的相符性 本项目的建设符合《江苏省重点行业挥发性挥发性有机物污染控制指南》中相关要求。 八、与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的相符性 本项目的建设符合“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案中相关要求。 - 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性 本项目的建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。

1、废气 本项目有组织废气产生及排放情况见表5-2，无组织废气产生及排放情况见表5-3。 表5-2有组织大气污染物排放情况 污染物产生工段; 排气量 (Nm3/h); 污染物 名称; 产生状况; 治理措施; 去除率(%); 排放状况; 执行标准; 排放 高度 （m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率（kg/h）. 印刷; 15000; 乙醇; 59.375; 0.89; 2.1375; 隔套降温+二级活性炭吸附; 90; 5.94; 0.089; 0.214; /; 15; 15; FQ--1. 三乙胺; 39.583; 0.59; 1.425; 3.96; 0.059; 0.14; /; 0.42. 涂布、烘干; 50000; 非甲烷总烃; 45.6; 2.28; 5.472; 4.56; 0.228; 0.547; 120; 10. 注：工作时间按2400h计。 表5-3无组织大气污染物排放情况 2、废水 污染源位置; 污染物 名称; 工序; 无组织源强（t/a）; 无组织排放速率（kg/h）; 工作时间（h/a）; 面源. 长度（m）; 宽度（m）; 高度（m）. 生产 车间; 乙醇; 印刷; 0.1125; 0.047; 2400; 100; 50; 15. 三乙胺; 0.075; 0.031; 2400; 100; 50; 15. 非甲烷总烃; 涂胶、烘干; 0.288; 0.12; 2400; 100; 50; 15. 本项目废水主要有生活污水、蒸汽冷凝水。蒸汽冷凝水部分回用于生产工序，其余排入雨水管网。 生活污水年产生量为1800t/a。建设单位针对生活污水，拟将该废水经化粪池预处理后排入江阴市利港污水处理有限公司集中处置，处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂标准，尾水排入芦埠港，即COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L，总磷≤0.5mg/L。本项目预计生活污水排放量COD、SS、氨氮、总磷分别为0.09t/a、0.018t/a、0.009t/a和0.0009t/a。 3、噪声 本项目建成后，噪声源主要为分条机、涂胶机、印刷机等设备工作时产生的机械噪声以及风机等辅助设施运行时产生的噪声，噪声源强在75-90dB(A)之间。建设单位针对各噪声源噪声产生特点采取相应的防噪、降噪措施，使项目投产后厂界噪声达标，对周围敏感保护点的影响减至最低限度，具体防治措施如下： （1）合理安排设备整体布局，尽量选用低噪声设备，高噪声设备布置在车间中间位置。 （2）对设备进行隔声处理并经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 （3）生产车间采用实体墙，设备均设置在车间内，通过建筑物隔声。 据同类企业类比调查，采取以上治理措施后，隔声量约25dB(A)以上，再考虑至距离衰减等综合影响，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。 4、固废 4.1固废产生量核算 根据工程分析，本项目固体废物主要为边角料、废烫金纸、废包装桶、废活性炭、生活垃圾。 4.2工程分析内容 （1）固体废物属性判定 具体固废属性判定如表5-6所示。 表5-6 建设项目固废产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 （吨/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 办公生活; 固; 废纸等; 11.25; √; /; 固体废物鉴别导则. 2; 边角料; 分条、分切; 固; BOPP薄膜、牛皮纸、纱管纸; 879.8; √; /. 3; 废烫金纸; 烫金; 固; 烫金纸; 5; √; /. 4; 废包装桶; 包装容器; 固; 塑料; 1.5; √; /. 5; 废活性炭; 废气处理装置; 固; 活性炭、有机物; 6; √; /. （2）固体废物产生情况汇总 本项目营运期固体废物分析结果详见表5-7。 表5-7 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量(t/a). 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 办公生活; 固; 废纸等; /; /; /; /; 11.25. 2; 边角料; 一般工业 固废; 分条、分切; 固; BOPP薄膜、牛皮纸、纱管纸; /; /; /; /; 879.8. 3; 废烫金纸; 烫金; 固; 烫金纸; /; /; /; /; 5. 4; 废包装桶; 危险废物; 包装容器; 固; 塑料; 《国家危险废物名录》 （2016年）; T/In; HW49; 900-041-49; 1.5. 5; 废活性炭; 废气处理装置; 固; 活性炭、有机物; T/In; HW49; 900-041-49; 6. 固体废弃物排放量三本账情况见表5-8。 表5-8建设项目固体废物三本账汇总表 （单位：t/a） 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 固废; 一般工业固废; 884.8; 884.8; 0. 危险废物; 7.5; 7.5; 0. 生活垃圾; 11.25; 11.25; 0. 列表说明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等情况，详见下表5-9。 表5-9本项目危险废物汇总表 序号; 危险废 物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量（t/a）; 产生工序 及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 1.5; 包装容器; 固; 塑料; 油墨、胶; 1年; T/In; 委托有资质单位处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 6; 废气处理装置; 固; 活性炭、有机物; 有机物; 1年; T/In.

# 表6主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度 (mg/m3) |  | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |  | 排放量 (t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有 组 织 | 生产车间 | 乙醇 | 59.375 |  | 2.1375 | 5.94 | 0.089 |  | 0.214 | FQ-1 |
|  |  |  | 三乙胺 | 39.583 |  | 1.425 | 3.96 | 0.059 |  | 0.14 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 45.6 |  | 5.472 | 4.56 | 0.228 |  | 0.547 |  |
|  | 无组织 |  |  | 产生量t/a |  |  | 排放量t/a |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙醇 | 0.1125 |  |  | 0.1125 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三乙胺 | 0.075 |  |  | 0.075 |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.288 |  |  | 0.288 |  |  |  |  |
| 水污染物 |  |  | 污染物 名称 | 废水量 (t/a) |  | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/L) |  | 排放量 (t/a) | 排放去向 |
|  | 生产废水 |  | / | / |  | / | / | / |  | / | / |
|  | 生活污水 |  | COD | 1800 |  | 500 | 0.9 | 50 |  | 0.09 | 排入江阴市利港污水处理有限公司集中处置，尾水最终排入芦埠港 |
|  |  |  | SS |  |  | 400 | 0.72 | 10 |  | 0.018 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 45 | 0.081 | 5 |  | 0.009 |  |
|  |  |  | TP |  |  | 8 | 0.0144 | 0.5 |  | 0.0009 |  |
| 固体废物 |  |  | 产生量(t/a) |  | 处理处置量(t/a) |  | 综合利用量(t/a) |  | 外排量(t/a) |  | 备注 |
|  | 一般工 业固废 |  | 884.8 |  | 0 |  | 884.8 |  | 0 |  | 外售综合利用 |
|  | 危险废物 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 委托有资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 |  | 11.25 |  | 11.25 |  | 0 |  | 0 |  | 环卫定期清运 |
| 噪声 | 设备名称 |  |  |  | 等效声级 （dB(A)） |  | 所在车间 (工段)名称 |  | 距最近厂界 位置m |  | 备注dB(A) |
|  | 大卷分条机 |  |  |  | 75 |  | 生产车间 |  | 北，5 |  | 优先选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 |
|  | 大卷分条机 |  |  |  | 75 |  |  |  | 北，5 |  |  |
|  | 双轴自动切卷机 |  |  |  | 85 |  |  |  | 南，10 |  |  |
|  | 半自动分条机 |  |  |  | 75 |  |  |  | 北，10 |  |  |
|  | 全自动分条机 |  |  |  | 75 |  |  |  | 北，10 |  |  |
|  | 复卷机 |  |  |  | 75 |  |  |  | 南，5 |  |  |
|  | 母卷复卷机 |  |  |  | 75 |  |  |  | 南，5 |  |  |
|  | 全自动分条机 |  |  |  | 75 |  |  |  | 东，15 |  |  |
|  | 切管机 |  |  |  | 85 |  |  |  | 南，6 |  |  |
|  | 自动套膜机 |  |  |  | 75 |  |  |  | 西，10 |  |  |
|  | 收缩机 |  |  |  | 85 |  |  |  | 西，15 |  |  |
|  | 单一包装机 |  |  |  | 80 |  |  |  | 南，5 |  |  |
|  | 小复卷机 |  |  |  | 75 |  |  |  | 南，8 |  |  |
|  | BOPP涂胶机 |  |  |  | 80 |  |  |  | 北，5 |  |  |
|  | BOPP涂胶机 |  |  |  | 80 |  |  |  | 北，10 |  |  |
|  | BOPP涂胶机 |  |  |  | 80 |  |  |  | 北，15 |  |  |
|  | 印刷机 |  |  |  | 85 |  |  |  | 东，5 |  |  |
|  | 印刷机 |  |  |  | 85 |  |  |  | 东，5 |  |  |
|  | 磨刀机 |  |  |  | 90 |  |  |  | 南，20 |  |  |
|  | 手动上料车 |  |  |  | 75 |  |  |  | 东，15 |  |  |
|  | 边料打包机 |  |  |  | 80 |  |  |  | 南，20 |  |  |
|  | 卷纸管机 |  |  |  | 80 |  |  |  | 南，15 |  |  |
|  | 纱管纸分切机 |  |  |  | 80 |  |  |  | 南，5 |  |  |
|  | 纸张分条机 |  |  |  | 80 |  |  |  | 南，5 |  |  |
|  | 纸张印刷机 |  |  |  | 85 |  |  |  | 东，10 |  |  |
|  | 烫印机 |  |  |  | 80 |  |  |  | 东，15 |  |  |
|  | 淀粉搅拌机 |  |  |  | 85 |  |  |  | 西，15 |  |  |
|  | 水性纸张涂布机 |  |  |  | 80 |  |  |  | 南，20 |  |  |
|  | 螺杆式压缩机 |  |  |  | 90 |  |  |  | 东，20 |  |  |
|  | 风机 |  |  |  | 90 |  |  |  | 南，6 |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表7环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目对已建成的厂房进行改造，无需新建车间和厂房，主要是设备安装、调试等环节，施工期较短，因此本项目施工期环境影响较小，本报告中不作详细评述。

营运期环境影响分析： - 废气 根据工程分析，乙醇有组织排放量为0.214t/a，排放浓度为5.94mg/m3，排放速率为0.089kg/h；三乙胺有组织排放量为0.14t/a，排放浓度为3.96mg/m3，排放速率为0.059kg/h；非甲烷总烃有组织排放量为0.547t/a，排放浓度为4.56mg/m3，排放速率为0.228kg/h；乙醇、三乙胺排放浓度满足《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中“生产工艺过程中产生的气态大气污染物排放标准的制定办法”计算值，非甲烷总烃排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准。 本项目无组织废气主要为未捕集的乙醇、三乙胺、非甲烷总烃。乙醇无组织排放量为0.1125t/a，三乙胺无组织排放量为0.075t/a，非甲烷总烃无组织排放量为0.288t/a。由于排放量小，且经采取加强通风等措施，类比同类型生产工艺，乙醇、三乙胺满足《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中“生产工艺过程中产生的气态大气污染物排放标准的制定办法”计算值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值，同时该企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度可达《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式—AERSCREEN进行估算，根据预测结果，最大占标率Pmax为0.86%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目的大气评价等级为三级，无需进行进一步预测。 本报告采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的“大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.2）”测算。经计算，本项目排放的无组织废气污染物在厂界无超标点，故无需设大气环境防护距离。 根据GB/T3840-91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》规范要求，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，无组织排放生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。根据计算结果，本项目应以生产车间为边界设置100米卫生防护距离。根据现场勘查，本项目卫生防护距离内无敏感目标。 综上，本项目排放的废气污染物对周围环境影响较小，不会改变区域的环境空气质量类别。 2、地表水 本项目废水主要有生活污水和蒸汽冷凝水。蒸汽冷凝水作为清下水排入雨水管网。 生活污水年产生量为1800t/a。建设单位针对生活污水，拟将该废水经化粪池预处理后排入江阴市利港污水处理有限公司集中处置，处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂标准，尾水排入芦埠港，即COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L，总磷≤0.5mg/L。本项目预计生活污水排放量COD、SS、氨氮、总磷分别为0.09t/a、0.018t/a、0.009t/a和0.0009t/a。 经分析，本项目生活污水水质简单，污染物排放量较少，水质、水量均在污水厂接管范围内，根据污水厂环评结论，在达标排放的前提下，对受纳水体影响较小，故不会改变芦埠港现有水质类别。 3、噪声 本项目建成后，噪声源主要为分条机、涂胶机、印刷机等设备工作时产生的机械噪声以及风机等辅助设施运行时产生的噪声，噪声源强在75-90dB(A)之间。建设单位针对各噪声源噪声产生特点采取相应的防噪、降噪措施，使项目投产后厂界噪声达标，对周围敏感保护点的影响减至最低限度，具体防治措施如下： （1）合理安排设备整体布局，尽量选用低噪声设备，高噪声设备布置在车间中间位置。 （2）对设备进行隔声处理并经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 （3）生产车间采用实体墙，设备均设置在车间内，通过建筑物隔声。 据同类企业类比调查，采取以上治理措施后，隔声量约25dB(A)以上，再考虑至距离衰减等综合影响，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。 4、固废 4.1固废环境影响分析 根据工程分析可知，本项目涉及的一般固废主要为边角料（879.8t/a）、废烫金纸（5t/a），经厂内收集后外售综合利用；危险废物有废包装桶（1.5t/a）、废活性炭（6t/a），经收集后暂存于厂内危废堆场，定期委托有资质单位处置；生活垃圾（11.25t/a）由环卫部门定期清运。各类固废均可得到妥善处置，无二次污染，对周围环境影响较小。 综上所述，本拟建项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。

# 表8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | FQ-1 | 乙醇 | 密闭操作，废气经风机引入一套“隔套冷却+二级活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒（FQ-1）排放 | 满足GB/T3840-91中“生产工艺过程中产生的气态大气污染物排放标准的制定办法”计算值 |
|  |  |  | 三乙胺 |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 满足GB16297-1996中表2中标准 |
|  | 无组织 |  | 乙醇 | 加强车间通风 | 满足GB/T3840-91中“生产工艺过程中产生的气态大气污染物排放标准的制定办法”计算值 |
|  |  |  | 三乙胺 |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 满足GB16297-1996中表2中标准，同时厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度满足GB37822-2019附录A表A.1中特别排放限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD SS 氨氮 总磷 | 经化粪池预处理后接管江阴市利港污水处理有限公司集中处理 | 处理出水达到DB32/1072-2018表2标准和GB18918-2002表1一级A标准后，尾水排入芦埠港 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / |  | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废 |  | 边角料 | 外售综合利用 | 综合利用或妥善处置，不外排 |
|  |  |  | 废烫金纸 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
|  | 危险废物 |  | 废包装桶 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为分条机、涂胶机、印刷机等设备工作时产生的机械噪声以及风机等辅助设施运行时产生的噪声，噪声源强在75-90dB(A)之间。 |  |  | 选用低噪音设备，噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | 厂界达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准 |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目不新增土地和建设厂房，因此对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 建设项目“三同时”验收一览表及排污口规范化设置 1、建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资5000万元，环保投资为30万元，占总投资的0.6%。 2、排污口规范化设置 排污口应根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化整治： 废气：废气排气筒高度不低于15米，设置监测孔和采样平台，并在醒目处设置环境保护图形标志牌。 废水：厂内排水体制实行“雨污分流、清污分流”制，依托厂区雨水排放口和废水接管口；废水接管口要设置明显环保图形标志牌，要具备采样、监测条件。 固体废物：设置室内临时贮存库，对各种固体废物分别收集、贮存和运输，临时贮存库有防扬散、防流失、防渗漏等措施，并在醒目处设置标志牌。 |  |  |  |  |  |

# 结论： 1、项目概况 江苏鹿达包装新材料有限公司成立于2019年4月23日，位于江阴市利港街道双良路10号。现该公司拟租用江阴百事发化机科技有限公司8200平方米厂房，购置分条机、切管机、印刷机等设备共128台套，从事BOPP胶带和牛皮纸胶带的生产。项目投产后，可实现年产9000吨BOPP胶带母卷、5000吨BOPP胶带、850吨牛皮纸胶带的生产能力。 2、产业政策 经查阅国家及地方相关产业政策，建设项目产品、生产工艺与生产设备均不在国家和地方淘汰及禁止、限制发展之列，且已取得江阴临港经济开发区管理委员会出具的企业投资项目备案通知证。 3、规划相容性 本项目建设符合江阴临港经济开发区土地利用规划、环境保护规划，符合江苏省生态红线规划。 4、环境质量现状 根据江阴市环境监测站出具的监测数据一览表，项目建设地周围环境空气质量未达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，芦埠港桥断面水质未达到《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，目前，江阴临港经济开发区已出具环境整治方案。 根据江苏源远检测科技有限公司出具的检测报告，建设地区域环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。 5、达标排放 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物均能达标排放： 废气：本项目有组织废气主要为印刷废气和涂布、烘干废气，主要污染因子有乙醇、三乙胺、非甲烷总烃。印刷、涂布、烘干工序均在密闭空间内进行，废气经风机引入一套“隔套冷却+二级活性炭吸附装置”净化处理后由15米高排气筒排放，印刷风机风量为15000m3/h，涂布风机风量废气为50000m3/h，废气收集率不低于95%，去除率不低于90%。 （2）废水：本项目废水主要有蒸汽冷凝水和生活污水。蒸汽冷凝水部分回用于生产工序，其余排入雨水管网。生活污水年产生量为1800t/a。建设单位针对生活污水，拟将该废水经化粪池预处理后排入江阴市利港污水处理有限公司集中处置，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，尾水排入芦埠港，即COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L，总磷≤0.5mg/L。本项目预计生活污水排放量COD、SS、氨氮、总磷分别为0.09t/a、0.018t/a、0.009t/a和0.0009t/a，对地表水环境影响较小。 （3）本项目固体废物主要为边角料、废烫金纸、废包装桶、废活性炭、生活垃圾。其中，生活垃圾由环卫部门定期清运；边角料、废烫金纸经厂内收集后外售综合利用；废包装桶、废活性炭经收集后暂存于厂内危废堆场，定期委托有资质单位处置。各类固废均得到合理处置，不外排。 （4）噪声：本项目噪声源主要为分条机、涂胶机、印刷机等设备工作时产生的机械噪声以及风机等辅助设施运行时产生的噪声，噪声源强在75-90dB(A)之间。噪声源经车间内合理布局，车间厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，对周围环境影响较小。 6、本项目建成后对环境的影响 （1）大气环境：本项目废气经处理后可达到相应排放标准，根据预测，本项目生产车间需向外设置100米的卫生防护距离。根据实地调查，本项目卫生防护距离内无敏感点，故本项目无组织排放的废气对周围环境影响较小，在可控制范围内。 （2）地表水：本项目蒸汽冷凝水部分回用于生产工序，其余排入雨水管网。生活污水排放量为1800t/a，经化粪池预处理后接入江阴市利港污水处理有限公司集中处置，达标后最终排入芦埠港，其中COD、SS、氨氮、总磷排放量分别为0.09t/a、0.018t/a、0.009t/a和0.0009t/a。根据该污水处理厂环境影响评价，废水达标排放对受纳水体芦埠港的影响较小，不会改变其现有的水质功能类别。 （3）固废：本项目固废经综合利用和妥善处置后实现零排放，不产生二次污染，对周围环境无影响。 （4）噪声：经采取相应措施后，噪声能达标排放，对周围环境影响较小。 7、清洁生产 （1）本项目只采用电、蒸汽作能源，不使用其他能源，有效避免了污染物的产生。 （2）本项目生产中产生的边角料、废烫金纸收集后外售给相关单位综合利用，体现固废资源化原则。 综上所述，本项目基本符合清洁生产要求。 8、总量控制 本项目生活污水接管量为废水量1800t/a，COD、氨氮、TP排放总量分别为0.09t/a、0.009t/a和0.0009t/a。根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量通过江阴临港经济开发区控源截污平衡，特征因子SS排放总量为0.018t/a，作为该企业考核指标。 本项目建成后新增废气污染物排放为：乙醇（有组织）0.214t/a，三乙胺（有组织）0.14t/a，非甲烷总烃（有组织）0.547t/a，乙醇（无组织）0.1125t/a，三乙胺（无组织）0.075t/a，非甲烷总烃（无组织）0.288t/a。根据总量控制原则，新增总量在江阴临港经济开发区内平衡。 建设项目固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 综上所述，本项目已经由江阴临港经济开发区出具备案通知证，符合国家及地方产业政策，并针对污染物产生特点，采取了有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放。本项目生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，噪声经采取相应防治措施后可达标排放，对周围环境的影响较小；固废妥善处理或综合利用，不排放，符合清洁生产相关要求；废气总量指标在江阴临港经济开发区内平衡。因此本报告认为，从环保角度看，本项目在拟建地的建设是可行的。 建议： 1、建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2、进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施等。

附图：卫星图