建设项目环境影响报告表

（公示版）

项 目 名 称:

年产1500吨合金线和1000吨加热线项目（异地扩建）

建设单位(盖章):        江阴市诚信合金材料有限公司

编制日期: 2019年9月

南京源恒环境研究所有限公司编制

- 表1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1500吨合金线和1000吨加热线项目（异地扩建） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江阴市诚信合金材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | *** |  |  |  |  | 联系人 | *** |  |  |
| 通讯地址 | 江阴市璜土镇南湫路7号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | *********** |  |  | 传 真 |  | / | 邮政编码 |  | 214446 |
| 建设地点 | 江阴市璜土镇南湫路7号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 | 江阴临港备[2018]178号 |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 电线、电缆制造C3831 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 10391.88 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 5000 |  | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 34.5 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.69% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年12月 |  |  |  |
| 原辅材料主要设施规格、数量 原辅材料; 主要设施. 名称; 用量（t/a）; 设施名称; 数量（台/套）. FEP塑料粒子; 125; 连拉设备; 5. PVC塑料粒子; 625; 大拉; 39. 合金丝（半成品）; 1520; 扎头机; 10. 注：原辅材料具体清单见表1-3，主要设备具体清单见表1-4. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 2116 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | / |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 800万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | / |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其他（吨/年） |  |  | / |  |
| 废水排水量及排放去向 本扩建项目位于B厂区，生产过程无生产废水，新增生活污水产生量为1200t/a，经化粪池预处理后接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，达标后最终排入西横河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目概况 江阴市诚信合金材料有限公司成立于2003年，位于江阴市利港镇北郭庄村（以下统称“A厂区”），主要从事合金丝、电加热管、合金线缆、加热线、热电偶补偿导线、模具生产及玻璃纤维加工、五金电器装配，设计生产能力分别为30t/a、1t/a、25t/a、25t/a、30t/a、10万只/a、10t/a、1000只/a。该公司《电加热管、合金线缆、加热线、热电偶补偿导线、模具生产及玻璃纤维加工、五金电器装配扩建项目》环境影响报告表于2008年11月20日通过江阴市环境保护局审批（批复号：20083202810808B），并于2011年11月通过江阴市环境保护局验收。 现该企业为了进一步发展，拟在现有产品方案和生产规模保持不变的前提下，利用位于江阴市璜土镇南湫路7号的自有厂房10391.88平方米（以下统称“B厂区”），购置国产连拉设备、退火拉丝机等341台套，进行异地扩建。项目建成后，年新增合金线1500吨、加热线1000吨。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律、法规规定，江阴市诚信合金材料有限公司委托南京源恒环境研究所有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，通过实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、工程内容及规模 本扩建项目主体工程包括为厂房布局调整、新购置设备进行建设，工程内容主要为车间布局调整，生产和辅助设备的购买、安装调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表1-1，公用和辅助工程见表1-2。 表1-1 主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力; 年运行 时数(hr). 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; A厂区; 合金线（Φ≤0.03mm）; 30吨/年; 30吨/年; 0; 2400. 2; 电加热管; 1吨/年; 1吨/年; 0. 3; 合金线缆; 30吨/年; 30吨/年; 0. 4; 加热线; 10吨/年; 10吨/年; 0. 5; 热电偶补偿导线; 10吨/年; 10吨/年; 0. 6; 模具; 10万只/年; 10万只/年; 0. 7; 玻璃纤维; 2吨/年; 2吨/年; 0. 8; 五金电器; 1000只/年; 1000只/年; 0. 9; B厂区; 合金线; 0; 1500吨/年; +1500吨/年; 2400. 10; 加热线; 0; 1000吨/年; +1000吨/年. 表1-2 公用及辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. B厂区. 贮运工程; 原料堆放区; 500m2; 室内，储存原料. 成品堆放区; 500m2. 公用 工程; 给水; 10t/h; 当地水网，依托现有. 排水; 雨水; 30t/h; 直接排入市政雨水管网，依托现有. 生活污水; 20t/h; 接入江阴澄常污水处理有限公司，依托现有. 供电; 1000KVA; 公共变压器，依托现有. 环保 工程; 废气; 活性炭吸附装置; 10000m3/h; 捕集率90%，去除率90%，新建. 废水; 化粪池; 10m3; 依托现有. 噪声; 降噪量≥25dB（A）; 厂界达标排放. 一般固废堆场; 10m2; 分类收集固废，新建. 危险废物堆场; 5m2. 备注：由于本项目异地扩建，此处公辅工程仅统计B厂区。 - 原辅材料及主要生产设备 本扩建项目主要原辅材料使用情况见表1-3。 表1-3 本扩建项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 重要组分、规格、指标; 年耗量（t）; 来源及运输. 1; FEP塑料粒子; 25千克/袋; 125; 国内、车运. 2; PVC塑料粒子; 25千克/袋; 625; 国内、车运. 4; 色母粒; 25千克/袋; 10; 国内、车运. 5; 镀锡铜丝; /; 125; 国内、车运. 6; 镀镍合金丝; /; 125; 国内、车运. 8; 玻璃纤维丝; /; 12; 国内、车运. 9; 皂化液; /; 16; 国内、车运. 10; 合金条; /; 1520; 国内、车运. 11; 液氨; 500kg/瓶; 12; 国内、车运. 本扩建项目扩建前后主要设备清单见表1-4。 表1-4 本扩建项目扩建前后主要设备清单 类别; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. A厂区（现有项目）; 拉丝机; 自制; 42; 42; 0; 现有. 退火设备; -; 4; 4; 0; 现有. 氨分解器; -; 4; 4; 0; 现有. 真空熔炼炉; 30~40kw; 1; 1; 0; 现有. 测试仪; -; 8; 8; 0; 现有. 扁丝机; 自制; 15; 15; 0; 现有. 绞线机; -; 4; 4; 0; 现有. 注塑机; DY1500; 1; 1; 0; 现有. 包皮机; -; 1; 1; 0; 现有. 编织机; -; 4; 4; 0; 现有. 钻床; -; 2; 2; 0; 现有. 车床; C6316; 2; 2; 0; 现有. B厂区（本扩建项目）; 连拉设备; 0; 5; +5; 国产，新增5套. 大拉; 0; 39; +39; 国产，新增39台. 扎头机; 0; 10; +10; 国产，新增10台. 退火拉丝机; 0; 3; +3; 国产，新增3台. 滑轮式拉丝机; LW560; 0; 5; +5; 国产，新增5台. 滑轮式拉丝机; LW320; 0; 5; +5; 国产，新增5台. 水磨洗线材抛光机; 0; 2; +2; 国产，新增2台. 对焊机; UN-25; 0; 5; +5; 国产，新增5台. 烘箱; 0; 1; +1; 国产，新增1台. 退火炉; 0; 50; +50; 国产，新增50台. 极细拉丝机; 0; 180; +180; 国产，新增180台. 塑料注塑成型机; /; 0; 9; +9; 国产，新增2台. 绕包机; 0; 6; +6; 国产，新增6台. 高编机; HGSB-16A; 0; 11; +11; 国产，新增11台. 工频火花试验机; GP-3; 0; 2; +2; 国产，新增2台. 高科氨分解、制氮机; GKAQ（FC）-20; 0; 2; +2; 国产，新增2台. 螺杆式空气压缩机; DSR-20A; 0; 4; +4; 国产，新增4台. 冷却塔; 0; 1; +1; 国产，新增1台. 循环冷却水泵; 0; 1; +1; 国产，新增1台. 全厂; 合计; 88; 429; +341; 国产，新增341台（套）. 注：本扩建项目直接采用成品合金条作为原料，备案设备中真空炉因工艺不需要，不再建设。 4、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本扩建项目拟建地位于江阴市璜土镇南湫路7号，建设项目地理位置具体见附图1。 厂区平面布置：本扩建项目车间设置原料区、成品区、生产区以及办公区，建设项目厂区平面布置具体见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：本扩建项目“B厂区”厂界西侧为江阴市科诚模具翻转系统有限公司，厂界南侧为江苏吉亿复合材料有限公司，厂界北侧为江阴中凌电器制造有限公司，厂界东侧为其他企业。本扩建项目厂界四周300m范围内无敏感目标。建设项目厂界周围300米土地利用现状见附图3。 5、工作制度及劳动定员 工作制度：该公司2个厂区均实行昼间 “一班”8小时工作制，年有效工作日300天。 劳动定员：该公司A厂区现劳动定员50人，待本项目建成后，A厂区仍为50人，B厂区新增职工50人。全厂员工合计100人。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江阴市诚信合金材料有限公司成立于2003年，位于江阴市利港镇北郭庄村（以下统称“A厂区”），主要从事合金丝、电加热管、合金线缆、加热线、热电偶补偿导线、模具生产及玻璃纤维加工、五金电器装配，设计生产能力分别为30t/a、1t/a、25t/a、25t/a、30t/a、10万只/a、10t/a、1000只/a。该公司《电加热管、合金线缆、加热线、热电偶补偿导线、模具生产及玻璃纤维加工、五金电器装配扩建项目》环境影响报告表于2008年11月20日通过江阴市环境保护局审批（批复号：20083202810808B），并于2011年11月通过江阴市环境保护局验收。 原有项目审批及验收情况见表1-5。 表1-5 原有项目建设、审批以及验收情况 项目名称; 环评批复生产能力; 环评审批时间及批复; 三同时验收时间; 备注. 《电加热管、合金线缆、加热线、热电偶补偿导线、模具生产及玻璃纤维加工、五金电器装配扩建项目》环评报告表; 合金丝、电加热管、合金线缆、加热线、热电偶补偿导线、模具生产及玻璃纤维加工、五金电器装配，设计生产能力分别为30t/a、1t/a、25t/a、25t/a、30t/a、10万只/a、10t/a、1000只/a; 2008年11月20日通过江阴市环境保护局审批（批复号：20083202810808B）; 2011年11月通过江阴市环境保护局验收; A厂区. 一、与本项目有关的原有污染情况 此处根据江阴市诚信合金材料有限公司《电加热管、合金线缆、加热线、热电偶补偿导线、模具生产及玻璃纤维加工、五金电器装配扩建项目》环评报告表及验收材料，进行污染情况统计。 - 废气 现有项目注塑工序有有机废气产生，由于PC塑料粒子、铁氟龙（聚四氟乙烯）用量合计20t/a，用量较小，有机废气产生量较少，忽略不计。 （2）废水 现有项目生活污水1200t/a，经厂内废水预处理后接入江阴利港污水处理有限公司集中处理后达标排放，其中COD、SS、氨氮、总磷排放量分别为0.06t/a、0.012t/a、0.006t/a、0.0006t/a。根据污水厂环境影响评价，废水达标排放对受纳水体芦埠港的影响较小。 （3）噪声 现有项目噪声源主要为绞线机、注塑机等各类生产及辅助设备产生的噪声，噪声源强80~88dB(A)。经车间内合理布局，车间厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界环境噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。 （4）固废 现有项目固废产生量共计10.41t/a，其中废合金丝、废铜丝、废玻璃纤维丝、废钢屑收集后外售综合利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。固废均妥善处置，零外排。 二、主要环境问题 无。 |

- 表2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地形、地貌、地质 江阴市璜土镇地处长江三角洲太湖平原，西横河以北属长江三角洲冲积平原，西横河以南及河北沿岸一带属太湖圩区平原。该地区平均海拔在3—5米之间，南低北高，倾斜平缓，坡度在3%以下。 境内山丘孤立于平原之间，互不相连。现境内有碗墩山，高海拔15米；姬墩山，高海拔18米；前栗山，高海拔25米。 该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 该地区年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 3．水文 该地区主要河流有长江、新桃花港、西横河，其中西横河为本项目纳污河流。 长江江阴段距长江入海口200多公里，属长江下游感潮河段，水位每天二涨二落，涨落潮历时不对称，平均涨潮历时3小时41分，落潮历时8小时45分。长江流量大，变幅较小，多年平均流量为29300m3/s，最大洪峰流量达92600m3/s，最小枯水流量4620m3/s。 新桃花港南北走向，北与长江相通，南与西横河交汇，长约13.2km，河底高程1m，河道宽度8～10m，河岸坡比1：2，最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流量0.58m3/s。 西横河东西走向，是锡澄运河的支流，西与常州市澡港河相通，东与锡澄运河交汇，长26km。璜土段河宽15米，河底宽9米，平均水深4米，流速0.5m/s，水流方向多为由东向西。 4．植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 1、概况 璜土镇是江阴市的黄金西大门，北枕长江，西、南与常州市无缝相融。历史悠久，是5000多年前良渚文化发祥地之一。生态环境优美，是中国优质葡萄生产基地，具有江苏葡萄第一镇的美誉。该镇区域面积64.49平方千米，耕地面积1492公顷，下辖12个行政村和1个社区居委会，有户籍人口56802人，少数民族16个145人，外来暂住人口46068人。 2、经济建设 璜土镇完成地区生产总值83.11亿元；全口径财政收入12.09亿元；全社会固定资产投资74.41亿元；全年实现工商业开票销售收入696.9亿元，到位注册外资7846万美元。全年引入产业项目21项，总投资超245亿元。全年投入3000万元，翻建电灌站30座，铺设地下渠道25千米、预制板沟10千米；引导农民新建钢架大棚53.33公顷，复垦土地21.67公顷。全力培育现代服务业，江阴五洲国际广场是全市乡镇中单体投资最大的城市综合体项目，被列入无锡市重点重大项目，建成后将成为对接常州的标志性商业中心。 3、交通 璜土位于长江之畔、高铁之门，交通现状及规划如下： （1）公路 璜土镇镇澄公路直接沟通江阴市区和常州市区，距常州市中心10分钟、江阴市中心20分钟。沪宁高速穿境而过，具有高速贯通之便，距沪宁高速入口1公里，距京沪高铁车站仅5分钟车程。距京沪铁路客运、货运站—常州站15分钟。省道扬子江大道从西侧穿过，主干道主要为常澄路、小湖路、姬山路等。扬子江路直接沟通江阴港石化码头、集装箱码头。芙蓉大道西延段，连通常州。 （2）港口码头 石庄区规划对石庄北部沿江地区实施围堰工程，形成沿江岸线约3.5公里，主要建设液体化工类专业码头，腹地以发展临港型石化产业和化工仓储物流业为主。 4、土地利用现状及规划 璜土镇规划城市建设用地主要包含居住、工业、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。 5、工业集中区规划及区域功能定位 璜土镇目前有1个工业集中区，为临港新城石庄区，规划如下： 江阴临港新城石庄区东起新桃花港河，西至常州界，南起澄西路，北至长江岸线，规划总面积13.746km2，不包括1.084km2的长江滩地。 石庄区功能定位主要为化工及化工仓储运输业、机械电子、纺织（部含印染）、建筑新材料，禁止引进排放恶臭和“三致”物质、排放重金属量大的项目，化工片区不得新引进精细化工项目，不得新建化工码头；化工片区不再扩大，保留各入区企业现有生产规模及用地规模；如需新引进化工项目及以有企业的技改、扩能项目必须实现各类污染物（包括特征因子）的总量平衡，不得突破化工片区现有企业污染物排放总量。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂情况 璜土镇现有2个污水处理厂，分别为江阴澄常污水处理有限公司和光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂。 ①江阴澄常污水处理有限公司 江阴澄常污水处理有限公司位于小湖港以西，西村路以北，主要接纳和处理璜土镇区域内的生活污水和工业废水，目前已建成3万t/d的污水处理能力，处理出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准及表3标准，尾水排入西横河。 ②光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂 光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂位于璜土镇石庄区，主要接纳和处理璜土镇石庄区内的生活污水和工业废水，目前已建成1万t/d的污水处理能力，处理出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，尾水排入老桃花港。 （2）区域集中供热情况 璜土镇现有江阴澄星石庄热电有限公司1家热电厂，该热电厂供热能力约200t/h，主要为璜土镇石庄园区内的用热单位集中供汽。 根据《江阴市热电联产规划（2011-2020）》，规划拟对江苏利港电力有限公司现有4台350MW机组进行供热改造，改造后供汽能力达855 t/h，可满足供热区域内热用户的用热需求，并在此期间内拟铺设蒸汽管网约38公里，除向利港的用热单位供热外，将向璜土镇进行集中供热；而江阴澄星石庄热电有限公司将维持现状，不扩大供热范围。 （3）危险固废处置配套情况 江阴市大洋固废处置利用有限公司位于江阴市临港新城开发区石庄化工集中区(长盛路南侧)，该公司一直致力于化工危化废弃物的回收、处置、利用事业，危险废物经营许可为处理、处置、利用、清洗各类危险固废，经营品种及设计能力分别为处置、利用废乙醇（HW06）500吨/年、废矿物油（HW08）1200吨/年、废丁酮（HW11）3800吨/年、染料、涂料废物（HW12）300吨/年、废乙酸（HW34）1000吨/年、废碱液（HW35）200吨/年、废焦化苯（HW39）200吨/年、废有机溶剂（HW42）2800吨/年、PTA氧化残渣（HW34）5000吨/年、废氢溴酸（HW34）800吨/年、废线路板及覆铜板边角料（HW49）3500吨/年。 江阴市金牛玻璃钢材料有限公司位于江阴市石庄滨江西路1240号, 危险废物经营许可为处理、处置、利用、清洗各类危险固废，经营品种及设计能力分别为清洗包装桶（HW49）385万只/年及槽罐车（HW49）4万辆/年。 二、教育、文化 璜土镇现有中小学校7所，中小学校在校生6193人；该镇制定出台《璜土镇“名师培养、名校创建”三年规划》，投入590多万元改善办学条件，全镇各类学校获江阴市级以上荣誉15项。璜土镇成功举办2012第五届中国·江阴璜土葡萄节；南京农业大学璜土果树专家工作站成立，江阴故乡情农业发展公司被江苏省推荐为国家级星火计划项目。 三、文物保护 璜土镇有高城墩遗址、姬光太子墓、新桥、金武祥故居、陈毅同志演讲处等5处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。 四、规划相符性 （1）土地利用规划相符性 本项目建设地位于江阴市璜土镇南湫路7号，建设地位于非工业集中区，但利用现有厂房进行建设，不新增工业用地；建设项目所在区域道路、水电气热和污水处理、市政消防水源管网等基础配套设施比较完善；企业近两年无重大安全和环保责任事故，无严重失信和违法记录，亩均产出和税收达到同行业或全市企业平均水平；企业持有产权明晰、无权属纠纷的工业土地使用权证（见附件）；建设项目符合我市产业发展导向和国家《产业结构调整指导目录》或《外商投资产业指导目录》鼓励类、允许类，并已取得江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具的企业投资项目备案证（江阴临港备[2018]178号）；建设项目“三废”经处理后能达标排放；项目实施后企业污染物排放总量能在镇街区域内“增一减三”平衡；项目与最近居民点的环境防护间距能满足国家法律法规的要求，符合《关于规范镇街工业集中区外工业企业技术改造投资的意见》（澄政发（2017）13号 ）。故本项目符合用地要求。 （2）环境保护规划相符性 建设地污水管网已接通，本项目生活污水接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，不新增排污口，故该项目的建设符合璜土镇环保规划。

- 表3 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气 根据《2018年度江阴市环境状况公报》，2018 年，六个乡镇（街道）站点环境空气中 SO2年均浓度达标，长泾、青阳 2 个站点 NO2达标；申港、周庄、月城、石庄 4个站点 NO2分别超标 16.9%、13.6%、7.1%、17.3%；长泾站点 PM10年均浓度达标，申港、青阳、周庄、月城、石庄 5 个站点分别超标 7.0%、4.3%、15.0%、7.2%、10.7%；长泾、申港、青阳、周庄、月城、石庄六个站点 PM2.5分别超标 34.5%、61.3%、35.0%、49.0%、44.5%、54.5%； CO 日均浓度均达标； O3日最大 8 小时平均浓度超标率分别为 14.5%、11.0%、8.2%、9.3%、12.7%、11.8%。详见附件。 根据江阴市环境监测站出具的2018年监测数据一览表，引用石庄空气自动监测站的环境空气质量现状监测数据，具体如表3-1所示。 表3-1环境空气质量现状监测结果一览表 测点编号; 测点位置; 监测日期; 监测结果(单位：μg/m3). SO2; NO2; PM10. G1; 石庄空气 自动监测站; 1月; 15; 62; 123. 2月; 12; 42; 109. 3月; 11; 56; 103. 4月; 13; 56; 133. 5月; 7; 53; 96. 6月; 9; 33; 73. 7月; 10; 38; 55. 8月; 12; 27; 48. 9月; 16; 43; 64. 10月; 17; 50; 79. 11月; 12; 54; 94. 12月; 10; 48; 88. 年平均; 12; 47; 89. GB3095-2012表1中二级标准年平均限值; 60; 40; 70. 根据表3-1，PM10、NO2年均值超过了GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求。据分析，超标的主要原因为空气自动监测站受道路车辆尾气排放的影响，造成NO2、PM10年平均浓度出现超标现象。目前，临港经济开发区已出具环境整治方案，具体见附件。 2.地表水环境质量现状 本项目最终纳污河流为西横河，根据江阴市环境监测站出具的监测数据一览表，引用西横河南郭庄桥断面监测数据，具体见表3-2。 表3-2地表水质量现状监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测结果（单位：mg/L）. 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷. 西横河南郭庄桥断面; 2018-01-02; 8.0; 6.9; 0.613. 2018-03-01; 6.7; 5.66; 0.339. 2018-05-02; 4.3; 1.62; 0.170. 2018-07-02; 3.6; 0.598; 0.133. 2018-09-03; 7.2; 0.250; 0.142. 2018-11-01; 5.7; 1.20; 0.133. 浓度范围; 3.6~8.0; 0.250~6.9; 0.133~0.613. 超标率; 0; 50%; 33.3%. GB3838-2002表1中IV类标准; 10; 1.5; 0.3. 根据表3-2，西横河南郭庄桥断面水质未达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准。目前，临港经济开发区已出具河道整治方案，具体见附件。 3、声环境现状 本项目位于江阴市璜土镇南湫路7号，不在最新规划的工业区范围内，区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 根据江苏源远检测科技有限公司提供的检测报告（YYJC-BG-2018-09183）显示，项目建设地内满足GB3096-2008中2类声环境功能区类别,监测结果见下表3-3。 表3-3 环境噪声质量现状监测结果 单位：dB(A) 监测区域; 功能类别; 监测点位; 监测结果; 标准限值. 昼间; 夜间. 项目地; 2类; Z1; 55.3; 49.0; 昼间：≤60 夜间：≤50.

主要环境保护目标： 建设项目主要环境敏感目标见表3-4： 表3-4 主要环境敏感目标 类别; 保护对象名称; 方位; 距离（m）; 户数/人口; 环境功能. 大气环境; /; /; /; /; GB3096-2012 二级标准. 声环境; /; /; /; /; GB3096-2008 2类标准. 水环境; 西横河; 南; 2000; /; GB3838-2002 Ⅴ类标准.

- 表4 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目建设所在地环境空气质量功能区为二类区，即SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：µg/m3 评价因子; 浓度限值; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; GB3095-2012 表1中二级标准. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. 2、地表水 本项目废水接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，最终纳污水体为西横河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2003年9月），西横河执行《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准，标准限值具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 项目 分类; COD; 高锰酸盐指数; NH3-N; TP. Ⅴ类; 40; 15; 2.0; 0.4. 3、区域环境噪声 项目建设地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤50dB(A) |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目有组织废气参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中相应标准，厂界无组织排放有机废气参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中相应标准，具体数据见表4-3。 表4-3 大气污染物排放限值 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 15m排气筒; 监控点; 浓度（mg/m3）. VOCs; 50; 1.5; 周界外浓度最高点; 2.0; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 2、废水 生活污水接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，该污水处理厂接管标准为：pH6~9、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤35mg/L、TP≤8mg/L，处理出水近期执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准，远期执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准。 表4-4 污水接管标准和排放标准 单位：mg/L 项目; 污水处理厂接管标准（mg/L）; 近期排放标准（mg/L）; 远期排放标准（mg/L）. Ph(无量纲); 6～9; 6~9; 6~9. COD; 500; 60; 50. SS; 400; 20; 10. 氨氮; 35; 5（8）*; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5; 0.5. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声 厂界噪声：执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准，即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤50dB(A)。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP，特征因子为SS； 废气：VOCs 固废：总量控制因子为各类固废。 建设项目污染物排放总量指标见表4-5。 表4-5 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 扩建前; 本项目; 扩建后; 扩建前后增减量. 实际排放量; 核定排放量; 接管量; 排放量; 以新带老削减量; 预测排放总量; 建议申请量. 废水; 水量; 1200; 1200; 1200; 1200; —; 2400; 2400; +1200. COD; 0.06; 0.06; 0.48; 0.06; —; 0.12; 0.12; +0.06. SS; 0.012; 0.012; 0.36; 0.012; —; 0.024; 0.024; +0.012. 氨氮; 0.006; 0.006; 0.036; 0.006; —; 0.012; 0.012; +0.006. TP; 0.0006; 0.0006; 0.0048; 0.0006; —; 0.0012; 0.0012; +0.0006. 废气; VOCs; 有组织; —; —; —; 0.02394; —; 0.02394; 0.02394; +0.02394. 无组织; —; —; —; 0.0266; —; 0.0266; 0.0266; +0.0266. 固废; 0; 0; 0; —; —; 0; 0; 0. 由上表可见，本扩建项目生活污水接管量为废水量1200t/a。总量控制因子为COD、氨氮、TP，排放总量分别为0.06t/a、0.006t/a、0.0006t/a。根据总量控制原则，本扩建项目水污染物排放总量通过江阴璜土镇控源截污平衡，特征因子SS排放总量为0.012t/a，作为该企业考核指标。 本扩建项目VOCs有组织排放量为0.02394t/a，无组织排排放量为0.0266t/a，在璜土镇内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 表5 建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、生产工艺流程 本扩建项目主要从事合金线、加热线的生产。各类产品具体生产工艺流程及产污环节见图5-1~5（其中S—固废、N—噪声、G—废气、W—废水）。 - 合金丝生产工艺 电加热 皂化液 S1-3金属碎屑 N1-2噪声 G1-2氮氢气体 成品 水磨抛光 氮气、氢气 润滑粉浸泡 退火 拉丝 烘干 电加热 水 S1-4废合金丝、S1-5废拉丝液 N1-3噪声 润滑粉 连拉 G1-1氮氢气体 氮气、氢气 退火 电加热 皂化液 S1-1废合金丝、S1-2废拉丝液 N1-1噪声 合金条 图5-1 合金丝生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - 连拉：将外购合金条拉通过连续拉丝机拉成合金丝，该工序有设备噪声(N1-1)，废合金丝（S1-1）、废拉丝液（S1-2）产生。 - 退火：合金丝进入退火炉中进行退火处理，采用电加热，加热温度约500℃~600℃，加热、保温时间为2小时。退火的目的是用以减低或消除淬火工件中的内应力，或降低其硬度和强度，以提高其延性和韧性。退火采用氮气作为保护气体，氢气作为还原气体，本项目利用氨分解机提供氮气和氢气（工作原理：以液氨为原料，经气化后将氨气加热到一定温度，在催化剂作用下，氨气分解成氢氮混合气体，产生的氢气占75%，氮气占25%。氨分解的化学方程式如下：2NH3==3H2+N2-22080卡，整个过程无其他气体产生）。该工序为连续生产，同时采用一边鼓入，一边排放方式，该保护气在退火结束时，通过退火炉排气管排放，在保护气在排放时可引燃，使其中的氢气充分燃烧后无组织排放，由于氢气燃烧产物为水，因此本报告对该燃烧废气不作分析。该保护气中氮气浓度相对较低，为空气组成部分，排入大气后对环境基本无影响，本报告不作定量分析。 - 水磨抛光：半成品合金丝经水磨洗线材抛光机进行抛光处理，主要由小喷管喷出的混由磨料粒子的高速抛光液（主要为自来水）作用于工件表面，借助于磨料粒子的高速碰撞达到抛光的目的,该工序无抛光粉尘产生。抛光水溶液循环使用，定期补充，抛光工序产生的金属碎屑（S1-3）定期清理。该工序还有机械噪声（N1-2）产生。 - 润滑粉浸泡：抛光后的合金丝加润滑粉浸泡，使得合金丝表面更加光滑，色泽度好。 - 烘干：浸泡后的合金丝经烘箱烘干表面水分，采用电加热烘干。 - 退火：合金丝进入退火炉中进行退火处理，采用电加热，加热温度约500℃~600℃，加热、保温时间为2小时。退火的目的是用以减低或消除淬火工件中的内应力，或降低其硬度和强度，以提高其延性和韧性。退火采用氮气作为保护气体，氢气作为还原气体，本项目利用氨分解机提供氮气和氢气（工作原理：以液氨为原料，经气化后将氨气加热到一定温度，在催化剂作用下，氨气分解成氢氮混合气体，产生的氢气占75%，氮气占25%。氨分解的化学方程式如下：2NH3==3H2+N2-22080卡，整个过程无其他气体产生）。该工序为连续生产，同时采用一边鼓入，一边排放方式，该保护气在退火结束时，通过退火炉排气管排放，在保护气在排放时可引燃，使其中的氢气充分燃烧后无组织排放，由于氢气燃烧产物为水，因此本报告对该燃烧废气不作分析。该保护气中氮气浓度相对较低，为空气组成部分，排入大气后对环境基本无影响，本报告不作定量分析。 - 拉丝：退火后的合金丝通过极细拉丝机拉丝成不同规格的成品合金丝，将直径为1.37mm的半成品合金线通过极细伸线机拉成直径为0.45mm的合金丝，拉丝速度大约为30m/min。拉丝过程中在合金丝表面滴加润滑液，润滑液为皂化液，起到冷却、润滑作用，润滑液循环使用，定期添加，长期使用后更换。该工序有设备噪声(N1-3)，废合金丝（S1-4）、废拉丝液（S1-5）产生。 - 加热线生产工艺 废气G2-2 废气G2-1 成品 镀锡铜丝、镀镍合金线 挤出注塑 玻璃纤维丝 冷却 压接注塑 电加热 混料 PEP塑料粒子/PVC塑料粒子、色母粒 直接冷却水 绕包 噪声N2-2 噪声N2-3 隔套冷却水 噪声N2-4 PVC塑料粒子、加热器 噪声N2-1 电加热 图5-2 加热线生产工艺流程及产污环节图 生产工艺简述： （1）混料：原料FEP塑料粒子/PVC塑料粒子与色母粒按比例投入到混料机内进行慢速搅拌，搅拌过程无需加热，目的是将原料混合均匀。该工序有噪声（N2-1）产生。 （2）挤出注塑：混合料与若干根合金丝（根据客户需求选取合金丝数量），以30m/min的速率通过挤出机配套的模具，通过电加热至一定温度（PVC加热温度为180℃、FEP加热温度为290℃）使塑料粒子熔化并挤出，包裹在镀锡铜丝、镀镍合金线表面，FEP/PVC塑料层作为绝缘材料，合金丝起导热作用。该工序有一定的噪声（N2-2）、废气（G2-1）。 （3）冷却：挤出后的线缆进入挤出设备配套的冷却水槽直接冷却，冷却水循环回用，定期添加。 （4）绕包：线缆表面通过绕包机、高编机编织玻璃纤维丝，玻璃纤维起保护作用。该工序有噪声（N2-3）产生。 （5）压接注塑：将PVC粒子电加热至熔融状，加热温度为180℃，将线缆的断头与外购的加热器通过挤塑出的塑料件连接起来，挤塑机磨具内不断通入隔套冷却水冷却，一方面防止其过热损坏，另一方面通过冷却模具可使挤压后的塑料件初坯冷却定型，隔套冷却水循环回用，定期添加。该工序有设备噪声（N2-4）及废气（G2-2）产生。 注：挤出、注塑设备开、停机清理过程产生2%的废焦化塑料。 3、其他产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为风机噪声（N3）、水泵噪声（N4）、厂区职工生活污水（W1）、活性炭吸附装置产生的废活性炭（S3）和厂区生活垃圾（S4）。 - 主要原辅材料、产品及中间产品理化性质、毒理毒性 表5-1 原辅料及产品理化特性、毒性毒理 名称; 分子式; 危规号; 理化特性; 燃烧 爆炸性; 毒性 毒理. FEP粒子（聚全氟乙丙烯）; -; -; FEP熔点范围为256~287℃，分解温度高于380℃，几乎不溶于任何溶剂，仅很少化学品与之反应，如熔融的碱金属、氢氧化物、元素氟、强氟化试剂等，因而具有优良的耐腐蚀性能。; —; 无毒. PVC粒子; -[CH2CHCl]-; -; 又称PVC，其实是一种乙烯基的聚合质，其材料是一种非结晶性材料。具有不燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。无固定熔点，80~85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160~180℃开始转变为粘流态。; —; 无毒. 皂化液; -; -; 在金属材料机加工过程中（如：车、刨、钻、铣、磨）用来起冷却、润滑、清洗、防锈作用的机加工助剂; —; 无毒. 液氨; NH3; 7664-41-7; 液氨，又称为无水氨，是一种无色液体，有强烈刺激性气味。氨作为一种重要的化工原料，为运输及储存便利，通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨。液氨易溶于水，溶于水后形成铵根离子NH4+、氢氧根离子OH-，溶液呈碱性。分子式：NH₃；分子量：17.04；相对密度(水=1)：0.602824(25℃)；熔点(℃)：-77.7℃；沸点(℃)：-33.42℃1223；水溶液pH值：11.7。; 易燃; 低毒. 三、水（汽）量平衡 本扩建项目用水主要有职工生活用水、抛光用水、直接冷却水及隔套冷却水。 ①生活用水：本扩建项目新增职工人数50人，生活用水量按0.1t/（人·天），300天计，本扩建项目用水量为5t/d（1500t/a）；排水量按用水量的80%计，排放量为4t/d（1200t/a）。本项目建成后全厂生活污水排放量为（4t/d）1200t/a。 ②抛光用水：抛光采用自来水，根据企业提供资料，抛光1吨半成品合金丝用水量约为0.25t，本扩建项目半成品合金丝加工量为1520t/a，则抛光用水量为380t/a，抛光用水循环使用，补充水量为循环用水量的20%约76t/a。 ③直接冷却用水：本项目挤出后采用直接冷却水冷却塑料，循环量为0.5t/（台·h），共6台，年运行时间2400小时，则循环用水量为24t/d（7200t/a）；补充新鲜水量按循环用水量的5%计，则为1.2t/d。本项目建成后全厂直接冷却水4t/d，补充水量全部损耗。 ④隔套冷却用水：本项目挤塑机隔套冷却水循环量为0.5t/（台·h），共3台，年运行时间2400小时，则循环用水量为12t/d（3600t/a）；补充新鲜水量按循环用水量的5%计，则为0.6t/d。本项目建成后隔套冷却用水2.6t/d，补充水量全部损耗。 生活污水 隔套冷却用水 直接冷却用水 化粪池 抛光用水 损耗76 损耗360 损耗180 损耗300 1500 1200 1200 接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理 180 360 76 3600 新鲜水2116 7200 380 图5-3 建设项目（B厂区）水量平衡图 单位：t/a 本项目建成后全厂水量平衡图，见下图5-4。 生活污水 浇铸冷却用水 设备冷却用水 化粪池 损耗450 损耗300 损耗300 1500 1200 1200 接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理 360 540 5400 2400 14400 清下水90 清下水60 生活污水 隔套冷却用水 直接冷却用水 化粪池 抛光用水 损耗76 损耗360 损耗180 损耗300 1500 1200 1200 接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理 180 360 76 3600 2116 7200 380 B厂区 A厂区 新鲜水4516 图5-4 本项目建成后全厂水量平衡图 单位：t/d 四、清洁生产 经查阅国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》、《江阴市产业结构调整指导目录》（2008年本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》等，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已经由江阴临港经济开发区管理委员会出具的投资项目备案证（具体见附件），符合国家及地方有关产业政策。 本扩建项目清洁生产主要体现在以下几方面： （1）本扩建项目挤出、注塑成型采用电加热，杜绝燃烧废气的产生；冷却水、抛光水循环使用，定期添加，回用率达84%。 （2）本扩建项目产生的废焦化塑料、废合金丝经收集后综合利用，体现资源化原则。 综上所述，本项目基本符合清洁生产要求。 五、与《江苏省大气污染防治条例》相符性分析 根据“第四章第二节 工业大气污染防治中第三十八条产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用”，本项目拟将产生的挥发性有机物通过集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理，减少挥发性有机物排放。 综上，本项目的建设与《江苏省大气污染防治条例》相符。 六、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》文中“新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。”，本项目将产生的挥发性有机物通过集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理，最后通过15m高排气筒达标排放。 本项目对有机废气进行了有效的收集和高效的处理，因此本项目的建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》。 七、与“澄政办发〔2017〕54号”规划相符性分析 根据《市政府办公室关于印发<江阴市“两减六治三提升”专项行动实施方案>的通知》（澄政办发〔2017〕54号）文中“江阴市挥发性有机物污染治理专项行动工作方案”的重点任务中第四点“强化其他行业VOCs综合治理。结合本地产业结构特征，选择其他工业行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。2019年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理，纺织印染行业完成定型机、印花废气治理，木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。”。 本项目将产生的挥发性有机物通过集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理，最后通过15m高排气筒达标排放，因此本项目的建设符合《江阴市“两减六治三提升”专项行动工作方案》（澄政办发2017【54】号文）的要求。

主要污染工序： 1废气 本扩建项目废气主要为塑料（FEP粒子、PVC粒子及色母粒）在加热过程产生的不饱和烃类、酯类等挥发性有机物（本报告以VOCs计算）。 VOCs产生量根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，加热温度达到塑料粒子熔点时（本项目加热温度180℃~290℃，PVC熔点为180℃、FEP熔点为290℃）VOCs的排放系数为0.35kg/t原料，本扩建项目塑料粒子年耗量为760t/a，则VOCs产生量为0.266t/a。 （1）有组织废气 本扩建项目废气经吸风装置收集后即进入一套活性炭吸附装置处理，尾气通过一根15米高排气筒（FQ-1）排放，未收集废气呈无组织排放。吸风装置废气收集效率90%，活性炭吸附装置去除效率90%以上，本扩建项目VOCs有组织排放量为0.02394t/a。 本扩建项目建成后大气污染物有组织废气产生及排放情况见表5-2。 表5-2 本扩建项目大气污染物有组织废气产生及排放情况 污染源名称; 排气量 (万m3/a); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率(%); 排放状况; 执行 标准; 排放高度(m); 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率(kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h). 挤出注塑、压接注塑环节; 2400; VOCs; 10; 0.1; 0.2394; 活性炭吸附装置; 90; 1; 0.01; 0.02394; 50; /; 15; FQ-1. 注：工作时间以2400h/a计 - 无组织废气 本扩建项目约有10%的VOCs未被吸风装置收集，呈无组织排放，无组织排排放量为0.0266t/a。 2、废水 本扩建项目无生产废水产生，新增废水主要为生活污水产生量为1200t/a，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP。建设单位根据废水产生特点和江阴市璜土镇的环保规划要求，拟将生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水最终排入西横河，其中水污染物COD、SS、氨氮、总磷排放量分别为0.06t/a、0.012t/a、0.006t/a、0.0006t/a。 本项目建成后两个厂区生活污水产生量为2400t/a，水污染物COD、SS、氨氮、总磷排放量分别为0.12t/a、0.024t/a、0.012t/a、0.0012t/a。 3、固体废物 （1）固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，本扩建项目副产物的产生情况见下表5-3。 表5-3 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废焦化塑料; 设备清理; 固态; 塑料; 15.2; √; —. 2; 废合金丝; 拉丝; 固态; 合金; 18; √; —. 3; 金属碎屑; 抛光; 固态; 合金; 2. 4; 废皂化液; 拉丝; 液态; 皂化液; 2; √; —. 5; 废活性炭; 废气净化; 固态; 含有机物的活性炭; 0.8; √; —. 6; 生活垃圾; 职工生活活动; 固态、液态; 生活垃圾; 7.5; √; —. （2）固体废物产生情况汇总 本扩建项目营运期固体废物分析结果详见表5-4。 表5-4 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量. 1; 废焦化塑料; 一般工业固废; 设备清理; 固态; 塑料; /; /; /; /; 15.2. 2; 废合金丝; 拉丝; 固态; 合金; /; 18. 3; 金属碎屑; 抛光; 固态; 合金; /; /; /; /; 2. 4; 废皂化液; 危险废物; 拉丝; 固态; 皂化液; 《国家危险废物名录》（2016年）; /; HW09; 900-007-09; 2. 5; 废活性炭; 废气净化; 固态; 含有机物的活性炭; /; /; HW49; 264-039-49; 0.8. 6; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活活动; 固态; 生活垃圾; /; /; /; /; 7.5. 固体废弃物排放量三本账情况见表5-5。 表5-5 建设项目固体废物排放总量指标 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 固废; 一般工业固废; 35.2t/a; 35.2t/a; 0. 危险废物; 2.8t/a; 2.8t/a; 0. 生活垃圾; 7.5t/a; 7.5t/a; 0. 列表说明危险废物的名称、数量、别、形态、危险特性和污染防治措施等情况，详见下表5-6。 表5-6 本扩建项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废皂化液; HW09; 900-007-09; 2; 拉丝; 固; 皂化液; 皂化液; 3个月; T; 委托有资质单位收集处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.8; 废气净化; 固; 含有机物的活性炭; 有机废气; 3个月; T/In; 委托有资质单位收集处理. 4、噪声 本扩建项目噪声源主要为各类拉丝机、退火炉、注塑机、空气压缩机、冷却塔等生产及辅助设备，噪声源强≤85dB（A）。主要噪声源情况见下表。 表5-7 噪声产生源强及治理措施 序号; 设备名称; 等效声级dB(A); 所在车间（工段）名称; 距最近厂界位置m; 治理措施; 降噪效果. 1; 连拉设备; 85; 拉丝环节; 20; 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减; ≥25dB(A). 2; 大拉; 85; 拉丝环节; 20; ≥25dB(A). 3; 退火拉丝机; 80~85; 拉丝环节; 20; ≥25dB(A). 4; 滑轮式拉丝机; 80~85; 拉丝环节; 20; ≥25dB(A). 5; 水磨洗线材抛光机; 85; 水磨抛光; 30; ≥25dB(A). 6; 烘箱; 80; 烘干环节; 20; ≥25dB(A). 7; 退火炉; 85; 退火环节; 20; ≥25dB(A). 8; 极细拉丝机; 85; 拉丝环节; 20; ≥25dB(A). 9; 塑料注塑成型机; 80~85; 注塑环节; 25; ≥25dB(A). 10; 绕包机; 80~85; 绕包环节; 15; ≥25dB(A). 11; 高编机; 80~85; 编织环节; 15; ≥25dB(A). 12; 高科氨分解、制氮机; 80~85; 氨分解; 20; ≥25dB(A). 13; 螺杆式空气压缩机; 85; 空气压缩; 20; ≥25dB(A). 14; 冷却塔; 85; 循环冷却; 10; ≥25dB(A). 15; 循环冷却水泵; 85; 循环冷却; 10; ≥25dB(A). 建设单位针对噪声产生特点，采取措施为： - 设备在生产车间内合理布局； - 优先选用低噪声设施，空压机设置在隔声房内，各类设施置于建筑物内； - 加强设备维护，进一步降低噪声； - 合理安排工作时间（仅白天作业），合理作业，加强管理，减少不必要的噪声。 采取以上相应降噪措施后，根据类比调查，厂界环境噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤50dB(A)。

- 表6 主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污染 物 | 燃料燃烧废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生产工艺废气 | VOCs | 1 | 0.2394 | 1 | 0.01 | 0.02394 | FQ-1 |
|  | 无组织排放 | / | 产生量t/a |  |  | 排放量t/a |  |  |
|  |  | VOCs | 0.0266 |  |  | 0.0266 |  |  |
| 水 污 染 物 |  | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生产废水 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生活污水 | COD | 1200 | 400 | 0.48 | 50 | 0.06 | 接入江阴澄常污水处理有限公司，最终排入西横河 |
|  |  | SS |  | 300 | 0.36 | 10 | 0.012 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 | 0.036 | 5 | 0.006 |  |
|  |  | TP |  | 4 | 0.0048 | 0.5 | 0.0006 |  |
| 固 体 废 物 |  | 污染 物名称 | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a |  | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 工业生产 | 一般工业固废 | 35.2 | 0 |  | 35.2 | 0 | 综合利用 |
|  |  | 危险固废 | 2.8 | 2.8 |  | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 7.5 | 7.5 |  | 0 | 0 | 统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 |  | 等效声级dB(A) |  | 所在车间（工段）名称 |  | 距最近厂界位置m | 备注dB(A) |
|  | 连拉设备 |  | 85 |  | 拉丝环节 |  | 20 | 昼间≤60 夜间≤50 |
|  | 大拉 |  | 85 |  | 拉丝环节 |  | 20 |  |
|  | 退火拉丝机 |  | 80~85 |  | 拉丝环节 |  | 20 |  |
|  | 滑轮式拉丝机 |  | 80~85 |  | 拉丝环节 |  | 20 |  |
|  | 水磨洗线材抛光机 |  | 85 |  | 水磨抛光 |  | 30 |  |
|  | 烘箱 |  | 80 |  | 烘干环节 |  | 20 |  |
|  | 退火炉 |  | 85 |  | 退火环节 |  | 20 |  |
|  | 极细拉丝机 |  | 85 |  | 拉丝环节 |  | 20 |  |
|  | 塑料注塑成型机 |  | 80~85 |  | 注塑环节 |  | 25 |  |
|  | 绕包机 |  | 80~85 |  | 绕包环节 |  | 15 |  |
|  | 高编机 |  | 80~85 |  | 编织环节 |  | 15 |  |
|  | 高科氨分解、制氮机 |  | 80~85 |  | 氨分解 |  | 20 |  |
|  | 螺杆式空气压缩机 |  | 85 |  | 空气压缩 |  | 20 |  |
|  | 冷却塔 |  | 85 |  | 循环冷却 |  | 10 |  |
|  | 循环冷却水泵 |  | 85 |  | 循环冷却 |  | 10 |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 / |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表7 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本扩建项目利用现有厂房进行建设，无需新建车间和厂房，施工期工程内容主要包括厂房布局调整、设备安装、调试等环节，施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。

营运期环境影响分析： 1、空气环境 本扩建项目废气主要为挤塑环节塑料（FEP粒子、PVC粒子）在加热过程产生的不饱和烃类、酯类等挥发性有机物（本报告以VOCs计算）。 （1）有组织废气 本扩建项目废气经吸风装置收集后即进入现有活性炭吸附装置处理，尾气通过一根15米高排气筒（FQ-1）排放，未收集废气呈无组织排放。吸风装置废气收集效率90%，活性炭吸附装置去除效率90%以上，本扩建项目VOCs有组织排放量为0.02394t/a，排放浓度0.1mg/m3，可达天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中相应标准。由于大气污染物有组织排放量较少，对周围大气环境影响不大。 （2）无组织废气 本扩建项目约有10%的VOCs未被吸风装置收集，呈无组织排放，无组织排排放量为0.0266t/a，经采取措施加强车间通风，便于扩散等措施后，周界外VOCs浓度最高点可达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5无组织排放监控浓度限值。 （3）评价等级及影响预测 ①环境影响识别与评价因子筛选 根据HJ2.2《环境影响评价技术导则 大气环境》的要求，本扩建项目生产过程中选择VOCs为大气环境影响评价因子。 ②评价标准的确定 本扩建项目大气环境影响评价因子VOCs的评价标准为0.6mg/m3。 ③预测分析内容 预测分析的主要内容及涉及的参数如下： A、预测分析内容 a、正常工况下，点、面源排放的污染物小时最大落地浓度及其出现的距离。 b、计算本扩建项目的大气环境防护距离及卫生防护距离。 B、预测分析因子 建设项目主要预测分析因子为VOCs。 C、污染源参数 根据工程分析，建设项目正常情况下有组织废气污染源强及无组织废气污染源强分别见表7-1、表7-2。 表7-1有组织排放废气产生源强 编号; 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率(kg/h). VOCs. FQ-1; 点源; 15; 0.5; 14.15; 30℃; 2400; 连续; 0.01. 表7-2无组织排放废气产生源强 编号; 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率(kg/h). VOCs. 1; 生产车间; 90; 80; 6; 2400; 连续; 0.011. ④评价等级判定 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》的要求，本扩建项目评价工作选用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目各污染物的最大环境影响，按评价工作分级判据进行分级，分别计算项目每种污染物最大地面浓度占标率Pi及其的地面浓度达标限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi=Ci/C0i×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，% Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。 评价工作等级按表7-3的分级判据进行划分。 表7-3评价工作等级 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据本扩建项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及相应的排放参数，采用估算模式计算各污染源、各污染物的最大影响程度。估算模型参数表见表7-4。 表7-4估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38.9. 最低环境温度/℃; -11.4. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; o是 þ否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; o是 þ否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ⑤预测结果 本扩建项目利用AERSCREEN软件进行估算模型预测，预测结果见表7-5。 表7-5本扩建项目贡献质量浓度预测结果表 污染物; 预测点; 平均时段; 最大贡献值（mg/m3）; 占标率/%; 达标情况. FQ-1; VOCs; 区域最大落地浓度; 小时值; 0.0003058; 0.05; 达标. 生产车间; VOCs; 区域最大落地浓度; 小时值; 0.00347; 0.58; 达标. 根据上表预测结果，最大占标率Pmax为0.58%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本扩建项目的大气评价等级为三级，无需进行进一步预测。 （4）大气环境防护距离 本报告采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的“大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.1）”测算。各污染源参数及大气环境防护距离见下表7-6。 表7-6污染源参数及大气环境防护距离 产生点; 污染物; 小时评价 标准(mg/m3); 面源有效 高度(m); 面源长度 (m); 面源宽度 (m); 污染物排放 速率(kg/h); 大气环境防 护距离描述. 生产车间; VOCs; 1.2; 6; 90; 80; 0.011; 无超标点. 经计算，本扩建项目排放的无组织废气污染物在厂界均无超标点，故无需设大气环境防护距离。 （3）卫生防护距离 根据GB/T3840-91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》规范要求，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，无组织排放生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD Cm-------标准浓度限值，mg/m3 L -------卫生防护距离，m r ------- 有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m ABCD------卫生防护距离计算系数 Qc-------无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 利用《大气环评助手软件》计算车间的卫生防护距离，计算结果见表7-7。 表7-7 无组织卫生防护距离计算表 产生点; 污染物; Qc; Cm; r; A; B; C; D; L计; L. 生产车间; VOCs; 0.011; 1.2; 47.87; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.198; 50. 根据上表计算结果可知，本扩建项目生产车间需设置50米卫生防护距离，同时根据《塑料厂卫生防护距离标准》（GB18072-2000）规定，生产车间需设置100米卫生防护距离。在该范围内不得有敏感保护目标。 从附图3可知，本扩建项目生产车间周边300米范围内无居民等环境敏感目标，故对周围环境影响较小。 2、地表水 本扩建项目无生产废水，新增生活污水产生量为1200t/a，经化粪池预处理后接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水最终排入西横河。其中COD、SS、氨氮、总磷新增排放量分别为0.06t/a、0.012t/a、0.006t/a、0.0006t/a，根据该污水处理厂环境影响评价结论，废水达标排放对受纳水体西横河的影响较小，不会改变其现有的水质功能类别。 本项目建成后全厂废水排放量为2400t/a，其中COD、SS、氨氮、总磷排放量分别为0.12t/a、0.024t/a、0.012t/a、0.0012t/a。 3、固体废物 建设项目固体废弃物产生总量约为45.5t/a，固体废物的处理处置应遵循分类收集和外售综合利用的原则，具体处置方式如下： ①危险废物 核对《国家危险废物名录》，废皂化液（约2t/a））属于“HW09类危险废物，废物代码900-007-09，其他工艺过程中产生的废弃的油/水、烃/水混合物或乳化液”委托有资质单位统一处置；废活性炭（0.8t/a）属于“HW49类危险废物，废物代码900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”委托有资质单位统一处置。 ②一般工业固废 本扩建项目原辅材料主要为废焦化塑料（约15.2t/a），废合金丝（约18t/a）、金属碎屑（2t/a）属于一般工业固废，经厂内收集后，统一清运。 ③生活垃圾 生活垃圾（约7.5t/a）为一般固废，由当地环卫部门清运并进行卫生填埋处置。 本扩建项目固废经采取了合理的综合利用和处置措施不外排，因此对周围环境基本无影响。 建设项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行制定公司环境管理要求，管理要求包括下列内容： a、组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 b、实施环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制固废的排放。 c、将生产过程中产生的废物及时收集，保持车间的整洁，收集后集中堆放。提高固体废物的整合利用效率。 （2）固体废物污染防治措施及其经济、技术分析 ①包装及贮存场所防治措施 项目固体废物产生情况包括：①危险固废：废皂化液（约2t/a）、废活性炭（约0.8t/a） ②一般工业固废：废焦化塑料（约15.2t/a）、废合金丝（约18t/a）、金属碎屑（约2t/a）；③生活垃圾（约7.5t/a）。 废皂化液循环使用，每3个月收集1次；废焦化塑料、废活性炭每3个月收集1次、废合金丝每周收集1次；生活垃圾每三天收集一次；本扩建项目固体废物贮存场所面积15m2（危险固废贮存场所5m2，一般固废贮存场所10m2），能够满足贮存需求。 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，废皂化液、金属碎屑收集后贮存于PVC塑料桶，废活性炭收集后贮存于尼龙袋，废焦化塑料、废合金丝直接堆放于固废贮存场所，生活垃圾收集后贮存于生活垃圾塑料桶。包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本扩建项目一般固废场所采取防火、防扬散、防流失措施，危险废物堆放场所采取防渗漏或者其他防止污染环境的措施。因此，本扩建项目固体废物贮存场所建设能够达到国家相关标准规定要求。 ②固体废物自行利用、处置分析 本扩建项目废焦化塑料（约15.2t/a）、废合金丝（约18t/a）、金属碎屑（2t/a）属于一般工业固废，经厂内收集后，统一清运。生活垃圾（约7.5 t/a）由当地环卫部门定期清运。 ③固体废物委托处置分析 项目产生的废皂化液（HW09）、废活性炭（HW49）收集后委托有资质单位集中处理。 规范建设贮存场所，按有关要求张贴标识。将生产过程中产生的废物及时收集，保持车间的整洁，收集后集中堆放。提高固体废物的整合利用效率。 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见表7-8。 表7-8建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废堆场; 废皂化液; HW09; 900-007-09; 生产车间; 5m2; 桶装; 5t; 半年. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 袋装; 半年. 根据工程分析，本扩建项目固体废物利用处置方式具体见表7-9。 表7-9 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量; 利用处置 方式; 利用处置 单位. 1; 废焦化塑料; 设备清理; 一般工业固体废物; /; 15.2t/a; 外售综合利用; /. 2; 废合金丝; 拉丝; /; 18t/a. 3; 金属碎屑; 抛光; /; 2t/a. 4; 废皂化液; 拉丝; 危险废物; HW09; 2t/a; 委托有资质单位处理; 有资质单位. 5; 废活性炭; 废气净化; HW49; 0.8t/a; 委托有资质单位处理; 有资质单位. 6; 生活垃圾; 职工生活活动; 生活垃圾; /; 7.5t/a; 环卫统一处置; 当地环卫部门. （3）环境风险评价 根据《国家危险废物名录》，本扩建项目产生的废皂化液、废活性炭属于危险废物。在外运前，危险废物的收集、暂存和保管均应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 a、危险废物的储存容器均应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； b、贮存容器保证完好无损并具有明显标志； c、不相容的危险废物均分开存放； d、储存场地设置危险废物明显标志，危险废物暂存场所应设有符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 e、禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放。 本扩建项目应设有专人专职负责危险废物的收集、暂存和保管，加强对危险废物的管理，保证得到及时处理，防止造成二次污染。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定，上述废皂化液、废活性炭不存在重大风险源。 根据本扩建项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施： a、加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式； b、针对危险废物的贮存、输运制定安全条例，严禁靠近明火； c、结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。 d、履行危险废物申报登记制度、建立台账管理制度、执行报批和转移联单的制度。 必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，危险废物应分类收集、贮存，防止危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；各种固体废物在厂内堆放和转移输运过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，降低对环境的影响。 通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 （4）突发环境事件应急预案 制定环境风险事故应急预案的目的是为了在发生突发事件时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），制定该项目的环境风险事故初步应急预案，供厂方参考，环境风险事故应急预案的内容主要有以下几点： a、设立应急组织机构、人员 公司应该成立“应急救援领导小组”，当发生突发事件的时，能尽快采取有效措施，第一时间投入紧急事故处理，以防事态进一步扩大。 b、配备应急救援保障 整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置，如：消防设施、应急通讯、道路交通、应急电源、招聘、厂内备有危险目标的重要设备备件和事故应急救援时所需的各类物质等。 同时还应该考虑外部救援，比如单位互助，平时与周邻单位约定救援信号，届时发出信号请求救援。 c、应急环境监测、抢险、救援及控制措施 抢险抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故。医疗救护队到达现场后，与消防队配合，立即救护伤员，治安队到达现场后，迅速组织救护伤员撤离，组织纠察在事故现场周围设岗划分禁区或加强警戒和巡逻检查等，救援措施后，努力争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。 d、制定和实施已经培训计划 安全环保品质管理室应半年一次定期组织开展全员安全教育和业务技术培训。事故应急处理措施，并能及时正确进行事故应急处置。会正确使用各种灭火器材，发生事故及时报警。消防队员要经常开展业务技术训练和突发性事故应急救援训练。 e、定期进行公众教育和信息发布 （5）固体废物环境管理与监测 项目建成后，江阴市诚信合金材料有限公司应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 江阴市诚信合金材料有限公司为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 规范建设危险废物贮存场所按照《危险废存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。将生产过程中产生的废物及时收集，保持车间的整洁，收集后集中堆放。提高固体废物的整合利用效率。 （6）结论与建议 综上所述，本扩建项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 4、噪声 本扩建项目噪声源主要为各类拉丝机、退火炉、注塑机、空气压缩机、冷却塔等生产及辅助设备，噪声源强≤85dB（A）。经车间内合理布局，合理安排工作时间，车间厂房隔声后，厂界环境噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。据调查，本扩建项目厂界周边300米范围内无居民等敏感目标，故对周围环境影响不大。 5 环境风险分析 5.1建设项目风险源调查 根据有毒有害物质放散起因，风险类型可分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。根据本扩建项目所使用的主要原辅料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物情况，确定生产过程中所涉及的物质风险识别范围包括：液氨。 本扩建项目厂内液氨最大存在量为1吨（2个500kg钢瓶）。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本扩建项目涉及的突发环境事件风险物质及其临界量如下表所示。 表7-10建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 氨气; 7664-41-7; 1; 5; 0.2. 5.2环境风险潜势初判 5.2.1环境风险潜势划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分见表7-11。 表7-11建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。 5.2.2 P的分级确定 本扩建项目危险物质数量与临界量比值Q＜1；该项目环境风险潜势为Ⅰ。 5.3评价工作等级 评价工作等级按表7-12的分级判据进行划分。 表7-12评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 根据表7-16，本扩建项目的风险评价为简单分析。 5.4风险识别 5.4.1物质危险性 通过对本扩建项目所涉及的主要化学物质进行危险性识别，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）进行物质危险性判定，本扩建项目涉及的物质的理化特性、毒性毒理详见表5-1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B识别出的危险物质见下表。 表7-13本扩建项目危险物质识别结果表 序号; 危险物质名称; 易燃易爆性; 有毒有害危险特征; 危险物质的分布. 1; 液氨; 有燃烧爆炸危险; 大鼠经口LD50：350mg/kg LC50：1390mg/kg，1小时（大鼠吸入）; 液氨钢瓶. 5.4.3危险物质向环境转移的途径 （1）污染大气环境 化学品泄漏后挥发至空气中，对环境空气造成污染。 （2）污染地表水环境 火灾事故发生时灭火产生的消防废水、泄漏产生的废液或废水处理不当排入地表水体时，将对周边水体造成影响。 （3）污染地下水和土壤环境 液氨等有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水和土壤环境造成影响。 5.4.4风险识别结果 本扩建项目风险识别结果见表7-14。 表7-14环境风险识别表 序号; 危险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 液氨钢瓶; 液氨; 泄漏; 大气、地表水、地下水、土壤; 周边居民点、下游地表水敏感目标、地下水、土壤. 本扩建项目危险单位环境风险单元为液氨钢瓶，位于生产车间。 5.5风险事故情形设定 ##### 1）事故类型、可能危害及向环境转移途径 A．事故类型 本扩建项目运营过程中使用的危险化学品主要为液氨。根据毒理性质和贮存量的分析，确定本扩建项目储运设施的环境风险事故主要为罐体破裂等从而引起物料泄漏，泄漏后在遇明火、高热或氧化剂时可能引发存储区的火灾；辅助设施的环境风险事故主要为管道、阀门等安全附件受损引起物料泄漏。 B．可能危害 液氨遇到高热、明火能燃烧或爆炸。发生泄漏事故后，事故后果主要为：①泄漏可能会引发火灾，致使火苗对厂内的构筑物、设备等造成破坏，同时对附近的人员造成烧伤等事故；②燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳；③在燃烧时释放的大量烟尘对周围局部大气环境造成污染；④遇高热、火源有可能引发爆炸；⑤液氨本身具有强刺激性，可致人体灼伤。 C.向环境转移途径 向环境转移的主要途径为：火灾燃烧时释放的大量废气对周围局部大气环境造成污染。 5.5风险事故影响分析 由于本扩建项目液氨泄漏物料量不大，危险度不大，不会造成严重的后果，一般不会对厂外人员造成伤亡。如泄漏易燃可燃液体遇明火等引发火灾事故，可能会对厂内造成较为严重的后果，造成厂内人员伤亡，使厂内财产遭受损失，但其影响范围不大，根据类比分析：以泄漏源为中心，半径50米范围内会有一定的影响。参照目前化工企业的事故频率统计值，确定本扩建项目发生最大可信泄漏事故的概率为1.1×10-5，如发生泄漏火灾事故，主要对厂内及厂区附近50米范围内可能有影响，一般不会造成厂外人员的伤亡。 另外本扩建项目的物料泄漏、火灾等事故时产生的泄漏物料和消防废水经收集后，排入厂内的事故应急池，经收集后委外处理。通过以上措施将有效的避免泄漏事故对外环境水体的影响，由于泄漏物料能够采取有效的措施进行回收、收集进事故池，因此，避免了厂区泄漏物料直接排入附近河流，避免了对当地的水环境造成直接影响。 根据以上分析，本扩建项目发生泄漏、火灾、爆炸等事故后，经采取以上合理的治理措施后，不会发生次生、伴生污染事故。 5.8环境风险管理 5.8.1环境风险防范措施 建设单位应结合本评价提出的措施建议，制定一套完善的事故风险防范措施，消除产生火灾爆炸事故的基础条件和触发条件，切实有效地做好防范工作。根据本扩建项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施： ①在选址时，各建筑单体之间要按有关设计规范要求布置，各建筑物之间防火间距符合《建筑设计防火规范》要求,厂区内设置应急池、消防栓等。 ②定期对生产设备进行安全检测，检测内容、时间、人员记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ③在有可能产生职业危害的各生产区域均安装局部机械排风设施，降低工作场所的职业危害。 ④火灾事故发生时，首先应尽可能切断泄漏源，关闭雨水排放阀，封堵可能被污染的雨水收集口；消防废水全部进入事故池；另外，对因火灾而产生的一氧化碳和烟尘等污染物，主要采取消防水喷淋洗涤来减轻对环境的影响，消防水也全部进入事故池。 5.8.2突发环境事件应急预案 根据《建设项目环境风险评价导则HJ169-2018》的要求，对建设单位提出突发事故应急预案，内容如下： (1)设立应急组织机构、人员 当发生突发事故时，应急救援组织能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司成立“应急救援领导小组”。 地区的应急救援组织在接到企业的救援电话后，以最快的速度赶到事发地。地区应在救援组织的指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散，地区专业救援组织负责对厂专业救援队伍的支援。 (2)配备应急救援保障 - 内部保障 整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。 - 消防设施：根据设计规范要求，厂区内设置独立的消防给水系统。 - 应急通讯：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、巡更系统线路，各系统电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用电话报警系统为主。 - 道路交通：在发生重大事故时，各班人员按“紧急疏散路线”进行撤离。 - 应急电源、照明：整个厂区的照明依照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）设计，备应急照明和照明电筒。 - 厂内备有危险目标的重要设备备件和事故应急救援时所需的各类物资等。 - 外部救援 - 单位互助：平时与周邻单位约定救援信号，届时发出信号请求救援。 - 请求政府协调应急救援力量。 (3)应急环境监测、抢险、救援及控制措施 - 抢险抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故，以防事故扩大。 - 医疗救护队到达现场后，与消防队配合，应立即救护伤员，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应急时转送医院抢救。 - 治安队到达现场后，迅速组织救护伤员撤离，在事故现场周围设岗划分禁区并加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。 - 消防队接报警后，应迅速赶往事故现场，根据当时风向，消防车应停留上风方向，或停留在禁区外，消防人员佩戴好防护器具，进入禁区，协助发生事故部门迅速切断事故源和消除现场的可燃物品。 - 现场救援人员应实行分工合作，做到任务到人，职责明确，团结协作。 通过采取以上抢险救援措施，努力争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。 (4)制定和实施应急培训计划 安环部门应每年一次定期组织开展全员安全教育和业务技术培训。事故应急处理措施并能及时正确进行事故应急处置。会正确使用各种灭火器材，发生事故及时报警。义务消防员要经常开展业务技术训练和突发性事故应急救援训练。 (5)定期进行公众教育和信息发布。 5.9评价结论与建议 本扩建项目生产过程中发生事故时会产生具备一定危险性的物质，在贮存和生产过程中具有潜在的事故风险，采取严格的防范措施后，事故发生概率进一步减小，评价建议企业应从储存、运输等各方面积极采取防护措施，当出现事故时，要采取紧急的应急措施，以减轻事故不良的影响，减少事故对环境、人类健康造成的危害。本扩建项目在实施以上的风险减缓措施和应急预案后，企业的应急处理事故能力对突发性事故是可以控制的，因此，本扩建项目的环境风险是可以接受的。

- 表8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出注塑、压注挤塑工序 | VOCs | 有组织 | 经活性炭吸附装置处理后通过1根15高排气筒（FQ-1）排放 | 达天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应标准 |
|  |  |  | 无组织 | 加强车间通风 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 |  | 经化粪池预处理后接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理 | 达DB32/1072-2018表2标准和GB18918-2002一级A标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / |  | / | / |
| 固 体 废 物 | 设备清理 | 废焦化塑料 |  | 综合利用 | 综合利用或 妥善处置，不排放 |
|  | 拉丝 | 废合金丝 |  | 综合利用 |  |
|  | 抛光 | 金属碎屑 |  | 综合利用 |  |
|  | 拉丝 | 废皂化液 |  | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 废气净化 | 废活性炭 |  | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 职工生活活动 | 生活垃圾 |  | 统一处置 |  |
| 噪 声 | 各类拉丝机、退火炉、注塑机、空气压缩机、冷却塔等生产及辅助设备，噪声源强≤85dB（A） |  |  | 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | 厂界噪声达到GB12348-2008中的表1中2类标准 |
| 其 他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本扩建项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |
| 建设项目“三同时”验收一览表和排污口规范化设置 1、建设项目“三同时”验收一览表 本扩建项目总投资5000万元，其中环保投资为34.5万元，占总投资额的0.69％， “三同时”验收一览表见表8-1。 表8-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 环保设施名称; 设计规模; 数量; 环保投资 (万元); 效果; 备注. 废气; 活性炭吸收装置; 10000m3/h; 1个; 20; 收集效率90% 处理效率90%; 新建. 废水; 化粪池; 10m3; 1个; 0; 简单生化处理; 依托现有. 噪 声; 隔声、消声 防治措施; 降噪量 ≥25dB（A）; ―; 10; 厂界达标; 新建. 固 废; 一般固废堆场; 10m2; —; 2; 固体废物分类收集，不排放; 新建. 危废堆场; 5m2; —; 2. 排污口设置; 雨水排口; -; 1个; 0; 规范化设置; 依托现有. 废水接管口; -; 1个; 0. 排气筒; 15m; 1根; 0.5; 规范化设置; 新建. 清污分流 管网建设; 污水管道; 20t/h; 1套; 0; 雨污分流; 依托现有. 雨水管道; 30t/h; 1套; 0. 合 计; ―; ―; ―; 34.5; ―. 2、排污口规范化设置 排污口应根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化设置： 废水：厂区排水体制按 “清污分流、雨污分流”制排水体系实施，利用原有雨水排放口和废水接管口；废水接管口要设置明显环保图形标志牌，要具备采样、监测条件。 废气：设置1根高度不低于15m高的排气筒，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，应在其进出口分别设置采样口。 固体废物：设置专用堆放场，具备防火、防腐蚀、防流失等防范措施，防止雨淋和地渗，并在醒目处设置标志牌。 |

- 表9 结论与建议

结论 1、项目概况 江阴市诚信合金材料有限公司成立于2003年，位于江阴市利港镇北郭庄村（以下统称“A厂区”），主要从事合金丝、电加热管、合金线缆、加热线、热电偶补偿导线、模具生产及玻璃纤维加工、五金电器装配，设计生产能力分别为30t/a、1t/a、25t/a、25t/a、30t/a、10万只/a、10t/a、1000只/a。该公司《电加热管、合金线缆、加热线、热电偶补偿导线、模具生产及玻璃纤维加工、五金电器装配扩建项目》环境影响报告表于2008年11月20日通过江阴市环境保护局审批（批复号：20083202810808B），并于2011年11月通过江阴市环境保护局验收。 现该企业为了进一步发展，拟在现有产品方案和生产规模保持不变的前提下，利用位于江阴市璜土镇南湫路7号的自有厂房10391.88平方米（以下统称“B厂区”），购置国产设备连拉设备、退火拉丝机等341台套，进行异地扩建。项目建成后，年新增合金线1500吨、加热线1000吨。 2、选址合理性和规划相容性 本扩建项目建设地位于江阴市璜土镇澄常工业园南湫路7号，建设地位于非工业集中区，但利用现有厂房进行建设，不新增工业用地，符合《关于规范镇街工业集中区外工业企业技术改造投资的意见》（澄政发（2017）13号），故本扩建项目符合用地要求。 本扩建项目建设地污水管网已接通，本扩建项目生活污水接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，不新增排污口，故该项目的建设符合璜土镇环保规划。 3、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，本扩建项目属允许类项目，且已经江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案通知书（具体见附件），符合国家和地方相关产业政策。 4、环境质量现状 根据江阴市环境监测站出具的监测数据一览表，项目建设地周围环境空气质量未达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，西横河缪庄桥断面水质未达到《地表水环境质量标准》V类标准，目前，临港经济开发区已出具环境整治方案。 根据江苏源远检测科技有限公司出具的检测报告，建设地区域环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 5、达标排放 由工程分析可知，本扩建项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物基本达标排放： （1）废气：本扩建项目废气经吸风装置收集后即进入现有活性炭吸附装置处理，尾气通过一根15米高排气筒（FQ-1）排放，未收集废气呈无组织排放。吸风装置废气收集效率90%，活性炭吸附装置去除效率90%以上，本扩建项目VOCs有组织排放量为0.02394t/a，无组织排排放量为0.0266t/a，VOCs排放浓度可达天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应标准。 （2）废水：本扩建项目无生产废水，新增生活污水产生量为1200t/a，经化粪池预处理后接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水最终排入西横河。 （3）固废：本扩建项目各类固废产生量共计45.5t/a，其中废焦化塑料、废合金丝、金属碎屑经收集后综合利用，废皂化液、废活性炭委托有资质单位处置，生活垃圾由当地环卫部门集中收集后统一处置。固体废物均综合利用或妥善处置，不排放。 （4）噪声：本扩建项目噪声源主要为各类拉丝机、退火炉、注塑机、空气压缩机、冷却塔等生产及辅助设备，噪声源强≤85dB（A）。经车间内合理布局，合理安排工作时间，车间厂房隔声后，厂界环境噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。 6、环境影响分析 （1）废气：本扩建项目生产车间需设置100米卫生防护距离。在该范围内不得有敏感保护目标。本扩建项目生产车间周边300米范围内无居民等环境敏感目标，故对周围环境影响较小。 （2）地表水：本扩建项目无生产废水，新增生活污水产生量为1200t/a，经化粪池预处理后接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水最终排入西横河。其中COD、SS、氨氮、总磷新增排放量分别为0.06t/a、0.012t/a、0.006t/a、0.0006t/a，根据该污水处理厂环境影响评价结论，废水达标排放对受纳水体西横河的影响较小，不会改变其现有的水质功能类别。 （3）固废：本扩建项目固废经综合利用和妥善处置后实现零排放，不产生二次污染。 （4）噪声：本扩建项目噪声源主要为各类拉丝机、退火炉、注塑机、空气压缩机、冷却塔等生产及辅助设备，噪声源强≤85dB（A）。经车间内合理布局，合理安排工作时间，车间厂房隔声后，厂界环境噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。据调查，本扩建项目周边300米范围内无居民等环境敏感目标，故对周围环境影响不大。 7、总量控制 本扩建项目生活污水接管量为废水量1200t/a。总量控制因子为COD、氨氮、TP，排放总量分别为0.06t/a、0.006t/a、0.0006t/a。根据总量控制原则，本扩建项目水污染物排放总量通过江阴璜土镇控源截污平衡，特征因子SS排放总量为0.012t/a，作为该企业考核指标。本扩建项目VOCs有组织排放量为0.02394t/a，无组织排排放量为0.0266t/a，在璜土镇内平衡。固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 8、清洁生产 本扩建项目挤出、注塑成型采用电加热，杜绝燃烧废气的产生；冷却水循环使用，定期添加，回用率达84%。生产过程产生的废焦化塑料、金属碎屑、废合金丝经收集后综合利用，体现资源化原则。综上所述，本扩建项目基本符合清洁生产要求。 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策，并针对污染物产生特点，采取了有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，噪声经采取相应防治措施后可达标排放，对周围环境的影响较小，固废妥善处理或综合利用，不排放，符合清洁生产相关要求，生活污水和VOCs总量指标在江阴市璜土镇区域内平衡。在采取相应环保措施后，本扩建项目在拟建地的建设是可行的。 建议 1、建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2、进行清洁生产审核，提高清洁生产水平。

附图5           污水收集管网图