- 建设项目环境影响报告表

年产1000吨智能数字传动PU同步带用合金

线以及500吨军用被覆线项目

- 项  目  名  称:

- 建设单位(盖章):         江阴维德金属制品有限责任公司

- 编制日期:2019年9月5日

江苏兴盛环境科学研究院有限公司编制

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000吨智能数字传动PU同步带用合金线以及500吨军用被覆线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江阴维德金属制品有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 何** |  |  |  |  | 联系人 |  | 朱超 |  |  |
| 通讯地址 | 江苏省江*****路639号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 138****662 |  |  | 传 真 |  | / |  | 邮政编码 | 214443 |  |
| 建设地点 | 江阴市滨江西路639号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区 管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 江阴临港备[2019]207号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 金属丝绳及其制品制造C3340 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 4400 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 8 |  | 环保投资占总投资比例 | 0.27% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年3月 |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 表1-1 主要原辅料消耗表 产品 名称; 类别; 名称; 组分/规格; 年耗量（t/a）; 包装储存方式; 最大储存量(t); 来源及运输. 合金线，被覆线; 原料; 钢丝; 合金; 1100; 散装; 200; 国内，汽运. 光面钢丝; 合金; 550; 散装; 100; 国内，汽运. 辅料; 机油; -; 0.5; 桶装; 1; 国内，汽运. 乳化液; -; 0.25; 桶装; 1; 国内，汽运. |
| 表1-2 主要设备一览表 类型; 名称; 型号及规格; 数量（台）; 备注. 生产 设备; 管绞车; 125/3; 30; 国产. 管绞车; 125/6; 30; 国产. 管绞车; 165/12(海瑞德); 5; 国产. 管绞车; 165/12（灵达）; 3; 国产. 管绞车; 200/12; 1; 国产. 管绞车; 255/9(灵达); 4; 国产. 管绞车; 100/3(112-127); 15; 国产. 管绞车; 100/3(82-97); 15; 国产. 管绞车; 100/6; 15; 国产. 管绞车; 165/6; 56; 国产. 管绞车; 165/6(灵达); 8; 国产. 管绞车; 165/3(扬州); 36; 国产. 管绞车; 165/12(扬州); 2; 国产. 双捻机; 165/3金泰隆; 6; 国产. 双捻机; 125/3(帅贤); 30; 国产. 热处理; -; 1; 国产. 拉丝机; 象鼻式; 1; 国产. 拉丝机; 单头; 1; 国产. 重卷机; -; 8; 国产. 回倒机; -; 6; 国产. 倒丝机; -; 3; 国产. 水箱拉丝机; -; 25; 国产. 辅助 设备; 照明系统; -; 1; 国产. 冷却系统; -; 1; 国产. 空压机; -; 2; 国产. 合计; 305. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（吨/年） |  | 1901.25 |  |  | 燃油（吨/年） |  | / |  |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 400万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  | / |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其他（吨/年） |  | / |  |  |  |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水产生，生活污水产生量为1440t/a，经管网接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，尾水达标后排入新沟河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目概况 - 江阴维德金属制品有限责任公司成立于2019年4月，位于江阴市滨江西路639号。主要从事金属复合钢丝及其他钢丝绳的生产、销售。 - 现该公司在江阴市滨江西路639号，租赁江阴市百达金属科技有限公司厂房4400平方 - 米，购置管绞车、双捻机等设备台套，拟从事智能数字传动PU同步带用合金线和军用被覆线的生产，设计能力为智能数字传动PU同步带用合金线1000t/a，军用被覆线500t/a。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响分类管理名录》等法律、法规规定，建设单位江阴维德金属制品有限责任公司委托江苏兴盛环境科学研究院有限公司开展该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，在实地踏勘、资料收集和工程分析的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、主体工程及产品方案 本项目租用厂房进行建设，因此主体工程主要为设备的购置、安装、调试等环节；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程及产品方案见表1-3，项目公用及辅助工程见表1-4。 表1-3 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计生产能力; 年运行时数. 1; 生产车间; 智能数字传动PU同步带用合金线; 1000吨/年; 7200小时. 2; 生产车间; 军用被覆线; 500吨/年. 表1-4 建设项目公用及辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料成品仓库; 200m2; 位于室内，新建. 公用工程; 给水; 10t/h; 当地水网，租赁地现有. 排水; 雨水、清下水; 40t/h; 厂区雨水管网，租赁地现有. 废（污）水; 20t/h; 接入江阴市申港工业园区污水 处理有限公司集中处理，租赁地现有. 供电; 2000KVA; 利用公共变压器. 淬火池; 100m³; 新建. 环保工程; 噪声; 噪声治理 （隔声量）; ≥25dB(A); 厂界达标排放. 固废; 一般固废堆场; 20m2; 分类收集，新建. 危险固废仓库; 10m2. 3、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目位于江阴市滨江西路639号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：厂房共两层，一楼，北侧为军用被覆线的生产车间，南侧为设备维修处和仓库。二楼，北侧为智能数字传动PU同步带用合金线生产车间，南侧为设备用房。 厂界周围300米土地利用现状：项目建设地东侧三鑫电子，南侧为水塘，西侧为空地，北侧为远景风能有限公司的堆场。厂界周围300米土地利用现状见附图3。 4、工作制度与劳动定员 工作制度：本项目实行昼夜间“三班”24小时工作制度，全年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目劳动定员60人。 |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用江阴市百达金属科技有限公司厂房进行生产。该厂房为江阴市百达金属科技有限公司收购江阴市三鑫电子有限公司厂房后重新翻建的二层式建筑，原厂房之前用于江阴市三鑫电子有限公司堆放金属产品，厂房内无生产活动，对环境的无影响，无环境遗留问题。目前该地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，污水通过接管口接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等) - 环境空气 表3-1 环境空气质量监测数据 监测点位; 监测时间月份; 平均浓度（µg/Nm3）. SO2; NO2; PM10. 申港空气自动站; 2018年1月; 22; 42; 128. 2018年2月; 18; 30; 108. 2018年3月; 18; 52; 105. 2018年4月; 21; 62; 123. 2018年5月; 12; 55; 91. 2018年6月; 10; 43; 71. 2018年7月; 9; 40; 46. 2018年8月; 8; 26; 38. 2018年9月; 9; 46; 56. 2018年10月; 11; 49; 79. 2018年11月; 11; 60; 94. 2018年12月; 10; 54; 90. 均值; 13; 47; 86. 年平均标准值（µg/Nm3）; 60; 40; 70. 超标率（%）; 0; 75; 75. 超标倍数; 0; 0.5; 0.83. 2、地表水 表3-2 地表水现状监数据 监测点位; 监测日期; 监测结果（mg/L）. 高锰酸钾指数; 氨氮; 总磷. 新沟河新沟闸断面; 2018-01-02; 4.6; 2.12; 0.141. 2018-03-01; 4.4; 2.43; 0.163. 2018-05-02; 5.3; 0.570; 0.097. 2018-07-02; 3.0; 0.106; 0.130. 2018-09-03; 4.3; 0.218; 0.122. 2018-11-01; 2.4; 0.074; 0.094. 标准值（mg/L）; ≤15; ≤2.0; ≤0.4. 超标率（%）; 0; 33; 0. 最大超标倍数; 0; 0.215; 0. 3、环境噪声 营运期厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准要求。 根据现状噪声监测报告（2019）JYQHT-BG-06（声）字第（4125）号，项目建设地噪声监测结果见下表3-3。 表3-3 营运期厂界环境噪声排放限值 测点编号; 监 测 结 果 dB（A）; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间. Z1; 51.6; 48.4; 昼间≤65，夜间≤55.

主要环境敏感目标： 建设项目主要环境保护目标见表3-3。 表3-4 建设项目主要环境保护目标 环境要素; 环境保护 对象名称; 方位; 距离厂界（m）; 规模; 环境功能. 大气环境; /; /; /; /; GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准. 声环境; /; /; /; /; GB3096-2008《声环境质量标准》表1中的3类标准. 水环境; 新沟河; 东; 1800; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 生态; /; /; /; /; /.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体新沟河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 类别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 新沟河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; III类; pH; /; 6~9. COD; mg/L; 20. 高锰酸钾指数; 6. 氨氮; 1.0. TP; 0.2. 2、环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区要求。 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名; 执行标准; 污染物指标; 最高容许浓度μg /m3. 小时平均; 日均; 年均. 项目所在区域; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. TSP; /; 300; 200. 3、声环境质量标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。交通干线边界线外一定距离内的划分为4a类，相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m±5。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 昼（6:00-22:00）; 夜（22:00-6:00）. 项目所在区域; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. 项目所在区域; 《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）; 4a类; dB(A); 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水排放标准： 表4-4 废污水排放标准限值表 排放口名; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 厂内 接管口; 污水厂要求; -; pH; -; 6.5～9.5. COD; mg/L; 500. SS; 400. 《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T 31962-2015); 表1中B等级标准; 氨氮; 45. TP; 8. 污水厂 排口; 2021年1月1日年前执行; 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值 (DB32/1072-2007); 表1城镇污水处理厂Ⅱ标准; 氨氮; mg/L; 5（8）*. TP; 0.5. TN; 15. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1一级A标准; COD; mg/L; 50. SS; 10. 石油类; 0.5. 类大肠菌群落; 个; 103. 2021年1月1日起，执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）; 表2标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; 4（6）*. TN; 12（15）*. TP; 0.5. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 2、噪声排放标准： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准。 表4-5 噪声排放标准限值 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 厂界噪声排放标准3类dB(A); 65; 55. 厂界噪声排放标准4a类dB(A); 70; 55. 3、补充固废标准 |
| 总 量 控 制 因 子 和 排 放 指 标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号文件）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 水污染物：COD、SS、氨氮、TP、TN； 建设项目污染物排放总量指标见表4-7。 表4-6 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 接管量; 削减量; 预测排放量; 建议申请量. 废水; 废水量; 1440; 1440; 0; 1440; 1440. COD; 0.567; 0.567; 0.495; 0.0720; 0.0720. SS; 0.432; 0.432; 0..4176; 0.0144; 0.0144. NH3-N; 0.043; 0.043; 0.0358; 0.0072; 0.0072. TP; 0.0058; 0.0058; 0.0051; 0.0007; 0.0007. TN; 0.1008; 0.1008; 0.0792; 0.0216; 0.0216. 固体废物; 92.25; -; 92.25; 92.25; 0. 由上表可见，本项目废水接管量为360t/a，COD、SS、NH3-N、TP、TN接管量分别为0.567t/a、0.432t/a、0.043t/a、0.0058t/a、0.1008t/a，作为当地环保部门监督管理的依据，水污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN排放总量分别为0.0720t/a、0.0144t/a、0.0072t/a、0.0007t/a、0.0216t/a。该公司生活污水通过管网接入江阴市申港工业园区有限公司集中处理。根据总量控制原则，水污染物排放总量指标可在临港经济开发区控源截污内平衡，特征因子SS作为环保部门考核指标。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 本项目主要从事PU同步带用合金线和被覆线的生产，生产工艺分别进行叙述。 1、PU同步带用合金线生产工艺流程及产污环节见图5-1。（S-固废、N-噪声、G-废气）。 制绳合金线 捻股 N1噪声 S1金属废料 合绳 N2噪声 S2金属废料 回倒 检验 N3噪声 S3金属废料 成 品 图5-1 PU同步带用合金线工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： （1）捻股：在管绞机上将钢丝按技术要求围绕股芯中心线做规则的螺旋形排列捻制绳股。该环节会产生金属废料（S1）及一定的噪声（N1）。 （2）合绳：将绳股围绕绳芯中心线作螺旋线排列生产合金绳。该环节会产生的金属废料（S2），和一定的噪声（N2）。 （3）回倒：将合绳后的合金线回倒整理成小筒合金线卷。该环节会产生一定量的噪声（N3） （4）检验：对产品的性能进行量测、检查、试验等。该环节会产生的金属废料（S3） 根据企业提供资料，原材料的利用率约95%。 - 被覆线的生产工艺流程及产污环节见图5-2。 光面钢丝 热处理 镀铜或度锌（外加工） 细拉 捻股 回倒 成品 S2-2金属废料 N2-2噪声 乳化液 合绳 检验 S2-3金属废料 N2-3噪声 S2-4金属废料 S2-1废乳化液 N2-1噪声 淬火 水 N2-4噪声 电加热 图5-2 被覆线工艺流程及产污环节图 工艺流程介绍 - 热处理：通过电加热, 加热至900℃ 。 （2）淬火：将光面钢丝正火后放入淬火池中，使工件突然冷却，提高工件的强度或硬度。生产过程中，新鲜水定期添加，不更换。 （3）镀铜或度锌：委托外部加工. （4）细拉：通过拉丝机，将金属线条拉长。乳化液直接外购，与水按1:5调配后直接使用。乳化液在金加工过程起润滑，冷却作用，循环使用，定期更换。该环节会产生废乳化液（S2-1）和一定量的噪声（N2-1） （5）捻股：在管绞机上将钢丝按技术要求围绕股芯中心线做规则的螺旋形排列捻制绳股。该环节会产生的金属废料（S2-2）及一定的噪声（N2-2）。 （6）合绳：将绳股围绕绳芯中心线作螺旋线排列生产钢丝绳。该环节会产生的金属废料（S2-3），和一定的噪声（N2-3）。 （7）回倒：将合绳后的合金线回倒整理成小筒合金线卷。该环节会产生一定量的噪声（N2-4） （8）检验：对产品的性能进行量测、检查、试验等。 3、其它产污环节 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水（W1）、厂区生活垃圾（S8）、设备维修使用的废机油（S9）。 4、水量平衡 本项目用水主要为职工生活污水，皂化液配置用水以及淬火用水。 乳化液配置用水：新建项目金加工时使用皂化液进行润滑，皂化液由皂化油与水按1:5的比例调配而成。新建项目皂化油用量为0.25t/a，故皂化液液配置用水为1.25t/a，循环回用，90%损耗，10%进入废皂化液。 淬火用水：本项目淬火水池用水定期添加，不外排，用量为0.33t/d(100t/a)。 生活用水：本项目职工人数为60人，生活用水量按0.1t/（人·天），300天计，用水量为6t/d（1800t/a）；排水量按用水量的80%计，排放量为4.8t/d（1440t/a）。 本项目水量平衡见图5-3。 损耗：1.2 4.8 接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理 6 生活用水 损耗，0.00375 新鲜水 0.0004 6.334 0.004 进入废乳化液 乳化液配置用水 损耗，0.33 0.33 淬火用水 水池 图5-3 本项目水量平衡图 单位t/d - 5、清洁生产 - （1）产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《产业转移指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）和《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》等，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已经由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具项目备案证，故本项目的建设符合国家产业政策。 （2）清洁生产与循环经济 经查阅，目前国内外暂无与本项目相关的行业清洁生产标准，故本报告对该公司清洁生产水平不作定量分析，仅对清洁生产措施进行简要分析，具体如下： 废物处理与综合利用：本项目产生金属废料收集后回用于生产，体现了废旧资源综合利用原则。 综上所述，本项目采用的多项措施符合清洁生产要求。

主要污染工序： 1、废气 本项目无废气产生。 2、废水 本项目厂区按“清污分流”制实施，无生产废水产生，废水主要为生活污水，产生量为1800t/a，接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准和表3标准，尾水最终排入新沟河。其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.0720t/a、0.0144t/a、0.0072t/a、0.0007t/a、0.0216t/a。 3、固废 3.1固废产生量核算 根据工程分析，本项目固体废物为生产过程产生的金属废料、废乳化液、废机油、及员工生活垃圾等。 3.2工程分析内容 本项目一般固废产生情况见表5-3，危险废物产生情况见表5-4。 表5-3 一般固废产生情况 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. 1; 金属废料; 一般固废; 生产过程; 固; 金属; -; -; 85; -; 150. 2; 生活垃圾; 生活活动; -; -; -; -; 99; 99; 9. 表5-4 危险废物产生情况 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 0.15; 生产 过程; 液; 切削液; 油脂、切削液; 12月/次; T; 贮存在危废仓库，分区、分包装储存，委托有资质单位处置。. 2; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.1; 设备 维护; 液; 机油; 油脂、机油; 12月/次; T,I. 固体废物排放三本帐见表5-5。 表5-5 建设项目污染物排放三本帐（t/a） 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放总量. 固废; 一般工业固体废物; 150; 150; 0. 危险废物; 0.25; 0.25; 0. 生活垃圾; 9; 9; 0. 4、噪声 本项目噪声源主要为管绞车、双捻机、拉丝机、回倒机、倒丝机、摇臂钻床、水箱拉丝机、重卷机等，噪声源强≤90dB(A)。各设备噪声源强和防噪措施具体见下表5-6。 表5-6 噪声产生源强及治理措施 序号; 设备名称; 等效声级〔dB(A)〕; 所在车间（工段）名称; 距最近厂界位置（m）; 治理措施; 治理措施降噪效果〔dB(A)〕. 1; 管绞车; 80-90; 金加工工序; 20; 选用低噪音设备、合理布局、置于室内; ≥25. 2; 双捻机; 80-90; 金加工工序; 20; ≥25. 3; 拉丝机; 80-90; 金加工工序; 20; ≥25. 4; 回倒机; 80-90; 金加工工序; 20; ≥25. 5; 倒丝机; 80-90; 金加工工序; 20; ≥25. 6; 水箱拉丝机; 80-90; 金加工工序; 20; ≥25. 7; 重卷机; 80-90; 金加工工序; 20; ≥25. 建设单位针对噪声产生特点，采取措施为： ①设备在生产车间内合理布局； ②生产车间墙壁为实砌墙隔声以降低噪声污染； ③优先选择低噪声设施，各类设施置于建筑物内； ④对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 经采取相应的隔声、降噪等防治措施后，再通过建筑物的隔声和距离衰减，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类。

六、主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  | 排放量 t/a |  | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 燃料 燃烧废气 | / | / |  | / |  | / | / |  | / |  | / |
|  | 工艺废气 | / | / |  | / |  | / | / |  | / |  | / |
|  | 无组织 排放 |  | 产生量t/a |  |  |  | 排放量t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 水 污染物 | 类别 | 污染物 名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a |  | 排放 去向 |  |
|  | 生活污水 | COD | 1440 | 300~500 |  | 0.567 | ≤50 |  | 0.0720 |  | 接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，尾水排入新沟河 |  |
|  |  | SS |  | 200~400 |  | 0.432 | ≤10 |  | 0.0144 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 20~40 |  | 0.043 | ≤5 |  | 0.0072 |  |  |  |
|  |  | TP |  | 3~5 |  | 0.0058 | ≤0.5 |  | 0.0007 |  |  |  |
|  |  | TN |  | 60~80 |  | 0.1008 | ≤15 |  | 0.0216 |  |  |  |
|  | 生产废水 | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |
| 固体 废物 | 类别 | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  |  |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |  | 备注 |  |
|  | 一般固废 | 150 | 0 |  |  |  | 150 |  | 0 |  | 外售利用 |  |
|  | 危险废物 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 有资质单位处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 9 | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 综合处置 |  |
| 噪 声 | 设备名称 |  | 等效声级dB(A) |  |  |  | 所在车间 (工段)名称 |  | 距最近厂界位置m |  | 备注dB(A) |  |
|  | 管绞车 |  | 80-90 |  |  |  | 金加工工序 |  | 20 |  | 昼间≤65 夜间≤55 |  |
|  | 双捻机 |  | 80-90 |  |  |  | 金加工工序 |  | 20 |  |  |  |
|  | 拉丝机 |  | 80-90 |  |  |  | 金加工工序 |  | 20 |  |  |  |
|  | 回倒机 |  | 80-90 |  |  |  | 金加工工序 |  | 20 |  |  |  |
|  | 倒丝机 |  | 80-90 |  |  |  | 金加工工序 |  | 20 |  |  |  |
|  | 水箱拉丝机 |  | 80-90 |  |  |  | 金加工工序 |  | 20 |  |  |  |
|  | 重卷机 |  | 80-90 |  |  |  | 金加工工序 |  | 20 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用闲置厂房进行建设，无需新建车间和厂房，施工期仅需进行新增设备的安装等，不需涉及土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、环境空气 本项目无废气产生。 2、地表水 本项目排水体系按雨污分流制实施，生产过程中无废水产生，生活污水产生量1440t/a，污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，达DB32/1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表1城镇污水厂Ⅱ标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准和表3标准后排入新沟河，其中COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.0720t/a、0.0144t/a、0.0072t/a、0.0007t/a、0.0216t/a。 根据实际调查，项目建设地污水管网接通；生活污水能达污水处理厂接管标准，且接管量较少，对其负荷冲击较小，不会影响污水处理厂的正常运行，根据该污水处理厂环境影响评价，废水达标排放对受纳水体新沟河影响不大，不会改变现有水质功能类别。 3、固体废物 3.1固废环境影响预测与评价 表7-1 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 (t/a); 利用处置方式; 利用处置 单位. 1; 金属废料; 生产过程; 一般工业固废; 85; 150; 外售或综合 利用; 回收站. 2; 废乳化液; 生产过程; 危险 固废; 900-006-09; 0.15; 委托有资质单位进行处置; 有资质单位进行处置. 3; 废机油; 设备维护; 900-249-08; 0.1. 4; 生活垃圾; 生活活动; 生活 垃圾; 99; 9; 定期清运; 当地环卫部门.

3.2固体废物环境影响分析 固体废弃物产生总量约为159.25t/a，其中危险固体废物产生量为0.25t/a，具体环境影响分析见下： 3.2.1危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 （1）危险废物贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单等规定要求设置；在所采取防风、防雨、防晒、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 （2）本项目危险废物经收集后平时放置在危险固废仓库暂存，危险废物贮存场所设置5m2，危险废物暂存场所能满足贮存要求。 （3）本项目危险废物在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成不利影响。 3.2.2运输过程的环境影响分析 危险废物采用专业车辆运输，运输过程盛放危险废物的包装桶密闭操作，避免危险废物散落、泄露。 3.2.3利用或者处置的环境影响分析 本项目非利用或者处置危险废物的建设项目，不需要开展利用或者处置危险废物的建设项目环境影响分析。 3.2.4委托利用或者处置的环境影响分析 本项目涉及危险废物编号为HW08、HW09。 目前江阴市范围内具有HW08危险废物经营许可证为江阴市金童石油化工有限公司，具有HW09危险废物经营许可证为江阴绿水机械有限公司。 江阴市金童石油化工有限公司许可证编号：JS0281OOD155-6，年核准量为7000吨，核准经营处置、利用废矿物油，处理类别为HW08。 江阴绿水机械有限公司许可证编号：JS0281OOD485-2，年核准量为21000吨，核准经营处置、利用油/水、烃/水混合物或乳化液，处理类别为HW09。 根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别，建议本项目产生的HW08危险固废委托江阴市金童石油化工有限公司处置单位进行处置；产生的HW09危险固废委托江阴绿水机械有限公司处置单位进行处置；产生的HW08、HW09危险固废委托上述两家可处置单位进行处置。 根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别，本项目产生的危险固废委外处置可行。 3.3固体废物污染防治措施技术经济论证 3.3.1贮存场所（设施）污染防治措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，各类危险固废放置于密封桶内，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目危险废物贮存场所采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志。建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表7-2。 表7-2 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废 仓库; 废机油; HW08; 900-249-08; 生产车间; 10m2; 暂存; 0.5吨; 1年. 2; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 暂存; 0.5吨; 1年. 3.3.2运输过程的污染防治措施 本项目对固体废物实行从产生、收集、运输到处理、处置的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规要求，对固体废物全过程管理应报当地环保行政主管部门批准。 3.3.3利用或者处置方式的污染防治措施 本项目不涉及利用或者处置危险固废，不需进行利用或者处置方式的污染防治措施论证。 3.3.4其他要求 （1）积极推行危险废物的无害化、减量化、资源化，提出合理、可行的措施，避免产生二次污染。 （2）本项目为新建项目，不涉及改扩建及异地搬迁危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置情况。 3.4固体废物环境风险评价 本项目所产生的各类危险固废，经查阅《剧毒化学品名录》（2012版）、《危险化学品名录》（2012年）、《易制爆危险化学品名录》（2011年版）、《易制毒化学品的分类和品种名录》等，使用的原料不在各类名录内，同时使用的原料不属于易燃易爆物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表1～表2中辨识重大危险源的依据和方法，不构成重大危险源。 （1）风险防范措施 针对本项目危废特征，本项目拟采取如下风险防范措施： ①加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式，减少厂内临时贮存时间及贮存量。 ②定期检验存放危险废物容器的密封性能及强度，及时淘汰出现安全隐患、超期服务的容器，及时清运，减少物品的存储时间和存储量。 ③危险废物贮存场按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告设计，基础防渗，防风、防雨、防晒。 ④对固体废物实行从产生、收集、运输到处理、处置的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规要求，对固体废物全过程管理应报当地环保行政主管部门批准。 （2）突发环境事件应急预案 制定环境风险事故应急预案的目的是为了在发生突发事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 3.5固体废物环境管理要求 （1）待项目实施后，应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 （2）企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 （3）规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。 3.6危险废物环境影响评价结论与建议 本项目产生的危险废物收集后送有资质单位处置，不排放。本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 4、声环境 本项目噪声主要为管绞车、双捻机、拉丝机、回倒机、倒丝机、摇臂钻床、水箱拉丝机、重卷机等，噪声源强≤90dB(A)，采取的措施为生产车间在厂区内合理布局和生产设备设置于建设物内，以建筑物隔声为主，距离衰减为辅，并对部分高噪声设施采取相应的隔声措施。经上述措施后，厂界环境噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 表1中厂界外声功能区3类标准。本项目建设地周围200m内无敏感保护目标，对周围声环境影响较小。 根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准（GB18083-2000）》，产生噪污染的部门（车间或工段）的边界外应划定卫生防护距离，即该卫生防护距离之内不应有居民区和居住区规划，卫生防护距离按项目类型和规模设定，设定标准见表7-3。 表7-3 噪声污染项目卫生防护距离设定标准 类别; 规模; 噪声源强 〔dB(A)〕; 卫生防护距离 （m）; 备注. 机械; 钢丝绳厂; 中型; 95～100; 100; 小机床生产企业. 由上表可知，确定本项目车间卫生防护距离100米，即在卫生防护距离内不得有居民住宅区。由附图3可知，建设项目本建设地周围200m内无敏感保护目标，故本项目对周围环境噪声影响较小。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP TN | 接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理 | 达GB18918-2002表1一级A标准和表3标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 金属废料 | 外售综合利用 | 不排放 |
|  | 生产过程 | 废乳化液 | 有资质单位处置 |  |
|  | 设备维护 | 废机油 |  |  |
|  | 职工生活活动 | 生活垃圾 | 环卫部门处置 |  |
| 噪 声 | 管绞车、双捻机、拉丝机、回倒机、倒丝机、摇臂钻床、水箱拉丝机、重卷机等、噪声源强≤90dB(A) |  | 噪声源设置在建筑物内，合理布局，墙体采用实砌墙体 | 达GB12348-2008表1中3类标准 |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |
| 建设项目“三同时”验收和排污口规范化设置 1、建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资3000万元，其中环保投资为8万元，占总投资的0.27%，具体建设项目“三同时”验收一览表见表8-1。 表8-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 环保设施名称; 设计规模; 数量; 环保投资 (万元); 效果. 固废; 一般固废堆场; 10m2; 1个; 2; 分类收集，不排放. 危险固废仓库; 10m2; 1个; 2. 噪声; 隔声降噪措施; 隔声量≥25dB(A); 若干; 4; 厂界噪声达标. 排污口设置; 雨水排放口; 20t/h; 1个; -; 规范化设置，利用出租方现有. 废水接管口; 5t/h; 1个; -. 排水管网; 污水管道 雨水管道; —; 各1套; -; 雨污分流，现有. 合计; —; —; —; 8; —. 2．排污口规范化设置 排污口根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化设置： 废水：排水体系按雨污分流体系实施，利用原有雨水管网、污水收集管网各一套，不设置废水排放口，仅一个废水接管口和一个雨水排放口。 固废：固体废物堆放和贮存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等规定要求设置。 噪声：对固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。 |

结论与建议

一、项目概况 - 江阴维德金属制品有限责任公司成立于2019年4月，位于江阴市滨江西路639号。主要从事金属复合钢丝及其他钢丝绳的生产、销售。现该公司在江阴市滨江西路639号，租赁江阴市百达金属科技有限公司厂房4400平方米，购置管绞车、双捻机等设备，建成达产后可生产智能数字传动PU同步带用合金线1000吨以及军用被覆线500吨。 二、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，该项目属允许类项目，且已经江苏江阴临港经济开发区管委员会出具江苏省投资项目备案证，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 三、选址合理性和规划相符性 本项目生活污水接入江阴申港工业园区污水处理有限公司集中处理，不新增排污口，因此符合申港工业园区环保规划。本项目拟建地位于江阴申港工业园区，用地性质属于工业用地，符合用地规划。综上所述，本项目建设符合江阴临港经济开发区管委员会相关规划。 四、环境质量现状 根据监测报告，建设地空气环境质量有超标，NO2、PM10年平均值不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；新沟河新沟闸断面监测资料水环境质量有超标，氨氮不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水功能区要求。根据监测报告，项目建设地的声环境质量现状能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类声环境功能区类别要求。 五、达标排放 （1）废气：无废气产生 （2）废水：本项目无生产废水产生，生活废水产生量为1440t/a。生活污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理。出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准和表3标准，尾水最终排入新沟河。 （3）固废：本项目各类工业固废产生量共92.25t/a，其中金属废料83t/a；危险固废（乳化液、废机油）0.25t/a，委托有资质单位合理处置；生活垃圾产生量为9t/a，由当地环卫所统一处置。各类固废经综合利用或合理处置后实现零排放。 （4）噪声：管绞车、双捻机、拉丝机、回倒机、倒丝机、摇臂钻床、水箱拉丝机、重卷机等≤90dB(A)，采取的噪声防治措施以设置消声器、厂房隔声、距离衰减为主，并合理布局，厂界噪声可达GBl2348-2008《工业企业厂界噪声标准》中3类标准。 六、环境影响分析 （1）环境空气：本项目无废气产生。 （2）地表水：本项目无生产废水，主要为生活废水，接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，达标后排入新沟河，主要污染物因子COD、SS、氨氮、TP、TN的排放量分别为0.018t/a、0.0036t/a、0.0018t/a、0.00018t/a、0.0054t/a，由于废水量较少，故处理出水对受纳水体新沟河的影响较小。 （3）固废：本项目固废均妥善处置或综合利用，无固废排放，因此对周围环境影响很小。 （4）噪声：本项目噪声源经厂区内合理布局，将生产设备均设置在生产车间内，加强管理，车间厂房及隔声房隔声后，厂界环境噪声可达标排放。按照机械加工中钢丝绳厂设定标准，确定本项目车间卫生防护距离100米。 七、清洁生产 本项目不涉及表面处理，无表面处理废气、废水产生；生产过程产生的金属废料收集后外售综合利用，固废合理利用或处置，体现资源化、无害化原则。 八、总量控制 本项目全厂废水接管量1440t/a，水污染物接管量分别为COD 0.567t/a、SS 0.432t/a、NH3-N 0.043t/a、TP 0.0058t/a、TN0.1008t/a，作为该企业考核量，水污染物排放量分别为COD0.0720t/a、SS0.0144 t/a、NH3-N0.0072t/a、TP 0.0007t/a、TN0.0216t/a，本项目生活污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，因此根据总量控制原则，COD、NH3-N、TP、TN排放总量指标在临港街道控源截污内平衡，特征因子SS作为环保部门日常考核指标。 固废零排放，符合总量控制原则。 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策；针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放；生活污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理后达标排放，通过江阴临港经济开发区控源截污平衡；符合清洁生产要求；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 建设项目厂区平面布置图 附图3 厂界周围300米土地利用现状图 附图4 污水收集管网图 附图5 项目建设地卫星图片 附图6 临港街道控制性详规图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。