建设项目环境影响报告表

（公示版）

项 目 名 称:  年产EPS泡沫150吨新建项目

建设单位(盖章):  江阴市昌佳泡塑有限公司

编制日期: 2019年09月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产EPS泡沫150吨新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江阴市昌佳泡塑有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 张** |  |  |  |  | 联系人 | 张** |  |  |  |
| 通讯地址 | 江阴市西城路158号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1381217**** |  |  | 传 真 |  | / | 邮政编码 |  |  | 214401 |
| 建设地点 | 江阴市西城路158号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 | 江阴临港备[2019]244号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办） |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | C2924泡沫塑料制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1500 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 10 | 环保投资占总投资比例 |  | 5％ |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年11月 |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅材料及主要生产设备具体见本报告表1及表2。 |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 300 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | / |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 26万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  | 900 |  |  |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水排放，生活污水排放量240t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达标后最终排入老夏港河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料使用情况见表1。 表1 建设项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 规格、指标; 年耗量; 最大贮存量; 来源及运输. 1; EPS粒子; -; 151吨; 50吨; 国内、汽车运入. 2; 活性炭; -; 0.778吨; 0.5吨; 国内、汽车运入. 2、建设项目主要设备 主要设备清单具体见下表2。 表2 建设项目主要设备清单 设备类型; 设备名称; 规格; 数量（台）; 产地. 生产 设备; 间歇式预发机; SPJ-150; 1; 国产. 板材成型机; SPB400-600/DF; 2; 国产. 自动成型机; SPZ140T; 3; 国产. 半自动成型机; 1000; 3; 国产. 切割机; SPC-600; 3; 国产. 辅助设备; 蓄热器; 20m3; 1; 国产. |
| 工程内容及规模： 1、工程概况 江阴市昌佳泡塑有限公司成立于2018年09月，位于江阴市西城路158号，租用江阴市远大布业有限公司闲置厂房1500平方米进行建设。购置间歇式预发机、板材成型机、自动成型机、半自动成型机、切割机等国产设备13台（套），项目投产后，年产EPS泡沫150吨。 该项目未进行环境影响评价，未经环保部门审批同意建设，违反《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，2019年8月无锡市生态环境局对其责令改正违法行为（锡澄环责改字[2019]第03225号、锡澄环责改字[2019]第03226号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2018年4月28日修改），本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业、47塑料制品制造”中“其他”应该编制环境影响报告表。江阴市昌佳泡塑有限公司委托江苏新清源环保有限公司开展该项目环境影响评价工作。公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、工程内容 本项目租用厂房进行建设，工程内容主要为生产设备的购买、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。建设项目主体工程和产品方案见表3，建设项目公用和辅助工程详见表4。 表3 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数. 1; 生产车间; EPS泡沫; 150吨/年; 2400小时. 表4 项目公用及辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料成品堆放区; 300m2; 位于室内，用于原料、成品贮存. 公用工程; 给水系统; 给水能力：15t/h; 当地自来水网. 排水系统; 废水：20t/h; 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，利用现有. 雨水：30t/h; 利用厂区内现有雨水管网. 供电系统; 250KVA; 利用公变. 环保工程; 废水; 化粪池：50m3; 利用现有. 循环冷却水池; 20m3; 新增. 废气; 活性炭吸附装置10000m3/h; 有机废气净化效率90%,新增. 噪声防治工程; 隔声量≥25dB（A）; 厂界达标. 固废处置; 一般固废堆场：20m2; 固废分类暂存. 危险固废堆场：5m2. 3、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市西城路158号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目租用江阴市远大布业有限公司现有厂房进行建设，厂区内设置发泡区、成型区、切割区以及原料堆放区、成品堆放区等，具体厂区平面布置图见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：本项目厂界北侧、东侧、南侧均为江阴市远大布业有限公司其他车间，西侧为江苏美天奶业有限公司。厂界周围300米土地利用现状见附图3。 4、工作制度及劳动定员： 工作制度：本项目实行昼间一班8小时工作制度，工作时间为7:30～16:30（其中包括午餐时间1小时），年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目劳动定员为10人。 5、产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《产业转移指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）和《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》等，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证（备案号：江阴临港备[2019]244号。 项目地处太湖流域三级保护区，《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年版）规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。本项目无生产废水产生，仅有少量生活污水排放，因此不违背《江苏省太湖水污染防治条例》相关规定。 因此，项目符合国家和地方产业政策。 6、规划相符性 （1）土地利用规划相符性 本项目拟建地位于江阴市西城路158号，用地性质为工业用地。符合临港经济开发区用地规划。 （2）与其他规划相符性 建设地污水管网已接通，本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，不新增排污口，厂区实行雨污分流，故该项目的建设符合临港经济开发区环保规划。 （3）生态保护红线相符性 本项目建设地位于江阴市西城路158号，根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发【2013】113号），本项目距离最近的生态红线管控区“江阴市低山生态公益林”（水土保持，白石山）为1.67公里，不在生态红线区域范围内，故本项目的建设不涉及生态破坏问题，符合生态红线保护的要求。 综上所述，本项目符合临港经济开发区土地利用规划、环境保护规划及生态保护红线规划等。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据实际调查，江阴市昌佳泡塑有限公司拟租用江阴市远大布业有限公司现有厂房进行建设，江阴市远大布业有限公司原利用此厂房作为纺织成品仓库。故对现有建设地土壤、地下水无影响。建设地供水、供电等公辅设施均可利用厂区内现有供水、供电设施，厂区已实施“雨污分流”；项目建设地污水管网已接通，本项目生活污水通过江阴市远大布业有限公司污水管网接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 江阴市临港经济开发区地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 境内有观山，位于申港、南闸交界处，高149.3米；白石山，位于申港、夏港、南闸交界处，为观山北延支脉的一个主峰高85.2米；舜过山是观山向西北的延伸，高115.3米。 该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2、气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 该地区年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 3、水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有申港河、新沟河、老夏港河、老夏港河、芦埠港河、利港河，其中新沟河为本项目纳污河流。 申港河北起长江，越老夏港河，蜿蜒流入武进北塘河，全长13km，河道底宽10m，底高0.5米，边坡1:2。最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 新沟河南接黄昌河西口，北起长江，江阴境内河道长度5km，底高0.5m，底宽30m，边坡1:2，最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 老夏港河东西走向，是锡澄运河的支流，西与常州市澡港河相通，东与锡澄运河交汇，全长24公里，底宽9米，底高0.5米，边坡1:1.5。 老夏港河北起长江，向南流经夏港、葫桥、观山、东行至蔡泾入锡澄运河，全长约12公里，运河口设闸，旧名蔡泾闸。河道底宽7米，底高0.5米，边坡1:1.75～1:2。 芦埠港河位于申港和利港之间，北起长江，向南流经利港、申港等，穿越镇澄公路和老夏港河入常州武进界，江阴境内长10公里。河道底宽8米，底高0.5米，边坡1:1.5。 利港河北滨长江，南通常州武进北塘河，全长16.3公里，河道标准为河底宽15米，底高0.5米，边坡1:2，河口宽43米。 - 长江江阴段距长江入海口200多公里，属长江下游感潮河段，水位每天二涨二落，涨落潮历时不对称，平均涨潮历时3小时41分，落潮历时8小时45分。长江流量大，变幅较小，多年平均流量为29300m3/s，最大洪峰流量达92600m3/s，最小枯水流量4620m3/s。 - 4、植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 1、概况 临港经济开发区夏港是中国著名社会学家、民族学家吴文藻的故乡，位于江阴市区西，东邻澄江街道，南接南闸街道，西连申港，北靠长江。临港街道夏港下辖12个行政村、6个社区居委会，区域面积37.67平方公里，有户籍人口43485人，少数民族13个83人，外来暂住人口62984人。 2、经济建设 临港经济开发区夏港全年完成工商业开票销售收入1308亿元，公共预算收入11.13亿元。产业结构有效提升，商业开票销售收入占比上升至55%，服务业投入占比为62%，“三二一”产业结构得到巩固提升。港口物流、现代商贸加快发展，现代物流产业园新增物流商贸企业超400个。长江港口物流园区交易中心被评为全国金属材料十大市场.“长江之星”湿地生态园得到巩固提升。长江村举行建企40周年庆祝大会，通过多年艰苦创业长江村在中国经济十强村中排名第3位。江苏新长江实业集团有限公司、江苏中金再生资源有限公司、江苏西城三联控股集团有限公司等百亿元企业分列中国企业500强第202位、第221位、第233位。各企业加快科技创新、技术革新、产业更新，呈现出较好发展势头。 3、交通 临港经济开发区夏港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、港口码头、航运为主，交通现状及规划情况如下： （1）公路 对外公路网络布局包括横向的滨江路（S338）、港城大道、镇澄路（S340）-毗陵路、芙蓉大道、海港大道。芙蓉大道（快速路）主要承担地区对外快速交通功能，同时是江阴快速路环线的组成部分。港城大道与镇澄路-毗陵路、镇澄路等主干道主要承担地区对外及内部各功能区之间的交通功能。海港大道工程南接惠澄大道，与惠山区沟通。 交通规划：该区域拟规划建设疏港铁路，由新长铁路月城货运站引出，穿越秦望山、观山后沿海港大道西侧进入夏港地区。 （2）港口码头

临港经济开发区夏港沿江地区拥有沿江岸线约3.2公里，目前建设有1~4号码头，兼顾发展集装箱业务和通用散杂货、件杂货业务。 码头规划：拟建设内河码头2处，一处位于新锡澄运河（芙蓉大道南侧、新锡澄运河西岸），另一处位于老夏港河（老夏港河南岸、新沟河东岸），内河码头作业区作为内河与长江的转换节点，主要发展件杂货、散货、建材等中转运输，为沿江港区与临港制造业服务。 （3）航运 临港经济开发区夏港航运主要为新沟河，现为七级航道，规划提升为五级航道，并作为无锡太湖清水通道;新夏港河位于夏港地区东侧，规划全线改造建设，作为新锡澄运河北段，达到三级航道通航标准。 4、土地利用现状及规划 临港经济开发区夏港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。夏港规划保留并完善夏港公共服务中心，北部发展港口及物流功能，南部发展工业及物流功能。 5、工业集中区规划及区域功能定位 临港经济开发区夏港工业集中区由港口物流区、夏港工业区和江阴市城市西组团的临港工业区组成，规划总面积14.2平方公里。 ①港口物流区 港口物流区：该区域北滨长江，东以新夏港河、长达路为界，南以滨江路、镇澄路为界，西为夏港申港界，面积约5km2。 港口物流区产业功能定位：发展CBD（即中心商务区）和现代物流业，其中（1）CBD：为滨江路、新港大道、长达路和镇澄路所围地块，面积约1km2，依托港口和沿江经济的发展，为港口经济服务，引进招商分为三部分：①商务中心。引进投资商务楼、会展中心等高档商务设施。②外贸功能配套设施。大力引进进出口代理公司、金融保险服务、船代、货代等中介机构。③大力引进房地产商。特别是上海、香港等地知名房地产商。（2）现代物流业：大力引进经验丰富的国内外一流的港口管理公司，发展保税物流和非保税物流，重点发展仓储业。其中滨江路以南、新港大道以西的地块规划建保税物流中心。

②夏港工业区 夏港工业区：该区域北以滨江路、镇澄路为界，西以长达路、夏港与申港界为界，东以新夏港河为界，北以夏南路为界，面积约6.1km2。该区域包括原夏港工业园区，面积为4.62km2。 夏港工业区产业功能定位：以金属制品业为主，发展金属新材料、精密机械、汽车零部件等低能耗、低污染的产业。 ③临港工业区 临港工业区：该区域主要为江阴市城市西组团保留的江阴苏龙发电有限公司和中船澄西船舶修造有限公司的工业用地，面积约1.5km2。 临港工业区产业功能定位：主要为现代物流业、金属制品业和CBD。西城路、长达路以东、镇澄路以南、新夏港河以西、景贤路以北的东区，重点发展冶金企业，重点发展高、精、尖项目；西城路以西、老夏港河以北、镇澄路以南至申港交界处为纺织服装、轻工产品发展区；西城路以西、老夏港河以南、景贤路以北至申港交界重点发展精密机械、电子信息、汽车零部件产业。工业集中区内产业结构主要分为6块，即保留的江阴苏龙发电有限公司和中船澄西船舶修造有限公司、现代物流业、CBD、金属制品业，轻纺业、机电业。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 临港经济开发区夏港现有光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂1个污水处理厂，该污水厂位于镇澄公路南侧，总设计处理能力为1万吨/天，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1中城镇污水处理厂Ⅱ标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（近期执行一级B标准，待污水厂提标改造后执行一级A标准）后排入老夏港河。“十二五”期间区域内拟新建污水主管网3.5公里，控源截污管网27.49公里。 （2）区域集中供热情况 该区域内现有江阴苏龙热电有限公司1家热电厂，作为区域热源点为该区域内的用热单位集中供热。 江阴苏龙热电有限公司分三期进行建设，目前锅炉总容量3870t/h，对外供热能力600t/h。目前已铺设蒸汽管网约65公里，即东线二根主通道，一根Φ530，一根Φ630，可供汽量260t/h；西线三根主通道，一根Φ720/630，二根Φ426，可供汽量340t/h该热电厂除向主城区供热外，已向城西片区的申港供热。根据《江阴市热电联产规划（2011-2020）》，规划在“十二五”期间拟由江阴苏龙热电有限公司整合江苏泰富兴澄特殊钢有限公司热电厂和江阴滨江热电有限公司，江阴苏龙热电有限公司供热范围规划调整为主城区、夏港、申港、月城镇、城区东片。该热电厂可通过技术优化和运行方式调整使供热能力可达1100t/h，可满足供热区域内热用户的用热需求，并在此期间拟铺设蒸汽管网约34公里。 （3）固废处置配套情况 江阴苏龙热电有限公司位于江阴市夏港街道苏龙路18号，该公司建有一般工业固废污泥生产线一条，年处理含水率60%的污泥量为5万吨。 江阴民兴环保科技有限公司位于江阴市夏港街道景贤路768号，该公司危废经营许可为收集废铅酸蓄电池（HW49,900-044-49）40000吨/年。 二、教育、文化 夏港现有中小学校3所，中小学校在校生4231人。夏港优化整合教育资源，完成校舍加固工程，形成中学德育、小学锡剧、英桥双语的教学特色；组织了“电影下乡、文艺演出进村、健康教育入户”等活动，形成以冰心业余文化艺术团、“金色年华”戏曲俱乐部、“小繁星”锡剧班等立足夏港、辐射周边的文化团队。 三、文物保护 夏港有夏港万安桥、渡江战役烈士墓、朱杏南故居、吴文藻冰心故居、吴孝子牌坊等5处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。

环境质量状况

本项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气 根据2018年度江阴市环境状况公报，我市利用城区3个大气自动监测子站、城南1个大气自动监测子站、乡镇6个大气自动监测子站全年连续自动监测，对城区、乡镇环境空气质量进行监控。城区首要污染物为PM2.5，NO2、PM10、PM2.5、O3均有不同程度的超标；城南首要污染物为O3，NO2、PM10、PM2.5、O3均有不同程度的超标。六个乡镇子站中SO2年均浓度达标；CO日均浓度达标；长泾、青阳2个站点NO2达标；长泾站点PM10年均浓度达标；高新区PM2.5平均浓度最高；周庄SO2、PM10平均浓度最高；申港NO2平均浓度最高；顾山NO2平均浓度最高；月城、夏港、华士O3平均浓度最高。 根据2018年申港空气自动站监测数据，项目所在地SO2年平均浓度为13µg/Nm3，达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准；NO2、PM10年平均浓度分别为40µg/Nm3、86µg/Nm3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。该地区环境空气质量监测数据统计见表5。 表5 环境空气质量监测数据 监测点位; 监测时间; 平均浓度. SO2; NO2; PM10. 申港空气 自动站; 2018年1月; 22; 42; 128. 2018年2月; 18; 30; 108. 2018年3月; 18; 52; 105. 2018年4月; 21; 62; 123. 2018年5月; 12; 55; 91. 2018年6月; 10; 43; 71. 2018年7月; 9; 40; 46. 2018年8月; 8; 26; 38. 2018年9月; 9; 46; 56. 2018年10月; 11; 49; 79. 2018年11月; 11; 60; 94. 2018年12月; 10; 54; 90. 年平均; 13; 47; 86. 标准; 60; 40; 70. 针对该地区环境空气质量现状，江阴临港经济开发区管理委员会出具相关整治方案，具体见附件。 2、地表水 项目所在地纳污河流为老夏港河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，老夏港河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。根据江阴市环境监测站监测老夏港河老夏港桥断面2018年地表水环境质量现状监测结果可知，老夏港河老夏港桥断面高锰酸盐指数、氨氮、总磷浓度能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。老夏港河老夏港桥断面2018年现状监测数据统计见表6。 表6 地表水现状监数据 监测点位; 监测时间月份; 监测结果（mg/L）. 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷. 老夏港河老夏港桥断面; 2018-01-02; 3.0; 1.26; 0.182. 2018-03-01; 4.2; 2.93; 0.189. 2018-05-02; 3.9; 2.46; 0.234. 2018-07-02; 2.7; 0.168; 0.079. 2018-09-03; 3.6; 0.310; 0.186. 2018-11-01; 3.5; 0.609; 0.117. 平均值; 3.5; 1.289; 0.165. 标准值（mg/L）; ≤10; ≤1.5; ≤0.3. 3、声环境质量现状 根据江苏国泰环境监测有限公司检测报告，编号：（2019）国泰监测.江（委）字第（09040），项目建设地昼间噪声监测结果为57.6dB（A），夜间噪声监测结果为47.0dB（A），项目建设地区域噪声可达《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的3类区标准。

主要环境保护目标： 本项目厂界周围300米范围内无主要环境保护目标。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准；非甲烷总烃参照《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的TVOC浓度值。具体见表7。 表7 环境空气质量执行标准 污染物项目; 二级浓度限值; 单位. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. 二氧化硫SO2; 60; 150; 500; μg/m3. 二氧化氮NO2; 40; 80; 200; μg/m3. 总悬浮颗粒物TSP; 200; 300; ——; μg/m3. 颗粒物PM10; 70; 150; ——; μg/m3. 颗粒物PM2.5; 35; 75; ——; μg/m3. TVOC; 8h平均标准值600; μg/m3. 2、地表水：根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体老夏港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体数据见表8。 表8 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 标准类别; pH; 溶解氧; COD; 高锰酸盐指数; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; 粪大肠菌群（个/升）. Ⅳ; 6-9; ≥3; ≤30; ≤10; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5; ≤20000. 3、声环境：区域环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类区标准，即昼间噪声≤65dB(A)，夜间噪声≤55dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：非甲烷总烃参照执行《工业企挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014表2中“塑料制品制造”及表5标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1中特别排放限值；具体见表9。 表9 大气污染物排放标准限值表 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 排气筒高度m; 最高允许排放速率 kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3; 限值含义. VOCs; 50; 15; 1.5; 周界外浓度最高点; 2.0; -. NMHC (厂区内); -; -; -; 在厂房外设置监控点; 6; 监控点处1h平均浓度. -; -; -; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水：本项目废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，处理尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1中城镇污水处理厂Ⅱ标准（2021年1月1日起执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准）以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，详见表10。 表10 污水接管标准及排放标准 污染物; 接管标准（mg/L）; 尾水排放标准（mg/L，pH无量纲））. 近期~2020年12月31日; 2021年1月1日起. pH; 6-9; 6-9; 6-9. COD; 500; 50; 50. SS; 200; 10; 10. 氨氮; 35; 5（8）*; 4（6）*. TP; 2; 0.5; 0.5. 3、厂界环境噪声：执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区3类标准。 表11 噪声排放标准 类别; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废气：非甲烷总烃 废水：COD、NH3-N、TP。 本项目总量控制因子和特征因子的排放指标及总量调拨方案见表12。 表12 建设项目污染物排放总量指标 单位 t/a 总量控制因子 和特征因子; 产生量; 接管量; 削减量; 预测排放量; 建议申请量. 废水; 水量; 240; 240; 0; 240; 240. COD; 0.096; 0.096; 0.084; 0.012; 0.012. SS; 0.048; 0.048; 0.0456; 0.0024; 0.0024. 氨氮; 0.0084; 0.0084; 0.0074; 0.0010; 0.0010. TP; 0.0005; 0.0005; 0.0004; 0.0001; 0.0001. 废气; 非甲烷总烃; 0.227; -; 0.194; 0.033; 0.033. 固废; 3.6; -; 3.6; 0; 0. 由上表可知，本项目生活污水接管量为240t/a，COD、SS、氨氮、TP接管量分别为0.096t/a、0.048t/a、0.0084t/a、0.0005t/a，作为当地环保部门监督管理的依据，COD、氨氮、TP排放总量分别为0.012t/a、0.0010t/a、0.0001t/a，由于生活污水废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，根据总量控制原则，所需总量控制指标通过临港经济开发区控源截污平衡，特征因子SS排放量为0.0024t/a，作为该企业考核指标。 大气污染物非甲烷总烃排放总量为0.033t/a，在江阴临港经济开发区内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 本项目主要从事EPS泡沫的生产，具体生产工艺见图1、图2（其中G-废气、S—固废、N—噪声）。 成 型 发 泡 EPS粒子 切 割 非甲烷总烃G1 蒸汽加热 噪声N1 蒸汽冷凝水W1 噪声N2 蒸汽加热 蒸汽冷凝水W2 冷却水 噪声N3 边角料S1 成 品 图1 EPS泡沫生产工艺流程及产污环节图 工艺简述： 二、其他产污环节分析 本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水（W3）、厂区生活垃圾（S2）、活性炭吸附装置产生的废活性炭（S3）。 本项目固废副产物产生情况见表13。 表13 建设项目副产物产生情况汇总表 序 号; 产生工序; 副产物名称; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 切割工序; 边角料; 固; 塑料; 1.0; √; ―; 固体废物鉴别导则（试行）. 2; 废气处理工序; 废活性炭; 固; 含有机物的活性炭; 1.0; √; ―. 3; 原辅材料使用; 废包装袋; 固; 塑料、纸; 0.10; √; ―. 三、主要原辅料、产品及中间产品理化性质、毒性毒理 四、水汽平衡 1、水汽平衡依据 四、清洁生产分析 经查阅，目前国内外暂无与本项目相关的行业清洁生产标准，故本报告对该公司清洁生产水平不作定量分析，仅对清洁生产措施进行简要分析，具体如下： （1）发泡、成型环节采用商品蒸汽加热，杜绝了燃烧废气的产生。 （2）切割工序产生的边角料收集后外售综合利用，原辅材料废包装袋收集后由废品回收站回收综合利用，体现固废资源化、无害化原则。 （3）成型工序冷却水经循环水池冷却后循环回用，大大减少了新鲜水的用量，水重复利用率90.9%。 综上所述，本项目基本符合清洁生产要求。

主要污染工序： 1、废气 本项目废气主要为发泡工序产生的有机废气戊烷，以非甲烷总烃计。 聚苯乙烯发泡颗粒中含有少量发泡剂，在发泡过程中发泡剂（戊烷）会间歇性挥发出来。由企业提供的资料知，聚苯乙烯颗粒中戊烷含量约为3%，在发泡过程中挥发出来的气体约为戊烷含量的5%。本项目聚苯乙烯原料年用量为151t，则戊烷含量为4.53 t/a，非甲烷总烃气体产生量为0.227t/a。 有组织、无组织排放废气产生及排放情况分别见表15、表16。 表15 建设项目有组织排放废气产生及排放情况 污染源名称; 排气量 (万m3/a); 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 去除率(%); 排放状况; 排放高度（m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a). 生产车间; 1200; 非甲烷总烃; 18.822; 0.094; 0.226; 活性炭吸附; 90; 1.882; 0.009; 0.0226; 15; FQ-1. 表16 无组织大气污染物产生源强 污染源位置; 污染物名称; 排放量; 面源面积; 面源高度. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0011t/a; 1500m2; 8m. 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水，产生量为240t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，最终排入老夏港河，其中主要污染物COD、SS、氨氮、TP排放量分别为0.012t/a、0.0024t/a、0.0010t/a、0.0001t/a。 3、噪声 本项目噪声源主要为间歇式预发机、板材成型机、自动成型机、半自动成型机、切割机等生产设备，噪声源强在≤90dB(A)。建设项目噪声源强及采取防治措施见表17。 表17 主要噪声设备噪声排放情况 设备 名称; 等效声级〔dB(A)〕; 所在车间（工段）名称; 距最近厂界位置（m）; 治理措施; 治理措施降噪效果〔dB(A)〕. 间歇式预发机; 85; 生产车间; 10; 合理布局，设备均设置在建筑物内，车间厂房隔声; ≥25. 板材成型机; 85; 生产车间; 10; ≥25. 自动成型机; 85; 生产车间; 10; ≥25. 半自动成型机; 85; 生产车间; 10; ≥25. 切割机; 90; 生产车间; 8; ≥25. 建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：①设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙体为实砌墙体；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。经采取相应的隔声、降噪等防治措施后，再通过建筑物的隔声和距离衰减，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 4、固废 本项目营运期固废主要为边角料、废包装袋、废活性炭及职工生活活动产生的生活垃圾。 根据《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》（《化工环保》2007年第27卷第5期）中内容，挥发性有机物活性炭饱和吸附量约200~300mg/g，本报告挥发性有机物活性炭饱和吸附量以250mg/g计。本项目挥发性有机物有组织处理量为0.226t/a，活性炭吸附效率以90%计，则被活性炭吸附的挥发性有机物总量为约0.203t/a。则需使用活性炭至少为0.814t/a，为保证活性炭的吸附效率，活性炭每季度更换一次，换下来的废活性炭为约250kg/次（连同吸附的废气），则全年约产生废活性炭约1.0吨。本项目拟采取合理与有效的治理措施，固废具体处置情况见表18。 表18 固废产生及综合利用、处理处置情况 序号; 来源; 名称; 分类编号及代码; 产生量(t/a); 综合利用方式及数量(t/a); 处理处置方式及数量(t/a). 1; 切割工序; 金属边角料; 61; 1.0; 外售综合利用：1.1; ――. 2; 原辅材料使用; 废包装袋; 99; 0.1. 3; 废气处理工序; 废活性炭; HW49 900-041-49; 1.0; ――; 委托有资质单位集中处置：1.0. 4; 职工生活活动; 生活垃圾; 99; 1.5; ――; 由环卫部门收集后统一处置：1.5. 合 计; 3.6; 1.1; 2.5. 本项目固废产生及处理情况具体见附件“固废环境影响分析”。

主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料废气 | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / |
|  | 生产工艺废气 | 非甲烷总烃 | 18.822 |  | 0.226 |  | 1.882 | 0.009 |  | 0.0226 | FQ-1 |
|  | 无组织排放 |  | 产生量t/a |  |  |  | 排放量t/a |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0011 |  |  |  | 0.0011 |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 |  | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 240 | 300-500 |  | 0.096 | 50 |  | 0.012 |  | 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水排入老夏港河 |
|  |  | SS |  | 100-300 |  | 0.048 | 10 |  | 0.0024 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 20-40 |  | 0.0084 | 5 |  | 0.0010 |  |  |
|  |  | TP |  | 3-5 |  | 0.0005 | 0.5 |  | 0.0001 |  |  |
| 固 体 废 物 |  | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a |  |  |  | 综合利用量 t/a |  | 外排量 t/a |  | 备注 |
|  | 一般工业固废 | 1.1 | 0 |  |  |  | 1.1 |  | 0 |  | 综合利用 |
|  | 危险废物 | 1.0 | 1.0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 委托有资质单位集中处置 |
|  | 生活活动 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 由环卫部门收集后统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 |  | 等效声级〔dB(A)〕 |  |  |  | 所在车间 (工段)名称 |  | 距最近厂界位置m |  | 备注dB(A) |
|  | 间歇式预发机 |  | 85 |  |  |  | 生产车间 |  | 10 |  | 昼间≤65 夜间≤55 |
|  | 板材成型机 |  | 85 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 自动成型机 |  | 85 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 半自动成型机 |  | 85 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 切割机 |  | 90 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用现有厂房进行建设，无需新建厂房，施工期仅需进行新增设备的安装等，不需涉及大量土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、大气环境 （1）有组织排放 本项目发泡工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计），经风机引入一套“活性炭吸附装置”净化处理后，尾气通过1根15米高的排气筒（FQ-1）排放，非甲烷总烃有组织排放量为0.0226t/a。处理后非甲烷总烃可达DB12/524-2014《工业企挥发性有机物排放控制标准》表2标准。 有组织废气均能达标排放且排放量较小，对周围大气环境影响较小。 表19 点源排放参数 名称; 排气筒底部中心坐标 /m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; NMHC. FQ-1; 120.188; 31.880; 4.0; 15.0; 0.3; 4.915; 20.0; 2400; 正常; 0.009. （2）无组织排放 本项目生产车间未捕集的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）在生产车间无组织排放，排放量为0.0011t/a。 表20 面源排放参数 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/ °; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. NMHC. X; Y. 生产车间; 120.187; 31.880; 4.0; 45; 33; 5; 8; 2400; 正常; 4.58×10-4. 本项目所用VOCs物料为EPS粒子，常温状态下为固态粒子，储存于编织袋（密闭）中，存放于车间原料区（室内）。生产过程中定期投加至发泡密闭仓内，在密闭仓内发泡，产生的VOCs经密闭吸风罩收集后引入一套活性炭吸附装置处理，同时对投料、出料口等间歇性溢散VOCs进行捕集，考虑废气捕集率按99.5%计，未被捕集的VOCs通过车间通风等措施在车间无组织排放，排放速率为0.00046 kg/h，小于2kg/h，无需配置VOCs处理设施。综上，该项目符合GB37822-2019 《挥发性有机物无组织排放控制标准》中的相关要求，同时厂区内VOCs无组织排放监控点浓度需符合附录A表A.1中特别排放限值。 （3）评价等级 根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模型中的估算模型AERSCREEN，对有组织排放废气进行预测。 表21 主要废气污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. 非甲烷总烃; 二类限区; 8小时; 600; 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）. 表22估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -10.0 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. 经计算，本项目污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表23 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). FQ-1; 非甲烷总烃; 600; 0.296; 0.015; /. 生产车间; 非甲烷总烃; 600; 0.405; 0.02; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为生产车间无组织排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.02%，Cmax为0.405ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）三级评价项目不进行进一步预测与评价。 （4）大气环境保护距离计算 大气环境防护距离即为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模型中的估算模型AERSCREEN计算结果，污染物排放对厂界四周最大浓度贡献值均未超过各大气污染物厂界浓度限值，均未超过环境质量浓度限值，因此项目不需要设置防护距。 （5）卫生防护距离计算 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度若超过居住区容许浓度限值，则无组织排放源与居住区之间应设置卫生防护距离，企业卫生防护距离按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB13201-91)中公式计算，计算公式： 式中：—一次标准浓度限值(mg/Nm3)； —工业企业所需卫生防护距离(m)； —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)；—卫生防护距离计算系数； —有害气体泄漏量可达到的控制水平(kg/h)； 计算结果见表24。 表24 无组织卫生防护距离计算表 产生点; 污染物; Qc; Cm; r; A; B; C; D; L计; L. 生产车间; 非甲烷总烃; 4.58×10-4; 1.2; 22; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.082; 50. 注：非甲烷总烃Cm选用《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的TVOC 8h平均浓度的2倍值1200μg/m3。 根据上表计算结果，同时参照GB18072-2000《塑料厂卫生防护距离标准》规定，确定本项目生产车间卫生防护距离为100米。 综上所述，本项目生产车间无需设置大气环境防护距离，生产车间需设置100米卫生防护距离。从本报告附图3中可知，建设项目卫生防护距离之内无敏感保护目标，故建设项目无组织排放的废气对周围环境影响较小，在可控制范围内。 本项目污染物排放量核算，见表25~27。 表25 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （μg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 一般排放口. 1; FQ-1; 非甲烷总烃; 941; 0.009; 0.0226. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0226. 表26 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产车间; 发泡工序; 非甲烷总烃; 车间通风; DB12/524-2014 表5; 4.0; 0.0011. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0011. 表27 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0237. 综上，本项目营运期产生的大气污染物对项目周环境空气的影响较小，不会改变区域的环境空气质量类别，大气环境影响可接受。 本项目大气环境影响自查表见表28。 表28 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 年产EPS泡沫150吨新建项目. 评价等级及范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO） 其他污染物（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 补充监测的数据□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF □; 网络模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; K≤-20%□; K＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑; 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2:（）t/a; NOx:（）t/a; 颗粒物:（ ）t/a; VOCs:（0.0237）t/a. 2、地表水 本项目生活污水产生量为240t/a，接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，处理出水达到DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2中城镇污水处理厂标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准。，排入老夏港河，主要污染物COD、SS、氨氮、TP排放量分别为0.012t/a、0.0024t/a、0.0010t/a、0.0001t/a。根据光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂环评报告水环境影响预测结果，正常达标排放的前提下，对受纳水体的水质影响不大。 3、固废 本项目营运期固废主要为金属边角料、废皂化液、废机油及职工生活活动产生的生活垃圾。固废具体处置情况见表29。 表29 固废产生及综合利用、处理处置情况 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 金属边角料; 切割工序; 一般固废; 61; 1.0; 外售综合利用; -. 2; 废包装袋; 原辅材料使用; 一般固废; 99; 0.1. 3; 废活性炭; 废气处理工序; 危险固废; HW49 900-041-49; 1.0; -; 送有资质单位. 4; 生活垃圾; 职工生活活动; 生活垃圾; 99; 1.5; 统一处置; 环卫部门. 本项目固体废物处置方式符合有关法规、标准要求，经采取了合理的处置措施，固废做到不外排，因此对周围环境基本无影响。 4、噪声 本项目噪声源主要为间歇式预发机、板材成型机、自动成型机、半自动成型机、切割机等生产设备，噪声源强在≤90dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，采取选用低噪声设备、厂房隔声、合理安排作业时间等措施后，厂界环境噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 5、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目行业类别属于“塑料制品制造-其他”，属于“Ⅲ类”；占地面积为1500m2，属于“小型”；周边无土壤环境敏感目标，敏感程度属于“不敏感”。综上所述，依据表30判定，本项目可不开展土壤环境影响评价。 表30 污染影响型评价工作等级划分表 评价 占地规模 工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-” 表示可不开展土壤环境影响评价工作。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | FQ-1 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置净化处理后通过15m高排气筒排放 | DB12/524-2014《工业企挥发性有机物排放控制标准》表2、表5中标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 经化粪池预处理后纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 | 达DB32/1072-2007表1中城镇污水处理厂Ⅱ标准和GB18918-2002表1一级A标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 切割工序 | 金属边角料 | 收集后外售 综合利用 | 零排放 |
|  | 原辅材料使用 | 废包装袋 |  |  |
|  | 废气处理工序 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 由环卫部门收集后统一处置 |  |
| 噪 声 | 间歇式预发机、板材成型机、自动成型机、半自动成型机、切割机等生产设备，噪声源强≤90dB(A)。 | 合理布局，设备均设置在建筑物内，车间厂房隔声 |  | 达GB12348-2008表1中3类标准 |
| 其 它 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 / |  |  |  |  |
| 建设项目“三同时”验收一览表和排污口规范化设置 1、建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资200万元，其中环保投资为10万元，占总投资额的5％， “三同时”验收一览表见下表。 表31 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 环保设施名称; 设计规模; 数量; 环保投资 (万元); 效果. 废气; 活性炭吸附装置; 10000m3/h; 1套; 8. 废水; 化粪池; 50m3; 1个; 0; 简单生化处理，现有. 固废; 固废堆场; 一般固废; 20m2; 1个; 0.5; 分类收集、不排放. 危险固废; 5m2; 1个; 0.5. 噪声; 隔声降噪措施; 隔声量≥25dB(A); 若干; 1; 厂界环境噪声达标. 排污口设置; 雨水排放口; 30t/h; 1个; 0; 规范化设置，现有. 废水接管口; 20t/h; 1个; 0. 排水管网; 污水管道 雨水管道; -; 各1套; 0; 雨污分流，现有. 合计; -; -; -; 10; -. 2、排污口规范化设置 排污口根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化设置： 废气：新增一套“活性炭吸附装置”，设置一根高度不低于15米的排气筒（FQ-1），并设置用于监测采样用的监测平台和采样孔。 废水：厂区排水体制实施“雨污分流”、“清污分流”，雨水经雨水排放口排入区内雨水管网，利用江阴市富翔机械有限公司现有一个雨水、清下水排放口和一个废水接管口，不新增废水排放口。 固废：危险废物储运按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、一般固体废物按《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环保部公告2013年第36号）执行。固体废物堆放场所，具备防火、防腐蚀、防流失等防范措施；并设置专用堆放场和收集专用容器，防止雨淋和地渗。 |

结论与建议

结论： 1、项目概况 本项目拟建地位于江阴市西城路158号，租用江阴市远大布业有限公司厂房1500平方米，购置间歇式预发机、板材成型机、自动成型机、半自动成型机、切割机等国产设备13台（套），项目投产后，年产EPS泡沫150吨。 2、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，本项目属允许类项目，且已由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证（备案号：江阴临港备[2019]244号，具体见附件），符合国家和地方相关产业政策。 3、规划相容性 本项目拟建地位于江阴市西城路158号，用地性质为工业用地，符合临港经济开发区用地规划、生态规划和环保规划。 4、环境质量现状 根据《2018年度江阴市环境状况公报》及江阴市环境监测站监测申港自动监测站2018年度监测数据、地表水环境质量现状监测老夏港河缪庄桥断面数据和江苏国泰环境监测有限公司检测报告，编号：（2019）国泰监测.江（委）字第（09040），项目建设地声环境质量能满足相应功能区类别，老夏港河老夏港桥断面浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，环境空气中PM10年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。江阴临港经济开发区针对环境质量现状问题制定了相应整治方案。 5、达标排放 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物均能达标排放： （1）废气：本项目发泡工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计），经风机引入一套“活性炭吸附装置”净化处理后，尾气通过1根15米高的排气筒（FQ-1）排放，非甲烷总烃有组织排放量为0.022t/a，未捕集的非甲烷总烃在生产车间内无组织排放，排放量为0.11t/a。可达DB12/524-2014《工业企挥发性有机物排放控制标准》表2、表5标准。 （2）废水：本项目无生产废水产生，生活污水产生量为240t/a，接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2中城镇污水处理厂标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入老夏港河。 （3）固废：本项目各类固废产生量共计为3.6t/a，其中切割工序产生的边角料，原辅材料使用产生的废包装袋，经收集后外售综合利用；废气处理工序产生的废活性炭，经收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。经采取合理措施综合利用和妥善处置以后，能够做到无固废外排。 （4）噪声：本项目噪声源主要为间歇式预发机、板材成型机、自动成型机、半自动成型机、切割机等生产设备，噪声源强≤90dB(A)，经采取相应隔声降噪措施进行治理后，厂界环境噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区3类标准。 6、环境影响分析 （1）大气环境：项目生产废气主要为发泡工序产生的挥发性有机物（非甲烷总烃），废气经风机引入相应的 “活性炭吸附”装置净化处理后通过相应15米高的排气筒（FQ-1）排放。本项目生产车间外需设置100米卫生防护距离，该范围内无环境敏感目标，故废气对周围环境影响较小。 （2）地表水：本项目生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达标后最终排入老夏港河。主要污染物COD、SS、氨氮、TP排放量分别为0.012t/a、0.0024t/a、0.0010t/a、0.0001t/a。根据光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂水环境影响预测结果，该污水处理厂处理尾水正常达标排放的前提下，不会改变该河现有水体功能类别。 （3）固废：本项目固废均妥善处置和综合利用，无固废排放，因此对周围环境无影响。 （4）环境噪声：本项目噪声源经采取相应的防噪措施后，厂界环境噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区3类标准。经厂房隔声和距离衰减后， 7、清洁生产 本项目原辅料及产品均无毒、无害；生产过程中产生的金属边角料经收集后外售给金属回收公司综合利用，固废合理利用或处置，体现资源化、无害化原则；符合清洁生产要求。 8、总量控制 本项目生活污水接管量为240t/a，主要污染物COD、SS、氨氮、TP排放总量分别为0.012t/a、0.0024t/a、0.0010t/a、0.0001t/a，由于生活污水废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，根据总量控制原则，所需总量控制指标通过临港经济开发区控源截污平衡，特征因子SS排放总量指标作为该企业考核指标； 本项目大气污染因子为非甲烷总烃，排放总量为0.033t/a，在江阴临港经济开发区内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划。针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，项目建成后对环境影响较小，不会改变环境功能区类别。噪声采取了相应的防治措施，厂界环境噪声达标排放。废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理后达标排放，通过临港经济开发区控源截污平衡。固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。符合清洁生产相关要求。因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。 建议： 1、建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2、加强生产管理，使用先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 附图3 项目建设地周围300米范围内土地利用现状图 附图4 污水管网示意图 附图5 项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片 附图6 江阴市临港经济开发区区控制性详细规划图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

N

注：    本项目建设地

附图5    项目建设地Google earth(谷歌地球)卫星图片