- 建设项目环境影响报告表

项  目  名  称:

新型高温合金材料生产提升改造项目

- 建设单位(盖章):      江阴贝卡尔特合金材料有限公司

- 编制日期: 2019年11月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新型高温合金材料生产提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江阴贝卡尔特合金材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | J** LI** |  |  |  | 联系人 | 刘** |  |  |  |
| 通讯地址 | 江苏省江阴市宏通路98号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13***6***20 |  |  | 传 真 | / | 邮政编码 |  | 214434 |  |
| 建设地点 | 江阴市滨江东路358号/宏通路88号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  | 批准文号 | 澄高行审投备[2019]5号 |  |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | 金属丝绳及其制品制造（C3340） |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 255576（宏通路厂区） 211493（滨江路厂区） |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 13000（宏通路厂区） 15600（滨江路厂区） |  |  |  |
| 总投资 （万美元） | 622 |  | 环保投资 （万美元） |  | / | 环保投资占总投资比例 |  | / |  |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅材料及主要生产设备具体见本报告表3及表4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | / |  |  | 燃油（吨/年） |  | / |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 36.8万 |  |  | 天然气（标立方米/年） |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 蒸汽（吨/年） |  | / |  |  |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生活污水及生产废水排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 江阴贝卡尔特合金材料有限公司成立于2004年5月，是由比利时贝卡尔特公司与江阴泓晟有限公司共同合资组建而成，目前共有两个厂区（以下简称“宏通路厂区”和“滨江路厂区”），宏通路厂区位于江阴高新区宏通路88号厂区，占地面积255576m2，主要生产超硬复合耐磨切割丝、钢帘线半成品和胎圈丝，设计生产能力为超硬复合耐磨切割丝2万吨/年、钢帘线半成品4万吨/年、胎圈丝6万吨/年、金刚线500吨/年和硅切片1100万片/年；滨江路厂区位于滨江东路358号，占地面积211493m2，主要生产切割钢丝、钢帘线、胶管丝，设计生产能力为切割钢丝0.5万吨/年、钢帘线7.6万吨/年、胶管丝0.4万吨/年。 为适应市场需求，公司拟利用现有厂房，进行中拉、湿拉设备改造，对热处理/表面处理生产线进行适应性提升改造。购置高温钴复合设备、收线自动化设备等国产设备216台（套），并对设备水处理系统进行升级，实现清洁水再循环利用。项目改造后原有合金钢丝产品升级为新型高温合金钢丝，原有产能不变。 2、工程内容及规模 本项目利用厂区现有厂房进行建设，因此主体工程主要为生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表1；公用和辅助工程见表2。 表1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 设计能力; 年运行时数（小时）. 改建前; 改建后; 增减量. 1; 宏通路厂区; 超硬复合耐磨切割丝; 2万吨/年; 2万吨/年; 0; 8400. 2; 钢帘线半成品; 4万吨/年; 4万吨/年; 0. 3; 胎圈丝; 6万吨/年; 6万吨/年; 0. 4; 金刚线; 500吨/年; 500吨/年; 0. 5; 硅切片; 1100万片/年; 1100万片/年; 0. 6; 滨江路厂区; 切割钢丝; 0.5万吨/年; 0.5万吨/年; 0. 7; 钢帘线; 7.6万吨/年; 7.6万吨/年; 0. 8; 胶管丝; 0.4万吨/年; 0.4万吨/年; 0. |  |
| 表2 项目公用及辅助工程 工程名称; 建设内容; 设计规模; 备注. 技改前; 技改后; 增减量. 滨江路厂区; 储运 工程; 原料、成品仓库; 22502m2; 22502m2; 0; 室内，依托现有仓库，不变. 化学品仓库; 1800m2; 1800m2; 0; 室内，依托现有仓库，不变. 公用及辅助工程; 给水; 30t/h; 30t/h; 0; 市政自来水管网. 排水; 20t/h; 20t/h; 0; 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理. 供电; 27970万度/年; 27993.6万度/年; +23.6万度/年; 来自当地电网. 蒸汽; 47800t/a; 47800t/a; 0; 江阴滨江热电有限公司. 天然气; 883万m3/a; 883万m3/a; 0; 江阴天力燃气有限公司. 环保 工程; 废水; 污水处理站; 10m3/h; 10m3/h; 0; 中和沉淀处理，现有. 高效浓缩装置; 15m3/d; 15m3/d; 0; 重金属零排放，现有. 化粪池; 15m3/d; 15m3/d; 0; 现有. 隔油池; 10m3; 10m3; 0; 现有. 废气; 洗酸塔; 26套; 26套; 0; 处理氯化氢废气. 固废; 一般固废; 100m2; 100m2; 0; 收集一般固废. 危废堆场; 500m2; 500m2; 0; 危废暂存. 宏通路厂 区; 储运 工程; 原料、成品仓库; 25200m2; 25200m2; 0; 室内，依托现有仓库，不变. 化学品仓库; 200m2; 200m2; 0; 室内，依托现有仓库，不变. 公用及辅助工程; 给水; 30t/h; 30t/h; 0; 市政自来水管网. 排水; 25t/h; 25t/h; 0; 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理. 供电; 21850.9万度/年; 21864.1万度/年; +13.2万度/年; 来自当地电网. 蒸汽; 48450t/a; 48450t/a; 0; 江阴滨江热电有限公司. 天然气; /; /; 0; 江阴天力燃气有限公司. 宏通路厂 区; 环保工程; 废水; 厂区污水处理站; 15m3/h; 15m3/h; 0; 中和沉淀工艺，现有. 重金属废水处理设施; 4m3/h×2; 4m3/h×2; 0; 离心喷雾干燥处理重金属设施，现有. 蒸发结晶器; 10t/d; 10t/d; 0; 浓缩液结晶，现有. 化粪池; 20m3; 20m3; 0; 现有. 隔油池; 10m3; 10m3; 0; 现有. ZLD系统; 80t/d; 80t/d; 0; 现有. 废气; 洗酸塔; 14台; 14台; 0; 处理氯化氢废气. 水膜除尘器; 2套; 2套; 0; 现有. 油烟净化器; 1套; 1套; 0; 现有. 固废; 一般固废; 120m2; 120m2; 0; 收集一般固废. 危废堆场; 500m2; 500m2; 0; 危废暂存. 3、主要原辅材料 改建项目主要原辅材料使用情况见表3。 表3 改建项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 重要组分、规格、指标; 年耗量; 来源及运输. 1; 氨基磺酸盐; Co(SO3NH2)2·4H2O; 7吨; 国内，汽运. 2; 金属钴; Co; 56吨; 国内，汽运. 3; 硫酸（5%）; 10L/箱; 6吨; 国内，汽运. 4、主要生产设备 主要生产设备清单见表4。 表4 改建前后主要设备清单 厂区; 名称; 规格或型号; 数量（台/套）; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 滨江路 厂区; 大拉机组; JUP-B/HUX-B; 13; 13; 0; 原有. 中拉车台; MUX-C/HUX-C; 72; 72; 0; 原有. 热处理; IPH; 2; 2; 0; 原有. 热处理/表面处理机组; ISC(Jumbo/Dumbo); 9; 9; 0; 原有. 钴复合设备; /; 0; 9; 9; 新增. 湿拉车台; NDE; 342; 342; 0; 原有. 捻股车台; BUL/KT/BF; 547; 547; 0; 原有. 重绕设备; DOH-2MOT; 2; 2; 0; 原有. 帘线设备; BFM; 336; 336; 0; 原有. 打尖机; /; 34; 34; 0; 原有. 润滑系统; /; 4; 4; 0; 原有. 冷却塔; LHJ 3-15-220; 6; 6; 0; 原有. 空压机; GA55AP-7.5; 5; 5; 0; 原有. 污水处理站; /; 3; 3; 0; 原有. 宏通路厂区; 大拉设备; HUX-B; 21; 14; 0; 原有. 中拉设备; HUX-C/MUX; 83; 65; 0; 原有. 热处理生产线; IPH; 1; 1; 0; 原有. 胎圈丝生产线; IBW; 1; 1; 0; 原有. 热处理/有色合金复合生产线; ISC; 6; 6; 0; 原有. 钴复合设备; /; 0; 5; 5; 新增. 中拉重绕; REW; 2; 2; 0; 原有. 湿拉设备; NDE; 768; 768; 0; 原有. 成品重绕; DOH-2MOT; 55; 55; 0; 原有. 宏通路厂区; 冷却塔; NGW-L-F31; 14; 14; 0; 原有. 空压机; GA75VSDAP-13; 6; 6; 0; 原有. 污水处理站; /; 3; 3; 0; 原有. 离心喷雾干燥系统; /; 1; 1; 0; 原有. 纯水&软水系统; CHI; 1; 1; 0; 原有. 中央空调; CVHG565; 3; 3; 0; 原有. 金刚线生产线; DW; 260; 260; 0; 原有. 重绕机; REW; 50; 50; 0; 原有. 变压器; SCB13-2500/10NX1; 2; 2; 0; 原有. 空压机; GA75VSDAP-13; 1; 1; 0; 原有. 通风系统; /; 1; 1; 0; 原有. 纯水系统; /; 1; 1; 0; 原有. 消防系统; /; 1; 1; 0; 原有. 废水处理系统（ZLD）; /; 1; 1; 0; 原有. 硅片切割机; /; 2; 2; 0; 原有. 5、地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目位于江阴市滨江东路358号/宏通路88号（江阴贝卡尔特合金材料有限公司现有厂区内）。具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：宏通路厂区设置生产车间、检验车间、大拉车间、办公楼等，滨江路厂区设置办公楼、大拉车间、帘线车间、湿拉车间等。具体厂区平面布置见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：滨江路厂区厂界外东侧为石牌社区；西侧为滨江东路，隔路为江阴天江药业有限公司；南侧为澄张路，隔路为江苏德和生物科技有限公司；北侧为滨江东路，隔路为江阴市宏泰纺织有限公司。宏通路厂区厂界外东侧为江苏德和生物科技有限公司；南侧为宏通路，隔路为空地；西侧为通博路，隔路为空地；北侧为江苏德和生物科技有限公司、复赞科技有限公司，隔澄张公路为滨江东路厂区。厂界周围300米土地利用现状见附图3。 6、工作制度和劳动定员 工作制度：该公司改建前后均采用三班二倒制，每班8小时，年运行350天，年工作时间8400小时。 劳动定员：宏通路厂区现有项目定员470人，滨江路厂区现有项目定员990人，本项目不增加职工及管理人员。 |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江阴贝卡尔特合金材料有限公司成立于2004年5月，是由比利时贝卡尔特公司与江阴泓晟有限公司共同合资组建而成，目前共有两个厂区（宏通路厂区和滨江路厂区），宏通路厂区位于江阴高新区宏通路88号厂区，占地面积255576m2，主要生产超硬复合耐磨切割丝、钢帘线半成品和胎圈丝，设计生产能力为超硬复合耐磨切割丝2万吨/年、钢帘线半成品4万吨/年、胎圈丝6万吨/年、金刚线500吨/年和硅切片1100万片/年；滨江路厂区位于滨江东路358号，占地面积211493m2，主要生产切割钢丝、钢帘线、胶管丝，设计生产能力为切割钢丝0.5万吨/年、钢帘线7.6万吨/年、胶管丝0.4万吨/年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地形、地貌、地质 江阴高新技术产业开发区属长江三角洲冲积平原，区内大部分土地平坦，平均海拔3-5米。该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 3．水文 该地区北面为长江，西面有锡澄运河向南连接无锡市，有四条东西走向的小河东连张家港河。中部有一条南北走向的白屈港河，北接长江、南通无锡，是无锡市的主要排洪、引水（引长江水）通道。本项目纳污河流为白屈港河。白屈港河北起长江，向南流经长山、山观、云亭等，穿越东横河和澄杨公路入应天河，长9.8公里。河道标准港口至应天河段底宽25米，底高0.5米，边坡1:2。 4．植被、生物多样性 该地区内自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： - 社会经济结构 1、概况 江阴高新技术产业开发区是中国著名作家、出版家、教育家胡山源的故乡，位于江阴市主城区东部，东临张家港市，东南毗邻周庄镇、云亭街道，西连澄江街道，北枕长江。 2、经济建设 江阴高新技术产业开发区完成地区生产总值345亿元，获批“国家火炬计划”物联网特色产业基地、江苏省创新型开发区和江苏省知识产权示范园区；百桥生物园建成全省生物医药类首个国家级科技企业孵化器。江阴高新技术产业开发区功能定位为以办公及生产研发功能为主导，兼具商业、居住及工业生产功能的城市综合发展地区。 3、交通 高新区境内有便利的交通运输条件，横向对外交通主要由滨江路、澄张路和芙蓉大道承担，纵向对外交通主要由东外环路和长山大道承担，无高速公路道口和铁路站点。 4、土地利用现状及规划 江阴高新技术产业开发区行政区域范围内规划建设用地面积为3874.94公顷。建设用地主要包括：居住用地1092.44公顷、公共管理与公共服务用地100.32公顷、商业服务业设施用地173.45公顷、工业用地1054.50公顷、物流仓储用地236.87公顷、公用设施用地87.35公顷、绿地523.02公顷、道路与交通设施用地606.99公顷。 5、工业集中区规划及区域功能定位 江阴高新技术产业开发区规划用地总面积为39.394km2：西起香山路，东至张家港，南到澄山路，北抵长江岸线。主要是原江阴市区东北面的要塞和农场、长山、山观等，江阴高新技术产业开发区总体规划为4个片区。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况

江阴高新技术产业开发区有2个污水处理厂，分别为光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂和江阴市清泉水处理有限公司。本项目接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂。 ①光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂是1座日处理工业、生活污水能力为10万吨的集中式污水处理厂，已投入运行。 ②污水管网建设情况 江阴高新技术产业开发区污水管网已建设。 （2）区域集中供热情况 江阴高新技术产业开发区有3家热电厂，分别为江阴滨江热电有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司热电厂和江阴福汇纺织有限公司热电厂。 （3）危险固废处置配套情况 江阴市金童石油化工有限公司位于江阴市澄江街道山观金童村，主要从事废矿物油的处置和利用，该公司危险废物经营许可为处置、利用废矿物油（HW08），年处置许可量为7000吨/年。 - 城区工业企业退城搬迁规划 根据江阴市城市总体规划，按照市委、市政府的决策部署，以打造现代化滨江花园城市为目标，制定了城区工业企业退城搬迁规划。 二、教育、文化 高新区全年教育基础设施投入1.5亿元，完成长山中学二期教学楼改造工程，双牌幼儿园建成投用；农村基础设施建设投入2470万元，完成 4500平方米安息堂建设。 三、文物保护 江阴高新技术产业开发区内无文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气 本项目引用《2018年度江阴市环境状况公报》对项目所在区域环境空气质量进行达标判定。2018年，我市利用城区3个大气自动监测子站、城南1个大气自动监测子站、乡镇6个大气自动监测子站全年连续自动监测，对城区、乡镇环境空气质量进行监控。按照《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ633-2012），日评价以SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO五项指标的日均浓度及O3日最大8小时平均浓度计算AQI指数。年评价统计SO2、NO2、PM10、PM2.5四项指标的年均浓度，CO日均浓度范围及达标率，O3日最大8小时平均浓度范围及达标率。2018年城区空气质量优良天数260天，空气优良率为71.2%，首要污染物为PM2.5。 同时，根据第二实验小学空气自动子站2018年监测数据，项目所在乡镇空气SO2年平均浓度达标，NO2、PM10浓度均超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中的二级标准。 根据2018年江阴市环境公报及自动监测站2018年监测数据可知，项目所在区域属于空气质量不达标区域，根据《江阴高新区“310”综合整治行动方案（2018-2020）》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 2、地表水 项目所在地纳污河流为白屈港河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，白屈港河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。监测结果显示白屈港金潼桥监测断面总磷浓度不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。经《江阴高新区“310”综合整治行动方案（2018-2020）》后，可确保水环境质量得到持续改善。 3、环境噪声 根据检测报告可知，本项目各测点的昼间、夜间声环境质量均能满足GB3096-2008中的3类声环境质量标准要求，可见项目所在地声环境质量较好

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体见表5。 表5 环境空气质量执行标准 污染物项目; 二级浓度限值; 单位. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. 二氧化硫SO2; 60; 150; 500; μg/m3. 二氧化氮NO2; 40; 80; 200; μg/m3. 总悬浮颗粒物TSP; 200; 300; -; μg/m3. 颗粒物PM10; 70; 150; -; μg/m3. 颗粒物PM2.5; 35; 75; -; μg/m3. CO; -; 4; 10; mg/m3. O3; -; 160（8小时平均）; 200; μg/m3. 注：*对仅有8h平均质量浓度限值的，可按2倍折算为1h平均质量浓度限值。 2、地表水环境 白屈港河地表水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，具体数据见表6。 表6 地表水环境质量标准 单位：mg/l（pH为无量纲） 标准类别; pH; 溶解氧; COD; 高锰酸盐指数; BOD5; 氨氮; TP. Ⅲ; 6-9; ≥5; ≤20; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 3、区域环境噪声 项目所在地位于江阴市滨江东路358号/宏通路88号，宏通路两侧20±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，项目建设地所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，周围敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，见表7。 #### 表7 声环境质量评价标准 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：硫酸洗产生的硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准 表8 大气污染物排放浓度限值 污染物 名称; 有组织排放; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒 （m）; 最高允许排放 速率(kg/h). 硫酸雾; 45; 15; 1.5; 1.2; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》. 2、废水：生产废水经废水预处理系统处理后回用于生产，不外排，回用水水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中工艺与产品用水的相关要求；本项目劳动人员从厂内调配，不新增生活污水。 表9 回用水水质标准（单位：mg/L） 项目名称; COD; SS; NH3-N; 石油类; TP; pH（无量纲）. 标准值; ≤60; ≤30; ≤10; ≤1; ≤1; 6.5~8.5. 3、厂界环境噪声：本项目建设地用地性质为工业用地，宏通路厂区南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；其他厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体见表10。 表10 噪声排放标准 类别; 昼间[dB（A）]; 夜间[dB（A）]; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4类; 70; 55. |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子。 建设项目污染物排放总量指标见表11。 表11 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 厂区; 污染物名称; 改建前; 改建项目排放量; 改建后全厂; 改建前后增减量. 实际排放量; 核定排放总量; 接管量; 以新带老削减量; 预测排放总量; 建议申请量. 宏通路厂区; 废水; 废水量; 104410.72; 104410.72; 0; 104410.72; 0; 104410.72; 104410.72; 0. COD; 5.2206; 5.2206; 0; 29.6123; 0; 5.2206; 5.2206; 0. SS; 1.0437; 1.0437; 0; 17.5044; 0; 1.0437; 1.0437; 0. NH3-N; 0.486; 0.486; 0; 0.719; 0; 0.486; 0.486; 0. TP; 0.049; 0.049; 0; 0.2003; 0; 0.049; 0.049; 0. 动植物油; 0.014; 0.014; 0; 0.016; 0; 0.014; 0.014; 0. LAS; 0.0505; 0.0505; 0; 1.4222; 0; 0.0505; 0.0505; 0. 石油类; 0.0944; 0.0944; 0; 0.712; 0; 0.0944; 0.0944; 0. Zn2+; 0.001; 0.001; 0; 0.002; 0; 0.001; 0.001; 0. Al3+; 0.001; 0.001; 0; 0.002; 0; 0.001; 0.001; 0. 废气; 氯化氢; 2.0267; 2.0267; 0; /; 0; 2.0267; 2.0267; 0. 硫酸雾; 0.05; 0.05; 0; /; 0; 0.05; 0.05; 0. 非甲烷总烃; 0.0222; 0.0222; 0; /; 0; 0.0222; 0.0222; 0. 丙酮; 0.2157; 0.2157; 0; /; 0; 0.2157; 0.2157; 0. SO2; 0.2221; 0.2221; 0; /; 0; 0.2221; 0.2221; 0. NOX; 3.7224; 3.7224; 0; /; 0; 3.7224; 3.7224; 0. 烟尘; 1.5572; 1.5572; 0; /; 0; 1.5572; 1.5572; 0. 油烟; 0.038; 0.038; 0; /; 0; 0.038; 0.038; 0. 固体废物; 0; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0. 滨江路厂区; 废水; 废水量; 235715; 235715; 0; 235715; 0; 235715; 235715; 0. COD; 14.143; 14.143; 0; 75.427; 0; 14.143; 14.143; 0. SS; 4.715; 4.715; 0; 42.327; 0; 4.715; 4.715; 0. TP; 0.118; 0.118; 0; 0.659; 0; 0.118; 0.118; 0. NH3-N; 1.096; 1.096; 0; 4.883; 0; 1.096; 1.096; 0. 总铜; 0.0014; 0.0014; 0; 0.0014; 0; 0.0014; 0.0014; 0. 总锌; 0.041; 0.041; 0; 0.041; 0; 0.041; 0.041; 0. LAS; 0.211; 0.211; 0; 3.107; 0; 0.211; 0.211; 0. 动植物油; 0.633; 0.633; 0; 2.174; 0; 0.633; 0.633; 0. 滨江路厂区; 废气; SO2; 1.73; 1.73; 0; /; 0; 1.73; 1.73; 0. NOX; 6.64; 6.64; 0; /; 0; 6.64; 6.64; 0. 烟尘; 2.57; 2.57; 0; /; 0; 2.57; 2.57; 0. 氯化氢; 2.439; 2.439; 0; /; 0; 2.439; 2.439; 0. 油烟; 0.049; 0.049; 0; /; 0; 0.049; 0.049; 0. 硫酸雾; 0; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 0; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0. 全厂; 废水; 废水量; 340125.72; 340125.72; 0; 340125.72; 0; 340125.72; 340125.72; 0. COD; 19.3636; 19.3636; 0; 105.0393; 0; 19.3636; 19.3636; 0. SS; 5.7587; 5.7587; 0; 59.8314; 0; 5.7587; 5.7587; 0. NH3-N; 1.586; 1.586; 0; 5.602; 0; 1.586; 1.586; 0. TP; 0.167; 0.167; 0; 0.8593; 0; 0.167; 0.167; 0. 动植物油; 0.647; 0.647; 0; 2.19; 0; 0.647; 0.647; 0. LAS; 0.2615; 0.2615; 0; 4.5292; 0; 0.2615; 0.2615; 0. 石油类; 0.0944; 0.0944; 0; 0.712; 0; 0.0944; 0.0944; 0. Zn2+; 0.042; 0.042; 0; 0.043; 0; 0.042; 0.042; 0. 总铜; 0.0014; 0.0014; 0; 0.0014; 0; 0.0014; 0.0014; 0. Al3+; 0.001; 0.001; 0; 0.002; 0; 0.001; 0.001; 0. 废气; 氯化氢; 4.4657; 4.4657; 0; /; 0; 4.4657; 4.4657; 0. 硫酸雾; 0.05; 0.05; 0; /; 0; 0.05; 0.05; 0. 非甲烷总烃; 0.0222; 0.0222; 0; /; 0; 0.0222; 0.0222; 0. 丙酮; 0.2157; 0.2157; 0; /; 0; 0.2157; 0.2157; 0. SO2; 1.9521; 1.9521; 0; /; 0; 1.9521; 1.9521; 0. NOX; 10.3364; 10.3364; 0; /; 0; 10.3364; 10.3364; 0. 烟尘; 4.1272; 4.1272; 0; /; 0; 4.1272; 4.1272; 0. 油烟; 0.087; 0.087; 0; /; 0; 0.087; 0.087; 0. 固体废物; 0; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，改建后全厂废水接管量为340125.72t/a，COD、SS、氨氮、TP、动植物油、LAS、石油类、Zn2+、总铜、Al3+排放总量分别为19.3636t/a、5.7587t/a、1.586t/a、0.167t/a、0.647t/a、0.2615t/a、0.0944t/a、0.042t/a、0.0014t/a、0.001t/a，较改建前未发生变化。 改建后全厂大气污染物总量控制因子非甲烷总烃、SO2、NOX、烟尘排放量分别为0.0222t/a、1.9521t/a、10.3364t/a、4.1272t/a，较改建前未发生变化；全厂氯化氢、硫酸雾、丙酮、油烟排放量分别为4.4657t/a、0.07t/a、0.2157t/a、0.087t/a，较改建前未发生变化，作为企业考核量。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 |  |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、生产工艺 - 本次技改项目主要对现有中拉、湿拉设备进行自动化改造，并对热处理/表面处理生产线进行适应性提升改造。 二、其它产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物。 三、主要原辅料、产品及中间产品理化性质、毒性毒理 四、水量平衡 类比原项目复合及逆流漂洗用水情况，本项目钴复合漂洗用水3252t/a（其中宏通路厂区1394t/a，滨江路厂区1858t/a），复合漂洗废水约2601.6t/a（其中宏通路厂区1115.2t/a，滨江路厂区1486.4t/a），在线回用，不外排。 复合槽冲洗用水约为每条线36L/h，类比原项目复合及逆流漂洗用水情况，本项目冲洗水用量约为2066.4t/a（其中宏通路厂区738t/a，滨江路厂区1328.4t/a），冲洗废水经过滤芯过滤器进行过滤处理，滤出液在满足工艺条件的情况回用于镀槽调配镀液，无镀槽冲洗废水排放。

主要污染工序： - 废气 本项目无生产废气产生。 2、废水 本项目无生产废水及生活废水排放。 3、固废 本项目固废主要为钴复合工序产生的废滤芯、高效浓缩废液、含金属粉末，硫酸洗工序产的硫酸洗废液。 4、噪声 本项目噪声源主要为钴复合设备等生产及辅助设施，其噪声源强约75～85dB（A）。

主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料燃烧废气 | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / |
|  |  | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / |
|  | 生产工艺废气 | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / |
|  |  | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / |
|  | 无组织排放 |  | 产生量t/a |  |  |  | 排放量t/a |  |  |  |  |
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 类别 | 污染物名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | / | / |  | / | / |  | / |  | / |
|  |  | SS |  | / |  | / | / |  | / |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | / |  | / | / |  | / |  |  |
|  |  | 总磷 |  | / |  | / | / |  | / |  |  |
| 固 体 废 物 |  | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  |  |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |  | 备注 |
|  | 一般固废 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | / |
|  | 危险废物 | 111.4 | 111.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | / |
| 噪 声 | 设备名称 |  | 等效声级〔dB(A)〕 |  |  |  | 所在车间 (工段)名称 |  | 距最近厂界位置m |  | 备注 |
|  | 钴复合设备 |  | 75 |  |  |  | 实验室 |  | 30 |  | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
|  | 中拉道次设备 |  | 85 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 湿拉收线设备 |  | 85 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 中拉设备自动化改造设备 |  | 75 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 该公司利用厂区现有厂房内进行建设，无需新建车间和厂房，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。

营运期环境影响分析： 1、环境空气 本项目无废气产生，因此对周围环境较小。 2、地表水 本项目无生产、生活废水产生。 3、固体废物 本项目固废主要为硫酸废液、废滤芯、高效浓缩废液、含金属粉末。 建设项目根据固废产生特点，拟采取的措施为：固废及时清运，保持车间整洁，提高固体废物综合利用率。 4、声环境 本项目噪声源主要为钴复合设备等生产及辅助设施，其噪声源强约75～85dB（A）。建设单位针对噪声产生特点，采取措施为： ①优先选用低噪声设备； ②设备均设置在房屋内，合理布局，房屋为实体墙结构，风机设置隔声罩，可有效隔声20dB(A)左右； ③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | / | / | 零排放 |
|  | 危险固废 | 硫酸废液、废滤芯、高效浓缩废液、含金属粉末 | 有资质单位合理处置 |  |
|  | 生活垃圾 | / | / |  |
| 噪 声 | 钴复合设备等生产及辅助设施，其噪声源强约75～85dB（A） |  | 噪声源均设置在建筑物内，合理布局房屋隔声及距离衰减等 | 达GB12348-2008表1中厂界外声功能区3类标准 |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 / |  |  |  |  |

结论与建议

结论 1、项目概况 江阴贝卡尔特合金材料有限公司成立于2004年5月，是由比利时贝卡尔特公司与江阴泓晟有限公司共同合资组建而成，目前共有两个厂区（以下简称“宏通路厂区”和“滨江路厂区”），宏通路厂区位于江阴高新区宏通路88号厂区，占地面积255576m2，主要生产超硬复合耐磨切割丝、钢帘线半成品和胎圈丝；滨江路厂区位于滨江东路358号，占地面积211493m2，主要生产切割钢丝、钢帘线、胶管丝。 为适应市场需求，公司拟利用现有厂房，进行中拉、湿拉设备改造，对热处理/表面处理生产线进行适应性提升改造。购置高温钴复合设备、收线自动化设备等国产设备216台（套），并对设备水处理系统进行升级，实现清洁水再循环利用。项目改造后原有合金钢丝产品升级为新型高温合金钢丝，原有产能不变。 2、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，该项目属允许类项目，且已经江阴高新技术产业开发区管理委员会出具项目备案通知书，故本项目的建设符合国家及地方产业政策，因此符合国家产业政策。 3、选址合理性和规划相符性 项目建设地位于江阴高新区宏通路88号和江阴高新区滨江东路358号，根据《江阴高新技术产业开发区GX-CD-B单元控制性详细规划》，本地块用地性质为工业用地，符合用地规划要求。建设地污水管网已接通，本项目废水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，不新增排污口，符合当地环保规划。 4、环境质量现状 根据江阴市环境监测站监测报告和江阴秋毫检测有限公司检测报告，项目建设所在地区域环境噪声能满足相应功能区要求，项目地环境空气、地表水不能满足功能区要求。 5、达标排放 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物均能达标排放： （1）废气：本项目无生产废气产生。 （2）废水：本项目无生产、生活废水排放。 （3）固废：本项目各类固废产生量共为111.4t/a，均送有资质单位合理处置，不外排。 （4）噪声：本项目噪声源主要为钴复合设备等生产及辅助设施，其噪声源强约75～85dB（A），经采取相应降噪措施后，厂界环境噪声可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区3类、4类标准。 6、环境影响分析 （1）废气：无生产废气产生，因此对周围影响较小。 （2）废水：本项目生产、生活污水排放。 （3）固废：本项目固废经综合利用和妥善处置后实现零排放，故对周围环境影响较小。 （4）噪声：本项目各噪声源采取相应的防治措施，并通过车间墙体隔声和距离衰减等措施后，厂界环境噪声达标排放。同时，本项目建设地距离本项目建设地最近敏感点为滨江路厂区西侧40米处石牌社区，本项目噪声经厂房隔声及距离衰减后，故对周围敏感点影响较小。 7、总量控制 改建后全厂废水接管量为340125.72t/a，COD、SS、氨氮、TP、动植物油、LAS、石油类、Zn2+、总铜、Al3+排放总量分别为19.3636t/a、5.7587t/a、1.586t/a、0.167t/a、0.647t/a、0.2615t/a、0.0944t/a、0.042t/a、0.0014t/a、0.001t/a，较改建前未发生变化。 改建后全厂大气污染物总量控制因子非甲烷总烃、SO2、NOX、烟尘排放量分别为0.0222t/a、1.9521t/a、10.3364t/a、4.1272t/a，较改建前未发生变化；全厂氯化氢、硫酸雾、丙酮、油烟排放量分别为4.4657t/a、0.07t/a、0.2157t/a、0.087t/a，较改建前未发生变化，作为企业考核量。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 综上所述，本项目已经江阴高新技术产业开发区管理委员会备案，符合国家产业政策，用地性质为工业用地，符合用地规划，并针对污染物特点采取了有效的防治措施。项目建成后，对周围环境影响较小，不会改变环境功能区类别，固废均综合利用或妥善处置。因此本报告认为，从环保角度看，本项目是可行的。

N

40m

180m

石牌小区

附图   项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片

注：        本项目建设地