- 建设项目环境影响报告表

年产1100套铜箔电解设备及其配件

整厂搬迁项目

- 项  目  名  称:

- 建设单位(盖章):             江阴安诺电极有限公司

- 编制日期:2019年12月2日

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1100套铜箔电解设备及其配件整厂搬迁项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江阴安诺电极有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 程** |  |  |  |  | 联系人 |  | 黄** |  |  |
| 通讯地址 | 江阴市利港街道西利路112号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1596168**** |  |  | 传 真 |  | / |  | 邮政编码 | 214444 |  |
| 建设地点 | 江阴市利港街道西利路112号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区 管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 江阴临港备[2019]350号 |  |  |
| 建设性质 | 改建（搬迁） |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 其他电子设备制造C3990 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1800 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 12 |  | 环保投资占总投资比例 | 6.0% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年1月 |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（吨/年） |  | 602.5 |  |  | 燃油（吨/年） |  | / |  |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 20万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  | / |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其他（吨/年） |  | / |  |  |  |
| 废水排水量及排放去向 改建后全厂无生产废水产生，生活污水产生量为480t/a，经厂区污水管网接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，尾水达标后排入芦埠港河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 江阴安诺电极有限公司成立于2010年4月13日，原位于江阴临港经济开发区申港街道移山路。2018年9月，该公司擅自搬迁至江阴市滨江西路820号，租用江阴市久远金属材料科技有限公司厂房并购置相应设备，从事铜箔电解设备（阳极板）及其配件的生产，设计生产能力分别为阳极板1000套/年、阳极板配件100套/年；该项目于2019年3月通过江阴市环境保护局审批，并于2019年9月完成环保竣工验收工作。 现为进一步完善手续，该公司目拟整厂搬迁至江阴市利港街道西利路112号，租用江阴市环朋电力工程有限公司闲置厂房1800平方米，搬迁折边机、数控折弯机、剪板机、氩弧焊机、退火炉、喷砂机、钻床等设备33 台套。项目搬迁后，该公司产品产能保持不变，即年产阳极板1000套、阳极板配件100套。 2、主体工程及产品方案 改建项目租用厂房进行建设，主体工程基本完成；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程及产品方案见表1-1，项目公用及辅助工程见表1-2。 表1-1 建设项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计生产能力; 年运行时数. 改建前; 改建后; 增减量. 滨江西路820号生产车间; 阳极板; 1380型; 500套/年; 0; -500套/年; 2400 小时. 1400型; 300套/年; 0; -300套/年. 1450型; 200套/年; 0; -200套/年. 小计; 1000套/年; 0; -1000套/年. 阳极板配件; 100套/年; 0; -100套/年. 西利路112号生产车间; 阳极板; 1380型; 0; 500套/年; 500套/年; 2400 小时. 1400型; 0; 300套/年; 300套/年. 1450型; 0; 200套/年; 200套/年. 小计; 0; 1000套/年; 1000套/年. 阳极板配件; 0; 100套/年; 100套/年. 表1-2 建设项目公用及辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料成品仓库; 800m2; 位于室内，利用租用厂房新建. 公用工程; 给水; 10t/h; 当地水网，现有. 排水; 雨水、清下水; 40t/h; 厂区雨水管网，现有. 废（污）水; 20t/h; 通过租赁厂家的接管口接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理. 供电; 630KVA; 自备变压器. 环保工程; 废气; 布袋除尘装置; 3000m3/h; 颗粒物去除率可达95%，原有搬迁. 噪声; 噪声治理 （隔声量）; ≥25dB(A); 厂界达标排放. 固废; 一般固废堆场; 50m2; 分类收集固废，新建. 危险固废; 20m2. 3、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：改建项目建设地位于江阴市利港街道西利路112号。 厂区平面布置：改建项目租用江阴市环朋电力工程有限公司闲置厂房进行建设，北侧设置办公楼，南侧设置生产车间。 厂界周围300米土地利用现状：租赁厂家北侧为江阴市江海模塑制品有限公司，东侧隔空地为利港河，南侧为空地，西侧隔西利路为江阴市克林净化工程有限公司。 4、工作制度与劳动定员 工作制度：项目改建前后均实行昼间“一班”8小时工作制度，工作时间为7:30～16:30，全年有效工作日为300天。 劳动定员：该公司现有职工20人，搬迁后全厂不新增职工，劳动定员仍为20人。 |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本报告根据原环评、验收材料及实际情况分析安诺电极现有项目产排污情况，同时对改建项目拟租赁厂区污染情况作分析。 一、与本项目有关的原有污染物情况 1、江阴安诺电极有限公司现有项目污染情况 江阴安诺电极有限公司成立于2010年4月13日，原位于江阴临港经济开发区申港街道移山路。2018年9月，该公司搬迁至江阴市滨江西路820号，租用江阴市久远金属材料科技有限公司厂房并购置相应设备，从事铜箔电解设备（阳极板）及其配件的生产，设计生产能力分别为阳极板1000套/年、阳极板配件100套/年；该项目于2019年3月通过江阴市环境保护局审批，并于2019年9月完成环保竣工验收工作。 ①废气 该公司现有项目涂层过程产生的金属尘微乎其微，只有微量铂金属随水雾飘出，可忽略不计，且水雾及水汽对人体无害，可直接排放；喷砂环节产生的粉尘经布袋除尘后在车间内呈无组织排放，排放量较小，根据验收监测报告，厂界颗粒物排放可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表标准。 ②废水 该公司现有项目生活污水480t/a，经化粪池预处理后接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，达DB32/1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表1中城镇污水处理厂Ⅱ标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准和表3标准，待提标改造完成并通过验收后执行一级A标，尾水排入芦埠港河。废水主要污染物因子COD、SS、氨氮、TP、TN的排放量分别为0.024t/a、0.005t/a、0.002t/a、0.0002t/a、0.007t/a。 ③固废 该公司现有项目固废主要为废边料、废皂化液、废机油、废棕刚玉和废钢砂及滤尘、生活垃圾。固体废物产生情况及防治措施见表1-3。 表1-3 固体废物产生情况及防治措施 （单位t/a） 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物编号及代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废边料; 剪板; 一般 固废; 85; 2.0; 外售利用; 回收站. 2; 废棕刚玉、废钢砂及滤尘; 喷砂; 99; 5.0. 3; 废皂化液; 金加工; 危险 固废; HW09 (900-007-09); 0.03; 集中处置; 绿水机械. 4; 废机油; 设备维护; HW08 (900-249-08); 0.01; 金童石化. 5; 生活垃圾; 生活活动; 生活 垃圾; 99; 3.0; 统一处置; 环卫部门. ④噪声 该公司现有噪声主要为剪板机、折弯机、喷砂机、钻床、车床及辅助设备空压机、风机等，噪声源强≤95dB(A)，经采取隔声及防噪措施后，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 2、改建项目拟租赁厂区现有污染情况 改建项目建设地位于江阴市利港街道西利路112号，租用江阴市环朋电力工程有限公司厂房进行建设。据实际调查，江阴市环朋电力工程有限公司主要从事电力工程设备的安装及维护，西利路112号厂房原用作其办公用房及电力设备仓库用房，不从事相关产品的生产，无污染产生，无遗留环境问题。 二、主要环境问题 无。 |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 江阴市临港街道地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 境内有观山，位于申港、南闸交界处，高149.3米；白石山，位于申港、夏港、南闸交界处，为观山北延支脉的一个主峰高85.2米；舜过山是观山向西北的延伸，高115.3米。 该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 该地区年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 3．水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有新沟河、芦埠港河。 芦埠港河位于申港和利港之间，北起长江，向南流经利港、申港等，穿越镇澄公路和西横河入常州武进界，江阴境内长10公里。河道底宽8米，底高0.5米，边坡1:1.5。 - 4．植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： - 社会经济结构 1、概况 临港街道利港位于江阴市西部，东接申港，南临常州市武进区，西邻璜土镇，北枕长江，是以机械装备制造为特色的港口工业重镇。利港区域面积59.42平方公里，下辖6个行政村和11个社区居委会，有户籍人口59092人，少数民族14个168人，外来暂住人口22905人。 2、经济建设 临港街道利港全年完成工商业开票销售收入450.95亿元，全社会固定资产投资60.17亿元，实现全口径财政收入12.76亿元，完成公共财政收入5.67亿元，完成农业投入1.12亿元。芙蓉大道两侧现代农业示范园区初具规模，正汉花卉交易市场开业，紫薇生态园基本建成，振江生态园铁皮石斛栽培成功，并开始大面积大棚种植。完成规模以上工业产值247.18亿元，工业开票销售收入303.38亿元，工业投入42.94亿元，江苏双良集团有限公司分别入围中国民营企业500强和中国民营企业制造业500强。完成服务业增加值37.54亿元,商业开票销售收入147.57亿元，服务业投入16.1亿元。外贸稳步回升，完成企业进出口总额14亿美元。 3、交通 临港新城利港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、航运为主，交通现状及规划情况如下： （1）公路 对外公路网络布局包括滨江路（S338）、镇澄路（S340）、芙蓉大道、海港大道等。芙蓉大道（快速路）主要承担地区对外快速交通功能，同时是江阴快速路环线的组成部分。滨江路、镇澄路、龙港路、西利路等主干道主要承担地区对外及内部各功能区之间的交通功能。 （2）港口码头 临港新城利港拥有沿江岸线约4.6公里，现有利港电厂煤码头、利港汽渡码头及部分石化专业码头。利港汽渡位于利港地区北侧、利港河口西侧，南端与西利路对接，向北过江后与靖江的川心港汽渡对接。 （3）航运 临港新城利港航运主要为利港河，现为八级航道功能。 4、土地利用现状及规划 临港街道利港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。 利港核心区域外围主要布局居住用地及其配套设施用地，以大寨河为界分为两部分，北侧为老镇生活片区，南侧为新镇生活片区。生活区外围布局工业用地和物流仓储用地，采用组团式布局；北侧布局临港重工产业组团，南侧布局机械装备产业组团，西侧布局机械装备产业组团，东侧布局低碳装备产业组团。在港城大道南侧，规划布局部分生产研发用地，减少对生活社区的干扰。 5、工业集中区规划及区域功能定位 临港街道利港工业集中区由临港工业区和机械工业区组成，规划总面积1297.4hm2。 临港工业区：具体规划范围是北至长江，南到大寨河-利南街，东到利港界-芦埠港河，西至利港河-利中路，规划工业用地348.6hm2，仓储物流用地301。3hm2。滨江路以北以石化、仓储、新材料等高新技术产业为主，形成高新技术密集和产业链；滨江路以南以机电一体化、环保产业及传统产业技术改造升级项目为主。 机械工业区：总工业用地647.5hm2，分为南北两个区，北区位于利港西侧，具体为东道纵二路，南至红旗北路，西至规划窑港北路，北至滨江路，工业用地252.923hm2；南区东至西利路-纵三路，南至镇澄路、西至利港界、北至规划红旗南路-创新河，工业用地394.58hm2。该区以机械制造加工为主。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 临港街道利港现有2个污水处理厂，分别为江阴市利港污水处理有限公司和江阴三利污水处理有限公司。本项目污水接入江阴市利港污水处理有限公司。 江阴市利港污水处理有限公司位于利港滨江路北侧、芦埠港西侧，设计处理规模为5000t/d。该污水处理厂处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准及表3标准，待提标改造后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，于2021年1月1日起执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水排入芦埠港。 ※污水管网建设情况 临港街道利港铺设污水管网25公里，改造老旧污水管网2.5公里，控源截污管网75公里。 （2）区域集中供热情况 利港有2家热电厂，分别为江苏利港电力有限公司和江苏双良科技有限公司热电分公司。 目前江苏利港电力有限公司供热能力约65t/h，江苏双良科技有限公司热电分公司供热能力约240t/h，主要为利港的用热单位集中供汽。 根据《江阴市热电联产规划（2011-2020）》，对江苏利港电力有限公司现有4台350MW机组进行供热改造，改造后供汽能力达855 t/h，满足供热区域内热用户的用热需求，并在此期间铺设蒸汽管网约38公里，除向利港的用热单位供热外，向璜土镇进行集中供热。 （3）危险固废处置配套情况 江阴市临港经济开发区目前共有6家持有《危险废物经营许可证》的固废处置单位。 （4）一般工业固废污泥处置配套情况 江阴苏龙热电有限公司位于江阴市夏港街道苏龙路18号。该公司主要承担江阴市现阶段一般工业固废污泥应急焚烧处置任务。年处理一般工业固废污泥5万吨，后续待江阴市一般工业固废污泥处置能力健全后，苏龙热电不再接收一般工业固废污泥进行焚烧处置。 二、教育、文化 利港现有中小学校4所，中小学校在校生5427人；投资2.5亿元建筑面积近8万平方米，集聚利港幼儿园、小学和中学的利港教育中心全面落成投运，成功举办利港中学60周年校庆。利港全年举办元宵灯谜会、国乐社茶话会、老年协会书画联展和乒乓、篮球、游泳比赛等形式多样、喜闻乐见的群众文体活动30多次，组织送戏送评弹进村、送电影下乡和各类文艺演出活动共250场次，成功举办“加华”亲水湖元宵灯会表演和利港第三届龙狮文化节。 三、文物保护 利港有梁敬帝墓1处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。 四、规划相符性 改建项目建设符合临港街道土地利用规划、环境保护规划。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气 根据2018年度江阴市环境状况公报显示，六个乡镇（街道）站点环境空气中SO2年均浓度达标，长泾、青阳2个站点NO2达标；申港、周庄、月城、石庄4个站点NO2分别超标16.9%、13.6%、7.1%、17.3%；长泾站点PM10年均浓度达标，申港、青阳、周庄、月城、石庄5 个站点分别超标 7.0%、4.3%、15.0%、7.2%、10.7%；长泾、申港、青阳、周庄、月城、石庄六个站点PM2.5分别超标34.5%、61.3%、35.0%、49.0%、44.5%、54.5%；CO日均浓度均达标；详见件2018年度江阴市环境状况公报。 根据2018年申港空气自动站监测数据，监测结果显示该点位SO2年平均浓度13µg/Nm3达GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准，NO2年平均浓度47µg/Nm3、PM10年平均浓度86µg/Nm3超过GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准，临港开发区已针对超标现象出具大气整治方案。 2、地表水环境质量现状 本项目纳污河流为芦埠港河，该地区地表水现状监测数据引用江阴市环境监测站2018年芦埠港河芦埠港桥断面监测资料，老夏港河老夏港桥断面高猛酸盐指数、总磷、氨氮均超过了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水功能区要求。超标的主要原因为底泥淤积，自净能力差及农业面源污染，造成水质出现不同程度的超标现象，临港管委会已针对超标现象出具河道整治方案。 3、环境噪声 根据（2019）JYQHT-BG-06（声）字第（5294）号，项目建设地噪声满足了《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准要求。

主要环境敏感目标： 本项目主要环境敏感目标见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离厂界; 规模; 环境功能. 大气环境; 兴利社区村民住宅; 南; 90m; 1户; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二类功能区的要求. 声环境; 兴利社区村民住宅; /; 90m; 1户; GB3096-2008《声环境质量标准》表1中2类标准. 水环境; 芦埠港河; 东南; 1930m; /; GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准. 生态环境; /; /; /; /; /.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区要求。 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体芦埠港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 3、声环境质量标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准，周围敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 改建项目生产过程产生的颗粒物废气无组织排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 2、废水排放标准： 改建项目生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级接管标准，污水出水执行DB32/1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表1城镇污水处理厂Ⅱ标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B及表3标准，待提标改造完成并通过验收后执行一级A标，于2021年1月1日起执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水排入芦埠港河。 3、噪声排放标准： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准。 4、固废贮存标准 改建项目一般固废执行GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》及修改单要求；危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单要求。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）、《无锡市生活垃圾分类管理条例》、《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总 量 控 制 因 子 和 排 放 指 标 | 按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废水：COD、氨氮、TP、TN；SS(特征因子)； 废气：颗粒物； 固废：各种固体废物。 建设项目污染物排放总量指标见表4-1。 表4-1 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 改建前; 改建项目 排放量; 改建后; 改建前后增减量. 接管量; 以新带老削减量; 预测排放总量; 建议 申请量. 实际 排放量; 核定 排放量. 废水; 水量; 480; 480; 480; 480; 480; 480; 480; 0. COD; 0.024; 0.024; 0.024; 0.192; 0.024; 0.024; 0.024; 0. SS; 0.005; 0.005; 0.005; 0.144; 0.005; 0.005; 0.005; 0. 氨氮; 0.002; 0.002; 0.002; 0.014; 0.002; 0.002; 0.002; 0. TP; 0.0002; 0.0002; 0.0002; 0.002; 0.0002; 0.0002; 0.0002; 0. TN; 0.007; 0.007; 0.007; 0.034; 0.007; 0.007; 0.007; 0. 废气; 颗粒物; 0.0004; 0.0004; 0.0004; —; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0. 固体废物; 0; 0; 0; —; 0; 0; 0; 0. 由上表可见，改建后全厂无生产废水产生，生活污水接管量为480t/a，COD、SS、氨氮、TP、TN接管量分别为0.192t/a、0.144t/a、0.014t/a、0.002t/a、0.034t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，水污染物排放总量为COD0.024t/a、氨氮0.002t/a、TP0.0002t/a、TN0.007t/a，根据总量控制原则，排放总量指标在临港街道控源截污内平衡，特征因子SS（0.005t/a）作为环保部门考核指标。 改建后全厂大气污染物颗粒物排放总量为0.0004t/a，较扩建前未发生，可在厂内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

五、建设项目工程分析

（一）工艺流程简述： 改建项目主要从事阳极板及其配件的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图5-1～图5-2（其中G-废气、S-固废、N-噪声）。 1、阳极板生产工艺 钛板或镍板或不锈钢板 剪 切 酸 洗 加工成型 组 装 喷 砂 退 火 涂 层 烘 干 定 尺 阳极板 钛螺栓 棕刚玉或钢砂 电加热 铂或三氯化铱、水 （外协） （外协） S1边角料 S2废棕刚玉、废钢丸及滤尘 N1噪声 N2噪声 N3噪声 G1颗粒物 G2水雾（含微量金属） 电加热 550℃～570℃ 480℃ G3水汽 N4噪声 图5-1 阳极板生产工艺流程及产污环节图 2、阳极板配件生产工艺 钢 板 剪 板 折 弯 焊 接 金加工 阳极板配件 S3边角料 N5噪声 N6噪声 皂化液 N7噪声 S4废皂化液 图5-2 阳极板配件生产工艺流程及产污环节图 （二）清洁生产 （1）产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《产业转移指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）和《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》等，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已经由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具项目备案证，故本项目的建设符合国家产业政策。 （2）清洁生产与循环经济 经查阅，目前国内外暂无与建设项目相关的行业清洁生产标准，故本报告对该公司清洁生产水平不作定量分析，仅对清洁生产措施进行简要分析，具体如下： ①资源能源利用：改建项目加热工序采用电加热，避免了燃烧废气的产生。 ②废物处理与综合利用：改建项目生产过程产生的边角料、废棕刚玉、废钢丸及滤尘收集后外售综合利用，体现了废旧资源综合利用原则。 综上所述，改建项目采用的多项措施符合清洁生产要求。

主要污染工序： 1、废气 改建项目废气主要为喷砂环节产生的颗粒物废气，涂层环节产生的水雾（微量金属），烘干环节产生的水汽。其中贵金属用量较小，仅20公斤，涂层过程产生的金属尘微乎其微，只有微量随水雾飘出，可忽略不计，且水雾及水汽对人体无害，可直接排放。 改建项目共2套喷砂设备，喷砂过程产生的粉尘经同一套布袋除尘装置净化处理后，尾气由除尘设施出气口排出，在车间内呈无组织排放。该布袋除尘装置配套风机风量为3000m3/h，据类比调查，对喷砂环节颗粒物废气的去除率达95%以上。喷砂环节颗粒物产生量按喷砂工件重量的万分之一计，改建项目喷砂工件共80吨，则喷砂环节颗粒物产生量为0.008t/a；废气经处理后，排放量约为0.0004t/a，排放量较小，本报告忽略不计。 类比该公司现有项目验收监测数据，改建项目颗粒物无组织排放可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 2、废水 改建项目厂区按“清污分流”制实施，无生产废水产生，废水主要为生活污水。本项目总职工人数为20人，生活污水产生量为480t/a。 项目建设地污水管网已完善，本项目产生污水全部接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1中城镇污水处理厂Ⅱ标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准和表3标准，待提标改造完成并通过验收后执行一级A标，尾水排入芦埠港河。其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.024t/a、0.005t/a、0.002t/a、0.0002t/a、0.007t/a。 3、固废 3.1固体废物产生量核算 改建项目运营期固废产生情况见表5-1。 表5-1 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废边料; 一般工业废物; 剪板; 固; 金属; —; —; 85; —; 2.0. 2; 废棕刚玉、废钢砂及滤尘; 喷砂; 固; 金属; —; —; 99; —; 5.0. 3; 废皂化液; 危险固废; 金加工; 固; 乳化液; 《国家危险废物名录》; T; HW09; 900-007-09; 0.03. 4; 废机油; 设备维护; 固; 矿物油; T; HW08; 900-249-08; 0.01. 5; 生活垃圾; 生活活动; —; —; —; —; 99; —; 3.0. 4、噪声 改建项目噪声源主要为剪板机、折弯机、喷砂机、钻床、车床及辅助设备空压机、风机等，噪声源强≤95dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：①设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙体为实砌墙体；③空压机、风机单独设置隔声房；④合理安排工作时间，仅昼间生产；⑤对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 经采取相应的隔声、降噪等防治措施后，再通过建筑物的隔声和距离衰减，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。

六、主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料燃烧废气 | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |
|  | 生产工艺废气 | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |
|  | 无组织排放 | / | 产生量t/a |  |  |  | 排放量t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a | 排放量 t/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
|  |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  | 生活污水 | COD | 480 | 400 |  | 0.192 | 480 | 50 |  | 0.024 |  | 芦埠港河 |
|  |  | SS |  | 300 |  | 0.144 |  | 10 |  | 0.005 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |  | 0.014 |  | 5 |  | 0.002 |  |  |
|  |  | TP |  | 4 |  | 0.002 |  | 0.5 |  | 0.0002 |  |  |
|  |  | TN |  | 70 |  | 0.034 |  | 15 |  | 0.007 |  |  |
| 固 体 废 物 |  | 产生量t/a | 处理处置量 t/a |  |  |  | 综合利用量 t/a |  |  | 外排量 t/a |  | 备注 |
|  | 一般工业固废 | 7.0 | 0 |  |  |  | 7.0 |  |  | 0 |  | 综合利用 |
|  | 危险固废 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 集中处置 |
|  | 生活垃圾 | 3.0 | 3.0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 |  | 等效声级〔dB(A)〕 |  |  |  | 所在车间 (工段)名称 |  |  | 距最近厂界位置m |  | 备注〔dB(A)〕 |
|  | 剪板机 |  | 80-85 |  |  |  | 剪板工序 |  |  | 10 |  | 昼间≤65 夜间≤55 |
|  | 折弯机 |  | 80-85 |  |  |  | 折弯工序 |  |  | 10 |  |  |
|  | 喷砂机 |  | 80-85 |  |  |  | 喷砂工序 |  |  | 10 |  |  |
|  | 钻床 |  | 80-85 |  |  |  | 金加工工序 |  |  | 10 |  |  |
|  | 车床 |  | 80-85 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 风机 |  | 88-92 |  |  |  | — |  |  | 20 |  |  |
|  | 空压机 |  | 90-95 |  |  |  | — |  |  | 20 |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 改建项目租用厂房，且项目已建成，故本报告对项目施工期环境影响不作分析。

营运期环境影响分析： 1、环境空气 改建项目废气主要为喷砂环节产生的颗粒物废气，涂层环节产生的水雾（含微量金属），烘干环节产生的水汽。其中涂层过程产生的金属尘微乎其微，只有微量金属随水雾飘出，本报告忽略不计，且水雾及水汽对人体无害，可直接排放。 改建项目喷砂环节产生的颗粒物废气经一套布袋除尘装置净化处理后在车间内呈无组织排放，废气经处理后排放量较小，可忽略不计，且可达标排放，故改建项目喷砂环节产生的废气对外环境影响较小。 2、地表水 改建项目生活污水产生量480t/a，污水通过管网接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1中城镇污水处理厂Ⅱ标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准和表3标准，待提标改造完成并通过验收后执行一级A标，尾水排入芦埠港河。其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、总氮排放量分别为0.024t/a、0.005t/a、0.002t/a、0.0002t/a、0.007t/a。 根据该污水处理厂水环境影响预测结果，该污水处理公司处理尾水在正常达标排放的前提下，对受纳水体芦埠港河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 3、固体废物 改建项目固体废物利用处置方式见表7-1。 表7-1 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物编号及代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废边料; 剪板; 一般 固废; 85; 2.0; 外售利用; 回收站. 2; 废棕刚玉、废钢砂及滤尘; 喷砂; 99; 5.0. 3; 废皂化液; 金加工; 危险 固废; HW09 (900-007-09); 0.03; 集中处置; 绿水机械. 4; 废机油; 设备维护; HW08 (900-249-08); 0.01; 金童石化. 5; 生活垃圾; 生活活动; 生活 垃圾; 99; 3.0; 统一处置; 环卫部门. 建设项目固体废弃物产生总量约为10.04t/a，固体废物的处理处置遵循分类收集和外售综合利用的原则，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所按照国家固体废物贮存有关要求设置，危险废物应分类收集、贮存，防止危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；各种固体废物在厂内堆放和转移输运过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，降低对环境的影响。 通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 - 声环境 改建项目噪声主要为剪板机、折弯机、喷砂机、钻床、车床及辅助设备空压机、风机等，噪声源强≤95dB(A)，经采取隔声及防噪措施后，厂界噪声可达标。据实际勘探，项目建设地距离最近敏感目标90米，经车间厂房隔声及距离衰减后，敏感点能维持现有声功能类别，即技改项目噪声对周围环境影响较小。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷砂 | 颗粒物 | 经一套“布袋除尘”装置净化后排放 | 达GB16297-1996表2标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP TN | 接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理 | DB32/1072-2007表1城镇污水处理厂Ⅱ标准、 GB18918-2002表1一级B标准和表3标准，待提标改造完成并通过验收后执行一级A标 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 剪板工序 | 废边料 | 外售综合利用 | 零排放 |
|  | 喷砂工序 | 废棕刚玉、废钢砂及滤尘 |  |  |
|  | 金加工 | 废皂化液 | 委托绿水机械处置 |  |
|  | 设备维护 | 废机油 | 委托金童石化处置 |  |
|  | 职工生活 活动 | 生活垃圾 | 环卫部门处置 |  |
| 噪 声 | 剪板机、折弯机、喷砂机、钻床、车床及辅助设备空压机、风机等，噪声源强≤95dB(A) |  | 噪声源设置在建筑物内，合理布局，合理安排工作时间，建筑物隔声 | 达GB12348-2008表1中3类标准 |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

结论 一、项目概况 江阴安诺电极有限公司成立于2010年4月13日，原位于江阴临港经济开发区申港街道移山路。2018年9月，该公司擅自搬迁至江阴市滨江西路820号，租用江阴市久远金属材料科技有限公司厂房并购置相应设备，从事铜箔电解设备（阳极板）及其配件的生产，设计生产能力分别为阳极板1000套/年、阳极板配件100套/年；该项目于2019年3月通过江阴市环境保护局审批，并于2019年9月完成环保竣工验收工作。 现为进一步完善手续，该公司目拟整厂搬迁至江阴市利港街道西利路112号，租用江阴市环朋电力工程有限公司闲置厂房1800平方米，搬迁折边机、数控折弯机、剪板机、氩弧焊机、退火炉、喷砂机、钻床等设备33 台套。项目搬迁后，该公司产品产能保持不变，即年产阳极板1000套、阳极板配件100套。 二、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，该项目属允许类项目，且已经江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证，故改建项目的建设符合国家及地方产业政策。 三、选址合理性和规划相符性 改建项目建设地位于江阴市利港街道西利路112号，根据临港街道控制性详细规划，项目建设地属于工业用地，生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理达标后排放，不新增排污口，故该项目的建设符合临港街道土地利用规划、环境保护规划。 四、环境质量现状 根据现状监测报告，项目建设地周围声环境质量均能满足相应功能区类别；芦埠港河芦埠港桥断面高猛酸盐指数、总磷、氨氮均超过了GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水功能区要求；SO2浓度达GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准，NO2和PM10超标。临港开发区已针对超标现象出具大气和河流整治方案。 五、达标排放 （1）废气：改建项目涂层过程产生的金属尘微乎其微，只有微量金属随水雾飘出，可忽略不计，且水雾及水汽对人体无害，可直接排放；喷砂环节产生的粉尘经布袋除尘后在车间内呈无组织排放，排放量较小，可忽略不计，类比现有项目验收监测，厂界颗粒物排放可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表标准。 （2）废水：改建项目无生产废水产生，生活废水产生量为480t/a。生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1中城镇污水处理厂Ⅱ标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准和表3标准，待提标改造完成并通过验收后执行一级A标，尾水排入芦埠港河。 （3）固废：改建项目各类工业固废产生量共10.04t/a，一般固废产生量为7.0t/a，经收集后全部综合利用；危险固废产生量为0.04t/a，委托有资质单位合理处置；生活垃圾产生量为3.0t/a，由当地环卫所统一处置。各类固废经综合利用或合理处置后实现零排放。 （4）噪声：改建项目噪声源主要为剪板机、折弯机、喷砂机、钻床、车床及辅助设备空压机、风机等，噪声源强≤95dB(A)，经采取选合理布局、置于室内，风机、空压机单独设置隔声房，合理安排工作时间，车间、厂房隔声等措施后，厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 六、环境影响分析 （1）环境空气：改建项目喷砂环节产生的颗粒物废气经一套布袋除尘装置净化处理后在车间内呈无组织排放，废气经处理后排放量较小，可忽略不计，且可达标排放，故改建项目喷砂环节产生的废气对外环境影响较小。 （2）地表水：改建项目无生产废水，主要为生活废水480t/a，接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，达标后排入芦埠港河，主要污染物因子COD、SS、氨氮、TP、TN的排放量分别为0.024t/a、0.005t/a、0.002t/a、0.0002t/a、0.007t/a，由于废水量较少，故处理出水对受纳水体芦埠港河的影响较小。 （3）固废：改建项目固废均妥善处置或综合利用，无固废排放，因此对周围环境影响很小。 （4）噪声：改建项目噪声源经采取隔声及防噪措施后，厂界噪声可达标。据实际勘探，项目建设地300米范围内无敏感目标，故对周围环境影响不大。 七、清洁生产 改建项目加热工序采用电加热，避免了燃烧废气的产生，生产过程产生的边角料、废棕刚玉、废钢丸及滤尘收集后外售综合利用，体现了废旧资源综合利用原则，符合清洁生产要求。 八、总量控制 改建后全厂无生产废水产生，生活污水接管量为480t/a，COD、SS、氨氮、TP、TN接管量分别为0.192t/a、0.144t/a、0.014t/a、0.002t/a、0.034t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，水污染物排放总量为COD0.024t/a、氨氮0.002t/a、TP0.0002t/a、TN0.007t/a，根据总量控制原则，排放总量指标在临港街道控源截污内平衡，特征因子SS（0.005t/a）作为环保部门考核指标。 改建后全厂大气污染物颗粒物排放总量为0.0004t/a，较扩建前未发生，可在厂内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策；针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放；生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理后达标排放，通过临港街道控源截污平衡；符合清洁生产要求；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 建设项目厂区平面布置图 附图3 建设项目周围环境概况图 附图4 污水收集管网图 附图5 项目建设地（百度地图）卫星图片 附图6 临港街道控制性详规图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。