江阴市住房和城乡建设局文件

澄建

澄住建〔2019〕147号

关于印发《江阴市建筑施工安全集中整治

第二阶段工作实施方案》的通知

各镇人民政府，各街道办事处，高新区管委会，临港经济开发区管委会，建筑施工安全生产专业委员会各成员单位，各建设、施工、监理单位：

现将《江阴市建筑施工安全集中整治第二阶段工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真遵照执行。

江阴市建筑施工安全生产专业委员会

江阴市住房和城乡建设局（代章）

2019年12月17日

报：市安委会。

江阴市建筑施工安全集中整治第二阶段工作实施方案

市委、市政府部署建筑施工安全集中整治工作以来，各部门、各单位、各企业齐心协力，强化对施工现场的管控，取得了阶段性成效。按照市委常委会第104次（扩大）会议、11月27日全市领导干部会议以及11月28日住建局安全生产工作会议精神，结合12月2日至4日无锡市建设领域安全生产专项督查情况，为深入推进我市建筑施工安全集中整治工作，确保建筑施工安全集中整治工作达到预期目标，依据无锡市住建局《关于印发〈无锡市建筑施工安全集中整治第二阶段工作实施方案〉的通知》（锡建质安〔2019〕46号）的要求，现制定我市建筑施工集中整治第二阶段工作实施方案如下：

一、强化集中整治第二阶段工作措施

（一）压实压紧责任，明确问题清单。一是明确隐患标准。严格按照施工现场主要隐患排查标准（《附件1：建筑施工安全集中整治主要隐患清单》、《附件2：工业厂房安全问题隐患清单》），层层落实责任，落实到各企业、项目部的主要负责人。二是对标找差，查摆本单位目前依然存在的薄弱环节，列出更全面清晰的问题清单，拿出更强有力的工作举措，做到问题查摆彻底、责任落实到底。三是各建设、施工、监理企业在进一步理清集中整治各项工作要求的基础上再次自查全覆盖，对所有在建工程项目要按照专项整治工作要求以及行业检查标准，再次组织开展全面的自查自纠，并针对上一阶段自查和管理部门抽查发现的问题进行彻底整改，切实消除安全隐患。12月20日前，各企业责任主体第二阶段自查自纠必须完成。

（二）突出薄弱环节，强化工地工棚排查。针对第一阶段安全集中整治督查反映出的情况，突出工地安全防控的薄弱环节，进一步强化工地工棚的安全排查。一是活动板房应满足防腐、防雷、防火要求，其中基本防火要求：1 、建筑构件的燃烧性能等级应为A 级，当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为A 级；2、建筑层数不应超过3 层；3、单面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.0 米；双面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.5米；4、宿舍房间的建筑面积不应大于30平方米，其它房间的建筑面积不宜大于100平方米；5、配备消防器材。二是活动板房宜釆用低压供电或采取限流措施，电线敷设应穿管。严禁使用大功率电器。三是现场活动板房安装完成后应由安装、使用、产权单位三方验收合格后方可投入使用。各建设、施工、监理企业对在建工程项目要按照上述工作要求以及行业检查标准，组织开展全面的自查自纠，并针对排查出的问题进行彻底整改，切实消除安全隐患。12月20日前，各企业责任主体必须完成工地工棚的自查自纠工作。

（三）整改闭合严密，问题建账销号。一是建立项目全覆盖的隐患整治档案。突出问题导向，在第二阶段企业自查自纠完成的基础上全面启动第二阶段项目抽查全覆盖和安全隐患整改销号，把隐患督促整治到位。对重大隐患严格落实“一患一档”和挂牌督办，采取最强有力的措施全程跟进、督办销号，形成闭环。二是保持高压态势，提升执法处置力度。保持建筑施工领域安全生产战时态势，加大执法力度，对存在的安全隐患即时通过问题曝光、下令整改、立案处罚等多种方式立抓立改，坚决杜绝停工单一开了之、整改单一开了之的现象。市住建局将重点检查各企业集中整治第二阶段在建项目自查自纠和企业主体责任落实情况。对建筑施工安全集中整治期间拒不整改或者弄虚作假的项目，一律予以停工并全市通报，并对相关施工企业直接予以诚信扣分处理；对存在严重安全隐患且各级管理部门检查三次以上依然不达标的施工企业，按照企业年度信用等级D级处理，一年内不予办理相关施工手续。三是切实落实安全隐患整改闭合全覆盖。对机械设备、用电设备、工地防火、预留洞口、临边防护措施中存在的常见隐患要逐一梳理，定期排查，防止阶段性隐患反复发生，对涉及危大工程的隐患整改及时跟踪，所有项目要建立常见隐患和危大工程隐患整改处理台账。

二、扩大集中整治范围

在第二阶段集中整治工作中，将违法建设、未批先建项目和城市房屋建筑拆除工程纳入整治范围。

（一）对违法违规工程按照事故隐患查处。按照《江阴市人民政府〈江阴市镇、街道相对集中行政处罚权事项清单〉及〈其他职权调整事项清单〉的通知》（澄政发〔2018〕24号）要求，各属地政府要加大日常巡查力度，全面排查各类非法、违法建设行为，对发现的违法建设项目要立刻全面停工，在12月23日前汇总《附件3：违法建设项目和整治意见清单》，报送市住建局执法大队（联系电话：86070917）。对尚未进入建设流程的项目要及时报送属地安委会，作为重大安全隐患进行挂牌督办，充分形成部门联动的工作格局。对违法开工的开发项目进一步提升安全生产管理合力，实施差别化管理，对部分商品房开发项目“提前抢跑”，未办手续先行施工的，一经发现除按相关规定停工并进行处罚之外，还要及时抄告市住建局，市住建局根据属地政府确认的违法建设时间延期批准预销售，对参与违法建设的施工单位按照企业年度信用等级D级处理，一年内不予办理相关施工手续；对于按规管理并严格落实安全管理标准的开发项目，经批准可以按规定提前释放部分房地产开发监管资金进入建筑企业农民工工资专用账户。市住建局要组织对各属地政府开展排查和查处各类非法、违法建设工作进行指导和督促。

（二）加强城市房屋建筑拆除工程管理。各属地政府应严格落实《市政府办公室关于加强全市房屋建筑拆除工程管理的意见》（澄政办发〔2019〕18号），督促拆除工程各方主体落实安全工作责任。房屋拆除施工单位是房屋拆除施工安全和扬尘防治的直接责任人，在房屋建筑拆除前、拆除中、拆除后必须履行房屋建筑拆除的主体责任。实施拆除的各镇（街道）或其他拆除发包单位是房屋建筑拆除施工安全和扬尘防治的第一责任人，在房屋建筑拆除前、拆除中、拆除后必须履行房屋建筑拆除的监管责任，严格禁止进入拆除实施流程的房屋或者地块出租或者容纳居住，严格实施电力、燃气、热力等相关管路先行迁改。房屋建筑安全管理部门负责全市房屋建筑拆除过程中施工安全和扬尘防治技术指导管理工作；各镇（街道）负责受理和核发拆除工程的登记备案手续；市住建局征收办要做好实施拆除的各镇（街道）或其他拆除发包单位安全管理督查工作。12月23日前汇总《附件4：房屋拆除工程集中整治汇总表》，报送市住建局征收办(联系电话：86070523）。市住建局要组织对实施拆除的镇（街道）或其他拆除发包单位的安全管理进行指导和督查，对不达标的责任单位要进行全市通报。

附件1：《建筑施工安全集中整治主要隐患清单》

附件2：《工业厂房安全问题隐患清单》

附件3：《违法建设项目和整治意见清单》

附件4：《房屋拆除工程集中整治汇总表》

附件1：

建筑施工安全集中整治的主要隐患清单

| 序号 | 项目 |  | 施工现场的主要隐患清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全主体责任落实 |  | 1、施工企业未建立定期对企业所属项目安全检查及事故隐患排查制度或隐患未及时组织整改； 2、项目部未建立定期检查制度或隐患整改未及时闭合，安全管理人员未开展日常巡视； 3、未按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员，项目经理及主要管理人员未在岗履职。 4、未定期开展管理人员、作业人员的安全教育培训或培训流于形式； 5、对现场模架体系、机械设备等未组织验收投入使用； |  |
| 2 | 实体安全管理方面 | 危大、超危大工程安全管理 | 1、建设单位未按照本规定提供工程周边环境等资料的；未按照本规定在招标文件中列出危大工程清单的；未按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费或者相应的安全防护文明施工措施费的。 2、施工单位未按照规定编制并审核危大工程专项施工方案的；未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的；未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的；未在危大工程实施前组织作业人员的安全技术交底的； 3、监理单位未按照本规定审查危大工程专项施工方案的；未按照本规定编制监理实施细则的；未对危大工程施工实施专项巡视检查的。 4、监测单位未按方案开展监测的或出现报警未及时上报并建议处理的； |  |
|  |  | 大型机械设备管理 | 1、安拆、顶升或附墙安装过程中，违规操作； 2、施工电梯防坠器超过标定期限或未定期进行检查维保的； 3、存在工人在吊物下方或起吊位置附近作业、不同种类（长度）物料混合捆扎吊装、歪拉斜吊或捆绑不牢进行吊装作业的； 4、散料吊装未采用专用容器或容器内装的物品过满的； 5、吊装区未设立警戒区，无专人值守的； 6、特种作业人员未取得特种作业资格、未进行安全技术交底的； 7、未按规定办理安装告知、使用登记(含续期)手续的； 8、未经检测和验收合格投入使用的。 9、移动式汽车吊、混凝土泵车年检、特种作业证书及支腿设置、停靠位置等不符合要求； 10、安全保险装置失效，违规操作； |  |
|  |  | 施工现场消防管理 | 1、动火作业未经审批的；特种作业人员未持证上岗的； 2、动火作业前未对现场的可燃物进行清理，未设置警戒区域，采取有效物理隔离措施的； 3、电焊作业未设置“接火斗”等专用焊渣收集装置的； 4、五级以上风力时未停止室外动火作业的； 5、施工现场危化品、易燃易爆物品（特别是挤塑板、岩棉板、模板、油漆、防水材料、氧气瓶、乙炔瓶、汽油、柴油、炸药等）存放管理不到位、不符合要求的； 6、作业人员在施工现场吸烟的；安全网、办公区或生活区板房所用材料燃烧性能不符合要求； 7、工人宿舍使用大功率电器； 8、现场消防系统不符合要求，消防管、消防水源等不完善的。 |  |
| 2 | 实体安全管理方面 | 高处作业 | 1、工地现场临边、洞口防护设置不到位或防护设施临时拆除后无替代措施的； 2、高处作业人员不按要求配备佩戴安全带、安全帽的； 3、超过3.6米的支模架不按要求设置水平兜网的； 4、高处作业吊篮未经检测和验收合格投入使用的，防坠安全锁超过标定期限的，高处作业吊篮内同时有2名以上作业人员的或生命绳未挂设及未将吊篮降至地面或平台进出吊篮的； 5、移动操作平台、悬挑式物料平台等未按方案搭设、验收的。 |  |
|  |  |  | 1、外电线路防护未到位，未经检查验收； 2、场内架空线路未按要求采取绝缘等措施； 3、总箱、分箱、开关箱未定期检查，未落实三级配电两级保护，漏电保护器失灵，参数不正确； 4、小型机械进场验收记录不齐全，未有接地保护，预防机械伤害各项措施未落实； 5、宿舍区私拉乱接，使用大功率电器； 6、地下室等潮湿作业环境临时用电不规范； |  |
|  |  | 模架体系 | 1、搭设材料不符合要求，与方案、计算书不一致； 2、支撑体系搭设不完善，缺失扫地杆、竖向剪刀撑、垂直剪刀撑、水平杆加强区、与周边建筑物连接等； 3、落地式脚手架、底层模板支撑基础未硬化； 4、重点部位如梁底立杆未设置或设置不规范等； 5、模架体系堆载过大。 |  |
| 3 | 文明施工管理方面 |  | 未严格落实“五个严禁”、“六不开工”、“六个百分之百”。（“五个严禁”，即：严禁施工车辆带泥上路，严禁凌空抛物，严禁现场搅拌混凝土或砂浆，严禁易扬物料露天放置，严禁土方裸露堆放；“六不开工”，即：审批手续不全不开工、围档不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工；“六个100%”，即：进一步规范建设工程的文明施工行为，全面实现施工现场围挡率、进出道路硬化率、工地物料覆盖率、场地洒水清扫保洁率、密闭运输率、出入车辆清洗率达到100%。） |  |

备注：以上隐患包括不限于。

附件2：

工业厂房建设安全问题隐患清单

| 序号 | 项目 |  | 施工现场的主要隐患清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全主体责任落实 |  | 1、施工企业未建立定期对企业所属项目安全检查及事故隐患排查制度或隐患未及时组织整改； 2、项目部未建立定期检查制度或隐患整改未及时闭合，安全管理人员未开展日常巡视； 3、未按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员，项目经理及主要管理人员未在岗履职。 4、未定期开展管理人员、作业人员的安全教育培训或培训流于形式； 5、对现场模架体系、机械设备等未组织验收投入使用。 |  |
| 2 | 实体安全管理方面 | 危大、超危大工程安全管理 | 1、建设单位未按照本规定提供工程周边环境等资料的；未按照本规定在招标文件中列出危大工程清单的；未按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费或者相应的安全防护文明施工措施费的。 2、施工单位未按照规定编制并审核危大工程专项施工方案的；未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的；未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的；未在危大工程实施前组织作业人员的安全技术交底的； 3、监理单位未按照本规定审查危大工程专项施工方案的；未按照本规定编制监理实施细则的；未对危大工程施工实施专项巡视检查的。 |  |
|  |  | 大型机械设备管理 | 1、安拆、顶升或附墙安装过程中，违规操作； 2、存在工人在吊物下方或起吊位置附近作业、不同种类（长度）物料混合捆扎吊装、歪拉斜吊或捆绑不牢进行吊装作业的； 3、散料吊装未采用专用容器或容器内装的物品过满的，或自制容器不合格的； 4、吊装区未设立警戒区，无专人值守的； 5、特种作业人员未取得特种作业资格、未进行安全技术交底的； 6、设备老旧，未经检测和验收合格投入使用的。 7、安全保险装置失效，违规操作； 8、移动式汽车吊、混凝土泵车年检、特种作业证书及支腿设置、停靠位置等不符合要求； |  |
|  |  | 施工现场消防管理 | 1、动火作业未经审批的；特种作业人员未持证上岗的； 2、动火作业前未对现场的可燃物进行清理，未设置警戒区域，采取有效物理隔离措施的； 3、电焊作业未设置“接火斗”等专用焊渣收集装置的； 4、五级以上风力时未停止室外动火作业的； 5、施工现场危化品、易燃易爆物品（特别是挤塑板、岩棉板、模板、油漆、防水材料、氧气瓶、乙炔瓶、汽油、柴油、炸药等）存放管理不到位、不符合要求的； 6、作业人员在施工现场吸烟的；安全网、办公区或生活区板房所用材料燃烧性能不符合要求； 7、工人宿舍使用大功率电器； 8、现场未配备必要的消防器材，消防设施等。 |  |
| 2 | 实体安全管理方面 | 高处作业 | 1、工地现场临边、洞口防护设置不到位或防护设施临时拆除后无替代措施的； 2、高处作业人员不按要求配备佩戴安全带、安全帽的； 3、超过3.6米的支模架不按要求设置水平兜网的； 4、机械式升降平台无合格证书，无进场验收记录，无操作人员教育培训记录，使用过程中无人监护或使用过程中停靠在不平整、不密实场地等违规作业的； 5、移动式操作平台、悬挑式物料平台等未按方案搭设、验收的。 6、钢结构梁、柱安装过程中作业人员无稳固立足点、上下通道或设置生命绳等必要的保护措施。 |  |
|  |  |  | 1、外电线路防护未到位，未经检查验收； 2、场内架空线路未按要求采取绝缘等措施； 3、总箱、分箱、开关箱未定期检查，未落实三级配电两级保护，漏电保护器失灵，参数不正确； 4、小型机械进场验收记录不齐全，未有接地保护，预防机械伤害各项措施未落实； 5、宿舍区私拉乱接，使用大功率电器； 6、未按要求配备现场电工，并对现场临时用电进行安全检查和巡视。 |  |
|  |  | 模架体系 | 1、搭设材料不符合要求，与方案、计算书不一致； 2、支撑体系搭设不完善，缺失扫地杆、竖向剪刀撑、垂直剪刀撑、水平杆加强区、与周边建筑物连接等； 3、落地式脚手架、底层模板支撑基础未硬化； 4、重点部位如梁底立杆未设置或设置不规范等； 5、模架体系堆载过大； 6、内部砌筑脚手架搭设不规范，超载堆放等。 |  |
| 3 | 文明施工管理方面 |  | 未严格落实“五个严禁”、“六不开工”、“六个百分之百”。（“五个严禁”，即：严禁施工车辆带泥上路，严禁凌空抛物，严禁现场搅拌混凝土或砂浆，严禁易扬物料露天放置，严禁土方裸露堆放；“六不开工”，即：审批手续不全不开工、围档不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工；“六个100%”，即：进一步规范建设工程的文明施工行为，全面实现施工现场围挡率、进出道路硬化率、工地物料覆盖率、场地洒水清扫保洁率、密闭运输率、出入车辆清洗率达到100%。） |  |

备注：以上隐患包括不限于。

附件3：

违法建设项目和整治意见清单

填报部门(盖章)：                       填报人：             审核人：             填报日期：

| 序号 | 项目 | 所在区域 | 建设单位 | 施工单位 | 建设程序办理情况 | 采取的措施 | 整治意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设程序办理情况：如是否办理立项、是否办理规划、是否办理审图、是否办理施工许可等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报送联系人：陆豪        电话：86070917         传真：86070917           QQ：834128765

附件4：

房屋拆除工程集中整治汇总表（试行）

填报部门： （盖章）                        填报人：                审核人：                填报日期：

| 序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 登记备案情况 | 实施拆除时段 | 实施拆除街道/发包单位 | 督查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |