附件1：

建筑施工安全集中整治的主要隐患清单

| 序号 | 项目 |  | 施工现场的主要隐患清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全主体责任落实 |  | 1、施工企业未建立定期对企业所属项目安全检查及事故隐患排查制度或隐患未及时组织整改； 2、项目部未建立定期检查制度或隐患整改未及时闭合，安全管理人员未开展日常巡视； 3、未按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员，项目经理及主要管理人员未在岗履职。 4、未定期开展管理人员、作业人员的安全教育培训或培训流于形式； 5、对现场模架体系、机械设备等未组织验收投入使用； |  |
| 2 | 实体安全管理方面 | 危大、超危大工程安全管理 | 1、建设单位未按照本规定提供工程周边环境等资料的；未按照本规定在招标文件中列出危大工程清单的；未按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费或者相应的安全防护文明施工措施费的。 2、施工单位未按照规定编制并审核危大工程专项施工方案的；未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的；未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的；未在危大工程实施前组织作业人员的安全技术交底的； 3、监理单位未按照本规定审查危大工程专项施工方案的；未按照本规定编制监理实施细则的；未对危大工程施工实施专项巡视检查的。 4、监测单位未按方案开展监测的或出现报警未及时上报并建议处理的； |  |
|  |  | 大型机械设备管理 | 1、安拆、顶升或附墙安装过程中，违规操作； 2、施工电梯防坠器超过标定期限或未定期进行检查维保的； 3、存在工人在吊物下方或起吊位置附近作业、不同种类（长度）物料混合捆扎吊装、歪拉斜吊或捆绑不牢进行吊装作业的； 4、散料吊装未采用专用容器或容器内装的物品过满的； 5、吊装区未设立警戒区，无专人值守的； 6、特种作业人员未取得特种作业资格、未进行安全技术交底的； 7、未按规定办理安装告知、使用登记(含续期)手续的； 8、未经检测和验收合格投入使用的。 9、移动式汽车吊、混凝土泵车年检、特种作业证书及支腿设置、停靠位置等不符合要求； 10、安全保险装置失效，违规操作； |  |
|  |  | 施工现场消防管理 | 1、动火作业未经审批的；特种作业人员未持证上岗的； 2、动火作业前未对现场的可燃物进行清理，未设置警戒区域，采取有效物理隔离措施的； 3、电焊作业未设置“接火斗”等专用焊渣收集装置的； 4、五级以上风力时未停止室外动火作业的； 5、施工现场危化品、易燃易爆物品（特别是挤塑板、岩棉板、模板、油漆、防水材料、氧气瓶、乙炔瓶、汽油、柴油、炸药等）存放管理不到位、不符合要求的； 6、作业人员在施工现场吸烟的；安全网、办公区或生活区板房所用材料燃烧性能不符合要求； 7、工人宿舍使用大功率电器； 8、现场消防系统不符合要求，消防管、消防水源等不完善的。 |  |
| 2 | 实体安全管理方面 | 高处作业 | 1、工地现场临边、洞口防护设置不到位或防护设施临时拆除后无替代措施的； 2、高处作业人员不按要求配备佩戴安全带、安全帽的； 3、超过3.6米的支模架不按要求设置水平兜网的； 4、高处作业吊篮未经检测和验收合格投入使用的，防坠安全锁超过标定期限的，高处作业吊篮内同时有2名以上作业人员的或生命绳未挂设及未将吊篮降至地面或平台进出吊篮的； 5、移动操作平台、悬挑式物料平台等未按方案搭设、验收的。 |  |
|  |  |  | 1、外电线路防护未到位，未经检查验收； 2、场内架空线路未按要求采取绝缘等措施； 3、总箱、分箱、开关箱未定期检查，未落实三级配电两级保护，漏电保护器失灵，参数不正确； 4、小型机械进场验收记录不齐全，未有接地保护，预防机械伤害各项措施未落实； 5、宿舍区私拉乱接，使用大功率电器； 6、地下室等潮湿作业环境临时用电不规范； |  |
|  |  | 模架体系 | 1、搭设材料不符合要求，与方案、计算书不一致； 2、支撑体系搭设不完善，缺失扫地杆、竖向剪刀撑、垂直剪刀撑、水平杆加强区、与周边建筑物连接等； 3、落地式脚手架、底层模板支撑基础未硬化； 4、重点部位如梁底立杆未设置或设置不规范等； 5、模架体系堆载过大。 |  |
| 3 | 文明施工管理方面 |  | 未严格落实“五个严禁”、“六不开工”、“六个百分之百”。（“五个严禁”，即：严禁施工车辆带泥上路，严禁凌空抛物，严禁现场搅拌混凝土或砂浆，严禁易扬物料露天放置，严禁土方裸露堆放；“六不开工”，即：审批手续不全不开工、围档不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工；“六个100%”，即：进一步规范建设工程的文明施工行为，全面实现施工现场围挡率、进出道路硬化率、工地物料覆盖率、场地洒水清扫保洁率、密闭运输率、出入车辆清洗率达到100%。） |  |

备注：以上隐患包括不限于。

附件2：

工业厂房建设安全问题隐患清单

| 序号 | 项目 |  | 施工现场的主要隐患清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全主体责任落实 |  | 1、施工企业未建立定期对企业所属项目安全检查及事故隐患排查制度或隐患未及时组织整改； 2、项目部未建立定期检查制度或隐患整改未及时闭合，安全管理人员未开展日常巡视； 3、未按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员，项目经理及主要管理人员未在岗履职。 4、未定期开展管理人员、作业人员的安全教育培训或培训流于形式； 5、对现场模架体系、机械设备等未组织验收投入使用。 |  |
| 2 | 实体安全管理方面 | 危大、超危大工程安全管理 | 1、建设单位未按照本规定提供工程周边环境等资料的；未按照本规定在招标文件中列出危大工程清单的；未按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费或者相应的安全防护文明施工措施费的。 2、施工单位未按照规定编制并审核危大工程专项施工方案的；未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的；未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的；未在危大工程实施前组织作业人员的安全技术交底的； 3、监理单位未按照本规定审查危大工程专项施工方案的；未按照本规定编制监理实施细则的；未对危大工程施工实施专项巡视检查的。 |  |
|  |  | 大型机械设备管理 | 1、安拆、顶升或附墙安装过程中，违规操作； 2、存在工人在吊物下方或起吊位置附近作业、不同种类（长度）物料混合捆扎吊装、歪拉斜吊或捆绑不牢进行吊装作业的； 3、散料吊装未采用专用容器或容器内装的物品过满的，或自制容器不合格的； 4、吊装区未设立警戒区，无专人值守的； 5、特种作业人员未取得特种作业资格、未进行安全技术交底的； 6、设备老旧，未经检测和验收合格投入使用的。 7、安全保险装置失效，违规操作； 8、移动式汽车吊、混凝土泵车年检、特种作业证书及支腿设置、停靠位置等不符合要求； |  |
|  |  | 施工现场消防管理 | 1、动火作业未经审批的；特种作业人员未持证上岗的； 2、动火作业前未对现场的可燃物进行清理，未设置警戒区域，采取有效物理隔离措施的； 3、电焊作业未设置“接火斗”等专用焊渣收集装置的； 4、五级以上风力时未停止室外动火作业的； 5、施工现场危化品、易燃易爆物品（特别是挤塑板、岩棉板、模板、油漆、防水材料、氧气瓶、乙炔瓶、汽油、柴油、炸药等）存放管理不到位、不符合要求的； 6、作业人员在施工现场吸烟的；安全网、办公区或生活区板房所用材料燃烧性能不符合要求； 7、工人宿舍使用大功率电器； 8、现场未配备必要的消防器材，消防设施等。 |  |
| 2 | 实体安全管理方面 | 高处作业 | 1、工地现场临边、洞口防护设置不到位或防护设施临时拆除后无替代措施的； 2、高处作业人员不按要求配备佩戴安全带、安全帽的； 3、超过3.6米的支模架不按要求设置水平兜网的； 4、机械式升降平台无合格证书，无进场验收记录，无操作人员教育培训记录，使用过程中无人监护或使用过程中停靠在不平整、不密实场地等违规作业的； 5、移动式操作平台、悬挑式物料平台等未按方案搭设、验收的。 6、钢结构梁、柱安装过程中作业人员无稳固立足点、上下通道或设置生命绳等必要的保护措施。 |  |
|  |  |  | 1、外电线路防护未到位，未经检查验收； 2、场内架空线路未按要求采取绝缘等措施； 3、总箱、分箱、开关箱未定期检查，未落实三级配电两级保护，漏电保护器失灵，参数不正确； 4、小型机械进场验收记录不齐全，未有接地保护，预防机械伤害各项措施未落实； 5、宿舍区私拉乱接，使用大功率电器； 6、未按要求配备现场电工，并对现场临时用电进行安全检查和巡视。 |  |
|  |  | 模架体系 | 1、搭设材料不符合要求，与方案、计算书不一致； 2、支撑体系搭设不完善，缺失扫地杆、竖向剪刀撑、垂直剪刀撑、水平杆加强区、与周边建筑物连接等； 3、落地式脚手架、底层模板支撑基础未硬化； 4、重点部位如梁底立杆未设置或设置不规范等； 5、模架体系堆载过大； 6、内部砌筑脚手架搭设不规范，超载堆放等。 |  |
| 3 | 文明施工管理方面 |  | 未严格落实“五个严禁”、“六不开工”、“六个百分之百”。（“五个严禁”，即：严禁施工车辆带泥上路，严禁凌空抛物，严禁现场搅拌混凝土或砂浆，严禁易扬物料露天放置，严禁土方裸露堆放；“六不开工”，即：审批手续不全不开工、围档不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工；“六个100%”，即：进一步规范建设工程的文明施工行为，全面实现施工现场围挡率、进出道路硬化率、工地物料覆盖率、场地洒水清扫保洁率、密闭运输率、出入车辆清洗率达到100%。） |  |

备注：以上隐患包括不限于。

附件3：

违法建设项目和整治意见清单

填报部门(盖章)：                       填报人：             审核人：             填报日期：

| 序号 | 项目 | 所在区域 | 建设单位 | 施工单位 | 建设程序办理情况 | 采取的措施 | 整治意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设程序办理情况：如是否办理立项、是否办理规划、是否办理审图、是否办理施工许可等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报送联系人：陆豪        电话：86070917         传真：86070917           QQ：834128765

附件4：

房屋拆除工程集中整治汇总表（试行）

填报部门： （盖章）                        填报人：                审核人：                填报日期：

| 序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 登记备案情况 | 实施拆除时段 | 实施拆除街道/发包单位 | 督查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |