建设项目环境影响报告表

高压管件技改扩能项目

项 目 名 称:

建设单位(盖章):

江阴市正邦制管有限公司

编制日期: 2020年1月

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 高压管件技改扩能项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江阴市正邦制管有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 周** |  |  |  |  | 联系人 | 刘* |  |  |  |
| 通讯地址 | 江阴市城东街道蟠龙山路37号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1377****916 |  |  | 传 真 |  | / | 邮政编码 |  | 214437 |  |
| 建设地点 | 江阴市城东街道蟠龙山路37号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 | 澄高行审备[2020]2号 |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 金属结构制造（C3311） |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 11328 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 450 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 97.5 | 环保投资占 总投资比例 |  | 21.7% |  |
| 评价经费（万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年5月 |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 5338 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | / |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 400万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其他（吨/年） |  |  | / |  |  |
| 废水排水量及排放去向 本项目扩建后全厂生产废水排放量为268.5t/a，生活污水排放量为2640t/a，经相应预处理后接入接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，尾水达标后排入白屈港。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 江阴市正邦制管有限公司成立于2007年3月，现位于江阴市高新技术产业开发区蟠龙山路37号。2007年2月，经江阴市环境保护局审批同意建设“年产1000吨高压无缝钢管新建项目建设项目环境影响报告表”，并于2016年5月20日通过江阴市环境保护局“三同时”竣工验收；2019年12月，经江阴高新技术产业开发区管理委员会审批同意建设“整厂搬迁扩能项目建设项目环境影响报告表”，该项目正在验收中。目前该公司主要产品及产能为高压无缝钢管（即高压管件）10000吨/年。 现该公司拟在江阴市蟠龙山路37号，租用江阴中南重工有限公司厂房11328平方米，购置废水处理系统、酸雾吸收塔、超声波处理机等国产设备共计35台（套）。项目完成后，将实现年产12000吨高压管件的生产能力。 2、工程内容 本项目主体工程主要包括生产厂房的改造、新增生产设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程及产品方案见表1-1，项目公用及辅助工程见表1-2。 表1-1 建设项目主体工程和产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 生产车间; 高压管件; 10000t/a; 12000t/a; 2000t/a; 7200hr. 2; 高压管件酸洗; 0; 900t/a; 900t/a. 注：本项目部分高压管件需要进行酸洗，酸洗量为900吨/年，酸洗能力平移“江阴市亚光纺织有限公司年产900吨高压管件技改项目”；扩建后高压管件12000吨的产能，包含高压管件酸洗产能。 表1-2 建设项目公用和辅助工程 工程名称; 建设名称; 总设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 贮运 工程; 原料成品仓库; 1500m2; 1500m2; 0; 室内，现有. 公用工程; 给水系统; 10t/h; 10t/h; 0; 当地自来水管网. 排水 系统; 雨水管网; 10t/h; 10t/h; 0; 利用租用地原有，直接排入雨水管网. 废水管网; 5t/h; 5t/h; 0; 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理. 供电; 2000KVA; 2000KVA; 0; 利用租用厂家变压器. 环保工程; 废水 处理; 化粪池; 20m3×1; 20m3×1; 0; 简单生化处理，现有. 废水预处理设施; 0; 2t/h; 2t/h; 废水处理后部分回用于生产，部分接入污水厂，新增. 废气处理; 酸雾吸收塔; 0; 2套; 2套; 捕集率85%，处理效率85%. 噪声治理; 隔声量≥25dB(A); 隔声量≥25dB(A); 0; 厂房隔声. 固废; 一般固废堆场; 30m2; 50m2; 20m2; 分类收集，不排放，扩建. 危险固废堆场; 8m2; 15m2; 7m2. 3、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米范围内土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市城东街道蟠龙山路37号。具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目车间由北往南依次设置为酸洗车间、冷拔区、切管区和除油清洗区、退火区、矫直区和检验区、成品仓库。建设项目厂区平面布置具体见附图2。 厂界周围300米范围内土地利用现状：本项目建设地位于租用厂家东侧，租用厂家东侧为空地，南侧隔金山路为江阴中南重工股份有限公司和贝卡尔特（中国）技术研发有限公司，西侧隔蟠龙山路为江苏鼎力重工有限公司，北侧为江阴市东辰钻探设备有限公司。厂界周围300米范围内土地利用现状详见附图3。 4、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行“三班”24小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：该公司现有职工60人，本次改建新增职工50人，故改建后全公司职工人数为110人。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地形地貌、地质 江阴高新技术产业开发区属长江三角洲冲积平原，区内大部分土地平坦，平均海拔3-5米。 该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 3．水文 该地区北面为长江，西面有锡澄运河向南连接无锡市，有四条东西走向的小河（由北向南依次为东横河、应天河和青祝河）东连张家港河。中部有一条南北走向的白屈港（靠长江边另修一条白屈港引水河），北接长江、南通无锡，是无锡市的主要排洪、引水（引长江水）通道。本项目纳污河流为白屈港。 4．植被、生物多样性 该地区内自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 1、概况 江阴高新技术产业开发区是中国著名作家、出版家、教育家胡山源故乡，位于江阴市主城区东部，东临张家港市，东南毗邻周庄镇、云亭街道，西连澄江街道，北枕长江。 2、经济建设 高新区批准进区企业145个，其中外资企业21个，共完成地区生产总值428.47亿元，农村居民人均可支配收入31922万元，全口径财政收入56.18亿元，工业开票销售收入1052.24亿元，规上工业企业产值960.05亿元，服务业开票销售收入855.64亿元，进出口总额57.36亿美元。 3、交通 高新区境内有便利的交通运输条件，横向对外交通主要由滨江路、澄张路和芙蓉大道承担，纵向对外交通主要由东外环路和长山大道承担，无高速公路道口和铁路站点。 4、土地利用现状及规划 江阴高新技术产业开发区行政区域范围内规划建设用地面积为3874.94公顷。建设用地主要包括：居住用地1092.44公顷、公共管理与公共服务用地100.32公顷、商业服务业设施用地173.45公顷、工业用地1054.50公顷、物流仓储用地236.87公顷、公用设施用地87.35公顷、绿地523.02公顷、道路与交通设施用地606.99公顷。 5、工业区规划及区域功能定位 江阴高新技术产业开发区规划用地总面积为39.394km2：西起香山路，东至张家港，南到澄山路，北抵长江岸线。主要是原江阴市区东北面的要塞和农场、长山、山观等，江阴高新技术产业开发区总体规划为4个片区。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 ①光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂是1座日处理工业、生活污水能力为10万吨的集中式污水处理厂，已投入运行，处理尾水达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准和DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准后排入白屈港。 本项目废水按规划接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂。 ②污水管网建设情况 江阴高新技术产业开发区 “十三五”期间拟规划建设污水管网50公里。 （2）区域集中供热情况 江阴高新技术产业开发区有3家热电厂，分别为江阴滨江热电有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司热电厂和江阴福汇纺织有限公司热电厂。 （3）危险固废处置配套情况 江阴市金童石油化工有限公司位于江阴市澄江街道山观金童村，主要从事废矿物油的处置和利用，该公司危险废物经营许可为处置、利用废矿物油（HW08），年处置许可量为7000吨/年。 二、教育、文化 高新区全年教育基础设施投入1.5亿元，完成长山中学二期教学楼改造工程，双牌幼儿园建成投用；农村基础设施建设投入2470万元，完成 4500平方米安息堂建设。 三、文物保护 江阴高新技术产业开发区内无文物保护单位。 四、规划相符性 本项目建设符合高新区土地利用规划、环境保护规划。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等) 1、环境空气 根据2018年度江阴市环境状况公报，2018年城区空气质量优良天数260天，空气优良率为71.2%，首要污染物为PM2.5。SO2年均浓度为15µg/m3，达到二级标准；NO2 年均浓度为 43µg/m3，超标7.5%；PM10 年均浓度为81µg/m3 ，超标 15.7% ；PM2.5 年均浓度为51.8µg/m3 ，超标 48.0%；CO日均浓度范围为0.405～2.260mg/m3，达标率100%；O3日最大8小时平均浓度范围为5～342 µg/m3，达标率 86.8%。 2、地表水环境质量现状 根据2018年度江阴市环境状况公报，2018年江阴市地表水水质总体为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷。35个重点监测断面中Ⅱ类水质断面3个，占8.6%；Ⅲ类水质断面15个，占42.9%，与2017年相比，Ⅱ～Ⅲ类断面比例上升28.7个百分点；Ⅳ类水质断面8个，占22.9%，与2017年相比，Ⅳ类断面比例下降45.7个百分点；Ⅴ类水质断面3个，占8.6%，与2017年Ⅴ类断面比例持平；劣Ⅴ类水质断面6个，占17.1%，与2017年相比，劣Ⅴ类断面比例上升17.1个百分点。 3、声环境质量现状 本项目位于江阴市高新技术产业开发区蟠龙山路37号，项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)中2类区标准。根据（2019）JYQHT-BG-06（声）字第（4608）号检测报告，本项目厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的2类标准。

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量标准 本项目废（污）水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，纳污水体为白屈港，白屈港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表4-1 地表水环境质量标准限值 评价因子; pH; COD; 高锰酸盐指数; NH3-N; TP; TN. Ⅲ类标准值; 6~9; 20; 6; 1.0; 0.2; 1.0. 2、环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区要求；硫酸雾执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中硫酸的空气质量浓度参考限值 表4-2 环境空气质量标准限值表 污染物; 平均时段; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. CO; 24小时平均; 4μg/m3. 1小时平均; 10μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 硫酸雾; 1h平均; 300μg/m3; 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中硫酸的空气质量浓度参考限值. 日平均; 100μg/m3. 3、声环境质量标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 昼（6:00-22:00）; 夜（22:00-6:00）. 项目所在区域; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; dB(A); 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：酸洗废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物 名称; 污染物排放浓度限值; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3）. 硫酸雾; 45; 20; 2.6; 1.2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 2、废水：本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，处理出水执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准和DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准后排入白屈港。 表4-5 废污水排放标准限值表 排放口名; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 厂内 接管口; 污水厂要求; -; pH; -; 6.5～9.5. COD; mg/L; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015); 表1中B等级标准; 氨氮; 45. TP; 8. 苯胺类; 5. 污水厂 排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）; 表1 一级A标准; pH; -; 6～9. SS; mg/L; 10. 苯胺类; mg/L; 0.5. 粪大肠菌群数; 个/L; 103. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）; 表2标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; 4（6）. TP; 12（15）. TN; 0.5. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12摄氏度时的控制指标。 3、厂界噪声：营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中2类标准。 表4-6 厂界噪声排放标准 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 厂界噪声排放标准2类dB(A); 60; 50. 4、固废贮存标准： 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》苏环办[2011]71号文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废水：COD、氨氮、TP，特征因子为SS； 废气：硫酸雾； 固废：各类固体废物。 建设项目污染物排放总量指标见表4-7。 表4-7 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 扩建前 实际排 放量; 扩建前核定排放总量; 扩建项目排放量; 扩建后全厂; 扩建前后增减量. 接管量; 以新带老削减量; 预测排放总量; 建议申请量. 废水; 废水量; 1440; 1440; 1468.5; 2908.5; 0; 2908.5; 2908.5; 1468.5. COD; 0.0720; 0.0720; 0.0734; 1.0721; 0; 0.1454; 0.1454; 0.0734. SS; 0.0144; 0.0144; 0.0147; 0.7974; 0; 0.0291; 0.0291; 0.0147. 氨氮; 0.0072; 0.0072; 0.0048; 0.0792; 0.0014; 0.0106; 0.0106; 0.0034. TP; 0.0007; 0.0007; 0.0006; 0.0106; 0; 0.0013; 0.0013; 0.0006. TN; 0.0216; 0.0216; 0.0144; 0.1848; 0.0043; 0.0317; 0.0317; 0.0101. 石油类; 0; 0; 0.0003; 0.0003; 0; 0.0003; 0.0003; 0.0003. 废气; SO2; 0.1600; 0.1600; 0; -; 0; 0.1600; 0.1600; 0. NOx; 0.7484; 0.7484; 0; -; 0; 0.7484; 0.7484; 0. 烟尘; 0.1145; 0.1145; 0; -; 0; 0.1145; 0.1145; 0. 硫酸雾; 0; 0; 0.001998; -; 0; 0.001998; 0.001998; 0.001998. 固体废物; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 注：本项目新增废气和废水排放量，不突破“江阴市亚光纺织有限公司年产900吨高压管件技改项目”的排放量。 扩建后全厂废水排放量为2908.5t/a，主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类排放总量分别为0.1454 t/a、0.0291t/a、0.0106t/a、0.0013t/a、0.0317t/a、0.0003t/a，较扩建前分别新增了0.0734t/a、0.0147t/a、0.0034t/a、0.0006t/a、0.0101t/a、0.0003t/a。全厂废水均接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，根据总量控制原则，新增排放总量指标可在高新区内平衡，特征因子SS排放总量指标作为该企业考核指标。 扩建后全厂废气污染物硫酸雾、烟尘、SO2、NOx排放总量为分别为0.001998t/a、0.1145t/a、0.1600t/a和0.7484t/a ，较扩建前分别增加了0.001998t/a、0t/a、0t/a和0t/a，新增总量在高新区内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 图5-1 生产工艺流程及产污环节图

主要污染工序： 1、废气 本项目废气主要为酸洗环节产生的硫酸雾。酸洗能力平移“江阴市亚光纺织有限公司年产900吨高压管件技改项目”，根据亚光纺织环评报告中的数据，硫酸雾产生量为0.0072t/a。酸雾采用酸雾吸收塔进行处理，然后通过一根20米的排气筒排放。 2、废水 本项目厂区实行“清污分流”“雨污分流”制，生产过程中产生废水主要为酸洗后清洗废水、废气喷淋废水、除油废水、除油后清洗废水和生活污水。 本项目租用厂家污水管网已经建成，本项目投产后废污水可通过租用厂家废水接管口接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂。建设单位根据水质特点，本项目生产废水经废水预处理设施处理后大部分回用于生产，剩余的生产废水与经化粪池预处理后的生活污水一起接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，尾水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准和DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准后排入白屈港，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类排放总量分别为0.0734 t/a、0.0147t/a、0.0048t/a、0.0006t/a、0.0144t/a、0.0003t/a。 3、固废 根据工程分析，本项目固废主要为落料、切管工序产生的金属废料，检验工序产生的不合格品，酸洗工序产生的废酸，皂化、冷拔工序产生的废乳化液，除油工序产生的废槽渣，废水处理过程产生的污泥和废膜，设备维护产生的废机油，原辅料包装产生的废包装材料以及厂区生活垃圾。 根据工程经验，本项目产生金属废料2500t/a，不合格品500t/a、废酸97.2t/a、废乳化液15t/a、废槽渣0.2t/a、污泥1t/a、废膜0.1t/a、废机油0.4t/a、废包装材料0.1t/a；生活垃圾按0.5kg/人·天计，全年有效工作时间300天，则生活垃圾产生量约为7.5t/a。 4、噪声 本项目噪声源主要为缩管机、冷拔车、矫直机、切管机、打包机等生产设备及水泵、空压机等辅助设备，噪声源强≤90dB（A）。建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：①优先选用低噪声设备；②设备均设置在车间内，合理布局；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。据类比调查，本项目厂界噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准，即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤50dB(A)。

六、主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料燃烧废气 | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |
|  | 生产工艺 | 硫酸雾 | 0.102 |  | 0.00612 |  | 0.015 |  | 0.00038 |  | 0.000918 | FQ-1 |
|  | 无组织排放 | / | 产生量t/a |  |  |  | 排放量t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0.00108 |  |  |  | 0.00108 |  |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a | 排放量 t/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
|  |  | COD | 1200 | 300～500 |  | 0.4800 | 1200 | ≤50 |  | 0.0600 |  | 白屈港 |
|  |  | SS |  | 200～400 |  | 0.3600 |  | ≤10 |  | 0.0120 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 20～40 |  | 0.0360 |  | ≤4 |  | 0.0048 |  |  |
|  |  | TP |  | 3～5 |  | 0.0048 |  | ≤0.5 |  | 0.0006 |  |  |
|  |  | TN |  | 60～80 |  | 0.0840 |  | ≤12 |  | 0.0144 |  |  |
|  | 生产废水 | COD | 2984 | 100～500 |  | 0.7531 | 268.5 | ≤50 |  | 0.0134 |  |  |
|  |  | SS |  | 100～300 |  | 0.4524 |  | ≤10 |  | 0.0027 |  |  |
|  |  | 石油类 |  | 5～20 |  | 0.0227 |  | ≤1 |  | 0.0003 |  |  |
| 固 体 废 物 |  | 产生量t/a | 处理处置量 t/a |  |  |  | 综合利用量 t/a |  |  | 外排量 t/a |  | 备注 |
|  | 一般工业固废 | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 |  |  | 0 |  | 外售利用 |
|  | 危险固废 | 114 | 114 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 集中处置 |
|  | 生活垃圾 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 |  | 等效声级〔dB(A)〕 |  |  |  | 所在车间 (工段)名称 |  |  | 距最近厂界位置m |  | 备注 dB（A） |
|  | 轧头机 |  | 85-90 |  |  |  | 生产车间 |  |  | 5 |  | 昼间≤60 夜间≤50 |
|  | 冷拔车 |  | 80-85 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 矫直机 |  | 82-88 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 切管机 |  | 82-88 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 打包机 |  | 82-88 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 风机 |  | 88-92 |  |  |  | 隔声房 |  |  | 10 |  |  |
|  | 水泵 |  | 88-92 |  |  |  | 隔声房 |  |  | 10 |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用闲置厂房进行建设，故施工期环境影响本报告不作详细评述。

营运期环境影响分析： 1、空气环境 经预测，本项目酸洗车间无需设置大气环境防护距离，需设置50米卫生防护距离，建设项目卫生防护距离之内无敏感保护目标，故建设项目无组织排放的废气对周围环境影响较小，在可控制范围内。 2、地表水 本项目扩建后全厂生产废水经相应处理后大部分回用于生产，小部分和经化粪池预处理后的生活污水一起接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准和DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准后排入白屈港，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类排放总量分别为0.1454 t/a、0.0291t/a、0.0106t/a、0.0013t/a、0.0317t/a、0.0003t/a。建设项目生活污水能达污水处理厂接管标准，且接管量较少，对其负荷冲击较小，不会影响污水处理厂的正常运行，根据该污水处理厂环境影响评价，废水达标排放对受纳水体白屈港河的影响较小，不会改变其现有的水质功能类别。 3、固体废物 表7-1 建设项目固体废物利用处置方式情况表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）; 利用处 置方式; 利用处 置单位. 1; 不合格品; 检验; 一般固废; 85; 500; 外售利用; 回收站. 2; 金属废料; 落料、切管; 85; 2500. 3; 废酸; 酸洗; 危废固废; HW34 900-300-34; 97.2; 委托有资质机构处置; 有资质机构. 4; 废槽液; 除油; HW17 336-064-17; 0.2. 5; 污泥; 废水处理; HW17 336-064-17; 1. 6; 废膜; HW49 900-041-49; 0.1. 7; 废乳化液; 皂化、冷拔; HW09 900-006-09; 15. 8; 废机油; 设备维护; HW08 900-214-08; 0.4. 9; 废包装材料; 原辅料包装; HW49 900-041-49; 0.1. 10; 生活垃圾; 生活活动; 生活垃圾; 99; 7.5; 统一处置; 环卫部门. 4、噪声 本项目噪声源主要为缩管机、冷拔车、矫直机、切管机、打包机等生产设备及水泵、空压机等辅助设备，噪声源强≤90dB（A）。采取的措施为噪声源在厂区内合理布局，合理作业，并对高噪声设施采取进一步的防噪、降噪措施，厂界可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的2类标准。本项目建设地200米范围内无敏感保护目标，故对周围环境影响较小。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 酸洗 | 硫酸雾 | 经“二级碱喷淋”装置处理后通过1根20米高排气筒排放 | 达GB16297-1996中表2标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP TN | 经预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 | 达GB18918-2002表1一级A标准和DB32/1072-2018表2标准 |
|  | 生产废水 | pH COD SS 石油类 |  |  |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 不合格品 | 检验 | 外售利用 | 综合利用或 妥善处置 |
|  | 金属废料 | 落料、切管 |  |  |
|  | 废酸 | 酸洗 | 有资质单位集中处置 |  |
|  | 废槽液 | 除油 |  |  |
|  | 污泥 | 废水处理 |  |  |
|  | 废膜 |  |  |  |
|  | 废乳化液 | 皂化、冷拔 |  |  |
|  | 废机油 | 设备维护 |  |  |
|  | 废包装材料 | 原辅料包装 |  |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 统一处置 |  |
| 噪 声 | 缩管机、冷拔车、矫直机、切管机、打包机等生产设备及水泵、空压机等辅助设备，噪声源强≤90dB（A） |  | 合理布局，设备均设置于室内，经车间厂房隔声，风机、水泵单独设置隔声房 | 达GB12348-2008表1中2类标准 |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 建设项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、项目概况 江阴市正邦制管有限公司成立于2007年3月，现位于江阴市高新技术产业开发区蟠龙山路37号。现该公司拟租用厂房11328平方米进行建设，购置废水处理系统、酸雾吸收塔、超声波处理机等国产设备共计35台（套）。项目完成后，将实现年产12000吨高压管件的生产能力。 二、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，该项目属允许类项目，且已经江阴高新技术产业开发区管理委员出具备案证，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 三、规划相容性及选址合理性 项目建设地位于江阴市高新区蟠龙山路37号，建设地利用原有闲置厂房，符合澄环发〔2017﹞13号《关于规范镇街工业集中区外工业企业技术改造投资的意见》中各项要求；生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理后达标排放，不设置排污口，因此符合高新区环保规划。 四、环境质量现状 项目建设地周边SO2达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，NO2、PM10超标；白屈港金潼桥断面高锰酸钾指数、氨氮达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，总磷超标；根据实测，拟建地环境噪声达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中2类区标准。高新技术产业开发区已针对超标现象出具大气、河流整治方案。 五、达标排放 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物均能达标排放： （1）废气：本项目酸洗环节产生的硫酸雾经风机引入酸雾吸收塔净化处理后尾气通过一根20米高的排气筒（FQ-1）排放，硫酸雾有组织排放量为0.000918t/a，无组织排放量为0.00108t/a，均可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 （2）废水：本项目扩建后全厂生产废水经相应处理后大部分（2715.5t/a）回用于生产，小部分（268.5t/a）和经化粪池预处理后的生活污水（2640t/a）一起接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准和DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准后排入白屈港。 （3）固废：本项目固废主要为金属废料、不合格品、废酸、废乳化液、废槽渣、污泥、废膜、废机油、废包装材料和厂区生活垃圾，其中金属废料、不合格品收集后外售综合利用；废酸、废乳化液、废槽渣、污泥、废膜、废机油、废包装材料送有资质单位集中处置；生活垃圾由当地环卫部门集中收集后统一处置。固体废物均综合利用或妥善处置，不排放。 （4）噪声：本项目噪声源主要为缩管机、冷拔车、矫直机、切管机、打包机等生产设备及水泵、空压机等辅助设备，噪声源强≤90dB（A）。噪声源经车间内合理布局，车间厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的2类标准。 六、项目建设对周围环境影响分析 （1）环境空气：本项目生产废气主要为酸洗环节产生的硫酸雾，经风机引入“二级碱喷淋”装置净化处理后尾气通过20米高的排气筒（FQ-1）排放。本项目酸洗车间需设置50米卫生防护距离，该范围内无环境敏感目标，故排放的废气对周围环境影响较小。 （2）地表水：本项目扩建后全厂生产废水经相应处理后大部分（2715.5t/a）回用于生产，小部分（268.5t/a）和经化粪池预处理后的生活污水（2640t/a）一起接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，达标后最终排入白屈港，其中COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类排放总量分别为0.1454 t/a、0.0291t/a、0.0106t/a、0.0013t/a、0.0317t/a、0.0003t/a。根据光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂环评报告水环境影响预测结果，污水处理公司处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 （3）固废：本项目固废经综合利用和妥善处置后实现零排放，故对周围环境无影响。 （4）噪声：本项目厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的2类标准排放。同时，根据实地调查，本项目建设厂界周围200米无环境敏感点，故对周围环境影响较小。 七、清洁生产 本项目加热环节采用电加热，为清洁能源，减少燃烧废气的产生；隔套冷却水循环回用，水重复利用率达73.4%，大大减少了新鲜水的用量；本项目生产过程产生的金属废料、不合格品均收集后外售综合利用，实现了废物的减量化、资源化和无害化。 八、总量控制 扩建后全厂废水排放量为2908.5t/a，主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类排放总量分别为0.1454 t/a、0.0291t/a、0.0106t/a、0.0013t/a、0.0317t/a、0.0003t/a，较扩建前分别新增了0.0734t/a、0.0147t/a、0.0034t/a、0.0006t/a、0.0101t/a、0.0003t/a。全厂废水均接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，根据总量控制原则，新增排放总量指标可在高新区内平衡，特征因子SS排放总量指标作为该企业考核指标。 扩建后全厂废气污染物硫酸雾、烟尘、SO2、NOx排放总量为分别为0.001998t/a、0.1145t/a、0.1600t/a和0.7484t/a ，较扩建前分别增加了0.001998t/a、0t/a、0t/a和0t/a，新增总量在高新区内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 综上所述，本项目符合国家及地方相关产业政策，选址合理，符合高新区规划，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，对周围环境的影响较小，水污染物和废气污染物排放总量指标在高新区内平衡，固废均综合利用，符合清洁生产的相关要求。因此本报告认为，从环保角度看，在落实各项污染防治措施前提下，本项目在拟建地的建设是可行的。

N

本项目建设地

附图       项目建设地Google earth图