建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：

年产15台（套）精密模具扩能项目

建设单位(盖章):         江阴市溢润机械有限公司

编制日期: 2020年3月

南京源恒环境研究所有限公司

# 表1建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产15台（套）精密模具扩能项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江阴市溢润机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 吴** |  |  |  |  | 联系人 | 吴** |  |
| 通讯地址 | 江阴市临港经济开发区镇澄路2058号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 159****8343 |  |  | 传真 |  | / | 邮政编码 | 214000 |
| 建设地点 | 江阴市临港经济开发区镇澄路2058号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏江阴市临港经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 | 江阴临港备[2019]421号 |  |
| 建设性质 | □新建■改扩建£技改 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3525模具制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 3129 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 700 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 14 | 环保投资占总投资比例 | 2% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年6月 |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量 原辅材料（包括名称、用量）; 主要设施（包括规格、数量）. 名称; 用量（t/a）; 备注; 设备名称; 型号; 数量（台套）. 圆钢; 10; 外购; 数控车床; GAk5085ni; 9. 加工中心; 四轴立式; 6. 全厂主要设施详见表1-3。. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | / |  |  | 燃油（吨/年） |  | / |  |
| 电（万千瓦时/年） |  | 2 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  | / |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其他（吨/年） |  | / |  |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水产生，只产生职工生活污水，生活污水排放量为480t/a。本项目扩建后全厂不增加生活废水和生活污水，生活污水经化粪池预处理后接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处置，达标后排入老夏港河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、工程概况 江阴市溢润机械有限公司成立于2005年5月19日，位于江阴市临港经济开发区镇澄路2058号，根据营业执照经营范围为：通用设备、模具及其他专业设备、钢结构件的制造、加工、销售。该公司2005年委托编制了“通用设备、专用设备、钢结构件、模具的制造加工销售”的建设项目环境影响登记表，并于同年通过江阴市环境保护局审批; 建设主要内容为租赁位于江阴市临港经济开发区镇澄路2058号的苍山村村民委员会3129平方米闲置厂房，购置相应生产设备，从事通用设备（专用设备）、钢结构件、模具产品生产，设计生产分别为50套/年、60吨/年和20套/年。目前该公司各产品生产正常，且均已达产。 现为提高企业市场竞争能力和促进地方经济发展，该公司根据市场需求及公司实际情况，拟在现有通用设备（专用设备）、钢结构件产品生产规模保持不变的前提下，利用厂区内现有厂房和场地，购置进口数铣车复合加工中心1台套，国产设备车床、加工中心、数铣车床等18台套进行精密模具项目扩建；本项目扩建后全厂模具设计生产能力由现20套/年增加至35套/年（其中新增精密模具为15套/年）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本），本项目属于“二十四、专用设备制造业 70专用设备制造及维修”中“其他（仅组装的除外）”类别，应编制环境影响报告表。按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律、法规规定，建设单位江阴市溢润机械有限公司委托南京源恒环境研究所有限公司对该项目进行环境影响报告表的编制。我公司接受委托后，通过实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、工程内容及建设规模 本项目利用现有厂房进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局的调整、新增生产设备购买、安装和调试等环节，及公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。建设项目主体工程和产品方案见表1-1，建设项目公用和辅助工程见表1-2。 表1-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 生产车间; 通用设备、专用设备; 50套/年; 50套/年; 0; 2400h. 钢结构件; 60t/a; 60t/a; 0. 模具; 20套/年; 35套/年; +15套/年. 注：扩建项目新增精密模具设计生产能力为15套/年。 表1-2 公用和辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 贮运工程; 原辅料和成品仓库; 500m2; 500m2; 0; 室内，用于原料及成品的堆放. 公用工程; 供水; 10t/h; 10t/h; 0; 由当地自来水管网提供，依托现有. 排水; 雨水; 20t/h; 20t/h; 0; 排入市政雨水管网，依托现有. 废水; 20t/h; 20t/h; 0; 经化粪池预处理后纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，依托现有. 供电; 315KVA; 315KVA; 0; 依托区内公用配电所. 环保工程; 废水; 化粪池; 20m3; 20m3; 0; 简单生化处理，依托现有. 噪声; 隔声防治措施; 隔声量≥25dB(A); 隔声量≥25dB(A); 0; 厂界达标. 固废; 一般固废堆场; 20m2; 20m2; 0; 原有，分类堆放，综合利用或妥善处置. 3、主要设施 建设项目主要设施情况见表1-3。 表1-3 本项目主要设备一览表 类别; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 生产设备; 车床; /; 6; 15; +9; 新增9台，国产. 加工中心; 四轴立式; 0; 6; +6; 新增6台，国产. 钻床; Z3050×16; 1; 2; +1; 新增1台，国产. 数控铣床; /; 1; 3; +2; 新增2台，国产. 数控铣车复合加工中心; INTEGREX i-200s; 0; 1; +1; 新增1台，进口. 刨床; /; 1; 1; 0; 现有，国产. 焊机; /; 2; 2; 0; 现有，国产. 直线机; /; 4; 4; 0; 现有，国产. 合计; 15; 34; +19; /. 4、建设项目地理位置、厂区平面布置及周围300m土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市临港经济开发区镇澄路2058号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目在现有车间内进行扩建，按照生产特点和工艺需求，对设备的选取购置及配套设施进行了调整，主要车间包括仓库、金加工、焊接等。建设项目厂区平面布置见附图2。 建设项目厂界周围300米土地利用现状：本项目建设地位于江阴市临港经济开发区镇澄路2058号，根据现场勘查，厂区东侧为江阴市东盛药化机械有限公司及其他工业厂房；南侧隔镇澄路为农田；西侧为江阴长力科技有限公司及其他工业厂房；北侧隔农田为苍山村幸福庄。建设项目边界周围最近的敏感目标为西北侧70m处的幸福庄居民住宅，300米范围土地利用现状见附图3、附图4（卫星图）。 5、工作制度及劳动定员： 工作制度：本项目实行昼间一班8小时制，年有效工作日为300天。 劳动定员：公司原有20名员工，不新增员工，故项目扩建后公司共有员工20人。 6、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）及《江苏省国家级生态保护红线规划》，本项目不在管控区范围内，详见附图7。因此，本项目的建设符合江苏省生态红线区域保护规划。 - 环境质量底线 根据江阴市环境监测站提供的监测数据，项目地大气环境未满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，PM10、NO2年平均浓度存在超标现象，PM10超标主要为建设施工等的扬尘影响，NO2超标主要为机动车汽车尾气的排放。目前，临港经济开发区已出具环境整治方案。根据江阴市环境监测站提供的监测数据，老夏港河中的高锰酸盐指数、总磷达到了GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，氨氮有超过GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，超标的原因主要为农村面源污染。目前，临港经济开发区已出具环境整治方案。 本项目废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 - 资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目不新增用地，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目从事模具的生产，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《产业转移指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）和《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》等，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且江苏江阴市临港经济开发区管理委员会已出具备案证（具体见附件），故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 项目地处太湖流域三级保护区，《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年版）规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外。本项目无生产废水产生，不新增生活污水，因此不违背《江苏省太湖水污染防治条例》相关规定。 因此，项目符合国家和地方产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江阴市溢润机械有限公司成立于2005年5月19日，位于江阴市临港经济开发区镇澄路2058号，主要从事通用设备、模具及其他专业设备、钢结构件的制造、加工、销售。该公司自成立后便投入生产，租赁江阴临港街道苍山村村名委员会3129平方米闲置厂房从事通用设备、模具、钢结构件的制造加工，现有项目已于2005年完成“通用设备、专用设备、钢结构件、模具的制造加工销售”的登记表并于同年4月28日取得江阴市环境保护局对该项目的审批意见。目前该项目正常投产，生产能力为年产通用设备、专用设备50台套，钢结构件60吨，模具20台套。 该公司现有项目建设、审批及验收情况见表1-4。 表1-4 现有项目建设、审批及验收情况 建设单位; 项目名称; 环评类型; 审批情况; 竣工环保验收情况; 建设情况. 江阴市溢润机械有限公司; 通用设备、专用设备、钢结构件、模具的制造加工销售; 登记表; 2005年4月28日取得江阴市环境保护局对该项目的审批意见; /; 已建成投产，生产产能为年产通用设备、专用设备50台套，钢结构件60吨，模具20台套。. - 与本项目有关的原有污染情况 本报告根据现有项目环评，结合现场调查，统计现有项目污染物产生及排放情况。 1、废气 现有项目废气主要为焊接烟尘，现有项目焊材用量约0.1t/a，根据相关资料，每公斤焊材产生的粉尘约为10g，焊接烟尘无组织排放量约0.001t/a。经采取加强车间通风、便于扩散等措施后，周界外颗粒物浓度最高点可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 企业原有环评为登记表，项目中未考虑焊接烟尘以及未设置卫生防护距离，根据GB/T3840-91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》规范要求，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，无组织排放生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3 L——卫生防护距离，m r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 Qc——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 利用《大气环评助手软件》计算车间的卫生防护距离，计算结果见表1-6。 表1-6无组织卫生防护距离计算表 产生点; 污染物; Qc; Cm; r*; A; B; C; D; L计; L. 焊接车间; 颗粒物; 0.0004; 0.45; 3.99; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.042; 50. 注：按焊接车间面积50m2，折算成等面积圆半径。 根根据上表计算结果可知，该公司无需设置大气环境防护距离，以焊接车间为边界向外设置50米卫生防护距离。 2、废水 现有项目废水主要为员工生活污水，产生量约480t/a，经化粪池预处理后接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准排入老夏港河，其中水污染物COD、SS、氨氮、总磷排放量分别为0.024t/a、0.0048t/a、0.0024t/a、0.0002t/a。 3、噪声 现有项目噪声主要为车床、铣床、机床等生产辅助设备，噪声源强≤85dB(A)，经采取选用低噪声设备、合理布局、设备均置于室内、车间厂房隔声等措施后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固体废物 现有项目固废产生处置情况见表1-5。 表1-5现有项目固体废物产生处置情况 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废边角料、金属屑; 落料、金加工; 一般固废; /; 30; 外售综合利用; /. 2; 焊渣; 焊接; /; 0.01; /. 3; 生活垃圾; 员工生活; /; 3; 环卫清运; 当地环卫. 二、主要环境问题 无。 |

# 表2建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地形、地貌、地质 江阴市临港街道地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 境内有观山，位于申港、南闸交界处，高149.3米；白石山，位于申港、夏港、南闸交界处，为观山北延支脉的一个主峰高85.2米；舜过山是观山向西北的延伸，高115.3米。 该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 该地区年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 3．水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有申港河、新沟河、西横河、老夏港河、芦埠港河、利港河，其中老夏港河为本项目纳污河流。 申港河北起长江，越西横河，蜿蜒流入武进北塘河，全长13km，河道底宽10m，底高0.5米，边坡1:2。最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 新沟河南接黄昌河西口，北起长江，江阴境内河道长度5km，底高0.5m，底宽30m，边坡1:2，最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 西横河东西走向，是锡澄运河的支流，西与常州市澡港河相通，东与锡澄运河交汇，全长24公里，底宽9米，底高0.5米，边坡1:1.5。 老夏港河北起长江，向南流经夏港、葫桥、观山、东行至蔡泾入锡澄运河，全长约12公里，运河口设闸，旧名蔡泾闸。河道底宽7米，底高0.5米，边坡1:1.75～1:2。 芦埠港河位于申港和利港之间，北起长江，向南流经利港、申港等，穿越镇澄公路和西横河入常州武进界，江阴境内长10公里。河道底宽8米，底高0.5米，边坡1:1.5。 利港河北滨长江，南通常州武进北塘河，全长16.3公里，河道标准为河底宽15米，底高0.5米，边坡1:2，河口宽43米。 长江江阴段距长江入海口200多公里，属长江下游感潮河段，水位每天二涨二落，涨落潮历时不对称，平均涨潮历时3小时41分，落潮历时8小时45分。长江流量大，变幅较小，多年平均流量为29300m3/s，最大洪峰流量达92600m3/s，最小枯水流量4620m3/s。 4．植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： - 一、社会经济结构 1、概况 利港街道位于江阴市西部，东接申港，南临常州市武进区，西邻璜土镇，北枕长江，是以机械装备制造为特色的港口工业重镇。利港区域面积59.42平方公里，下辖6个行政村和11个社区居委会，有户籍人口59092人，少数民族14个168人，外来暂住人口22905人。 2、经济建设 临港街道利港全年完成工商业开票销售收入450.95亿元，全社会固定资产投资60.17亿元，实现全口径财政收入12.76亿元，完成公共财政收入5.67亿元，完成农业投入1.12亿元。芙蓉大道两侧现代农业示范园区初具规模，正汉花卉交易市场开业，紫薇生态园基本建成,振江生态园铁皮石斛栽培成功，并开始大面积大棚种植。完成规模以上工业产值247.18亿元，工业开票销售收入303.38亿元，工业投入42.94亿元，江苏双良集团有限公司分别入围中国民营企业500强和中国民营企业制造业500强。完成服务业增加值37.54亿元,商业开票销售收入147.57亿元，服务业投入16.1亿元。外贸稳步回升，完成企业进出口总额14亿美元。 3、交通 临港新城利港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、航运为主，交通现状及规划情况如下： （1）公路 对外公路网络布局包括滨江路（S338）、镇澄路（S340）、芙蓉大道、海港大道等。芙蓉大道（快速路）主要承担地区对外快速交通功能，同时是江阴快速路环线的组成部分。滨江路、镇澄路、龙港路、西利路等主干道主要承担地区对外及内部各功能区之间的交通功能。 （2）港口码头 临港新城利港拥有沿江岸线约4.6公里，现有利港电厂煤码头、利港汽渡码头及部分石化专业码头。利港汽渡位于利港地区北侧、利港河口西侧，南端与西利路对接，向北过江后与靖江的川心港汽渡对接。 （3）航运 临港新城利港航运主要为利港河，现为八级航道功能。 4、土地利用现状及规划 临港街道利港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。 利港核心区域外围主要布局居住用地及其配套设施用地，以大寨河为界分为两部分，北侧为老镇生活片区，南侧为新镇生活片区。生活区外围布局工业用地和物流仓储用地，采用组团式布局；北侧布局临港重工产业组团，南侧布局机械装备产业组团，西侧布局机械装备产业组团，东侧布局低碳装备产业组团。在港城大道南侧，规划布局部分生产研发用地，减少对生活社区的干扰。 5、工业集中区规划及区域功能定位 临港街道利港工业集中区由临港工业区和机械工业区组成，规划总面积1297.4hm2。 临港工业区：具体规划范围是北至长江，南到大寨河-利南街，东到利港界-芦埠港河，西至利港河-利中路，规划工业用地348.6hm2，仓储物流用地301.3hm2。滨江路以北以石化、仓储、新材料等高新技术产业为主，形成高新技术密集和产业链；滨江路以南以机电一体化、环保产业及传统产业技术改造升级项目为主。 机械工业区：总工业用地647.5hm2，分为南北两个区，北区位于利港西侧，具体为东道纵二路，南至红旗北路，西至规划窑港北路，北至滨江路，工业用地252.923hm2；南区东至西利路-纵三路，南至镇澄路、西至利港界、北至规划红旗南路-创新河，工业用地394.58hm2。该区以机械制造加工为主。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂情况 临港街道利港现有2个污水处理厂，分别为江阴市利港污水处理有限公司和江阴三利污水处理有限公司。 因本项目所在地管网铺设的实际情况，本项目生活污水接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，该污水处理厂设计污水处理能力为8万t/d，处理出水达到DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准和表2、表3标准排入老夏港河。 （2）区域集中供热情况 利港有江苏利港电力有限公司1家热电厂，目前江苏利港电力有限公司供热能力约65t/h，主要为利港的用热单位集中供汽。 （3）危险固废处置配套情况 江阴苏利化学有限公司位于江阴市临港街道利港润华路7号，该公司危险废物经营许可为处置、利用含铁废盐酸（HW34）100000吨/年。 江苏浩瀚容器清洗有限公司位于江阴临港经济开发区龙港路6号，该公司危险废物经营许可为处置废包装桶（HW49）350万只/年。 无锡利信能源科技有限公司位于江阴市临港街道西利路235号，该公司危险废物经营许可为再生废烟气脱硝催化剂（钒钛系）（HW50）2500吨/年。 二、教育、文化 利港现有中小学校4所，中小学校在校生5427人；投资2.5亿元建筑面积近8万平方米，集聚利港幼儿园、小学和中学的利港教育中心全面落成投运，成功举办利港中学60周年校庆。利港全年举办元宵灯谜会、国乐社茶话会、老年协会书画联展和乒乓、篮球、游泳比赛等形式多样、喜闻乐见的群众文体活动30多次，组织送戏送评弹进村、送电影下乡和各类文艺演出活动共250场次，成功举办“加华”亲水湖元宵灯会表演和利港第三届龙狮文化节。 三、文物保护 利港有梁敬帝墓1处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。 四、规划相符性 （一）生态红线相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）及《江苏省国家级生态保护红线规划》，本项目厂区不在生态红线范围内，且本项目厂区周围3km范围内无生态红线保护区，故本项目的建设符合生态红线要求。 （二）土地利用相符性 本项目建设地位于江阴市临港街道镇澄路2058号，厂区面积约3129m2，位于工业集中区内，根据江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划图，项目建设地为工业用地；本项目所在区域道路、水、电等基础配套设施比较完善，均可依托现有公用基础设施；本项目从事模具的生产。已取得江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具的企业投资项目备案通知书（江阴临港备[2019]421号），故本项目符合用地要求。 （三）环境保护相符性 项目建设地污水管网已接通，本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，不新增排污口，故该项目符合建设地环保规划。 综上所述，本项目建设符合临港街道土地利用规划、环境保护规划等。

# 表3环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据《2018年度江阴市环境状况公报》显示，2018年六个乡镇（街道）站点环境空气中SO2年均浓度达标，长泾、青阳2个站点NO2达标；申港、周庄、月城、石庄4个站点NO2分别超标16.9%、13.6%、7.1%、17.3%；长泾站点PM10年均浓度达标，申港、青阳、周庄、月城、石庄5个站点分别超标7.0%、4.3%、15.0%、7.2%、10.7%；长泾、申港、青阳、周庄、月城、石庄六个站点PM2.5分别超标34.5%、61.3%、35.0%、49.0%、44.5%、54.5%；CO日均浓度均达标；O3日最大8小时平均浓度超标率分别为14.5%、11.0%、8.2%、9.3%、12.7%、11.8%，详见附件。 根据江阴市环境监测站出具的监测数据一览表，引用2018年石庄空气自动监测站的环境空气质量现状监测数据，具体如表3-1所示。 表3-1环境空气质量现状监测结果一览表 测点编号; 测点位置; 监测日期; 监测结果(单位：μg/m3). SO2; NO2; PM10. G1; 石庄空气自动监测站; 1月; 15; 62; 123. 2月; 12; 42; 109. 3月; 11; 56; 103. 4月; 13; 56; 133. 5月; 7; 53; 96. 6月; 9; 33; 73. 7月; 10; 38; 55. 8月; 12; 27; 48. 9月; 16; 43; 64. 10月; 17; 50; 79. 11月; 12; 52; 94. 12月; 10; 54; 88. 年平均; 12; 48; 89. GB3095-2012表1中二级标准年平均限值; 60; 40; 70. 根据表3-1，该地区空气环境中SO2年均值达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，PM10、NO2年均值超过了GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求。目前，临港经济开发区已出具环境整治方案，具体见附件。 2、地表水环境质量现状 现有项目废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，最终纳污水体为老夏港河。根据江阴市环境监测站出具的监测数据一览表，引用2018年老夏港河老夏港桥断面监测数据，具体见表3-2。 表3-2地表水质量现状监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测结果（单位：mg/L）. 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷. 老夏港桥; 2018-01-02; 3.0; 1.26; 0.182. 2018-03-01; 4.2; 2.93; 0.189. 2018-05-02; 3.9; 2.46; 0.234. 2018-07-02; 2.7; 0.168; 0.079. 2018-09-03; 3.6; 0.310; 0.186. 2018-11-01; 3.5; 0.609; 0.117. GB3838-2002表1中Ⅳ类标准; 10; 1.5; 0.3. 根据表3-2，老夏港河中的高锰酸盐指数、总磷达到了GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，氨氮有超过GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。目前，临港经济开发区已出具环境整治方案，具体见附件。 3、区域环境噪声 江阴溢润机械有限公司委托江苏源远检测科技有限公司对项目所在地进行噪声监测，具体监测点位见附件，由监测结果可知，Z1点昼夜声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。 表3-3区域环境噪声质量现状监测结果（单位：dB(A)） 监测区域; 功能类别; 监测结果; 标准限值. 监测点位; 2020-3-20. 昼间; 夜间. 项目地; 3类; Z1; 54.3; 50.2; 昼间≤65，夜间≤55.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目拟建地周围300米范围内主要环境保护目标见表3-4： 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 幸福庄; 0; 70; 居住区; 人群（约80户）; GB3095-2012 二级标准; N; 70. 常家坍; 200; -88; 居住区; 人群（约140户）; GB3095-2012 二级标准; SE; 200. 阚家坍; 0; -255; 居住区; 人群（约35户）; GB3095-2012 二级标准; S; 255. 声环境; 幸福庄; 0; 70; 居住区; 人群（约80户）; GB3096-2008 2类标准; N; 70. 常家坍; 200; -88; 居住区; 人群（约140户）; GB3096-2008 2类标准; SE; 200. 阚家坍; 0; -255; 居住区; 人群（约35户）; GB3096-2008 2类标准; S; 255. 地表水; 老夏港河; 10337; 1187; —; GB3838-2002 Ⅳ类标准; E; 10405. 生态环境; 江阴市低山生态公益林; 7217; -2632; —; 水土保持; SE; 7682. 注：本项目坐标系以厂界西北角为原点。

# 表4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目所在地环境空气质量功能区为二类区，即SO2、NO2、PM10、TSP、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表4-1。 表4-1环境空气污染物浓度限值（单位：µg/m3，除注明外） 评价因子; 浓度限值; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; GB3095-2012. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. TSP; /; 300; 200. CO; 10mg/m3; 4mg/m3; /. O3; 200; 日最大8小时平均：160. 2、地表水 项目废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，纳污水体为老夏港河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2003年9月），老夏港河执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，具体见表4-2。 表4-2地表水环境质量标准限值（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; COD; NH3-N; TP; 高锰酸盐指数. Ⅳ类; 6～9; 30; 1.5; 0.3; 10. 3、声环境质量标准 根据噪声功能区划，项目所在地区域噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3环境噪声限值（单位：dB(A)） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气 本项目无废气产生。 2、废水 本项目废水接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接管标准执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B等级标准，废水经其处理后，尾水排入老夏港河。光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂排水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，具体见表4-4。 表4-4污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准（mg/L）; 排放标准（mg/L）. 近期-2020年12月31日; 2021年1月1日起. pH; 6～9; 6~9; 6~9. COD; 500; 60; 50. SS; 400; 20; 10. 氨氮; 45; 5（8）*; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5; 0.5. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声 本项目厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 4、固体废弃物 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）等相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办〔2011〕71号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：总量控制因子为颗粒物； 废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP，特征因子为SS； 固废：总量控制因子为各类固废。 建设项目污染物排放总量指标见表4-5。 表4-5 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 扩建前; 扩建工程 排放量; 扩建后; 扩建前后 增减量. 实际 排放量; 核定排 放总量; 以新带老 削减量; 预测排 放总量; 建议 申请量. 废气; 颗粒物; 0.001; 0; 0; 0; 0.001; 0.001; +0.001. 废水; 废水量; 480; 0; 0; 0; 480; 480; +480. COD; 0.024; 0; 0; 0; 0.024; 0.024; +0.024. SS; 0.0048; 0; 0; 0; 0.0048; 0.0048; +0.0048. 氨氮; 0.0024; 0; 0; 0; 0.0024; 0.0024; +0.0024. TP; 0.0002; 0; 0; 0; 0.0002; 0.0002; +0.0002. 污染物名称; 扩建前; 本项目; 扩建前后排放增减量. 产生量; 处理处置量; 排放量; 产生量; 处理处置量; 排放量. 固废; 一般工业固废; 30; 30; 0; 2; 2; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 3; 3; 0; 3; 3; 0; 0. 由上表可见，本项目扩建后不增加废水，全厂生活污水排放量为480t/a，COD、SS、氨氮、总磷排放量分别为0.024t/a、0.0.0048/a、0.0024t/a、0.0002t/a。 本项目扩建后不增加废气，全厂废气主要是颗粒物，排放总量为0.001t/a。根据总量控制原则，本项目废气污染物排放量在江阴市临港经济开发区内平衡。 建设项目固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

# 表5建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、生产工艺 本项目主要从事精密模具的生产加工，以圆钢为主要原料，生产工艺为原料经落料、钻铣、磨镗、热处理（外协）、金加工后得到成品。具体生产工艺流程及产污环节见图5-1（其中S—固废、N-噪声）。 圆钢 落料 钻铣磨镗 热处理(外协） 金加工 N2噪声 S2废边角料、金属屑 成品 S1废边角料、金属屑 N1噪声 N3噪声 S3废边角料、金属屑 装配 图5-1 生产工艺流程图及产污环节图 ※生产工艺简述： （1）落料：根据产品规格和工艺要求，利用数控机床将外购圆钢切割成合适尺寸，切割过程会产生噪声（N1）和废边角料（S1）。 （2）钻铣磨镗：通过数控铣床根据图纸要求对板材进行粗加工，并利用磨床进行高度精密的磨削，该工序会产生噪声（N2）和废边角料、金属屑（S2）。 （3）热处理（外协）：将钢件加热到一定温度，并保持一段时间，以适当温度冷却，从而提高钢的强度、硬度、耐磨性等性能，此工序通过外协方式达成，故该工序不产生污染物。 （4）金加工：利用车床、铣床、钻床、刨床对切割后的部件进行车、铣、钻、刨加工，加工过程使用的切屑液循环回用，不产生废液。该工序主要有加工设备噪声（N3）、废边角料、金属屑（S3）产生。 （5）装配：将加工好的各部件人工组装固定成型，得到成品。 二、其他产污环节分析 建设项目生产中不新增其他污染物。 三、水量平衡 本项目不新增用水环节，本项目扩建前后全厂水量平衡图见图5-2。 自来水12 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 化粪池 损耗120 480 480 生活用水 600 图5-2 扩建前后全厂水量平衡图（单位：t/a） 四、清洁生产分析 本项目清洁生产主要体现在以下几方面： （1）本项目只采用电能源，不使用其他能源，有效避免了污染物的产生。 （2）本项目以圆钢为原料，为无毒无害物质，因此生产过程中对环境危害影响较小，满足清洁生产要求。 （3）本项目生产过程中产生的废边角料、金属屑等，经收集后外售综合利用，体现资源化原则。 综上所述，本项目基本符合清洁生产要求。

主要污染工序： 1、废气 本项目生产过程中无焊接工序，故无焊接烟尘废气产生。 2、废水 本项目无生产废水产生，且员工人数不变，故不新增生活污水。 3、噪声 本项目建成后，产生的噪声主要为生产加工中心、钻床、车床、数控铣床等生产及辅助设备，噪声源强≤85dB(A)，本项目噪声源强及防治措施见表5-1。 表5-1 主要噪声设备噪声排放情况 序号; 设备名称; 数量; 等效声级 （dB(A)）; 所在车间 (工段)名称; 距最近厂界 位置(m); 治理措施; 治理措施降噪 效果（dB(A)）. 1; 车床; 9; 85; 生产车间; 10; 优先选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减; ≥25. 2; 加工中心; 6; 85; 15; ≥25. 3; 钻床; 1; 85; 20; ≥25. 4; 数控铣床; 2; 85; 20; ≥25. 5; 数控铣车复合加工中心; 1; 85; 20; ≥25. 建设单位针对噪声源噪声产生特点采取相应的防噪、降噪措施，使项目投产后厂界噪声达标，对周围敏感保护点的影响减至最低限度，具体防治措施如下： （1）合理安排设备整体布局，尽可能选用低噪声设备。 （2）对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 （3）生产车间采用实体墙，设备均设置在车间内，通过建筑物隔声。 据同类企业类比调查，采取以上噪声治理措施后，隔声量约25dB(A)以上，再考虑至距离衰减等综合影响，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。 4、固废 4.1固废产生量核算 根据工程分析，本项目固体废物主要为废边角料、金属屑。原料钢材用量10t/a，根据建设单位经验，边角料、铁屑产生量约为原料用量的20%，即2t/a。 本项目金加工工序切削液循环使用。 4.2工程分析内容 （1）固体废物属性判定 具体固废属性判定如表5-2所示。 表5-2 建设项目固废产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 （吨/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废边角料、金属屑; 落料; 固; 金属; 2; √. （2）固体废物产生情况汇总 本项目营运期固体废物分析结果详见表5-3。 表5-3营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量(t/a). 1; 废边角料、金属屑; 一般工业固废; 落料; 固; 金属; /; /; /; /; 2. 固体废弃物排放量三本账情况见表5-4。 表5-4建设项目固体废物三本账汇总表 单位：t/a） 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 固废; 一般工业固废; 2; 2; 0.

# 表6主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 (mg/m3) |  | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |  | 排放量 (t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃料燃 烧废气 | / | / |  | / | / | / |  | / | / |
|  | 工艺废气 | / | / |  | / | / | / |  | / | / |
|  | 无组织 排放 | / | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 水污染物 |  | 污染物 名称 | 废水量 (t/a) |  | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/L) |  | 排放量 (t/a) | 排放去向 |
|  | 生产废水 | / | / |  | / | / | / |  | / | / |
|  | 生活污水 | / | / |  | / | / | / |  | / | / |
| 固体废物 |  | 产生量(t/a) |  | 处理处置量(t/a) |  | 综合利用量(t/a) |  | 外排量(t/a) |  | 备注 |
|  | 一般工 业固废 | 8 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 综合利用 |
|  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备名称 |  |  | 等效声级 （dB(A)） |  | 所在车间 (工段)名称 |  | 距最近厂界 位置m |  | 备注dB(A) |
|  | 车床 |  |  | 85 |  | 生产车间 |  | 10 |  | 优先选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 |
|  | 加工中心 |  |  | 85 |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 钻床 |  |  | 85 |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 数控铣车复合加工中心 |  |  | 85 |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 切割机 |  |  | 85 |  |  |  | 20 |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表7环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。

营运期环境影响分析： 1、环境空气 本项目无废气产生。 2、地表水 本项目无废水产生。 3、噪声 本项目建成后，噪声源主要为生产加工中心、钻床、车床、数控铣床等生产设备运行时的噪声，源强为80~85dB(A)。建设单位针对噪声源噪声产生特点采取相应的防噪、降噪措施，使项目投产后厂界噪声达标，对周围敏感保护点的影响减至最低限度，具体防治措施如下： （1）合理安排设备整体布局，尽可能选用低噪声设备。 （2）对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 （3）生产车间采用实体墙，设备均设置在车间内，通过建筑物隔声。 - 据同类企业类比调查，采取以上噪声治理措施后，隔声量约25dB(A)以上，再考虑至距离衰减等综合影响，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。同时，距本项目最近敏感目标为厂界北侧70m处的苍山村幸福庄居民住宅，距离较远，噪声经距离衰减和厂房隔声后，对周围噪声环境影响较小。 4、固废 4.1固废环境影响分析 根据工程分析可知，本项目涉及的固体废物主要为废边角料、金属屑（2t/a）；固体废物的处理处置应遵循分类收集和外售综合利用的原则。 本项目固体废物利用处置方式具体见表7-1。 表7-1 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 (t/a); 利用处置 方式; 利用处置 单位. 1; 废边角料、金属屑; 落料; 一般工业固废; /; 2; 综合利用; /. 建设项目固体废弃物产生总量约为2t/a，固体废物的处理处置应遵循分类收集和外售综合利用的原则，具体处置方式如下： （1）一般工业固废：本项目废边角料、金属屑（2t/a），属于一般工业固废，经厂内收集后综合利用。 本项目固废经采取了合理的综合利用和处置措施不外排，因此对周围环境基本无影响。 4.2固体废物污染防治措施及其经济、技术分析 4.2.1包装及贮存场所防治措施 项目固体废物产生情况包括：一般工业固废：废边角料、金属屑（2t/a），每月收集1次，固体废物贮存场所面积20平方米，能够满足贮存需求。。 4.2.2固体废物自行利用、处置分析 本项目废边角料、金属屑（约2t/a）属于一般工业固废，经厂内收集后，外售综合利用。 4.3环境风险评价 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目产生的固废无危险化学品，本项目不存在重大危险源。 4.3.1风险防范措施 建设单位应结合本评价提出的措施建议，制定一套完善的事故风险防范措施。根据本项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施： (1)加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运以及使用，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式； (2)针对危险废物的贮存、输运制定安全条例，严禁靠近明火； (3)制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用； (4)结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。 4.3.2突发环境事件应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则HJ169－2018》的要求，对建设单位提出突发事故应急预案，内容如下： (1)设立应急组织机构、人员 与当发生突发事故时，应急救援组织能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司成立“应急救援领导小组”。 地区的应急救援组织在接到企业的救援电话后，以最快的速度赶到事发地。地区应在救援组织的指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散，地区专业救援组织负责对厂专业救援队伍的支援。 (2)配备应急救援保障 - 内部保障 整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。 - 消防设施：根据设计规范要求，厂区内设置独立的消防给水系统。 - 应急通讯：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、巡更系统线路，各系统电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用电话报警系统为主。 - 道路交通：在发生重大事故时，各班人员按“紧急疏散路线”进行撤离。 - 应急电源、照明：整个厂区的照明依照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）设计，备应急照明和照明电筒。 - 厂内备有危险目标的重要设备备件和事故应急救援时所需的各类物资等。 - 外部救援 - 单位互助：平时与周邻单位约定救援信号，届时发出信号请求救援。 - 请求政府协调应急救援力量。 (3)应急环境监测、抢险、救援及控制措施 - 抢险抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故，以防事故扩大。 - 医疗救护队到达现场后，与消防队配合，应立即救护伤员，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应急时转送医院抢救。 - 治安队到达现场后，迅速组织救护伤员撤离，在事故现场周围设岗划分禁区并加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。 - 消防队接报警后，应迅速赶往事故现场，根据当时风向，消防车应停留上风方向，或停留在禁区外，消防人员佩戴好防护器具，进入禁区，协助发生事故部门迅速切断事故源和消除现场的可燃物品。 - 现场救援人员应实行分工合作，做到任务到人，职责明确，团结协作。 通过采取以上抢险救援措施，努力争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。 (4)制定和实施应急培训计划 安环部门应每年一次定期组织开展全员安全教育和业务技术培训。事故应急处理措施并能及时正确进行事故应急处置。会正确使用各种灭火器材，发生事故及时报警。义务消防员要经常开展业务技术训练和突发性事故应急救援训练。 (5)定期进行公众教育和信息发布。 4.4固体废物环境管理与监测 本项目无危险废物产生，故无需进行环境监测。 江阴溢润机械有限公司为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 4.5结论与建议 综上所述，本拟建项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 5、土壤影响分析 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型。根据污染影响型敏感程度分级表，本项目所在地及周边不敏感。按照建设项目占地规模，本项目占地规模为小型（≤5hm2）。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于Ⅲ类项目。因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 - 地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“6.2 评价工作等级”要求，项目地下水环境影响分析将根据项目的类别、地下水环境敏感程度来划分评价等级。本项目行业类别属于“71、通用、专用设备制造”中“其他”，故本项目地下水环境影响评价类别属于Ⅳ类，同时项目周围没有地下水敏感目标，因此本次环评可不展开地下水环境影响评价，但针对可能对地下水造成影响的各环节，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（修订）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）等标准，将一般固废堆放区及其他生产区域划分为一般防渗区，采取相应级别的防渗措施。

# 表8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废 | 废边角料、金属屑 | 经收集后综合利用 | 妥善处置，不外排 |
| 噪 声 | 本项目噪声源为生产加工中心、钻床、车床、数控铣床等设备运行时的噪声，源强为80~85dB(A)。 |  | 选用低噪音设备，噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | 厂界达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准 |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目不新增土地和建设厂房，因此对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 建设项目“三同时”验收一览表及排污口规范化设置 1、建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资700万元，环保投资为14万元，占总投资的2%，“三同时”验收一览表见表8-1。 表8-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达标准; 环保投资（万元）. 废气; 无组织 废气; 焊接; 颗粒物; 加强车间通风; 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2相应标准; /. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷; 化粪池; 达光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接管标准; /. 雨水; COD、SS; 1套雨水收集系统; 排入附近河流; /. 噪声; 机床、加工中心等生产设备; 噪声; 消声、隔音、减震; 厂界噪声达GB12348-2008 3类标准; 14. 固废; 一般工 业固废; 废边角料; 20m2一般固体废物暂存库，分类收集; 零排放; /. 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门定期清运. 土壤和地下水; 污水渗漏; COD、SS等; 一般固废堆场、生产区、地下管网、仓储区等一般防渗; 不降低地下水现状质量; /. 事故应急措施; 制定应急管理计划，发生事故时报告并跟踪监测。; 杜绝事故污水直接排放; /. 环境管理（机构、监测能力等）; 建立体制完善的环保机构，并制定相关的规章制度。若企业不具备监测条件，需委托当地环境监测站监测，监测结果以报告的形式上报当地环保部门。; /. 清污分流、排污口规范化设置(流量计、在线监测仪等); 依托现有废水接管口1个、雨水排放口1个。高噪声设备处等处应按照规范设置标识，醒目处树立环保图形标志牌。; /. “以新带老”措施; /; /. 总量平衡具体方案; 本项目水污染物排放总量通过江阴市临港经济开发区内平衡，废气污染物排放总量在临港经济开发区内平衡；固体废物不申请总量指标。; /. 卫生环境防护范围; 以生产车间为界设置50m卫生防护距离，项目卫生防护距离内没有居民敏感目标。; /. 合计; /; 14. 2、排污口规范化设置 排污口应根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化整治： 废水：厂内排水体制实行“雨污分流、清污分流”制，依托厂区雨水排放口和废水接管口；废水接管口要设置明显环保图形标志牌，要具备采样、监测条件。 固体废物：设置室内临时贮存库，对各种固体废物分别收集、贮存和运输，临时贮存库有防扬散、防流失、防渗漏等措施，并在醒目处设置标志牌。 |

# 表9结论与建议

结论： 1、项目概况 江阴市溢润机械有限公司根据市场需求及公司实际情况，根据市场需求及公司实际情况，拟在现有通用设备（专用设备）、钢结构件产品生产规模保持不变的前提下，利用厂区内现有厂房和场地，购置进口数铣车复合加工中心1台套，国产设备车床、加工中心、数铣车床等18台套进行精密模具项目扩建；本项目扩建后全厂模具设计生产能力由现20套/年增加至35套/年（其中新增精密模具为15套/年）。 2、产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《江阴市产业结构调.整指导目录（2008年本）》、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，因此该项目符合国家及地方有关产业政策。 3、规划相容性 本项目建设符合江阴市临港经济开发区土地利用规划、环境保护规划，符合江苏省生态红线规划。 4、环境质量现状 根据江阴市环境监测站出具的监测数据一览表，项目建设地周围环境空气质量未达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，老夏港河老夏港桥断面水质未达到《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，目前，临港经济开发区已出具环境整治方案。 根据江苏源远检测科技有限公司出具的检测报告，建设地区域环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。 5、达标排放 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物均能达标排放： - 废气：本项目无生产废水产生。 （2）废水：本项目无生产废水产生，不新增生活污水。 （3）本项目固体废物主要为废边角料、金属屑，经收集后厂内综合利用；所有固废均得到妥善处置，不外排。 （4）噪声：产生的噪声主要为生产加工中心、钻床、车床、数控铣床等设备运行时的噪声，源强为80~85dB(A)。噪声源经车间内合理布局，车间厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，对周围环境影响较小。 6、本项目建成后对环境的影响 （1）大气环境：本项目无废气产生，故对大气环境无影响 （2）地表水：本项目无生产废水排放，不新增员工，故无生活污水产生。 （3）固废：本项目固废经综合利用或妥善处置后实现零排放，不产生二次污染，对周围环境基本无影响。 （4）噪声：经采取相应隔声降噪措施进行治理后，厂界噪声可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的3类标准，对周围环境影响较小。 7、清洁生产 本项目以钢材为原料，为无毒无害物质，因此生产过程中对环境危害影响较小，满足清洁生产要求。本项目生产过程中产生的废边角料、金属屑等，经收集后外售综合利用，体现资源化原则。 综上所述，本项目基本符合清洁生产要求。 8、总量控制 本项目不新增员工，生活污水。 本项目生产过程无废气产生，故本项目不新增废气排放总量。 建设项目固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 综上所述，本项目已经由江苏江阴市临港经济开发区管理委员会出具备案证，符合国家及地方产业政策，并针对污染物产生特点，采取了有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放。固废妥善处理或综合利用，不排放，符合清洁生产相关要求。因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。 建议： 1、建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2、进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施等。

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： - 指定委托代理人证明 - 备案资料 - 工商营业执照 - 厂房租赁协议 - 污水接管协议 - 环评合同（原件） - 监测资料（原件） - 建设单位委托书、建设单位承诺、申请报告（原件） - 大气/水整治方案 - 环评业务承诺书（原件） - 修改内容及说明 - 公开证明材料（截图、涉密说明、对策和措施、承诺）（原件） - 总量平衡 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 附图3 项目建设地周围300米土地利用现状图 附图4 项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片 附图5 污水管网图 附图6 土地利用规划图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

表1全厂有组织排放大气污染物排放状况

| 污染源名称 | 排气量 (Nm3/h) | 排气量 (万Nm3/a) | 污染物名称 | 产生状况 |  |  | 治理 措施 | 治理设施能力(Nm3/h) | 去除率(%) | 排放状况 |  |  | 执行标准 |  |  | 排放高度 | 排气筒标号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量(t/a) | 标准名称 | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) |  |  |

表2全厂有组织废气排放量汇总表

| 序号 | 总排气量(万Nm3/a) | 污染物名称 | 年排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表3全厂无组织大气污染物产生源强

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物产生量t/a | 面源面积 | 面源高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表4全厂无组织废气排放量汇总表

| 序号 | 污染物名称 | 年排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

表5全厂废气排放量汇总表

| 序号 | 污染物名称 | 年排放量（吨） | 其中有组织年排放量（吨） | 其中无组织年排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图      例

项目建设地

附图1  建设项目地理位置图

200m

250m

355m

425m

70m

本项目

N

50

100m

0

注：    敏感目标       项目所在地     50米卫生防护距离     300米范围线

附图4  项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片

附图6  项目所在地控制规划图