- 建设项目环境影响报告表

项  目  名  称:

江阴市申港河河道环境整治工程

- 建设单位(盖章):               江阴市水利局

- 编制日期:2020年3月

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 江阴市申港河河道环境整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江阴市水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 傅** |  |  |  |  | 联系人 |  | 顾** |  |  |
| 通讯地址 | 江阴市澄江中路9号市政大厦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 139*****838 |  |  | 传 真 |  | / |  | 邮政编码 | 214400 |  |
| 建设地点 | 江阴市临港街道申港河 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 无锡江阴市发改委 |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 河湖治理及防洪设施工程建筑（E4822） |  |  |
| 占地面积 （平方米） | / |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 2465.52 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 45 |  | 环保投资占总投资比例 | 1.8% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年8月 |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（吨/年） |  | / |  |  | 燃油（吨/年） |  | / |  |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | / |  |  | 燃气（标立方米/年） |  | / |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其他（吨/年） |  | / |  |  |  |
| 废水排水量及排放去向 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 申港河属《江苏省骨干河道名录》中的重要跨县河道，北起长江，南至西横河，河段4.40km，为区级河道。申港河规划标准为河底高程0.5m，河底宽度10m，边坡1:2。申港河河道功能定位主要功能为行洪、排涝，次要功能为供水、景观，对区域的防洪、排涝、生态、景观等发挥了重要的工程效益和社会效益。 2、工程内容及规模 本次工程主要内容包括河道疏浚工程、护岸工程。建设项目组成及规模如下表1-1。 表1-1 建设项目组成及规模一览表 项目名称; 规模. 河道清淤、疏浚工程; 利用现状河道进行清淤疏浚，清淤疏浚河道总长度5545m（申港河3888m，跃进河1486m，申新三号河171m），清淤工程量初步测算7.87万m3。其中，干河清淤1545m（申港河：西横河至湖滨桥河段346m，跃进河：申港河至人民北路河段1199m），其余4000m河段为抓斗式挖泥船清淤。. 护岸工程; 护岸工程涉及河岸长度4268m，分别采用六种形式，驳岸一（素砼挡墙）334m，驳岸二（素砼挡墙）321m，驳岸三（木桩固基）552m，驳岸四（仿木桩垒石景观护岸）632m，驳岸五（浆砌块石挡墙修复）273m，驳岸六（仿木桩固基+六角砖护坡）2156m。. 管网排查; 清淤过程中对沿线非污水处理厂排污口进行排查，并做好记录台账，如有问题及时书面通报相关部门和属地政府。列入项目验收内容。. 3、主要设备及设施 |  |
| 本项目主要建设内容为河道疏浚工程、护岸工程，不涉及闸站，因此无主要设备。 4、投资估算和建设进度 本项目总投资估算费用为2465.52元。本项目建设期为5个月。 - 项目位置 项目位置：本项目涉及范围为申港河（西横河至申港口桥）3888m，跃进河（申港河至河豚路）1486m，申新三号河（申港河至申新二号桥）171m。项目具体工程地理位置见附图1。 - 施工条件 本次申港河整治工程在施工期间必须加强施工组织管理，提高工作效率，确保整治工程的按时完工。本工程主要为河道清淤及护岸工程，护岸走向基本沿老河道布置，工程施工场地利用现有道路，施工场地和运输车辆通道要相互兼顾，妥善安排，水泥、黄砂、石子等材料堆放要硬化处理。施工期间必须加强施工组织管理，提高工作效率，以及堤防工程的按时完工。 - 占地及拆迁 本工程项目的永久占地河道局部拓宽用地、淤泥堆场占用用地等。 护岸工程以新增加的占地面积为征用范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设地为江阴市临港经济开发区申港河（西横河至申港口桥）3888m，跃进河（申港河至河豚路）1486m，申新三号河（申港河至申新二号桥）171m等河道。施前现状情况如下： 1、河道淤积 随着近年来调水运行、航运冲刷，土坡水土流失，加之河水泥沙淤积，导致河底淤泥淤积，过水断面减小，影响到了河道的引排调蓄、灌溉排涝能力，同时水流缓慢，水体交换不充分，水体复氧能力自净能力不强，随着河床内淤泥的积累，容易造成二次污染。 2、河道护岸工程有待进一步落实 申港河沿线未砌护土坡河段水土流失现象较为严重，且土坡稳定性较差，破残塌陷，岸坡不整，亟待新建护岸，在保证河道行洪、排涝、供水功能的前提下，提升河道沿线景观品质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地形、地貌、地质 江阴市临港街道地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 境内有观山，位于申港、南闸交界处，高149.3米；白石山，位于申港、夏港、南闸交界处，为观山北延支脉的一个主峰高85.2米；舜过山是观山向西北的延伸，高115.3米。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 3．水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有申港河、新沟河、西横河、老夏港河、芦埠港河、利港河，其中新沟河为本项目纳污河流。 申港河北起长江，越西横河，蜿蜒流入武进北塘河，全长13km，河道底宽10m，底高0.5米，边坡1:2。最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 新沟河南接黄昌河西口，北起长江，江阴境内河道长度5km，底高0.5m，底宽30m，边坡1:2，最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 1、概况 临港街道申港是晚清一代宗师、中国图书馆之父缪荃孙的故里，地处江阴市西郊，东与夏港毗连，南与南闸街道和武进区郑陆镇接壤，西与利港为邻，北枕长江。申港区域面积39平方公里，下辖10个行政村，有户籍人口46240人，少数民族16个189人，外来暂住人口25460人。 2、经济建设 临港街道申港全年完成工商业开票销售收入564.91亿元，完成全社会固定资产投资71.39亿元，实现公共财政预算收入6.2亿元，完成农业投资8000万元，新增设施农业面积44.33公顷，创建农业专业合作社3个，完成省级渔业园区规划。 3、交通 临港新城申港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、港口码头、航运为主，交通现状及规划情况如下： （1）公路 对外公路网络布局包括横向的滨江路（S338）、港城大道、镇澄路（S340）、芙蓉大道、亚包大道--朝阳路（无锡西环路）、海港大道等。芙蓉大道（快速路）主要承担地区对外快速交通功能，港城大道、镇澄路、亚包大道、申港路、河豚路等主干道主要承担地区对外及内部各功能区之间的交通功能。福星路、学府路、湖滨路、申浦路、兴港路等次干路主要承担地区内生活性主干道功能。 交通规划：该区域拟规划利用预留的过江通道建设泰常高速公路，从申港地区与利港地区之间纵向贯穿，向北过长江后接沪陕高速公路，向南分别与沪蓉高速公路和常合高速公路对接。 （2）港口码头 临港新城申港沿江拥有岸线约4.4公里，主要建设有5号码头、6号码头，以及申

港汽渡码头。其中，5号码头以发展集装箱业务为主、6 号码头以发展通用散杂货和件杂货运输为主。在建的申港汽渡，位于申港地区北侧、申港河口西侧，紧邻6号码头，南端与海渡路对接，向北过江后与靖江的上五圩汽渡对接。 （3）航运 临港新城申港航运主要为西横河，横穿夏港地区中部与申港地区南部，现为七级航道，规划全线提升为六级航道。 4、土地利用现状及规划 临港街道申港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。申港规划北部以港口带动，依托公共码头和物流设施建设，打造临港经济开发区物流中心；南部整合现状工业用地和物流仓储用地，形成工业物流板块；保留滨江路以南、亚包大道以东、福星路以北的配套居住用地。 5、工业集中区规划及区域功能定位 临港街道申港区域内工业用地划分为：申港镇工业园、滨江片区（滨江工业集中区申港集中区）和申达科技工业园三个片区，合称为申港工业集中区。产业定位：以轻工为主，兼顾纺织服装、机械加工和港口物流产业。其中轻工以新材料制造（突出包装材料）、新能源等行业为发展重点。规划可使用土地面积7.148平方公里。 申港镇工业园：东至夏港镇界，南至芙蓉大道，北至澄西大道，西至亚包大道，规划用地约4平方公里。产业定位：机械制造、纺织服装和新能源、电子配件等轻工行业。 滨江工业集中区申港集中区：东至新沟河，南至澄西大道，西至申港河，北至滨江路，规划用地约2.5平方公里，主要以大中型企业为主的工业集中区。产业定位：以发展港口物流为主，利用滨江工业集中区的交通优势配套发展机械加工、金属加工、包装新材料以及纺织服装等企业。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况

临港街道申港现有江阴市申港工业园区污水处理有限公司。本项目接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司。 （2）区域集中供热情况 申港无热电厂，区域内供热采用江阴苏龙热电有限公司为热源。江阴苏龙热电有限公司目前对外供热能力600t/h，已铺设蒸汽管网约65公里，即东线二根主通道，一根Φ530，一根Φ630，可供汽量260t/h；西线三根主通道，一根Φ720/630，二根Φ426，可供汽量340t/h，该热电厂除向主城区供热外，已向城西片区的申港供热。根据《江阴市热电联产规划（2011-2020）》，江阴苏龙热电有限公司供热范围规划调整为主城区、夏港、申港、月城镇、城区东片。该热电厂可通过技术优化和运行方式调整使供热能力可达1100t/h，可满足供热区域内热用户的用热需求，并在此期间拟铺设蒸汽管网约34公里。 （3）危险固废处置配套情况 江阴市临港经济开发区目前共有6家持有《危险废物经营许可证》的固废处置单位。具体情况见表2-1。 表2-1 临港经济开发区持有危险废物经营许可证的固废处置单位情况 序号; 企业名称; 地址; 许可经营危险废物类别; 经营规模（吨/年）; 经营方式. 1; 江阴市大洋固废处置利用有限公司; 江阴市临港新城开发区石庄化工集中区; 废乙醇、废丁酮等废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06不含残渣、污泥、过滤吸附介质等固体废物）、废矿物油（HW08）、染料、涂料废物（HW12）、废乙酸（HW34）、废碱液（HW35）、废焦化苯（HW39）、PTA氧化残渣（HW34），废氢溴酸（HW34），废电路板（HW49）; 19300; 处置、利用（R2/R4/R6/R9）. 2; 江阴市凯达化工有限公司; 江阴市夏港镇工业集中区; 苯酐顺酸水(HW34); 25000; 处置、利用（R6）.

续上表： 3; 江阴苏利化学股份有限公司; 江阴市利港镇润华路7号; 含铁废硫酸（HW34，314-001-34、900-300-34、900-304-34、900-307-34）; 100000; 处置、利用（R4）. 4; 无锡利信能源科技有限公司; 江苏省江阴市临港经济开发区西利路235号; 废烟气脱硝催化剂（钒钛系）(HW50，772-007-50）; 2500; 再生. 5; 江阴市马盛金属再生资源有限公司; 江阴市镇澄路1065号; 含铜污泥（HW17，346-058-17、346-062-17）、含铜污泥（HW22，231-006-22、314-001-22、406-004-22）; 60000; 处置、利用（D9）. 6; 江阴市金牛玻璃钢材料有限公司石庄分公司; 江阴市石庄滨江西路1240号; 清洗盛装“废有机溶剂与含有机溶剂的废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油、水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、有机树脂类废物（HW13）、废酸（HW34）、废碱（HW35）”的废包装桶（HW49，900-041-49）; 123.5万只; 清洗处置（C3）. 7; 江苏浩瀚容器清洗有限公司; 江阴市临港街道龙港路6号; HW49其他废物（废包装桶）; 1200000只; 清洗处置（C3）. HW49其他废物（200L以下金属桶）; 9000吨. 二、教育、文化 申港现有中小学校2所，中小学校在校生4225人。申港区域内江阴高级中学体育场、游泳馆等二期项目基本建成；临港新城实验学校撤并何巷里办学点，新建校车接送候车亭55座；江阴市南华中等专业学校创建江苏省、无锡市重点专业精品课程2项；临港新城实验幼儿园顺利通过江苏省优质幼儿园评估验收。申港举办《延陵季子》动漫首映式；开展“争创全国文明城市，建设澄西卫星城，志愿服务你我同行”十大志愿服务活动，成立“爱在申港”志愿者服务站。 三、文物保护 临港街道申港有吴季子墓1处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。 四、规划相符性 本项目属河湖治理及防洪设施工程，符合江阴市总体规划，本项目建成后，可提高河道自净能力，改善水质；提高生态、景观恢复，提升城市整体形象。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据2018年度江阴市环境状况公报，我市利用城区3个大气自动监测子站、城南1个大气自动监测子站、乡镇6个大气自动监测子站全年连续自动监测，对城区、乡镇环境空气质量进行监控。城区PM2.5，NO2、PM10、PM2.5均有不同浓度的超标。城南首要污染物为PM2.5，NO2、PM10、PM2.5、O3均有不同程度的超标。六个乡镇子站中，SO2年均浓度均达标；申港子站NO2年均浓度相对较高；周庄子站PM10年均浓度相对较高；申港子站PM2.5年均浓度相对较高，长泾子站O3年均浓度相对较高。 根据2018年申港空气自动站监测资料，监测结果显示该点位SO2年平均浓度13µg/Nm3达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，PM10年平均浓度90µg/Nm3、NO2年平均浓度47µg/Nm3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，临港开发区已针对超标现象出具大气整治方案。

2、地表水环境质量现状 本项目纳污河流为新沟河，根据2018年新沟河新沟闸断面监测资料显示高锰酸盐指数、氨氮及总磷监测结果分别为2.4~5.3mg/L、0.074~2.43mg/L、0.094~0.163mg/L。该监测断面总磷符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水功能区要求，高锰酸盐指数、氨氮超过了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水功能区要求。临港开发区管委会已针对3、环境噪声 根据现状噪声监测报告（2019）JYQHT-BG-06（声）字第（3658）号，项目建设地噪声监测结果见下表3-3。 由上表数据可知，达到了《声环境质量标准》(GB3096－2008)中2类区标准要求。

主要环境敏感目标： 本项目工程内容包括河道治理，涉及的河道为申港河（西横河至申港口桥）3888m，跃进河（申港河至河豚路）1486m，申新三号河（申港河至申新二号桥）171m等河道，河道内不涉及养殖业，且没有取水口，河水主要为农业用水。 本项目区域沿岸植被均为常见植被，以草本植物为主；附近基本没有野生动物，没有森林保护区、自然保护区和给水保护区。本项目河道中的鱼类基本以草鱼和杂鱼为主，基本无其他有价值品种，无珍稀濒危保护品种。

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量执行标准 污染物项目; 二级浓度限值; 单位. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. 二氧化硫SO2; 60; 150; 500; μg/m3. 二氧化氮NO2; 40; 80; 200; μg/m3. 总悬浮颗粒物TSP; 200; 300; -; μg/m3. 颗粒物PM10; 70; 150; -; μg/m3. 颗粒物PM2.5; 35; 75; -; μg/m3. 一氧化碳CO; -; 4; 10; mg/m3. 臭氧O3; 日最大8小时平均160; 200; μg/m3. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体新沟河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 类别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 新沟河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; III类; pH; /; 6~9. COD; mg/L; 20. 高锰酸盐指数; 4. 氨氮; 1. TP; 0.2. TN; 1. 3、声环境质量标准 项目所在地涉及执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2、3、4a类标准。 表4-3 环境噪声标准限值表 功能区类别; 环境噪声标准值〔dB(A)〕. 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期场界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中相应标准，即昼间（6:00-22:00）≤70dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文件的要求，结合项目排污特征，确定本项目不申请总量。 |

五、建设项目工程分析

- 工艺流程简述： 拟建工程主要包括河道清淤工程、护岸工程等工程，工程设计情况如下： 1．河道清淤工程 本项目利用现状河道进行清淤疏浚，清淤疏浚河道总长度5545m（申港河3888m，跃进河1486m，申新三号河171m），清淤疏浚工程量初步测算7.87万m3，其中，除申港河（西横河至湖滨桥河段）346m、跃进河（申港河至人民北路河段）1199m具备干河条件，可以采用干河方式清淤，其余河段均不具备干河条件，清淤疏浚采用抓斗式挖泥船。 根据实测河道断面图和设计开挖断面的几何轮廓尺寸，按上、下两断面积的平均值，乘两断面之间的河道中心线距离。初步计算申港河清淤疏浚方量为5.67万方，跃进河清淤疏浚方量为1.95万方，申新三号河清淤疏浚方量为0.25万方。其中，干河水利冲挖1.9万方，抓斗式挖泥船清淤疏浚5.97万方。 对于挖泥船水下施工开挖，应遵循有关清淤疏浚工程技术规范进行，根据工特点采用顺流、分条、分段、分层施工。当泥层厚度较薄，土质较松软时，可采用梅花挖泥法。施工时运用钢缆上的抓斗，依靠其重力作用，放入水中一定深度，通过插入泥层和闭合抓斗来挖掘和抓取泥沙。然后通过操纵船上的起重机提升抓斗出水面，回旋到预定位置将泥沙卸入泥仓中，如此反复进行。 2、护岸工程 护岸工程涉及河岸长度4268m，分别采用六种形式，驳岸一（素砼挡墙）334m，驳岸二（素砼挡墙）321m，驳岸三（木桩固基）552m，驳岸四（仿木桩垒石景观护岸）632m，驳岸五（浆砌块石挡墙修复）273m，驳岸六（仿木桩固基+六角砖护坡）2156m。 根据申港河河道两岸现有护岸情况，结合地面高程、建设余地和防洪要求，不同河段采用不同护岸形式。 （1）素砼挡墙（西横河～湖滨桥） 为解决西横河至湖滨桥段河道两岸受淹的问题，本次设计新建素砼挡墙，本段护岸工程与干河清淤工程同步施工。 结构设计： 地基条件较好的河岸段，在高程2.10m到6.00m建设素砼挡墙，墙后填土成堤， 图5-6 驳岸断面六 本项目具体项目组成及可能产生的环境问题见表5-1。 表5-1 项目组成及主要环境问题 项 目 组 成; 建设内容; 可能产生的主要环境问题. 施工期; 营运期. 主体 工程; 河道清淤工程; 河道清淤; 噪声、废水、废气、固废、土壤及植被破坏，生态环境改变; -. 护岸工程; 护岸; 噪声、废水、废气、固废、土壤及植被破坏，生态环境改变; -.

主要污染工序： 本项目为河湖治理及防洪设施工程，主要污染为施工期污染，营运期污染相对较小，以下对施工期、营运期污染源分开叙述，具体如下： 1、施工期污染源分析 1.1噪声源 该项目建设过程中将动用大量的施工机械设备（推土机、铲运机、砼搅拌机、疏浚船舶等），进出物料的运输将使用大量的车辆，由于施工区域沿岸大部分属于居住、商业混杂区，因此上述施工机械特别是运输车辆产生的噪声，将会对周围居民及其它敏感目标产生较大的影响。 1.2大气污染源 该工程产生的环境空气污染物主要是施工扬尘和恶臭。 扬尘主要是由挖土、填方等土建工程及物料运输引起的。施工现场扬尘在风力较大和干燥气候条件下，较为严重。 恶臭主要产生于河道清淤过程中，将会对周围大气环境产生一定的影响。 1.3水环境污染 施工期水环境污染主要来源于以下几个方面： ①施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷后产生的油水污染。 ②施工场地堆放的施工物料(水泥、黄砂、粉煤灰等)堆放管理不严，在暴雨期间随雨水径流流入而污染水域。 ③施工期间施工人员生活污水进入地表水体，造成地表水污染。 这些污染的产生主要是施工管理不严、设施不配套等引起的，通过加强管理和监督可大大控制水污染物产生量，施工期污染将随施工结束而消除。 1.4固体废物 该项目施工建设期间，由于工程开挖等不可避免的产生大开挖土方量施工弃渣；河道清淤和整治将会产生大量淤泥和建筑垃圾。此外，施工人员也将产生一定量的生活垃圾，均可采取措施妥善处置。 1.5生态环境影响 生态环境影响主要是指项目建设带来的土地利用现状和沿岸植被的变化，河道清淤对水生生态的影响和工程施工带来的水土流失。 2、施工期采取缓解措施 （1）噪声缓解措施：该项目建设产生的噪声对周围环境的影响较大，因此为了减轻施工噪声污染，拟采取以下措施： ①由于本项目工程数量较大，施工场地较多，应对施工场地进行合理规划，统一布局，制定合理的施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。基于该工程施工场地基本呈带状分布的特点，可采用设置临时围护栏隔声的办法以降低施工噪声。 ②合理安排施工期，控制夜间噪声，不得在夜间进行路面夯实或其它高噪声的作业。如因连续作业确需在夜间施工的，应在开工前报当地环保部门批准，并公告居民，以便取得谅解，并尽可能集中时间缩短施工期。 ③应选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。经调查分析，选低噪型运载车在行驶过程中的噪声声级比同类水平其它车辆降低10～15dB（A），不同型号挖土机、搅拌机噪声声级可相差5dB（A）。同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 ④合理安排高噪声设备的使用时间，同时要选择设备放置的位置，注意使用自然条件减噪，以把施工期的噪声影响减至最低。施工现场尽量避免产生可控制的噪声，严禁车辆进出工地时鸣笛，严禁抛扔钢管等。 ⑤施工场地附近有特别敏感点时，应在靠立单面声障。 ⑥减少施工交通噪声。由于施工期间交通运输对环境影响较大，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速，靠近居民区附近时应限速，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 （2）扬尘污染防治措施 本项目建设期中，施工扬尘产生量的大小因施工现场工作条件、施工阶段、管理水平、机械化程度及施工季节、土质和天气条件不同而差异较大。结合本项目区域周围的特点，拟采取以下措施以降低扬尘污染。 ①对施工场地和道路进行定期洒水。施工场地、施工道路的扬尘可用洒水和清扫的措施予以有效抑止。如果只洒水不清扫，可使扬尘量减少 70～80%；如清扫后洒水，抑尘效率可达 90%以上。有关试验表明，在施工场地每天洒水抑尘作业 4～5 次，其扬尘造成的 TSP 污染距离可缩小到 20～50m 范围。要特别注意对施工场地内运输通的及时清扫和冲洗，以有效的减少汽车行驶扬尘。 （5）水环境防治措施 ①施工围堰内侧设置土工布进行防护，围堰区内泥浆水应泵上岸设置的沉淀池内，待泥浆沉淀后上清水排放，以减少混浊水对河道内鱼类的影响。 ②临时堆放的土石方在雨水期容易造成水土流失，使河水混浊，因此，临时堆放的土方应压实，不要放在河边，以免遇雨流失，造成河道堵塞或影响河道水质。 ③对于施工人员的污水建议设立临时厕所，并及时运走，不能随意排放。 （5）固体废物处理措施：河道清淤产生污泥和垃圾依据性质的不同，分别投放到农田或林地中使用，或运送到垃圾填埋场进行填埋处理；生活垃圾的处理，严格按照环卫部门的要求定点存放，按规定进行无害化处理；施工垃圾，按照环卫部门要求，定点填埋处理或进行填方等综合利用。 （6）施工期生态、景观影响减缓措施 ： 由于目前水生生态系统属于重污染型生态系统，水生环境已遭到破坏，鱼类中仅有草鱼生存，生物种类以耐污常见种为主，没有珍稀保护种类，而且河道清淤对水生生态的影响是暂时的；工程完成后，河水变清，水生生物的生存环境将得到恢复和改善，清淤所造成的生态影响可以恢复。沿岸植被均为常见品种，项目建设虽对其造成破坏，但是由于项目建设完成后对沿岸进行绿化，植被造成的破坏完全可以得到恢复。 加强施工管理，缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能地不破坏原有的地表植被和土壤，以免造成土壤与植被的大面积破坏，而使生态系统受到威胁。在农田施工时，要尽量避开农作物生长季节，减少施工对农业生产的影响，施工完毕后，要做好现场清理，恢复农田。在荒草地施工完毕后，要恢复原地表植被，以防止发生新的土壤侵蚀。对于整治过程中必须占用的绿地，施工完毕要进行绿地补偿。 （7）水土保持防治措施 本项目的建设将造成项目所在地原有植被的破坏，土地裸露面积的增大，如果不采取及时有效的环保措施，将会出现较为严重的水土流失现象，从而对周边环境带来诸多的不利影响。依照“谁开发、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的 原则拟采取切实可行的水土保持防治措施。由于本工程建设主要在城市平原地区进行，因此，只要在施工过程中加强环境管理和监理，采取各种有效的防治措施，因工程施工带来的水土流失量会大大减少。拟采取的水土保持措施主要包括： ①尽量避免雨季施工。降雨是造成水土流失的主要动力来源，降雨量的大小是影响水土流失的重要因素。 因此，施工单位应尽量避免雨季施工，随时和气象部门联系，并了解大暴雨的时间和特点，以便雨前将填铺的松土压实，争取土料随挖、随运、随铺、随压，减少松散土的存在；如必须在雨季施工时，要做好场地排水工作，保持排水沟畅通。 ②施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道和河道保持一定距离；建筑材料和未及时清运的弃方，在大风大雨天气时要用蓬布严密遮盖。 ③工程施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。如果有弃土，应及时妥善处理。 ④工程施工尽量做到分期、分区进行，不要全市、全面铺开，以缩短单项工期。开挖裸露面时，必须采取切实可行的防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失。 ⑤弃土临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，对裸露表层进行清理、整地、植物恢复等，避免雨季时的水土流失。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 ⑥加强施工管理，强化对工人关于水土保持的教育工作。 在采取上述措施后，项目建设可以较好的做到水土保持。考虑到即使采取了上述措施，施工期间一次暴雨造成的水土流失也会相当可观，因此各个施工队必须随时配备一定数量的防护物，如草席、稻草和塑料布等遮盖物等，在暴雨未下之前及时将易受侵蚀的裸露地面覆盖起来，以减少雨水直接冲刷，从而降低水土流失量。 通过以上分析可知，本项目建设虽然带来一定的水土流失影响，但通过采取一定的、切实可行的水土保持防治措施，因项目建设带来的水土流失影响可以降到最低程度。 3、营运期污染源分析 该项目属河湖治理及防洪设施工程。项目建成后，本身无污染物排放，为一项环境整治工程。 （1）对河道蓄泄功能和防洪能力影响： 河道整治后，提高了河道调蓄、过泄水能力，增强了河道抗洪能力，有利于减免因洪涝灾害而引发的环境问题。通过整治，本河段堤防将能有效抗御50 年一遇河洪水位，从而可确保沿岸城区的防洪安全，确保其在设计洪水位下能良好地运行。 （2）对河道沿岸环境影响： 河道整治中对沿岸适宜地护岸并绿化美化，整治脏乱差，改善了河道沿岸的环境，河容河貌将与城市环境更加协调。 （3）对区域生态环境影响： 河道整治中沿岸景观绿化可有效防治和减少水土流失状况，既有利于水陆气候的相互调节，又可令区域真正焕发江南水乡风貌，大大改善人居环境并提升城市品位和地块价值，为社会经济的持续高速发展提供良好的生态环境、社会环境和投资环境。 （4）对生产生活环境影响： 通过河道整治，河道水环境及河容河貌将大大改善，从而可减少和降低疾病诱发因素，群众生活环境条件随之得到改善。群众生活质量提高，使他们能带着愉悦的心情集中精力安心投身经济建设，产生良好的社会效益。 （5）对河道水环境的影响： 本次河道清淤、岸线整治将减少对水体的二次污染，有利于促进水体流动，提高了河流复氧自净稀释能力，改善河道水质。

六、主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料 燃烧废气 |  | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / |
|  | 生产工艺 废气 |  | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / |
|  | 无组织 排放 |  |  | 产生量t/a |  |  |  | 排放量t/a |  |  |  |  |
|  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 |  |  | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
|  | 生产废水 |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |
|  | 生活污水 |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |
| 固 体 废 物 |  |  | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量 t/a |  | 外排量 t/a |  | 备注 |
|  | 一般固废 |  | 整治污泥 | 若干 | 若干 |  |  |  |  | / |  | 综合利用或妥善处置 |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | / | / |  |  | / |  | / |  | 统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 |  |  | 等效声级〔dB(A)〕 |  |  |  | 距最近车间边界位置m |  | 备注 〔dB(A)〕 |  |  |
|  | 施工期 | 空压机、破碎机、挖掘机、推土机、装载机、升降机、卷扬机、吊车、震捣棒、混凝土泵 |  | 85～95 |  |  |  | / |  | / |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目工程建设造成的植被、水生生态影响是相对较弱的，是完全可以接受的，并且总体来说，工程的建设有利于陆域植被、水域及生态系统的改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： ### 1、施工期对交通的影响分析 本工程建设期对交通的影响主要是指对公路交通的影响，尤以截污箱涵施工对道路交通的影响较为显著，主要表现在三个方面：① 运输车辆的增加使道路上的车流量增大；② 土方的堆置和道路的开挖阻碍交通。 （1）对车流量的影响 由于工程施工作业，在某一段时期内，土、石、砂料的运输车辆可能急剧增加。如果调度不当，可能影响交通运输的畅通，因此应当加强交通的管理和调度。 （2）路面损坏 运输车辆如果超载或被覆不当，途中常会撒落土、石、砂料，若不及时清除，将造成路面损坏，而且天气干燥时会造成路面扬尘，遇雨会造成水土流失。因此，要求加强对司机及装卸工人的环境保护教育和环境监理，并派人员负责撒落物料的清除。

因此，结合本项目建设的实际情况，本次评价认为，只要及时采取合理有效的、切实可行的污染防治措施和实施有效的环境监测、管理和监理，对工程施工方案进行合理设计，因项目建设带来的环境空气影响完全可以降低到公众可接受的程度，同时将其环境影响降到最低。 ### 4、噪声影响分析 ### 经上分析可知，在本项目施工建设过程中，各类施工机械设备产生的噪声对周围环境影响较大，产生的噪声值在施工场地周围 20m 左右可以达到标准要求。通过采取一定的污染防治措施，可以把噪声污染的程度降低到最低程度。 ### 根据规划本项目实施没有拆迁，沿岸居民和各类建筑物距离较远，因此，结合项目建设的实际情况，本次评价认为，只要及时采取合理有效的噪声污染防治措施和实施有效的环境监理，对工程施工方案进行合理设计，因项目建设带来的噪声影响完全可以降到公众可接受的程度，同时将其环境影响降到最低。 6、污泥影响分析 本工程共设置了多个排泥场，等施工结束，堆土风干后，挖除四周土围堰，用于排泥场平整，并在农业部门的指导下，对排泥场占地进行复垦为旱地。 疏浚的底泥含水率高，有一定的流动性，如不采取适当的防护措施，将产生大量

的水土流失。但上述情况是暂时的，工程结束后，此类影响便结束。 根据类比调查，疏浚的底泥符合农用污泥标准，因此底泥吹填至排泥场，干化后可在其上面进行农业生产或作为绿化用泥，用于沿岸绿化。按此处置方案，不仅可以处置污泥，还可以恢复生态景观，因此本工程污泥的处置对环境的影响不大。 7、施工期生态影响 施工期管道埋设开挖破坏原地表植被，临时堆土占压土地，在短期内会使水土流失加剧，对生态环境产生一定的负面影响。本工程临时占用土地很少，临时占用土地通过复垦等措施即可恢复其生产，项目建设带来的生态环境影响是较弱的，通过采取相应有效的、切实可行的防治措施，可以将项目建设带来的生态环境影响降至最低。 8、项目建设对城市基础设施的影响 由于本项目建设主要在临港街道内进行，要求每一标段开工前，施工单位必须与沿途有关单位密切配合，列表统计，逐一标明。并加强对作业工人的教育与管理。万一发生事故，应及时进行处理。

营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 河道整治工程通过河道疏浚工程、护岸工程等建设，减少了河道断面内源性污染源。因此，该项目建成后消除了目前河道断面河道的外在污染源，又清除了内在污染源，极大的改变了河道现有的水污染状况。 雨季时，部分雨污水溢流进入河道中，通过设计合理控制溢流量，可使溢流雨污水在河流自净能力作用下进行稀释、降解。同时，通过河道清淤和河底固化工程，河底泥中相当一部分的氮、磷及重金属元素将得到有效地去除，河底的表层底质结构变得较为稳定，可以使水体中溶氧含量增加，水底层界面氧化还原条件将发生改变，营养盐释放降低，在一定程度上将缓解该区域内水体富营养化进程。 本次改造，区内水质将会有较大幅度的提高，灌排设施提高了供水能力；另外由于排涝能力的加强，减少了破堤破圩的机遇，从而防止了因破堤破圩造成的疫水漫溢，防止了汛期的疫情扩散，对河道镇村河道实施防护，对低洼地区的排涝能力有了提高，这样大大有利于水土保持，减轻水污染。 2、地下水水质影响分析 通过拟建项目建设，极大的改善了水体环境和生态环境，水质有了明显的提高。河道清淤和河底固化，清除了河道中多年来淤积的工业有机物、生活垃圾和其他各类丢弃物，从而相当程度上减轻了现有河道污水下渗对地下水的污染程度，一定程度上改善了项目区域的地下水水质。 3、水生生态环境影响分析 河道清淤工程完成后，河底泥中相当一部分的氮、磷及重金属元素将得到有效地去除，河流的自净能力得到了提高；同时由于清淤后，河底的表层底质结构较为稳定，可以使水体中溶氧含量增加，水底层界面氧化还原条件将发生改变，营养盐的释放将降低，水质将得到一定程度的改善，水体自净能力将增加，在一定程度上将缓解该区域内水体富营养化过程。 4、景观影响分析 现有工程的水生生态系统和生物多样性已经不同遭受相当程度的破坏，随之而来的自然景观破坏殆尽。现有的自然生态系统结构破坏严重，河岸线景观也基本被破坏。

在沿岸的部分地区，正常的河滩已消失殆尽，取而代之的是出露的污泥；在河道内几乎无正常的水生植物生长，滩地属于荒滩，局部有草皮，基本上无植被，河岸后移，景观视觉效果极端恶劣。造成这种情况的原因除了河道接收大量污水，导致本身污染严重以外，多年来河道一直未进行清淤，各种垃圾倾倒其中，再加上大量死亡藻类的分解以及沉积，也是重要的影响因素。 本项目对生态河道整治工程的实施，能有效地恢复区域的生态功能，进而恢复河道两岸的自然景观。本工程建成运行后，各河道的污染情况得到极大的改善，生态环境得到了恢复。还可以给人民群众创造休闲旅游的好去处，同时也可有效地改善周边地区的环境质量，有利于带动沿岸相关产业的发展，进而有利于促进整个城市生态系

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 工程施工过程中会产生扬尘污染；施工期汽车产生扬尘汽车尾气 ；污泥恶臭 | 施工扬尘、机械废气 、汽车尾气；营运期泵站恶臭气体 | 道路施工现场采用彩钢板进行半封闭围护；运输车辆出入口路面洒水、清扫，限值车速；加强回土方堆场的管理；及时清运建筑垃圾和工程弃土，喷水或遮盖；对易产生扬尘的部位洒水；加强施工现场管理，文明施工；种植绿化；选用废气量小的内燃施工机械和车辆。 | 减缓施工期起尘速度，抑制降尘量，减少汽车尾气排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期废水 | / | 施工时尽可能利用附近单位的卫生间，必要时设生活污水临时设集水池，生活污水排入区内污水管网；严禁施工期废水直接排入地表水体 | 不对沿线地表水体造成直接影响 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 工程施工阶段将产生一定数量的工程弃土和建筑垃圾；施工期生活垃圾 | 工程弃土和建筑垃圾；生活垃圾 | 对弃土和建筑垃圾，建设单位应进行工程开工前申报，施工中有效控制和竣工后现场清理工作；施工中遇到有毒有害废弃物时，暂停施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经采取措施后，再继续施工；建设工程工地应按规定设置连续、封闭的围栏，使用材料应保证围栏稳固、整洁；处置施工现场生活垃圾 | 尽量减少各类垃圾，使工作和生活环境卫生整洁 |
|  | 清淤 | 污泥 | 用作沿岸绿化用泥 | / |
| 噪 声 | 空压机、破碎机、挖掘机、推土机、装载机、升降机、卷扬机、吊车、震捣棒、混凝土泵 |  | 严格执行GB12523-2011各项要求，合理安排施工时间；施工场地设置临时屏障；对进出施工场地的载重运输车规定其行驶路线，尽量避开民舍集中区域 | / |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 临时堆土占压土地，在短期内会使水土流失加剧，对生态环境产生一定的负面影响。 |  |  |  |  |
| 建设项目“三同时”验收和排污口规范化设置 1、建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资为2465.52万元，从项目性质上看，属于河湖治理及防洪设施工程，但是为了消除和减缓项目在施工和营运过程中对周围环境的影响，需投入一定的资金用于项目扬尘防治、施工噪声、淤泥处置及绿化等污染防治措施的实施，预计其费用总和为45万元，占项目总投资的1.8%，建设项目环保投资及“三同时”验收一览表见表8-1。 表8-1 建设项目环保投资及“三同时”验收一览表 类别; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 数量; 设计 能力; 效果. 污染防治措施; 路面洒水降尘等措施; 5; /; /; 有效减少施工扬尘、施工噪声、施工垃圾对周围环境的影响. 道路彩钢板围护; 5; /; /. 淤泥处置; 5; /; /. 淤泥运输; 5; /; /. 绿化; 25; /; /. 合 计; 45; /; /; /. 2、排污口设置 排污口根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化设置： 本项目不设置任何排污口。 固废：建筑垃圾、生活垃圾及淤泥设置专用堆放场，防止雨淋和地渗，并在醒目处设置标志牌。 |

结论与建议

一、项目概况 为进一步完善基础设施建设，根据城市总体规划，江阴市水利农机局拟对申港河、跃进河、申新三号河部分河段进行整治。工程内容主要包括：申港河（西横河至申港口桥），跃进河（申港河至河豚路），申新三号河（申港河至申新二号桥）三个河段的清淤整治以及申港河两岸的护岸工作。 二、产业政策 本项目为河湖治理及防洪设施工程，属于社会公益性质的市政工程基础设施建设，是一项市政工程，又是一项环保工程，符合根据江阴市政府发展现代农业的总体思路和农业增效和农民增收目标。且已经无锡江阴市发改委出具项目报批文件。符合当前有关产业政策。 三、环境质量现状 根据2018年常规监测报告，项目建设地评价范围内大气污染因子SO2达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准， PM10、NO2超标；水污染因子总磷符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水功能区要求，氨氮及高锰酸钾指数超标，临港街道已针对超标情况出具整治方案。项目建设地噪声可达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中2类区标准要求。 四、施工期环境影响分析及环境影响减缓措施 ①噪声 影响分析：该项目建设过程中将动用大量的施工机械设备，进出物料的运输将使用大量的车辆，由于施工区域沿岸基本为空地，故上述施工机械特别是运输车辆产生的噪声，不会对周围居民及其它敏感目标产生较大的影响。 减缓措施：对施工场地进行合理规划，统一布局；合理安排工期，控制夜间噪声；合理安排高噪声设备使用时间，注意设备位置的布设。 ②扬尘和恶臭 影响分析：该工程产生的环境空气污染物主要是施工扬尘和恶臭。扬尘主要是由挖土、填方等土建工程及物料运输引起的。施工现场扬尘在风力较大和干燥气候条件下，较为严重。恶臭主要产生于河道清淤过程中，将会对周围大气环境产生一定的影响。 减缓措施：对施工场地和道路进行洒水；施工作业商品化；运输车辆进入施工场地时，低速行驶或限速行驶；运输材料用帆布等做到较好地被覆，避免敞开式运输；施工渣土外运车辆加盖篷布，减少沿路遗洒；清淤底泥在进行适当处理后，要及时外运处理，如无法及时清运，需将底泥装入草包中堆存；河道底泥的堆放尽量沿岸布置，离附近敏感目标保持一定距离，同时在其表面覆盖草坯子；底泥和垃圾运输采用密闭罐车进行。 ③固废 该项目施工建设期间，由于工程开挖、建筑物拆迁等，不可避免的产生大量施工弃渣；河道清淤和整治将会产生大量污泥和建筑垃圾。此外，施工人员也将产生一定量的生活垃圾，均可采取措施妥善处置。 减缓措施：河道清淤产生污泥和垃圾依据性质的不同，分别投放到农田或林地中使用，或运送到垃圾填埋场进行填埋处理；生活垃圾的处理，严格按照环卫部门的要求定点存放，按规定进行无害化处理；施工垃圾，按照环卫部门要求，定点填埋处理或进行填方等综合利用。 ④生态环境影响 生态环境影响主要是指项目建设带来的土地利用现状和沿岸植被的变化，河道清淤对水生生态的影响和工程施工带来的水土流失。 减缓措施：对于水土流失，拟采取的缓解措施主要包括避免雨季施工、注意土方的合理堆置和做好土石方平衡工作等。由于目前水生生态系统属于重污染型生态系统，水生环境已遭到破坏，鱼类中有草鱼和杂鱼生存，生物种类以耐污常见种为主，没有珍稀保护种类，而且河道清淤对水生生态的影响是暂时的；工程完成后，河水变清，水生生物的生存环境将得到恢复和改善，清淤所造成的生态影响可以恢复。沿岸植被均为常见品种，项目建设虽对其造成破坏，但是由于项目建设完成后对沿岸进行绿化，植被造成的破坏完全可以得到恢复。 五、营运期环境影响分析及环境影响减缓措施 该项目属于河湖治理及防洪设施工程。项目建成后，本身无污染物排放，为一项环境整治工程。为防止各河道现有淤泥对河道水质的影响，对河道断面进行清淤，河底进行固化处理。通过该项目的实施，可有效改善周围环境：有利于社会生产和群众生活环境的改善；有利于内生态环境的改善；为国土资源整治和利用提供了良好的环境；有利于各业经济同时发展；有利于人群健康。 综上所述，本项目为申港街道河道综合整治工程，具有较好的环境效益，建设过程中采取相应的施工期污染防治措施后（重点加强道施工噪声、施工扬尘、恶臭及淤泥的治理），对周围环境的影响较小。对社会生产、群众生活环境以及区内其他各业经济的可持续发展提供了极为有利的条件。故从环保角度而言，在落实各项防治措施的前提下，本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 建设项目平面设计图 附图3 项目建设地卫星图片 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附图3   建设项目卫星图