建设项目环境影响报告表

年新增24700吨钢结构件技改扩能项目

项  目  名  称：

建设单位(盖章):        江阴市崎美机械有限公司

编制日期: 2020年8月

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年新增24700吨钢结构件技改扩能项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江阴市崎美机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 陈** |  |  |  | 联系人 | 陈* |  |
| 通讯地址 | 江阴市临港街道利康东路15号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 133***51*** |  | 传 真 |  | / | 邮政编码 | 214444 |
| 建设地点 | 江阴市临港街道利康东路15号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 |  |  |  | 批准文号 | 江阴临港备[2020]252号 |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | 金属结构制造C3311 |  |
| 占地面积 （平方米） | 6000 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 3000 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 66.6 | 环保投资占总投资比例 | 2.22% |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅材料及主要生产设备具体见本报告表3及表4。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 1082 |  | 燃油（吨/年） |  | / |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 257万 |  | 燃气（标立方米/年） |  | / |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  | 其他（吨/年） |  | / |  |
| 废水排水量及排放去向 厂区排污体系按“雨污分流”实施，本项目无生产废水产生，生活污水360t/a，经化粪池预处理后接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理达标后排入芦埠港河。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、工程概况 江阴市崎美机械有限公司成立于2008年2月，位于江阴市临港街道利康东路15号，扩租用江阴市泰伯净化干燥设备有限公司闲置厂房进行建设，共租用6000平方米，并投资3000万元，新增压力机、剪冲机、剪板机、喷锌机、液压机等生产设备共93台，将钣金及钢结构件的产能扩大至25000吨/年，其他产品及产量不变，改扩建后，全厂主要产品及其生产能力为一类医疗器械5000套/年、健身器材1000套/年、钣金件及钢结构件25000吨/年。 2、工程内容 本项目租用闲置厂房进行建设，主体工程主要包括厂房内部布局调整、生产设备的安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表1，公用和辅助工程见表2。 表1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（t/a）; 年运行时数（h）. 改建前; 改建后; 增减量. 1; 一类医疗器械; 5000套/年; 5000套/年; 0套/年; 2400. 2; 健身器材; 1000套/年; 1000套/年; 0套/年; 2400. 3; 钣金件及钢结构件; 300吨/年; 25000吨/年; +24700吨/年; 2400. 表2 建设项目公用及辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 贮运工程; 原料仓库、成品仓库; 100m2; 2000m2; +1900m2; 位于室内，用于原料和成品的贮存，扩建. 公用 工程; 给水系统; 自来水; 10t/h; 10t/h; 0; 当地自来水网，利用现有，依托出租方设施. 排水系统; 雨水管网; 30t/h; 30t/h; 0; 直接排入厂区内雨水管网，利用现有，依托出租方设施. 污水管网; 15t/h; 15t/h; 0; 接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，利用现有. 供电; 100KVA×1; 315KVA×1; +215KVA×1; 企业自行增加变压器. 环保 工程; 噪声; 噪声治理 工程; 隔声量≥25dB（A）; 隔声量≥25dB（A）; 0; 厂界达标. 废气; 滤筒除尘器; 6000m3/h×1; 9000m3/h×1 20000m3/h×1; +3000m3/h×1 +20000m3/h×1; 去除效率98%，新增一台20000m3/h风量滤筒除尘器处理喷锌粉尘；更换喷砂机增加原滤筒除尘器风量至9000m3/h. 移动式焊烟净化器; 0; 8套; +8套; 去除效率90%，新建. 废水; 化粪池; 20m3; 20m3; 0; 简单生化处理，利用现有，依托出租方设施. 固废; 一般固废堆场; 50m3; 50m3; 0; 固废分类暂存，依托现有. 危险废物堆场; 0; 15m3; +15m3; 危废暂存，新建. 3、原辅材料 建设项目主要原辅材料使用情况见表3。 表3 建设项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 规格; 年耗量; 来源及运输. 1; 钢板; 12m×2.5m; 25000吨; 国内、汽车运入. 2; 焊条; 20kg/包; 40吨; 国内、汽车运入. 3; 锌丝; 24kg/包; 24吨; 国内、汽车运入. 4; 钢砂; 1t/袋; 60吨; 国内、汽车运入. 5; 切削液; 170kg/桶; 4吨; 国内、汽车运入. 6; 液压油; 170kg/桶; 1.2吨; 国内、汽车运入. 7; 液氧; 400kg/罐; 300吨; 国内、汽车运入. 8; 二氧化碳; 400kg/罐; 80吨; 国内、汽车运入. 9; 丙烷; 25kg/瓶; 55吨; 国内、汽车运入. 4、主要生产设备 主要生产设备清单具体见下表4。 表4 主要生产设备 设备类型; 设备名称; 规格; 数量（台）; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 生产 设备; 弯管机; -; 1; 0; -1; 淘汰，国产. 自动喷砂机; -; 1; 0; -1; 淘汰，国产. 开式可倾压力机; JS23-63; 0; 8; +8; 新增，国产. 开式固定压力机; JZ21-200; 0; 1; +1; 新增，国产. JZ21-160; 0; 1; +1; 新增，国产. JH21-250B; 0; 1; +1; 新增，国产. JH21-400B; 0; 1; +1; 新增，国产. J21S-25; 0; 2; +2; 新增，国产. J21S-40B; 0; 2; +2; 新增，国产. 液压联合剪冲机; Q35Y-25; 0; 1; +1; 新增，国产. 数控冲压机; -; 0; 1; +1; 新增，国产. 液压摆式剪扳机; QC11K16*4000; 1; 2; +1; 新增，国产. 扳料折弯机; WE67Y-100/3200A; 1; 2; +1; 新增，国产. 数控火焰切割机; -; 2; 3; +1; 新增，国产. 数控激光切割机; YWFL-12020; 0; 1; +1; 新增，国产. 大兴车床; KXC; 0; 1; +1; 新增，国产. 龙门铣床; HDX20125*400; 0; 1; +1; 新增，国产. 端面铣床; HDX3580*250; 0; 1; +1; 新增，国产. 卧式带锯床; GD40280; 0; 6; +6; 新增，国产. 摇臂钻床; Z3050*16/1; 0; 2; +2; 新增，国产. 摇臂钻床; Z3050*16; 0; 1; +1; 新增，国产. 四柱式液压机; YHL32-315; 0; 2; +2; 新增，国产. 自动喷砂机; -; 0; 1; +1; 新增，国产. 喷锌机; -; 1; 2; +1; 新增，国产. 5.4数控立车; -; 0; 3; +3; 新增，国产. 定梁式龙门加工中心; -; 0; 5; +5; 新增，国产. 数控钻孔机; -; 0; 1; +1; 新增，国产. 500气体保护焊机; -; 10; 15; +5; 新增，国产. 数控车床; -; 0; 10; +10; 新增，国产. 磨光机; -; 10; 20; +10; 新增，国产. 辅助设备; 螺杆空压机; YNE143RB; 0; 3; +3; 新增，国产. 行车; 20T; 0; 2; +2; 新增，国产. 10T; 0; 9; +9; 新增，国产. 5T; 1; 7; +6; 新增，国产. 3T; 0; 1; +1; 新增，国产. 铁屑压铁打包机; -; 0; 1; +1; 厂家拥有，放置企业. 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市临港街道利康东路15号。 厂区平面布置：本项目扩租用江阴市泰伯净化干燥设备有限公司闲置厂房进行建设，原来厂区主要租用位于北侧的一间车间进行生产。本项目扩租后对车间进行重新规划布置，厂区分为东西两块，西侧从北向南依次为成品堆放区、冲床车间、立车加工、下料区、钣金组焊、半成品堆放区及固体废物贮存点，东侧从北向南依次为喷砂、喷锌区、剪扳、激光下料区、成品堆放区、下料区、钣金组焊、龙门加工中心及材料仓库。 厂界周围500米土地利用现状：项目建设地东侧为江苏浩瀚容器清洗有限公司，南侧隔利康东路为江阴太博金属制品有限公司，西侧为江阴市华云纸品有限公司，北侧为江阴市光未来有限公司，最近敏感目标为西北侧168米陈墅村。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：该公司改建前后均实行昼间一班8小时工作制度，年有效工作日为300天（其中金加工工序工作时间为7200h/a）。 劳动定员：该公司原定劳动定员20人，本项目新增劳动定员30人，改建后全厂劳动定员50人。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况：（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地形、地貌、地质 江阴临港经济开发区地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 2、气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。 3、水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有申港河、新沟河、西横河、老夏港河、芦埠港河、利港河，其中芦埠港河为本项目纳污河流。 4、植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： - 社会经济结构 1、概况 临港经济开发区利港位于江阴市西部，东与申港街道、西与璜土镇相接，南临常州市，北靠长江。 2、政治建设 街道党工委、办事处深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，始终把党的政治建设放在首位，不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决贯彻落实中央、省市委和临港开发区党工委、管委会的各项决策部署。 3、经济建设 2018年完成公共财政收入13.01亿元，比2017年增长20.5%。完成规模以上工业产值253.38亿元，比2017年增长 24.6%。外贸进出口总额18.97亿美元，比2017年增长15.8%，其中出口额4.09亿美元，比2017年增长12%。到位注册外资1582万美元。 4、社会建设 2018年新增高新技术企业8个，街园高新技术企业累计28个，指导、协助企业办理新改扩建项目120余项。全社会研发投入1.8 亿元，全年完成高新技术产业产值116.5亿元。新增省民营科技企业8个。申报发明专利388件。 5、交通 临港新城利港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、航运为主，交通现状及规划情况如下： （1）公路 对外公路网络布局包括滨江路（S338）、镇澄路（S340）、芙蓉大道、海港大道等。芙蓉大道（快速路）主要承担地区对外快速交通功能，同时是江阴快速路环线的组成部分。滨江路、镇澄路、龙港路、西利路等主干道主要承担地区对外及内部各功能区之间的交通功能。 （2）港口码头 临港新城利港拥有沿江岸线约4.6公里，现有利港电厂煤码头、利港汽渡码头及部分石化专业码头。利港汽渡位于利港地区北侧、利港河口西侧，南端与西利路对接，向北过江后与靖江的川心港汽渡对接。 （3）航运 临港新城利航运主要为利港河，现为八级航道功能。 6、土地利用现状及规划 临港经济开发区利港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。 利港核心区域外围主要布局居住用地及其配套设施用地，以大寨河为界分为两部分，北侧为老镇生活片区，南侧为新镇生活片区。生活区外围布局工业用地和物流仓储用地，采用组团式布局；北侧布局临港重工产业组团，南侧布局机械装备产业组团，西侧布局机械装备产业组团，东侧布局低碳装备产业组团。在港城大道南侧，规划布局部分生产研发用地，减少对生活社区的干扰。 7、工业集中区规划及区域功能定位 临港经济开发区利港工业集中区由临港工业区和机械工业区组成，规划总面积1297.4hm2。 临港工业区：具体规划范围是北至长江，南到大寨河-利南街，东到利港界- 老夏港河，西至利港河-利中路，规划工业用地348.6hm2，仓储物流用地301.3hm2。滨江路以北以石化、仓储、新材料等高新技术产业为主，形成高新技术密集和产业链；滨江路以南以机电一体化、环保产业及传统产业技术改造升级项目为主。 机械工业区：总工业用地647.5hm2，分为南北两个区，北区位于利港西侧，具体为东道纵二路，南至红旗北路，西至规划窑港北路，北至滨江路，工业用地252.923hm2；南区东至西利路-纵三路，南至镇澄路、西至利港界、北至规划红旗南路-创新河，工业用地394.58hm2。该区以机械制造加工为主。 8、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 江阴市利港污水处理有限公司位于利港滨江路北侧、芦埠港西侧，设计处理规模为5000t/d。 （2）区域集中供热情况 利港有3家热电厂，分别为江苏利港电力有限公司、江苏双良科技有限公司热电分公司和江阴利港发电股份有限公司。 目前江苏利港电力有限公司供热能力约65t/h，江苏双良科技有限公司热电分公司供热能力约240t/h，江阴利港发电股份有限公司供热能力约200t/h，江阴利港发电股份有限公司供热能力约主要为利港的用热单位集中供汽。 根据《江阴市热电联产规划（2011-2020）》，规划在“十二五”期间拟对江苏利港电力有限公司现有4台350MW机组进行供热改造，改造后供汽能力达855 t/h，可满足供热区域内热用户的用热需求，并在此期间拟铺设蒸汽管网约38公里，除向利港的用热单位供热外，向璜土镇进行集中供热。 （3）危险固废处置配套情况 江阴苏利化学有限公司位于江阴临港经济开发区利港润华路7号，该公司危险废物经营许可为处置含铁废盐酸（HW34，314-001-34、900-300-34、900-304-34、900-307-34），年处置许可量为100000吨/年。 无锡利信能源科技有限公司为江阴利港发电股份有限公司全资子公司，位于江苏省江阴市临港经济开发区西利路 235 号。企业已领取了危险废物经营许可证（编号JSWX028100D001-2），核准经营：再生处置废烟气脱硝催化剂（钒钛系）（HW50,772-007-50）5000立方米/年（2500t/a）。 （4）固废处置情况 江阴利港发电股份有限公司成立于2004年，位于江苏省江阴市临港街道西利路235号，该公司利用燃煤耦合污泥发电技术，污泥年处置许可量为20万吨/年。 二、教育、文化 利港现有中小学校4所，中小学校在校生5427人； 三、文物保护 利港有梁敬帝墓1处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，具体见表5。 表5 环境空气质量执行标准 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. TSP; 年平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 300. 2、地表水环境：芦埠港河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准，见表6。 表6 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 标准类别; pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; SS. IV; 6-9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; ≤60. 注：SS参照地表水资源质量标准(SL63-94)。 3、区域环境噪声：区域环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类区标准，附近敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。详见表7。 表7 环境噪声标准限值表 功能区类别; 环境噪声标准值〔dB(A)〕. 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：颗粒物废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。具体见表8。 表8 大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 污染物排放浓度限值; 标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度 （m）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2二级标准. 2、废水：本项目生活污水经化粪池预处理后接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，接管污水处理厂COD、SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，氨氮、总磷和总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准；污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准。详见表9。 表9 废水处理标准 项目; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）. TP; 8; 0.5. TN; 70; 12（15）. 标准来源; 污水处理厂接管标准; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标. 3、厂界环境噪声：厂界环境噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声环境功能区3类标准，具体见表10。 表10 噪声排放标准 类别; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 固废：一般固废贮存及处置执行《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告）中要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及国家标准第1号修改单中的有关规定。 5、振动：执行《城市区域环境振动标准（GB10070-88）》中工业集中区标准，见表11。 表11 振动执行标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 标准. 工业集中区; 75; 72; 《城市区域环境振动标准（GB10070-88）》. |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（江苏省环境保护厅文件苏环办【2011】71号）文的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废气：颗粒物； 废水：COD、氨氮、TP、TN，特征因子SS； 固废：各种固体废物。 建设项目污染物排放总量控制指标详见表12。 表12 建设项目污染物排放总量指标 单位 t/a 种类; 污染物名称; 改建前; 本工程排放总量; 改建后全厂; 改建前后增减量. 实际排放总量; 核定排放总量; 接管量; 以新带老削减量; 预测排放总量; 建议申请量. 废水; 废水量; 480; 480; 360; 840; 0; 840; 840; 360. COD; 0.038; 0.038; 0.018; 0.372; 0; 0.056; 0.056; 0.018. SS; 0.014; 0.014; 0.0036; 0.288; 0; 0.0176; 0.0176; 0.0036. 氨氮; 0.012; 0.012; 0.00144; 0.0332; 0; 0.01344; 0.01344; 0.00144. TP; 0; 0; 0.00018; 0.00288; 0; 0.00018; 0.00018; 0.00018. TN; 0; 0; 0.00432; 0.0252; 0; 0.00432; 0.00432; 0.00432. 废气; 颗粒物; 1.195; 1.195; 0.8802; -; 1.195; 0.8802; 0.8802; -0.3148. 固废; 0; -; 0; -; 0; 0; 0; 0. 由上表可见，本项目废水接管量为360t/a，COD、SS、氨氮、TP、TN接管量分别为0.18t/a、0.144t/a、0.0162t/a、0.00288t/a、0.0252t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；全厂水污染物排放总量为COD0.056t/a、氨氮0.01344t/a、TP0.00018t/a、TN0.00432t/a，由于本项目生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，所接纳的生活污水在该污水处理厂核定生活污水接纳范围内，因此根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量指标在临港经济开发区控源截污指标内平衡；特征因子SS排放总量为0.0176t/a，作为企业日常考核指标。 本次改建后全厂大气污染物颗粒物排放总量分别为0.8802t/a，较扩建前颗粒物排放总量减少了0.3148t/a，大气污染物排放总量可在厂内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 本项目主要从事钢结构件的生产，具体生产工艺流程及产污环节如下图（其中G-废气、S-固废、N-噪声、W-废水、Z-振动）。 钢板 下 料 平 整 N1噪声 G1切割废气 丙烷、液氧 S1金属废料 N2噪声 拼装焊接 G2焊烟 S2焊渣、S3金属废屑 二氧化碳 金加工 切削液 N3噪声 S4金属废料 S5废切削液 G3粉尘 Z1振动 喷砂 钢砂 N4噪声 S6废钢砂 喷锌 G4粉尘 N5噪声 S7锌渣 锌条 外协 喷漆 检验 图1 钢结构件生产工艺流程及产污环节图 成品 二、水量平衡 32 进入废切削液 切削液配置用水 3.2 损耗：28.8 482 循环使用 新鲜水 450 损耗：90 360 生活用水 化粪池 接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理 360 图2 本项目水量平衡图 单位t/a 损耗：28.8 3.2 32 循环使用 切削液配置用水 1082 进入废切削液 新鲜水 损耗：210 1050 接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理 840 840 生活用水 化粪池 图3 改建后全厂水量平衡图 单位t/a

主要污染工序： - 废气 本项目废气主要为下料工序产生的切割废气、拼接焊接工序产生的焊烟废气、喷砂工序产生的粉尘以及喷锌工序产生的粉尘。 （1）下料工序产生的切割废气 产生的颗粒物较少，可忽略不计，本报告不做定量分析。 - （2）拼接焊接工序产生的焊烟废气 全厂焊条年耗量为40吨，则颗粒物产生量为0.4t/a。焊接作业时，移动式焊烟净化器对焊接颗粒物的捕集率可达80%，去除效率可达90%，故全厂焊接颗粒物经净化处理后，焊接颗粒物排放量为0.112t/a，在车间内呈无组织排放。 - （3）喷砂工序产生的粉尘 全厂需要进行喷砂工序的工件量约为20000为吨，全厂钢砂用量为60t/a，则全厂喷砂工序颗粒物产生量为23t/a。喷砂粉尘经滤筒除尘器处理，收集效率约为99%，除尘效率可达98%，则喷砂颗粒物有组织排放量为0.4554t/a。无组织排放量为0.23/a。 （4）喷锌工序产生的粉尘 本项目锌条用量为24t/a，颗粒物产生量为1.2t/a。喷锌颗粒物经布袋除尘（捕集率95%，去除率98%）有组织排放量为0.0228/a,；无组织排放量为0.06t/a。 2、废水 本项目废水主要为生活污水，产生量为360t/a。生活污水含有生化处理所需要的一些营养物质，污染程度较轻，可生化性好，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、TN，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理。 3、固废 本项目固废主要为下料、金加工工序产生的金属废料；拼装焊接工序产生的焊渣、金属废屑；金加工工序产生的废切削液；喷砂工序产生的废钢砂；喷锌工序产生的锌渣；设备维护产生的废油、废包装桶；废气处理装置产生的滤尘；厂区生活垃圾。 4、噪声 本项目噪声源主要为切割机、剪板机、液压机、各类金加工设备（锯床、磨床、铣镗床等）、喷锌机、喷砂机、风机等生产辅助设备，噪声源强≤110dB（A）。

主要污染物产生及预计排放情况

| 种 类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷砂废气 | 颗粒物 | 1064.8 | 23 | 21.08 | 0.1898 | 0.4554 | FQ-1 |
|  | 喷锌废气 | 颗粒物 | 25 | 1.2 | 0.475 | 0.0095 | 0.0228 | FQ-2 |
|  | 生产工艺废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 无组织排放 |  | 产生量t/a |  |  | 排放量t/a |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.402 |  |  | 0.402 |  |  |
| 水 污 染 物 |  | 污染物 名称 | 废水量 t/a | 产生浓度 mg/l | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/l | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 360 | 500 | 0.18 | 50 | 0.018 | 芦埠港河 |
|  |  | SS |  | 400 | 0.144 | 10 | 0.0036 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45 | 0.0162 | 4 | 0.00144 |  |
|  |  | TP |  | 8 | 0.00288 | 0.5 | 0.00018 |  |
|  |  | TN |  | 70 | 0.0252 | 12 | 0.00432 |  |
| 固 体 废 物 |  | 污染物 名称 | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a |  | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 一般工业固体废物 |  | 187.4198 | 0 |  | 187.4198 | 0 | 外售综合利用 |
|  | 危险固废 |  | 3.82 | 3.82 |  | 0 | 0 | 委托有资质 单位处置 |
|  | 生活活动 |  | 6.12 | 6.12 |  | / |  | 统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 |  | 等效声级dB(A) |  |  | 所在车间（工段）名称 | 距最近厂界位置m | 备注dB(A) |
|  | 压力机 |  | 82.0 |  |  | 生产车间 | 西，14 | 昼间≤65 |
|  | 液压联合剪冲机 |  | 85.0 |  |  |  | 西，23 |  |
|  | 数控冲压机 |  | 88.0 |  |  |  | 西，5 |  |
|  | 液压摆式剪扳机 |  | 88.0 |  |  |  | 北，15 |  |
|  | 扳料折弯机 |  | 83.0 |  |  |  | 北，15 |  |
|  | 数控火焰切割机 |  | 94.8 |  |  |  | 东，21 |  |
|  | 数控激光切割机 |  | 90.0 |  |  |  | 北，15 |  |
|  | 各类金加工设备 |  | 101.4 |  |  |  | 西，15 |  |
|  | 四柱式液压机 |  | 93.0 |  |  |  | 北，15 |  |
|  | 自动喷砂机 |  | 88.0 |  |  |  | 北，5 |  |
|  | 喷锌机 |  | 88.0 |  |  |  | 北，5 |  |
|  | 5.4数控立车 |  | 84.8 |  |  |  | 西，15 |  |
|  | 定梁式龙门加工中心 |  | 92.0 |  |  |  | 南，19 |  |
|  | 数控钻孔机 |  | 85.0 |  |  |  | 西，15 |  |
|  | 螺杆空压机 |  | 91.0 |  |  |  | 西，23 |  |
|  | 磨光机 |  | 98.0 |  |  |  | 东，22 |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用闲置厂房进行建设，无需新建车间和厂房，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。

营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 全厂废气主要为下料工序产生的切割废气、拼接焊接工序产生的焊烟废气（以颗粒物计）、喷砂工序产生的粉尘（以颗粒物计）以及喷锌工序产生的粉尘（以颗粒物计）。 - 废气产生及排放情况 本项目喷砂工序产生的粉尘经收集后引入滤筒除尘器，经净化处理后尾气通过1根15米高的排气筒（FQ-1）排放。 喷砂工序有组织排放量0.4554t/a，排放浓度为21.08mg/m3，排放速率为0.1898kg/h，可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。 本项目喷锌工序产生的粉尘经收集后引入滤筒除尘器，经净化处理后尾气通过1根15米高的排气筒（FQ-2）排放。 喷砂工序有组织排放量0.0228t/a，排放浓度为0.475mg/m3，排放速率为0.0095kg/h，可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。 （2）大气预测评价及大气评价级别判定 由上表可以看出，正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，因此，本项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。 根据预测结果，拟建项目各污染因子1%≤Pmax＜10%，因此，确定评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对大气污染物进行核算。 - （3）防护距离 本项目需以生产车间为边界向外设置50米卫生防护距离，根据现场勘察，生产车间周边50m范围内无环境敏感目标，能满足卫生防护距离的要求。 2、水环境影响分析 本项目无生产废水排放，生活污水产生量为360t/a，经化粪池预处理后COD、SS达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，尾水最终排入芦埠港河。 3、地下水环境影响分析 本项目行业类别为金属结构制造C3311，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“金属制造”中“金属制品加工制造”中的“其他”，属于“Ⅳ类项目”。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）4.1中“Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”，故本项目不开展地下水环境影响评价。 4、土壤环境影响分析 本项目土壤评价工作等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。本项目生产区地面全部硬化处理，危废仓库采用地面防渗等措施，因此，对土壤环境影响较小。 - 噪声环境影响分析 本项目噪声源主要为切割机、剪板机、液压机、各类金加工设备（锯床、磨床、铣镗床等）、喷锌机、喷砂机、风机等生产辅助设备，噪声源强≤110dB（A）。 全厂主要噪声设备经车间隔声和距离衰减后，各厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。噪声经厂房隔声、距离衰减后，对敏感点影响较小，能维持现有的声环境功能区2类标准。 本项目生产车间边界设置100米卫生防护距离。根据实际调查，本项目厂界距离南侧陈墅村168米，距离较远，因此，本项目噪声对周围环境影响较小。 6、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为下料、金加工工序产生的金属废料；拼装焊接工序产生的焊渣、金属废屑；金加工工序产生的废切削液；喷砂工序产生的废钢砂；喷锌工序产生的锌渣；设备维护产生的废油、废包装桶；废气处理装置产生的滤尘；厂区生活垃圾。江阴市有可以处理本项目危险废物的单位，处理能力尚有余量，本项目产生的废切削液、废油、废包装桶拟委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置，本项目危废全部可以做到安全处置。综上所述，本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 7、振动 本项目采用减振垫（橡胶块或软木块）和隔振沟两种减振、隔振措施进行振动治理。据调查，生产车间边界外区域振动可以达到《城市区域环境振动标准（GB10070-88）》中工业集中区标准，因此本项目振动对周围环境影响较小。 - 8、环境风险分析 全厂环境风险潜势为Ⅰ，故评价工作等级为简单分析。 根据分析，全厂主要事故源来自原料仓库、危废仓库，项目最大可信事故为原材料遇明火发生火灾。通过成熟、可靠的防范措施可得到很好的控制，可最大限度的降低风险事故发生概率。综上，项目环境风险程度较低，环境风险处于可接受水平，项目的风险防范措施可行，项目从环境风险角度可行。 9、环境管理与环境监测 本项目申报后，建设单位应依据国家、无锡市相关环保要求按时申请并获得排污许可证，根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），本项目属于金属结构制造C3311，不涉及通用工序中重点和简化管理工序，属于排污登记管理类别。根据排污许可证申请与核发技术规范总则（HJ942-2018）可判定本项目排放口为一般排放口。根据排污单位自行监测技术指南总则（HJ819-2017）相关要求开展例行监测。 表13 本项目环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废气; FQ-1、FQ-2; 颗粒物; 1次/年（有组织）; 达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2二级标准. 厂界; 1次/年（无组织）.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 喷砂 | 颗粒物 | 经滤筒除尘器处理后通过1根15米高的排气筒（FQ-1）排放 | 达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准 |
|  |  | 喷锌 | 颗粒物 | 经滤筒除尘器处理后通过1根15米高的排气筒（FQ-2）排放 |  |
|  | 无组织 | 焊接 | 颗粒物 | 经移动式焊烟净化装置处理后，通风扩散 | 达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 喷砂、喷锌 | 颗粒物 | 加强车间通风等措施 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD SS 氨氮 TP TN | 经化粪池预处理后纳入江阴市利港污水处理有限公司集中处理 | 达DB32/1072-2018太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / |  | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废 |  | 金属废料、焊渣、金属废屑、废钢砂、锌渣、滤尘 | 外售综合利用 | 零排放 |
|  | 危险固废 |  | 废切削液、废油、废包装桶 | 送有资质单位处置 |  |
|  | 生活活动 |  | 生活垃圾 | 环卫所统一处置 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为切割机、剪板机、液压机、各类金加工设备（锯床、磨床、铣镗床等）、喷锌机、喷砂机等生产设备，噪声源强≤110dB（A） |  | 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 |  | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中3类标准 |
| 其 他 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 / |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

结论 一、项目概况 江阴市崎美机械有限公司成立于2008年2月，位于江阴市临港街道利康东路15号，扩租用江阴市泰伯净化干燥设备有限公司闲置厂房进行建设，共租用6000平方米，并投资3000万元，新增压力机、剪冲机、剪板机、喷锌机、液压机等生产设备共93台，将钣金及钢结构件的产能扩大至25000吨/年，其他产品及产量不变，改扩建后，全厂主要产品及其生产能力为一类医疗器械5000套/年、健身器材1000套/年、钣金件及钢结构件25000吨/年。 二、产业政策 经查阅，本建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 三、规划相容性及选址合理性 本项目拟建地位于江阴市临港街道利康东路15号，用地性质属于工业用地，符合江阴临港经济开发区用地规划；本项目生活污水经预处理后接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，不新增排污口，因此符合当地环保规划。 四、环境质量现状 江阴市环境监测站对项目建设地环境空气质量现状、地表水质量现状进行了监测。根据《2019年度江阴市环境状况公报》、江阴市环境监测站利港空气子站及江苏智慧生态环境检测有限公司IET-JCBG-050010【2020】监测数据，建设项目所在区域SO2年均浓度、CO、TSP日均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定为不达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》，无锡市环境空气质量2025 年可实现全面达标。 根据地表水监测报告，芦埠港河W1（江阴市利港污水处理有限公司排放口上游500m断面）、W2（江阴市利港污水处理有限公司排放口下游1800m处与大寨河交汇口断面）监测断面的pH、化学需氧量、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，SS满足《地表水资源质量标准》(SL63-94)中的四级标准。 根据噪声监测报告，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。 五、污染物达标排放分析 建设项目针对污染物产生特点，采取了相应的污染防治措施，使污染物达标排放。污染物产生、治理及排放情况具体如下： （1）废气：本项目废气主要为焊接工序、喷砂工序、喷锌工序产生的颗粒物。焊接工序产生的颗粒物经移动式焊烟净化装置处理后，在车间呈无组织排放；喷砂、喷锌工序产生的颗粒物经风机引入滤筒除尘装置处理后分别通过1根15米高排气筒（FQ-1、FQ-2）排放，未补集的废气在生产车间呈无组织排放，本项目颗粒物可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 （2）废水：本项目生活污水产生量为360t/a，经化粪池处理后接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，尾水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准和DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准后排入芦埠港河。 （3）固废：本项目固废产生量197.4798t/a，其中金属废料、焊渣、金属废屑、废钢砂、锌渣、滤尘经收集后外售综合利用，危险废物委托有资质的单位进行处理，不排放。 （4）噪声：本项目噪声源主要为切割机、剪板机、液压机、各类金加工设备（锯床、磨床、铣镗床等）、喷锌机、喷砂机、风机等生产设备，噪声源强≤110dB（A）。本项目噪声源经车间厂房隔声及距离衰减后，厂界环境噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 六、项目建设对周围环境影响分析 （1）环境空气 本项目废气主要为焊接工序和喷砂、喷锌工序产生的颗粒物，颗粒物有组织排放量为0.4782t/a，无组织排放量为0.402t/a。经预测大气污染物最大落地浓度和占标率均较小，对周围环境影响较小。本项目需以生产车间为边界设置50米的卫生防护距离，根据现场勘查，卫生距离范围内无环境敏感目标，满足卫生防护距离要求。 （2）地表水 本项目生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，其主要水污染物COD、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.018t/a、0.00144t/a、0.00018t/a、0.00432t/a，特征因子SS排放总量为0.0036t/a。废水接管量较少，对污水处理厂负荷冲击较小，不会影响污水处理厂的正常运行，在达标排放的情况下，对受纳水体芦埠港河的影响较小。 （3）固体废物：本项目固废经综合利用和妥善处置后实现零排放，故对周围环境影响较小。 （4）噪声：本项目各噪声源采取相应的防治措施，并通过车间墙体隔声和距离衰减等措施后，厂界环境噪声达标排放。经预测，敏感点能维持现有的声环境功能区2类标准，同时根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准（GB18083-2000）》，本项目需以生产车间边界设置100米卫生防护距离，据现场勘查，能满足卫生防护距离的要求。 故本项目噪声对周围环境影响较小。 （5）振动 本项目数控冲压机经采用减振垫（橡胶块或软木块）和隔振沟两种减振、隔振措施进行振动治理。生产车间边界外区域振动可以达到《城市区域环境振动标准（GB10070-88）》中工业集中区标准，因此本项目产生的振动对周围环境影响较小。 七、总量控制 本项目生活污水接管量为360t/a，COD、SS、氨氮、总磷、总氮接管量分别为0.18/a、0.144t/a、0.0162t/a、0.00288t/a、0.0252t/a作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物COD、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.018t/a、0.00144t/a、0.00018t/a、0.00432t/a，特征因子SS排放总量为0.0036t/a。根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量可在临港经济开发区控源截污指标内平衡，特征因子SS排放总量指标作为该企业考核指标。 全厂废气颗粒物排放总量为0.8802t/a，大气污染物排放总量可在厂内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，噪声采取了相应的防治措施，厂界环境噪声达标排放；废水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理后达标排放，废水总量在临港经济开发区控源截污指标内平衡；采取的各项措施，符合清洁生产；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。 建议： 1、建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2、进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施等。

崎美机械

利港消防队

利港派出所

其他企业

双良小区

商业区

宏基东方金港

陈墅社区

陈墅花苑

居民区

双良小区

陈墅村

陈墅花苑

180m

6

东

243m

475m

378m

452m

349m

426m

324m

472m

432m

168m

注：        项目建设地；    50米卫生防护距离；   100米噪声防护距离。

附图5  项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图