- 建设项目环境影响报告表

项  目  名  称:

年产30000吨生物基全降解材料技改项目

- 建设单位(盖章):         江苏中科成长环保科技有限公司

- 编制日期:2020年9月15日

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30000吨生物基全降解材料技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏中科成长环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 单** |  |  |  |  | 联系人 |  | 谢** |  |  |
| 通讯地址 | 江阴市滨江西路820号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 139****6998 |  |  | 传 真 |  | / |  | 邮政编码 | 214444 |  |
| 建设地点 | 江阴市滨江西路820号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 江阴临港备[2019]153号 |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 日用塑料制品制造C2927 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1500 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 350 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 50 |  | 环保投资占总投资 比例 | 14.3% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年12月 |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 表1-1 主要原辅料消耗表 类别; 名称; 年耗量; 包装方式; 最大贮存量; 来源及运输. 原辅材料; 淀粉（粉料）; 15100吨/年; 袋装; 5000吨; 国内，汽运. 聚乳酸（PLA）（粒料）; 4000吨/年; 袋装; 500吨; 国内，汽运. 聚二酸脂（PBS）（粒料）; 3000吨/年; 袋装; 500吨; 国内，汽运. 热塑性生物降解塑料（PBAT）（粒料）; 3000吨/年; 袋装; 500吨; 国内，汽运. 聚丙烯（PP）（粒料）; 5700吨/年; 袋装; 500吨; 国内，汽运. |
| 表1-2 主要原辅料、中间产品、产品理化特性、毒性毒理 名称; 分子式; 危规号; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 聚乳酸（PLA）; H-[OCHCH3CO]n-OH; -; 聚乳酸（PLA）是一种新型的生物降解材料，使用可再生的植物资源（如玉米）所提出的淀粉原料制成。淀粉原料经由发酵过程制成乳酸，再通过化学合成转换成聚乳酸。其具有良好的生物可降解性，使用后能被自然界中微生物完全降解，最终生成二氧化碳和水，不污染环境。; -; 无毒. 聚琥珀酸丁二酯（PBS）; HO-(CO-(CH2)2-CO -O-(CH2)4-O)n-H; -; 白色颗粒,聚丁二酸丁二醇酯（PBS）由丁二酸和丁二醇经缩合聚合合成而得，树脂呈乳白色，无嗅无味，易被自然界的多种微生物或动植物体内的酶分解、代谢，最终分解为二氧化碳和水，是典型的可完全生物降解聚合物材料。具有良好的生物相容性和生物可吸收性；密度1.26g/cm，熔点114℃，根据分子量的高低和分子量分布的不同，结晶度在30~45%之间。; -; 无毒. |
| 表1-3 主要设备一览表 类别; 名称; 型号; 数量（台套）; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 生产设备; 高速混料机; 300L; 4; 1; -3; 淘汰3台. 500L; 4; 4; 0; 原有. 片材挤出机; 75D; 5; 5; 0; 原有. 造粒机; -; 3; 2; -1; 淘汰1台. 排水板设备（注塑机）; -; 11; 2; -9; 淘汰9台. 空压机; -; 5; 5; 0; 原有. 正压机; -; 5; 4; -1; 淘汰1台. 机械手; -; 5; 2; -3; 淘汰3台. 吸塑机; -; 5; 7; 2; 新增2台. 剪裁机; -; 2; 7; 5; 新增5台. 吹膜机; -; 0; 1; 1; 新增1台. 吹管机; -; 0; 2; 2; 新增2台. 高速正负压一体机; -; 0; 2; 2; 新增2台. 吸塑机; -; 0; 9; 9; 新增9台. 正压机; -; 0; 2; 2; 新增2台. 辅助设备; 行车; -; 5; 5; 0; 原有. 打包/消毒机; -; 2; 2; 0; 原有. 检测设备; -; 若干; 若干; 0; 原有. 废气收集装置; -; 0; 2; 2; 新增2台. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（吨/年） |  | / |  |  | 燃油（吨/年） |  | / |  |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 50万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  | / |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其他（吨/年） |  | / |  |  |  |
| 废水排水量及排放去向 本项目不新增人员，无废水产生，改建后全厂生活污水排放量为960t/a，经管网接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，尾水达标后排入芦埠港河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 江苏中科成长环保科技有限公司成立于2017年3月23日，位于江阴市滨江西路820号。该公司“年产30000吨淀粉基生物分解包装材料项目”环境影响报告表于2018年3月通过江阴市环境保护局审批，并于2019年7月通过江阴市环境保护局“三同时”验收。现产品及生产能力为餐盒15000吨/年、托盘9000吨/年、口杯3000吨/年、汤碗3000吨/年。 现公司拟租用江阴市久远金属材料科技有限公司厂房1500平方米，购置吹膜机、吹管机、高速注塑机、制袋一体机、粉碎机、裁剪机、废气收集装置等25台套，利用原有设备42台套，淘汰排水板设备（注塑机）9台，机械手3台，正压机1台，造粒机1台，调整产品结构，总产能保持不变。项目实施后，年产生物基全降解材料30000吨（餐盒14000吨/年，托盘7000吨/年，口杯1500吨/年，汤碗1000吨/年，超强抗冻包装盒2000吨，全降解模、食品袋、垃圾袋1000吨，全降解吸管、刀叉勺500吨，母粒3000吨）。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2017年9月1日起施行，2018年4月28日修订），本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业47塑料制品制造”中“其他”项目，应该编制环境影响报告表。 江苏中科成长环保科技有限公司委托江苏兴盛环境科学研究院有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本项目环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2、主体工程及产品方案 本项目租用厂房进行建设，因此主体工程主要为现有厂房改造、设备的购置、安装、调试等环节；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程及产品方案见表1-4，项目公用及辅助工程见表1-5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-4 建设项目主体工程及产品方案 序号; 产品名称及规格; 设计生产能力（吨/年）; 年运行时数（小时）. 改建前; 改建后; 增减量. 1; 生物基全降解材料; 餐盒; 15000; 14000; -1000; 7200. 托盘; 9000; 7000; -2000. 2; 口杯; 3000; 1500; -1500. 3; 汤碗; 3000; 1000; -2000. 4; 超强抗冻包装盒; 0; 2000; 2000. 5; 全降解模、食品袋、垃圾袋; 0; 1000; 1000. 6; 全降解吸管、刀叉勺; 0; 500; 500. 7; 母粒; 0; 3000; 3000. 9; 总计; 30000; 30000; 0. 表1-5 建设项目公用及辅助工程 工程 名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 贮运工程; 原料成品堆场; 800m2; 800m2; 0; 室内，储存原料成品，现有. 公用工程; 给水; 10t/h; 10t/h; 0; 当地水网. 、; 排水系统; 雨水管网; 40t/h; 40t/h; 0; 排入当地雨水管网，现有. 废水管网; 20t/h; 20t/h; 0; 接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理. 供电; 315KVA; 315KVA; 0; 利用现有变压器. 环保工程; 废水; 化粪池; 20m3; 20m3; 0; 简单生化处理，现有. 废气; 脉冲布袋除尘; 3000m3/h×9; 3000m3/h×9; 0; 颗粒物去除率99%，现有. 二级活性炭; 0; 8000 m3/h×2; 8000 m3/h×2; 非甲烷总烃去除率90%，新增. 噪声治理（隔声量）; ≥25dB(A); ≥25dB(A); 0; 厂界达标排放. 固废; 一般固废堆场; 100m2; 100m2; 0; 分类收集固废，现有. 危险固废仓库; 0; 20m2; 20m2; 分类收集固废，新增. 3、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市滨江西路820号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目厂区北侧设置生产车间，南侧设置办公区，建设项目具体厂区平面布置见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：本项目西侧隔芦埠港河为三利污水厂，东侧、南侧、北侧为租赁厂家厂房，厂界周围300米土地利用现状见附图3。 4、工作制度与劳动定员 工作制度：改建前劳动定员40人，本次不新增劳动人员，在厂内调配，改建后劳动定 |  |
| 员不变。 工作制度：改建前后生产实行昼夜“三班”24小时工作制，年有效工作日为300天。 5、产业政策相符性 表1-6 产业政策相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 符合. 2; 《市场准入负面清单（2018年版）》; 符合. 3; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》; 符合. 4; 《关于调整<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）; 符合. 5; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》; 符合. 6; 《无锡市制造业转型发展指导目录》（锡政办发[2013]54号）; 符合. 7; 《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》; 符合. 项目从事生物基降解材料的生产，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于日用塑料制品制造C2927。由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证（备案证号：江阴临港备[2020]212号），因此本项目符合国家及地方有关产业政策。 6、规划相符性分析 本项目建设地位于江阴市临港开发区利港滨江西路820号，用地性质属于工业用地，符合利港街道用地规划。建设地污水管网已接通，废（污）水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，不新增排污口，故该项目的建设符合利港街道环保规划。 7、国家及地方政策相符性分析 表1-7 项目与国家及地方政策相符性分析一览表 文件; 内容; 项目情况; 相符性分析. 《太湖流域管理条例》; 第二十八条 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。; 本项目属于日用塑料制品制造，不属于《太湖流域管理条例》中“禁止项目，接管江阴市利港污水处理有限公司处理，不设废水直排口。; 符合. 《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）; 太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染物的企业和项目。; 本项目位于太湖流域三级保护区，不属条例中禁止项目。; 符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）; 加快实施工业源VOCs污染防治的内容，加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设高效治理设施，实现达标排放。; 本项目有机废气采用“二级活性炭吸附装置”处理，收集率达90%，符合“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案相符性。本项目排放总量能在镇街区域内“增一减二”平衡。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; （一）大力推进源头替代。（二）全面加强无组织排放控制。（三）推进建设适宜高效的治污设施。（四）深入实施精细化管控。; 本项目不属于文件中所列重点行业，有机废气采用“二级活性炭吸附装置”处理后高空排放; 符合. 《江苏省重点行业企业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物的排放。; 本项目采用原辅料、工艺和装备属环保型，涉及有机废气产生的烘干机均密闭设置。; 符合. 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）; 开展VOCs整治专项执法行动。严厉打击企业违法排污行为，对负有连带责任的环境服务第三方治理单位应依法追责。2019年6月底前，地方环保部门或委托的第三方治理单位对采取单一活性炭吸附、喷淋、光催化、吸收等治理措施的企业进行抽查，依法依规查处违法排污企业，公布治理效果不达标、造假等第三方治理单位，禁止其在省内开展相关业务。; 本项目有机废气采用“二级活性炭吸附装置”处理，“二级活性炭吸附装置”不属于单一治理措施，且本项目为高支环保型针纺织面料生产，不属于“散乱污”企业，不属于重点行业，不属于《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发〔2018〕22号、《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）中所涉及的禁止行业。; 符合. 《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号）; —; 本项目为生物基全降解材料生产，不使用煤炭，不属于化工在“两减”范围之内；项目生活污水接管污水处理厂处理，符合太湖环境治理的要求；不涉及黑臭水体、畜禽养殖。; 符合. 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）; 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。; 本项目有机废气采用“二级活性炭装置”处理。; 符合. 由上表可知，本项目符合国家及地方政策中相关要求。 |  |
| 8、“三线一单”控制要求相符性 对照《 省政府关于印发江苏省“三线一单” 生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）对本项目进行“三线一单”控制要求相符性分析如下： （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）规定，一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动；二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。生态空间保护区域范围与本项目位置情况见表1-8。 表1-8 生态空间保护区域范围一览表 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）; 与本项目的方位、距离. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级 生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 长江西石桥水源地保护区; 水源水质保护; 一级保护区：西石桥水厂取水口上游 1000米至下游500米，向对岸500米至 本岸背水坡之间的水域范围，和一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯1600 米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区边界上溯2000米、下延1000米的水域范围和准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100 米之间的陆域范围; 9.68; /; 9.68; 北1500m. 由上表可见本项目建设不占用划定的生态空间管控区域范围。 同时根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目距离最近生态保护红线为长江西石桥水源地保护区1500m，生态保护红线区域与本项目位置情况见表1-9。 |  |
| 表1-9 生态保护红线区域一览表 所在行政区域; 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积 （平方公里）; 与本项目的方位、距离. 市级; 县级. 无锡市; 江阴市; 长江西石桥水源地保护区; 饮用水水源保护区; 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡堤脚外100米范围内的水域范围和一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米的陆域范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯1600米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区边界上溯2000米、下延1000米的水域范围和准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 9.68; 北1500m. 由上表可见，本项目建设不占用生态保护红线区域。 综上所述，本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）要求。 （2）环境质量底线 根据2019年度江阴市环境状况公报显示，利港街道PM10、PM2.5、NO2、O3超标，SO2、CO达标；根据（2018）JYQHT-BG-01（水）字第（4599）号，纳污河流芦埠港河水质pH、CODcr、氨氮的浓度平均值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，总磷、总氮超标；项目地昼、夜间声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区噪声要求。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标；临港经济开发区针对不达标现象已制定大气环境整治方案，并付诸实施，在历年环境整治过程中，临港经济开发区大气、地表水环境质量现状已日渐好转；本项目建成后各类污染物均能达标排放，污染物排放量较小，对环境容量的负荷冲击很小，故本项目的建设符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目 |  |
| 用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 对照《临港经济开发区准入负面清单依据》，具体见表1-10。 表1-10 本项目与国家及地方相关政策相符性分析 序号; 具体要求; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》等规定的禁止、淘汰、不满足能耗要求的项目。; 本项目不在上述目录规定的禁止、淘汰、不满足能耗要求的项目中. 2; 印刷电路板、电镀生产项目。; 本项目不属于印刷电路板、电镀生产项目. 3; 新（扩）建排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属以及持久性有机污染物的工业项目。; 本项目不排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物. 4; 机械电子产业：新（扩）建投资5000万元以下含酸处理工艺的电子电器、机械加工项目，新（扩）建投资2000万元以下表面酸洗、涂装项目。; 本项目不属于机械电子产业. 5; 新材料：含化工合成工序的项目（化工片区除外）。; 本项目不涉及化工合成工序. 6; 按规划布局发展，不占用生态红线保护区。; 本项目不在生态红线保护区. 7; 不得新建危化品码头。; 本项目不新建危化品码头. 8; 利康东路以南、陈墅路以北、龙港路以东、芦埠港河以西区域距离居住区较近，以海伦石化宿舍区、陈墅村往北设置宽20米以上、高5~10米绿化防护带。; 本项目不在上述区域内. 9; 居住区周边100米范围内不得设置产生恶臭的装置。; 本项目无产生恶臭装置. 10; 化工片区边界外设置不少于500米宽的隔离带，并合理设置绿化带。; 本项目不涉及化工. 11; 严禁在长江岸线1公里范围内新建化工企业。; 本项目不在长江岸线1公里范围内，且不涉及化工. 由上表可知，本项目不属于负面清单中的项目。 |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江苏中科成长环保科技有限公司成立于2017年3月23日，位于江阴市滨江西路820号。该公司“年产30000吨淀粉基生物分解包装材料项目”环境影响报告表于2018年3月通过江阴市环境保护局审批，并于2019年7月通过江阴市环境保护局“三同时”验收。现有生产能力为餐盒15000吨/年、托盘9000吨/年、口杯3000吨/年、汤碗3000吨/年。 - 与本项目有关的原污染情况 1、废气 现有项目废气主要为投料环节产生的粉尘、吸料真空泵尾气中的粉尘和贮运过程中产生的粉尘。 投料和吸料真空泵粉尘经料仓出气口处的脉冲布袋除尘装置（去除率99%）处理后通过一根15米高排气筒（FQ-1）排放，排放量为0.6t/a；淀粉在贮运过程粉尘沉降在地面，90%经收集后回用于生产，10%在车间呈无组织排放，排放量为0.3t/a。颗粒物可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准。车间设置50米卫生防护距离，卫生防护距离范围内无敏感目标，故无组织排放的废气对周围环境影响较小。 2、废水 现有项目生活污水960t/a，接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1中城镇污水处理厂Ⅱ标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入芦埠港河。其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.048t/a、9.6×10-3t/a、4.8×10-3t/a、4.8×10-4t/a、0.0115t/a。 3、噪声 现有项目噪声源主要为造粒机、混料机、挤出机、成型机、剪裁机等，噪声源强≤90dB(A)。各类生产设施均设置于建筑物内，产生的噪声经车间隔声、距离衰减及采取相应防噪、降噪措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界噪声标准》中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。 4、固体废物 现有项目产生的固废主要为边角料、不合格品和厂区生活垃圾。固体废物产生情况见表1-11。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-11 固体废物产生及排放分析 序号; 名称; 分类 编号; 产生量（t/a）; 性状; 综合利用方式及其数量（t/a）; 处理处置方式及其数量（t/a）. 1; 边角料; 99; 65; 固; 回用于生产110; -. 2; 不合格品; 99; 45; 固. 3; 生活垃圾; 99; 6; 固; -; 环卫部门处置6. 合计; 116; -; 110; 6. 二、主要环境问题 无 |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 江阴市临港经济开发区地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 3．水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有新沟河、芦埠港河。 - 4．植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： - 社会经济结构 1、概况 临港经济开发区利港位于江阴市西部，东接申港，南临常州市武进区，西邻璜土镇，北枕长江，是以机械装备制造为特色的港口工业重镇。 2、经济建设 临港经济开发区利港全年完成工商业开票销售收入450.95亿元，全社会固定资产投资60.17亿元，实现全口径财政收入12.76亿元，完成公共财政收入5.67亿元，完成农业投入1.12亿元。 3、交通 临港新城利港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、航运为主。 4、土地利用现状及规划 临港经济开发区利港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。 5、工业集中区规划及区域功能定位 临港经济开发区利港工业集中区由临港工业区和机械工业区组成，规划总面积1297.4hm2。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 ①江阴市利港污水处理有限公司 江阴市利港污水处理有限公司位于利港滨江路北侧、芦埠港西侧，设计处理规模为5000t/d。该污水处理厂处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准及表3标准，尾水排入芦埠港。 ②江阴三利污水处理有限公司 江阴三利污水处理有限公司位于利港润华路，设计处理能力2万吨/日，已建成投运，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准及表3标准，尾水排入芦埠港。 ③污水管网建设情况 临港经济开发区利港铺设污水管网25公里，改造老旧污水管网2.5公里，控源截污管网75公里。 （2）区域集中供热情况 利港有2家热电厂，分别为江苏利港电力有限公司和江苏双良科技有限公司热电分公司。 目前江苏利港电力有限公司供热能力约65t/h，江苏双良科技有限公司热电分公司供热能力约240t/h，主要为利港的用热单位集中供汽。 根据《江阴市热电联产规划（2011-2020）》，对江苏利港电力有限公司现有4台350MW机组进行供热改造，改造后供汽能力达855 t/h，满足供热区域内热用户的用热需求，并在此期间铺设蒸汽管网约38公里，除向利港的用热单位供热外，向璜土镇进行集中供热。 （3）危险固废处置配套情况 江阴市临港经济开发区目前共有7家持有《危险废物经营许可证》的固废处置单位。具体情况见表2-1。 表2-1 临港经济开发区持有危险废物经营许可证的固废处置单位情况 序号; 企业名称; 地址; 许可经营危险废物类别; 经营规模（吨/年）; 经营方式. 1; 江阴市大洋固废处置利用有限公司; 江阴市临港新城开发区石庄化工集中区; 废乙醇、废丁酮等废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06不含残渣、污泥、过滤吸附介质等固体废物）、废矿物油（HW08）、染料、涂料废物（HW12）、废乙酸（HW34）、废碱液（HW35）、废焦化苯（HW39）、PTA氧化残渣（HW34），废氢溴酸（HW34），废电路板（HW49）; 19300; 处置、利用（R2/R4/R6/R9）. 2; 江阴市凯达化工有限公司; 江阴市夏港镇工业集中区; 苯酐顺酸水(HW34); 25000; 处置、利用（R6）. 3; 江阴苏利化学股份有限公司; 江阴市利港镇润华路7号; 含铁废硫酸（HW34，314-001-34、900-300-34、900-304-34、900-307-34）; 100000; 处置、利用（R4）. 4; 无锡利信能源科技有限公司; 江苏省江阴市临港经济开发区西利路235号; 废烟气脱硝催化剂（钒钛系）(HW50，772-007-50）; 2500; 再生. 5; 江阴市马盛金属再生资源有限公司; 江阴市镇澄路1065号; 含铜污泥（HW17，346-058-17、346-062-17）、含铜污泥（HW22，231-006-22、314-001-22、406-004-22）; 60000; 处置、利用（D9）. 6; 江阴市金牛玻璃钢材料有限公司石庄分公司; 江阴市石庄滨江西路1240号; 清洗盛装“废有机溶剂与含有机溶剂的废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油、水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、有机树脂类废物（HW13）、废酸（HW34）、废碱（HW35）”的废包装桶（HW49，900-041-49）; 123.5万只; 清洗处置（C3）. 7; 江苏浩瀚容器清洗有限公司; 江阴市临港经济开发区龙港路6号; HW49其他废物（废包装桶）; 1200000只; 清洗处置（C3）. HW49其他废物（200L以下金属桶）; 9000吨. 二、教育、文化 利港现有中小学校4所，中小学校在校生5427人；投资2.5亿元建筑面积近8万平方米，集聚利港幼儿园、小学和中学的利港教育中心全面落成投运，成功举办利港中学60周年校庆。利港全年举办元宵灯谜会、国乐社茶话会、老年协会书画联展和乒乓、篮球、游泳比赛等形式多样、喜闻乐见的群众文体活动30多次，组织送戏送评弹进村、送电影下乡和各类文艺演出活动共250场次，成功举办“加华”亲水湖元宵灯会表演和利港第三届龙狮文化节。 三、文物保护 利港有梁敬帝墓1处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气 根据《2019年度江阴市环境状况公报》，利港街道大气污染物中NO2、PM10、PM2.5、O3超标，SO2、CO达标。2019年利港街道环境空气质量见下表。 表3-1 2019年利港街道环境空气质量情况 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 16.6μg/m3; 60 μg/m3; 27.7; 达标. NO2; 年均值; 55μg/m3; 40 μg/m3; 137.5; 不达标. PM10; 年均值; 74.8μg/m3; 70 μg/m3; 106.9; 不达标. PM2.5; 年均值; 48.8μg/m3; 35 μg/m3; 139.4; 不达标. CO; 日均值; 1.525μg/m3; 4 mg/m3; 38.1; 达标. O3; 8h平均; 170.1μg/m3; 160 μg/m3; 106.3; 不达标. 根据2019年江阴市环境公报，项目所在地为大气不达标区。临港经济开发区已针对超标现象出具大气整治方案。 2、地表水环境质量现状 本项目纳污河流为芦埠港河，根据（2018）JYQHT-BG-01（水）字第（4599）号，纳污河流芦埠港河水质pH、CODcr、氨氮的浓度平均值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，总磷、总氮超标。该地区地表水现状监测数据统计见表3-2。 表3-2 地表水现状监数据 监测点位; 监测时间月份; 监测结果（mg/L）. pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 总氮. 江阴市利港污水处理有限公司排污口; 2018-11-5; 14:12; 7.90; 24; 0.752; 0.35; 3.44. 14:22; 7.93; 24; 0.792; 0.35; 3.54. 14:32; 7.76; 22; 0.768; 0.34; 3.62. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 超标; 超标. 超标率; -; 100%; 100%; 0; 0. 标准值（mg/L）; 6-9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; ≤1.5. 临港经济开发区已针对超标现象出具河道整治方案。 3、环境噪声 根据监测报告（2020）JYQHT-BG-06（环评）字第（1032）号， 厂界检测点噪声监测结果为昼间57.8dB（A）、夜间48.7 dB（A），昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。昼夜噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准。

主要环境敏感目标： 本项目主要环境敏感目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标 保护内容; 名称; 坐标（m）; 保护对象; 环境功能区; 规模; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 环境空气; /; /; /; /; /; /; /; /. 声环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 水环境; 芦埠港河; /; /; /; GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准; 中型; 西; 50. 生态环境; 长江西石桥水源地保护区; /; /; /; 水土保持; 9.68平方公里; 北; 1500. 土壤环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 地下水环境; /; /; /; /; /; /; /; /.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体芦埠港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 类别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 芦埠港河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; IV类; pH; /; 6~9. COD; mg/L; 30. 高锰酸钾指数; 10. 氨氮; 1.5. TP; 0.3. TN; 1.5. 《地表水资源质量标准》（SL63-94）; 四级; SS; mg/L; 60. 2、环境空气质量标准 项目所在区域为环境空气质量二类功能区，建设项目所在地执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》。 表4-2 环境空气质量标准限值表 污染物项目; 二级浓度限值; 单位. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. 二氧化硫SO2; 60; 150; 500; μg/m3. 二氧化氮NO2; 40; 80; 200; μg/m3. 总悬浮颗粒物TSP; 200; 300; -; μg/m3. 颗粒物PM10; 70; 150; -; μg/m3. 颗粒物PM2.5; 35; 75; -; μg/m3. 一氧化碳CO; -; 4; 10; mg/m3. 臭氧O3; 日最大8小时平均160; 200; μg/m3. 非甲烷总烃; -; -; 2.0; mg/m3. 3、声环境质量标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 昼（6:00-22:00）; 夜（22:00-6:00）. 项目所在区域; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水排放标准： 本项目无废水产生，生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级接管标准，污水出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，尾水排入芦埠港河。 表4-4 废污水排放标准限值表 排放口名; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 厂内 接管口; 污水厂要求; -; pH; -; 6～9. COD; mg/L; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015); 表1中B等级标准; 氨氮; 45. TP; 8. TN; 70. 污水厂 排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1一级A标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; 5（8）*. TP; 0.5. TN; 15. SS; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）; 表2标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）*. 2、废气排放标准： 颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中相应排放标准，非甲烷总烃参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9相应排放标准值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中标准。 表4-5 大气污染物排放标准限值表 污染因子; 有组织排放; 无组织排放. 排气筒高度 （m）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 15; 120; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 15; 60; /; 周界外浓度最高点; 4.0. |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表4-6 挥发性有机物无组织排放控制标准限值表 污染物名称; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准。 表4-7 噪声排放标准限值 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 厂界噪声排放标准3类dB(A); 65; 55. 4、固废： 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总 量 控 制 因 子 和 排 放 指 标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号文件）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子：水污染总量控制因子为COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS；大气总量控制因子为颗粒物、非甲烷总烃。 建设项目污染物排放总量指标见表4-7。 表4-7 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 种类; 污染物名称; 改建前; 本工程排放量; 改建后全厂; 改建前后增减量. 实际排放总量; 核定排放总量; 接管量; 以新带老削减量; 预测排放总量; 建议申请量. 废水; 废水量; 960; 960; 0; 960; -; 960; 960; 0. COD; 0.048; 0.048; 0; 0.48; -; 0.048; 0.048; 0. SS; 9.6×10-3; 9.6×10-3; 0; 0.384; -; 9.6×10-3; 9.6×10-3; 0. 氨氮; 3.84×10-3; 3.84×10-3; 0; 0.0432; -; 3.84×10-3; 3.84×10-3; 0. TP; 4.8×10-4; 4.8×10-4; 0; 7.68×10-3; -; 4.8×10-4; 4.8×10-4; 0. TN; 0.0115; 0.0115; 0; 0.0672; -; 0.0115; 0.0115; 0. 废气; 颗粒物; 0.9; 0.9; 0; -; -; 0.9; 0.9; 0. 非甲烷总烃; 0; 0; 0.76; -; -; 0.76; 0.76; 0.76. 固废; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 由上表可见，改建后全厂废水接管量为960t/a，COD、SS、氨氮、TP、TN接管量分别为0.384t/a、0.288t/a、0.0288t/a、3.84×10-3t/a、0.0672t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物排放总量为COD 0.048t/a、SS9.6×10-3t/a、氨氮3.84×10-3t/a、TP4.8×10-4t/a、TN0.0115t/a。生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，根据总量控制原则，排放总量在临港经济开发区控源截污内平衡，特征因子SS作为环保部门考核指标。 改建后全厂废气粉尘排放总量不变，仍为0.9t/a，新增非甲烷总烃排放量0.76t/a，在临港经济开发区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

五、建设项目工程分析

1、工艺流程简述： 本项目主要从事生物基全降解材料的生产。具体生产工艺流程及产污环节见图5-1（其中G-废气、S-固废、N-噪声）。 淀粉、聚乳酸、聚二酸脂、热塑性生物降解塑料、聚丙烯 G1粉尘 投 料 N1噪声N1-1 造 粒 N2噪声N1-1 电加热 150℃ 隔套冷却水 G2非甲烷总烃 G3水汽 电加热 120℃ 隔套冷却水 N3噪声N1-1 干 燥 挤压出片 S1边角料 隔套冷却水 电加热 150℃ G4非甲烷总烃 N4噪声N1-2 G5非甲烷总烃 压制成型 N5噪声N1-2 S2边角料 隔套冷却水 电加热 350℃ S3边角料 冲 裁 N6噪声N1-2 检 验 S4不合格品 成品 图5-1 工艺流程及产污环节图

主要污染工序： 1、废气 本项目废气主要为投料环节产生的粉尘，吸料真空泵尾气中的粉尘，贮运过程中产生的粉尘，造粒、挤压出片、压制成型产生的非甲烷总烃。 - 废气源强分析 - 投料粉尘 投料过程采用自动化控制，同时通过系紧袋口确保密闭，淀粉经吸料进入料仓时会产生粉尘。据类别调查，粉尘产生量约占粉状原料用量的2‰，淀粉用量为15100t/a，粉尘产生量约为30.2t/a，粉尘经料仓出气口处的脉冲布袋除尘装置（去除率99%）处理后通过一根15米高排气筒（DA001）排放，排放量为0.3t/a。颗粒物可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 - 吸料真空泵粉尘 吸料使用的真空泵废气中有一定的粉尘。据类别调查，粉尘约占粉状原料用量的2‰，粉尘产生量约为30.2t/a，粉尘经料仓出气口处的脉冲布袋除尘装置（去除率99%）处理后通过一根15米高排气筒（DA001）排放，排放量为0.3t/a。颗粒物可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 - 贮运粉尘 淀粉在贮运过程中会有一定的粉尘产生，据类别调查，粉尘产生量约占粉状原料用量的0.2‰，产生量为30.2t/a，粉尘沉降在地面，90%经收集后回用于生产，10%在车间呈无组织排放，排放量为0.3t/a。颗粒物可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 - 造粒、挤压出片产生的非甲烷总烃 造粒、挤压出片环节产生的非甲烷总烃经一套“二级活性炭吸附”装置（风量8000m3/h，捕集率90%，去除率90%）处理后通过1根15米高的排气筒（DA001）排放。参照《美国环保局空气污染物控制和排放手册》表5-15未加控制的塑料生产的排放因子，加热挤出产生单体按0.35kg/吨原料计，聚丙烯粒子用量为5700吨，造粒、挤压出片环节非甲烷总烃产生量均为2t/a，经处理后非甲烷总烃有组织排放量0.18t/a，无组织排放量为0.2t/a。非甲烷总烃可达（GB31572-2015）《合成树脂工业污染物排

放标准》表5、表9相应排放标准值。 - 压制成型产生的非甲烷总烃 压制成型环节产生的非甲烷总烃经一套“二级活性炭吸附”装置（风量8000m3/h，捕集率90%，去除率90%）处理后通过1根15米高的排气筒（DA002）排放。参照《美国环保局空气污染物控制和排放手册》表5-15未加控制的塑料生产的排放因子，加热挤出产生单体按0.35kg/吨原料计，聚丙烯粒子用量为570吨，非甲烷总烃产生量为2t/a，经处理后非甲烷总烃有组织排放量0.18t/a，无组织排放量为0.2t/a。非甲烷总烃可达（GB31572-2015）《合成树脂工业污染物排放标准》表5、表9相应排放标准值。 废气产生及处理流程见图5-3。 脉冲布袋除尘 风机 投料、吸料真空泵颗粒物 15米高排气筒排放DA001 二级活性炭吸附 风机 造粒、挤压出片非甲烷总烃 15米高排气筒排放DA001 压制成型非甲烷总烃 二级活性炭吸附 风机 15米高排气筒排放DA002 图5-3 废气处理流程示意图 （2）废气处理原理及去除效率分析 ※脉冲布袋除尘 投料环节和吸料真空泵料仓出气扣设置9套脉冲除尘设施，除尘原理为脉冲布袋除尘。脉冲布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成,上、中、下箱体为分室结构。工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道,经排风机排至大气。粉尘去除率可达到99%以上，本报告取99%，故颗粒物达标排放是可行的。 ※二级活性炭吸附 为保证活性炭吸附塔的处理效率，采用蜂窝状活性炭，对有机废气有良好的吸附效果，根据《有害大气污染物控制技术手册》，活性炭适用于在常温下吸附低浓度的VOCs气体。本项目废气浓度低，废气温度为室温，故活性炭吸附工艺能满足相关要

求。本项目采用蜂窝状活性炭填充，根据《工业通风》手册，活性炭对低浓度的碳氢化合物在室温下平衡吸附量约为25%，即活性炭与废气中的挥发性有机物消耗比为4比1。 每套“二级活性炭装置”一次性装填活性碳为380kg，每30天更换1次，年产生废活性炭约4.75t（含有机废气0.95t）。非甲烷总烃废气产生量少，利用该废气技术成熟，定期更换活性炭便能保证废气的有效处理，废气处理率可达90%。 因此，根据以上分析废气收集处理措施技术上可行。 废气的产生、收集、处理和排放情况见表5-1。 表5-1 项目废气种类及治理措施一览表 产生点; 污染物; 治理措施; 排放方式. 有组织; 无组织. 投料; 颗粒物; 脉冲布袋除尘设施; 15米高排气筒（DA001）; 未捕集的车间内无组织. 吸料真空泵; 颗粒物; 脉冲布袋除尘设施; 15米高排气筒（DA001）; 未捕集的车间内无组织. 造粒、挤压出片; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置; 15米高排气筒（DA001）; 未捕集的车间内无组织. 压制成型; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置; 15米高排气筒（DA002）; 未捕集的车间内无组织. 贮运; 颗粒物; 车间沉降; -; 在车间内无组织. （3）改建后大气污染物产生及排放情况汇总 有组织排放废气产生及排放情况见表5-2，无组织排放大气污染物产生源强见表5-3。 表5-2 大气污染物排放状况 污染源名称; 排气量 (万Nm3/a); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率(%); 排放状况; 执行标准; 排放 高度(m); 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 投料; 19440; 颗粒物; 310.7; 8.39; 60.4; 脉冲布袋除尘; 去除99%; 3.09; 0.083; 0.6; 120; 3.5; 15; DA001. 造粒、挤压出片; 5760; 非甲烷总烃; 31.25; 0.25; 1.8; 二级活性炭; 去除90%; 3.125; 0.025; 0.18; 60; -; 15; DA001. 压制 成型; 5760; 非甲烷总烃; 31.25; 0.25; 1.8; 二级活性炭; 去除90%; 3.125; 0.025; 0.18; 60; -; 15; DA002.

表5-3 无组织大气污染物产生源强 污染源位置; 污染物名称; 排放量; 面源面积; 面源高度. 造粒车间; 粉尘; 0.3t/a; 1650m2; 25m. 非甲烷总烃; 0.2t/a. 片材车间; 非甲烷总烃; 0.2t/a; 1200m2; 15m. （4）废气污染物达标排放分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，本项目不使用含有挥发性有机物的物料，仅造粒、挤压出片、压制成型环节产生少量有机废气，相关控制要求如下： - 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 本项目造粒、挤压出片、压制成型环节密闭，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中工艺过程VOCs无组织排放控制要求。 - VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 本项目产生的VOCs废气经2套“二级活性炭装置”处理后由2根15m高排气筒排放，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中“VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。” 本项目投料环节和吸料真空泵产生粉尘经脉冲布袋除尘装置处理后可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准；造粒、挤压出片、压制成型工序产生的非甲烷总烃“二级活性炭装置”处理后可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9相应排放标准值，厂区内非甲烷总烃无组织排放可达《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1特别排放限值。 2、废水 本项目改建不新增人员，无废水产生。 3、固废 3.1固体废物产生量核算 根据工程分析，本项目固废有挤压出片、压制成型、冲裁产生的边角料（65t/a），检验产生的不合格品（35t/a），二级活性炭装置产生的废活性炭（9.5t/a）。

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）和《关于贯彻落实建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知》（苏环办〔2018〕18号）对项目产生的各类副产物进行属性判定，判定结果详见表5-4。 表5-4 项目副产物产生情况及副产物属性判定表（固体废物属性）汇总表 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 t/a; 种类判断. 固体废物; 判定依据. 边角料; 挤压出片、压制成型、冲裁; 固态; —; 65; √; 《固体废物鉴别标准通则》 GB34330-2017. 不合格品; 检验; 固态; —; 35; √. 废活性炭; 废气处理; 固态; —; 9.5; √. 3.2工程分析内容 本项目固体废物产生情况见表5-5，本项目危险废物汇总见表5-6。 表5-5 本项目固体废物产生情况一览表 工程阶段; 固废 名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 边角料; 一般工业固废; 挤压出片、压制成型、冲裁; 固态; —; -; -; 99; -; 65. 2; 不合格品; 检验; 固态; —; -; -; 99; -; 35. 3; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固态; —; 《国家危险废物名录》; T; HW49; 900-041-49; 9.5. 表5-6 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 9.5; 废气处理; 固态; -; -; 1年; T; 储存于危废仓库. 4、噪声 本项目噪声源主要为造粒机、混料机、挤出机、剪裁机等生产设备，噪声源强≤90dB(A)。建设项目噪声源强及采取的治理措施见表5-7。

表5-7 噪声产生源强情况表 序号; 设备名称; 等效声级〔dB(A)〕; 所在车间（工段）名称; 距最近厂界位置（m）; 治理措施; 治理措施降噪效果〔dB(A)〕. 1; 造粒机; 80; 造粒工序; 15; 合理布局，厂房隔声，风机设置单独隔声房; ≥25. 2; 混料机; 80; 混料工序; 20; ≥25. 3; 挤出机; 80; 剪裁工序; 20; ≥25. 4; 剪裁机; 80; 冲裁工序; 20; ≥25. 5; 空压机; 90; -; 20; ≥30. 6; 风机; 90; -; 10; ≥30. 建设单位针对噪声产生特点，采取措施为： ①设备均设置在车间内，合理布局； ②车间墙壁实砌，可有效隔声； ③风机单独设置隔声房； ④对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态；同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 表5-11 治理后厂界噪声贡献值预测 噪声源; 噪声预测点的贡献值dB（A）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 造粒机; 38; 38; 32; 32. 混料机; 40.8; 40.8; 36.6; 36.6. 挤出机; 39.4; 39.4; 37.5; 37.5. 剪裁机; 39; 39.7; 40.9; 40. 空压机; 41; 44.4; 47; 44.4. 风机; 34; 44.5; 40; 32.8. 总贡献值; 47; 49.6; 49.3; 47.1. 由表5-11预测结果可知，经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（6：00-22：00）≤55dB(A)。

六、主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料燃烧废气 | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |
|  | 生产工艺废气 | 颗粒物 | 310.7 |  | 60.4 |  | 3.09 |  | 0.083 |  | 0.6 | DA001 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 31.25 |  | 1.8 |  | 3.125 |  | 0.025 |  | 0.18 | DA001 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 31.25 |  | 1.8 |  | 3.125 |  | 0.025 |  | 0.18 | DA002 |
|  | 无组织排放 | / | 产生量t/a |  |  |  | 排放量t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a | 排放量 t/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
|  |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  | 生活污水 | / | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
| 固 体 废 物 |  | 产生量t/a | 处理处置量 t/a |  |  |  | 综合利用量 t/a |  |  | 外排量 t/a |  | 备注 |
|  | 一般工业固废 | 100 | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 综合利用 |
|  | 危险固废 | 9.5 | 9.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 委托处置 |
|  | 生活垃圾 | / | / |  |  |  | / |  |  | / |  | / |
| 噪 声 | 设备名称 |  | 等效声级〔dB(A)〕 |  |  |  | 所在车间 (工段)名称 |  |  | 距最近厂界位置m |  | 备注〔dB(A)〕 |
|  | 造粒机 |  | 80 |  |  |  | 造粒工序 |  |  | 15 |  | 昼间≤65 夜间≤55 |
|  | 混料机 |  | 80 |  |  |  | 混料工序 |  |  | 20 |  |  |
|  | 挤出机 |  | 80 |  |  |  | 剪裁工序 |  |  | 20 |  |  |
|  | 成型机 |  | 80 |  |  |  | 成型工序 |  |  | 20 |  |  |
|  | 剪裁机 |  | 80 |  |  |  | 冲裁工序 |  |  | 20 |  |  |
|  | 空压机 |  | 90 |  |  |  | - |  |  | 20 |  |  |
|  | 风机 |  | 90 |  |  |  | - |  |  | 10 |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目车间进行简单改造，施工期仅需进行新增设备的安装等，不需涉及大量土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。

营运期环境影响分析： 根据本项目污染物排放特征、项目所在地的地形特点和环境功能区划，按照《环境影响评价技术导则》所确定的方法，确定本评价等级和评价范围如下： 表7-1 本项目评价等级和评价范围表 评价内容; 评价等级; 评价范围. 大气; 三级; —. 地表水; 三级B; 污水处理厂排口上游500m到下游1500m（现状评价范围）. 噪声; 三级; 项目边界向外200米. 土壤; —; —. 地下水; —; —. 风险评价; 简单分析; 以项目场区周边为界向四周扩展3公里的范围. 1、环境空气 （1）废气产生及排放情况 投料和吸料真空泵环节产生的颗粒物经脉冲布袋除尘装置处理后分别通过1根排气筒（DA001）排放。 造粒、挤压出片环节产生的非甲烷总烃经一套“二级活性炭吸附”装置处理后通过1根15米高的排气筒（DA001）排放。 压制成型环节产生的非甲烷总烃经一套“二级活性炭吸附”装置处理后通过1根15米高的排气筒（DA002）排放。 颗粒物可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准；非甲烷总烃可达（GB31572-2015）《合成树脂工业污染物排放标准》表5、表9相应排放标准值。 （2）大气预测评价及大气评价级别判定

表7-7 项目评价工作等级判定表 污染源位置; 污染物; Pmax; 评价等级判断. 最大落地浓度（mg/m3）; 占标率(%). 点源; DA001; 颗粒物; 0.0052; 0.58; 三级. DA001; 非甲烷总烃; 0.0016; 0.08; 三级. DA002; 非甲烷总烃; 0.0021; 0.11; 三级. 面源; 造粒车间; 颗粒物; 0.0062; 0.69; 三级. 非甲烷总烃; 0.0041; 0.21; 三级. 成型车间; 非甲烷总烃; 0.0106; 0.53; 三级. 根据表7-7的各污染物的评价等级判断结果，取等级最高者作为项目的评价等级，因此项目评价等级为三级，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2 -2018）的要求，三级项目不进行进一步的预测和评价。 （3）防护距离 ①大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，本项目评价等级为三级，不进行进一步的预测和评价，故不设置大气环境防护距离。 建设项目无组织排放的污染物主要为颗粒物及非甲烷总烃，以造粒车间和成型车间为面源，经计算，大气污染物卫生防护距离见表7-8。 表7-8 污染源的卫生防护距离 产生点; 污染物; Qc; Cm; r; A; B; C; D; L计; L. 造粒车间; 颗粒物; 0.042; 0.9; 22.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.17; 50. 非甲烷总烃; 0.028; 2.0; 22.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.52; 50. 成型车间; 非甲烷总烃; 0.028; 2.0; 19.5; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.63; 50. 根据上表计算结果，造粒车间设置100米卫生防护距离，成型车间设置50米卫生防护距离。 综上所述，造粒车间设置100米卫生防护距离，成型车间设置50米卫生防护距离，卫生防护距离范围内无居民住宅。

（4）建设项目大气环境影响评价自查表 本项目排放的大气污染物对周围环境影响较小，建设项目大气环境影响评价自查表见下表。 表7-9 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级£; 二级£; 三级R. 评价范围; 边长=50km£; 边长5～50km£; 边长=5 km£. 评价 因子; SO2 +氮氧化物排放量; ≥2000t/a£; 500 ~ 2000t/a£; ＜500 t/aR. 评价因子; 基本污染物（SO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R. 评价 标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准£; 附录D£; 其他标准£. 现状评价; 环境功能区; 一类区£; 二类区R; 一类区和二类区£. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测£. 现状评价; 达标区£; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源£ 现有污染源£; 拟替代的污染源£; 其他在建、拟建项目污染源£; 区域污染源£. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD R; ADMS £; AUSTAL2000 £; EDMS/AEDT £; CALPUFF £; 网格模型 £; 其他 £. 预测范围; 边长≥ 50km£; 边长5～50km£; 边长 = 5 km£. 预测因子; 预测因子(/); 包括二次PM2.5 £ 不包括二次PM2.5£. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%£; 最大占标率＞100%£. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%£; 最大标率＞10%£. 二类区; 最大占标率≤30%£; 最大标率＞30%£. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长£; 占标率≤100% £; 占标率＞100%£. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标£; 不达标£. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20%£; k ＞-20%£. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测£. 环境质量监测; 监测因子：£; 监测点位数£; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受 £. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; SO2:（/）t/a; 氮氧化物:（/）t/a; 颗粒物:（0.9）t/a; VOCS:（0.76）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“( )”为内容填写项。. 2、地表水 （1）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价工作等级划分见下表。 #### 表7-10 地表水环境影响评价工作等级分级表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜60000. 三级B; 间接排放; -. 对照上表，本项目不新增废水，改建后废水主要为生活污水，产生量为960t/a，经租赁方管网接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，为间接排放，故评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。

（2）建设项目地表水环境影响评价自查表 表7-11 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型. 直接排放□；间接排放；其他□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他□. 评价等级; 水污染影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B；. 现状调查; 区域污染源; 调查内容. 已建□；在建□；拟建□；其他; 拟替代的污染源□. 受影响水体水环境质量; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期. 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期. 丰水期；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季；秋季□；冬季□. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ /）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ / ）km2. 评价因子; （COD、氨氮、总磷、总氮）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境功能目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（/ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ / ）km2; 本项目 不涉及. 预测因子; （ / ）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□; 本项目COD、氨氮的排放均来自生活污水，可不进行区域替代削减. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD; 0.48; 500. 氨氮; 0.0432; 45. 总磷; 0.00768; 8. 总氮; 0.0672; 70. 替代源排放情况; 本项目不涉及. 生态流量确定; 本项目不涉及. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （张家港河）; （厂区污水排放口）. 监测因子; （高锰酸盐指数、氨氮、总磷）; （COD、氨氮、总磷、总氮）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可“√”；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、固体废物 3.1固废环境影响预测与评价 改建后各类固废产生量共计115.5t/a，其中边角料（65t/a）、不合格品（35t/a）、经收集后回用于生产；废活性炭（9.5t/a）经收集后送有资质单位集中处置；生活垃圾（6t/a）由当地环卫部门集中收集后统一处置。固体废物的处理处置应遵循分类收集和分类处置的原则，具体利用处置方式见表7-12。 表7-12 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 边角料; 挤压出片、压制成型、冲裁; 一般 固废; 99; 65; 回用于生产; —. 2; 不合格品; 检验; 99; 35. 3; 废活性炭; 废气处理; 危险 固废; HW49（900-041-49）; 9.5; 送有资质单位集中处置; —. 4; 生活垃圾; 生活活动; 生活垃圾; 99; 6; 统一处置; 环卫部门. 3.2固体废物环境影响分析 固体废弃物产生总量约为115.5t/a，其中危险固体废物产生量为9.5t/a，具体环境影响分析见下： 3.2.1危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 （1）危险废物贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单等规定要求设置；在所采取防风、防雨、防晒、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。

（2）本项目危险废物主要为废活性炭，待投产后危险废物经收集后平时放置在危险固废仓库暂存，危险废物贮存场所设置20m2，废活性炭每年清理一次，产生量为9.5t/a，暂存量9.5t，故设置20m2危险废物暂存场所能满足贮存要求。 （3）本项目危险废物在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成不利影响。 3.2.2运输过程的环境影响分析 危险废物采用专业车辆运输，运输过程盛放危险废物的包装桶密闭操作，避免危险废物散落、泄露。 3.2.3利用或者处置的环境影响分析 本项目非利用或者处置危险废物的建设项目，不需要开展利用或者处置危险废物的建设项目环境影响分析。 3.2.4委托利用或者处置的环境影响分析 本项目废活性炭危险废物编号均为HW49（900-041-49），暂未委托利用或者处置单位。 目前江阴市范围内江阴市锦绣江南环境发展有限公司可处置以上危废。江阴市锦绣江南环境发展有限公司位于江阴市月城镇环山路8号，从事医疗废物、危险废物、工业固体废物的处理和综合利用，许可证编号为JS0281OOI572-1，处置能力为10000 吨/年。 表7-13 建设项目危险废物委托处置情况表 序号; 固废来源; 固废名称; 建议委托单位名称; 处理能力; 处理方式; 处置类别; 危险废物经营许可证编号. 1; 废气处理设施; 废活性炭; 江阴市锦绣江南环境发展有限公司; 10000吨/年; D10 焚烧; 包含900-041-49; JS0281OOI572-1. 根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别，建议本项目产生的废活性炭委托上述单位进行处置。 3.3固体废物污染防治措施技术经济论证 3.3.1贮存场所（设施）污染防治措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目危险废物贮存场所采取防风、防雨、防晒、防渗

漏等措施，按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327）号的规定行业和要求设置警示标志。建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表7-14、危险废物暂存环境保护图形标志见表7-15、与苏环办【2019】327号文相符性分析情况见表7-16。 表7-14 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废 仓库; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 生产车间; 20m2; 暂存; 20吨; 1年. 表7-15 危险废物暂存环境保护图形标志 危险废物标识; 图案样式; 设置规范. 贮存设施警示标志牌; 1.设置位置 平面固定在每一处贮存设施外的显著位置，包括全封闭式仓库外墙靠门一侧，围墙或防护栅栏外侧，适合平面固定的储罐、贮槽等，标志牌顶端距离地面200cm 处。除无法平面固定警示标志的储罐、贮槽需采取立式固定外，其他贮存设施均采用平面固定式警示标志牌。 2.规格参数 （1）尺寸：标志牌100cm×120cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 （2）颜色与字体：标志牌背景颜色为黄色，文字颜色为黑色。三角形警示标志图案和边框颜色为黑色，外檐部分为灰色。所有文字字体为黑体。 （3）材料：采用1.5-2mm 冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜处理，端面经过防腐处理；或者采用5mm 铝板，不锈钢边框2cm 压边。 3.公开内容 包括标志牌名称、贮存设施编号、企业名称、责任人及电话、管理员及电话、贮存设施环评批文、贮存设施建筑面积或容积、贮存设施环境污染防治措施、环境应急物资和设备、贮存危险废物清单（含种类名称、危险特性、环评批文）、监制单位等信息。. 贮存设施内部分区警示标志牌; 1.设置位置 贮存设施内部分区，固定于每一种危险废物存放区域的墙面、栅栏内部等位置。无法或不便于平面固定、确需采用立式的，可选择立式可移动支架，不得破坏防渗区域。顶端距离地面200cm 处。 2.规格参数 （1）尺寸：75cm×45cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 （2）颜色与字体：固定于墙面或栅栏内部的，与平面固定式贮存设施警示标志牌一致。采用立式可移动支架的，警示标志牌主板字体及颜色与平面固定式贮存设施警示标志牌一致，支架颜色为黄色。 （3）材料：采用5mm 铝板，不锈钢边框2cm 压边。 3.公开内容 包括废物名称、废物代码、主要成分、危险特性、环境污染防治措施、环境应急物资和设备、监制单位等信息。. 危险废物信息公开栏; 1. 设置位置 采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区门口醒目位置，公开栏顶端距离地面200cm 处。 2. 规格参数 （1）尺寸：底板120cm×80cm。 （2）颜色与字体：公开栏底板背景颜色为蓝色，文字颜色为白色，所有文字字体为黑体。 （3）材料：底板采用5mm 铝板。 3.公开内容 包括企业名称、地址、法人代表及电话、环保负责人及电话、危险废物产生规模、贮存设施建筑面积和容积、贮存设施数量、危险废物名称、危险废物代码、环评批文、产生来源、环境污染防治措施、厂区平面示意图、监督举报途径、监制单位等信息。. 包装识别标签; 1.设置位置 识别标签包括粘贴式和系挂式。粘贴式危险废物标签粘贴于适合粘贴的危险废物储存容器、包装物上，系挂式危险废物标签适合系挂于不易粘贴牢固或不方便粘贴但相对方便系挂的危险废物储存容器、包装物上。 2.规格参数 （1）尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签0cm×10cm。 （2）颜色与字体：底色为醒目的桔黄色，文字颜色为黑色，字体为黑体。 （3）材料：粘贴式标签为不干胶印刷品，系挂式标签为印刷品外加防水塑料袋或塑封。 3.内容填报 （1）主要成分：指危险废物中主要有害物质名称。 （2）化学名称：指危险废物名称及八位码，应与企业环评文件、管理计划、月度申报等的危险废物名称保持一致。 （3） 危险情况： 指《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A 所列危险废物类别，包括爆炸性、有毒、易燃、有害、助燃、腐蚀性、刺激性、石棉。 （4）安全措施：根据危险情况，填写安全防护措施，避免事故发生。 （5）危险类别：根据危险情况，在对应标志右下角文字前打“√”。. 表7-16 与苏环办【2019】327号文相符性分析情况一览表 序号; 苏环办¦[2019]327号文件要求; 拟实施情况; 是否符合. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目危险废物为废活性炭，年产生量为9.5t/a，采用袋装贮存在厂区危废仓库内，定期委托资质单位处置; 符合. 2; 对建设项日危险废物的环境影响以及环境风险评价， 并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废产生后通过收集由专用的袋装贮存于厂区的危废间，并委托资质单位处理，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，对周边环境影响较小。; 符合. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目仅产生废活性炭，采用袋装贮存; 符合. 4; 仓库危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库拟设置在车间，仓库密闭，设置防雷装置，平时门窗关闭并做好防雨检查，地面防渗处理，仓库内设禁火标志，配置灭火器等设施。; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进、行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。; 符合. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; 符合. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办(2019) 149号)要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存 (处置)场》(GB15562.2-1995)和危险废物识别标识规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 企业拟设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危险固废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库拟配备通讯设备、照明设施和禁火标志、灭火器等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目产生的危险废物均密团储存，常温下不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置。; 符合. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 企业拟在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)，依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管; 本次环评已对项目可能产生的副产物，均对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，定位为固体废物，不属于副产品。; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、 消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 全厂不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物。; 符合. 采取以上防治措施后，危险废物贮存场（设施）对周围环境影响较小。 3.3.2运输过程的污染防治措施 本项目对固体废物实行从产生、收集、运输到处理、处置的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规要求，对固体废物全过程管理应报当地环保行政主管部门批准。 3.3.3利用或者处置方式的污染防治措施 本项目不涉及利用或者处置危险固废，不需进行利用或者处置方式的污染防治措施论证。

3.3.4其他要求 （1）积极推行危险废物的无害化、减量化、资源化，提出合理、可行的措施，避免产生二次污染。 （2）本项目为改建项目，不存在异地搬迁危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置情况。 3.4固体废物环境风险评价 本项目所产生的废活性炭，经查阅《剧毒化学品名录》（2012版）、《危险化学品名录》（2012年）、《易制爆危险化学品名录》（2011年版）、《易制毒化学品的分类和品种名录》等，使用的原料不在各类名录内，同时使用的原料不属于易燃易爆物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1～表2中辨识重大危险源的依据和方法，不构成重大危险源。 （1）风险防范措施 针对本项目危废特征，本项目拟采取如下风险防范措施： ①加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式，减少厂内临时贮存时间及贮存量。 ②定期检验存放危险废物容器的密封性能及强度，及时淘汰出现安全隐患、超期服务的容器，及时清运，减少物品的存储时间和存储量。 ③危险废物贮存场按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告设计，基础防渗，防风、防雨、防晒。 ④对固体废物实行从产生、收集、运输到处理、处置的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规要求，对固体废物全过程管理应报当地环保行政主管部门批准。 （2）突发环境事件应急预案 制定环境风险事故应急预案的目的是为了在发生突发事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

3.4固体废物环境管理要求 （1）待项目实施后，应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 （2）企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 （3）规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。 3.5危险废物环境影响评价结论与建议 本项目产生的危险废物主要为废活性炭，收集后送有资质单位处置，不排放。本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 4、噪声 改建后全厂噪声源主要为造粒机、混料机、挤出机、成型机、剪裁机等，噪声源强≤90dB(A)。经采取相应的减噪、降噪措施后，厂界噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。项目建设地200米范围内无敏感目标，故建设项目噪声对周围环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A（规范性附录）《地下水环境影响评价行业分类表》，本项目为“N轻工116、塑料制品制造”的报告表项目，属于Ⅳ类建设项目。 表 7-17 地下水环境影响评价行业分类表（N轻工） N轻工; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价项目类别. 报告书; 报告表. 116塑料制品制造; 人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工艺的; 其他; Ⅱ类; Ⅳ类.

本项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为污染影响型项目。 土壤环境敏感程度分级见表7-18，土壤评价工作等级见表7-19，土壤现状调查范围见表7-20。 表7-18 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、 医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表 7-19 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 表 7-20 现状调查范围 评价工作等级; 影响类型; 调查范围. 占地范围内; 占地范围外. 一级; 生态影响型; 全部; 5km范围内. 污染影响型; 1km范围内. 二级; 生态影响型; 2km范围内. 污染影响型; 0.2km范围内. 三级; 生态影响型; 1km范围内. 污染影响型; 0.05km范围内. 对照附录 A（规范性附录）《土壤环境影响评价项目类别》，本项目为“其他行业”项目，属于Ⅳ类建设项目，不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境风险分析 对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录B表B.1，公司主要危险物质不在列表中；对照《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》GB 30000.18-2013，公司主要危险物质均不属于健康危险急性毒性危害类别物质；对照《化学品分类和标签规范第28部分：对水生环境的危害》GB 30000.28-2013，公司主要危险物质均不属于

危害水环境物质急性毒性类别物质，Q=0，环境风险潜势为Ⅰ级，故环境风险评价工作等级为简单分析。 表7-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 江苏中科成长环保科技有限公司 年产30000吨生物基全降解材料技改项目. 建设地点; 江阴市滨江西路820号. 地理坐标; 经度; 120.106785°; 纬度; 31.920006°. 主要风险物资及分布; 废活性炭，位于危废仓库. 环境影响途径及危害后果; 发生火灾将采用水喷淋灭火，发生火灾时如消防水未收集直接进入地表水，消防水把化学品带入环境中，将增加地表水污染负荷，对水环境造成严重污染。. 风险防范措施要求; 加强管理，做好防护措施，原料和产品专人保管，生产场所及库房禁带火种，杜绝火灾事故发生。加强消防技术训练，每年开展二次火灾事故的应急救援演练。. 填表说明：/. 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、 维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。 避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 - 建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制

度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。 在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ⑥企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求张贴标识。 （2）自行监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目行业类别属于“二十四、橡胶和塑料制品业29”：“62塑料制品业292”中“其他”项目，本项目属于““排污许可登记管理”。 本项目的环境监测计划主要是保证项目所排放的污染物能够达标排放。针对本项目的污染物排放特点，根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），制定详细污染源监测计划见下表。 表7-22 本项目环境监测计划 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; DA001、DA002; 非甲烷总烃、颗粒物; 一年一次. 上风向1个，下风向3个; 一年一次. 废水; 厂区污水排放口; pH、COD、SS、氨氮、TN、TP; /. 噪声; 厂界外1m; Lep（A）; 一季度一天（昼夜各1次）. 固体废物：固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料环节、真空泵尾气 | 颗粒物 | 经脉冲布袋除尘装置净化处理后排放 | 达GB16297-1996 表2标准 |
|  | 贮运环节 |  | 地面沉降后回用于生产 |  |
|  | 造粒、挤压出片、压制成型 | 非甲烷总烃 | 经脉二级活性炭装置处理后排放 | 达GB31572-2015表5、表9 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP TN | 接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理 | DB32/1072-2018表2标准、 GB18918-2002表1一级A标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 挤压出片、压制成型、冲裁 | 边角料 | 回用于生产 | 零排放 |
|  | 检验 | 不合格品 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 有资质单位处置 |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处置 |  |
| 噪 声 | 造粒机、混料机、挤出机、成型机、剪裁机等，噪声源强≤90dB(A) |  | 噪声源设置在建筑物内，合理布局，墙体采用实砌墙体 | 达GB12348-2008表1中3类标准 |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

结论 一、项目概况 江苏中科成长环保科技有限公司成立于2017年3月23日，位于江阴市滨江西路820号。现公司拟租用厂房，并置相应设备，从事淀粉基生物分解包装材料的生产，主要产品及生产能力为淀粉基生物分解包装材料30000吨/年（餐盒14000吨/年，托盘7000吨/年，口杯1500吨/年，汤碗1000吨/年，超强抗冻包装盒2000吨，全降解模、食品袋、垃圾袋1000吨，全降解吸管、刀叉勺500吨，母粒3000吨）。 二、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，该项目属允许类项目，且已经江阴市行政审批局出具备案证，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 三、选址合理性和规划相符性 本项目建设地位于江阴市临港经济开发区滨江西路820号，根据临港经济开发区控制性详细规划，项目建设地属于工业用地，生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理达标后排放，不新增排污口，故该项目的建设符合临港经济开发区土地利用规划、环境保护规划。 四、环境质量现状 项目建设地周边NO2、PM10、PM2.5、O3超标，SO2、CO达标；纳污河流芦埠港河监测断面水质因子均达相应标准；根据实测，拟建地环境噪声达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准。临港经济开发区已出具大气及地表水整治方案。 五、达标排放 （1）废气：本项目投料工序和吸料真空泵产生的粉尘，通过脉冲布袋除尘装置处理后通过1个15米高排气筒排放；贮运环节产生的粉尘，经地面沉降后车间内呈无组织排放；造粒、挤压出片环节产生的非甲烷总烃经一套“二级活性炭吸附”装置处理后通过1根15米高的排气筒（DA001）排放；压制成型环节产生的非甲烷总烃经一套“二级活性炭吸附”装置处理后通过1根15米高的排气筒（DA002）排放。投料环节和吸料真空泵产生粉尘经脉冲布袋除尘装置处理后可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准；造粒、挤压出片、压制成型工序产生的非甲烷总烃“二级活性炭装置”处理后可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9相应排放标准值，厂区内非甲烷总烃无组织排放可达《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1特别排放限值 （2）废水：本项目改建不新增人员，无废水产生。 （3）固废：本项目各类工业固废产生量109.5t/a，压制成型、冲裁产生的边角料（65t/a），检验产生的不合格品（35t/a）经收集后回用于生产；二级活性炭装置产生的废活性炭（9.5t/a）收集后送有资质单位处置。各类固废经综合利用或合理处置后实现零排放。 （4）噪声：本项目噪声源主要为造粒机、混料机、挤出机、剪裁机等生产设备，噪声源强≤90dB(A)，防治措施以设置隔声罩和消声器、厂房隔声、距离衰减为主，并合理布局，厂界噪声可达GBl2348-2008《工业企业厂界噪声标准》中3类标准。 六、环境影响分析 （1）环境空气：改建后全厂投料工序和吸料真空泵产生的颗粒物废气经“脉冲布袋除尘装置”处理后通过1根15米高的排气筒（DA001）排放；造粒、挤压出片环节产生的非甲烷总烃经一套“二级活性炭吸附”装置处理后通过1根15米高的排气筒（DA001）排放；压制成型环节产生的非甲烷总烃经一套“二级活性炭吸附”装置处理后通过1根15米高的排气筒（DA002）排放。经预测，造粒生产车间需设置100米卫生防护距离，成型车间需设置50米卫生防护距离，该防护距离之内无敏感保护目标，故本项目无组织排放的废气对周围环境影响较小，在可控制范围内。 （2）地表水：改建后全厂主要为生活废水960t/a，接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，达标后排入芦埠港河，主要污染物因子COD、SS、氨氮、TP、TN的排放量分别为0.048t/a、0.0096t/a、3.84×10-3t/a、4.8×10-4t/a、0.0115t/a，由于废水量较少，故处理出水对受纳水体芦埠港河的影响较小。 （3）固废：改建后固废均妥善处置或综合利用，无固废排放，因此对周围环境影响很小。 （4）噪声：改建后厂界噪声能够做到达标排放，经车间厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声能达《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准，200米范围内无居民，故对周围环境影响较小。 七、清洁生产 本项目加热环节采用电加热，减少燃烧废气的排放。隔套冷却水循环利用，不外排，水重复利用率89.4%，减少了新鲜水的用量。边角料、不合格品收集后粉碎回用，体现固废资源化原则。综上所述，本项目基本符合清洁生产和循环经济的要求。 八、总量控制 改建后全厂废水接管量为960t/a，COD、SS、氨氮、TP、TN接管量分别为0.384t/a、0.288t/a、0.0288t/a、3.84×10-3t/a、0.0672t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物排放总量为COD 0.048t/a、SS9.6×10-3t/a、氨氮3.84×10-3t/a、TP4.8×10-4t/a、TN0.0115t/a。生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，根据总量控制原则，排放总量在临港经济开发区控源截污内平衡，特征因子SS作为环保部门考核指标。 改建后全厂废气粉尘排放总量不变，仍为0.9t/a，新增非甲烷总烃排放量0.76t/a，在临港经济开发区内平衡。 固废零排放，符合总量控制原则。 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策；针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放；生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理后达标排放，通过临港经济开发区控源截污平衡；符合清洁生产要求；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。