2020年江阴市床上用品质量专项监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的床上用品产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1实体店采样

在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证。抽样数量为2套，其中1套作为备用样品，抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持检验员证的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，备用样品按要求封存后由抽样人员带回检验机构，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.2生产企业采样

抽样数量为2套，其中1套作为备用样品。

3.检验依据

表1  检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB18401相应产品标准 | GB/T 2912.1 |
| 2 | pH值 | GB18401相应产品标准 | GB/T 7573 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB18401相应产品标准 | GB/T17592 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB18401相应产品标准 | GB/T 5713 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB18401相应产品标准 | GB/T 3922 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB18401相应产品标准 | GB/T 3922 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB18401相应产品标准 | GB/T 3920 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3920 |
| 9 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 | GB/T8427 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 | GB/T3921 |
| 11 | 起球 | 相应产品标准 | GB/T 4802.2 |
| 12 | 断裂强力 | 相应产品标准 | GB/T 3923.1 |
| 13 | 水洗尺寸变化率 | 相应产品标准 | GB/T 8630 |
| 14 | 纤维含量 | 相应产品标准 | FZ/T01057 GB/T2910 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T 29862-2013 《纺织品纤维含量的标识》

GB/T 22796-2009 《被、被套》

GB/T 22797-2009 《床单》

GB/T 22843-2009《枕、垫类产品》

GB/T 22844-2009 《配套床上用品》

FZ/T 62028-2015《 针织床单》

相关的法律法规、部门规章和规范；

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次监督抽查项目均可复检。