江阴公用事业产业发展有限公司安防设备项目采购需求

第一部分 项目概况

本项目为江阴公用事业产业发展有限公司监控系统升级改造，包括新装高清摄像机、区域入侵报警警戒相机、监控软件平台，以及相关的施工、安装、调试等内容。

第二部分 项目要求和有关说明

一、项目背景及需求

根据公安部门的安防要求及江阴公用事业产业发展有限公司的管理需求，整套视频监控系统从模拟标清系统升级改造成高清系统。目前，江阴公用事业产业发展有限公司大部分摄像机采用模拟前端摄像机+DVR存储的模式，采用本地视频输出进行实时监看和录像回放。模拟标清摄像机已不能满足公安部门要求及公司的应用需求。如河道附近需要日夜监控，需采用双光谱热成像警戒摄像机。重要部位如1号楼地下二次供水室、地下停车场出入口需采用轻智能警戒摄像机。园区道路范围内的监控全部改造成星光级低照度摄像机，使得夜间也能呈现清晰的画面效果。车辆出入口处改造成智能全彩球机，使得出入口24小时画面清晰并有区域入侵报警功能。

二、项目清单及相关说明

根据公司高清监控改造的具体需求及摄像机的选型依据和实现的功能，具体设备部署如下：

（一）1号楼：

地下二次供水室的两个门，改造为2个轻智能警戒相机。

车辆出入口处安装2个全彩智能球机。

地下停车场的6个门，改造为6个轻智能警戒相机。

1号楼监控室大屏有改造方案：

- 改造原有10个24寸液晶监视器，1个49寸液晶监视器

- 配套一台12路高清解码器

1号楼一层原已经改造摄像机与新系统联接，新增4个半球型网络摄像机；

1号楼2-7层楼层每层2个高清半球，用于电梯口和楼梯通道出入口监控。

（二）3号楼：

3号楼一层大厅改造为3个半球并安装拾音器，用于大厅出入口监控及采集窗口人员声音。

3号楼地下室1个半球，用于电梯口及楼层通道监控；2-5层楼层每层2个半球，用于电梯口及楼层通道监控。

（三）5号楼：

一楼大厅2个半球并安装拾音器，用于大厅出入口监控及采集窗口人员声音

一楼电梯口及人员通道处3个半球。2层-5层每层2个半球，用于电梯口及楼层通道监控。

（四）6号楼：

一楼前台改造成一台低照度星光级摄像机并安装拾音器，用于大厅出入口监控及采集窗口人员声音。

2层-5层每层一个半球，用于电梯口及通道监控。

（五）大门口：

江阴公用公司大门口改造成1台智能球型摄像机，兼顾大门口宽场景的监控需求和未来可能的人脸、人体和车辆图像抓拍需求。

（六）园区内道路范围：

园区内道路改造成低照度星光级摄像机，实现日夜24小时高清监控，共计32台。

（七）河道附近的警戒：

河道附近改造为3个热成像区域入侵报警警戒相机，热成像相机采用双光谱技术，可实现可见光画面和热成像画面，支持联动白光和声音报警，达到对入侵人员进行警戒和震慑的作用。

（八）存储部分：

存储设备采用24盘位的磁盘阵列来集中存储，考虑存储利用率及磁盘利用率，共需一台存储设备，满配24盘位6TB企业级硬盘。

（九）网络汇聚

室内部分：每个楼层摄像机汇聚到每个楼层现有的楼层汇聚机房，再通过楼层汇聚机房布线到每栋楼的总汇聚机房，总汇聚机房走公用公司已建的48芯光纤链路送入1号楼1楼汇聚总机房，总机房一根光纤到1号楼1楼监控室即可，监控室同步信号至201客服中心、门卫室及公司管理层办公室。原各部门的易制爆易制毒监控系统及原部分已经改造过的摄像机接入新的管理平台。

（十）项目采购清单

| 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 配置地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筒型网络摄像机 | 200万星光级1/2.7"CMOS筒型网络摄像机； 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测。 支持联动白光报警支持联动声音报警； 最小照度：0.002Lux @(F1.2，AGC ON) ，0 Lux with IR镜头：4mm， 水平视场角81.9°[6mm(50.8°)，8mm(38.7°)，12mm(24.2°)可选]宽动态范围：120dB视频压缩标准：H.265/H.264/ MJPEG最大图像尺寸：1920 × 1080存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡((128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传，NAS(NFS，SMB/CIFS均支持)，配合黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能通讯接口：1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口音频接口：内置麦克风和扬声器音频接口：1对音频输入(Line in)/输出（Line out）外部接口报警输入：1路报警输出：1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A)电源输出：支持两线式DC12V 100mA电源输出工作温度和湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结)电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af)电源接口类型：Φ5.5mm圆头电源接口功耗：DC12V：9W Max; PoE：10.5W Max红外照射距离：最远可达50米防护等级：IP67；内置GPU芯片。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 | 台 | 8 | 1号楼二次供水室及地下车库（8台）； |
|  | 电源适配器：12V/1A圆头、插墙式，国标 | 个 | 8 |  |
|  | 摄像机支架：壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 8 |  |
| 半球型网络摄像机 | 400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机，最小照度:0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR;0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR镜头:4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~75°宽动态范围:120dB视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG最大图像尺寸:2560×1440存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）报警输入:1路报警输出:1路，工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)电源接口类型:圆头电源接口功耗:DC12V:5W Max;PoE:6.5W Max红外照射距离:10-30米防护等级:IP67防暴等级:IK10 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于48个IP地址。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 | 台 | 16 | 1号楼1-7层楼层（16台） |
| 智能球型摄像机 | 400万像素6寸混合补光网络高清智能球机，1/2.8英寸CMOS；最低照度彩色：0.005lux@F1.6 ； 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）；150m（红外）；镜头焦距4.8mm~154mm；32倍；可视域功能支持；支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；电子防抖；电子透雾；音频输入1路（LINE IN；裸线）；音频输出1路（LINE OUT；裸线）；报警接口2进1出；语音对讲支持；报警输入2路，开关量输入（0~5V DC）；供电方式AC24V/3A±25%（标配）；接口类型RJ45接口 | 台 | 2 | 1号楼车辆出入口处（2台） |
| 热成像筒型摄像机 | 200万双目枪+声光报警；热成像双光谱网络筒型摄像机；支持联动白光报警；支持联动声音报警；使用类型 测温型 探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器；探测器像素256×192；像元尺寸12μm；光谱范围8μm～14μm 热灵敏度（NETD）≤50mK@f/1.0； 传感器类型1/2.8英寸CMOS；最大分辨率1920x1080 水平解析度≥1100TVL；信噪比>55dB；支持背光补偿 ；支持强光制 支持全画面中最热点和最冷点自动跟踪； 支持多种报警事件动态监测/视频遮挡/音频检测/SD卡异常/网络异常/安全异常/场景变更/人体测温/温度报警/黑体异常 | 台 | 3 | 河道边界（3台） |
| 智能球型摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪枪球一体化设计，兼顾全景与细节，达到单个产品既能看全也能看清的优势支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控细节相机支持23倍光学变倍，16倍数字变倍全景细节都采用200万像素1/2.8英寸CMOS 传感器 支持星光级超低照度。 全景相机：彩色：0.005lux@F1.6（彩色），黑白：0.0005lux@F1.6 细节相机：彩色：0.005lux@F1.6，黑白：0.0005lux@F1.6，0Lux（红外灯开启） 支持H.265编码， 全景相机内置30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀全景相机：水平范围：0°～360°连续旋转、垂直范围： 0°～30°细节相机：水平范围：0°～250°，垂直范围： -10°～90支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径支持1路音频输入和1路音频输出内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护支持AC24V±25%宽电压输入 具备全景、细节两个摄像机云台，且都可通过IE浏览器设置云台转动位置功能（签合同时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持智能行为分析（绊线入侵、区域入侵 、进入/离开区域、穿越围栏、快速移动、停车检测、徘徊检测）触发后，级联视频结构化的功能，抓拍目标及上传属性（签合同时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 台 | 1 | 大门 |
|  | 配套支架 | 个 | 1 |  |
| 筒型网络摄像机 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距8mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；外部报警；接入标准ONVIF（Profile S） ；GB/T28181；乐橙；CGI；最大Micro SD卡256G；星光支持；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入2路（湿节点，支持直流3V~5V电位，5mA电流）；报警输出2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 | 台 | 32 | 园区道道路监控（32台） |
|  | 电源适配器：12V/1A圆头、插墙式，国标 | 个 | 31 |  |
|  | 摄像机支架：壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 31 |  |
| 半球型网络摄像机 | 外观: 防暴半球；传感器类型: 1/3英寸CMOS；像素: 400万 最大分辨率: 2688×1520；扫描方式: 逐行扫描；电子快门: 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 最低照度: 0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启） 信噪比: ＞56dB 最大补光距离: 30m（红外）；补光灯: 1颗（红外灯） 调整角度: 水平：0°~355°；垂直：0°~75°；旋转：0°~355° 镜头类型: 定焦 视场角: 水平52°×垂直28°×对角61° 光圈控制: 固定光圈 视频压缩标准: H.265；H.264；H.264B；MJPEG 智能编码: H.264：支持H.265：支持 视频帧率: 50Hz：主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps）主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×576@20fps）60Hz主码流（2560×1440@30fps），辅码流（704×480@30fps）主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×480@20fps） 支持背光补偿、支持强光抑制； 日夜转换: ICR自动切换 宽动态: 120dB 默认分辨率下默认码流: 4096kbps（2560×1440） 报警事件: 无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常； 网络协议: IPv4；IPv6；HTTP；HTTPS；TCP；UDP；ARP；RTP ；RTSP；RTCP； RTMP；SMTP；FTP；SFTP；DHCP；DNS；DDNS； QoS；UPnP；NTP；Multicast；ICMP；IGMP；NFS；PPPoE；802.1x；Bonjour 可通过IE浏览器设置录像时段及存储路径，并支持预录≥5s、延录≥300s、网络断开联动录像、手动录像、外部报警录像及存储介质循环覆盖功能 | 台 | 29 | 3号楼一层大厅（3台）；3号楼地下及2-5层楼层电梯口及楼层通道监控（9台）；5号楼一层大厅出入口（2台）；5号楼一层电梯及通道口（3台）；5号楼2-5层楼层电梯口及楼层通道监控（8台）；6号楼2-5层楼层电梯口及楼层通道监控（4台） |
| 拾音器 | 全向监控拾音器； 拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-34dB；信噪比60dB；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 白-音频）；电源DC 12V（9V-15V）需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 拾音器能够在-30~70摄氏度环境下稳定工作。 | 个 | 6 | 3号楼大厅（3个）；5号楼大厅（2个）；6号楼前台（1个） |
| 筒型网络摄像机（星光级） | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距8mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；外部报警；接入标准ONVIF（Profile S） ；GB/T28181；乐橙；CGI；最大Micro SD卡256G；星光支持；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入2路（湿节点，支持直流3V~5V电位，5mA电流）；报警输出2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 | 台 | 1 | 6号楼一楼前台（1台） |
|  | 电源适配器 12V/1A圆头、插墙式，国标 | 个 | 1 |  |
|  | 摄像机支架 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 1 |  |
| 监视器 | 产品尺寸：49″亮度：380cd/m²对比度：1200:1分辨率：1920×1080裸机尺寸（含边框）：1090.40×621.30×45.50安装方式：底座、壁挂控制方式：RS232串口控制、红外遥控输入信号：VGA(D-Sub)×1、CVBS(BNC)×1、DVI-D×1、HDMI×1、RS232(RJ45)×1、USB多媒体×2、AUDIO IN ×1、IR×1输出信号：CVBS×1、RS232(RJ45)×1、HDMI×2、VGA×1、Audio out×1标配配件：VGA线缆、电源线、遥控器、说明书、壁挂选配配件：底座 | 台 | 1 | 1号楼监控室 |
| 监视器 | 产品尺寸：27″亮度：300cd/m²对比度：3500:1分辨率：1920×1080裸机尺寸（含边框）：669.00×408.00×42.70安装方式：底座、壁挂控制方式：RS232串口控制、红外遥控输入信号：VGA(D-Sub)×1、CVBS(BNC)×2、DVI-D×1、HDMI×1、RS232×1、USB多媒体×1输出信号：CVBS(BNC)×2、RS232×1、内置喇叭标配配件：VGA线缆、电源线、遥控器选配配件：壁挂、底座 | 台 | 10 |  |
| 解码器 | 标准2.5U机箱 支持12路HDMI信号输出接口 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W视频解码； 支持通过串口控制屏幕开关； 支持12路1200W@25fps，16路800W@30fps，32路500W @30fps，48路300W @25fps，64路1080P @30fps，144路720P@30fps视频解码H264和H265解码能力相同； 支持支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割切换 HDMI输出接口支持3840x2160,，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率； 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入； 支持远程录像文件的解码输出；支持解码轮巡；支持smart IPC；支持底色选择；支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理； 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通； 单台设备不少于12路HDMI接口输出，至少包含8个3840x2160分辨率输出口和4个2560x1600分辨率输出口； | 台 | 1 |  |
| 存储设备 | 主处理器: 64位高性能多核处理器 操作系统: 嵌入式LINUX系统 设备高度4U；支持硬盘24个, 硬盘兼容性: 1T、2T、3T、4T、5T、6T、8T、10T支持SATA盘混插 支持SSD硬盘 支持2.5、3.5英寸硬盘 不支持SAS盘； 视频直存（私有协议）: 最大支持320路前端接入、存储，160路转发，32路网络回放； 1个管理口4个千兆口；可扩展2个万兆口；SAS接口2个；1个USB2.0和eSATA复用接口；1个RS232。 采用模块化、抽拉式、无线缆设计，保障了系统易维护性； 支持SBB2.0国际标准架构，方便产品维护和升级； 单盘，RAID0、1、5、6、JBOD、Hot-Spare（热备）、SRAID； 支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展； 支持SRAID功能，保证磁盘数据的安全性，确保数据的完整； 支持RAID误操作恢复功能，防止磁盘被误操作导致数据丢失，增加数据安全性； 支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警； 支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失； 自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间； 多项磁盘保护策略和RAID先进技术，保障数据的安全可靠； 当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命； 支持视频流直存功能，减少流媒体服务器的成本； 支持标准iSCSI协议存储； 支持NAS服务，提供大容量快速存储的功能； 支持N+M集群，确保整个集群环境的稳定； 针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖； 支持图片直存，可配合智能前端设备使用； 支持智能风扇调速； 支持SAS多级级联，保障了系统存储容量的易扩展性； 提供基于WEB的配置管理功能，简单易用； 支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性； 针对监控领域进行软硬件优化，配套其他监控产品形成完整解决方案； 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能完全标准化设备，兼容各类软件平台。 | 台 | 1 |  |
| 电子巡更系统 | 1、5个感应式巡更棒（金属外壳、10000条巡更信息、读卡反应时间< 0.04S、技术参数3-5cm、锂电供电） 2、60个巡更标识 3、电子巡更软件 | 套 | 1 |  |
| 软件平台及一体化服务器 | 提供对前端监控点位进行后台智能识别、分析。系统视频处理模块能实现对原有基于国标的视频码流和图片流对接，以及获取推送该视频图片流和前端点位的属性信息，并根据需识别的内容，加载相应识别算法，实时完成识别任务，并对识别发现的异常事件，上报告警信息。事件的相关信息含：告警事件的图片，告警事件的监控点位信息，告警事件的时间。 实时预警：以智能识别系统发现的违规事件为基础，可实时推送最新告警信息，并进行置顶列表显示。 事件流转：支持事件派发处置流转。 信息检索：支持以告警时间、点位、类型、处置情况等多维度对告警信息进行检索，同时实现不同类型告警、持续时间间隔、发生区域等对告警信息进行排序。 支持国内主要视频平台接入：海康、大华、宇视等。 硬件参数：Linux操作系统；64位4核CPU；3个HDMI接口；3U;64位4核CPU;嵌入式LINUX系统，8GB*2; 支持16块3.5英寸硬盘;3个HDMI接口;4个自适应10/100/1000Mbps 以太网口;前置2个USB2.0，后置2个USB2.0; | 套 | 1 | 机房服务器 |
| 室内超五类非屏蔽网线 | 超5类网线Cat5e非屏蔽双绞线CM防火等级24AWG工作温度为-20~60℃标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求所用材料符合RoHS要求并通过符合UL认证的CM防火等级认证性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；标准装箱长度:305m±1.5m；线缆颜色:灰色；芯线规格:24AWG无氧铜；线缆结构：4对8芯双绞线每芯均有颜色区分外皮印有厂商标识及电缆编码有撕裂绳； | 箱 | 14 |  |
| 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 2500 |  |
| 枪机抱箍支架 |  | 个 | 6 |  |
| 监控立杆 | 3.5米监控立杆 含基础 | 个 | 20 |  |
| 室外防水箱 | 定制 | 个 | 75 |  |
| PVC穿线管 | PVC20管 | 米 | 2200 |  |
| 辅件 | 光纤链路、POE交换机、桌面式电源适配器12V/2A等 | 项 | 1 |  |

注：

以上所列清单中涉及的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。但是，所有产品的质量、技术参数和功能以及方案品质不得低于采购要求，并确保整体性能的合理以及能最终实现。

三、其他相关要求

1、本项目为交钥匙工程，报价为固定总价，投标报价包括但不限于以下内容：全部设备，辅助材料，施工，布线，开挖，修复，软件平台的安装、开发、对接、调试、维护升级、接入现有平台，培训，人工，机械，运输，仓储，运费，税费，质保等一切费用。

2、本项目实施过程中所需的采购文件中未列出的相关辅助材料和费用等应由供应商在报价时一并考虑，采购方不再支付任何费用。供应商应对现场进行勘查（不统一组织、因供应商不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由供应商负责）。

3、供应商必须保证报价产品为原厂商合格产品，能够获得原厂商的售后服务。项目中所涉及的软件部分均为正版或具有合法知识产权的产品。否则，供应商视为具有《政府采购法实施条例》第七十二条“提供假冒伪劣产品”的情形。

三、项目实施的时间和地点：

1、项目实施地点：采购人指定实施地点。

四、质量保证及售后服务：

硬件设备质保期三年，平台免费五年升级及维护。

供应商需能提供快速、便捷、完善的售后服务，产品均需安装调试正常。

五、付款方式：

合同签订后7个工作日内支付合同价款的30%；验收合格后付至合同价款的90%；质保期满付至合同价款的95%；尾款在五年后一次性结清（不计息）。