2021年江阴市女式内衣产品质量专项监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的女式内衣产品质量专项监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1实体店采样

在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证。抽样数量为文胸6件，针织塑身内衣和针织腹带4件/条/套。其中文胸4件作为检验样品，2件作为备用样品；针织塑身内衣和针织腹带2件/条/套作为检验样品，2件/条/套作为备用样品。抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持检验员证的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按销售价购买，备用样品按要求封存在经营者处，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.2电商平台采样

抽样数量为文胸6件，针织塑身内衣和针织腹带4件/条/套。其中文胸4件作为检验样品，2件作为备用样品；针织塑身内衣和针织腹带2件/条/套作为检验样品，2件/条/套作为备用样品。

3.检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB18401、 相应产品标准 | GB/T2912.1 |
| 2 | pH值 |  | GB/T7573 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T17592 GB/T23344 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T5713 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T3922 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T3922 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T3920 |
| 8 | 纤维含量 | GB/T 29862、 相应产品标准 | FZ/T01057、GB/T2910等 |
| 9 | 拉伸弹性回复率 | 相应产品标准 | FZ/T70006 相应产品标准 |
| 备注：1、文胸产品若无法取得满足检验方法要求的试样，不考核耐干摩擦色牢度。针织类产品耐干摩擦色牢度只做直向。 2、拉伸弹性回复率仅考核针织塑身内衣（调整型）和针织腹带。 |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》

FZ/T73012-2017《文胸》

FZ/T81020-2014《机织文胸》

FZ/T74002-2014《运动文胸》

FZ/T73046-2013《一体成型文胸》

FZ/T73019.1-2017《针织塑身内衣  弹力型》

FZ/T73019.2-2013《针织塑身内衣  调整型》

FZ/T 73011-2013 《针织腹带》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示的质量要求等

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次监督抽查所有项目均可复检。