江阴市城市园林绿地养护管理等级标准

# （试行）

1 总则

1.0.1为促进城市建设可持续发展，加强绿化行业管理，根据国家和省、市有关法律、法规，结合本市实际情况，制订本标准。

1.0.2本标准按园林绿地的组成元素进行编写，以各元素在养护技术上必须达到的要求为基本标准。在基本标准基础上，达到完善的水准为一级标准。介于两者之间的为二级标准。

1.0.3本标准适用于全市各类绿地。

1.0.4全市各类绿地的养护，除按本标准执行外，还必须遵守国家、地方有关法规、规范及行业标准的规定。

# 2  术语

# 2.0.1　树林 woods

较大面积成块成片栽植（一般在30株以上），以乔木为主，适量配置灌木、地被或草地的组合混交林或纯林。

# 2.0.2　树丛 grove

由二、三株到二、三十株同种类或不同种类的乔灌木组合而成，树冠彼此衔接，通常不得入内。

# 2.0.3　孤植树 isolated tree

树形美观，自成一景，独株生长的乔木或灌木。

# 2.0.4　行道树 street trees

道路两旁的树木，常成行栽植，排列整齐，规格统一，株间有一定距离，具有遮荫、防尘、护路、美化街景的功能。随着道路形式的变化，行道树种植形式可单行或多行种植，亦可多株乔木规则或不规则丛植。

# 2.0.5　花坛 flower bed

应用一、二年生花卉、球根花卉和温室花卉等为主，种植成规则或不规则的、群体的、平面图案精细的、具平面美观效果的布置形式。

# 2.0.6　花境 flower border

以宿根花卉为主，间有其他类型的灌木花卉或观赏草的带状或自然块状布置形式。大多位于树林、树丛、草坪、道路、建筑等边缘，具有季相变化和立面效果。

# 2.0.7　切边 edging

为阻隔两种不同植物生长带来相互影响所采取的养护措施，有时也可采用插片等新技术达到切边目的。

# 2.0.8　绿篱 hedge

由灌木或小乔木单行或多行规则种植成带状或墙状，可整形修剪或自然生长。绿篱可用以代替篱笆、栏杆和墙垣，具有分隔、防护或装饰作用。根据植物性状的不同，绿篱又可以分为花篱、刺篱、果篱等。

# 2.0.9　垂直绿化 vertical landscape

利用藤本等植物攀附于建筑物墙面或构筑物上的绿化形式。

# 2.0.10　盆栽植物 potted plants

以容器栽植的植物。

# 2.0.11　草坪 lawn

需定期轧剪的覆盖地表的低矮草层。大多选用质地纤细，耐践踏的禾本科植物，仅少数是莎草科、豆科或其它科植物。

# 2.0.12　草地 turf grass land

一般不进行轧剪的低矮草层。包括混植各种花卉的草地。

# 2.0.13　地被植物 ground cover

植株低矮、枝叶密集，具有较强扩展能力，能迅速覆盖裸露平地或坡地的植物，一般高度不超过60cm。地被植物可单一种植也可混植。

# 2.0.14　绿化植物的有害生物 pest of afforest plant

指对园林绿化植物的生长、生存造成危害，影响园林绿化景观面貌的动物（主要为昆虫）、植物、微生物。

# 2.0.15　有害生物控制 pest control

从维护、促进园林生态平衡的角度出发，遵循有害生物综合治理的原则，运用科学的技术手段，协调园林植物与其他动植物以及环境因子之间的关系，有效地控制有害生物的危害。

# 2.0.16　古树 oldtrees

树龄在100年以上的树木。

# 2.0.17　名木 famous trees

珍贵稀有，有重要历史价值和纪念意义，具有重要科研价值的树木。

# 2.0.18　古树后续资源 potentiall resource of old trees

树龄在五十年以上一百年以下的树木。

# 2.0.19　古树名木保护区 conservation spots of old and historical trees

古树、名木树冠垂直投影外不小于5米的区域。

古树后续资源树冠垂直投影外不小于2米的区域。

# 2.0.20　土壤溶液酸碱度 soil acidity and alkalinity(可有pH值表示)

土壤溶液中氢离子浓度的负对数，即pH=-log[H+]表示土壤溶液的酸碱度。

# 2.0.21　土壤有机质 soil oganic substance

土壤中动植物残体、微生物体及其分解和合成的有机物质，用克·千

克-1表示（g·kg-1）。

# 2.0.22　土壤容重 soil bulk density

土壤在自然结构状态下，单位体积内干土重。单位为兆克·米-3（Mg·m-3）。

# 2.0.23　土壤通气孔隙度 soil aeration porosity

在土壤孔隙中，没有毛管作用的部分（一般指直径大于0.1mm的孔隙）所占的比例。用（%）表示。

# 2.0.24　有效土层 effective soil horizon

植物根系能正常生长发育的土壤厚度。单位为厘米（cm）。

# 2.0.25　水体 water body

绿地内的水体分自然和人工建造两大类。人工建造的水体在形式上分规则水池和仿自然水池。在驳岸和池底结构上又分自然（软底）和人工（铺装）两种类别。

# 2.0.26　假山叠石 rockery piling

绿地中，人工堆砌的各类山石，含塑仿山石。

# 2.0.27　萎蔫 wilting

某些植物在水分亏缺严重时，细胞失去膨压，茎叶下垂现象称萎蔫。消除水分亏缺后能恢复原状。

3    养护标准

3.0.1树林养护技术要求应符合表3.0.1的规定：

表3.0.1树木

| 序 号 | 项目 标准 | 基 本 标 准 | 二 级 | 一 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景 观 | （1）有一定的群落结构； （2）林相完整。 | （1）群落结构合理，植株间无明显抑制现象； （2）林冠线和林缘线尚整齐。 | （1）群落结构合理，植株疏密得当，层次分明； （2）林冠线和林缘线饱满。 |
| 2 | 生 长 | 枝叶生长量和色泽基本正常 。 | （1）枝叶生长正常； （2）观花、观果树种正常开花结果； （3）无大型枯枝。 | （1）枝叶生长、色泽正常； （2）观花树木按时茂盛开花； （3）观果树木正常结果； （4）色叶树种季相变化明显； （5）无枯枝 。 |
| 3 | 排 灌 | （1）有基本的排水系统，暴雨后24h内雨水必须排完； （2）植株基本不出现失水萎焉现象。 | （1）有良好的自然或管道排水系统，暴雨后10h内雨水必须排完； （2）植株失水萎焉现象1-2天内消除。 | （1）有完整的自然或管道排水系统，林地内无积水现象，暴雨后2h内雨水必须排完； （2）植株不得出现失水萎焉现象。 |
| 4 | 有害生物控制 | （1）无严重的有害生物危害状； （2）枝叶受害率控制在20%以下，树干受害率控制在10%以下； （3）基本无大型、恶性、缠绕性杂草；无明显影响景观面貌的其他杂草。 | （1）无明显的有害生物危害状； （2）枝叶受害率控制在15%以下，树干受害率控制在8%以下； （3）无大型、恶性、缠绕性杂草；基本无影响景观面貌的杂草。 | （1）基本无有害生物危害状； （2）枝叶受害率控制在10%以下，树干受害率控制在5%以下； （3）无大型、恶性、缠绕性杂草；无影响景观面貌的杂草。 |
| 5 | 保 存 率 | 95%以上 | 98%以上 | 99%以上 |
| 6 | 清 洁 | 无陈积垃圾，保留落叶层。 | 基本无垃圾，保留落叶层。 | 无垃圾，保留落叶层。 |

3.0.2树丛养护技术要求应符合表3.0.2的规定：

表3.0.2   树   丛

| 序 号 | 项目 | 基 本 标 准 | 二 级 | 一 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景 观 | 各类乔木、灌木基本具有完整的外貌。 | （1）各类乔木及灌木基本达到层次合理，配置科学，密度基本合宜； （2）特殊造型树丛基本符合设计意图。 | （1）各类乔木及灌木之间层次合理，配置科学，密度合宜，具有群体美； （2）特殊造型树丛符合设计意图。 |
| 2 | 生 长 | 各类乔木及灌木枝叶生长量和色泽基本正常。 | 各类乔木及灌木： （1）枝叶生长正常； （2）观花、观果树种正常开花结果。 | 各类乔木及灌木： （1）枝叶生长、色泽正常； （2）观花树木按时茂盛开花； （3）观果树木正常结果； （4）色叶树种季相变化明显。 |
| 3 | 排 灌 | （1）树丛范围内无长期积水，暴雨后24h内必须排完积水； （2）植株出现失水萎焉现象，及时采取措施。 | （1）树丛范围内无积水，暴雨后10h内必须排完积水； （2）植株出现失水萎焉现象，1-2天内清除。 | （1）树丛范围内无积水，暴雨后2h内必须排完积水； （2）植株不得出现失水萎焉现象。 |
| 4 | 有害生物控制 | （1）无严重的有害生物危害状； （2）枝叶受害率控制在15%以下，树干受害率控制在10%以下； （3）无大型、恶性、缠绕性杂草；无明显影响景观面貌的其他杂草。 | （1）无明显的有害生物危害状； （2）枝叶受害率控制在10%以下，树干受害率控制在5%以下； （3）无大型、恶性、缠绕性杂草；基本无影响景观面貌的杂草 。 | （1）基本无有害生物危害状； （2）枝叶受害率控制在8%以下，树干受害率控制在3%以下； （3）无大型、恶性、缠绕性杂草；无影响景观面貌的杂草。 |
| 5 | 清 洁 | 无陈积垃圾，保留落叶层。 | 基本无垃圾，保留落叶层。 | 无垃圾，保留落叶层。 |

3.0.3孤植树养护技术要求应符合表3.0.3的规定：

表3.0.3   孤 植 树

| 序 号 | 项目 | 基 本 标 准 | 二 级 | 一 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景 观 | （1）树形完美，树冠饱满。 （2）树穴整理完整。 | （1）树形完美，树冠饱满，符合观赏要求； （2）树穴整理完整美观。 | （1）树形完美，树冠饱满，符合观赏要求； （2）树穴覆盖完整美观。 |
| 2 | 生 长 | （1）枝叶生长正常； （2）观花、观果树种正常开花结果。 | （1）枝叶生长正常； （2）观花、观果树种正常开花结果。 | （1）枝叶生长正常；色泽健壮。 （2）观花、观果树种正常开花结果，观花观果子期长。 |
| 3 | 排 灌 | （1）周边排水通畅，无明显积水； （2）植株不得出现失水萎焉现象。 | （1）周边排水通畅，严禁积水； （2）植株不得出现失水萎焉现象。 | （1）周边排水通畅，严禁积水； （2）植株不得出现失水萎焉现象。 |
| 4 | 有害生物控制 | 无明显有害生物危害状，基本无杂草。 | 无明显有害生物危害状，无杂草。 | 无有害生物危害状，无杂草。 |
| 5 | 清 洁 | 树身无垃圾，树穴无陈积垃圾。 | 树身无垃圾，树穴无明显垃圾。 | 无垃圾。 |

3.0.4花坛养护技术要求应符合表3.0.4的规定：

表3.0.4   花  坛

| 序号 | 项目 | 基 本 标 准（二级） | 一 级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景 观 | （1）株行距适宜； （2）不露土； （3）缺株倒伏的苗木不超过5%； （4）枯枝残花量不得大于5% | （1）有精美的图案和色彩配置； （2）株行距适宜； （3）不露土，植株无缺株倒伏； （4）基本无枯枝残花 |
| 2 | 花 期 | （1）开花期一致； （2）全年赏花期达190天以上； （3）确保重大节日有花 | （1）开花期一致； （2）花坛全年赏花期达280天以上； （3）确保重大节日有花 |
| 3 | 生 长 | （1）植株生长基本健壮； （2）茎干粗壮，基部分枝强健，蓬径基本饱满； （3）株高基本相等 | （1）植株生长健壮； （2）茎干粗壮，基部分枝强健，蓬径饱满； （3）花型正，花色纯，株高相等 |
| 4 | 设 施 | 围护设施完好 | 围护设施完好无损，和谐美观 |
| 5 | 切 边 | （1）与草坪交界处应边缘清晰； （2）若切边，宽度不得大于15cm，深度为15cm | （1）与草坪交界处应边缘清晰，线条流畅和顺； （2）若切边，宽度不得为15cm，深度为15cm |
| 6 | 排 灌 | （1）排水良好，无积水； （2）植株基本无失水萎焉现象 | （1）排水通畅，严禁积水； （2）植株不得出现失水萎焉现象 |
| 7 | 有害生物控制 | （1）无明显的有害生物危害状； （2）植株受害率必须控制在5%以下； （3）基本无杂草 | （1）基本无有害生物危害状； （2）植株受害率必须控制在3%以下； （3）无杂草 |
| 8 | 清 洁 | 无陈积垃圾。 | 无垃圾。 |

3.0.5花境养护技术要求应符合表3.0.5的规定：

表3.0.5   花  境

| 序 号 | 项 目 | 基 本 标 准（二级） | 一 级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景 观 | （1）植株生长正常，株行距适宜，不露明显底土。高低错落有序，季相变化明显，枯枝残花量不得大于10%； （2）花卉色彩鲜艳； （3）观花花卉适时开花，观叶植物叶色正常； （4）植物群落间及景观小品间无明显遮景、扰景现象。 | （1）植株生长正常，株行距适宜，不露底土。高低错落有序，季相变化明显，枯枝残花量不得大于5%； （2）花卉色彩鲜艳，观赏期长； （3）观花花卉适时开花，观叶植物叶色正常，健壮； （4）植物群落间及景观小品间不出现遮景、扰景现象。 |
| 2 | 生 长 | 植株生长健壮，枝叶茂盛。 | 植株株型优美，生长健壮，枝叶茂盛。 |
| 3 | 设 施 | 围护设施、景观小品无明显损坏。 | 围护设施、景观小品完好。 |
| 4 | 切 边 | 草坪交界处如有切边，宽度不得大于15cm，深度为15cm，线型流畅。 | 草坪交界处如有切边，宽度为15cm，深度为15cm，线型流畅优美。 |
| 5 | 排 灌 | （1）排水良好，无明显积水； （2）植株基本无失水萎焉现象。 | （1）排水良好，严禁积水； （2）植株不得出现失水萎焉现象。 |
| 6 | 有害生物控制 | （1）无明显的有害生物危害状； （2）植株受害率应控制在10%以下； （3）无大型、恶性、缠绕性杂草；无影响景观面貌的杂草。 | （1）无有害生物危害状； （2）植株受害率应控制在5%以下； （3）无杂草。 |
| 7 | 清 洁 | 无垃圾 | 无垃圾 |

3.0.6绿篱养护技术要求应符合表3.0.6的规定：

表3.0.6   绿  篱

| 序 号 | 项目 | 基 本 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整形式 | 自然式 |
| 1 | 景 观 | （1）无缺株，无枯株； （2）修剪必须保持3面以上平整饱满，直线处正直，曲线处弧度圆润。 | （1）无缺株，无枯枝残花； （2）开花植物开花期一致； （3）修剪保持自然丰满。 |
| 2 | 生 长 | 植株生长健壮，规格大小基本一致。 | 植株生长健壮，规格大小基本一致。 |
| 3 | 有害生物控制 | （1）无明显的有害生物危害状； （2）植株受害率应控制在10%以下； （3）无杂草。 | （1）无明显的有害生物危害状； （2）植株受害率应控制在10%以下； （3）无杂草。 |
| 4 | 清 洁 | 无垃圾 | 无垃圾 |

3.0.7垂直绿化养护技术要求应符合表3.0.7的规定：

表3.0.7   垂 直 绿 化

| 序 号 | 项 目 | 基 本 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 景 观 | （1）植物枝叶分布均匀，疏密合理，无枯枝残花； （2）符合设计要求。 |
| 2 | 生 长 | 植株生长健壮，枝叶茂盛。 |
| 3 | 设 施 | 设施安全、完好、无损。 |
| 4 | 有害生物控制 | （1）基本无明显的有害生物危害状； （2）植株受害率应控制在10%以下； （3）无大型、恶性、缠绕性杂草危害。 |
| 5 | 清 洁 | 无垃圾 |

3.0.8盆栽（容器）植物养护技术要求应符合表3.0.8的规定：

表3.0.8   盆 栽（容 器） 植 物

| 序 号 | 项 目 | 基 本 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 景 观 | （1）容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植株协调； （2）枝叶生长正常，叶片清洁。 |
| 2 | 生 长 | 植株生长正常、健壮、枝叶茂盛、适时开花，无枯枝黄叶残花。 |
| 3 | 排 灌 | （1）排水通畅； （2）植株不得出现失水萎焉现象。 |
| 4 | 有害生物控制 | （1）基本无有害生物危害状； （2）植株受害率应控制在3%以下； （3）无杂草。 |
| 5 | 清 洁 | 无垃圾 |

3.0.9草坪、草地养护技术要求应符合表3.0.9的规定：

表3.0.9   草坪、草地

| 序 号 | 项 目 标 准 | 草 坪 |  | 草地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基 本 标 准 | 一级 | 基 本 标 准 |
| 1 | 景 观 | （1）草种基本纯； （2）成坪高度冷季型为7-8cm，暖季型为5-6cm，草坪面貌达到基本平整； （3）修剪后无残留草屑堆，剪口无明显撕裂现象。 | （1）草种纯，色泽均匀； （2）成坪高度冷季型为6-7cm，暖季型为4-5cm，草坪面貌达到平坦整洁； （3）修剪后无残留草屑，剪口无焦口、撕裂现象。 | 成坪高度约为10-15cm或自然高度。 |
| 2 | 生 长 | （1）生长良好； （2）覆盖率不小于90%； （3）无大于0.5m2的集中空秃。 | （1）生长茂盛； （2）覆盖率大于95%； （3）无空秃。 | （1）生长良好； （2）覆盖率不小于80%； （3）无大于0.5m2以上的集中空秃。 |
| 3 | 切 边 | 切边边缘线明显。 | 切边边缘线清晰，切边宽度不大于15cm。 |  |
| 4 | 设 施 | 护栏完好无损。 | 护栏完好无损美观 | 护栏完好无损 |
| 5 | 排 灌 | （1）有良好的排灌设施，自然排水通畅，雨后4h内积水必须排完，无积水坑； （2）植株不得出现失水萎焉现象。 | （1）排灌系统完好无损，自然排水通畅，雨后1h内积水必须排完； （2）植株不得出现失水萎焉现象。 | （1）排灌系统基本通畅，雨后8h内积水必须排完，无明显积水坑； （2）植株不得出现失水萎焉现象。 |
| 6 | 有害生物控制 | （1）无明显的有害生物危害状； （2）草坪草受害率控制在10%以下，杂草量不得超过10%； （3）无大型、恶性、缠绕性杂草；无明显影响景观面貌的杂草。 | （1）基本无有害生物危害状。 （2）植株受害率控制在20%以下 （3）基本无杂草。 | （1）无严重有害生物危害状； （2）植株受害率控制在20%以下； （3）无大型、恶性、缠绕性杂草；无明显影响景观面貌的杂草。 |
| 7 | 清 洁 | 无垃圾 | 无垃圾 | 无垃圾 |

3.0.10地被植物养护技术要求应符合表3.0.10的规定：

表3.0.10   地 被 植 物

| 序 号 | 项 目 标 准 | 草植地被 |  | 混植地被 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基 本 标 准 | 一级 | 基 本 标 准 | 一级 |
| 1 | 景 观 | （1）种植密度基本合理； （2）种植规格基本整齐； （3）基本无死株，群体景观效果较好 | （1）种植密度合理； （2）种植规格整齐； （3）无死株，群体景观效果好，季相变化明显 | （1）混植种类种间协调； （2）无死株和残存枯花 | （1）混植种类配合合理； （2）叶色、叶型协调 （3）无死株和残存枯花 |
| 2 | 生 长 | （1）生长良好； （2）覆盖率大于90%；无大于0.5m2的集中空秃 | （1）生长茂盛； （2）覆盖率大于95%；无空秃 | （1）生长良好，基本符合生态要求； （2）覆盖率大于90%；无大于0.5m2的集中空秃 | （1）生长茂盛，符合生态要求； （2）覆盖率大于于95%；无空秃 |
| 3 | 排 灌 | （1）排水通畅，雨后基本无积水； （2）植株基本不出现失水萎焉现象。 | （1）排水通畅，雨后无积水； （2）植株不得出现失水萎焉现象。 | （1）排水通畅，雨后基本无积水； （2）植株基本不出现失水萎焉现象。 | （（1）排水通畅，雨后无积水； （2）植株不得出现失水萎焉现象。 |
| 4 | 有害生物控制 | （1）无明显的有害生物危害状； （2）受害率控制在20%以下； （3）无明显大型、恶性、缠绕性杂草；无明显影响景观面貌的杂草 | （1）基本无有害生物危害状； （2）受害率控制在10%以下； （3）无大型、恶性、缠绕性杂草；无影响景观面貌的杂草 | （1）无严重的有害生物危害状； （2）受害率控制在25%以下； （3）无明显大型、恶性、缠绕性杂草；无明显影响景观面貌的杂草 | （1）无明显有害生物危害状； （2）受害率控制在20%以下； （3）无大型、恶性、缠绕性杂草；无影响景观面貌的杂草 |
| 5 | 清 洁 | 无陈积垃圾 | 无垃圾 | 无陈积垃圾 | 无垃圾 |

3.0.11行道树养护技术要求应符合表3.0.11的规定：

表3.0.11   行 道 树

| 序 号 | 项 目 标 准 | 基 本 标 准 | 二 级 | 一 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景 观 | （1）群体植株青枝绿叶，有遮荫效果； （2）无死树，缺株不得超过3% | （1）群体植株面貌基本统一，规格基本整齐，生长良好，有较好的遮荫效果； （2）主干上无明显萌生枝条；（3）无死树，缺株不得超过1% | （1）群体植株树冠完整，规格整齐，生长茂盛，有较好的遮荫和生态效益； （2）主干上无萌生枝条； （3）无缺株、死树 |
| 2 | 生 长 | 植株全年生长基本正常 | 植株全年生长正常，无明显枯枝、生长不良枝和树叶黄化现象 | 植株全年生长正常，无枯枝、断枝和生长不良枝 |
| 3 | 树 冠 | （1）全程行道树树冠基本统一； （2）无严重影响交通、架空线的树枝 | （1）全程行道树树冠基本完整统一；（2）基本遵照有关规定，与各项公用设施保持距离 | （1）全程行道树树冠完整统一，规格必须一致； （2）严格遵照有关规定，与各项公用设施保持距离 |
| 4 | 主 干 | 树干基本挺直，分叉高度不影响车辆通行； 倾斜度小于15°的树木不超过10% | 树干基本挺直，分叉高度基本一致；倾斜度小于10°的树木不超过5% | 树干必须挺直，分叉高度一致；不影响车辆通行（胸径45cm以上特大树除外） |
| 5 | 树 桩 | 路口及风口处的植株必须有桩，扎缚有效 | 新种植或胸径15cm以下的植株必须有桩，树桩基本无损坏残缺，扎缚完好有效 | 新种植或胸径15cm以下、路口及穿堂风处植株必须有完整无损的树桩，扎缚规范有效 |
| 6 | 树 洞 | 无10cm以上未补的树洞 | 无5cm以上未补的树洞 | 无未补的树洞 |
| 7 | 树 穴 | （1）树穴形式基本统一； （2）树穴内不缺土，根系无裸露； （3）树穴内有覆盖 | （1）树穴形式统一； （2）盖板或覆盖物完整； （3）种植地被的树穴，地被生长基本良好 | （1）树穴形式统一； （2）盖板或覆盖物完整，无空缺； （3）种植地被的树穴，地被生长良好 |
| 8 | 有害生物控制 | （1）无严重有害生物危害状； （2）枝叶受害率控制在15%以下； （3）树干受害率控制在10%以下； （4）无明显杂草 | （1）无明显有害生物危害状； （2）枝叶受害率控制在10%以下； （3）树干受害率控制在5%以下； （4）基本无杂草 | （1）基本无有害生物危害状； （2）枝叶受害率控制在8%以下； （3）树干受害率控制在3%以下； （4）无杂草 |
| 9 | 清 洁 | （1）树穴无垃圾； （2）树干上无悬挂物 | （1）树穴无垃圾，基本有覆盖； （2）树干上无悬挂物 | （1）树穴无垃圾，有覆盖； （2）树干上无悬挂物 |

附注：

1 悬铃木修剪技术应符合下列规定：

# 1) 有架空线道路的行道树采用杯状修剪：

①小树和新种树（树木干径7~15cm）应培养骨架；

②中树（树木干径16~25cm）应扩大树冠；

③壮年树（树木干径26~45cm）应保持树冠；

④老年树（树木干径大于45cm）应更新树冠。

# 2) 无架空线的道路的行道树宜采用自然形修剪。

2　由多种树种、多行栽植乔灌草等组成树丛或树林式的行道树，按树丛或树林的标准执行。

3.0.12竹类养护枝术要求应符合表3.0.12的规定：

表3.0.12   竹类养护技术标准

| 序 号 | 项 目 | 基 本 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 景 观 | （1）竹竿挺直，枝叶青翠； （2）无死竹及枯竹； （3）有完整的林相 |
| 2 | 生 长 | （1）竹丛应通风透光，植株生长健壮； （2）新、老竹生长比例恰当； （3）竹鞭无裸露 |
| 3 | 排 灌 | （1）排水良好，无积水； （2）各种竹类生长期内无失水萎焉现象 |
| 4 | 有害生物控制 | （1）无有害生物危害状； （2）竹叶受害率应控制在15%以下； （3）竹梢、竹竿受害率应控制在10%以下 |
| 5 | 清 洁 | 无陈积垃圾，保留竹叶 |

3.0.13水生植物养护枝术要求应符合表3.0.13的规定：

表3.0.13   水 生 植 物

| 序 号 | 项 目 | 基 本 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 景 观 | （1）配置合理，景观优美； （2）花、叶色纯，观花、观叶期长 |
| 2 | 生 长 | （1）植株生长健壮，保持形态特征； （2）观花观果植株正常开花结果； （3）枯死植株小于5% |
| 3 | 水 质 | （1）色度不超过15度； （2）浑浊度不超过5度； （3）不得有异臭； （4）透明度m≥0.5； （5）pH值6.5-8.5； （6）溶解氧（DO）·mg/l≥3； （7）氨氮mg/l≤0.5； （8）总磷（P）mg/l≤0.05 |
| 4 | 有害生物控制 | 无严重的有害生物危害状，无杂草 |
| 5 | 清 洁 | 水面种植范围内无漂浮杂物 |

3.0.14古树名木及古树后续资源养护枝术要求应符合表3.0.14的规定：

表3.0.14   古树名木及古树后续资源

| 序 号 | 项 目 | 基 本 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 景 观 | （1）保持古树的自然面貌，具有明显的观赏价值； （2）植株（含攀援性古藤）的棚架支撑和倾斜树干的支撑物必须与古树协调 |
| 2 | 生 长 | （1）植株主干、主枝保持形态特征，无病枯腐烂的枝条和多余的萌蘖枝； （2）无影响植株生长的树洞和创伤； （3）保护区内及古树植株不应有影响生长的建筑物、构筑物等；植株上不应有影响生长的寄生植物； （4）地面覆盖物必须有利于植株的生长 |
| 3 | 设 施 | （1）植株必须有保护标牌，位置明显，字迹清晰； （2）保护区内的设施（驳岸、围栏、避雷塔等）必须和谐美观、无破损、安全有效 |
| 4 | 排 水 | 保护区内必须排水通畅，无积水 |
| 5 | 有害生物控制 | （1）基本无有害生物危害状； （2）无大型、恶性、缠绕性杂草；保护区内无影响植株生长的杂草 |
| 6 | 清 洁 | 保护区内无垃圾 |
| 7 | 档案资料 | 建立一树一档，历史资料齐全，有动态养护记录 |

# 3.0.15 土壤养护技术要求应符合下列规定：

1 各类绿地养护期间，土壤中严禁建筑垃圾和有害物质混入；

2 盐碱土含盐量应小于1g/kg；

3 对喜酸性植物，土壤pH值必须控制在5.0~6.5，无石灰反应；

4 地下车库顶或屋顶绿化容重应不大于0.80Mg/m3；

5、土壤的理化性质要求应符合表3.0.15的规定。

表3.0.15   土壤理化性质

| 项目 指标 | pH | 有机质(g/kg) | 容重(mg/m3) | 有效土层(cm) | 石砾 粒径（cm）含量(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔 木 | 6.0～7.8 | ≥20 | ≤1.30 | ≥150 | ≤5 | ≤10 |
| 灌 木 | 6.0～7.5 | ≥30 | ≤1.30 | ≥80 | ≤5 | ≤10 |
| 花坛、花境 | 6.0～7.5 | ≥30 | ≤1.20 | ≥40 | ≤1 | ≤5 |
| 地被、草坪 | 6.5～7.5 | ≥20 | ≤1.25 | ≥30 | — | — |
| 盆 栽 | 6.5～7.5 | ≥50 | ≤1.00 | — | — | — |
| 行道树 | 6.0～7.8 | ≥25 | ≤1.30 | ≥150 | ≤5 | ≤10 |
| 竹 类 | 5.0～6.5 | ≥30 | ≤1.20 | ≥60 | ≤5 | ≤10 |

# 3.0.16 水体养护技术要求应符合表3.0.16的规定：

表3.0.16   水  体

| 序 号 | 项 目 | 基 本 标 准 | 二 级 | 一 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景 观 | 景色优美，达到和保持设计要求 |  |  |
| 2 | 水 质 | （1）色度不超过15度； （2）浑浊度不超过5度； （3）不得有异臭； （4）透明度m≥0.5； （5）pH值6.5-8.5； （6）溶解氧（DO）·mg/l≥3； （7）氨氮mg/l≤0.5； （8）总磷（P）mg/l≤0.05 | （1）色度不超过15度； （2）浑浊度不超过5度； （3）不得有异臭； （4）透明度m≥1.2； （5）pH值6.5-8.5； （6）溶解氧（DO）·mg/l≥4； （7）氨氮mg/l≤0.5； （8）总磷（P）mg/l≤0.02 | （1）色度不超过15度； （2）浑浊度不超过5度； （3）不得有异臭； （4）透明度m≥1.2； （5）pH值6.5-8.5； （6）溶解氧（DO）·mg/l≥5； （7）氨氮mg/l≤0.5； （8）总磷（P）mg/l≤0.02 |
| 3 | 驳 岸 | 安全稳固，无缺损 |  |  |
| 4 | 设 施 | 安全警示，循环、动力及排灌设施完好无损，正常运行 |  |  |
| 5 | 清 洁 | 无漂浮杂物 |  |  |

3.0.17 园林设施养护技术要求应符合表3.0.17的规定：

表3.0.17   园 林 设 施

| 序 号 | 项 目 | 基 本 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 园林建筑及构筑物 | （1）外貌整洁，构件和各项设施完整无损； （2）室内陈设清洁、完好； （3）杜绝结构、装修和设备隐患 |
| 2 | 道路地坪 | （1）各种铺装面、侧石、台阶、斜坡等保持平整，无缺损、无积水； （2）保持材质外观的延续性和协调性； （3）各种道路地坪保持清洁； （4）无障碍设施必须完好通畅； （5）道路侧石应高出土层3-5cm |
| 3 | 假山叠石 | （1）假山叠石完整、稳固、安全； （2）不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设备； （3）假山四周及石缝不得有影响安全和景观的杂草、杂物，种植穴不得空缺 |
| 4 | 娱乐健身设施 | （1）所有设施均应明示生产单位及使用要求、操作规程； （2）保持环境整洁，运转正常，色彩常新，运动机械定期进行安全检测，不得带故障运行 |
| 5 | 上下水 | （1）保持管道通畅，上水无污染； （2）外露的窨井、进水口、给水口等设施随时保持清洁、完整无损、杜绝隐患； （3） 防汛、消防等设备保持完好、有效，保证应急使用 |
| 6 | 供电照明 | - 输配电、煤气及照明设施保持常年完整、运转正常； - 照明设施保持清洁、有足够照度，无带电裸露部分，各类管线设施保持完整、安全 |
| 7 | 厕 所 | （1）保持厕所内外环境整洁、卫生，定期消毒； （2）保持厕所建筑及各项设施完好，正常使用； （3）定时检查、清扫，无恶臭异味、秽物污水外溢、断水缺电等现象 |

3.0.18 其它设施养护要求应符合下列规定：

1 垃圾箱及垃圾堆场：应外观清洁、完整，内壁无污垢陈渍，箱内无陈积垃圾，应实行垃圾分类。垃圾堆场必须与景区分隔，地面排水良好，场内无臭、无蚊蝇孳生。

2 园椅、园凳：分布合理，位置固定，无损坏、松动，整洁美观。同一场地内材质、形式相对统一。维修与油漆未干时，必须设置明显标志。

3 标牌：位置恰当，形式美观，书写端正，字迹清楚，构件完整，材质、色彩须与绿地景观、环境协调。公园入口处总体介绍说明牌，标牌设置应该符合其它相关规定。

4 报廊、宣传廊：位置恰当，整洁美观，构件完好，内容丰富、健康，陈列材料定期更换。

5 停车场地：平整清洁，车位有明显标志。

6 绿地内文物的保护和管理应符合《中华人民共各国文物保护法》的规定。

本标准用词说明

一、为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

二、条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。