2022年江阴市危险化学品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的危险化学品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

抽样由不少于2名的承检机构工作人员持检验员证及相关文书共同完成，在生产单位的成品库内（含成品存放区、成品储罐区、管线末端）随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、处于有效期内的产品（有效期应在监督抽查整体结束期之后）；抽样基数应当满足抽样代表性要求。

小单位计量包装产品直接抽取4个独立包装样品（总量不少于2L），其中2个包装为检验样，2个包装为备份样品；储罐抽样抽取样品数量为2L，分装于四个洁净、干燥的具有磨口塞的玻璃瓶或塑料瓶中，其中1L为检验样，1L为备份样品；样品包装及样品瓶外粘贴双方签字认可的封条。

抽检样品应付费购买，索取发票等购样凭据留证（被抽查单位自愿无偿提供的除外），检验用样品和备用样品按要求均由抽样人员带回，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则；

表1 危险化学品检验依据

| 序号 | 产品名称 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学试剂 硫酸 | GB/T 625-2007 |
| 2 | 化学试剂 盐酸 | GB/T 622-2007 |
| 3 | 化学试剂 乙醇（无水乙醇） | GB/T 678-2002 |
| 4 | 化学试剂 30%过氧化氢 | GB/T 6684-2002 |
| 5 | 化学试剂 硝酸 | GB/T 626-2006 |
| 6 | 化学试剂 氢氟酸 | GB/T 620-2011 |
| 7 | 工业磷酸 | GB/T 2091-2008 |
| 8 | 工业亚磷酸 | HG/T 2520-2006 |
| 9 | 副产盐酸 | HG/T 3783-2005 |
| 10 | 水处理剂 氯化铁 | GB/T 4482-2008 |
| 11 | 工业氯化铁 | GB/T 1621-2008 |
| 12 | 水处理剂 聚合氯化铝 | GB/T 22627-2014 |
| 13 | 其他现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。 |  |

注：标准变更时应依据最新标准。

4.检验项目、检验方法

按相应产品的检验依据和项目对所抽产品进行检验。危险化学品暂无《产品质量监督抽查实施规范》，检验项目不进行重要程度分类。

5.判定规则

5.1判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.2检验检测报告结论用语

合格结论用语：经（抽样）检验，所检项目符合××标准，检验结论为合格。

不合格结论用语：经（抽样）检验，××项目、××项目不符合××标准，检验结论为不合格。

注：在生产企业抽样的产品，使用“经抽样检验”；在销售企业（实体店）购样的产品，使用“经检验”。

6.异议处理

6.1对抽样过程有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

6.2对样品真实性有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

6.3 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

6.4本次监督抽查所有项目均可复检。