# 1概述

## 1.1项目由来

江苏江阴港港口集团股份有限公司由始建于1955年的原江苏省江阴港务管理局改制设立，为无锡地区规模最大的社会公用码头的经营实体。公司位于长江三角洲太湖平原北侧，东经120°14’5”，北纬31°55’5”，有十分完善的公路、铁路、水路交通网，沪宁、沿江、锡澄三条高速公路将本公司与腹地进一步拉近，7条干线公路和18条支线公路形成的公路网为到港货物进出创造了快捷的集疏运条件。

公司目前主要从事矿石、钢材、煤炭、砂石等装卸；仓储及国际船务、货运代理；国内水路、陆路货运代理；外轮理货、船舶港作拖带等业务，是我国内河最大的从事钢材、废钢仓储、交易的市场，也是我国进口矿产资源等大宗散货海进江集疏、换装最理想的基地。

本项目利用现有内港池最南侧一个5000吨泊位（1#泊位）和陆域现有闲置场地8500m2，新增1台螺旋式卸船机、1台装船机、2台胶带斗式提升机、2台斗式提升机、4座钢板仓、2台八嘴回旋式灌包机、2台吨袋机、1台散装机等设备，从事水泥的中转服务工作，包括水泥的卸船、输送、包装、发运等。项目建成后可提供每天3000吨的水泥中转服务能力。

## 1.2环境影响评价的工作过程

根据《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环评影响评价的工作见图1.2-1。

图1.2-1 环境影响评价工作程序图

## 1.3项目特点

本项目为公用码头，位于长江扬中河段下段江阴水道南岸，无锡（江阴）港申夏港区港口集团5号码头。

本项目利用内港池南侧现有的一个5000吨级散货泊位（1#泊位），陆域场地依托港区现有陆域闲置场地，相关工程均在港区用地红线范围内建设，不涉及新增用地，岸线长度和泊位等级均不发生改变。

## 1.4关注的主要环境问题

本项目位于长江沿线，该区域水系发达，施工期和营运期都会与申港河和长江存在直接联系，需关注施工期和运营期排水对申港河和长江水环境的影响，以及船舶事故带来的环境风险影响。因此，施工期水域施工污染防治、陆域施工的扬尘控制及营运期的水污染防治措施是本项目需要关注的主要环境问题。

本项目建成投产后，主要关注水泥输送、灌装等环节产生的粉尘、船舶废气以及船舶废水、船舶垃圾等对周围环境污染产生的环境问题。

## 1.5初筛分析判定

### 1.5.1与“三线一单”相符性分析

本项目不在生态红线范围内，废水、废气、固废均得到合理处理处置，噪声对环境影响较小；虽然项目所在地PM2.5年均浓度超标，但各级政府已制定整治措施和限期达标规划，目前已有所好转，因此项目的建设符合环境质量底线标准。本项目用水取自当地自来水，不会达到资源利用上线。项目用地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。本项目的建设符合国家和地方的产业政策、区域保护规划要求，不在《长江经济带发展负面清单指南》、《市场准入负面清单》等负面清单中，同时符合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》要求。

### 1.5.2用地规划相符性分析

本项目位于长江下游江阴水道中部南岸新沟河闸与新夏港河闸之间，无锡（江阴）港申夏港区，根据临港经济开发区控制性详细规划，本项目所在地属于港口用地，符合当地的用地规划。

## 1.6环境影响报告主要结论

本项目符合产业政策和各类环保规划要求；项目产生的废气、废水、噪声能做到达标排放、固废经过合理有效的处理措施，能做到合理利用和妥善处置；对周围生态环境影响较小；项目建成后没有降低当地的环境功能要求；项目建设得到所在地公众的支持，在加强监控、建立风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，项目的环境风险是可以接受的。在落实本报告书提出的各项环保措施和要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具备环境可行性。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规、规章及规范性文件

- 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月14日修订，2015年1月1日起实施；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正，2018年12月29日起实施；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订，2018年10月26日起实施；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日实施；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令104号，2021年12月24日通过，2022年6月5日起施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月修订，2020年9月1日起实施；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订，2012年7月1日实施；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2021年版；

- 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号，2017年10月1日；

- 《中华人民共和国港口法》，2015年4月24日；

- 《中华人民共和国长江保护法》，2020年12月26日通过，2021年3月1日起实施；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年8月30日；

- 《国家危险废物名录》，2020年11月5日通过，2021年1月1日起实施；

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号），2011年12月1日起施行；

- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），生态环境部，2021年7月1日；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），生态环境部，2012年7月3日；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），生态环境部，2012年8月7日；

- 《太湖流域管理条例》（国务院令第604号，2011年11月1日起施行）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），2013年9月10日；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号），生态环境部办公厅，2014年3月25日。

- 关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知，环办[2013]103号，2014年1月1日起执行；

- 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号），2015年12月30日实施；

- 《水污染防治行动计划》，国发[2015]17 号文，2015 年4 月 16 日起执行；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日第十三届全国人大第五次会议通过，2019年1月1日起执行）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

- 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令），2018年7月16日；

- 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号），2018年6月27日；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ 1107-2020），2017年7月27日；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2017），2020年2月28日；

- 《关于进一步加强港口总体规划环境影响评价工作的通知》，环境保护部，环办[2010]38号，2010年3月；

- 《关于印发机场、港口、水利（河湖整治与防洪除涝工程）三个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》，环境保护部，环办环评[2018]2号，2018年1月；

- 《长江经济带生态环境保护规划》，环规财〔2017〕88号，2017年7月17日；

- 《重点流域水污染防治规划》，环水体（2017）142号，2017年10月19日；

- 《关于加强长江水生生物保护工作的意见》，国办发（2018）95号，2018年10月15日；

- 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）

- 《长江保护修复攻坚战行动计划》，环水体〔2018〕181号，2019年1月21日。

### 2.1.2地方法规、规章及规范性文件

- 《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办[2022]82号）；

- 《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年3月28日修订，2018年5月1日实施；

- 《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2017年6月3日修正；

- 《江苏省水污染防治条例》2020年11月27日通过，2021年5月1日起实施；

- 《江苏省长江水污染防治条例》2018年3月28日修正；

- 《江苏省太湖水污染防治条例》，根据2021年9月29日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第四次修正；

- 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），江苏省环境保护厅，2011年3月17日；

- 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）；

- 《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），江苏省人民政府办公厅，2012年12月28日；

- 《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（江苏省生态环境厅，2020-05-25发布，2020-06-25实施）；

- 《江苏省大气污染防治条例》（2018年3月28日修正）；

- 《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏政发[2014]1号）；

- 省政府办公厅关于印发《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》的通知（苏政办发〔2017〕30号）；

- 省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办〔2019〕327号），2019.9.24；

- 《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第 91 号），2013 年 6 月 9 日；

- 江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发〔2018〕122号），2018.9.30；

- 《无锡市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（锡政发〔2018〕45号），2018.12.15；

- 《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议，2018 年 11 月 23 日修订）；

- 《江苏省港口条例》，2008 年 6 月 1 日；

- 《江苏省河道管理条例》，2018 年 1 月 1 日；

- 《江苏省内河水域船舶污染防治条例》，（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议，2018 年 11 月 23 日）；

- 《关于对〈江阴市人民政府关于沿江水（环境）功能区划有关问题的请示〉的意见》，江苏省环境保护厅、江苏省水利厅、江苏省建设厅，2004年4月22日；

- 《江苏省沿江开发总体规划》，江苏省发展计划委员会，2003年8月22日；

- 《江阴港口总体布局规划报告》；

- 《无锡（江阴）港总体规划》，无锡市人民政府，2007年6月；

- 《省政府关于无锡（江阴）港总体规划的批复》，江苏省人民政府，苏政复〔2008〕42号；

- 《江苏省长江岸线开发利用布局总体规划纲要》，苏政发（1999）98号；

- 《73/78国际防止船舶造成污染公约》；

- 《省政府关于印发推进环境保护工作若干政策措施的通知》，苏政发〔2006〕92号；

- 《中共江苏省委员 江苏省人民政府关于坚持环保优先促进科学发展的意见》，苏发〔2006〕16号；

- 关于印发《江苏省环境影响评价现状监测实施细则（试行）》的通知》（苏环监〔2006〕13号）；

- 关于印发《江阴市加强长江大保护三年行动计划（2018—2020）暨2018年度重点工作和项目安排》的通知（澄委发〔2018〕41号）；

- 《江阴市港口码头清理整治工作实施方案》（澄政办发【2019】63号）；

- 《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发[2020]71号）；

- 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）；

- 《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）；

- 《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）；

- 《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》（锡环办[2021]142号）；

- 《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，锡环委办（2020）40号；

- 《江苏省港口“十三五”发展规划》，2017年3月；

- 《南理工江阴校区周边区域产业准入管控办法》（澄港开委发〔2019〕10号）；

- 《江苏省港口粉尘综合治理专项行动实施方案》(2017-2020年)(苏交港〔2017〕11号)；

- 《江苏省重点行业堆场扬尘污染防治指导意见（试行）》的通知（苏环办[2021]80号），2021年6月29日。

### 2.1.3产业政策与行业管理规定

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）；

- 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）；

- 关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）部分条目的通知》，苏经信产业〔2013〕183号；

- 《江苏省工业和信息产业结构调整限值、淘汰目录和能耗限额》，苏政办发〔2015〕118号；

- 《2008无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）；

- 《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发〔2013〕54号）；

- 《市政府办公室关于转发市发改委无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）的通知》(锡政办发〔2015〕182号) ；

- 《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》（澄政办发〔2008〕89号），2008年9月8日。

### 2.1.4有关技术导则及技术规范

- 《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016），生态环境部2016年12月6日发布，2017年1月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018），生态环境部2018年7月31日批准，2018年12月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018），生态环境部2018年9月30日发布，2019年3月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），生态环境部2021年12月24日发布，2022年7月1日实施；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），生态环境部2018年10月14日发布，2019年3月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），2022年1月15日发布，2022年7月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），2016年1月7日发布，2016年1月7日实施；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），2018年9月13日发布，2019年7月1日实施；

- 《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2018）；

- 《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2019）；

- 《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；

- 《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

- 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；

- 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

- 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）；

- 《危险废物处置工程技术导则（HJ 2042-2014）》；

- 《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018）；

- 《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS 105-1-2011）。

### 2.1.5其他相关资料

（1）环境影响评价委托书；

（2）《江苏省投资项目备案证》（江苏江阴临港经济开发区管理委员会，备案证号：江阴临港备〔2022〕265号）；

（3）环境现状监测报告；

（4）《无锡（江阴）港总体规划环境影响报告书》；

（5）关于上报《无锡（江阴）港总体规划环境影响报告书》评审会纪要的报告，苏环管〔2007〕20号；

（6）建设单位提供的其他资料。

## 2.2评价目的及评价工作原则

### 2.2.1评价目的

本次评价将通过现场调查、分析和监测等手段，了解建设项目所在地环境现状及周围环境特征，通过工程分析搞清楚建设项目可能存在的污染情况，在此基础上预测项目满负荷运行对环境影响的范围和程度，并提出有效的污染防治措施。为该项目的环境管理决策提供技术支持。

### 2.2.2工作原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则

环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点原则

根据建设项目的工程内容及其特征，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论审查意见，充分利用复合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3评价因子与评价标准

### 2.3.1评价因子

#### 2.3.1.1环境影响因素识别

根据对建设项目工艺流程及污染物排放状况的初步分析，对自然环境影响因子加以识别，详见表2.3-1。

表2.3-1 本项目环境影响因素及受体识别表

| 影响 受体 影响 因素 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |  | 社会环境 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境 空气 | 地表水 环境 | 地下水 环境 | 土壤 环境 | 声环 境 | 陆域 环境 | 水生 生物 | 渔业 资源 | 主要生态保护 区域 | 农业与 土地 利用 | 居民 区 | 特定 保护区 | 人群 健康 | 环境 规划 |
| 施工期 | 土地平整、设备安装 | -1SKD | - | - | - | -1SKD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运行期 | 废水 排放 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 废气 排放 | -1LAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1LAD | - | -1SAD | -1S |
|  | 噪声 排放 | - | - | - | - | -1LND | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 固体 废物 | - | - | - | - | - | -1L | - | - | - | - | - | - | -1L | -1L |
|  | 事故 风险 | - | -1S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

说明：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”、“1”、“2”、“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响和重大影响；用“D”、“I”表示直接、间接影响；用“A”、“N”表示累积影响和非累积影响；“K”、“P”分别表示可逆、不可逆影响。

2.3.1.2评价因子筛选

根据对建设项目的特点、所在地的环境状况以及污染物的排放情况的分析，确定的评价因子见表2.3-2。

表2.3-2  评价因子一览表

| 要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、TSP、苯并[a]芘、非甲烷总烃 | TSP、CO、非甲烷总烃、NOX、SO2、PM2.5、PM10 | 颗粒物、CO、非甲烷总烃、NOX、SO2 |
| 地表水 | 水文参数、pH、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、悬浮物、总磷、石油类 | pH、COD、SS、水位、 水深、流速 | / |
| 固体废弃物 | 工业固废、船舶垃圾、生活垃圾的发生量、综合利用及处置状况 | 工业固废、船舶垃圾、生活垃圾的种类、产生量、综合利用及处置状况 | 固废排放量 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 生态 | 水生生态、陆生生态、动植物资源 | 水生生态、陆生生态、动植物资源 | / |

### 2.3.2评价标准

#### 2.3.2.1环境质量标准

1、环境空气

评价区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、NOx、苯并[a]芘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，具体标准见表2.3-3。

表2.3-3  环境空气质量标准

| 污染物 | 浓度限值（mg/m3） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 取值时间 | 二级标准 |  |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 日平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 0.035 |  |
|  | 日平均 | 0.075 |  |
| CO | 日平均 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 0.16 |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| TSP | 年平均 | 0.20 |  |
|  | 日平均 | 0.30 |  |
| NOX | 年平均 | 0.05 |  |
|  | 日平均 | 0.1 |  |
|  | 1小时平均 | 0.25 |  |
| 苯并[a]芘 | 年平均 | 1×10-6 |  |
|  | 日平均 | 2.5×10-6 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

2、地表水环境

根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办[2022]82号），本码头工程所在长江江阴段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，新沟河和申港河执行Ⅲ类标准。具体标准值如表2.3-4。

表2.3-4  地表水环境质量标准限值（单位：mg/L；pH无量纲）

| 项目 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6~9 |  |
| COD | ≤15 | ≤20 |
| 高锰酸盐指数 | ≤4 | ≤6 |
| 氨氮 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 总磷 | ≤0.1 | ≤0.2 |
| 总氮 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 石油类 | ≤0.05 | ≤0.05 |

3、噪声

根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）的规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类区，执行4a类区标准，具体见表2.3-5。

表2.3-5  声环境质量标准  单位：dB(A)

| - 类别 | - 适用区域 | - 昼间（6:00-22:00） | - 夜间（22:00-6:00） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 4a类 | - 项目建设地 | - 70 | - 55 |

#### 2.3.2.2污染物排放标准

1、废气排放标准

本项目颗粒物排放执行江苏省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021)表1、表2和表3标准，CO、SO2、NOX、非甲烷总烃排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3中无组织排放监控浓度限值，具体见表2.3-6和表2.3-7。

表2.3-6  大气污染物排放标准

| 污染物 名称 | 污染物排放浓度限值 |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排气筒高度 （m） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 10 | 15 | / | 0.5 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021)表1和表3标准 |
| CO | / | / | / | 10 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3标准 |
| SO2 | / | / | / | 0.4 |  |
| NOX | / | / | / | 0.12 |  |
| 非甲烷总烃 | / | / | / | 4 |  |

表2.3-7  厂区内颗粒物无组织排放限值

| 污染物名称 | 限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 5 | 监控点处 1 h 平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021)表2标准 |

2、水污染物排放标准

a.船舶含油污水按《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）执行排放控制要求。具体标准限值见表2.3-8。

表2.3-8  船舶含油污水最高容许排放浓度

| 污水类别 | 水域类别 | 船舶类别 | 排放控制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机器处所油污水 | 内河 | 2021年1月1日之前建造的船舶 | 自2018年7月1日起，按油污水处理装置出水口石油类浓度 15mg/L，或收集并排入接收设施。 |
|  |  | 2021年1月1日及以后建造的船舶 | 收集并排入接收设施。 |

自 2018年7月1日起，400总吨及以上的船舶，以及 400总吨以下且经核定许可载运15人及以上的船舶，在内河和距最近陆地3海里以内（含）的海域，船舶生活污水应采用下列方式之一进行处理，不得直接排入环境水体：a）利用船载收集装置收集，排入接收设施；b）利用船载生活污水处理装置处理，达到《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）表 2.3-9的规定要求后在航行中排放。

表2.3-9  船舶生活污水最高容许排放浓度

| 序号 | 污染物项目 | 2012 年 1 月 1日以前安装（含更换）生活污水处理装置的船舶排放限值 | 2012 年1 月1日及以后安 装（含更换） 生活污水处 理装置的船 舶排放限值 | 在 2021 年 1 月1 日及以后安装（含更换） 生活污水处理装置的客运船舶限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五日生化需氧量BOD5（mg/L） | 50 | 25 | 20 | 生活污水处理装置出水口 |
| 2 | 悬浮物SS（mg/L） | 150 | 35 | 20 |  |
| 3 | 耐热大肠菌群数（个/L） | 2500 | 1000 | 1000 |  |
| 4 | 化学需氧量COD（mg/L） | / | 125 | 60 |  |
| 5 | pH 值（无量纲） | / | 6~8.5 | 6~8.5 |  |
| 6 | 总氯（总余氯）（mg/L） | / | <0.5 | <0.5 |  |
| 7 | 总氮（mg/L） | / | / | 20 |  |
| 8 | 氨氮（mg/L） | / | / | 15 |  |
| 9 | 总磷（mg/L） | / | / | 1.0 |  |

b.接管标准

企业生活污水经化粪池处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司处理，接管标准pH、COD、悬浮物执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中三级标准，氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1标准，具体见表2.3-10。

表2.3-10 污水厂接管标准（单位：mg/L，pH除外）

| 序号 | 项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | GB8978-1996表4中三级标准 |
| 2 | COD | 500 |  |
| 3 | 悬浮物 | 400 |  |
| 4 | 氨氮 | 45 | GB/T31962-2015中表1标准 |
| 5 | TP | 8 |  |
| 6 | TN | 70 |  |

c.排放标准

企业生活污水经化粪池处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级A标准后排入新沟河。具体标准限值见表2.3-11。

表2.3-11  污水厂尾水排放浓度限值

| 项目 | 标准值（mg/L） |
| --- | --- |
| pH | 6~9 |
| COD | 50 |
| SS | 10 |
| 氨氮 | 4（6） |
| 总磷 | 0.5 |
| 总氮 | 12（15） |

注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

d.本项目地面冲洗废水经沉淀池处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中道路清扫、消防水质标准后回用于喷淋洒水抑尘。具体标准限值见表2.3-12。

表2.3-12  城市污水再生利用	城市杂用水水质标准

| 污染物 | 标准限值（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 （GB18920-2020）中的城 市道路清扫消防标准 |
| COD | - |  |
| SS | - |  |

3、噪声排放标准

施工期：建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；运营期：项目建设地噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，具体标准见表2.3-13。

表2.3-13  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 阶段 | 标准 | 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | GB12523-2011 | - | 70 | 55 |
| 运营期 | GB12348-2008 | 4类 | 70 | 55 |

4、固废

本项目一般固废贮存及处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；船舶垃圾执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）。

## 2.4评价工作等级与评价工作重点

### 2.4.1 评价工作等级

表2.4-1    评价工作等级表

| 类别 评价等级 项目 | 大气环境 | 地表水环境 |  | 声环境 | 风险评价 | 地下水 | 土壤环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染 影响 | 水文要素影响 |  |  |  |  |  |
| 本项目 | 二级 | 三级B | 三级 | 三级 | 三级 | 不开展 | 不开展 | 简单分析 |

### 2.4.2 评价工作重点

（1）工程分析

突出工程分析，搞清生产过程中各类污染物的排放点、排放规律及排放量，为影响评价打好基础，为搞好污染防治提供依据。同时还要搞好工程各类污染物排放量的计算，科学合理地确定工程的排放总量。

（2）环境影响评价

在工程分析的基础上，重点预测评价项目建设对环境空气、水环境和声环境的影响，确保预测结果的可靠性；项目的主要限制因素是TSP、PM2.5、PM10、NOX，分析项目投入营运后TSP、PM2.5、PM10、NOX等污染物的贡献值及对环境的影响。分析可能存在的环境风险事故，并对环境风险事故进行评价，提出预防环境风险事故的对策措施和环境风险应急预案。

（3）污染防治措施评价及对策建议

需针对货种特性和装卸工艺提出相应的大气污染、水污染和噪声污染防治措施，并分析论证依托前期工程环保措施的可行性。

## 2.5评价范围及环境敏感区

### 2.5.1 评价范围

（1）环境空气评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目大气环境影响评价范围以项目建设地为中心，以5km为边长的矩形范围。

（2）地表水评价范围

本项目地表水评价范围为本项目上游长江西石桥水源地保护区至长江下游长江小湾水源保护区的水域范围。

（3）噪声评价范围

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，本项目噪声评价范围为厂界外200m范围。

（4）风险评价评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》及其项目具体情况，本项目风险评价范围为项目上游长江西石桥水源地保护区至长江下游长江小湾水源保护区的水域范围以及项目周边3公里范围。

（5）生态影响评价范围

本项目生态影响评价范围为本项目陆域场地和项目上游长江西石桥水源地保护区至长江下游长江小湾水源保护区的水域范围。

### 2.5.2评价时段

本项目评价时段包括施工期和运营期。项目预计2022年12月开工建设，至2023年2月建成投产，则施工期共计3个月。

### 2.5.3环境敏感目标

## 根据导则要求，经现场实地调查，本项目拟建地周围无自然保护区和其他人文遗迹，评价范围内无地下取水口、饮用水源取水口。

## 2.6相关规划以及环境功能区划

- 大气环境

项目所在地周围环境空气质量功能类别均为二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

- 地表水环境

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，本码头工程所在长江江阴段为《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类功能区，执行Ⅱ类标准；申港河和纳污水体新沟河为Ⅲ类功能区，执行Ⅲ类标准。

- 声环境

根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）的规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)4类区，执行4a类标准。

# 3现有项目概况

## 3.1企业概况

江苏江阴港港口集团股份有限公司（以下简称“港口集团”）由始建于1955年的原江苏省江阴港务管理局改制设立，为无锡地区规模最大的社会公用码头经营实体。

港口集团现有2个码头，分别是江阴港通用码头（现已更名为无锡（江阴）港申夏港区件杂货码头，以下简称港口集团5号码头）和无锡（江阴）港申夏港区港口集团通用码头（以下简称港口集团6号码头）。目前，港口集团现有万吨级以上海轮泊位4个，万吨级以下泊位8个。其中港口集团5号码头现有20万DWT件散货和杂货泊位各1个，5000DWT件杂货泊位2个，5000DWT散货泊位4个。港口集团6号码头现有200000DWT泊位1个，35000DWT泊位1个，3000DWT散货泊位2个。5号码头位于申港河口东侧，6号码头位于申港河口西侧，两码头之间隔申港河和江阴汽渡，距离约500m。本项目拟利用5号码头内港池南侧5000吨泊位1个（水工结构、泊位等级不变，仅增设码头装卸设备）。

## 3.2现有项目排污许可证申领情况

现有项目已于2020年6月29日申领了排污许可证（有效期2020年6月29日-2023年6月28日），许可证编号：9132000014222558X7001Q。

# 4项目概况与工程分析

## 4.1项目概况

### 4.1.1项目名称、建设性质、建设地点、投资总额及建设内容

建设单位：江苏江阴港港口集团股份有限公司

项目名称：港口集团5号码头水泥中转站项目

项目性质：改建

行业类别：货运港口G5532

码头属性：公用码头

服务对象：社会

建设地点：长江扬中河段下段江阴水道南岸，无锡（江阴）港申夏港区港口集团5号码头

工程占地：本工程利用现有内港池最南侧一个5000吨泊位（1#泊位）和现有陆域闲置场地8500m2，不涉及新增岸线和用地，相关工程均在港区原红线范围内建设。

作业制度：现有职工380人，每年有效工作日330天，生产制度实行三班制运转工作制，全年工作7920小时，本项目不新增劳动定员，项目所需人员在企业内部调拨。

建设规模：本项目新增1台螺旋式卸船机、1台装船机、1套双联计量系统、4座钢板仓、2台胶带斗式提升机、2台斗式提升机、2台灌包机、2台吨袋机、2台散装机等设备共计53台，从事水泥的中转服务工作，包括水泥的卸船、输送、包装、发运等。项目建成后可提供每天3000吨的水泥中转服务能力。

总投资：2500万元。

### 4.1.2经营货种及中转量

本项目经营货种为水泥，包括水泥的卸船、输送、包装、发运等。本项目利用内港池最南侧1个5000吨级泊位（1#泊位）进行水泥卸船和装船作业，项目建成后内港池1#泊位专用于水泥中转，可形成每天3000吨水泥的中转服务能力。年吞吐量为90万吨，其中进港80万t/a，出港10万t/a。

## 4.2污染源分析

### 4.2.1施工期污染源分析

4.2.1.1废气

本项目施工期间对大气环境的主要影响是施工期间的建材运输装卸、主体结构施工、设备安装等产生的施工扬尘使周围大气中的悬浮微粒浓度增加，局部地区污染加剧。项目施工期采用全自动封闭式的混凝土拌合站，同时项目的材料堆场存放钢筋、钢板、钢绞线等，不堆放水泥、砂子，水泥和砂子均采购半成品车辆运输到项目场地，因此无堆场扬尘产生。因此工程施工对环境空气的污染程度和影响时间均很小。

4.2.1.2废水

本工程施工期对水环境的影响主要体现在：施工过程中产生的施工废水和生活污水。施工废水采用沉淀池处理，处理后回用于道路洒水抑尘，不外排。施工期生活废水经厂区内现有化粪池处理达接管标准后接江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理。

4.2.1.3噪声

施工机械和运输车辆的噪声是施工期间的主要噪声源。施工噪声在空气中衰减很快，峰值噪声达100dB(A)的汽车喇叭瞬间排放，正常使用的挖掘机、挖土机噪声声源89～105dB(A)。

4.2.1.4固体废物

施工期固体废物主要是施工人员生活垃圾、建筑施工垃圾和废弃土方。

企业宿舍设置垃圾桶收集生活垃圾，收集的垃圾由环卫部门定期清运，不外排。施工垃圾经收集后用作筑路材料或其它用途综合利用。

4.2.1.5生态影响

本项目码头结构无需调整，不涉及新增岸线，陆域使用现有闲置场地进行建设，无生态影响产生。

4.2.2运营期污染源分析

4.2.2.1废气

本项目大气污染物主要为船舶进出港时产生的船舶废气，水泥卸船、输送、入仓、装罐车、装吨袋、装包、装车、装船过程中产生的转运粉尘，汽车外运过程中产生的汽车尾气和道路扬尘。

### 4.2.2.2废水

本项目废水主要为船舶底舱油污水、船舶生活污水、地面冲洗废水和车辆冲洗废水。

### 4.2.2.3噪声

本项目营运期间的噪声主要来源于螺旋式卸船机、装船机、提升机、灌包机、空压机、风机等设备噪声和车辆行驶、船舶鸣号产生的交通噪声。

### 4.2.2.4固体废物

本项目运营期间固体废弃物可分为船舶垃圾和陆域固废两部分。其中陆域固废主要为布袋除尘装置收集的滤尘和污水处理站产生的污泥。

### 4.2.3“三本帐”核算

本项目完成后，港口集团污染物“三本帐”核算情况见表4.2-19。

表4.2-19  全厂污染物排放量汇总	   单位：t/a

| 污染源 | 污染物 | 现有项目排放量 | 本项目 |  |  |  | 以新带老削减量 | 排放增减量 | 最终排 放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 排放量 |  |  |  |
| 废水 | 废水量 | 44946 | 2575.6 | 2575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44946 |
|  | COD | 2.25 | 0.386 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
|  | SS | 0.45 | 1.707 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
|  | 氨氮 | 018 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 018 |
|  | 总磷 | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
|  | 总氮 | 0.54 | 0.0158 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
| 废气 | 颗粒物 | 56.94 | 306.57 | 297.66 | / | 8.91 | 9.06 | -0.15 | 56.79 |
|  | SO2 | 2.254 | 0.0193 | 0.0003 | / | 0.019 | 0.0286 | -0.0096 | 2.2444 |
|  | NOX | 7.33 | 0.301 | 0.032 | / | 0.269 | 0.392 | -0.123 | 7.207 |
|  | 挥发性有机物 | 2.672 | 0.0259 | 0.0001 | / | 0.0258 | 0.0386 | -0.0128 | 2.6592 |
|  | CO | 0.923 | 0.153 | 0.001 | / | 0.152 | 0.231 | -0.079 | 0.844 |
|  | 苯并[a]芘 | 2.98×10-5 | - 0 | - 0 | / | - 0 | 0 | 0 | 2.98×10-5 |
| 固废 | 一般固废 | - 0 | 300.3 | 300.3 | / | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | 生活垃圾 | - 0 | 3.96 | 3.96 | / | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

# 5环境现状调查与评价

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置

江阴市北枕长江，南近太湖，东接常熟、张家港，西连常州，地处苏锡常“金三角”几何中心，交通便捷，历来为大江南北的重要交通枢纽和江海联运、江河换装的天然良港。

本项目位于长江扬中河段下段江阴水道中部南岸，无锡（江阴）港申夏港区，该地块交通便利，位置优越。

### 5.1.2地形、地貌、地质

江阴位于长江三角洲的太湖平原北侧，全境地势平坦。

### 5.1.3气候、气象

该区域属亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。

### 5.1.4水文、水系

### 5.1.4.1水文

江阴北临长江，南近太湖，地表水丰富，外来水充足。

### 5.1.4.2水系

江阴水道河势向南微弯，深槽贴岸，水流对南岸有较强的侵蚀作用，但由于南岸土质密实，抗冲性能强，近百年来江阴水道河势保持基本稳定。随着扬中河段上段河势的稳定及本河段内护岸工程的实施，该河道将保持稳定、少变的趋势。

#### 5.1.4.3地下水

江阴地下水总水量达1.51亿立方米。2001—2005年，域内封闭地下深井，禁采地下水。

### 5.1.5土壤

江阴北部沿江一带为潮土和渗育型水稻土，由长江泥沙冲积沉积母质发育而成，以沙质为主。

### 5.1.6生态环境

5.1.6.1陆地生态系统

江阴市气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但人类开发较早。因此，该区域的自然陆生生态已为人工农业生态所取代，由于土地利用率极高，自然植被基本消失。

5.1.6.2水生生态

本项目码头水工结构已建成，为钢筋砼直立挡墙护岸，不占用水域面积。项目紧邻长江，长江为河流生态系统。

#### 5.1.7径流与泥沙

由于工程河段与大通水文站之间无较大支流入汇，且大通水文站是长江下游最后一个径流水文站，故可以采用大通站水文泥沙统计资料代表本河段的径流泥沙特性。

#### 5.1.8生态现状评价小结

- （1）本项目利用现有陆域场地8500m2，该陆域场地开发利用较早，地面已全部硬化、水泥铺装，无自然陆生生态和人工农业生态环境。

（2）评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护区以及保护类野生动植物分布区域等生态敏感区。

综上所述，项目区域无特殊及重要生态敏感区，未发现保护类野生动植物分布。

## 5.2环境质量现状

### 5.2.1大气环境质量现状调查与评价

5.2.1.1项目所在区域达标判断

根据《2021年度江阴市环境状况公报》，建设项目所在区域环境空气中SO2、PM10、NO2、PM2.5年均浓度、CO日均浓度均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 表1中二级标准要求；O3日最大8小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 表1中二级标准要求，因此判定为非达标区。针对该区域环境空气质量不达标的现状，江阴市临港经济开发区委员会制定了《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，具体见附件。同时根据《无锡市大气环境质量限期达标规划(2018-2025年)》，拟通过实施包括调整能源结构、控制煤炭消费总量，调整产业结构、减少污染物排放，推进工业领域全行业、全要素达标排放，加强交通行业大气污染防治，严格控制扬尘污染，加强服务业和生活污染防治，推进农业污染防治，实施季节性污染控制等措施减少大气污染物排放，规划到2025年无锡市环境空气达到国家二级标准。

根据监测报告，TSP、非甲烷总烃和苯并[a]芘在各监测点均未出现超标现象，TSP和苯并[a]芘满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。

### 5.2.2地表水环境质量现状调查与评价

根据监测报告，长江W1、W2、W3监测断面的各类监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准要求，新沟河W4、W5监测断面和申港河W6监测断面的各类监测因子均能达Ⅲ类标准。

### 5.2.3声环境质量现状调查与评价

根据监测报告，项目各厂界测点和附近敏感点的昼间、夜间本底声环境质量均能达到GB3096-2008中相应的声环境功能区类别，表明项目拟建区域声环境质量符合声环境功能要求。

# 6环境影响预测与评价

## 6.1施工期环境影响预测与评价

6.1.1施工期大气环境影响评价

本项目采用外购成品混凝土现场浇筑，总体扬尘量较少。在采取保持路面清洁、地面洒水、设置围挡、加强车船保养等措施后，可以将污染物的排放量控制在一定范围内，有效降低大气污染物对环境空气和保护目标的影响。

6.1.2施工期地表水环境影响评价

根据工程污染源分析结果，本工程施工期地表水环境影响主要是混凝土拌和与混凝土保养产生的施工废水、施工期生活污水。

- 施工废水采用沉淀池处理，处理后回用于道路洒水抑尘，不外排；施工期生活废水经厂区内现有化粪池处理达接管标准后接江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，对周围环境影响很小。

### 6.1.3施工期声环境影响评价

经预测距离施工机械100m处，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。

由于施工期是暂时的，随着施工的结束，施工噪声的影响也将消失。因此，本工程施工在采用低噪声机械、设置施工围挡和合理安排夜间施工时段、合理设置运输路线等措施的前提下，对项目所在地声环境质量的影响较小。

### 6.1.4施工期固体废物环境影响分析

施工期生活垃圾拟由环卫部门收集处理。建筑垃圾中可利用的物料较多，应根据情况尽量回收利用，以降低成本并减少其发生量。

### 6.1.5施工期生态环境影响分析

（1）大气环境影响预测结果

根据预测结果，本项目排放的污染物最大预测占标率小于10%，即本项目建成投产后，排放的大气污染物对周围地区空气质量影响不明显，不会造成这些区域空气环境质量超标现象，不会影响环境功能的改变。

（2）防护距离

根据大气环境防护距离和卫生防护距离计算结果，本项目沿港口集团5号码头厂界设置100米卫生防护距离。

## 6.3地表水环境影响预测与评价

6.3.1水污染影响分析

根据污水厂水环境影响预测结果，正常达标排放的前提下，对受纳水体老夏港河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。

## 本项目码头对长江过水面面积、水量、径流过程、水位、水深、流速、水面宽、冲淤变化等基本无影响。因此本项目对长江水文要素影响较小。

## 6.4声环境影响预测与评价

经预测各主要噪声源采用降噪措施后，本项目噪声贡献值和预测值昼、夜间均可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类排放标准。

## 6.5固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物通过以上措施处置，能做到零排放，不会对周围环境产生影响，但必须指出的是，固体废物综合利用、处理处置前在港区或船舶的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免产生二次污染。

## 6.6生态环境影响分析

本项目陆域场地依托港区现有闲置陆域场地，相关工程均在公司港区范围内建设，不涉及新增用地。本项目利用现有码头泊位，码头结构无需调整，不涉及新增岸线。项目距离最近的江苏省生态空间管控区域为长江（江阴市）重要湿地，位于本项目东侧约5600m处，距离本项目最近的国家级生态红线区域为位于本项目西侧的长江西石桥水源地保护区，与本项目最近距离约6500m，均离本项目很远，本项目所在区域周边没有生态敏感目标，故本项目不会对区域生态环境产生明显不利影响。

## 6.7环境风险分析与评价

在切实落实报告书补充的风险管理对策措施，完善风险防范和应急响应措施情况下，并加强日常应急演练，保证应急反应速度和应急处理效果的前提下在项目的环境风险从环境保护的角度来说是可控的。

# 7 环境保护措施及其经济、技术论证

## 7.1大气污染防治措施评述

本工程防尘和降尘措施主要是根据散货尘源产生情况，合理地设置防尘、除尘系统，有效地控制粉尘污染，主要采用布袋除尘器除尘。

布袋除尘器是一种干式除尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用覆膜滤料、经优化处理的纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。

布袋除尘器结构比较简单，运行较稳定，初投资较少，维护方便，使用灵活，除尘效率高，可捕集粒径大于0.3μm的细小粉尘。本项目产生的粉尘主要为粉状或颗粒状，粒径约为3μm，分散度约为9.1级。布袋清灰时采用脉冲式反吹方式，项目产生的粉尘通过引风机收集后通入布袋除尘器，除尘效率可达99.5%以上。布袋除尘器广泛应用于消除粉尘污染，改善环境，回收物料等。本项目使用布袋除尘器去除粉尘从经济上和技术上都是可行的。

本项目码头已设置岸电系统，到港船舶使用岸电，不使用船舶辅机，通过加强管理，可有效降低船舶废气排放。

## 7.2水污染防治措施

7.2.1施工期水污染防治措施

本项目建成后运营期废水主要为船舶舱底油污水、船舶生活污水、码头、引桥、车辆冲洗和地面冲洗废水、机修和设备冲洗废水、初期雨水以及港区生活污水。

船舶舱底油污水、船舶生活污水交由有资质单位处置，码头。码头、引桥、车辆冲洗和地面冲洗废水、机修和设备冲洗废水、初期雨水经厂内废水处理设施处理后回用，港区生活污水经化粪池处理后接管污水处理厂。各废水均能合理处置，对周围地表水环境影响很小。

## 7.3噪声污染防治措施

⑴机械设备选型要选择符合声环境标准的低噪声设备，同时采取隔声和减振措施，如设置消声器、隔声罩等，加强机械设备的保养，减少噪声对环境的污染。

⑵合理布置作业区功能区布局，噪声发生设备应尽量远离厂界。根据总平面布置方案，主要噪声源在内港池1#泊位处，远离陆域厂界，基本符合上述要求，该平面布置方案在声环境保护方面可行。合理安排作业时间，尽量减少夜间作业量。

⑶船舶到港后禁止鸣号。码头设置岸电桩，到港船舶使用岸电，通过加强管理，可有效降低船舶噪声强度。

⑷结合扬尘污染防治措施，在作业区厂界尽量种植密实型多行复合植被，尽量增加项目噪声的衰减量。

⑸对卸船机、空压机等高噪声设备采取吸声、隔声、消声和隔振等措施。尽量减少在夜间进行卸船作业。

## 7.4固体废物污染防治措施

①加强企业危险废物管理人员的培训，了解危险废物危害性、分类贮存要求以及简单的前期处理措施；

②危废贮存设施内地面必须采取硬化等防渗措施，地面须设置泄漏液体收集渠，然后自流至在最低处设置的地下收集池（容积由企业根据实际自定），收集池废水须设置废水导排管或泵或人工方式，将废液废水引出收集起来，委托有资质单位处理。仓库门口须有围堰(缓坡)或截留沟，防止仓库废物向外泄漏。同时，仓库地面应保持干净整洁。

③加强对危废贮存设施的巡查，尤其是台风、暴雨等恶劣天气时期，发现问题及时处理。

## 7.5环境风险防范措施及应急要求

（1）配备必要的导助航等安全保障设施。为了保障规划码头运营的航行安全，随时掌握进出港航道及该水域内的船舶动态、应建立健全船舶交通管制系统（VTS），辅助采用船舶报告制及船舶自动识别系统，连续实时地掌握船舶的船位和状态，实施对进出港船舶的全航程监控，及时发现问题，预先采取措施以减少事故隐患，为船舶的航行安全提供支持保障，有效防范船舶交通事故引起的溢油污染事故。码头上下游设置防撞墩，防止船舶碰撞码头引发事故。

（2）加强码头装卸作业的安全管理与防护措施。船舶进出港和进出锚地应实施引航员制度。制订引航员的培训与考核制度，开展引航员对航道、浅滩、礁石、港口水文气象条件熟悉的培训。

船舶驾驶员的业务技术水平应符合要求。所有船舶及其人员应承担的防止船舶溢油的责任和义务，并落实船舶防治污染有关措施。船员对可能出现事故溢油的人为原因与自然因素应深入学习和了解，提高溢油危害的认识及安全运输的责任心。

（3）服从管理部门调度，在有船舶通过时，提前采取避让的措施。船舶在航行期间应加强值班和了望，作业人员应严格按照操作规程操作。

（4）加强对船员的管理，按照安全、质量、高效的要求，会同船舶负责人提出船员在生产操作规程、安全防护措施、安全意识等方面存在的问题及整改和教育。

（5）本项目依托5号码头前沿现有的溢油应急处理船、围油栏、收油网、油拖网、吸油毡等溢油应急设施，应急设施数量满足项目所需。

（6）一旦出现溢油事故，应立即启动应急预案，第一时间派遣应急处理船携带围油栏吸油毡等设备根据涨潮、落潮情况至水流方向下游约1km处布设拦油、吸油设施，同时对开敞水域进行包围式敷设法，将码头及船舶包围起来，进行现场清污，控制和消除环境污染。同时请求当地海事部门应急救援组到达现场。通过实施以上环境风险减缓措施，及时控制或切断危险源，控制和消除环境污染，全力控制事件态势。

## 7.6环保措施汇总

本项目总投资2500万元，其中环保投资为55万元，占总投资额的2.2%。

# 8 环境经济损益分析

环境经济损益分析是从环境经济的角度对项目的可行性评价，以货币的形式定量表述建设项目对环境的影响程度和相应的环境工程投资效益，从而供决策部门参考，使项目在实施后能更好地实现环境效益、经济效益和社会效益的统一。

## 8.1经济损益分析

本项目财务盈利能力较好，具有较强的抗风险力。总体说来，本项目的建设适应了市场和国民经济发展的需要，对带动地区经济发展，降低综合物流成本，提高企业的综合效益等都具有重大的意义。由此可见，本项目的经济效益显著。

## 8.2社会效益

本项目的建设符合国家产业政策，符合无锡（江阴）港总体规划及江阴市市城市总体规划，实现承接长江江苏段水上过驳区取缔后砂石运输功能，促进本地区经济发展，提高工程区域范围内人民生活质量，创造更大的经济效益和社会效益。

## 8.3环境效益

8.3.1环保投资估算

本工程涉及的环保措施包括：水、气、声污染防治措施、事故应急措施、绿化等。拟建工程环保措施投资约55万元，占工程总投资的2.2%。

8.3.2环境效益分析

本项目拟投资建设的各项环保措施能有效地减少污染物排放量，可将其环境影响降至较低水平，具有较好的环境效益。同时，港口的污染防治不仅是投资污染防治设施，更重要的是培养职工的环保意识，做好减废、资源回收等工作。在生产工艺上，采用先进的工艺，从源头预防污染产生，并做好污染的未端处理。环保工作做得好，将有利于树立港口信誉及形象，从而有利于码头的营运和提高经济效益，也有利于国家税收。

# 9环境管理与监测

## 9.1 环境管理

### 9.1.1环境管理机构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》 的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为公司的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

### 9.1.2 环境管理机构

为了保护好环境，贯彻执行国家有关的方针、政策、法律和法规，建设单位应设置专职环保机构和人员，负责管理、组织、落实和监督本公司的环境保护工作。该公司设置管理部门，对厂区环境保护措施及执行情况等进行全面负责。

### 9.1.3 环境管理内容

项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管 理方案。

### 9.1.4 环保管理制度的建立

（1）报告制度《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本次建设项目在正式投产前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入生产。项目建成后，应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

（2）污染处理设施的管理制度对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

### 9.1.5运营期环境管理计划

项目建成后，建设单位应按江苏省及地方环保主管部门的要求加强企业环境管理，建立健全企业环保监督、管理制度和管理机构。

### 9.1.6 环境管理职责

按照ISO14000环境管理体系标准的要求，拟建项目应规范自身的管理制度，使环境管理工作有一个较高的起点。

### 9.1.7排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122 号文]的要求设置与管理排污口（指废水接管口、固废临时堆放场所等）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。

## 9.2污染物排放清单

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，结合本项目污染物排放清单及环境风险情况，提出本项目应向社会公开的信息内容，具体如下：

（1）本项目排放的污染物种类及排放量；

（2）本项目采取的环境保护措施及运行情况；

（3）本项目存在的主要环境风险及风险单元情况；

（4）针对本项目环境风险单元及环境风险特点采取的环境风险防范措施情况；

（5）采取相应环境保护措施及环境风险防范措施后所达到的效果及监测情况。

## 9.3 环境监测计划

### 9.3.1污染源监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)和《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，排污单位可自行或委托第三方检测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析，排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。

为了切实做好废气废水的达标排放及污染物排放总量控制，按照《排污许可证申请与核发技术规范 码头》(HJ 1107-2020)和《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2017）文件要求，制定监测计划。

### 9.3.2环境质量监测计划

环保管理人员可根据单位实际情况，制定其它污染物监控计划，并建立污染监测数据档案，如发现数据异常，及时跟踪分析，找出原因并采取相应对策。如监测工作受到单位人员的限制无法进行，可委托有资质的环境监测单位实施。

项目建成后，建议由无锡市江阴生态环境局对该企业环境管理及监测的具体执行情况加以监督。

### 9.3.3应急监测计划

项目发生风险事故后，应委托当地环境监测部门或具有环境监测资质的监测单位进行风险应急监测，在应急监测过程中，必须根据风险事故的类型、风险物质的性质、可能造成的事故风险及污染的物质（包括次生/伴生风险产生的污染物）等因素确定风险应急监测方案和监测周期。

本次环评过程中提出该项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子。

### 9.3.4监测资料管理

每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，及时向各有关部门通报。并应做好监测资料的归档工作。

## 9.4污染物总量控制分析

本报告通过分析本项目主要污染物排放状况，核定其允许排放总量，并结合项目所在区域污染物的总量控制原则，分析确定本项目废水、废气污染物排放总量控制方案，为环保部门监督管理提供依据。

### 9.4.1 总量控制相关政策法规

根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《建设项目环境管理条例》、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》、《重点区域大气污染防治“十二五”规划》、《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》、《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》等有关法律、法规和政策，项目需实施总量控制。

### 9.4.2 总量控制因子的确定

大气总量控制因子：颗粒物、SO2、NOX、CO、挥发性有机物；

固废：工业固体废物排放量。

### 9.4.3 污染物排放总量

污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻清洁生产的原则，根据环境管理部门对企业的污染物排放总量控制原则，分析确定本项目废水、废气污染物排放总量控制方案，为环保部门监督管理提供依据。

### 9.4.4总量平衡方案

本项目总量平衡方案如下：

（1）大气污染物

本项目颗粒物、SO2、NOX、挥发性有机物、CO排放量分别为8.91t/a、0.019t/a、0.269t/a、0.0258t/a、0.152t/a，由于本项目以新带老削减现有金属矿石和件杂货吞吐量，可削减原有项目颗粒物、SO2、NOX、挥发性有机物、CO排放量9.06t/a、0.0286t/a、0.392t/a、0.0386t/a、0.231t/a。本项目建成后全厂颗粒物、SO2、NOX、挥发性有机物、CO排放量分别为56.79t/a、2.2444t/a、7.207t/a、2.6592t/a、0.844t/a，未突破该公司原有排放量，可在公司内部平衡。

（2）水污染物

本项目废水主要为船舶底舱油污水、船舶生活污水、地面冲洗废水，船舶底舱油污水和船舶生活污水全部交由江阴宇强船舶服务有限公司收集处理，地面冲洗废水经处理后回用于喷淋洒水抑尘，不排放，符合总量控制要求。

（3）固体废物排放总量控制

固体废物全部实现综合利用或处置，符合总量控制要求。

# 10环境影响评价结论

环评单位严格贯彻执行建设项目环境管理各项文件精神，为突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量，坚持“依法评价”、“科学评价”、“突出重点”等评价原则，对建设项目及其周围环境进行了调查、分析，并依据监测资料进行了预测和综合分析评价，得出以下结论：

## 10.1项目概况

江苏江阴港港口集团股份有限公司由始建于1955年的原江苏省江阴港务管理局改制设立，为无锡地区规模最大的社会公用码头的经营实体。本项目位于长江扬中河段下段江阴水道南岸，无锡（江阴）港申夏港区港口集团5号码头，原码头长江岸线外档建设有2个20万吨级泊位（散货泊位、通用泊位各1个）；内档建设有5个5000吨级件杂货泊位；内港池建设有4个5000吨级通用泊位；后方陆域建设有生产和生产辅助设施。

本项目利用现有内港池最南侧一个5000吨泊位（1#泊位）和陆域现有闲置场地8500m2，新增1台螺旋式卸船机、1台装船机、1套双联计量系统、4座钢板仓、2台胶带提升机、2台斗式提升机、2台八嘴回旋式灌包机、6套空气输送斜槽、2台吨袋机、1台散装机等设备，从事水泥的中转服务工作，包括水泥的卸船、输送、包装、发运等。项目建成后可提供每天3000吨的水泥中转服务能力。

## 10.2环境质量现状

（1）大气环境

根据《2020年度江阴市环境状况公报》和现状监测，项目建设地环境空气中SO2、PM10、NO2、PM2.5年均浓度、CO、TSP、苯并[a]芘日均浓度均达到环境空气质量二级标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求；O3日最大8小时平均浓度超标，评价区域属于不达标区。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划(2018-2025年)》和《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，主要通过实施包括调整能源结构、控制煤炭消费总量，调整产业结构、减少污染物排放，推进工业领域全行业、全要素达标排放，加强交通行业大气污染防治，严格控制扬尘污染，加强服务业和生活污染防治，推进农业污染防治，实施季节性污染控制等措施减少大气污染物排放，规划到2025年无锡市环境空气达到国家二级标准。

（2）水环境

水环境现状监测结果表明，长江W1、W2、W3监测断面的各类监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准要求，新沟河W4、W5监测断面和申港河W6监测断面各类监测因子均能达Ⅲ类标准。

（3）声环境

声环境质量现状监测结果表明，项目建设地声环境质量达到《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的相应的声环境功能区类别标准，声环境质量良好。

## 10.3污染物排放情况

（1）废气

本项目废气主要为船舶废气、水泥入仓时产生的粉尘、水泥灌装和包装时产生的粉尘。

本项目船舶到港后使用岸电，不使用船舶辅机，加强船舶管理以减少船舶废气的排放。本项目设置仓顶除尘器和布袋除尘装置以减少粉尘排放；各污染物排放满足江苏省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021)和江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）要求。

（2）废水

本项目废水主要为船舶底舱油污水、船舶生活污水和地面冲洗废水。船舶舱底油污水和船舶生活污水交由江阴宇强船舶服务有限公司收集处理。地面冲洗废水经处理后回用于喷淋洒水抑尘，不排放。

（3）固体废物

本项目固废主要为船舶垃圾和滤尘。船舶垃圾交由江阴宇强船舶服务有限公司处理，滤尘转运至钢板仓内回用，污泥外售综合利用，固废零排放。

（4）噪声

本项目噪声源主要为螺旋式卸船机、装船机、提升机、灌包机、空压机、风机等设备噪声和船舶鸣号产生的交通噪声，噪声源强≤90dB（A）。各厂界预测值昼、夜间均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类功能区要求。

## 10.4主要环境影响

（1）大气环境影响

本项目各废气污染物均达标排放，经预测，厂区周边敏感目标最大小时浓度占标率均未超过相应质量标准；本项目沿厂界设置100米卫生防护距离，卫生防护距离范围内为道路和工业企业，无环境敏感目标，故对周围大气环境影响较小。

（2）地表水环境影响

本项目船舶底舱油污水和船舶生活污水全部交由江阴宇强船舶服务有限公司收集处理；地面冲洗废水经处理后回用于喷淋洒水抑尘，不排放，对周边地表水水质影响较小。

（3）固体废物环境影响

本项目固废主要为船舶垃圾和滤尘。船舶垃圾交由江阴宇强船舶服务有限公司处理，滤尘收集后转运至钢板仓内回用，固废全部利用或处置，零排放，对环境的影响较小。

（4）声环境影响

项目建成后，各厂界预测值昼、夜间均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，对周围环境影响较小。

（5）生态影响

本工程陆域场地依托港区现有陆域场地，码头结构无需调整，相关工程均在港区原红线范围内建设，不涉及新增用地和新增岸线，且距周围生态敏感目标较远，不会对区域生态环境产生明显不利影响。

（6）环境风险影响

本项目主要风险为船舶到港时发生碰撞造成燃油舱破裂污染水环境，在切实落实报告书补充的风险管理对策措施，并加强日常应急演练，保证应急反应速度和应急处理效果的情况下，项目的环境风险可以接受的。

## 10.5公众意见采纳情况

根据《环境影响评价公众参与办法》，建设单位开展港口集团5号码头水泥中转站项目环境影响评价期间进行了首次公示、征求意见稿和全本公示，采用网络公示、张贴公告、报纸公示等形式征求社会各界对港口集团5号码头水泥中转站项目建设所产生的环境影响、污染防治等方面的意见和建议。本项目公示期间，建设单位和环评单位均未收到反对意见。

## 10.6环境保护措施

（1）废气

各水泥装卸、贮存设备、散装车间、包装车间均密闭，设置布袋除尘装置进行除尘，；船舶到港后使用岸电，不使用船舶辅机，加强船舶管理。

（2）废水

本项目废水船舶底舱油污水和船舶生活污水全部交由江阴宇强船舶服务有限公司收集处理。码头冲洗废水经处理后回用于喷淋洒水抑尘，不排放。

（3）固体废物

本项目固废主要为船舶垃圾、污泥和滤尘。船舶垃圾交由江阴宇强船舶服务有限公司处理，滤尘收集后转运至钢板仓内回用，污泥外售综合利用，能做到固废零排放。

（4）噪声

本项目通过选择低噪声设备，并采取吸声、隔声、消声和隔振等措施，合理布置作业区功能区布局等措施后，各厂界噪声均能达到相应的标准。

（5）环境风险防范措施

本项目通过配备必要的导助航等安全保障设施，加强码头装卸作业的安全管理与防护，设置应急处置机构、配备应急物资，制定应急预案并演练，使项目风险在可接受范围内。

## 10.7环境影响经济损益分析

本项目产生的污染物在采取合理的污染防治措施后对环境影响较小，且项目具有一定的经济和社会效益。因此本项目的建设带来良好的综合效益。

## 10.8环境管理与监测计划

公司设立了专门的环境管理机构，负责全厂的环境保护监督管理工作，并配备必要的监测仪器进行本厂环保监测。

在项目筹备、实施和建设阶段，应严格执行“三同时”，项目在运营期严格执行月报制度，建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐，建立风险管理及应急救援体系等。

结合项目特点及周围敏感目标分布，给出了污染源监测计划和环境质量监测计划。

## 10.9总结论

环评单位通过调查、分析和综合评价后认为：拟建项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；在切实采取相应风险防范措施和应急措施的前提下，大气环境、地表水环境、生态环境风险可防控。建设单位开展的公众参与调查未收到群众反馈意见。综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施和各级环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，拟建项目的建设具有环境可行性。同时，拟建项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。