- 建设项目环境影响报告表

（公示稿）

年产2000万只中高端舒适环保型鞍座项目

项目名称：

建设单位（盖章）： 江阴赛勒罗亚运动器材有限公司

编制日期：            2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2000万只中高端舒适环保型鞍座项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-320259-89-01-676097 |  |  |
| 建设单位联系人 | 林* | 联系方式 | 137****8407 |
| 建设地点 | 江苏省江阴市夏港街道芙蓉大道以北、苏港路以西 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度10分 59.437 秒， 31 度 52 分 47.374 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3761自行车制造 | 建设项目 行业类别 | 76自行车和残疾人座车制造376 |
| 建设性质 | 新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备【2021】224号 |
| 总投资（万元） | 108000 | 环保投资（万元） | 500 |
| 环保投资占比（%） | 0.46 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 80.59亩 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况判断表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 判断结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气为非甲烷总烃，不含设置原则中提到的污染物; 无需专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的的污水集中处理厂; 本项目仅生活污水产生，生活污水接管污水处理厂. 环境风险; 有度有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目; 本项目无储存量超过临界量的有毒有害和易燃易爆危险物质. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然取卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目. |
| 规划情况 | 《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》（2011-2030） 江阴市人民政府 澄政复【2013】42号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《江阴市夏港镇工业集中区环境影响报告书》，2008年3月取得江阴市环保局批复（批复号：澄环管〔2008〕17号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于江阴市夏港街道芙蓉大道以北、苏港路以西，新征土地进行建设，经查阅《关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知》（澄工改办〔2022〕1号）附件，本项目位于申夏工业园区，符合用地规划。 综上所述，本项目与夏港街道工业集中区规划环评批复要求相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单相符性分析 2、其他国家及地方政策相符性分析 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴赛勒罗亚运动器材有限公司成立于2021年7月6日，注册地址为江阴市夏港街道苏港路270号，企业拟投资108000万元，新征土地（位于芙蓉大道以北、苏港路以西）约80.59亩，新建建筑面积约62500平方米，新增全自动塑料注射成型机、鞍梁自动成型机、数控加工中心等生产及辅助设备543台套，项目建成后，形成年产中高端舒适环保型鞍座2000万只的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37”中“76、自行车和残疾人座车制造376”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 江阴赛勒罗亚运动器材有限公司委托无锡市远盛生态环境技术有限公司对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，本单位即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，以期为该项目实施和管理提供参考依据。 2、工程内容及建设规模 本项目新建厂房、新购置设备进行建设，因此主体工程主要包括厂房的建设、新增设备购置、安装和调试等环节；公用、辅助工程和环保工程配套设施的完善等。建设项目的主体工程及产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-3。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 设计生产能力; 年运行时数. 1; 生产车间; 中高端舒适环保型鞍座; 2000万只/年; 7200小时. 表2-3 建设项目公用辅助、环保等工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 仓库; 20000m2; 室内，堆放成品和原料，新建. 公用工程; 供水; 30t/h; 由当地自来水管网提供，新建. 排水; 雨水; 20t/h; 排入市政雨水管网，新建. 废（污）水; 20t/h; 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，新建. 供电; 315KVA; 自有变压器，新建. 环保工程; 废气; 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置; 1×108000m3/h 1×70000m3/h; 收集效率90%，去除效率90%，最终通过两根20m高排气筒排放（DA001、DA002），新建. 废水; 化粪池; 40m3; 简单生化处理，新建. 噪声; 隔声防治措施; 隔声量≥25(A); 厂界达标，新建. 固废; 一般固废堆场; 100m2; 零排放，新建. 危废堆场; 100m2. 3、原辅材料及理化性质 本项目原辅材料见表2-4，原辅材料理化性质见表2-6。 表2-4 主要原辅料消耗表 类别; 名称; 成分、规格; 年用量（t/a）; 最大储量（t）; 存储位置; 包装方式; 运输方式. 主要原辅料; PP粒子; 聚丙烯; 2970; 20; 仓库; 25kg/袋; 汽运. 色母粒; /; 30; 2; 仓库; 25kg/袋; 汽运. 发泡料A料; 多元醇混合物; 2280; 22.5; 储罐区/仓库; 25m3储罐/200L桶装; 槽车. 发泡料B料; 异氰酸酯; 1220; 22.5; 储罐区/仓库; 25m3储罐/200L桶装; 槽车. 催化剂; 二丙二醇67%、三乙基二胺33%; 55; 2; 仓库; 200L桶装; 汽运. 水性脱模剂; 89.8%水、石蜡10%、硅酮0.2%; 100; 10; 仓库; 25L桶装; 汽运. 水性油墨; 颜料40%、树脂5%、酯化醇10%、水45%; 18; 1; 仓库; 25L桶装; 汽运. 水性胶水; 二异氰酸酯聚合物99.9%、游离二异氰酸酯单体0.1%; 250; 20; 仓库; 25L桶装; 汽运. 酒精; 乙醇; 32.98; 2; 仓库; 200L桶装; 汽运. 机油; 矿物油; 4; 1; 仓库; 200L桶装; 汽运. 切削液; 油水混合物; 2; 1; 仓库; 25L桶装; 汽运. 鞍梁线材; Fe，C; 2000; 200; 仓库; 堆放; 汽运. 人造皮革; 人造皮革; 100万米; 5万米; 仓库; 袋装; 汽运. 4、主要设备 本项目涉及的主要设备见表2-7。 表2-7 主要设备一览表 序号; 名称; 规格或型号; 数量台（套）; 备注. 生产设备; 塑料注射成型机（大型）; /; 30; 国产，新增. 塑料2K注射成型机（大型）; /; 10; 国产，新增. 塑料注射成型机（小型）; /; 60; 国产，新增. 全自动80工位高压发泡线; /; 10; 意大利进口，新增. 5轴机器人; /; 20; 国产，新增. 全自动六色高速层叠式柔版印刷机; /; 2; 国产，新增. 8 色自动印刷机; /; 8; 国产，新增. 全自动喷胶点胶线; /; 10; 国产，新增. 全自动真空包面机; /; 4; 国产，新增. 鞍梁自动成型机; /; 50; 国产，新增. 移印机; /; 50; 国产，新增. 开式可倾压力机; /; 20; 国产，新增. 高频介质热合机; /; 20; 国产，新增. 自动裁床; /; 10; 国产，新增. 平面液压裁料机; /; 10; 国产，新增. 液压摆臂裁料机; /; 10; 国产，新增. 五轴二维机构旋转处理机; /; 30; 国产，新增. 旋转等离子处理机; /; 30; 国产，新增. 激光切割机; /; 10; 国产，新增. 全自动称重包装码垛系统; /; 3; 国产，新增. 帝马 3 轴数控加工中心; /; 5; 国产，新增. 德玛吉 5 轴数控加工中心; /; 5; 德国进口，新增. 试验检测设备; 盐雾腐蚀试验箱; YWXQ-150; 5; 国产，新增. 高低温交变湿热试验箱; GDJS-100; 5; 国产，新增. 鞍梁检测仪; HP-100; 6; 国产，新增. 水冷氙灯老化试验箱; SN-900; 5; 国产，新增. 高低温交变湿热试验箱; MT-GDS5008; 5; 国产，新增. 电脑试验机; MT-4000D1; 5; 国产，新增. 双工位鞍座疲劳试验机; HD-6009; 20; 国产，新增. 拉力试验机; /; 20; 国产，新增. 数据采集器; 16200A; 2; 国产，新增. 高精度位移测量仪; /; 2; 国产，新增. 公用辅助设备; 开山永磁变频空压机; BMVF22G; 10; 国产，新增. 冷却循环水泵; /; 4; 国产，新增. 冷却塔; /; 2; 国产，新增. 空气能热泵加温设备; /; 2; 国产，新增. 环保设备; /; 1; 国产，新增. 消防设施; /; 1; 国产，新增. 货梯; /; 4; 国产，新增. 电梯; /; 2; 国产，新增. 电动叉车; TK30; 5; 国产，新增. 力至优三向电动高架叉车; RFTL80; 5; 国产，新增. AGV自动搬运车; /; 20; 国产，新增. 信息化系统; ERP 软件-SAP; /; 1; 国产，新增. 财务软件-SAP; /; 1; 国产，新增. MES 软件; /; 1; 国产，新增. SCM 软件; /; 1; 国产，新增. CRM 软件; /; 1; 国产，新增. 合计; 543; /. 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：江苏省江阴市夏港街道芙蓉大道以北、苏港路以西，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目新征土地、新建厂房和辅助用房，按照生产特点及工艺需求，厂区内建设生产车间、仓库、储罐区、办公楼、辅房等。建设项目厂区平面布置具体见附图3。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：项目位于江阴市夏港街道芙蓉大道以北、苏港路以西，根据现场勘查，厂界西侧隔空地为后河居民，南侧隔芙蓉大道为空地，东侧为江阴市海益物流有限公司、江阴邦特科技有限公司等公司，北侧为空地。最近敏感目标为本项目西侧236m处的后河居民。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图2。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目发泡、注塑工序实行三班24小时工作制，其余工序实行昼间一班8小时工作制，具体工作时间为8:00~17:00，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目劳动员工1000人。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目从事鞍座的生产，鞍座由皮面、发泡件、底板、鞍梁组成，皮面、底板、鞍梁加工好后以手工、半自动或全自动的方式与发泡件组装在一起，从而得到产品，按照组装顺序及工艺的不同可分为全真空吸塑鞍座、半真空吸塑鞍座、高端手工鞍座。具体生产工艺如下（G-废气、S-固废、N-噪声、W-废水）。 略 2、其他产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为发泡料、酒精、机油包装产生的废包装桶（大）（S11）、水性脱模剂、水性油墨、水性胶水、切削液包装产生的废包装桶（小）（S12）、废气治理过程产生的废活性炭（S13）和废催化剂（S14）、设备维修过程中产生的废机油（S15）、包装过程产生的废纸板（S16）、废塑料框（S17）、生产过程产生的报废产品（S18）、厂区职工生活污水（W1）以及厂区生活垃圾（S19）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目新征土地进行建设，经核实本项目所在地为未开发用地。不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号、苏环保[2013]246文件相关要求，因此该场地可满足本项目开发利用要求。根据实地调查，项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，本项目生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：厂界外500m范围内敏感目标见表3-6。 表3-6 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标°; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 后河; 120.178102; 31.879744; 居民; 50户/150人; 二类区; W; 236. 中河; 120.180355; 31.876473; 居民; 300户/900人; 二类区; SW; 300. （2）声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水保护目标。 （4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。 声、地下水、生态环境保护目标见表3-7。 表3-7 声、地下水、生态环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 距建设项目厂界; 环境功能. 方位; 距离(m); 规模. 声环境; 厂界外1m; /; /; /; GB3096-2008中3类. 地下水; /; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境空气 本项目非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准。 表3-8大气污染物排放标准 评价因子; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排放速率 (kg/h); 无组织排放浓度限值(mg/m3); 选用标准. NMHC*; 60; 3.0; 4.0; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准. 注：*NMHC污染控制设施总去除效率≥90%时，等同于满足最高允许排放速率限值要求。 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值应符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2的规定，具体见表3-9。 3-9建设项目厂区内VOCS无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 监控点限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目生活污水接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。该污水处理厂处理出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，尾水排入老夏港河，具体见表3-10。 表3-10污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准（mg/L）; 排放标准（mg/L）. pH; 6~9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号），本项目位于3类声环境功能区。厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS； 废气： 非甲烷总烃； 固废：固体废物得到妥善处置，排放总量为零。 建设项目污染物排放总量指标见表3-11。 表3-11建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量; 建议申请量. 废水; 废水量; 12000; 0; 12000; 12000; 12000. COD; 6.0000; 0.6; 5.4000; 0.6000; 5.4/0.6. SS; 4.8000; 0.6; 4.2000; 0.1200; 4.2 /0.12. 氨氮; 0.5400; 0; 0.5400; 0.0480; 0.54/0.048. 总磷; 0.0960; 0; 0.0960; 0.0060; 0.096 /0.006. 总氮; 0.8400; 0; 0.8400; 0.1440; 0.84 /0.144. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 37.893; 34.103; /; 3.79; 3.79. 无组织; 非甲烷总烃; 4.21; 0; /; 4.21; 4.21. 合计; 非甲烷总烃; 42.103; 34.103; /; 8; 8. 固废; 一般工业固废; 227; 227; /; 0; 0. 危险固废; 212; 212; /; 0; 0. 生活垃圾; 204; 204; /; 0; 0. 注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。 本项目新增废水量12000t/a，COD、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.6t/a、0.048t/a、0.006t/a、0.144t/a，根据总量控制原则，水污染物排放总量在江阴临港经济开发区控源截污内平衡。 本项目新增非甲烷总烃排放量为8t/a，根据总量控制原则，本项目新增废气总量在江阴临港经济开发区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况 综上，本项目有组织废气产生及排放情况见表4-2，无组织废气产生及排放情况见表4-4。 表4-2有组织大气污染物排放状况 污染源名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率; 排放状况; 执行标准; 排放 高度 （m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 注塑、涂脱模剂、发泡、储罐呼吸; 108000; 非甲烷总烃; 8.186; 0.884; 6.366; 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置; 90%; 0.819; 0.088; 0.637; 60; 3.0; 20; 连续DA001. 印刷、移印、粘合、擦拭工序; 70000; 非甲烷总烃; 187.661; 13.136; 31.527; 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置; 90%; 18.766; 1.314; 3.153; 60; 3.0; 20; 连续DA002. 注：注塑、发泡年运行时间按7200小时计，其余工序按2400小时计。 表4-3 排放口基本情况表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 污染物; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放标准. X; Y. 1; DA001; 120.182147; 31.880291; 20; 1.2; 25; 非甲烷总烃; 0.819; 0.088; DB32/4041-2021. 2; DA002; 120.182812; 31.880528; 20; 1.2; 25; 非甲烷总烃; 18.766; 1.314. 表4-4无组织排放废气产生源强 1.6大气环境影响 污染源位置; 污染物 名称; 工序; 无组织源强（t/a）; 无组织排放速率（kg/h）; 工作时间（h/a）; 面源. 长度（m）; 宽度（m）; 高度（m）. 1#生产车间; 非甲烷总烃; 未捕集废气; 0.830; 0.115; 7200; 150; 80; 16. 2#生产车间; 非甲烷总烃; 未捕集废气; 3.323; 1.385; 2400; 80; 60; 16. 储罐区; 非甲烷总烃; 未捕集废气; 0.057; 0.008; 7200; 33; 20; 2. 本项目所在地大气为不达标区，目前当地政府已出具了整治方案，通过整治，区域大气环境质量将逐步变好，补充监测的非甲烷总烃达到相应质量标准；本项目各工序产生的废气经妥善处置后达标排放，对大气环境影响较小。 2、废水 2.1废水产排情况 本项目无生产废水产生，只新增职工生活污水，生活污水产生量为12000t/a。根据现场调查，目前该地污水管网已铺设完毕，本项目生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入老夏港河。 表4-8 项目建成后废水产生及排放情况 来源; 废水量 t/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物接管量; 污染物排放量. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 污染物名称; 浓度 mg/L; 接管量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活 污水; 12000; COD; 500; 6.0000; 化粪池; COD; 450; 5.4000; 50; 0.6000. SS; 400; 4.8000; SS; 350; 4.2000; 10; 0.1200. NH3-N; 45; 0.5400; NH3-N; 45; 0.5400; 4; 0.0480. TP; 8; 0.0960; TP; 8; 0.0960; 0.5; 0.0060. TN; 70; 0.8400; TN; 70; 0.8400; 12; 0.1440. 水环境影响评价结论： 本项目位于水环境质量不达标区，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响三级B等级，本项目污水接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂，根据对光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接管可行性分析可知，本项目所在厂区污水水量、水质等均符合光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接管要求，因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 3.1噪声达标情况 本项目噪声源主要为塑料注射成型机、发泡线、全自动喷胶点胶机等生产及辅助设备，单台噪声源强≤85dB(A)。本项目主要工业企业噪声源强调查清单（室外声源）见表4-13，主要工业企业噪声源强调查清单（室内声源）见表4-14。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①优先选择用低噪声设备，②设备设置于内车间厂房隔声，距离衰减，③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。本项目所有设备均在室内，经厂房隔声、减振后，降噪量可达25dB（A）。 表4-15 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资（万元）. 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声; 生产车间; 25 dB（A）; 3. 表4-16 本项目建成后厂界噪声影响值预测 预测点位; 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 昼间贡献值dB（A）; 53.3; 51.1; 49.3; 56.0. 夜间贡献值dB（A）; 46.4; 34.8; 40.2; 52.4. 标准dB（A）; 昼间：65 夜间：55; 昼间：65 夜间：55; 昼间：65 夜间：55; 昼间：65 夜间：55. 注：本项目发泡、注塑工序实行三班24小时工作制，其余工序实行昼间一班8小时工作制。 由表可知，本项目建成后，厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，对厂界噪声影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）开展自行监测，本项目营运期噪声监测计划见下表。 表4-17 本项目营运期污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; 等效连续A声级（Leq）; 1次/季度; GB12348-2008表1中3类标准. 4、固体废物 4.1固废产生情况 建设项目固体废物产生情况见表4-18。 表4-18 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 （吨/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 皮革边角料; 裁剪、修边; 固; 皮革; 5; √; -. 2; 废移印头; 移印; 固; 磨损移印头; 2; √; -; 固体废物鉴别导则. 3; 金属边角料; 下料; 固; 钢材; 10; √; -. 4; 废发泡边角料; 发泡、修边; 固; 发泡边角料; 85; √; -. 5; 废纸板; 产品包装; 固; 废纸板; 15; √; -. 6; 废塑料框; 产品包装; 固; 废塑料框; 10; √; -. 7; 报废产品; 生产过程; 固; 报废产品; 100; √; -. 8; 废擦布、废海绵、废手套、废胶带; 移印、产品擦拭、清理移印头; 固; 沾染油墨、胶水等; 20; √; -. 9; 废印版; 印刷; 固; 沾染油墨; 3; √; -. 10; 废溶剂; 过期原辅料、清洗毛刷; 液; 过期原辅料、清洗废液; 20; √; -. 11; 废切削液; 模具加工、维修; 液; 油水混合物; 0.5; √; -. 12; 废包装桶（大）; 发泡料、酒精、机油包装; 固; 沾染发泡料、酒精、机油; 88.5; √; -. 13; 废包装桶（小）; 水性脱模剂、水性油墨、水性胶水、切削液包装; 固; 沾染脱模剂、油墨、胶水等; 25; √; -. 14; 废活性炭; 废气治理; 固; 废活性炭; 48; √; -. 15; 废催化剂; 废气治理; 固; Pt; 3; √; -. 16; 废机油; 设备维护; 液; 矿物油; 4; √; -. 17; 生活垃圾; 生活活动; 固; 生活垃圾; 204; √; -. 建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-19。 表4-19 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量(t/a). 1; 皮革边角料; 一般工业固废; 裁剪、修边; 固; 皮革; /; /; /; 376-001-02; 5. 2; 废移印头; 移印; 固; 磨损移印头; /; /; /; 376-001-05; 2. 3; 金属边角料; 下料; 固; 钢材; /; /; /; 376-001-09; 10. 4; 废发泡边角料; 发泡、修边; 固; 发泡边角料; /; /; /; 376-001-06; 85. 5; 废纸板; 产品包装; 固; 废纸板; /; /; /; 376-001-04; 15. 6; 废塑料框; 产品包装; 固; 废塑料框; /; /; /; 376-001-06; 10. 7; 报废产品; 生产过程; 固; 报废产品; /; /; /; 376-001-99; 100. 8; 废擦布、废海绵、废手套、废胶带; 危险废物; 移印、产品擦拭、清理移印头; 固; 沾染油墨、胶水等; 《国家危险废物名录》 （2021年）; T/In; HW49; 900-041-49; 20. 9; 废印版; 印刷; 固; 沾染油墨; T/In; HW49; 900-041-49; 3. 10; 废溶剂; 过期原辅料、清洗毛刷; 液; 过期原辅料、清洗废液; T,I,R; HW06; 900-404-06; 20. 11; 废切削液; 模具加工、维修; 液; 油水混合物; T; HW09; 900-006-09; 0.5. 12; 废包装桶（大）; 发泡料、酒精、机油包装; 固; 沾染发泡料、酒精、机油; T,In; HW49; 900-041-49; 88.5. 13; 废包装桶（小）; 水性脱模剂、水性油墨、水性胶水、切削液包装; 固; 沾染脱模剂、油墨、胶水等; T,In; HW49; 900-041-49; 25. 14; 废活性炭; 废气治理; 固; 废活性炭; T; HW49; 900-039-49; 48. 15; 废催化剂; 废气治理; 固; Pt; T; HW50; 772-007-50; 3. 16; 废机油; 设备维护; 液; 矿物油; T，I; HW08; 900-214-08; 4. 17; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活活动; 固; 生活垃圾; /; /; /; 900-999-99; 204. 本项目固体废物利用处置方式具体见表4-20。 表4-20 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 (t/a); 利用处置 方式; 利用处置 单位. 1; 皮革边角料; 裁剪、修边; 一般工业固废; 376-001-02; 5; 外售综合利用; /. 2; 废移印头; 移印; 376-001-05; 2. 3; 金属边角料; 下料; 376-001-09; 10. 4; 废发泡边角料; 发泡、修边; 376-001-06; 85. 5; 废纸板; 产品包装; 376-001-04; 15. 6; 废塑料框; 产品包装; 376-001-06; 10. 7; 报废产品; 生产过程; 376-001-99; 100. 8; 废擦布、废海绵、废手套、废胶带; 移印、产品擦拭、清理移印头; 危险废物; HW49 900-041-49; 20; 委托有资质单位合理处置; 有危废经营资质的单位. 9; 废印版; 印刷; HW49 900-041-49; 3. 10; 废溶剂; 过期原辅料、清洗毛刷; HW06 900-404-06; 20. 11; 废切削液; 模具加工、维修; HW09 900-006-09; 0.5. 12; 废包装桶（大）; 发泡料、酒精、机油包装; HW49 900-041-49; 88.5. 13; 废包装桶（小）; 水性脱模剂、水性油墨、水性胶水、切削液包装; HW49 900-041-49; 25. 14; 废活性炭; 废气治理; HW49 900-039-49; 48. 15; 废催化剂; 废气治理; HW50 772-007-50; 3. 16; 废机油; 设备维护; HW08 900-214-08; 4. 17; 生活垃圾; 生活活动; 生活垃圾; 900-999-99; 204; 定期清运; 当地环卫部门. 项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 注塑、涂脱模剂、发泡、储罐呼吸产生的有机废气经集气罩收集后一起进入一套活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，最终通过一根20m高排气筒排放（DA001） | DB32/4041-2021表1、表2、表3标准 非甲烷总烃浓度≤60 mg/m3，排放速率≤3kg/h |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 印刷、移印、粘合、擦拭工序产生的有机废气经集气罩收集后一起进入一套活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，最终通过一根20m高排气筒排放（DA002） | DB32/4041-2021表1、表2、表3标准 非甲烷总烃浓度≤60 mg/m3，排放速率≤3kg/h |
| 地表水环境 | DW001 | COD SS 氨氮 TN TP | 经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 | 接管标准执行GB/T31962-2015表1中B等级标准和GB8978-1996表4中的三级标准 COD：500mg/L SS:400mg/L 氨氮：45mg/L 总磷：8mg/L 总氮：70mg/L |
| 声环境 | 本项目噪声源主要为塑料注射成型机、发泡线、全自动喷胶点胶机等生产及辅助设备，单台噪声源强≤85dB(A)。 |  | 选用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 | 达GB12348-2008表1中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 裁剪、修边 | 皮革边角料 | 外售综合利用 | 综合利用或 妥善处置，不外排 |
|  | 移印 | 废移印头 |  |  |
|  | 下料 | 金属边角料 |  |  |
|  | 发泡、修边 | 废发泡边角料 |  |  |
|  | 产品包装 | 废纸板 |  |  |
|  | 产品包装 | 废塑料框 |  |  |
|  | 生产过程 | 报废产品 |  |  |
|  | 移印、产品擦拭、清理移印头 | 废擦布、废海绵、废手套、废胶带 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 印刷 | 废印版 |  |  |
|  | 过期原辅料、清洗毛刷 | 废溶剂 |  |  |
|  | 模具加工、维修 | 废切削液 |  |  |
|  | 发泡料、酒精、机油包装 | 废包装桶（大） |  |  |
|  | 水性脱模剂、水性油墨、水性胶水、切削液包装 | 废包装桶（小） |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 废气治理 | 废催化剂 |  |  |
|  | 设备维护 | 废机油 |  |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 环卫定期清运 |  |
| 土壤及地下水、污染防治措施 | 企业厂区内地面需全部硬化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，化粪池采用玻璃钢成品化粪池，建立有效的事故废水收集系统。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，因此对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十二、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造37自行车和残疾人座车制造376”中“年使用10吨及以上溶剂型涂料或胶黏剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）”，因此属于简化管理。 根据国家相关环境政策法规要求，公司必须加强日常环境管理，依法接受市环保行政主管部门的监督管理，认真履行社会责任。针对该公司生产管理实际，建立完整的“环境管理制度”，并结合“设备运行控制程序”严格管理，做到文明生产，把环境影响降至最低。企业需设置专职管理人员1名，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，污染源监测可委托第三方检测公司承担。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量可在江阴临港经济开发区内平衡；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 8 | / | 8 | 8 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 12000 | / | 12000 | 12000 |
|  | COD | / | / | / | 0.6000 | / | 0.6000 | 0.6000 |
|  | SS | / | / | / | 0.1200 | / | 0.1200 | 0.1200 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0480 | / | 0.0480 | 0.0480 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0060 | / | 0.0060 | 0.0060 |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.1440 | / | 0.1440 | 0.1440 |
| 一般工业 固体废物 | 皮革边角料 | / | / | / | 5 | / | 5 | 5 |
|  | 废移印头 | / | / | / | 2 | / | 2 | 2 |
|  | 金属边角料 | / | / | / | 10 | / | 10 | 10 |
|  | 废发泡边角料 | / | / | / | 85 | / | 85 | 85 |
|  | 废纸板 | / | / | / | 15 | / | 15 | / |
|  | 废塑料框 | / | / | / | 10 | / | 10 | / |
|  | 报废产品 | / | / | / | 100 | / | 100 | / |
| 危险废物 | 废擦布、废海绵、废手套、废胶带 | / | / | / | 20 | / | 20 | 20 |
|  | 废印版 | / | / | / | 3 | / | 3 | 3 |
|  | 废溶剂 | / | / | / | 20 | / | 20 | 20 |
|  | 废切削液 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 |
|  | 废包装桶（大） | / | / | / | 88.5 | / | 88.5 | 88.5 |
|  | 废包装桶（小） | / | / | / | 25 | / | 25 | 25 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 48 | / | 48 | 48 |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 3 | / | 3 | 3 |
|  | 废机油 | / | / | / | 4 | / | 4 | 4 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

江阴泰阳成索业有限公司

高拓精密

江阴市海益物流有限公司、江阴邦特科技有限公司、江阴市华工机械有限公司、宏盛电气等企业

方程科技

江阴浩明金属材料有限公司等企业

江阴市东鹏净化设备有限公司等企业

江阴捷豹针织制衣有限公司

后河

江苏贝卡恩机械科技有限公司

江阴固德管件有限公司

江苏琥珀星辰食品有限公司

中河

和泰机械制造有限公司

江阴市旭日建筑机械安装有限公司、江阴市东升建筑机械等企业

江阴市荣顺包装有限公司、江阴市华盛船舶机械有限公司、明华实业、伊科赛机械等企业

图例

江阴赛勒罗亚运动器材有限公司年产2000万只中高端舒适环保型鞍座项目

附图  建设地500米卫星图

200m

100m

0

本项目

卫生防护距离

环境保护目标

周边企业

50m

50m

50m

500m范围

已拆除

已拆除

300m

236m