100米卫生防护距离

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（全本公示稿）

项目名称：            研发中心建设项目

建设单位（盖章）：  江苏坤奕环境技术股份有限公司

编制日期：              2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 研发中心建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2206-320259-89-01-552393 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 张* | 联系方式 |  |  | 188****5233 |
| 建设地点 | 江苏省（自治区）无锡市江阴县（区）利港乡（街道）贵宾大道西、泓潮科技北、刘墅路南 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （120度4分0.120秒，31度54分1.590秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7320工程和技术研究和实验发展 |  | 建设项目 行业类别 | 98、专业实验室、研发（试验）基地 |  |
| 建设性质 | ¨新建（迁建） ¨改建 þ扩建 ¨技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备〔2022〕203号 |  |
| 总投资（万元） | 11551.87 |  | 环保投资（万元） | 30 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.26 |  | 施工工期 | 24个月 |  |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 23212.51 |  |
| 专项评价设置情况 | 对照专项评价具体设置原则，本项目需设置环境风险专项评价，具体见表1-1。 表1-1专项评价设置情况 专项评价的类别; 设置原则; 是否涉及. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不涉及. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. |
| 规划情况 | 《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》，江阴市人民政府出具了关于“江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划”的批复意见（澄政复〔2013〕42号） |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《工业园规划环境影响报告表》（20033202810298B），江阴市环境保护局，2003.6.25。 2019年1月31日，江苏省生态环境厅出具了《省生态环境厅关于对江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审〔2019〕13号）。 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）园区相符性分析 江苏江阴临港经济开发区规划范围为：北滨长江，南起镇澄路，东侧由北向南分别以镇界、芦埠港河、大寨河和利港河为界，西侧由北向南分别以利港河、滨江路、窑港北路、镇界为界，总用地25.4km2，产业定位为：滨江路以北利用得天独厚的港口优势以石化、仓储、新材料等高新技术产业为主，形成高新技术密集区和产业链；滨江路以南以机械制造加工和电子工业为主，应用先进的设计与制造、机电一体化、信息技术，加快机械设备产业结构调整和技术升级，重点发展技术含量高、成套性强、关联度大的环保空调、节能锅炉、精密机械、工程机械、大型重工关键零部件制造等机械装备制造产业。本项目位于江阴市利港街道贵宾大道西、泓潮科技北、刘墅路南，从事环保专用设备的生产，与园区产业定位相符。 （2）规划相符性分析 本项目建设地位于江阴市利港街道贵宾大道西、泓潮科技北、刘墅路南，根据《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》，本地块用地性质为二类工业用地，符合用地规划要求；本项目生产废水、生活废水经化粪池预处理后接管江阴西利污水处理厂集中处理，不新增排污口，符合当地环保规划。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 三线一单 - 生态红线 ①与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）相符性分析 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）已于2018年6月9日经江苏省人民政府印发实施。距离本项目最近生态红线区域为本项目北侧约4.72km处的长江西石桥水源地保护区，不在苏政发〔2018〕74号中规划范围之内。 ②与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）相符性分析 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）已于2020年1月8日经江苏省人民政府印发实施。距离本项目最近生态管控区为本项目北侧约4.72km处的长江西石桥水源地保护区，不在苏政发[2020]1号中规划范围之内。 ③与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（锡环委办〔2020〕40号）相符性分析 《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（锡环委办〔2020〕40号）已于2020年12月26日经无锡市环境保护委员会办公室印发实施。距离本项目最近优先保护单元为本项目北侧约4.72km处的长江西石桥水源地保护区，不在锡环委办〔2020〕40号中优先保护单元之内。 - 环境质量底线 根据《2021年度江阴市环境状况公报》，该区域为大气不达标区，利港街道SO2、PM10、PM2.5、CO 24小时平均第95百分位数浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求；NO2年平均质量浓度、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求。目前地方政府已经出具大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 根据质量公报，2021年江阴市地表水水质总体为良好，主要污染指标为氨氮。项目纳污水体为西横河。目前地方政府已经出具水环境整治方案。 根据《2021年度江阴市环境状况公报》，项目地声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境质量标准，项目所在地声环境质量较好。 本项目测试废水、制纯弃水与生活污水一起经化粪池预处理后接管江阴西利污水处理厂集中处理，固废得到合理处理，噪声、大气对周边环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 - 资源利用上线 项目从事新技术研发、产品改进和新产品研发等，不属于《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》（苏环便函[2021]903号）中“两高”项目范围。本项目主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水，取水水源为长江，项目用电由市政电网供电。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。厂内使用电等清洁能源。 - 环境准入负面清单 对照《江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》中临港经济开发区生态环境准入清单，本项目不属于临港经济开发区产业准入负面清单中禁止类项目，具体分析见表1-5。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策相符性分析 本项目从事重点开展新技术研发、产品改进和新产品研发等项目，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于M7320工程和技术研究和实验发展。 本项目已由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证（备案号：江阴临港备〔2022〕203号）。 综上，本项目的建设符合国家及地方产业政策。 |  |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江苏坤奕环境技术股份有限公司成立于2009年11月27日，位于江阴市璜土工业园环川路7号（以下简称厂区一），经营范围为环境工程的设计、施工及运营管理服务；电子元件、电器控制设备、自动化控制设备、废水处理设备、纯水设备、循环水设备、浓缩蒸发设备、污泥减量化设备、碟管式膜组件、网管式膜组件、电渗析膜组件、抑尘设备、脱硫脱硝设备、防风墙、金属结构件、其他专用设备的制造、加工；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；水处理设备租赁（不含融资租赁）；环保设备的研究、开发、设计、安装、调试；水处理工程及机电设备安装工程的专业承包服务；环保机械设备及零部件、金属制品、电器控制设备、其他机械设备、化工产品（不含危险品）的销售；环境保护与治理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。该公司《年产50套环保设备建设项目环境影响登记表》于2019年6月13日完成备案（备案号：201932028100001091）。同时，该公司于2022年9月投资11551.87万元，利用江阴市贵宾大道西、泓潮科技北、刘墅路南的自有土地23212.51m2，新建厂房及附属建筑（以下简称厂区二），购置静电纺丝/膜组件生产线、焊接设备、数控机床等设备242台套，进行膜材料及膜组件的生产，项目建成后，全厂形成年产50套环保设备（垃圾渗滤液应急系统）、年产膜组件12600支、膜装备105套、蒸发器4套、ECOR设备4套的生产能力。 为了满足企业自身发展需求，公司拟投资11551.87万元，在厂区二新增静电纺丝小试机、膜装备中试机等设备130套，重点开展新技术研发、产品改进和新产品研发等项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第16号），本项目属于“四十五、研究和试验发展”中“98、专业实验室、研发（试验）基地”中“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，应编制环境影响报告表。建设单位江苏坤奕环境技术股份有限公司委托南京源恒环境研究所有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集， 在工程分析的基础上编制了本报告。 2、工程内容及建设规模 本项目新建厂房进行建设，工程内容主要为厂房的新建，新增设备的购置、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。建设项目主体工程及产品方案见表2-1，本项目主要构筑物见表2-2。 表2-1建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 厂区一生产车间; 环保设备（垃圾渗滤液应急系统）; 50套/年; 50套/年; 0; 2400hr. 2; 厂区二生产车间; 膜组件; 12600支/年; 12600支/年; 0; 7200hr. 3; 膜装备; 105套/年; 105套/年; 0. 4; 蒸发器; 4套/年; 4套/年; 0. 5; ECOR设备; 4套/年; 4套/年; 0. 注：膜材料是用来加工膜组件、膜装备。 表2-2本项目主要构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积(m2); 建筑面积(m2); 层数; 结构型式; 备注. 1; 装备组装区; 10593.26; 10593.26; 一层; 钢构混凝土; 位于车间一， 新建. 2; 机械部件加工区. 3; 电气区. 4; 膜组件生产区. 5; 膜组件测试区. 6; 仓库. 7; 成品膜堆放区、电气组装区; 2013; 10065; 四层; 钢构混凝土; 位于1号楼-1层，新建. 8; DTRO、STRO、SMS配件堆放区、组装区; 钢构混凝土; 位于1号楼-2层，新建. 9; TMF、HFUF配件堆放区及组装区; 钢构混凝土; 位于1号楼-3层，新建. 10; 膜材料生产区; 钢构混凝土; 位于1号楼-4层，新建. 11; 办公区; 1877; 9385; 五层; 钢构混凝土; 位于2号楼-1层~4层，新建. 钢构混凝土. 钢构混凝土. 钢构混凝土. 12; 研发中心; 钢构混凝土; 位于2号楼-5层，新建. 注：本项目在厂区二生产，不涉及厂区一项目情况，故本报告只统计厂区二的构筑物；车间二包括1号楼和2号楼。 建设项目公用和辅助工程见表2-3。 表2-3厂区二公用和辅助工程 类别; 项目组成; 本项目设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 贮运 工程; 原料仓库; 占地面积200m2; 占地面积220m2; +20m2; 新增，位于研发中心. 成品仓库; 占地面积200m2; 占地面积200m2; 0. 公用 工程; 给水; 自来水805t/a; 由市政自来水管网提供. 排水; 生活污水600t/a，制纯浓水5t/a，测试废水51t/a; 生活废水、制纯浓水、测试废水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理. 供电; 60万kwh/a; 70万kwh/a; +10万kwh/a; 由市政电力管网提供. 环保 工程; 废气治理; 三段式喷淋吸收塔(风量51200m3/h)+ 25米排气筒DA001; 三段式喷淋吸收塔(风量51200m3/h)+ 25米排气筒DA001、二级活性炭吸附装置（10000m3/h）+ 25米排气筒DA002; +二级活性炭吸附装置（10000m3/h）+ 25米排气筒DA002; 新建，处理纺丝废气、胶黏剂焊接废气、喷涂及干燥氧化废气，收集效率90%，去除效率90%. 移动式工业除尘器; 新建，处理投料粉尘、预热及干燥废气，收集效率75%，去除效率75%. 废水处理; 化粪池20m3; 依托现有. 固废处理; 一般固废堆场，30m2; 依托现有，位于生产车间一内，暂存一般固废. 危险废物堆场，20m2; 依托现有，位于生产车间一，暂存危险废物. 噪声治理; 采用低噪声设备，并采用隔声、减震等措施降噪; 厂界噪声达标. 3、原辅材料、燃料及理化性质 建设项目原辅材料、燃料见表2-4，原辅材料、燃料理化性质见表2-5。 表2-4研发项目主要原辅材料、燃料表 类别; 名称; 成分、规格; 年用量; 最大 存储量; 存储位置; 包装 方式; 运输方式. 主要原辅材料; 高性能特种分离新膜材料开发; PVA粉末; 聚乙烯醇; 80 kg/a; 80 kg/a; 原料成品仓库; 袋装; 汽运. PVDF粉末; 聚偏二氟乙烯; 72 kg/a; 72 kg/a; 袋装; 汽运. PTFE 分散液; 纯度60%~63%，35%水，还有5%分散剂挥发; 40kg/a; 40kg/a; 桶装; 汽运. PA粒子; 尼龙; 48kg/a; 48kg/a; 袋装; 汽运. DMF; N,N-二甲基甲酰胺; 960kg/a; 960kg/a; 桶装; 汽运. 纳米碳管MWCNTs; 粉末状; 12kg/a; 12kg/a; 捆装; 汽运. TiO2 NPs; 二氧化钛纳米颗粒; 12kg/a; 12kg/a; 袋装; 汽运. 表2-5原辅材料理化性质一览表 名称; 分子式; 危规号; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. PEO粉末; CH2CH2O; /; PEO（聚氧化乙烯）又称聚环氧乙烷，是一种结晶性、热塑性的水溶性聚合物，相对分子质量105～107的PEO具有高度有序结构，呈结晶态，熔点65±2℃，能完全溶于水，可溶于部分有机溶剂，溶液粘度高。; /; /. 氯化钌; RuCl₃·3H₂O; /; 分子量207.43，为带有光泽的晶体颗粒，一般呈灰褐色或暗红色，溶于水、醇、丙酮和乙酸乙酯中，在热水中分解。; /; /. 氯铱酸; H2IrCl6.6H2O; /; 分子量是515.04，密度1.02，熔点65℃，易吸潮，溶于水、盐酸、醇类，受强热失去结晶水而分解。; /; /. 4、主要设备 本项目从事膜材料及膜组件的生产，涉及的主要设备见表2-6。 表2-6厂区二主要设备清单 类型; 设备名称; 规格 型号; 数量（台/套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 生产 设备; 生产车间基本配置; 行车; /; 18; 18; 0; 现有，国产. 叉车; /; 8; 8; 0; 现有，国产. 电动液压车; 2 kw; 9; 9; 0; 现有，国产. 移动吊机; /; 10; 10; 0; 现有，国产. 电动平车; /; 2; 2; 0; 现有，国产. 集中供气系统（压缩空气）; /; 1; 1; 0; 现有，国产. 集中供气系统（氩气）; /; 1; 1; 0; 现有，国产. 纯水系统; 5kw; 4; 4; 0; 现有，国产. 装备装配 设备; 全位置管板焊接设备; 4.5 kw; 6; 6; 0; 现有，国产. 六轴机器人; /; 6; 6; 0; 现有，国产. 机械臂; /; 6; 6; 0; 现有，国产. 纵横罐体自动焊接系统; 10kw; 1; 1; 0; 现有，国产. 焊接平台; /; 10; 10; 0; 现有，国产. 装配平台; /; 15; 15; 0; 现有，国产. 滚轮架; /; 10; 10; 0; 现有，国产. 焊机; 10kw; 20; 20; 0; 现有，国产. 五金件加工设备; 五轴加工中心; 45kw; 2; 2; 0; 现有，国产. 数控液压剪板机; /; 1; 1; 0; 现有，国产. 数控液压折板机; 8 kw; 1; 1; 0; 现有，国产. 攻丝机床; /; 2; 2; 0; 现有，国产. 攻丝机; /; 8; 8; 0; 现有，国产. 数控钻床; 6 kw; 1; 1; 0; 现有，国产. 台式铣钻床; /; 2; 2; 0; 现有，国产. 台式钻攻一体机; /; 2; 2; 0; 现有，国产. 数控车床; 7.5 kw; 1; 1; 0; 现有，国产. 四辊卷板机; 8 kw; 2; 2; 0; 现有，国产. 铣床; /; 1; 1; 0; 现有，国产. 激光切割机; 4 kw; 2; 2; 0; 现有，国产. 锯床; 1.5 kw; 8; 8; 0; 现有，国产. 立式砂轮机; /; 4; 4; 0; 现有，国产. DTRO膜组件; DTRO膜片自动生产线; 10 kw; 2; 2; 0; 现有，国产. DTRO膜柱组装线; 5 kw; 2; 2; 0; 现有，国产. DTRO膜组件测试装置; 25 kw; 15; 15; 0; 现有，国产. STRO&SMS膜组件; 膜袋自动生产线生产线; 10 kw; 2; 2; 0; 现有，国产. 自动卷膜生产线; 10 kw; 2; 2; 0; 现有，国产. STRO膜组件测试装置; 20 kw; 10; 10; 0; 现有，国产. SMS膜组件测试装置; 12 kw; 10; 10; 0; 现有，国产. 膜柱组件装线; 5 kw; 2; 2; 0; 现有，国产. HFUF膜组件; 中空纤维膜芯加工生产线; 5 kw; 1; 1; 0; 现有，国产. HFUF膜组件组装线; 5 kw; 1; 1; 0; 现有，国产. HFUF膜组件测试装置; 10 kw; 2; 2; 0; 现有，国产. TMF膜组件; TMF膜管自动生产线; 10 kw; 1; 1; 0; 现有，国产. TMF膜芯生产线; 5 kw; 1; 1; 0; 现有，国产. TMF膜组件组装线; 5 kw; 2; 2; 0; 现有，国产. TMF膜组件测试装置; 15 kw; 5; 5; 0; 现有，国产. 电催化极板; 极板表面处理线; 5 kw; 1; 1; 0; 现有，国产. 涂层配料系统; 5 kw; 1; 1; 0; 现有，国产. 自动等离子喷涂; 系统 50 kw; 1; 1; 0; 现有，国产. 膜材料生产; 原料储藏输送系统; 12 kw; 2; 2; 0; 现有，国产. 溶剂储藏输送系统; 5 kw; 1; 1; 0; 现有，国产. 纺丝液制备系统; 12 kw; 4; 4; 0; 现有，国产. 中空纤维超滤静电纺丝生产线; 150 kw; 1; 1; 0; 现有，国产. 微滤膜纸电纺丝生产线; 150 kw; 1; 1; 0; 现有，国产. 特种物料分离膜纸电纺丝生产线; 150 kw; 1; 1; 0; 现有，国产. 研发设备; 研发项目; 静电纺丝小试机; /; 0; 2; +2; 新增，国产. 膜改性配套装置; /; 0; 1; +1; 新增，国产. 小型干燥炉; /; 0; 1; +1; 新增，国产. 膜材料小型焊接装置; /; 0; 1; +1; 新增，国产. 电催化氧化还原小试极板加工配套装置; /; 0; 1; +1; 新增，国产. 多相催化氧化填料小型加工装置; /; 0; 1; +1; 新增，国产. TMF小试装置; /; 0; 4; +4; 新增，国产. HFUF小试装置; /; 0; 4; +4; 新增，国产. SMS小试装置; /; 0; 4; +4; 新增，国产. STRO小试装置; /; 0; 4; +4; 新增，国产. DTRO小试装置; /; 0; 4; +4; 新增，国产. 多级高效电催化氧化还原小试机; /; 0; 1; +1; 新增，国产. 超声波蒸发器小试机; /; 0; 2; +2; 新增，国产. SMS中试机; /; 0; 2; +2; 新增，国产. HFUF中试机; /; 0; 1; +1; 新增，国产. TMF中试机; /; 0; 1; +1; 新增，国产. DTRO中试机; /; 0; 1; +1; 新增，国产. STRO中试机; /; 0; 1; +1; 新增，国产. 浸没式中空纤维MBR中试设备; /; 0; 2; +2; 新增，国产. A/A/O中试一体化中试设备; /; 0; 1; +1; 新增，国产. 除硬一体化中试机; /; 0; 1; +1; 新增，国产. 三效蒸发器中试机; /; 0; 1; +1; 新增，国产. DTNF中试机; /; 0; 1; +1; 新增，国产. 二级DTRO中试机; /; 0; 1; +1; 新增，国产. 三维电催化氧化中试机; /; 0; 1; +1; 新增，国产. 三级多相催化氧化试制设备; /; 0; 2; +2; 新增，国产. 气浮一体化装置; /; 0; 1; +1; 新增，国产. 离心脱水装置; /; 0; 1; +1; 新增，国产. 多级高效电催化氧化还原中试机; /; 0; 2; +2; 新增，国产. 电絮凝－电气浮预处理一体中试机; /; 0; 2; +2; 新增，国产. 混凝软化预处理一体中试机; /; 0; 2; +2; 新增，国产. 晶种软化预处理一体中试机; /; 0; 2; +2; 新增，国产. 纯水制备机; /; 0; 2; +2; 新增，国产. 公辅 设备; 供配电系统; /; 1; 1; 0; 现有，国产. 供排水系统; /; 1; 1; 0; 现有，国产. 消防设施; /; 1; 1; 0; 现有，国产. 环保设施; /; 1; 1; 0; 现有，国产. 温湿度控制设施; /; 1; 1; 0; 现有，国产. 安全健康设施; /; 1; 1; 0; 现有，国产. 其它设施; /; 1; 1; 0; 现有，国产. 合计; 242; 372; +130. 5、建设项目厂区平面布置情况 本项目厂区由西向东分别布置车间一、车间二，车间二由北向南分别布置车间二1号楼、车间二2号楼；车间一为膜装备、膜组件生产车间，车间二1号楼为膜材料生产车间，车间二2号楼为研发中心及办公楼。建设地平面布置具体见附图2，车间布置图详见附图3。 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目新增员工50人，项目建成后全厂470人。 工作制度：本项目实行3班24小时工作制度，年有效工作日300天。 7、水平衡 本项目用水主要为员工生活用水、制纯用水，水源为自来水，用水基准如下： （1）员工生活用水：根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工业企业建筑管理人员、车间工人的生活用水定额为30L/（人·班）~50L/（人·班），本报告取50L/（人·班），本项目新增员工50人，年有效工作日300天，则生活用水量750t/a（2.5t/d），损耗以20%计，则生活污水排放量为600t/a（2t/d）。 （2）制纯用水：根据企业提供资料，项目测试需使用纯水50t/a，制纯效率约90%，则自来水用量为55t/a，制纯浓水为5t/a。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺 本项目主要从事新技术研发、产品改进和新产品研发等。生产工艺主要包括高性能特种分离新膜材料开发、电催化氧化还原极板开发、多相催化氧化填料研发。 - 高性能特种分离新膜材料开发 - 高性能特种分离新膜材料包括TMF膜组件、SMS膜组件、HFUF膜组件、DTRO膜组件及STRO膜组件，小试、中试生产工艺类似，均为原辅料经均质、静电纺丝、干燥、裁边、收卷、测试即为成品。具体生产工艺流程及产污环节见图2-3（其中G—废气、N—噪声、S—固废）。 图2-3 高性能特种分离新膜材料开发工艺流程及产污环节图 - 电催化氧化还原极板开发 图2-3 电催化氧化还原极板开发工艺流程及产污环节图 - 多相催化氧化填料研发 图2-4 多相催化氧化填料研发工艺流程及产污环节图 D、纯水制备 原水在压力驱动下，借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离，在高压泵加压作用下，将原水通过反渗透膜，使大部分水分子透过反渗透膜，小部分水和大部分溶解盐类等留在膜的另一边，形成浓水，反渗透能有效的去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。该工序产生纯水制备的废反渗透膜（S2）、制纯浓水（W4）。 2、其他产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为风机（N）、原料废包装袋（S3）、废包装桶（S4）、废活性炭（S5）、滤尘（S6）、员工生活污水（W5）、生活垃圾（S7）等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续情况 江苏坤奕环境技术股份有限公司成立于2009年11月27日，位于江阴市璜土工业园环川路7号（产区一），该公司《年产50套环保设备建设项目环境影响登记表》于2019年6月13日完成备案（备案号：201932028100001091）。为了适应市场需求，公司投资建设《高性能膜组件及膜分离装备扩产项目》，利用江阴市贵宾大道西、泓潮科技北、刘墅路南的自有土地23212.21m2（厂区二），新增年产膜组件12600支、膜装备105套、蒸发器4套、ECOR设备4套的生产能力，该项目目前处于环评审批阶段。 项目建成后，全厂形成年产50套环保设备（垃圾渗滤液应急系统）、年产膜组件12600支、膜装备105套、蒸发器4套、ECOR设备4套的生产能力，现有项目建设、审批及验收情况如表2-8所示 表2-8现有项目建设、审批以及验收情况 项目名称; 产品方案; 环评批复; “三同时”竣工验收; 备注. 年产50套环保设备建设项目环境影响登记表; 年产50套环保设备; 江阴市环境保护局 2019年6月15日; 登记表项目，无需验收; 实际年产50套环保设备. 高性能膜组件及膜分离装备扩产项目; 年产膜组件12600支、膜装备105套、蒸发器4套、ECOR设备4套; /; /; 目前处于环评审批阶段. 现有项目（厂区一）已于2022年4月29日取得固定污染源排污许可证，许可证编号：9132028169787839XF001Z。 现有项目实际排放量见表2-10。 表2-10现有项目污染物排放量汇总（t/a） 种类; 污染物名称; 现有项目实际排放量; 现有项目批复量. 废水; 废水量; 840; 11540. COD; 0.42/0.042; 4.781/0.577. SS; 0.336/0.0084; 3.929/0.1164. 氨氮; 0.038/0.0034; 0.227/0.0204. TP; 0.0067/0.00042; 0.0403/0.00192. TN; 0.0588/0.0100; 0.3528/0.06. 废气; 无组织; 颗粒物; 0.002; 0.750518. 有组织; VOCs; 0; 1.451. 无组织; VOCs; 0; 1.612. 固废; 一般工业固废; 0; 0. 危险废物; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0. 3、主要环境问题及以新带老措施 综上所述，该公司针对污染物产生情况，采取了相应的、有效和污染防治措施，使污染物达标排放或不外排，对周围环境影响较小；根据当地环保主管部门反馈信息，无信访纠纷等事件发生 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 |  | - 大气环境 根据《2021年度江阴市环境状况公报》，全市17个乡镇环境空气SO2年均浓度均达标，浓度范围为8.3～13.7µg/m³；16个乡镇NO2年均浓度达标，达标率为94.1%，浓度范围为31.2～43.1µg/m³，超标的乡镇为利港街道；17个乡镇PM10年均浓度达标，浓度范围为53.9～69.8µg/m³；17个乡镇CO年24小时平均浓度均达标，浓度范围为1.146～2.191mg/m³；3个乡镇O3年均浓度达标，达标率为17.6%，浓度范围为152.0～180.0µg/m³，超标的乡镇为高新区、澄江街道、南闸街道、夏港街道、申港街道、利港街道、璜土镇、青阳镇、徐霞客镇、华士镇、周庄镇、长泾镇、顾山镇、祝塘镇。17个乡镇空气优良率范围为75.9%～87.1%。因此，该区域为不达标区。 监测结果显示，利港街道2021年建设项目所在区域环境空气中SO2、PM10、PM2.5、CO 24小时平均第95百分位数浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求；NO2年平均质量浓度、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求，目前，地方政府已经出具环境整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 本项目特征因子非甲烷总烃引用江苏源远检测科技有限公司出具的环境现状检测报告《检测报告YYJC-BG-2020-09069》，监测点位为江苏怡达化学股份有限公司，与本项目相距约807m，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据的要求。监测点位见表3-2，监测结果见表3-3。 由上表可见，补充监测点位非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值要求。 2、地表水环境 根据《2021年度江阴市环境状况公报》，按地表水评价方法评价，2021年江阴市地表水水质总体为良好，主要污染指标为氨氮。39个重点监测断面中：Ⅱ类水质断面16个，占42.1%；Ⅲ类水质断面18个，占47.4%；Ⅳ类水质断面4个，占10.5%；无Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2020年相比，总体水质持续向好，Ⅱ～Ⅲ类断面比例上升3.7个百分点，Ⅳ类断面比例下降3.7个百分点，无Ⅴ类、劣Ⅴ类断面比例持平。本项目纳污河流为西横河，目前地方政府已经出具水环境整治方案。 3、声环境 本项目位于临港经济开发区利港贵宾大道西、泓潮科技北、刘墅路南，根据澄政办发[2020]71号市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知，本项目西、南、北厂界执行三类声功能标准，东厂界执行4a类声功能标准。根据《2021年度江阴市环境状况公报》，江阴市3类区昼、夜间测点平均等效声级分别为57.7dB（A）、51.2dB（A），4类区昼、夜间测点平均等效声级分别为60.4dB（A）、54.2dB（A），均达标。本项目厂界50m范围内无声环境保护目标，故本报告不进行声环境质量监测。 - 生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地的，不进行生态现状调查。 - 电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，不对电磁辐射现状开展监测与评价。 - 土壤、地下水 本项目厂区地面将按照分区防控要求采用硬化防渗等措施，正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响，故本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 7、区域主要存在的环境问题 根据《2021年度江阴市环境状况公报》，该区域空气环境质量有超标现象，NO2年平均质量浓度、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。项目所在地属于不达标区。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 近期目标：根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在2023年前达标，其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40µg/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOx等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。 远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 保护 目标 |  | （1）大气环境：厂界外500m范围内敏感目标见表3-4。 表3-4环境空气保护目标一览表 环境保护 对象名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 港欣花苑; 120.07105°; 31.90042°; 居民区; 1900户/6650人; 二类区; E; 107. 港欣花苑二村; 120.06970°; 31.90279°; 居民区; 904户/3064人; NE; 110. （2）声环境：本项目声环境保护目标为港欣花苑村民住宅、港欣花苑二村村民住宅，距离本项目厂界分别107m、110m。 （3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水保护目标。 （4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地的，不涉及生态环境保护目标。 声、地下水、生态环境保护目标见表3-5。 表3-5声、地下水、生态环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 距建设项目厂界; 环境功能. 方位; 距离(m); 规模. 声环境; 东侧厂界外1m; /; /; /; GB3096-2008中4a类. 西、南、北厂; 外1m /; /; /; GB3096-2008中3类. 地下水; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /. |  |
| 污染 物排 放控 制标 准 |  | 1、废气 本项目静电纺丝、干燥、喷涂、干燥氧化废气（VOCs）执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3中非甲烷总烃标准，颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，具体见表3-6。 同时厂区内非甲烷总烃无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，具体见表3-7。 2、废水 本项目生活污水、制纯浓水、测试废水经化粪池预处理后接管江阴西利污水处理厂处理，接管标准执行可研设计标准，污水厂处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，具体见表3-8。 3、厂界噪声 根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发[2020]71号），项目地位于3类声环境功能区，东侧贵宾路属于城市一级、二级公路，东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，北、南、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，具体见表3-9。 4、固体废弃物 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）等相关规定。 |  |
| 总量 控制 指标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办〔2011〕71号）要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：总量控制因子为颗粒物、VOCs； 废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS； 固废：总量控制因子为各类固废。 建设项目污染物排放总量指标见表3-10。 由上表可见，本项目扩建后厂区二污水接管量为12196t/a，总量控制因子COD、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.60985t/a、0.0228t/a、0.00222t/a、0.0672t/a，较扩建前分别新增0.03285t/a、0.0024t/a、0.0003t/a、0.0072t/a，根据总量控制原则，本项目废水污染物排放总量通过江阴市控源截污平衡。特征因子SS排放量为0.00655t/a，作为该企业考核指标。 本项目扩建后厂区二VOCs排放量新增0.18488t/a，颗粒物新增0.000022 t/a，根据总量控制原则，本项目废气污染物排放总量在江阴市内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |  |  |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行建设，施工期工程主要包括设备安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况 本项目废气包括投料粉尘G1-1、G2-1、G3-1，静电纺丝工序有机废气G1-2、干燥废气G1-3、喷涂及干燥氧化废气G2-2，预热及干燥废气G3-2。 本项目废气产生排放情况见表4-3。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 废气编号; 污染源; 污染物名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放标准; 排放 时间 h. 核算方法; 废气量 m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 工艺; 效率%; 是否为可行技术; 废气量 m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 静电纺丝、干燥; 静电纺丝、干燥; G1-2、 G1-3; DA002; 非甲烷总烃; 产污系数法; 10000; 36.25; 0.3625; 0.87; 二级活性炭; 90; 是; 10000; 3.662; 0.037; 0.08789; 60; 3; 2400. 喷涂、干燥氧化; 喷涂、干燥氧化; G2-2; 0.371; 0.004; 0.0089. 研发中心; 无组织排放; 颗粒物; /; /; /; 0.00001; 0.000022; /; /; /; /; /; 0.00001; 0.000022; 0.5; /. 非甲烷总烃; /; /; /; 0.0404; 0.09699; /; /; /; /; /; 0.0404; 0.09699; 4; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据表4-3，非甲烷总烃有组织排放可满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 通过采取措施加强车间通风，便于扩散等措施后，非甲烷总烃、颗粒物边界外浓度满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。厂区内VOCs无组织排放限值满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，对环境影响较小。 1.3非正常工况 非正常工况指生产过程中开、停车（工、炉）状态、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 根据工程分析，本项目非正常排放主要考虑废气处理装置出现故障，此时废气未有效处置排入大气，将造成周围大气环境污染。本项目非正常排放状况主要是二级活性炭装置故障，对VOCs处理效率为50%。 本项目非正常情况见表4-5。 表4-5非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放; 单次持续时间; 年发生频次/次. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量 （t）. DA002; 废气处理装置故障; 非甲烷总烃; 18.3; 0.183; 0.00018; 1h; 1. 1.4废气排放口 废气排放口见表4-6。 表4-6废气排放口信息一览表 序号; 排放口编号; 排放口 名称; 污染物 种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 其他信息. 经度; 纬度. 1; DA002; 研发中心排气筒; 非甲烷总烃; 120°4′2.10″; 31°54′1.57″; 25; 0.6; 25; /. 1.5环境防护距离计算 ①大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则---大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境防护距离计算软件的计算得出本项目无组织排放的废气均无超标点，即废气可满足厂界达标排放，不需要设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），卫生防护距离初值计算公式如下，计算结果见表4-8。 QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中：Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3 L——大气有害物质卫生防护距离初值，m r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次 Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg/h。 表4-7无组织卫生防护距离计算表 产生点; 污染物; Qc; Cm; r; A; B; C; D; L计; L. 研发中心; 颗粒物; 0.00001; 0.45; 24.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.0001; 100. 非甲烷总烃; 0.0404; 2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.732. 根据上表计算结果及《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》，本项目以研发中心为边界分别设置100米卫生防护距离的包络线，现有厂区二卫生防护距离为以车间一、膜材料生产区为边界分别设置100米卫生防护距离的包络线，综上，厂区二以车间一、膜材料生产区、研发中心为边界分别设置100米卫生防护距离的包络线根据现场勘查，本项目卫生防护距离内无敏感目标。 1.6大气环境影响 本项目所在地大气为不达标区，补充监测的非甲烷总烃达到相应质量标准，地方政府已经出具环境整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》；本项目废气经收集处理后可达标排放，卫生防护距离范围内无敏感目标，对大气环境影响较小。 1.7自行监测计划 该公司属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中“五十、其他行业”中“108、除1-107外的其他行业”中“涉及通用工序登记管理的”，属于登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂区二废气自行监测计划见表4-8。 表4-8厂区二废气自行监测计划表 类型; 排口名称/点位名称; 监测因子; 监测频次. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界上风向1个点、下风向3个点; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 2、废水 2.1废水产排情况 本项目废水主要为员工生活污水、制纯浓水、测试废水，废水产排情况见表4-9。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-9废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/ 生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 标准浓度限值mg/L; 排放时间/h; 排放方式和去向. 核算方法; 废水量 m3/a; 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 工艺; 效率%; 核算方法; 废水量m3/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 员工 生活; 生活污水; COD; 类比法; 600; 500; 0.3; 化粪池; 10; /; 10700; 450/50; 0.27/0.03; 500/50; 2400; 接管江阴西利污水处理厂集中处理，尾水排入西横河. SS; 400; 0.24; 12.5; 350/10; 0.21/0.006; 400/10. 氨氮; 45; 0.027; /; 45/4; 0.027/0.0024; 45/4. 总磷; 8; 0.0048; /; 8/0.5; 0.0048/0.0003; 8/0.5. 总氮; 70; 0.042; /; 70/12; 0.042/0.0072; 70/12. 制纯; 制纯浓水; COD; 类比法; 5; 150; 0.00075; 10; 135/50; 0.00068/0.00025; 500/50. SS; 100; 0.0005; 12.5; 87.5/10; 0.0004/0.00005; 400/10. 测试; 测试废水; COD; 类比法; 51; 450; 0.023; 10; 405/50; 0.021/0.0026; 500/50. SS; 400; 0.0204; 12.5; 350/10; 0.018/0.0005; 400/10. 注：“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目生活污水、制纯浓水、测试废水经化粪池预处理后可达江阴西利污水处理厂接管标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表4-10。 表4-10废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水、生产废水; COD SS NH3-N TP TN; 工业废水集中处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; 简单生化处理; DW001; þ是 ¨否; þ企业总排 ¨雨水排放 ¨清净下水排放 ¨温排水排放 ¨车间或车间处理设施排放口. 2.3雨污排口 污水排放口见表4-11，雨水排放口见表4-12。 2.4自行监测 该公司属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中“五十、其他行业”中“108、除1-107外的其他行业”中“涉及通用工序登记管理的”，属于登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目建成后厂区二营运期废水监测计划见下表。 表4-13厂区二营运期污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废水; 废水总排放口; 流量、pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 1次/季度. 3、噪声 3.1噪声达标情况 本项目噪声源主要为TMF大型测试机、DTRO大型测试机等生产辅助设备，噪声源强≤90dB(A)，本项目噪声源强见表4-14。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-14噪声污染源源强核算结果及相关参数一览噪声源强调查表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 研发中心; 静电纺丝小试机; /; 75~80; 选用低噪声设备，合理布局; 175; 32; 20; 6; 83; 连续; 25; /; 1m. 2; 小型干燥炉; /; 80~90; 175; 32; 20; 6; 90. 3; 多相催化氧化填料小型加工装置; /; 75~80; 176; 32; 20; 6; 80. 4; SMS中试机; /; 75~85; 176; 32; 20; 6; 88. 5; HFUF中试机; /; 75~85; 176; 32; 20; 6; 85. 6; TMF中试机; /; 75~85; 176; 32; 20; 6; 85. 7; DTRO中试机; /; 75~85; 175; 34; 20; 3; 85. 8; STRO中试机; /; 75~85; 176; 34; 20; 3; 85. 9; 二级DTRO中试机; /; 75~85; 176; 34; 20; 3; 85. 10; 三维电催化氧化中试机; /; 75~85; 178; 34; 20; 3; 85. 11; 三级多相催化氧化试制设备; /; 75~85; 176; 61; 20; 3; 88. 12; TMF大型测试机; /; 75~88; 177; 60; 20; 3; 91. 14; HFUF大型测试机; /; 75~88; 178; 60; 20; 3; 91. 15; SMS大型测试机; /; 75~88; 179; 60; 20; 3; 91. 16; DTRO大型测试机; /; 80~88; 179; 61; 20; 3; 91. 17; STRO大型测试机; /; 80~88; 179; 62; 20; 3; 91. 18; 多级高效电催化氧化还原试制设备; /; 80~88; 180; 60; 20; 5; 91. 19; 干燥箱; /; 80~90; 180; 65; 20; 5; 94.77. 20; 四联电炉; /; 80~90; 182; 66; 20; 5; 93. 21; 马弗炉; /; 80~90; 195; 68; 20; 5; 93. 22; 风机; /; 85~90; 161; 39; 20; 1; 93. 注：以厂界西南角水平线为（0,0,0），东西方向为X，南北方向为Y，高度为Z。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 由4-16可知，本项目建成后，厂区二厂界的噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，周边敏感点声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，对厂界噪声影响较小。 表4-17 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资（万元）. 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声; 生产车间; 25 dB（A）; 3. 建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①优先选择用低噪声设备，②设备设置于内车间厂房隔声，距离衰减，③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。本项目所有设备均在室内，经厂房隔声、减振后，降噪量可达25dB（A）。 3.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），厂区二噪声监测计划如下： 表4-18 厂区二噪声监测计划 类别; 监测点位置; 测点数; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 4; 连续等效A声级; 每季度监测一次，每次1天，昼夜各一次. 4、固体废物 根据工程分析，本项目固体废物主要为边角料、滤尘、废包装桶、废包装袋、废活性炭、废反渗透膜及员工生活垃圾。 ① 边角料：根据企业生产经验，边角料产生量约为0.01t/a，边角料外售综合利用。 ② 滤尘：根据物料平衡，滤尘量为0.000022t/a，滤尘外售综合利用。 ③ 废包装桶：本项目MMF、PTFE用量约1t/a，产生废包装桶40个，每个桶重约9kg，则废包装桶产生量约0.36t/a，委托资质单位处置。 ④ 废包装袋：根据生产经验，废包装袋产生量为0.05t/a，外售综合利用。 ⑤废活性炭：本项目二级活性炭吸附的有机废气总量约0.791t/a，根据前文表4-4、4-5计算出的活性炭更换周期，并根据活性炭箱体一次填充量，计算出需活性炭约1.6t/a。活性炭装填量约0.4t，每年更换4次，则活性炭吸附装置定期更换产生废活性炭约2.391t/a（包含有机废气约0.791t/a），委托资质单位处置。 ⑥废RO膜：本项目纯水系统产生废RO膜，类比同类企业，废RO膜产生量为0.05t/a。 ⑦生活垃圾：根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月）中“第一部分城镇居民生活污水、生活垃圾”表1相关系数，本项目属于二区一类，生活垃圾产生量为0.68kg/人•天，本项目新增员工50人，全年有效工作时间300天，则生活垃圾产生量约为10.2t/a，环卫定期清运。 4.1固废产生情况 固体废物污染源源强见表4-19。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-19固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 处置量/(t/a). 裁边、收卷; 小试、中试机等; 边角料; 一般固废; 类比法; 0.01; /; 0.01; 外售综合利用. 制纯; 纯水系统; 废RO膜; 类比法; 0.05; /; 0.05. 废气处理; 移动式工业除尘器; 滤尘; 物料衡算法; 0.000022; /; 0.000022. 二级活性炭装置; 废活性炭; 危险废物; 物料衡算法; 2.391; /; 2.391; 委托有资质单位处置. 原料使用; 废包装桶; 废包装桶; 物料衡算法; 0.36; /; 0.36. 废包装袋; 废包装袋; 一般固废; 类比法; 0.05; /; 0.05; 外售综合利用. 员工生活; /; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 10.2; /; 10.2; 环卫清运. 表4-20固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 废物 类别; 废物代码; 主要成分; 有害成分; 物理 性状; 危险 特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 边角料; 06; 292-001-06; 膜材料; /; 固态; /; 0.01; 贮存于一般固废堆场; 外售综合利用; 0.01. 2; 废RO膜; 99; 900-999-99; RO膜; /; 固态; /; 0.05; 0.05. 3; 滤尘; 66; 900-999-66; 粉尘; /; 固态; /; 0.000022; 0.000022. 4; 废包装袋; /; 292-001-06; 塑料; /; 固态; /; 0.05; 0.05. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 有机废气; 有机废气; 固态; T; 2.391; 桶装贮存于 危废堆场; 委托有资质单位处置; 2.391. 6; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 包装桶; 溶剂; 固态; T/In; 0.36; 贮存于危废堆场，加盖堆放; 0.36. 7; 生活垃圾; /; 900-999-99; 生活垃圾; /; 固态; /; 10.2; 贮存于生活垃圾塑料桶; 10.2. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目运营期产生的危险废物主要为废活性炭、废包装桶，产生后采用容器盛装或加盖堆放，贮存于厂内的危废仓库，定期委托有资质单位处置，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况。 综上，本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 5、土壤、地下水 项目可能造成土壤、地下水污染的是废气形成大气沉降、原料成品仓库原料泄露、危险废物暂存区危废泄漏形成地面漫流、垂直入渗。本项目废气主要为VOCs，为挥发性气体，不易形成大气沉降；厂区地面按照分区防控要求采用硬化防渗等措施，故本项目正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响。 根据地下水、土壤污染源情况，本项目设置的分区防控要求见下表4-24。 表4-24拟建项目污染区划分及防渗要求 厂区区域; 防渗分区; 污染控制难易程度; 天然包气带防污性能; 污染物类型; 防渗技术要求. 危废仓库、原料仓库; 重点防渗区; 难; 中; 持久性有机物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； 或参照GB18598执行. 一般固废堆场、研发中心; 一般防渗区; 易; 中; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 或参照GB16889执行. 办公区; 简单防渗区; 易; 中; 其他类型; 一般地面硬化. 6、生态 本项目不属于产业园区外新增用地的，用地范围内不含生态环境保护目标，对生态环境影响较小。 7、环境风险 7.1风险物质 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)及对产品、主要原辅材料物性的分析，全厂涉及环境风险物质为废活性炭、DMF、粉状活性炭、异丙醇，经计算Q＜1。 表4-25 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn(t); 临界量Qn(t); 该种危险物质Q值. - 1; N,N-二甲基甲酰胺（包括原料及在线量）; 0.96; 5; 0.192. - 2; 废活性炭; 0.6; /; /. - 3; 异丙醇; 0.007475; 10; 0.0007475. - 4; 粉状活性炭; 0.02; /; /. - 项目Q值; 0.1927475. 7.2环境风险识别 ①物质识别 物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生次生物等。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录B、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)及对产品、主要原辅材料物性的分析，全厂涉及的环境风险物质为异丙醇、废活性炭、原料、粉状活性炭等。 ②生产设施风险识别 生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。详细见表4-26。 表4-26 各生产单元潜在危险分析 序号; 风险 类型; 危险部位; 主要危险物料; 事故类型; 事故成因. 1; 贮存系统有害物质泄漏; 生产车间; N,N-二甲基甲酰胺、粉状活性炭、异丙醇; 泄漏、火灾、爆炸; 腐蚀、误操作、管道破损，导致泄漏. 原料仓库. 2; 污染控制系统; 危废仓库; 废活性炭、废包装桶; 渗漏、火灾; 防渗材料损坏等. 废气处理 装置; 有机废气; 事故排放; 设备腐蚀、材质缺陷、操作失误等. 废水处理 设施; 生产废水; 事故排放; 设备腐蚀、材质缺陷、操作失误等. 7.3环境风险分析 大气：废气净化装置发生故障，非甲烷总烃未经净化直接排放，造成大气环境事故；生产车间误操作，车间内原料可能发生泄漏，引发火灾、爆炸，有毒有害物质未燃烧完全或产生的废气，造成大气环境事故； 地表水：生产废水未经处理直接排放，造成地表水污染事故；发生泄漏、火灾事故时，对事故消防用水的应急处理（处置）措施不当，将导致含有污染物的泄漏液或大量消防用水直接进入所在地的地表水体，造成区域地表水的污染事故。 地下水：发生泄漏、火灾事故时，风险物质或次生/伴生污染物抛洒在地面，造成土壤的污染；或由于防渗、防漏设施不完善，渗入地下水，造成地下水的污染事故。 除此之外，在有毒有害物质泄漏过程中，可能会对周围生物、人体健康等产生一定的事故影响。 8、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，对周围环境保护目标影响较小。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称) /污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002 |  | VOCs | 经二级活性炭吸附装置处理后通过25米高排气筒排放 | 达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041 -2021）表1中非甲烷总烃标准，浓度≤60mg/m3，速率≤3kg/h |
|  | 研发中心 |  | VOCs | 加强车间通风、便于扩散 | 达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041 -2021）表3非甲烷总烃标准，浓度≤4.0mg/m3 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041 -2021）表3颗粒物标准，浓度≤0.5mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001 |  | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 经化粪池预处理后接管江阴西利污水处理厂集中处理，尾水排入西横河 | 达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072- 2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准及表2、表3标准， COD浓度≤50mg/L，SS浓度≤10mg/L，氨氮浓度≤4(6) mg/L，总磷浓度≤0.5mg/L，总氮浓度≤12(15)mg/L |
| 声环境 | 生产车间 | 生产及辅助设备 | 噪声源强≤90dB(A) | 选用低噪音设备，噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | 厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：边角料、废RO膜、滤尘、废包装袋外售综合利用；危险废物：废活性炭、废包装桶，委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 道路、办公区等一般防渗，一般固废堆场、研发中心、原料仓库采取防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、该公司属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中“五十、其他行业”中“108、除1-107外的其他行业”中“涉及通用工序登记管理的”，属于登记管理。本项目建成后，监测计划见表4-4、表4-8、表4-13。 2、企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，建设项目经采取相应环保措施后，从环境保护角度，该项目建设可行。