- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 半导体及光伏用石英坩埚搬迁扩能项目

建设单位：      江阴龙源石英制品有限公司

编制日期：           2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 半导体及光伏用石英坩埚搬迁扩能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-320259-89-02-258372 |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐** | 联系方式 | 181*****358 |
| 建设地点 | 江苏江阴临港经济开发区港城大道1128号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经120度3分58.82秒，北纬31度53分58.54秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 技术玻璃制品制造C3051 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批文号 | 江阴临港备[2021]133号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 4883.2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 专项设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气为颗粒物，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项废污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及有毒有害物质，易燃易爆粉尘进过捕集处理后达标排放，不涉及存储; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目建设地500米范围内无取水口，且不新增河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程项目; 否. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 江阴龙源石英制品有限公司成立于2011年01月17日，现位于江阴市周庄镇长青路2号，主要从事石英坩埚的制造加工，现已形成年产石英坩埚45000只的生产能力。该公司建设初期未办理环保手续，于2016年通过编制《建设项目环境保护自查评估报告》完善环保手续，自查评估报告告知函编号：9314。 本项目由江阴市周庄镇长青路2号搬迁至江阴市临港开发区港城大道1128号（工业集中区），租赁江阴泓潮科技有限公司厂房4883.2m2，搬迁光伏坩埚熔制机、冷却塔、循环水泵共7台套设备，新增光伏坩埚熔制机、空压机、布袋除尘装置4台套设备。项目搬迁后，年新增生产半导体及光伏用石英坩埚15000只，整厂实现年产半导体及光伏用石英坩埚60000只的生产能力。本项目仅从事石英坩埚前道成型、熔制、冷却脱模工序生产加工，不涉及后道加工，不涉及清洗工序。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 57玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）”项目，编制环境影响报告表。 江阴龙源石英制品有限公司委托江苏兴盛环境科学研究院有限公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司接受委托后进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2.2工程内容及规模 项目租用现有厂房进行建设，工程内容包括原有设备搬迁、新增设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和公用工程的完善建设；给水、排水、供电等公用工程均利用厂内现有。建设项目产品方案见表2-1；公用和辅助工程见表2-2。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 2.4主要原辅料 本项目原辅料消耗情况见表2-4。 表2-4 原辅材料消耗表 表2-5 原辅料理化性质、毒性毒理 2.5主要燃料 本项目不涉及相关燃料的使用。 2.6项目用水情况 本项目用水主要包括循环冷却用水及生活用水。 1、冷却用水 项目生产用水主要为循环冷却水，对循环冷却水水质要求不高，可循环使用，项目建成后循环水量为60t/h，冷却水在循环使用过程中由于蒸发、损耗，需要进行少量补水。这些冷却水均为间接冷却水，循环水量约1440t/d，补充水按循环水量的1.5%计，则补充水量为21.6t/d。冷却循环用水仅补充，不排放。 2、生活用水 项目职工人数为20人，根据《建筑给水排水设计标准》 （GB 50015-2019），生活用水量按50L/（人.d），300天计，用水量为1t/d（300t/a），排水量按用水量的85%计，排放量为0.85t/d（255t/a）。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9本项目生产工艺 1、本项目生产工艺流程 本项目主要从事半导体及光伏用石英坩埚的生产，具体生产工艺见图2-2。（其中G-废气、S-固废、N-噪声）。 石墨电极棒 电加热2500℃ 高纯度、超高纯度天然石英砂 成 型 熔 制 冷却脱模 G1石英砂粉尘 隔套冷却水 G2石英砂粉尘 成 品 S1废石墨电极、S2废石墨模具 S3不合格品 图2-2 半导体及光伏用石英坩埚生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10与项目有关的原有环境污染问题 2.10.1江阴市周庄镇长青路2号厂区现有情况 1、现有项目环保手续情况 江阴龙源石英制品有限公司成立于2011年01月17日，现位于江阴市周庄镇长青路2号，主要从事石英坩埚的制造加工，现已形成年产石英坩埚45000只的生产能力。该项目建设初期未办理环保手续，于2016年通过编制《建设项目环境保护自查评估报告》完善环保手续，自查评估报告告知函编号：9314。 表2-5 现有项目建设、审批以及验收情况 项目名称; 类型; 产品方案; 环评批复; “三同时”竣工验收; 备注. 年产石英坩埚45000只项目; 建设项目环境保护自查评估报告; 石英坩埚45000只/年; -; -; 已建. 现有厂区生产产品为石英坩埚，生产工艺为石英砂-熔制-倒棱-磨锅-清洗-烘干-喷涂-成品。现有项目工艺流程图如下： 石英砂 熔 制 倒 棱 磨 埚 石英砂粉尘 电加热 800℃ 清 洗 清洗废水 烘 干 喷 涂 成 品 电加热 800℃ 纯水、氢氟酸 氢氧化钡 废砂、噪声 图2-3 现有项目生产工艺流程及产污环节图 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （1）常规因子现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本报告选取2021年作为评价基准年，根据《2021年度江阴市环境状况公报》，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1 2021年利港街道环境空气质量情况 根据《2021年度江阴市环境状况公报》，建设项目所在区域PM2.5年均浓度、SO2年均浓度、PM10年均浓度、CO日均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NO2年均浓度、O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定为不达标区。 临港街道已针对超标现场出具大气整治方案，同时根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。 3.1.2地表水环境 本报告根据江苏山水检测科技有限公司地表水监测报告数据（报告编号：LDTC220520），其pH值、COD、NH3-N、TP均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求； TN出现超标现象。临港开发区已针对超标现象出具河道整治方案。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 表3-2 地表水现状监数据 3.1.3声环境 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境质量现状评价。 3.1.4生态环境 本项目位于工业园区内、不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，本报告对区域电磁辐射环境质量现状不作评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及土壤、地下水环境污染途径，在园区范围内，距离保护目标较远，因此不开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 建设项目厂界500米范围内大气环境保护目标见表3-3。 表3-3 大气环境保护目标 3.2.2声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目建设地位于工业园区内，且利用存量资产进行建设，用地范围内不涉及生态环境敏感目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 本项目成型工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准，熔制工序产生的颗粒物执行《江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准，由于上述工序废气均为颗粒物，且经一个排气筒排放，按照取严原则，本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准。本项目废气排放标准详见表3-4。 表3-4 大气污染物排放标准限值表 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 20; 1; 0.5. 3.3.2废水污染物排放标准 生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，接管标准及污水厂处理出水标准见表3-5、3-6，尾水处理达标后排入老夏港河。 表3-5 废污水接管标准限值表 排污口 编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准; 排水协议规定的浓度限值; 取严排放限值; 单位. 名称; 浓度限值. DW001; 废水 接管口; pH; 《污水综合排放标准》 GB8978-1996; 6~9; /; 6~9; 无量纲. COD; 500; /; 500; mg/L. SS; 400; /; 400. 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015; 45; /; 45. TP; 8; /; 8. TN; 70; /; 70. 表3-6 废水接管标准及排放标准 排放口名; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 污水厂 排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072 -2018）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表2标准、表1一级A标准; pH; mg/L; 6～9. COD; 50. 氨氮; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）*. SS; 10. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 回用水（循环冷却水）参照执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1中敞开式循环冷却水系统补充水标准，具体见表3-7。 表3-7 城市污水再生利用城市杂用水水质标准 污染物; 标准限值; 备注. SS; -; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1中敞开式循环冷却水系统补充水标准. COD; 60mg/L. 浊度; 5mg/L. 3.3.3噪声排放标准 根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》，该公司厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区类别3标准，详见表3-8。 表3-8 噪声排放标准 区域; 标准; 昼间dB(A)（6:00~22:00）; 夜间dB(A)（22:00~6:00）. 厂界; 厂界噪声排放标准3类; 65; 55. 3.3.4固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、 省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：COD、氨氮、TP、TN；SS（特征因子）； 废气：颗粒物； 固废：各类固体废物。 建设项目污染物排放总量指标见表3-9。 表3-9 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量; 建议申请量. 废水; 废水量; 255; 0; 255; 255; 255/255. COD; 0.1275; 0.0128; 0.1148; 0.0128; 0.1148/0.0128. SS; 0.1020; 0.0128; 0.0893; 0.0026; 0.0893/0.0026. 氨氮; 0.0115; 0.0000; 0.0115; 0.0010; 0.0115/0.001. 总磷; 0.0020; 0.0000; 0.0020; 0.0001; 0.002/0.0001. 总氮; 0.0179; 0.0000; 0.0179; 0.0031; 0.0179/0.0031. 废气; 有组织; 颗粒物; 6.384; 6.32; -; 0.064; 0.064. 无组织; 颗粒物; 0.709; 0; -; 0.709; 0.709. 合计; 颗粒物; 7.093; 6.32; -; 0.773; 0.773. 固废; 9.85; 9.85; 0; 0; 0. 注： A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。 本项目生活污水接管量为255t/a，其主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的接管量分别为0.1148t/a、0.0893t/a、0.0115t/a、0.0020t/a、0.0179t/a，作为该企业考核量，本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，最终水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.0128t/a、0.0026t/a、0.0010t/a、0.0001t/a、0.0031t/a。，排放总量指标可在临港街道内平衡；特征因子SS排放总量为0.0026t/a，作为环保部门考核指标。 废气污染物颗粒物有组织排放量分别为0.064t/a，颗粒物无组织排放量为0.709t/a，颗粒物合计排放量为0.773t/a。废气污染物在临港街道内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制要求。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目租用现有厂房进行建设，施工期主要为生产车间布局调整，以及新增设备的安装、调试等，施工期较短，会本报告不作具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 4.2.1.1废气产排情况 表4-1 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 表4-2 废气排放口基本情况 4.2.1.5大气环境影响 本项目成型、熔制工序产生的石英砂粉尘废气经布袋除尘处理后通过15米排气筒DA001排放，污染防治措施技术可行，对周围环境影响较小。本项目生产车间需设置50米卫生防护距离，根据附图3可知，本项目卫生防护距离范围内无居民住宅，故本项目噪声对周围环境影响较小。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2废水 4.2.2.1废水产排情况 本项目废水主要为员工生活污水，产生量约255t/a，主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、TN，产生浓度分别为COD300～500mg/L、SS200～400mg/L、氨氮20～45mg/L、TP3～5mg/L、TN60～80mg/L。本项目生活污水全部接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入老夏港河。 表4-7 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 由上表可见，本项目生活污水接管可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 4.2.2.4影响分析 本项目生活废水排放量255t/a，接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准和表2、表3标准排入老夏港河，水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.0128t/a、0.0026t/a、0.0010t/a、0.0001t/a、0.0031t/a。 综上，项目实施后，确保本项目产生的生活污水接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，处理后尾水达到DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准和表2、表3标准排入老夏港河。在此前提下，本项目废水不会改变其现有的水质功能类别。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声产生源强及治理措施 本项目各设备噪声源强和防噪措施具体见下表4-12。 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 4.2.3.3噪声环境影响 由表4-17预测结果可知，经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。据实际调查，本项目最近环境保护目标距离厂界115米，距离较远，经建筑物隔声及距离衰减后，敏感点能维持现有声环境功能区类别。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4固废 4.2.4.1固废产生情况 根据工程分析，本项目固废主要为废石墨电极、废石墨模具、不合格品、废布袋、滤尘、员工生活垃圾。 （1）废石墨电极：废石墨电极按企业生产经验产生量约为0.01t/a； （2）废石墨模具：废石墨模具按企业生产经验产生量约为0.02t/a； （3）不合格品：不合格品按原料使用量千分之一计，产生量约为2.76t/a； （4）废布袋：本项目布袋除尘装置更换布袋产生的废布袋约为0.5t/a； （5）滤尘：本项目成型、熔制工序产生的石英砂粉尘被捕集量为6.384t/a，袋式除尘对颗粒物去除率达99%，则滤尘产生量为6.32t/a； （6）生活垃圾：依据第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册无锡二类区一类标准，每人每天产生的生活垃圾量为0.68kg，本项目劳动定员20人，则生活垃圾产生量为4.08t/a。 4.2.4.2工程分析 本项目固体废物污染源源强见表4-19，固废处置利用情况见表4-20。 表4-19 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/废气排放口/成型、熔制 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘 | 颗粒物执行DB32/4041-2021表1标准，即颗粒物排放限值≤20mg/m3 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | / | 颗粒物执行DB32/4041-2021表3标准，即颗粒物排放限值≤0.5mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001、生活污水接管口/生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 | GB18918-2015表1中B等级和GB8978-1996表4三级标准，COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L。 |
| 声环境 | 光伏坩埚熔制机 | 70 | 风机、水泵设置隔声房，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | 厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（6：00-22：00）≤55dB(A)。 |
|  | 空压机 | 90 |  |  |
|  | 冷却塔 | 70 |  |  |
|  | 循环水泵1# | 90 |  |  |
|  | 循环水泵2# | 90 |  |  |
|  | 风机 | 90 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废包括废布袋、滤尘、废石墨电极、废石墨模具、不合格品，经收集后外售综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目不涉及大气沉降、地面漫流及垂直入渗污染途径，一般固废堆场及车间其他区域地面硬化，不会对土壤、地下水造成污染。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 本项目利用现有厂房进行建设，且用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、玻璃制品制造”、“其他”项目，属于“排污许可登记管理”。 企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 雨水排放口利于租用厂房排口，雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀，初期雨水要纳入废水处理系统。 |  |  |  |

- 六、结论

综上，从环境保护角度看，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

- 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0.064 | +0.064 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 0.709 | +0.709 |
|  | 合计 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0.773 | +0.773 |
| 废水 | 废水量 |  | 0 | 0 | 0 | 255/255 | 0 | 255/255 | +255/255 |
|  | COD |  | 0 | 0 | 0 | 0.1148/0.0128 | 0 | 0.1148/0.0128 | +0.1148/0.0128 |
|  | SS |  | 0 | 0 | 0 | 0.0893/0.0026 | 0 | 0.0893/0.0026 | +0.0893/0.0026 |
|  | 氨氮 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0115/0.001 | 0 | 0.0115/0.001 | +0.0115/0.001 |
|  | TP |  | 0 | 0 | 0 | 0.002/0.0001 | 0 | 0.002/0.0001 | +0.002/0.0001 |
|  | TN |  | 0 | 0 | 0 | 0.0179/0.0031 | 0 | 0.0179/0.0031 | +0.0179/0.0031 |
| 一般工业 固体废物 | 废布袋 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|  | 滤尘 |  | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 6.32 | 6.32 |
|  | 不合格品 |  | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 2.76 | 2.76 |
|  | 废石墨电极 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
|  | 废石墨模具 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
|  | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；生活污水A/B，A是接管量，B是经污水厂处理后最终排入外环境的量。