- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

年产15000吨特种合金中厚板加工件新建项目

项目名称：

建设单位（盖章）：    江苏洛鼎新材料有限公司

编制日期：             2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产15000吨特种合金中厚板加工件新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2302-320259-89-03-488399 |  |  |
| 建设单位联系人 | 余** | 联系方式 | 147****0335 |
| 建设地点 | 江苏省江阴市申港街道镇澄路1299号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度10分 6.851 秒， 31 度 53 分 9.627 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33；66结构性金属制品制造331“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 | 新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备〔2023〕34号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 0.2 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 9528 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况判断表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 判断结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫，不含设置原则中提到的污染物; 无需专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的的污水集中处理厂; 本项目仅生活污水产生，生活污水接管污水处理厂. 环境风险; 有度有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目; 本项目无储存量超过临界量的有毒有害和易燃易爆危险物质. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然取卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目. |
| 规划情况 | 《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》（2011-2030） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《江阴市申港镇工业集中区环境影响报告书》，2008年3月取得江阴市环保局批复（批复号：澄环管〔2008〕19号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于江阴市申港街道镇澄路1299号，租用闲置厂房进行建设，从江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划图上可以看出，本项目位于工业用地，符合用地规划。 申港工业集中区产业定位为以轻工为主，兼顾纺织服装、机械加工和港口物流产业。本项目从事特种合金中厚板加工件的生产，主要生产工艺为切割、热处理等，因此符合申港工业集中区的产业定位。 建设项目与规划环境影响评价相符性的分析 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单相符性分析 （1）生态红线 ①与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）相符性分析 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）已于2018年6月9日经江苏省人民政府印发实施。距离本项目最近的生态红线保护区为本项目西北侧9.76km处的长江西石桥水源地保护区，不在苏政发〔2018〕74号中规划范围之内。 ②与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）相符性分析 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）已于2020年1月8日经江苏省人民政府印发实施。距离本项目最近的生态空间管控区域为本项目东南侧3.83km处的江阴市低山生态公益林，不在苏政发[2020]1号中规划范围之内。 （2）环境质量底线 本项目所在区域地表水、声环境的环境质量现状良好，均可满足现有环境功能区划要求；根据《2021年度江阴市环境状况公报》数据，申港街道PM2.5、PM10、NO2、SO2年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。目前，当地政府已出具了整治方案。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标，通过推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力，可有效改善区域大气环境质量现状。 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，固废得到合理处理，噪声、大气对周边环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中消耗一定量的水、电，项目资源消耗量占区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本次环评对照国家及地方政策、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《市场准入负面清单》（2022年版）进行说明，具体见表1-4。 本项目符合国家及地方政策、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《市场准入负面清单》（2022年版）要求。 （5）与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》锡环委办【2020】40号文相符性分析 本项目位于江苏省江阴市申港街道镇澄路1299号，在工业园区内，根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办〔2020〕40号），本项目需满足重点管控单元（申港街道工业集中区）的要求。 本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》的要求；废气、废水、固废、噪声均得到合理处置，对周边环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线；生产过程中消耗一定量的水、电，资源消耗量占区域资源利用总量较少。综上所述，本项目与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符。 2、与环境规划和用地规划相容性 （1）土地利用规划相符性 本项目位于江苏省江阴市申港街道镇澄路1299号，租用闲置厂房进行建设，从江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划图上可以看出，本项目位于工业集中区，并已取得江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具的备案证（具体见附件），故本项目符合用地要求。 （2）环境保护规划相符性 本项目建设地供水、供电管线已完备，污水管网已接通，项目所在地污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，不新增排污口，符合建设地环保规划。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江苏洛鼎新材料有限公司成立于2022年5月31日，主要从事特种合金中厚板加工件的生产。公司租用位于江阴市申港街道镇澄路1299号江阴市长龄精密机械制造有限公司闲置厂房9528平方米，全自动等离子切割机组，天然气热处理炉，高压多元淬火机等23台（套）生产及辅助设备，从事特种合金中厚板加工件的生产，设计生产能力为年产3000吨特种合金中厚板加工件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业 33”中“66、结构性金属制品制造331”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低颗粒物含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 2、工程内容及建设规模 本项目租用闲置厂房、新购置设备进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备购置、安装和调试等环节；公用、辅助工程和环保工程配套设施的完善等。 建设项目的主体工程及产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 生产单元; 产品名称; 规格; 设计能力（吨/年）; 年运行时数. 1; 生产车间; 特种合金中厚板加工件; /; 15000; 4800小时. 3、原辅材料 本项目原辅材料见表2-3。 4、主要设备 本项目涉及的主要设备见表2-4。 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：江苏省江阴市申港街道镇澄路1299号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目租用闲置厂房9528平方米进行建设，按照生产特点及工艺需求，主要设置表面研磨区、精密切割区、热处理区等。建设项目厂区平面布置具体见附图3、附图4。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：项目位于江阴市申港街道镇澄路1299号，根据现场勘查，厂界东侧为江阴江燕塑料有限公司，西侧、南侧及北侧为江阴市长龄精密机械制造有限公司其他厂房。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图2。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行两班16小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目劳动定员20人。 7、水平衡 本项目用水主要为职工生活用水、水淬火补充用水及探伤用水，均采用自来水。 1、水量平衡依据 ①生活用水：根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），生活用水定额采用50L/（人·班），本项目新增劳动定员20人（两班），年有效工作日300天计，则用水量为240t/a，损耗以20%计，则生活污水排放量为240t/a。 ②水淬火补充用水：根据企业提供资料，仅需进行补充淬火时损耗的水，则水淬火补充用水为100t/a。 ③探伤用水：根据企业提供资料，成品在水浸探伤过程中使用自来水，仅添加损耗水，则探伤用水为1t/a。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目从事特种合金中厚板加工件的制造，特种合金中厚板加工件制造工艺为：外购特种合金中厚板经精密切割-热处理-冷却-板形校直-表面研磨-性能检测等工序后得到成品。具体生产工艺流程及产污环节如下（G-废气、S-固废、N-噪声、W-废水）。 N噪声 G1燃烧废气 N噪声 特种合金中厚板 图2-3 特种合金中厚板加工件生产工艺流程及产污节点图 450℃ 天然气加热/电加热 N噪声 S1金属边角料 G2颗粒物 热处理 精密切割 自然冷却 成 品 板形校直 表面研磨 性能测试 S2氧化皮沉渣 S3金属屑 S4不合格产品 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江苏洛鼎新材料有限公司租用位于江阴市申港街道镇澄路1299号江阴市长龄精密机械制造有限公司闲置厂房9528平方米进行建设，经核实本项目所使用生产车间原作为仓库使用。不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》环发[2012]140号、《关于规范工业企业场地污染防治工作的通知》苏环办〔2013〕246号文件相关要求，因此该场地可满足本项目开发利用要求。根据实地调查，项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，本项目生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。根据《2021年度江阴市环境状况公报》及监测站监测数据，申港街道环境空气质量监测数据统计见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 年份; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率/%; 达标情况. 2021年; SO2; 年平均质量浓度; 11.3; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31.2; 40; 78; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 66.1; 70; 94.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1; 达标. CO; 日平均质量浓度范围; 1658; 4000; 41.5; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度范围; 170; 160; 106; 不达标. 监测结果显示申港街道PM2.5、PM10、NO2、SO2年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标，通过推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力，可有效改善区域大气环境质量现状。目前当地政府已出具了整治方案，具体见附件。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 2、地表水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年试行)，引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目纳污河流为老夏港河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，老夏港河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。根据江阴市生态环境局公开的“2021年1-12月重点考核断面水质状况”附件中的所述达标情况。老夏港河2021年水质状况为达标。 3、环境噪声 本项目位于江阴市镇澄路1299号，根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》澄政办发【2020】71号，位于申港街道3类区，执行3类区标准。且项目周边50m范围内无声环境敏感目标。根据《2021年度江阴市环境状况公报》可知，3类区昼、夜间平均等效声级分别为57.7dB（A）、51.2dB（A），均达标。故项目建设地区域噪声可达《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的3类区标准。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤 本项目建设地地面已全部硬化，运营期对地下水、土壤的影响较小，因此不开展地下水、土壤现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：厂界外500m范围内敏感目标见表3-3。 表3-3 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度（°）; 纬度（°）. 夏家垫村民住宅区; 120.171042; 31.883146; 居民区; 人群; 二类区; 南; 310. 江家场村村民住宅区; 120.167244; 31.887214; 居民区; 人群; 二类区; 北; 142. （2）声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水保护目标。 （4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。 声、地下水、生态环境保护目标见表3-4。 表3-4 声、地下水、生态环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 距建设项目厂界; 环境功能. 方位; 距离(m); 规模. 声环境; 厂界外1m; /; /; /; GB3096-2008中3类. 地下水; /; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境空气 本项目天然气燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准。表面研磨环节产生的颗粒物无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 表3-5 大气污染物排放标准 评价因子; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒 高度(m); 排放速率 (kg/h); 无组织排放浓度限值(mg/m3); 选用标准. 二氧化硫; 80; 15; /; /; 江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中表1标准. 氮氧化物; 180; /; /. 颗粒物; 20; /; /. 烟气黑度; 林格曼黑度 1 级; /; /. 颗粒物; /; /; /; 0.5; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 2、废水 本项目生活污水接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。该污水处理厂处理出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，尾水排入老夏港河，具体见表3-6。 表3-6 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准（mg/L）; 排放标准（mg/L）. pH; 6~9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3、厂界噪声 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号），本项目位于3类声环境功能区。厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS； 废气：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫； 固废：固体废物得到妥善处置，排放总量为零。 建设项目污染物排放总量指标见表3-7。 表3-7 建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量; 建议申请量. 废水; 废水量; 240; 0; 240; 240; 240. COD; 0.12; 0.012; 0.108; 0.012; 0.108 /0.012. SS; 0.096; 0.012; 0.084; 0.0024; 0.084 /0.0024. NH3-N; 0.011; 0; 0.011; 0.001; 0.011 /0.001. TP; 0.0019; 0; 0.0019; 0.0001; 0.0019 /0.0001. TN; 0.0168; 0; 0.0168; 0.0029; 0.0168 /0.0029. 废气; 有组织; 二氧化硫; 0.054; /; 0.054; 0.054; 0.054. 氮氧化物; 0.8082; /; 0.8082; 0.8082; 0.8082. 颗粒物; 0.054; /; 0.054; 0.054; 0.054. 合计; 二氧化硫; 0.054; /; 0.054; 0.054; 0.054. 氮氧化物; 0.8082; /; 0.8082; 0.8082; 0.8082. 颗粒物; 0.054; /; 0.054; 0.054; 0.054. 固废; 一般工业固废; 313.1; 313.1; /; 0; 0. 危险废物; 0.1; 0.1; /; 0; 0. 生活垃圾; 4; 4; /; 0; 0. 注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。 本项目新增生活污水接管量为废水量240t/a，COD、氨氮、总磷、总氮排放总量分别为0.012t/a、0.001t/a、0.0001t/a、0.0029t/a，根据总量控制原则，水污染物排放总量在江阴临港经济开发区控源截污内平衡。 本项目新增颗粒物排放量为0.054t/a，二氧化硫排放量为0.054t/a，氮氧化物排放量为0.8082t/a。根据总量控制原则，本项目新增总量在江阴临港经济开发区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用现有闲置厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气主要为天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）。 本项目热处理工序需燃烧天然气加热，天然气燃烧产生颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，天然气消耗量约30万m3/a，参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020）表6加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）排放口参考绩效值表，天然气低位热值约37.68MJ/m3，则经查表可知，颗粒物为0.180g/m3燃料，SO2为0.180g/m3燃料，NOX为2.694g/m3燃料。由于天然气为清洁能源，故天然气燃烧废气直接通过一根15m高排气筒（DA001）达标排放。 表4-2 有组织大气污染物排放状况 污染源名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率; 排放状况; 执行标准; 排放 高度 （m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 热处理工序; 2000; 颗粒物; 5.625; 0.011; 0.054; /; /; 5.625; 0.011; 0.054; 20; /; 15; 连续DA001. SO2; 5.625; 0.011; 0.054; /; /; 5.625; 0.011; 0.054; 80; /. NOX; 84.19; 0.168; 0.8082; /; /; 84.19; 0.168; 0.8082; 180; /. 注：年运行时间按4800小时计。 表4-3 排放口基本情况表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 污染物; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放标准. X; Y. 1; DA001; 120.168365; 31.885629; 15; 0.2; 25; 颗粒物; 5.625; 0.011; DB32/3728-2020. SO2; 5.625; 0.011. NOX; 84.19; 0.168. 1.2监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020），本项目大气污染物监测地点和频次如下： 表4-4 本项目污染源监测计划表 监测项目; 点位/断面; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 1次/年; 江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准. 1.3大气环境影响 本项目所在地大气为不达标区，最近保护目标江家场村村民住宅区与本项目厂界相距142m，距离较远；本项目天然气燃烧废气通过15m高排气筒达标排放，排放量较小，对大气环境影响较小。 2、废水 2.1废水产排情况 本项目无生产废水产生，只新增职工生活污水，生活污水产生量为240t/a。根据现场调查，目前该地污水管网已铺设完毕，本项目生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入老夏港河。 ②污水厂达标排放情况 根据污水厂例行监测数据、江苏省排污单位自行监测信息发布平台在线监测数据和生态环境部门监督性监测数据，污水厂出水水质可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 ③接管可行性 a．接管处理能力分析 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂设计处理能力为11万t/d，目前接管处理量约为10万t/d，还有1万t/d余量，本项目接管废污水量约为0.8t/d，仅占废水处理余量的0.008%，不会对光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂产生冲击负荷，因此，本项目从水量分析接管进入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂是可行的。 b.接管水质可行性分析 生活污水水质简单，主要污染物质为COD、SS、NH3-N、TP、TN等，经化粪池预处理后污染物浓度满足接管要求，不会对污水处理厂造成冲击。 c.污水收集管网 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂目前正常运营，项目拟建地周边管网已建设完善，能保证项目建成后污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂。 综上，本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处置可行。 2.3废水排污口规范化设置 项目废水排污口应按照《江苏省污染源排放口设置及规范化整治管理办法》的有关规定设置与管理。废水排污口按照要求预留采样位置（在厂区内建造），便于日常排水监测，并在排污口（厂内）附近醒目处，设置环保图形牌。本项目废水间接排放口基本情况见表4-8、废水污染物排放信息见表4-9。 表4-9 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 450; 0.36; 0.108. 2; SS; 350; 0.28; 0.084. 3; NH3-N; 45; 0.036; 0.011. 4; TP; 8; 0.0064; 0.0019. 5; TN; 70; 0.056; 0.0168. 全厂排放口合计; COD; 0.108. SS; 0.084. NH3-N; 0.011. TP; 0.0019. TN; 0.0168. 2.4监测计划 本项目无生产废水产生，只新增员工生活污水，生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，故不开展地表水环境监测计划。 3、噪声 3.1噪声基本情况 本项目噪声源主要为全自动等离子切割机组、高强精度矫平机、高强压平机、高表面修磨机、锯切设备、空压机等生产及辅助设备，单台噪声源强≤85dB(A)，本项目室内声源见表4-10。 |

|  | 3.2噪声达标分析 表4-11 厂界环境噪声预测结果 单位：dB(A) 项目厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 预测值; 51.22; 51.36; 51.22; 51.27. 标准值; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 本项目噪声设备经围墙隔声、减振等措施治理后，各边界的昼夜噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值要求。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.3噪声防治措施 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声防治措施的一般要求，本项目需加强源头控制，合理规划噪声源与声环境保护目标布局；从噪声源、传播途径、声环境保护目标等方面采取措施；在技术经济可行条件下，优先考虑对噪声源和传播途径采取工程技术措施，实施噪声主动控制。 因此本环评认为项目拟采取的噪声污染防治措施在技术上是可行的；项目噪声治理费用主要包括隔声门窗的安装及各类设备的降噪措施，该部分投资费用约5万元。 表4-12 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资（万元）. 设备减振、厂房隔声; 生产车间; 30 dB（A）; 5. 3.4噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求，定期监测厂界四周噪声，监测频率为每季度一次，每次昼夜间监测一次，必要时另外加测。 表4-13 运营期监测计划 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界; 噪声; 每季度1次，连续2天，每天昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 综上，经厂区建筑物的隔声、距离的衰减后，厂界四周环境昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。本项目产生的噪声对周边声环境质量影响较小。 4、固体废物 4.1固废产生情况 本项目固体废物主要为金属边角料、氧化皮沉渣、金属屑、不合格产品、废机油及生活垃圾。 （1）金属边角料：本项目精密切割工序产生金属边角料，根据企业提供的数据，本项目金属边角料年产生量约300吨； （2）氧化皮沉渣：本项目热处理工序产生氧化皮沉渣，根据企业提供的数据，本项目氧化皮沉渣年产生量约3吨； （3）金属屑：本项目表面研磨过程会产生一定量的金属屑，根据企业提供的数据，本项目金属屑年产生约0.1吨； （4）不合格产品：本项目性能测试过程中会检验出一定量的不合格品，根据企业提供的数据，本项目不合格产品年产生量约10吨； （5）废机油：废机油来源于设备维护，根据企业提供的数据，本项目废机油年产生量约0.1吨。 （6）生活垃圾：根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月）中“第一部分 城镇居民生活污水、生活垃圾”表1相关系数，本项目属于二区一类，生活垃圾产生量为0.68kg/人·天，本项目新增员工有20人，则生活垃圾产生量为4t/a，定期由环卫部门清运。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 二氧化硫 | 废气经收集后通过一根15米高排气筒（DA001）排放 | 满足DB32/3728-2020表1标准，二氧化硫≤80mg/m3，氮氧化物≤180mg/m3，颗粒物≤20mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
| 地表水环境 | DW001 | COD SS 氨氮 TN TP | 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 | 接管标准执行GB/T31962-2015表1中B等级标准和GB8978-1996表4中的三级标准。 COD：500mg/L；S:400mg/L；氨氮：45mg/L；总磷：8mg/L；总氮：70mg/L |
| 声环境 | 本项目噪声源主要全自动等离子切割机组、高强精度矫平机、高强压平机、高表面修磨机、锯切设备、空压机等生产及辅助设备，单台噪声源强≤85dB(A) |  | 选用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 | 达GB12348-2008表1中3类标准。 昼间：65dB(A)； 夜间：55dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 精密切割 | 金属边角料 | 外售综合利用 | 综合利用或 妥善处置，不外排 |
|  | 热处理 | 氧化皮沉渣 |  |  |
|  | 性能监测 | 不合格产品 |  |  |
|  | 表面研磨 | 金属屑 |  |  |
|  | 设备维护 | 废机油 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫定期清运 |  |
| 土壤及地下水、污染防治措施 | 源头控制、分区防控 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十八、金属制品业 80结构性金属制品制造 331，本项目淬火工序为“通用工序”中简化管理的工序，因此属于简化管理。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量可在江阴临港经济开发区内平衡；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。