- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 环保技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 泰山石膏（江阴）有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2023年 2月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 环保技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-320259-89-02-459652 |  |  |
| 建设单位联系人 | 裴** | 联系方式 | 138*****930 |
| 建设地点 | 江阴市申港街道于门工业园移山路9号 |  |  |
| 地理坐标 | 经度120度10分41.015秒，纬度31度53分7.845秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 轻质建筑材料制造C3024 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（备案）部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（备案）文号 | 江阴临港备〔2022〕212号 |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 3.33 | 施工工期 | 3月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 20000 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 设置 情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不涉及毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，500米范围内存在敏感目标; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水产生，不属于新增废水直排的污水集中处理厂项目; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目虽有毒有害危险物质，易燃易爆危险物质，但存储量未超过临界量; 不设置. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不属于新增河道取水项目; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 不设置. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 泰山石膏（江阴）有限公司成立于2004年04月21日，位于江阴市临港街道移山路9号。目前企业主要产品产能为年产纸面石膏板6000m2。 现该公司在申港街道于门工业园移山路9号（工业集中区内），利用自有厂房，购置喷码机、除尘器、换热器等国产设备（部件）共计26台/套。项目对现有3台石膏煅烧炉中的2台加热方式进行改造，由生物质成型颗粒加热改造为生物质成型颗粒和天然气混合加热。项目建成后，原产能保持不变，能源结构进行调整，由天然气替代部分生物质成型燃料，大幅提升公司环保治理设施水平。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30 石膏、水泥制品及类似制品制造302”中“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”项目，应编制环境影响报告表。 为此，泰山石膏（江阴）有限公司委托江苏兴盛环境科学研究院有限公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司接受委托后进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2.2工程内容及规模 本项目利用自有厂房进行建设，主体工程主要包括对现有3台石膏煅烧炉中的2台加热方式进行改造、新增配套设备的购置、安装和调试和相关环保工程完善建设，给水、排水、供电等公用工程已建成。建设项目主体工程和产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计生产能力; 年运行时数. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 生产车间; 纸面石膏板; 6000万m2/a; 6000万m2/a; 0; 7200小时. 2; 龙骨车间; 轻钢龙骨; 15000t/a; 15000t/a; 0; 7200小时. 3; 码头; 石膏; 进港：250000t/a 出港：0; 进港：250000t/a 出港：0; 0; 4500小时. |
| --- | --- |
| 建设内容 | 2.2工程内容及规模 表2-2 公用及辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 技改前; 技改后; 增减量. 贮运工程; 原料库区; 13000m3; 13000m3; 0; 原有. 成品仓库; 6000m3; 6000m3; 0; 原有. 码头; 泊位; 2个; 2个; 0; 单个500吨级，原有. 岸线; 135m; 135m; 0; 原有. 抓斗吊机; 2个; 2个; 0; 原有. 密闭输送长廊; 200米; 200米; 0; 原有. 公用工程; 给水系统; 512360t/a; 512360t/a; 0; 当地水网，原有. 120t/a; 120t/a; 0; 西横河河水，已取得取水许可证，用于喷淋. 排水系统; 雨水管网; 38123t/a; 38123t/a; 0; 排入当地雨水管网，原有. 废水管网; 1624t/a; 1624t/a; 0; 经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，原有. 供电; 1000万KVA; 1000万KVA; 0; 由市政电力管网提供，原有. 废水处理; 化粪池; 20m3; 20m3; 0; 生活污水处理，原有. 污水处理站; 50m3/d; 0; -50m3/d; 原有生活污水处理，淘汰. 三级沉淀池; 150m3; 150m3; 0; 脱硫除尘废水处理，原有. 雨水收集池; 100m3; 100m3; 0; 初期雨水收集，原有. 废气处理; 脱硫系统; 1套; 1套; 0; 改双碱法脱硫，原有改造. 脱硝系统; 1套; 3套; +2套; 煅烧独立的1套炉内脱硝；干燥2台炉共用1套脱硝；1套最终氧化脱硝系统，原有. 除尘器; 2套; 2套; 0; 高压静电除尘，原有；湿式电除尘，原有. 袋式除尘; 9套; 9套; 0; 沸腾、粉末磨、均化、储存、配料、锯边、生物质燃料储仓粉尘废气除尘，原有. 水雾系统; 2套; 2套; 0; 抓斗废气处理，原有. 防风抑尘网; 180m; 180m; 0; 高8米，原有. 噪声治理; 隔声量; ≥25dB(A); 厂界达标排放，新建. 固废处理; 一般固废堆场; 12000m2; 12000m2; 0; 综合利用或处置，不排放，原有. 危险固废仓库; 50m2; 50m2; 0; 危险固废暂存，原有. 2.3主要生产设备 表2-3 建设项目主要设备清单 生产单元名称; 主要工艺名称; 设备名称; 规格、型号; 数量（台）; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 石膏板生产线; 制粉车间; 带式输送机; B=650mm; 1; 1; 0; 国产，原有. 皮带称; DEL1090; 1; 1; 0; 国产，原有. 卸料器; φ3.2*4m; 1; 1; 0; 国产，原有. 锤式烘干机; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 石膏煅烧炉; RH-1600; 1; 1; 0; 国产，原有. 给料机; φ700*1100; 1; 1; 0; 国产，原有. 鼓风机; CF64-1600D; 1; 1; 0; 国产，原有. 引风机; CF55 1450D; 1; 1; 0; 国产，原有. 回流风机; GY4-68 14.5D; 1; 1; 0; 国产，原有. 袋式除尘器; HMC-600A; 1; 1; 0; 国产，原有. 沸腾炉; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 出料斜槽; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 冷却风机; -; 1; 1; 0; 国产，原有. FU输送机; FU350-24M; 1; 1; 0; 国产，原有. 回转冷却器; 2.6*8; 1; 1; 0; 国产，原有. 旋转筛; φ1.4*4m; 1; 1; 0; 国产，原有. 筛下铰刀; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 斗式提升机; NE100; 1; 1; 0; 国产，原有. 针磨机; ZM-1000; 1; 1; 0; 国产，原有. 提升机; NE150; 4; 4; 0; 国产，原有. 均化仓; 8M连续式; 1; 1; 0; 国产，原有. 皮带秤; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 上料铰刀; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 袋式除尘器; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 袋式除尘器; -; 4; 4; 0; 国产，原有. 生物质仓; φ8*12m; 1; 1; 0; 国产，原有. 提升机; NE130; 1; 1; 0; 国产，原有. 提升机; NE150; 1; 1; 0; 国产，原有. 罗茨风机; ZMH4-250; 1; 1; 0; 国产，原有. 风机; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 循环浆液泵; -; 4; 4; 0; 国产，原有. 搅拌装置; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 脱硫塔; 17*302m; 1; 1; 0; 国产，原有. 压滤机; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 石灰粉仓; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 氨水泵; CR1-33X-FGJ-AE; 2; 2; 0; 国产，原有. 清水泵; CR1-33X-FGJ-AE; 2; 2; 0; 国产，原有. |
| 建设内容 | 续表2-3 生产单元名称; 主要工艺名称; 设备名称; 规格、型号; 数量（台）; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 石膏板生产线; 制粉车间; 氨水罐; φ2.5*4m; 2; 2; 0; 国产，原有. 钠碱罐; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 清水罐; 1.5m*1.5m*2m; 2; 2; 0; 国产，原有. 输送FU; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 提升机; NE150; 1; 1; 0; 国产，原有. 卧式静电除尘器; CDPK-352; 1; 1; 0; 国产，原有. 湿式电除尘; CX240; 1; 1; 0; 国产，原有. 破拱; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 圆仓; -; 8; 8; 0; 国产，原有. 输送FU; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 输送FU; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 袋式除尘器; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 提升机; NE150; 2; 2; 0; 国产，原有. 回转筛; Φ1000/Φ500; 1; 1; 0; 国产，原有. 输送FU; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 管式螺旋输送机; φ500*3.3M*0°; 1; 1; 0; 国产，原有. 制板车间; 计量皮带秤; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 计量皮带秤; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 皮带称下铰刀; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 计量螺旋; -; 3; 3; 0; 国产，原有. 添加剂喂料仓; -; 4; 4; 0; 国产，原有. 动静态发泡系统; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 水罐; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 计量水泵; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 减水剂系统; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 外加剂系统; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 粘边剂系统; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 自动纠偏系统; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 刻痕机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 搅拌机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 振动台; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 板式成型机; TSB3029; 2; 2; 0; 国产，原有. 1号凝固皮带输送机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 2号凝固皮带输送机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 输送辊道; -; 8; 8; 0; 国产，原有. 切断机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. |
| 建设内容 | 续表2-3 生产单元名称; 主要工艺名称; 设备名称; 规格、型号; 数量（台）; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 石膏板生产线; 制板车间; 切断加速机; -; 8; 8; 0; 国产，原有. 1#横向输送机; -; 6; 6; 0; 国产，原有. 靠拢辊道; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 分配机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 石膏煅烧炉; RH-1200; 2; 2; 0; 本次改造. 天然气燃烧室; 上海震达450kal/h; 0; 2; 2; 国产，新增. 天然气燃烧室; 上海震达250kal/h; 0; 2; 2; 国产，新增. 配套电气控制; 上海震达; 0; 2; 2; 国产，新增. 燃烧平台; 自制6*9*5; 0; 4; 4; 国产，新增. 换热器; 7.6m*4.1m; 0; 1; 1; 国产，新增. 燃气管道及调压站; -; 0; 1; 1; 国产，新增. 燃气报警器; -; 0; 1; 1; 国产，新增. 柔版印刷机; HX-1300; 0; 2; 2; 国产，新增. 喷码机; JW6000; 0; 2; 2; 国产，新增. 干燥机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 燃料储仓; Φ8米; 2; 0; 0; 国产，原有. 进板分配机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 出板机后输送辊道; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 出板机后过渡皮带机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 切边机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 成品堆入皮带机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 升降式链板输送机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 脉冲袋式除尘器; FMPD96-9; 1; 1; 0; 国产，原有. 板式热交换器; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 封边装置; -; 4; 4; 0; 国产，原有. 空压机; -; 3; 3; 0; 国产，原有. 冷冻式干燥机; -; 3; 3; 0; 国产，原有. 螺旋输送机; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 管式螺旋输送机; -; 4; 4; 0; 国产，原有. 皮带秤; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 除尘器; -; 4; 4; 0; 国产，原有. 风机; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 储料仓; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 叉车; -; 8; 8; 0; 国产，原有. 2号横向机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 2号横向废板辊道; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 2号横向废板升降平台; -; 2; 2; 0; 国产，原有. |
| 建设内容 | 续表2-3 生产单元名称; 主要工艺名称; 设备名称; 规格、型号; 数量（台）; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 石膏板生产线; 制板车间; 2号横向后过渡皮带Ⅰ; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 2号横向后过渡皮带Ⅱ; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 3号横向输送机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 2号废板升降平台; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 2号横向机Ⅰ; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 4号横向过渡辊道; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 4号横向废板辊道; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 抛板机Ⅰ; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 抛板机Ⅱ; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 定位架; -; 4; 4; 0; 国产，原有. 4号横向机Ⅱ; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 3号横向废板辊道; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 3号4号横向废板回运装置; -; 3; 3; 0; 国产，原有. 抛板过滤辊道; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 锯边机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 封边输送机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 热风幕平台; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 热风幕换热器平台; -; 2; 2; 0; 国产，原有. BST型液压升降台; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 液压升降台; -; 4; 4; 0; 国产，原有. 加速辊道; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 1号横向输送机; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 过渡皮带机; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 出板辊道; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 2号横向废板辊道; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 2号横向后过渡皮带机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 4号横向废板辊道; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 装载机; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 圆仓; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 皮带秤; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 玻纤切断机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 自动接纸机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 搅拌机; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 装载机¦3T; L933; 2; 2; 0; 国产，原有. THM; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 换热器; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 叉车; -; 2; 2; 0; 国产，原有. |
| 建设内容 | 续表2-3 生产单元名称; 主要工艺名称; 设备名称; 规格、型号; 数量（台）; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 石膏板生产线; 制板车间; 石膏板六面包装输送系统; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 合片机; 2; 2; 0; 国产，原有. 单机脉冲除尘器; 1; 1; 0; 国产，原有. 垫腿机; 1; 1; 0; 国产，原有. 除尘器; FMPD64-5; 1; 1; 0; 国产，原有. 除尘器; HMC-160; 1; 1; 0; 国产，原有. 石膏板自动包装系统; 1; 1; 0; 国产，原有. 环保设施; SNCR脱硝系统; -; 0; 1; 1; 国产，新增. 除尘器; -; 0; 5; 5; 国产，新增. 喷淋降尘设施; -; 0; 1; 1; 国产，新增. 有机废气处理设施; -; 0; 2; 2; 国产，新增. 轻钢龙骨生产; 轻钢龙骨生产; 全自动金属板冷弯成型打包一体机; -; 5; 5; 0; 国产，原有. 全自动金属板冷弯成型机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 卡式全自动金属板冷弯成型机; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 自动打包机; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 电动葫芦; -; 1; 1; 0; 国产，原有. 叉车; CPCD80-WX; 1; 1; 0; 国产，原有. 电动叉车; CPD35-G2; 2; 2; 0; 国产，原有. 空压机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 贮运工程; 配套码头; 粉尘在线监测仪; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 水雾系统; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 抓斗吊机; HGQ10-12; 2; 2; 0; 国产，原有. 皮带机; -; 2; 2; 0; 国产，原有. 洒水车; -; 1; 1; 0; 国产，原有. |
| 建设内容 | 2.4主要原辅料 表2-4 原辅材料消耗表 序号; 名称; 年耗量; 来源及运输. 1; 脱硫石膏; 240000t; 国内、汽运、船运. 2; 磷石膏; 270000t; 国内、汽运、船运. 3; 护面纸; 21000t; 国内、汽运. 4; 改性淀粉; 900t; 国内、汽运. 5; 发泡剂; 150t; 国内、汽运. 6; 玻璃纤维; 400t; 国内、汽运. 7; 减水剂; 2100t; 国内、汽运. 8; 水; 240000t; 国内、汽运. 9; 沾边胶; 120t; 国内、汽运. 10; GES（生物质成型）燃料; 90000t; 国内、汽运. 11; 缓凝剂; 60t; 国内、汽运. 12; 氨水; 500t; 国内、汽运. 13; 尿素; 3300t; 国内、汽运. 14; 石灰; 400t; 国内、汽运. 15; 氢氧化钠; 200t; 国内、汽运. 16; 亚氯酸钠; 25t; 国内、汽运. 17; 脱硫剂; 200t; 国内、汽运. 18; 脱硫液; 50t; 国内、汽运. 19; 硅油; 15t; 国内、汽运. 20; 水性油墨; 3t; 国内、汽运. 21; 溶剂油墨; 1.5t; 国内、汽运. 23; 带钢; 15500t; 国内、汽运. 24; 机油; 4.5t; 国内、汽运. 25; 天然气; 1200万m3; 国内、管道. 26; 电; 2400万kwh; 国内、电网. 2.5水量平衡 本技改项目仅涉及生活用水及其排放情况，不涉及其他用水情况。 企业职工人数为200人，根据《建筑给水排水设计标准》 （GB 50015-2019），含宿舍的生活用水量最高日用水定额150~200L/（人.d），取175L/（人.d）计，同时由于企业宿舍设置公用卫生间及盥洗室等原因，则最高日小时变化系数Kh宜取值3.0，企业员工生活用水按300天计，则用水量为200×175×10-3×3=105t/d（31500t/a），排水量按用水量的85%计，排放量为89.25t/d（26775t/a）。 本项目水平衡见图2-1。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8本项目生产工艺 本项目从事纸面石膏板生产加工，具体生产工艺如下（其中N-噪声、S-固废、G-废气）。本次技改为虚线框内工艺。 1、纸面石膏板生产工艺流程： 印 刷 凝 固 喷 码 切 断 干 燥 合 片 锯 边 均 化 储 存 封 边 入 库 粉末磨 脱硫石膏、磷石膏 Linshiga 煅 烧 堆 垛 检 验 G7有机废气 G8有机废气 N2噪声 G9生物质燃烧废气、 G10天然气燃烧废气 N3噪声 G11粉尘 S1边角料 N4噪声 G3粉尘、N1机械噪声 G1生物质燃烧废气 护面纸、水性油墨 溶剂油墨、稀释剂 生物质燃料、天然气 水、封边纸 生物质燃料 G4粉尘 配 料 G6粉尘 改性淀粉、发泡剂、 玻璃纤维、减水剂、水 虚线框内为本次技改工艺 沸 腾 G2粉尘 G5粉尘 本次技改 本次技改 本次技改 图2-2 纸面石膏板生产工艺流程及产污环节图 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本报告选取2021年作为评价基准年，根据《2021年度江阴市环境状况公报》，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1 2021年利港街道环境空气质量情况 根据《2021年度江阴市环境状况公报》，建设项目所在区域PM2.5年均浓度、SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、CO日均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定为不达标区。 临港街道已针对超标现场出具大气整治方案，同时根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。 3.1.2地表水环境 本报告根据江阴市江扬标准紧固件制造有限公司《年产2万吨新型航空基础零部件项目》地表水监测报告数据，其pH值、COD、TP均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求； NH3-N、TN出现超标现象。临港开发区已针对超标现象出具河道整治方案。 |
| --- | --- |
|  | 表3-2 地表水现状监数据 3.1.3声环境 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境质量现状评价。 3.1.4生态环境 本项目位于工业园区内、不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，本报告对区域电磁辐射环境质量现状不作评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及土壤、地下水环境污染途径，在园区范围内，距离保护目标较远，因此不开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 建设项目厂界500米范围内大气环境保护目标见表3-3。 表3-3 本项目环境空气保护目标 3.2.2声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 建设项目不在产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 本项目煅烧炉燃烧废气中烟尘颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2019）表1标准；VOCs排放参照执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3非甲烷总烃排放标准。 表3-4 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 20; /. SO2; 80; /. NOx; 180; /. 非甲烷总烃; 60; 3; 4.0. 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，具体见表3-5。 表3-5 厂区内无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.2废水污染物排放标准 企业生活污水接入接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，接管标准及污水厂处理出水标准见表3-6、3-7，尾水处理达标后排入老夏港河。 表3-6 废污水接管标准限值表 排污口 编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准; 排水协议规定的浓度限值; 取严排放限值; 单位. 名称; 浓度限值. DW001; 废水 接管口; pH; 《污水综合排放标准》 GB8978-1996; 6~9; /; 6~9; 无量纲. COD; 500; /; 500; mg/L. SS; 400; /; 400. 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015; 45; /; 45. TP; 8; /; 8. TN; 70; /; 70. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 表3-7 废水接管标准及排放标准 排放口名; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 污水厂 排口; 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表2标准、表1一级A标准; pH; mg/L; 6～9. COD; 50. 氨氮; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）*. SS; 10. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.3.3噪声排放标准 根据《声环境功能区划分技术规范》GB/T 15190-2014中8.3.1 4a类声环境功能区划分，相邻区域为3类声环境功能区的交通干线边界外距离为20m±5m划分为4a类声环境功能区。由于项目西侧厂界22m为海港大道主干道，北侧厂界紧临西横河航道，故项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3、4a类标准。敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 表3-8 厂界噪声排放标准 声环境功能区类别; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 2类dB(A); 60; 50. 3类dB(A); 65; 55. 4a类dB(A); 70; 55. 3.3.4固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：COD、氨氮、TP、TN；SS（特征因子）； 废气：颗粒物，有机废气； 固废：各类固体废物。 建设项目污染物排放总量指标见表3-9。 表3-9 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放量; 排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废 水; 废水量; 24/24; 24/24; 26775; 0; 26775; 24/24; 26775/26775; +26751. COD; 0.0108/0.0012; 0.0108/0.0012; 13.3875; 1.33875; 12.0488/1.3388; 0.0108/0.0012; 12.0488/1.3388; +1.3376. SS; 0.0084/0.00024; 0.0084/0.00024; 10.7100; 1.33875; 9.3713/0.2678; 0.0084/0.00024; 9.3713/0.2678; +0.26756. 氨氮; 0.00108/0.000096; 0.00108/0.000096; 1.2049; 0; 1.2049/0.1071; 0.00108/0.000096; 1.2049/0.1071; +0.107004. 总磷; 0.00019/0.000012; 0.00019/0.000012; 0.2142; 0; 0.2142/0.0134; 0.00019/0.000012; 0.2142/0.0134; +0.013388. 总氮; 0.00168/0.000288; 0.00168/0.000288; 1.8743; 0; 1.8743/0.3213; 0.00168/0.000288; 1.8743/0.3213; +0.321012. |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 续表3-8 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放量; 排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废 气; 有组织; 颗粒物; 57.55; 57.55; 48.432; 43.589; 4.843; -5; 57.393; -0.157. 二氧化硫; 20.4; 20.4; 124.8; 106.08; 18.72; -20.4; 18.72; -1.68. 氮氧化物; 30.6; 30.6; 114.252; 79.976; 34.276; -30.6; 34.276; +3.676. VOCs; 0; 0; 1.2488; 1.1868; 0.062; 0; 0.062; +0.062. 无组织; 颗粒物; 4.115; 4.115; 0; 0; 0; 0; 4.115; 0. VOCs; 0; 0; 0.139; 0; 0.139; 0; 0.139; +0.139. 废 气; 合计; 颗粒物; 61.665; 61.665; 48.432; 43.589; 4.843; 0; 61.508; -0.157. 二氧化硫; 20.4; 20.4; 124.8; 106.08; 18.72; 0; 18.72; -1.68. 氮氧化物; 30.6; 30.6; 114.252; 79.976; 34.276; 0; 34.276; +3.676. VOCs; 0; 0; 1.3878; 1.1868; 0.201; 0; 0.201; +0.201. 注： A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。 本项目建成后本项目生活污水接管量为26775t/a，其主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的接管量分别为12.0488t/a、9.3713t/a、1.2049t/a、0.2142t/a、1.8743t/a，作为该企业考核量，本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放总量分别为1.3388t/a、0.2678t/a、0.1071t/a、0.0134t/a、0.3213t/a。排放总量指标可在临港街道内平衡；特征因子SS排放总量为0.306t/a，作为环保部门考核指标。 本项目建成后废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs最终排放量分别为61.508t/a、18.72t/a、34.276t/a、0.201t/a，最终颗粒物、二氧化硫在厂内完成削减，削减量分别为0.157t/a、1.68t/a，氮氧化物、VOCs新增排放量分别为3.676t/a、0.201t/a，新增废气总量在临港街道内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制要求。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目利用现有厂房进行建设，施工期主要为煅烧炉加装天然气燃烧室改造，以及新增设备的安装、调试等，施工期较短，本报告不作具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 4.2.1.1废气产排情况 本项目废气主要为干燥工艺产生的生物质、天然气燃烧废气，印刷、喷码产生的有机废气。①生物质、天然气燃烧废气 由于本项干燥燃烧废气与现有煅烧工艺燃烧废气一起通过排气筒DA001排放，故本项目同时分析煅烧、干燥工艺燃烧废气。本项目技改后现有项目生物质燃料用量由10万t/a降至9万t/a，新增1200万m3/a天然气使用量。 表4-1 燃烧废气因子产污情况表 |
| 运营期环境影响和保护措施 | ②印刷、喷码产生的有机废气 本项目印刷、喷码产生的有机废气由集气罩捕集后通过就近管道输送至临近煅烧炉内进行热力焚烧。最终与煅烧、干燥产生的燃烧废气一起通过排气筒DA001排放。煅烧炉内焚烧对印刷、喷码产生的有机废气去除率可达95%以上。 经查《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册23印刷和记录媒介复制行业系数手册》均无印刷行业废气产污系数。根据《污染源源强核算技术指南 准则》要求，本报告采用物料衡算法对印刷、喷码产生的VOCs废气进行核算。 本项目印刷、喷码过程涉及水性油墨、溶剂油墨的使用，水性油墨中VOCs含量依据上海华测品标检测技术有限公司出具的检测报告（报告编号A2210130827101C），溶剂油墨含量依据通标标准技术服务有限公司广州分公司出具的检测报告（编号CANEC2212800201），检测数据见表4-2。 表4-2 本项目油墨VOCs含量检测结果 由上表可知，本项目所使用的水性油墨及溶剂油墨满足GB 38507-2020 油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值要求。 本项目VOCs产生情况见表4-3。 表4-3 本项目VOCs产生情况表 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2废水 4.2.2.1废水产排情况 本次技改后生活污水接管处理，产生量约26775t/a，主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、TN，产生浓度分别为COD300～500mg/L、SS200～400mg/L、氨氮20～45mg/L、TP3～5mg/L、TN60～80mg/L。生活污水全部接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入老夏港河。 表4-11 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 注：“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目生活污水接管可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 4.2.2.2废水接管可行性分析 该公司在光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接管范围内。 ①污水厂概况 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-15 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; 生活污水; COD; 450; 0.0401625; 12.0488. SS; 350; 0.0312375; 9.3713. 氨氮; 45; 0.00401625; 1.2049. 总磷; 8; 0.000714; 0.2142. 总氮; 70; 0.0062475; 1.8743. 全厂排放口合计; COD; 12.0488. SS; 9.3713. 氨氮; 1.2049. 总磷; 0.2142. 总氮; 1.8743. 4.2.2.4影响分析 本项目生活废水排放量26775t/a，接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，出水达DB32/1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准和表2、表3标准排入老夏港河，水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放总量分别为1.3388t/a、0.2678t/a、0.1071t/a、0.0134t/a、0.3213t/a。 综上，项目实施后，确保本项目产生的生活污水接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，处理后尾水达到DB32/1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准和表2、表3标准排入老夏港河。在此前提下，本项目废水不会改变其现有的水质功能类别。 ### 4.2.2.5监测计划 本项目仅生活污水，并接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，无需定期监测。 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声产生源强及治理措施 本项目噪声源主要为各类风机、柔板印刷机、喷码机等生产及辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。各设备噪声源强和防噪措施具体见下表4-12。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4固废 4.2.4.1固废产生及处置情况 本项目固废主要为印刷、喷码产生的废油墨盒、油墨清洁产生的废擦布等。 （1）废油墨盒：本项目废油墨盒按企业经验估算量约为0.5t/a。 （2）废擦布：本项目废擦布按企业经验估算量约为0.1t/a。 4.2.4.2工程分析 本项目固体废物污染源源强见表4-18，固废处置利用情况见表4-19。 表4-18 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 表4-19 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 4.2.4.3运营期厂区内一般固废 一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ③应设计渗滤液集排水设施。 ④为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 ⑤为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒/煅烧、干燥、印刷、喷码工序 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs（非甲烷总烃表征） | 管道输送+SNCR炉内脱硝+静电除尘+氧化脱硝+双碱法脱硫+ SNCR脱硝+40米高排气筒，有机废气通过集气罩+管道输送至煅烧炉进行热力焚烧 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行DB 32/3728-2019表1标准，即颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤80mg/m3、 氮氧化物≤180mg/m3、VOCs执行DB32/4041-2021标准，即非甲烷总烃≤60mg/m3 |
|  | 生产车间/印刷、喷码工序 | VOCs（非甲烷总烃表征） | 车间通风 | DB32/4041-2021）表3标准， 即非甲烷总烃≤4.0mg/m3 |
|  | 厂区内/压延干燥、成型工序 | 非甲烷总烃 | 车间通风 | DB32/4041-2021表2标准，即监控点处1h平均浓度值≤6mg/cm3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/cm3 |
| 地表水环境 | DW001、生活污水接管口/生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 | GB18918-2015表1中B等级和GB8978-1996表4三级标准，COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L。 |
| 声环境 | 风机 | 90 | 合理布局、置于室内、厂房隔声，距离衰减 | GB12348-2008表1中3类标准 |
|  | 柔版印刷机 | 80 |  |  |
|  | 喷码机 | 70 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 该公司在设置危险固废仓库1个，面积约10m2，已采取防风、防雨、防晒等措施；一般固废收集后外售利用；各类危险废物收集后委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。 ②各类地下管道防渗处理措施。 ③地上管道、阀门防渗措施。 ④沉淀池及收集措施、固废堆场防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目建设地范围内无生态环境保护目标，不会对生态环境造成影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30”中“轻质建筑材料制造3024”项目，为“排污许可登记管理”。本项目还涉及“十八、印刷和记录媒介复制业 印刷 231”中“其他”项目，为“排污许可登记管理”、涉及通用工序“工业炉窑”中“干燥炉（窑）以外的其他”项目，为“排污许可简化管理”。各类别取严后需执行排污许可简化管理。企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 57.55 | 57.55 | 0 | 4.843 | -5 | 57.393 | -0.157 |
|  |  | 二氧化硫 | 20.4 | 20.4 | 0 | 18.72 | -20.4 | 18.72 | -1.68 |
|  |  | 氮氧化物 | 30.6 | 30.6 | 0 | 34.276 | -30.6 | 34.276 | +3.676 |
|  |  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.062 | +0.062 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 4.115 | 4.115 | 0 | 0 | 0 | 4.115 | 0 |
|  |  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0.139 | +0.139 |
|  | 合计 | 颗粒物 | 61.665 | 61.665 | 0 | 4.843 | 0 | 61.508 | -0.157 |
|  |  | 二氧化硫 | 20.4 | 20.4 | 0 | 18.72 | 0 | 18.72 | -1.68 |
|  |  | 氮氧化物 | 30.6 | 30.6 | 0 | 34.276 | 0 | 34.276 | +3.676 |
|  |  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0.201 | +0.201 |
| 废水 | 废水量 |  | 24 | 24 | 0 | 26775 | 24 | 26775 | +26751 |
|  | COD |  | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 1.3388 | 0.0012 | 1.3388 | +1.3376 |
|  | SS |  | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0.2678 | 0.00024 | 0.2678 | +0.26756 |
|  | 氨氮 |  | 0.000096 | 0.000096 | 0 | 0.1071 | 0.000096 | 0.1071 | +0.107004 |
|  | TP |  | 0.000012 | 0.000012 | 0 | 0.0134 | 0.000012 | 0.0134 | +0.013388 |
|  | TN |  | 0.000288 | 0.000288 | 0 | 0.3213 | 0.000288 | 0.3213 | +0.321012 |
| 一般工业固体废物 | 石膏粉 |  | 18004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18004 | 0 |
|  | 脱硫灰渣 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | 废纸 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
|  | 炉渣 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
|  | 粉煤灰 |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |
|  | 龙骨废料钢材 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 危险固体废物 | 废机油 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
|  | 废棉纱 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 废包装容器 |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |
|  | 漆渣 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |
|  | 废抹布手套 |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
|  | 废油墨盒 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废擦布 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

N

固德管件

江平镍网

悦升国际

申龙电工

伊科赛机械

明华实业

荣顺包装

林福达

江苏冠邦钢管

工业企业

工业企业

德熙金属

后河村

夏家垫

高拓精密

江阴市万沅电子科技有限公司

威茨曼金属制品（江阴）有限公司

华工机械

空地

华发科技园

申澄起重

天泽涂装

申港造粒

大桥电气

无锡联信离合有限公司

硅普搪瓷

申宇金属

加油站

江阴奥凯服装

金营机械

德隆太阳能

昌鑫包装

爱可信电气

宏达仪表

健丽达科技

苏铁轨道

戴氏实业

俊鑫科技

工业企业

海强机电

新城市政

工业企业

工业企业

工业企业

工业企业

凯盛新能源

港虹激光科技

恒捷机械制造

凯达化工

永吉劳保

建荣建材

澄江船舶设备配件

工业企业

工业企业

工业企业

工业企业

于门村

山

于

移

路

门

桥

路

兴

港

路

道

大

蓉

芙

道

大

港

海

路

澄

镇

路

路

路

246m

318m

536m

附图      项目建设地卫星图片

图例：        项目建设地          制板车间        100米卫生防护距离

厂界500米范围