- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

公示版

项目名称：         年加工石子2.5万吨项目

建设单位（盖章）：  江阴润庆建材有限公司

编制日期：            2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工石子2.5万吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2302-320265-89-03-174956 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴 县（区） 青阳镇 乡（街道） 旌阳南路320号 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 14 分 47.083 秒， 31 度 45 分 5.436 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他建筑材料制造（C3039） | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 56砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ■扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市青阳镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴青阳备[2023]16号 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 1.3 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ■否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4500 |
| 专项评价设置情况 | 1、专项评价判断 本项目不涉及专项评价中的项目，故不设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 《江阴市青阳镇总体规划（2012-2030）》（澄政复[2013]38号） 《青阳镇关于工业集中区面积范围及产业定位的通知》青政发[2014]9号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 江阴市青阳工业集中区规划（2012-2030）环境影响报告书于2015年通过江阴市环境保护局审批，审批文号：澄环发[2015]44号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划相符性 本项目位于江阴市青阳镇旌阳南路320号，根据《江阴市青阳工业集中区规划（2012~2030）环境影响报告书》和《青阳镇关于工业集中区面积范围及产业定位的通知》青政发[2014]9号，本项目位于青阳镇工业集中区东区（西起锡澄运河，东至锡澄路，北至圣杨路，南至向阳河），见附图7；根据关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知，本项目位于重点工业园区（东至海港大道、锡澄运河、锡澄路，西至规划道路，南至规划道路、暨南大道，北至顾桐路、圣杨路），见附图8。故本项目的建设符合土地利用规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、其他国家及地方政策相符性分析 表1-2 项目与国家及地方政策相符性分析一览表 文件; 内容; 项目情况; 相符性. 《江苏省太湖水污染防治条例》（2018修正）; 第四十三规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外; 项目地处太湖流域三级保护区，本项目洗砂废水经浓缩沉淀+压滤处理达标后全部回用，不外排，生活污水接管至江阴市源通综合污水处理有限公司集中处理; 符合. 《太湖流域管理条例》; 第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭； 第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； 第三十四条：太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。自本条例施行之日起 5 年内，太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理。 太湖流域县级人民政府应当为本行政区域内的农村居民点配备污水、垃圾收集设施，并对收集的污水、垃圾进行集中处理。; 项目地处太湖流域三级保护区，本项目无生产废水产生；本项目不属于太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内；本项目实施雨污分流，洗砂废水经浓缩沉淀+压滤处理达标后全部回用，不外排，生活污水接管至江阴市源通综合污水处理有限公司集中处理; 符合. 由上表可知，本项目符合国家及地方政策中相关要求。 2、三线一单相符性分析 （1）生态红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护地、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）将自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）等8大类407个区域8474.27平方公里纳入国家级生态保护红线，约占全省陆域国土面积的8.21%，原则上按禁止开发区域的要求，实行最严格的空间管控措施。 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市生态空间保护区域总面积1324.67平方公里，占全市国土面积的28.63%。其中，国家级生态保护红线面积673.05平方公里，占全市国土面积的14.55%；生态空间管控区域面积1227.45平方公里，占全市国土面积的26.53%。 本项目位于江阴市青阳镇旌阳南路320号，结合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）。 本项目不在生态红线区域范围内，距离最近的江阴市马镇河流重要湿地2700米，距离最近国家级生态红线保护区绮山应急备用水源地保护区13300米，故不涉及保护区。因此，本项目选址符合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。 （2）环境质量底线 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市14个地表水国家考核断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到71.4%以上，45个省考以上断面水质优良比例达到57.8%以上，丧失使用功能（劣于Ⅴ类）的水体基本消除。全市PM2.5平均浓度为39微克/立方米，空气质量优良天数比率达到71.1%以上。全市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到90%以上。 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目产生的废气经处理后可达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市用水总量不超过40.54亿立方米，耕地保有量不低于11.08万公顷，基本农田保护面积不低于9.04万公顷。本项目所使用的能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，可有效控制资源能源消耗，不会突破区域资源上线。 因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 项目所在地目前尚未制定环境准入负面清单，本次评价对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性。 3、无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目位于重点管控单元—江阴市青阳镇工业集中区环境管控单元内，本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。综上，本项目符合“三线一单”要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴润庆建材有限公司成立于2018年4月9日，其“年产10万立方米商品混凝土生产项目”环境影响报告表于2019年11月6日通过无锡市行政审批局审批（锡行审环许【2019】1118号），并于2020年5月11日申领固定污染源排污登记回执，登记编号：91320281MA1WBM4J98001Z，原有项目未建成，今后也不再建设。 现该公司拟租用位于江阴市青阳镇旌阳南路320号的江阴市禧助贸易有限公司闲置厂房4500平方米，位于“江阴市华方新材料有限公司年产60万立方米混凝土新建项目”建设地的西侧，新增鄂式破碎机、带式输送机、圆振动筛、板框式压滤机、圆锥式破碎机、污水浓缩罐、轮斗洗砂机、螺旋洗砂机、脱水筛等生产及辅助设备19台（套）进行建设，项目投产后，年加工石子2.5万吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30 56砖瓦、石材等建筑材料制造303”中“其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）”应该编制环境影响报告表。江阴润庆建材有限公司委托***开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2、工程内容及规模 本项目租用厂房进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设，建设项目主体工程和产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称规格; 设计能力; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 生产车间; 商品混凝土; 10万立方米/年; 0; -10万立方米/年; 7200h. 2; 碎石、水洗砂; 0; 2.5万吨/年; 2.5万吨/年; 4800h. 表2-2 建设项目公用辅助、环保等工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 贮运工程; 原料堆场; 1500m2; 2000m2; +500m2; 位于厂房内，原有. 成品堆场; 0; 500m2; +500m2; 位于厂房内，原有. 公用 工程; 给水系统; 自来水; 20t/h; 20t/h; /; 当地自来水管网，原有. 排水系统; 雨水管网; 20t/h; 20t/h; /; 直接排入区内雨水管网，原有. 污水管网; 10t/h; 10t/h; /; 接入江阴市源通综合污水处理有限公司集中处理，原有. 供电; 630KVA; 630KVA; /; 利用原有. 环保 工程; 废水; 洗砂废水; 浓缩沉淀+压滤; 1套; 1套; 0; 处理洗砂废水达标后全部回用于洗砂环节. 生活污水; 化粪池; 20m3; 20m3; 0; 简单生化处理，原有. 废气; 雾炮机; 0; 2套; +2套; 用于原料贮存、装卸降尘. 布袋除尘装置; 50000m3/h，2套; 5000m3/h，1套; -1套; 颗粒物净化，捕集率90%，去除率99%，颗粒物经处理后通过排气筒DA001排放，新增. 噪声; 噪声治理工程; ≥25dB(A); ≥25dB(A); /; 厂房隔声，达标排放，原有. 固废堆场; 一般固废堆场; 20m2; 50m2; +30m2; 固废分类暂存，新增. 环境应急设施; 事故应急池; /; /; /; 暂未建设事故应急池. 3、主要生产设备和原辅材料消耗 本项目主要原辅料消耗表见表2-3。 表2-3 主要原辅料消耗表 类别; 名称; 状态; 年耗量（吨）; 组分/规格; 来源及运输. 扩建前; 扩建后; 增减量. 原项目原料; 水泥; 固体; 25000; 0; -25000; 425; 国内、汽运. 黄砂; 固体; 60000; 0; -60000; 粗砂; 国内、汽运. 石子; 固体; 100000; 0; -100000; 瓜子片，二四六; 国内、汽运. 粉煤灰; 固体; 5000; 0; -5000; 一级; 国内、汽运. 矿粉; 固体; 4000; 0; -+4000; 一级; 国内、汽运. 减水剂; 液体; 600; 0; -600; 高效型（属于阴离子表面活性剂）; 国内、汽运. 本项目原料; 石子; 固体; 0; 25000; +25000; 矿石，粒径≥50cm; 国内、汽运. 4、主要的生产设备 表2-4 建设项目主要设备清单 类别; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 原项目生产设备; 搅拌系统; HAK2148; 1; 0; -1; 国产. 供水系统; /; 2; 0; -2; 国产. 液体添加系统; /; 2; 0; -2; 国产. 供气系统; /; 1; 0; -1; 国产. 原料仓; 150T; 4; 0; -4; 国产. 装载机; 5T; 2; 0; -2; 国产. 搅拌车; /; 10; 0; -10; 国产. 泵车; /; 2; 0; -2; 国产. 地磅; /; 1; 0; -1; 国产. 本项目生产设备; 颚式破碎机; PE600×900; 0; 1; +1; 国产. 带式输送机; DT型; 0; 8; +8; 国产. 圆振动筛; 2470; 0; 2; +2; 国产. 板框式压滤机; XMZ250; 0; 2; +2; 国产. 圆锥式破碎机; HG130B; 0; 1; +1; 国产. 污水浓缩罐; 200T; 0; 1; +1; 国产. 轮斗洗砂机; LZ350; 0; 1; +1; 国产. 螺旋洗砂机; 80型; 0; 1; +1; 国产. 脱水筛; 1836; 0; 2; +2; 国产. 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米用地现状 地理位置：本项目位于江阴市青阳镇旌阳南路320号，具体地理位置见附图1。 厂界周围500米土地利用现状：本项目东侧为江阴市华方新材料有限公司，南侧为江阴市禧助贸易有限公司，西侧47米处为锡澄运河，北侧为浙江物产江阴丰亿库，距离厂界187米处为胡家村村民住宅。厂界周围500米卫星图见附图2，500米土地利用现状详见附图3。 厂区平面布置：本项目租用厂房进行建设，生产车间4500m2，原料堆场设于生产车间内北侧，成品堆场设于生产车间外西侧，具体车间平面布置图见附图4，厂区平面布置图见附件5。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：该项目扩建后全厂生产环节实行白夜两班16小时工作制度，年有效工作日均为300天。 劳动定员：扩建后劳动定员不变，仍为20人。 - 7、水量平衡 本项目水平衡见下图2-1。 图2-1 扩建前水量平衡图 单位：t/d 图2-2 扩建后全厂水量平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 本项目主要从事石子加工的生产，具体生产工艺见下图（其中G—废气、S—固废、N—噪声）。 工艺流程： 图2-3 生产工艺流程及产污环节图 2、其他产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水（W2）、布袋除尘过程收集的滤尘（S1）、压滤环节产生的泥饼（S2）、以及厂区生活垃圾（S3）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江阴润庆建材有限公司成立于2018年4月9日，其“年产10万立方米商品混凝土生产项目”环境影响报告表于2019年11月6日通过无锡市行政审批局审批（锡行审环许【2019】1118号），并于2020年5月11日申领固定污染源排污登记回执，登记编号：91320281MA1WBM4J98001Z，后因青阳镇重新规划，在项目地建设“江阴市华方新材料有限公司年产60万立方米混凝土新建项目”，故原有项目未建成，今后也不再建设。 一、原有项目基本情况 该公司工程建设及环保手续情况见表2-5。 表2-5 原有项目建设、审批以及验收情况 项目名称; 审批情况; 排污证; 验收情况. “年产10万立方米商品混凝土生产项目”环境影响报告表; 2019年11月6日通过无锡市行政审批局（锡行审环许【2019】1118号）; 登记编号：91320281MA1WBM4J98001Z; 未建成. - 原有项目工艺流程 图2-4 生产工艺流程及产污环节图 - 与本项目有关的原有污染情况 - 原有项目未建成，原有污染根据原环评进行描述。 表2-6 原有项目污染物产生及排放情况 种类; 污染物名称; 排放量t/a. 废气; 颗粒物; 有组织; 2.666. 无组织; 0.16. 合计; 2.826. 废水; 水量; 240. COD; 0.012. SS; 0.0024. 氨氮; 0.0010. 总氮; 0.0029. TP; 0.0001. 四、项目地污染情况 江阴润庆建材有限公司成立于2018年，现拟利用位于江阴市青阳镇旌阳南路320号的江阴市禧助贸易有限公司闲置厂房进行建设，项目地不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）、《关于规范工业企业场地污染防治工作的通知》（苏环办[2013]246号）文件中相关要求。故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。 项目建设地供水、供电等公辅设施均利用区内现有；建设地污水管网已接通，生活污水可通过现有污水管网接入江阴市源通综合污水处理有限公司集中处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境 根据《2021年度江阴市环境状况公报》：2021年，利用城区4个大气自动监测子站，镇街园17个大气自动监测子站全年连续自动监测，对城区、镇街园环境空气质量进行监控。17个镇街园平均优良天数比率范围为75.9%～87.1%；其中有6个镇街园优良天数比率低于80%。17个镇街园环境空气SO2、PM2.5、PM10、CO年平均浓度均达标。17个镇街园中有16个NO2年平均浓度达标，达标率为94.1%，浓度范围为31.2～43.1µg/m3。3个镇街园O3浓度达标，达标率为17.6%，浓度范围为152.0～180.0µg/m3。根据公报，项目所在区域SO2、PM10、PM2.5、NO2年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O38小时平均浓度出现超标，因此判定该区域为环境空气质量非达标区，该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《青阳镇大气整治行动方案》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 2、地表水 项目所在地纳污河流为锡澄运河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，锡澄运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本项目现状监测数据引用《江阴市青阳镇中心污水处理厂环境影响报告书》（江阴市青阳镇中心污水处理厂紧邻江阴市源通综合污水处理有限公司，且纳污河流均为锡澄运河）2020年12月11日~13日地表水监测数据，锡澄运河各水质因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。为更好改善本地区环境地表水质量现状，江阴市青阳镇人民政府进行《青阳镇水环境综合整治行动方案》，具体见附件。 3、声环境 厂界周围50米范围内无声环境保护目标，故不进行声环境质量现状监测。 4、本项目不涉及生态环境、电磁辐射、地下水以及土壤环境的影响 5、主要环境问题 根据《2021年度江阴市环境状况公报》，项目所在区域SO2、PM2.5、PM10、NO2年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O38小时平均浓度出现超标，因此判定该区域为环境空气质量非达标区。根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025 年）》，无锡市达标规划的规划范围为：无锡市所辖全部行区域（4627 平方公里），包括江阴、宜兴2个下辖县级市和梁溪、锡山、惠山、滨湖、新吴5个市辖区域。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 500米范围内的环境空气保护目标见表3-1。 表3-1 环境空气保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/º; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对车间方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 1; 胡家村; 120.2439; 31.7508; 居民区; 居民区，10户; 二类区; 西; 187. 本项目生活污水最终排放河体为锡澄运河，为项目水环境保护目标，见表3-5。 表3-2 水环境保护目标 保护对象; 保护内容; 相对厂界m; 相对接管口m; 与本项目的水利联系. 距离; 坐标/º; 高差; 距离; 坐标/º. X; Y; X; Y. 锡澄运河; 水质; 47; 120.245468; 31.751644; 0; 38; 120.247270; 31.749847; 纳污水体. 本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标，厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目不新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：颗粒物排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准。 表3-3 废气排放标准限值表 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒（m）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 采用标准. 颗粒物; 20; 1; 15; 0.5; DB32/4041-2021. 2、废水：本项目生活污水接入江阴市源通综合污水处理有限公司集中处理，氨氮、总磷、总氮接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表1中B等级标准，pH、COD、SS接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入锡澄运河。 表3-4 污水接管标准和排放标准 (单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准; 污水处理厂排放标准. pH; 6～9; 6～9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. 总氮; 70; 12（15）*. 总磷; 8; 0.5. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声：营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准；振动噪声执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）工业集中区振动标准值昼间75 dB(A)，夜间72 dB(A)。 表3-5 噪声排放标准限值表 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 厂界噪声排放标准3类dB(A); 65; 55. 振动噪声（工业集中区）; 75; 72. 4、一般固废、危险废物暂存点执行标准： 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）中相关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：颗粒物； 废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、总氮； 固废：固体废物得到妥善处置， 排放总量为零； 建设项目污染物排放总量指标见表3-6。 表3-6 项目污染物排放总量申请指标 单位：t/a 类 别; 污染物名称; 原有环评核 定排放量; 本项目; 以新带 老削减量; 全 厂排放总量; 排放 增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废 气; 有 组 织; 颗粒物; 2.666; 22.113; 21.892; 0.221; /; 0.221; -2.445. 无 组 织; 颗粒物; 0.16; 2.467; 0; 2.467; /; 2.467; +2.307. 合 计; 颗粒物; 2.826; 24.58; 21.892; 2.688; /; 2.688; -0.138. 废 水; 废水量; 240; 240; 0; 240; /; 240; 0. COD; 0.012; 0.12; 0.012; 0.108/0.012; /; 0.108/0.012; 0. SS; 0.0024; 0.096; 0.012; 0.084/0.0024; /; 0.084/0.0024; 0. 氨氮; 0.0010; 0.0108; 0; 0.0108/0.0002; /; 0.0108/0.0002; 0. 总氮; 0.0029; 0.0168; 0; 0.0168/0.0029; /; 0.0168/0.0029; 0. TP; 0.0001; 0.0019; 0; 0.0019/0.0001; /; 0.0019/0.0001; 0. 固 废; 一般固废; 0; 41.9; 41.9; 0; 0; 0; /. 生活垃圾; 0; 4.08; 4.08; 0; 0; 0; /. 注：①* A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量； 由上表可见，本项目废水接管量为240t/a，接入江阴市源通综合污水处理有限公司集中处理，最终水污染物排放总量为COD0.012t/a、氨氮0.0002t/a、总氮0.0029t/a和TP0.0001t/a，排放总量指标可在青阳镇控源截污内平衡；SS排放总量为0.0024t/a，作为环保部门考核指标。 本项目大气污染物颗粒物排放总量为2.688t/a，本项目新增废气排放总量在现有项目内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用厂房进行建设，因此主体工程主要为现有厂房及办公布局调整，生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设，对周围环境影响不明显。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况 ①原料贮存（包括装卸）废气 本项目原料石子贮存于室内，原料贮存（包括装卸）的颗粒物经计算原料贮存颗粒物排放量为0.01t/a。 ②粗破、一级筛分废气 本项目产品产能为2.5万t/a，则粗破、一级筛分环节颗粒物总产生量为94.5t/a，粗破、一级筛分均采用洒水降尘，控制效率达74%，故该环节颗粒物产生量为24.57t/a。 根据项目特点，建设单位拟在粗破、一级筛分设备上按装侧吸风罩，将颗粒物收集进一套“布袋除尘装置”净化处理，尾气通过1根不低于15米高的排气筒（DA001）排放，风机风量为5000m3/h，年运行时间按4800h计，废气捕集率90%，处理效率达99%，未捕集的颗粒物在车间内无组织排放。 表4-1 建设项目有组织排放废气产生及排放情况 污染源产生点; 排气量 (m3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 去除率(%); 排放状况; 排放高度（m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a). 粗破、一级筛分环节; 5000; 颗粒物; 921.4; 4.607; 22.113; 布袋除尘装置; 99; 9.214; 0.046; 0.221; 15; DA001. 表4-2 排放口基本情况 编号; 名称; 排气筒底部中心经纬度; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气出口温度. E; N. 单位; /; /; /; m; m; m; ℃. DA001; 1#排气筒; 120.246659º; 31.751231º; 0; 15; 0.4; 25. 有组织排放达标性分析： 表4-3 有组织达标性分析 污染源名称; 排放方式; 排放状况; 执行标准; 达标情况. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 标准名称; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 颗粒物; DA001; 9.214; 0.046; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准; 20; 1; 达标. 无组织排放达标性分析： 表4-4 无组织大气污染物产生源强 污染源位置; 污染物名称; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 生产车间; 颗粒物; 2.467; 4500; 14. 企业通过加强生产车间管理，规范操作，制定严格的规章制度等措施，减少颗粒物无组织排放，无组织排放的颗粒物满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 （2） 卫生防护距离 企业卫生防护距离按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中公式计算，计算公式： QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD 式中：Cm—一次标准浓度限值(mg/Nm3)； L—工业企业所需卫生防护距离(m)； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—有害气体泄漏量可达到的控制水平(kg/h)； 建设项目无组织排放的污染物主要为颗粒物，以生产车间为面源，经计算，大气污染物卫生防护距离见表4-5。 表4-5 污染源的卫生防护距离 产生点; 污染物; Qc; Cm; r; A; B; C; D; L计; L. 生产车间; 颗粒物; 0.51; 0.9; 37.86; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 23.025; 50. 根据上表计算结果，卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m，故卫生防护距离为50米，故确定该项目以生产车间为界向外设置50米卫生防护距离，根据实际调查，该卫生防护距离内没有居民，故本项目废气对周围环境影响较小。 （3）非正常排放情况 表4-6 非正常情况环境影响分析 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m³）; 非正常排放速率/（kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 粗破、一级筛分环节; 检修、操作不正常：处理设备故障; 颗粒物; 921.4; 4.607; 0.5; 1; 立即停产，及时修复废气处理设. 为减少不正常排放污染物，建议建设单位做好防范工作： a平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 b应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 c对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。本项目投产后，需加强环保管理，杜绝废气的不正常排放的发生。 （4）环境影响分析 本项目周围卫生防护距离范围内无环境敏感目标；本项目粗破、一级筛分环节产生的颗粒物经布袋除尘装置处理后通过一根不低于15米 高排气筒DA001排放；颗粒物排放可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准。因此，本项目产生的大气污染物对周围大气环境影响较小，不会降低大气环境质量类别。 2、废水 本项目厂区按“清污分流”制实施，生产废水经浓缩沉淀+压滤处理达标后全部回用于生产，不外排，生活污水产生量为240t/a，经化粪池预处理后的生活污水接入江阴市源通综合污水处理有限公司集中处理，建设地污水管网已建成，出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入锡澄运河。 表4-7 本项目废水产排情况 废水来源; 废水量t/a; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管量; 污染物最终排放情况; 外排去向. 污染物 名称; 浓度 mg/L; 产生量t/a; 浓度 mg/L; 接管量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 240; COD; 500; 0.12; 化粪池; 450; 0.108; 50; 0.012; 经化粪池预处理后接入江阴市源通综合污水处理有限公司处理达标后排入锡澄运河. SS; 400; 0.096; 350; 0.084; 10; 0.0024. NH3-N; 45; 0.0108; 45; 0.0108; 1.0; 0.0002. TP; 8; 0.0019; 8; 0.0019; 0.2; 0.0001. TN; 70; 0.0168; 70; 0.0168; 12; 0.0029. （1）生活污水接管可行性分析 污水处理厂位于江阴市青阳镇青桐路2号，主要接纳来自青阳镇工业集中区西区、东区、桐岐社区和青阳镇区的工业、生活污水，总设计处理规模为10000吨/日，污水处理工艺采用厌氧水解+A2/O+曝气生物滤池+活性炭过滤，尾水最终全部排入锡澄运河。 污水经管网收集通过格栅进入调节池，之后进入水解池进行厌氧水解处理，经厌氧处理的水进入A2/O池，后经曝气生物滤池和活性炭过滤处理，尾水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准。本项目生活污水可达污水厂接管标准，不会对污水厂产生冲击负荷。项目所在地污水管网已铺设到位，生活污水纳入当地污水管网后进入江阴市源通综合污水处理有限公司处理。因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响。 水环境影响评价结论： 对该污水处理厂接管可行性进行分析可知，本项目水量、水质等均符合江阴市源通综合污水处理有限公司接管要求，因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。 （2）地表水环境监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30 64其他建筑材料制造3039”，为简化管理，本项目生活污水间接排放，故不开展环境监测计划。 3、噪声 （1）噪声产排情况 本项目噪声源主要为鄂式破碎机、圆振动筛、板框式压滤机、圆锥式破碎机、轮斗洗砂机、螺旋洗砂机、脱水筛以及风机等，噪声源强≤90dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态。经上述措施后可降噪25dB(A)。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声达标可行性分析 本项目以生产车间外1米为项目厂界，故表4-12建筑物外噪声即为厂界预测点，预测在采取相应噪声防治措施后主要噪声设备对厂界的噪声影响值，本项目50米范围内无敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，不进行敏感点现状监测及预测分析。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的要求：在进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，本项目工作时间为两班16小时，经预测，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 表4-8 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 合理布局、建筑物隔声、设备日常维护; 全厂; 降噪25dB（A），厂界达标; 5. 4、固体废物 （1）固废产生情况 建设项目副产物产生情况见表4-9。 表4-9 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 滤尘; 布袋除尘; 固; 粉尘; 21.9; √; -; 固体废物鉴别导则. 2; 泥饼; 压滤; 固; 污泥; 20. 3; 生活垃圾; 生产活动; 固; 生活垃圾; 4.08. 建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-10。 表4-10 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 滤尘; 一般工业固废; 布袋除尘; 固; 粉尘; -; -; 66; 303-009-66; 21.9. 2; 泥饼; 压滤; 固; 污泥; -; -; 61; 303-009-61; 20. 3; 生活垃圾; 生产活动; 固; 生活垃圾; -; -; 99; -; 4.08. （2）固体废物临时贮存设施的管理要求 固体废物利用处置方式见表4-11。 表4-11 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 滤尘; 粉尘; 一般固废; 303-009-66; 21.9; 收集外售; /. 2; 泥饼; 污泥; 303-009-61; 20; 收集外售; /. 3; 生活垃圾; 生活活动; 生活垃圾; 99; 4.08; 统一处置; 环卫部门. a、一般固废包装及贮存场所环境影响分析： 公司已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设固废堆场（50m2），具体如下： ①厂区内设置了专门的固废堆放场地； ②为防止雨水径流进入贮存、处置场内，堆场置于室内； ③固废堆场地面均已硬化； ④公司生活垃圾由当地环卫部门定期清运。 本项目固体废物处置方式符合有关法规、标准要求，各类固废均经采取了合理的综合利用和处置措施，不会对外环境造成二次污染，因此对周围环境基本无影响。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 5、地下水环境影响分析 本项目可能对地下水造成污染的途径主要为轮斗洗砂机、螺旋洗砂机、脱水筛、污水浓缩罐、接管生活污水的管道以及预处理生活污水的化粪池。①正常工况下，轮斗洗砂机、螺旋洗砂机、脱水筛、污水浓缩罐均为密闭，厂区的污水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，对地下水渗漏基本无污染；②非正常工况下，轮斗洗砂机、螺旋洗砂机、脱水筛、污水浓缩罐发生破裂，化粪池发生开裂、渗漏等现象，在这几种情况下将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水层中运移。 6、土壤环境影响分析 本项目位于已建厂房内，且厂区内地面全部硬化，排放的废气污染物主要为生产过程产生的颗粒物，建设项目厂界外50米范围内没有敏感保护目标，所在地周边的地面已硬化，土壤环境敏感程度为不敏感，无土壤污染途径，不会对土壤环境产生影响。 7、生态 本项目租用厂房，不新增用地，不涉及生态影响。 8、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表B，本项目不涉及风险物质，故本项目不进行环境风险评价。 9、电磁辐射。 本项目不涉及电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001、1#排气筒/破碎、筛分工序 |  | 颗粒物 （有组织） | 吸风罩/布袋除尘装置 | 收集效率达90%，处理效率达99%，颗粒物达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）（最高允许排放浓度20mg/m3，最高允许排放速率1kg/h） |
|  | 生产车间/原料贮存、破碎、筛分工序 |  | 颗粒物 （无组织） | 加强车间通风 | 颗粒物达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）（无组织排放监控浓度限值0.5 mg/m3） |
| 地表水环境 | DW001、污水排放口/办公生活 |  | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 经化粪池预处理后接入江阴市源通综合污水处理有限公司集中处理 | 达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1一级A标准（COD50mg/L、SS10 mg/L、氨氮4 mg/L、总氮12 mg/L、总磷0.5 mg/L） |
| 声环境 | 生产车间 | 鄂式破碎机、圆振动筛、板框式压滤机、圆锥式破碎机、轮斗洗砂机、螺旋洗砂机、脱水筛以及风机等 | 噪声 | 选用低噪音设备、合理布局、置于室内 | 厂界噪声达到GB12348-2008中的表1中3类标准（昼间≤65，夜间≤55）， |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废滤尘、泥饼外售综合利用。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 企业厂区内地面已全部硬化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，轮斗洗砂机、螺旋洗砂机、脱水筛、污水浓缩罐区域进行地面防渗，定期进行维护，化粪池采用玻璃钢成品化粪池，建立有效的事故废水收集系统。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险，并加强企业安全管理制度和安全教育。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30 64其他建筑材料制造3039”，为简化管理。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | 2.826t/a |  | 2.688t/a |  | 2.688t/a | +2.688t/a |
| 废水 | 水量 |  | 240t/a |  | 240t/a |  | 240t/a | +240t/a |
|  | COD |  | 0.012t/a |  | 0.012t/a |  | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | SS |  | 0.0024t/a |  | 0.0024t/a |  | 0.0024t/a | +0.0024t/a |
|  | 氨氮 |  | 0.0010t/a |  | 0.0010t/a |  | 0.0010t/a | +0.0010t/a |
|  | 总氮 |  | 0.0029t/a |  | 0.0029t/a |  | 0.0029t/a | +0.0029t/a |
|  | TP |  | 0.0001t/a |  | 0.0001t/a |  | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
| 一般工业 固体废物 | 滤尘 |  | 0 |  | 21.9t/a |  | 21.9t/a | +21.9t/a |
|  | 泥饼 |  | 0 |  | 20t/a |  | 20t/a | +20t/a |
|  | 生活垃圾 |  | 0 |  | 4.08t/a |  | 4.08t/a | +4.08t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。