- 建设项目环境影响报告表

（公示稿）

年产新型电热膜100万m2、新型封装电热膜40万m2、新型加热垫8万m2、抗菌母料5吨新建项目

项目名称：

建设单位（盖章）： 烯泽新材料科技（江阴）有限公司

编制日期：            2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产新型电热膜100万m2、新型封装电热膜40万m2、新型加热垫8万m2、抗菌母料5吨新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-320259-89-03-499709 |  |  |
| 建设单位联系人 | 沈** | 联系方式 | 159****0589 |
| 建设地点 | 江苏省江阴市申港街道亚包大道127-6号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度9分 34.002 秒， 31 度 52 分 56.395 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3859其他家用电力器具制造 | 建设项目 行业类别 | 77、家用电力器具制造385 |
| 建设性质 | 新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备【2023】118号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1716 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况判断表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 判断结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气为非甲烷总烃、颗粒物，不含设置原则中提到的污染物; 无需专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的的污水集中处理厂; 本项目仅生活污水产生，生活污水接管污水处理厂. 环境风险; 有度有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目; 本项目无储存量超过临界量的有毒有害和易燃易爆危险物质. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然取卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目. |
| 规划情况 | 《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》（2011-2030） 江阴市人民政府 澄政复【2013】42号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《江阴市申港镇工业集中区环境影响报告书》，2008年3月取得江阴市环保局批复（批复号：澄环管〔2008〕19号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目与申港工业集中区规划环评批复要求相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单相符性分析 2、其他国家及地方政策相符性分析 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 烯泽新材料科技（江阴）有限公司成立于2022年11月28日，公司拟租用位于江阴市申港街道亚包大道127-6号的江阴市东盛包装有限公司闲置厂房1716平方米，购置新型电热膜专用生产线、新型电热膜封装线等8台（套）生产及辅助设备，设计生产能力为年产新型电热膜100万m2、新型封装电热膜40万m2、新型加热垫8万m2、抗菌母料5吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十五、电气机械和器材制造业38”中“77、家用电力器具制造385”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外，年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 烯泽新材料科技（江阴）有限公司委托无锡市远盛生态环境技术有限公司对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，本单位即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，以期为该项目实施和管理提供参考依据。 2、工程内容及建设规模 本项目租用闲置厂房、新购置设备进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备购置、安装和调试等环节；公用、辅助工程和环保工程配套设施的完善等。建设项目的主体工程及产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 设计生产能力; 年运行时数. 1; 生产车间; 新型电热膜; 100万m2/年; 4800小时. 新型封装电热膜; 40万m2/年. 新型加热垫; 8万m2/年. 抗菌母料; 5t/a. 注：其中新型电热膜40万m2/年用于本项目新型封装电热膜的生产。 表2-2 建设项目公用辅助、环保等工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 仓库; 200m2; 室内，堆放成品和原料，依托租赁厂房现有. 公用工程; 供水; 10t/h; 由当地自来水管网提供，依托租赁厂区现有. 排水; 雨水; 20t/h; 排入市政雨水管网，依托租赁厂区现有. 废（污）水; 10t/h; 依托租赁厂区现有接管口接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，依托现有. 供电; 315KVA; 依托区内公用配电所，现有. 环保工程; 废气; 二级活性炭吸附装置; 1×10000m3/h; 收集效率90%，去除效率90%，最终通过一根15m高排气筒排放（DA001），新建. 废水; 化粪池; 20m3; 简单生化处理，依托租赁厂区现有. 噪声; 隔声防治措施; 隔声量≥25(A); 厂界达标，新建. 固废; 一般固废堆场; 10m2; 零排放，新建. 危废堆场; 10m2. 3、原辅材料及理化性质 本项目原辅材料见表2-3。 表2-3 主要原辅料消耗表 产品; 名称; 年用量; 最大储量; 存储位置; 包装方式; 运输方式. 新型电热膜; 环保型石墨烯导电碳浆; 1吨; 0.5吨; 仓库; 桶装; 汽运. 节能型石墨烯导电碳浆; 8吨; 0.5吨; 仓库; 桶装; 汽运. 导电银浆; 0.9吨; 0.1吨; 仓库; 桶装; 汽运. PET膜; 100万m2; 1万m2; 仓库; 箱装; 汽运. PET热熔胶膜; 100万m2; 1万m2; 仓库; 箱装; 汽运. 铜条; 300万米; 3万米; 仓库; 箱装; 汽运. 新型封装电热膜; PE套膜、PVC套膜; 80万m2; 1万m2; 仓库; 箱装; 汽运. 铝箔纸胶带; 30万m2; 0.5万m2; 仓库; 箱装; 汽运. 电源线; 15万米; 0.1万米; 仓库; 箱装; 汽运. 绝缘胶带; 2万米; 0.1万米; 仓库; 箱装; 汽运. 新型加热垫; 环保型石墨烯导电碳浆; 0.6吨; 0.5吨; 仓库; 桶装; 汽运. 基膜; 16万m2; 0.5万m2; 仓库; 箱装; 汽运. 铜箔; 40万米; 1万米; 仓库; 箱装; 汽运. 线材; 3万米; 0.1万米; 仓库; 箱装; 汽运. 抗菌母料; 石墨烯; 0.25吨; 0.1吨; 仓库; 袋装; 汽运. 纯水; 5吨; 1吨; 仓库; 桶装; 汽运. 填料; 1吨; 0.1吨; 仓库; 袋装; 汽运. 塑料粒子; 4吨; 1吨; 仓库; 袋装; 汽运. 助剂; 0.05吨; 0.05吨; 仓库; 袋装; 汽运. 设备维护; 机油; 0.4吨; 0.2吨; 仓库; 桶装; 汽运. 4、主要设备 本项目涉及的主要设备见表2-5。 表2-5 主要设备一览表 序号; 名称; 规格或型号; 数量台（套）; 备注. 1; 新型电热膜专用生产线; XZ001; 2; 国产，新增. 2; 新型电热膜专用复合线; XZ002; 2; 国产，新增. 3; 环保设备; /; 1; 国产，新增. 4; 新型电热膜封装线; XZ003; 1; 国产，新增. 5; 新型加热垫专用生产线; XZ004; 1; 国产，新增. 6; 抗菌母粒生产线; XZ005; 1; 国产，新增. 合计; 8; /. 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：江苏省江阴市申港街道亚包大道127-6号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目租用闲置厂房进行建设，按照生产特点及工艺需求，生产车间设置各产品生产区、包装区、堆场、研发室和办公区。建设项目厂区平面布置具体见附图3。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：项目位于江阴市申港街道亚包大道127-6号，根据现场勘查，厂界西侧为江阴市聪盈机械有限公司、江阴泓瑞鑫汽车部件有限公司等企业，南侧为江阴市富豪包装材料有限公司，东侧为空地，北侧为江阴市东盛包装有限公司其余厂房。最近敏感目标为本项目东北侧120m处的水淹桥居民。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图2。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行两班16小时工作制，具体工作时间为6:00~22:00，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目劳动员工15人。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目从事新型电热膜、新型封装电热膜、新型加热垫、抗菌母料的生产。具体生产工艺流程及产污环节如下（G-废气、S-固废、N-噪声、W-废水）。 （一）新型电热膜 图2-2 新型电热膜生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 略 （二）新型封装电热膜 PVC套膜 图2-3 新型封装电热膜生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 略 （三）新型加热垫 图2-4 新型加热垫生产工艺流程及产污环节图 略 （四）抗菌母料 图2-5 抗菌母料生产工艺流程及产污环节图 略 2、其他产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为原料包装产生的废包装桶（S5）、设备维护产生的废机油（S6）、废气处理过程产生的废活性炭（S7）、厂区职工生活污水（W1）以及厂区生活垃圾（S8）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 烯泽新材料科技（江阴）有限公司成立于2022年11月28日，公司根据市场发展需求，拟租用位于江阴市申港街道亚包大道127-6号的江阴市东盛包装有限公司闲置厂房1716平方米进行建设，经核实本项目所在车间原作为仓库使用，主要堆放钢材、外购零件等，无历史遗留问题，对建设地土壤、地下水无影响。不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号、苏环保[2013]246文件相关要求，因此该场地可满足本项目开发利用要求。 根据实地调查，项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，本项目生活污水经化粪池预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：厂界外500m范围内敏感目标见表3-5。 表3-5 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标°; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 水淹桥; 120.160486; 31.883334; 居民; 200户/600人; 二类区; NE; 120. （2）声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水保护目标。 （4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。 声、地下水、生态环境保护目标见表3-6。 表3-6 声、地下水、生态环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 距建设项目厂界; 环境功能. 方位; 距离(m); 规模. 声环境; 厂界外1m; /; /; /; GB3096-2008中3类. 地下水; /; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /. |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS； 废气：非甲烷总烃、颗粒物； 固废：固体废物得到妥善处置，排放总量为零。 建设项目污染物排放总量指标见表3-10。 表3-10 建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量; 建议申请量. 废水; 废水量; 180; 0; 180; 180; 180. COD; 0.0900; 0.009; 0.0810; 0.0090; 0.0810 /0.0090. SS; 0.0720; 0.009; 0.0630; 0.0018; 0.0630/ 0.0018. 氨氮; 0.0081; 0; 0.0081; 0.0007; 0.0081/ 0.0007. 总磷; 0.0014; 0; 0.0014; 0.0001; 0.0014/ 0.0001. 总氮; 0.0126; 0; 0.0126; 0.0022; 0.0126/ 0.0022. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 2.9407; 2.6466; /; 0.2941; 0.2941. 无组织; 非甲烷总烃; 0.3267; 0; /; 0.3267; 0.3267. 颗粒物; 0.0001; 0; /; 0.0001; 0.0001. 合计; 非甲烷总烃; 3.2674; 2.6466; /; 0.6208; 0.6208. 颗粒物; 0.0001; 0; /; 0.0001; 0.0001. 固废; 一般工业固废; 0.15; 0.15; /; 0; 0. 危险固废; 19.1; 19.1; /; 0; 0. 生活垃圾; 3; 3; /; 0; 0. 注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。 本项目新增废水量180t/a，COD、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.009t/a、0.0007t/a、0.0001t/a、0.0022t/a，根据总量控制原则，水污染物排放总量在江阴临港经济开发区控源截污内平衡。 本项目新增非甲烷总烃、颗粒物排放量分别为0.6208t/a、0.0001t/a，根据总量控制原则，本项目新增废气总量在江阴临港经济开发区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |
| 四、主要环境影响和保护措施运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  | 1、废气 1.1废气产排情况 本项目废气主要为涂覆、烘干工序产生的非甲烷总烃、挤出造粒工序产生的非甲烷总烃、投料工序产生的颗粒物。 本项目有组织废气产生及排放情况见表4-1，无组织废气产生及排放情况见表4-3。 表4-1有组织大气污染物排放状况 污染源名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率; 排放状况; 执行标准; 排放 高度 （m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 涂覆、烘干、挤出造粒; 10000; 非甲烷总烃; 61.2638; 0.6126; 2.9407; 二级活性炭; 90%; 6.1264; 0.0613; 0.2941; 60; 3.0; 15; 连续DA001. 注：年运行时间按4800小时计。 表4-2 排放口基本情况表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 污染物; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放标准. X; Y. 1; DA001; 120.159198; 31.882240; 15; 0.4; 40; 非甲烷总烃; 6.1264; 0.0613; DB32/4041-2021. 表4-3无组织排放废气产生源强 本项目所在地大气为不达标区，目前当地政府已出具了整治方案，通过整治，区域大气环境质量将逐步变好；本项目各工序产生的废气经妥善处置后达标排放，排放量较小，对大气环境影响较小。 污染源位置; 污染物 名称; 工序; 无组织源强（t/a）; 无组织排放速率（kg/h）; 工作时间（h/a）; 面源. 长度（m）; 宽度（m）; 高度（m）. 生产车间; 颗粒物; 投料; 0.0001; 0.0005; 200; 46; 37; 12. 非甲烷总烃; 未捕集废气; 0.3267; 0.0681; 4800. 2、废水 2.1废水产排情况 本项目无生产废水产生，只新增职工生活污水，生活污水产生量为180t/a。根据现场调查，目前该地污水管网已铺设完毕，本项目生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入新沟河。 表4-7 项目建成后废水产生及排放情况 来源; 废水量 t/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物接管量; 污染物排放量. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 污染物名称; 浓度 mg/L; 接管量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活 污水; 180; COD; 500; 0.0900; 化粪池; COD; 450; 0.0810; 50; 0.0090. SS; 400; 0.0720; SS; 350; 0.0630; 10; 0.0018. NH3-N; 45; 0.0081; NH3-N; 45; 0.0081; 4; 0.0007. TP; 8; 0.0014; TP; 8; 0.0014; 0.5; 0.0001. TN; 70; 0.0126; TN; 70; 0.0126; 12; 0.0022. 本项目位于水环境质量不达标区，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响三级B等级，本项目污水接管江阴市申港工业园区污水处理有限公司，根据对江阴市申港工业园区污水处理有限公司接管可行性分析可知，本项目所在厂区污水水量、水质等均符合江阴市申港工业园区污水处理有限公司接管要求，因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。 |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.噪声 表4-13 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资（万元）. 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声; 生产车间; 25 dB（A）; 3. 建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①优先选择用低噪声设备，②设备设置于内车间厂房隔声，距离衰减，③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。本项目所有设备均在室内，经厂房隔声、减振后，降噪量可达25dB（A）。 表4-14 本项目建成后厂界噪声影响值预测 预测点位; 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 本项目贡献值dB（A）; 46.9; 49.2; 46.6; 50.9. 标准dB（A）; 昼间：65; 昼间：65; 昼间：65; 昼间：65. 由表可知，本项目建成后，厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，对厂界噪声影响较小。 4、固体废物 4.1固废产生情况 本项目固体废物主要为废胶带纸、废塑料、废包装桶、废机油、废活性炭和生活垃圾。 建设项目固体废物产生情况见表4-16。 表4-16 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 （吨/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废胶带纸; 贴铝箔纸胶带; 固; 废胶带纸; 0.1; √; /; 固体废物鉴别标准通则. 2; 废塑料; 挤出造粒; 固; 塑料; 0.05; √; /. 3; 废包装桶; 原料包装; 固; 沾染原料包装桶; 1.3; √; /. 4; 废机油; 设备维护; 液; 矿物油; 0.2; √; /. 5; 废活性炭; 废气治理; 固; 吸附有机废气活性炭; 17.6; √; /. 6; 生活垃圾; 生活活动; 固; 生活垃圾; 3; √; /. 建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-17。 表4-17 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量(t/a). 1; 废胶带纸; 一般工业固废; 贴铝箔纸胶带; 固; 废胶带纸; /; /; /; 385-009-04; 0.1. 2; 废塑料; 挤出造粒; 固; 塑料; /; /; /; 385-009-06; 0.05. 3; 废包装桶; 危险废物; 原料包装; 固; 沾染原料包装桶; / 《国家危险废物名录》 （2021年）; T/In; HW49; 900-041-49; 1.3. 4; 废机油; 设备维护; 液; 矿物油; T，I; HW08; 900-214-08; 0.2. 5; 废活性炭; 废气治理; 固; 吸附有机废气活性炭; T; HW49; 900-039-49; 17.6. 6; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活活动; 固; 生活垃圾; /; /; /; 900-999-99; 3. 本项目固体废物利用处置方式具体见表4-18。 表4-18 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 (t/a); 利用处置 方式; 利用处置 单位. 1; 废胶带纸; 贴铝箔纸胶带; 一般工业固废; 385-009-04; 0.1; 外售综合利用; /. 2; 废塑料; 挤出造粒; 385-009-06; 0.05. 3; 废包装桶; 原料包装; 危险废物; HW49 900-041-49; 1.3; 委托有资质单位合理处置; 有危废经营资质的单位. 4; 废机油; 设备维护; HW08 900-214-08; 0.2. 5; 废活性炭; 废气治理; HW49 900-039-49; 17.6. 6; 生活垃圾; 生活活动; 生活垃圾; 900-999-99; 3; 定期清运; 当地环卫部门. 项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 本项目拟在废气产生点（涂覆、烘干、挤出造粒工序）上方均设置集气罩，各工序产生的有机废气经集气罩收集后一起进入一套二级活性炭吸附装置处理，最终通过一根15m高排气筒排放（DA001） | DB32/4041-2021表1、表3标准 非甲烷总烃浓度≤60 mg/m3，排放速率≤3kg/h |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 投料工序产生的粉尘较少，在车间无组织排放 | DB32/4041-2021表3标准，无组织排放浓度限值0.5 mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001 | COD SS 氨氮 TN TP | 经化粪池预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理 | 接管标准执行GB/T31962-2015表1中B等级标准和GB8978-1996表4中的三级标准 COD：500mg/L SS:400mg/L 氨氮：45mg/L 总磷：8mg/L 总氮：70mg/L |
| 声环境 | 本项目噪声源主要为新型电热膜专用生产线、新型电热膜专用复合线、环保设备等生产及辅助设备，单台噪声源强≤86dB(A)。 |  | 选用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 | 达GB12348-2008表1中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 贴铝箔纸胶带 | 废胶带纸 | 外售综合利用 | 综合利用或 妥善处置，不外排 |
|  | 挤出造粒 | 废塑料 |  |  |
|  | 原料包装 | 废包装桶 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 设备维护 | 废机油 |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 环卫定期清运 |  |
| 土壤及地下水、污染防治措施 | 企业厂区内地面已全部硬化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，化粪池采用玻璃钢成品化粪池，建立有效的事故废水收集系统。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于工业园区内，不新增土地和建设厂房，因此对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量可在江阴临港经济开发区内平衡；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.6208 | / | 0.6208 | 0.6208 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0001 |  | 0.0001 | 0.0001 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 180 | / | 180 | 180 |
|  | COD | / | / | / | 0.0090 | / | 0.0090 | 0.0090 |
|  | SS | / | / | / | 0.0018 | / | 0.0018 | 0.0018 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0007 | / | 0.0007 | 0.0007 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0001 | / | 0.0001 | 0.0001 |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.0022 | / | 0.0022 | 0.0022 |
| 一般工业 固体废物 | 废胶带纸 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | 0.1 |
|  | 废塑料 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | 0.05 |
| 危险废物 | 废包装桶 | / | / | / | 1.3 | / | 1.3 | 1.3 |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 17.6 | / | 17.6 | 17.6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

江阴市东宁变压器制造有限公司、江阴市诚立新材料科技有限公司等工业企业

其他工业企业

江阴普洛斯仓储设施有限公司

江阴澄西食品集中加工管理有限公司、智熨整烫科技（江阴）有限公司等工业企业

江阴市东发制衣有限公司等工业企业

蓝宝石纺织有限公司、华濠实业江苏分公司、江苏栢斯德智能家居科技有限公司

江阴安利维纺织新材料有限公司、谷鸿食品厂

水淹桥

江阴市东盛包装有限公司

江阴杰麦尔乐器有限公司、江苏朵拉无纺科技有限公司等工业企业

江阴听风医疗科技有限公司、江苏润融能源科技有限公司、苏州干弛建筑材料有限公司等工业企业

江阴市聪盈机械有限公司、江阴泓瑞鑫汽车部件有限公司、江阴海博机械有限公司等工业企业

其他工业企业

其他工业企业

其他工业企业

其他工业企业

其他工业企业

江阴市富豪包装材料有限公司

其他工业企业

其他工业企业

其他工业企业

.

图例

年产新型电热膜100万m2、新型封装电热膜40万m2、新型加热垫8万m2、抗菌母料5吨新建项目

附图  建设地500米卫星图

200m

100m

0

本项目

卫生防护距离

环境保护目标

周边企业

120m

100m

500m范围