2023年江阴市烟花爆竹产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的烟花爆竹产品质量监督抽查检验。本细则规定了烟花爆竹产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

在待销产品中随机抽取，抽样数量为2n（详见表1、表2、表3）。其中检验样品数量为n，备用样品数量为n,抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，备用样品按要求封存在经营者处，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

表1：一般产品抽样数量

| 抽样基数 | ≤500 | 501-1000 | 1001-2000 | ＞2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽样数量2n | 5 | 8 | 10 | 13 |

表2：爆竹类产品抽样数量

| 表3：组合烟花类产品抽样数量 抽样基数 (挂、卷) | 抽样数量2n(挂、卷) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结鞭个数（响/挂、卷） |  |  |  |
|  | ≤50 | 51-500 | 501-2000 | ＞2000 |
| ≤500 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 501-1000 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 1000-2000 | 13 | 10 | 8 | 5 |
| ＞2000 | 13 | 12 | 10 | 6 |

| 抽样基数 （个） | 抽样数量 2n（个） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组合发数（发/个） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ≤20 |  |  | 21～50 |  |  | ＞50 |  |
|  | 单筒内径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＞30 | ≤30 | ＞30 |  | ≤30 | ＞30 |  | ≤30 |
| ≤500 | 5 | 6 | 4 |  | 5 | 4 |  | 4 |
| 501~1000 | 6 | 7 | 5 |  | 6 | 4 |  | 5 |
| ≥1001 | 7 | 8 | 6 |  | 7 | 5 |  | 6 |

3.检验依据

表4：组合烟花产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 |  | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 2 | 包装 |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 3 | 外观 |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 4 | 部件 | 引火线 | GB 19593-2015 | GB 10631-2013 |
| 5 |  | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 6 |  | 引燃时间 | GB 19593-2015 GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 7 |  | 部件牢固性 | GB10631-2013 | GB10631-2013 |
| 8 | 结构和材质 |  | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 9 | 主体稳定性 |  | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 10 | 药种（氯酸盐） |  | GB 10631-2013 | GB/T 21242-2019 |
| 11 | 药量 |  | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 12 | 燃放性能 | 发射偏斜角 | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 13 |  | 发射高度 | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 14 |  | 燃放缺陷 | GB 19593-2015 GB 10631-2013 | GB 19593-2015 |
| 15 |  | 声级值 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 16 |  | 漂浮物和雷弹 | GB 10631-2013 GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 注：1、标志仅检测厂名、厂址、产品名称、燃放说明、警示语。 2、药量不检验开包药药量；仅检测单筒（发）药量，同时满足 GB 10631-2013 标准中 6.6.2 要求。 |  |  |  |  |

表5 ：其他类（除组合烟花外）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 2 | 包装 |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 3 | 外观 |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 4 | 部件 | 引火线 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 5 |  | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 6 |  | 引燃时间 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 7 |  | 部件牢固性 | GB10631-2013 | GB10631-2013 |
| 8 |  | 手持部位 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 9 | 结构和材质 |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 10 | 双响筒体尺寸 |  | GB 21555-2008 国家标准第1号修改单 | GB 21555-2008 |
| 11 | 药种（氯酸盐） |  | GB 10631-2013 | GB/T 21242-2019 |
| 12 | 药量 |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 13 | 燃放性能 | 喷花产品喷射高度 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 14 |  | 发射高度（效果出现的最低高度值） | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 15 |  | 声级值 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 16 |  | 燃放缺陷 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 17 |  | 旋转类产品飞离地面高度 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 18 |  | 线香型产品燃放缺陷 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 19 |  | 旋转类产品旋转直径范围 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 20 |  | 玩具造型产品行走距离 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 21 |  | 爆竹类产品计量误差 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 22 |  | 爆竹类产品烧成率 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 注：1、标志仅检测厂名、厂址、产品名称、燃放说明、警示语。 2、序号7项仅适用于手持烟花爆竹类产品。 3、药量检测满足 GB 10631-2013 标准中 6.6.2 要求。 |  |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》

GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》

GB 21555-2008《烟花爆竹 双响（升空类产品）》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

5.异议处理及复检

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。