- 建设项目环境影响报告表

（公示稿）

年产工字轮100万只新建项目

项目名称：

建设单位（盖章）： 江阴市瑞洋金属制品有限公司

编制日期：            2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产工字轮100万只新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-320259-89-03-267861 |  |  |
| 建设单位联系人 | 施** | 联系方式 | 138****0987 |
| 建设地点 | 江苏省江阴市申港街道亚包大道127号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度9分 24.267 秒， 31 度 52分 50.981 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 66.结构性金属制品制造331 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备【2023】215号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3132 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况判断表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 判断结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气为颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOX，不含设置原则中提到的污染物; 无需专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目仅生活污水产生，生活污水接管污水处理厂. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目; 本项目无储存量超过临界量的有毒有害和易燃易爆危险物质. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然取卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目. |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》（2011-2030） 审批机关：江阴市人民政府 审批文号：澄政复【2013】42号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《江阴市申港镇工业集中区环境影响报告书》，2008年3月取得江阴市环保局批复（批复号：澄环管〔2008〕19号） 《江苏江阴临港经济开发区环境影响报告书》，2008年9月取得江苏环境保护厅批复（苏环管[2008]230号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目与申港工业集中区规划环评批复要求相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单相符性分析 2、其他国家及地方政策相符性分析 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴市瑞洋金属制品有限公司成立于2010年1月8日，位于江阴市申港街道申新路50号，主要从事工字轮的生产，目前生产能力为年产工字轮100万只。现公司因厂房硬件条件、交通等多种原因，拟从江阴市申港街道申新路50号搬迁至江阴市申港街道亚包大道127号，租用江阴市东盛包装有限公司闲置厂房3132平方米，搬迁现有压力机、卷边机、组装机、静电喷塑流水线等设备52台套，购置热洁炉、抛丸机、切管机等设备10台套，项目建成后，产品产能保持不变，仍为年产工字轮100万只，对工艺进行技术改造，增加抛丸工序，同时对不合格品进行热洁后返工。由于现有项目无经济部门备案材料，本次备案按新建进行备案，报告仍按搬迁项目进行评价。 2、工程内容及建设规模 本项目租用闲置厂房、搬迁及新购置设备进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整、设备搬迁及购置、安装和调试等环节；公用、辅助工程和环保工程配套设施的完善等。建设项目的主体工程及产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（万只/年）; 年运行时数. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 1; 生产车间; 工字轮; 100; 100; 0; 2400hr. 表2-2 建设项目公用辅助、环保等工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 贮运工程; 仓库; 200m2; 200m2; 0; 室内，堆放成品和原料，依托租赁车间现有. 公用工程; 给水; DN50; DN50; 0; 当地自来水管网，依托租赁厂区现有. 排水; 雨水; DN300; DN300; 0; 排入雨水管网，依托租赁厂区现有. 污水; DN100; DN100; 0; 经预处理后纳入污水处理厂集中处理，依托租赁厂区现有. 供电; 315KVA; 315KVA; 0; 利用公共变压器，依托租赁厂区现有. 环保工程; 废气处理; 布袋除尘装置; 0; 1×1000m3/h; +1×1000m3/h; 收集效率98%，处理效率99%，尾气通过1根15m高排气筒（DA001）排放，新增. 滤芯除尘装置; 1×2000m3/h; 1×2000m3/h; 0; 收集效率98%，处理效率99%，尾气通过1根15m高排气筒（DA002）排放，搬迁. 二级活性炭吸附装置; 1×2000m3/h; 1×2000m3/h; 0; 收集效率98%，处理效率90%，尾气通过1根15m高排气筒（DA002）排放，搬迁. 废水处理; 化粪池; 20m3; 20m3; 0; 简单生化处理，依托租赁厂区现有. 固废处置; 一般固废堆场; 10m2; 10m2; 0; 零排放；新建. 危险贮存场所; 5m2; 5m2; 0. 噪声（隔声量）; ≥25dB(A); ≥25dB(A); -; 厂界达标，新建. 3、原辅材料及理化性质 本项目原辅材料见表2-3。 表2-3 主要原辅料消耗表 原料名称; 状态; 年用量（吨/年）; 包装方式; 最大存储量（吨）; 存储位置; 来源及运输. 搬迁前; 搬迁后; 增加量. 钢材; 固; 3200; 3200; 0; 堆放; 50; 仓库; 汽车运输. 机油; 液; 0.2; 0.2; 0; 200L桶装; 0.2; 仓库; 汽车运输. 乳化液; 液; 0.2; 0.2; 0; 200L桶装; 0.2; 仓库; 汽车运输. 塑粉; 固; 12; 12; 0; 袋装; 1; 仓库; 汽车运输. 液化天然气; 液; 24; 24.02; +0.02; 160kg瓶装; 0.32; 仓库; 汽车运输. 焊丝; 固; 0.1; 0.1; 0; 捆扎; 0.1; 仓库; 汽车运输. 本项目主要原料理化性质见表2-4。 表2-4 原料理化特性、毒性毒理 名称; 组成成分; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 塑粉; 热固性环氧树脂粉末; 一种具有耐腐蚀性和坚韧性的涂料，由环氧树脂、颜料等组成。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中，塑粉属于低挥发性有机化合物含量涂料产品。; 可燃; 无资料. 液化天然气; 甲烷; 液化天然气是天然气经压缩、冷却至其凝点温度后变成液体，其主要成分为甲烷，用专用船或油罐车运输，使用时重新气化。; 易燃; 无资料. 4、主要设备 本项目涉及的主要设备见表2-5。 表2-5 主要设备一览表 序号; 名称; 规格参数; 数量（台/套）; 备注. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 1; 压力机; JF21-125T; 2; 2; 0; 国产，搬迁. 2; 压力机; JF21-100T; 1; 1; 0; 国产，搬迁. 3; 压力机; JF21-80T; 2; 2; 0; 国产，搬迁. 4; 压力机; JC23-63A; 6; 6; 0; 国产，搬迁. 5; 压力机; J23-63B; 2; 2; 0; 国产，搬迁. 6; 压力机; JC23-40A; 3; 3; 0; 国产，搬迁. 7; 压力机; J23-5B; 2; 2; 0; 国产，搬迁. 8; 压力机; J23-16B; 2; 2; 0; 国产，搬迁. 9; 压力机; J23-10B; 1; 1; 0; 国产，搬迁. 10; 卷边机; φ255*1.5; 3; 3; 0; 国产，搬迁. 11; 单点气动电焊机; DN-75kva; 4; 4; 0; 国产，搬迁. 12; 组装机; φ33*1.5; 5; 5; 0; 国产，搬迁. 13; 卷筒机; φ150*1.5*400; 2; 2; 0; 国产，搬迁. 14; 氩弧焊机; TSP-300S; 3; 3; 0; 国产，搬迁. 15; 拉力机; LLJ; 1; 1; 0; 国产，搬迁. 16; 打磨机; DMJ; 3; 3; 0; 国产，搬迁. 17; 铆边机; φ33*1.5; 3; 3; 0; 国产，搬迁. 18; 双点气动焊机; DN-75KVA; 2; 2; 0; 国产，搬迁. 19; 整形机; /; 3; 3; 0; 国产，搬迁. 20; 天然气固化炉; 96m3; 1; 1; 0; 国产，搬迁. 21; 静电喷塑流水线; /; 1; 1; 0; 国产，搬迁. 22; 热洁炉; /; 0; 1; +1; 国产，新增. 23; 抛丸机; /; 0; 1; +1; 国产，新增. 24; 切管机; /; 0; 1; +1; 国产，新增. 25; 平面磨床; /; 0; 1; +1; 国产，新增. 26; 空气压缩机; /; 0; 3; +3; 国产，新增. 27; 中心孔焊接电焊专机; /; 0; 2; +2; 国产，新增. 28; 自动氩弧焊机; /; 0; 1; +1; 国产，新增. 合计; 52; 62; +10; /. 注：静电喷塑流水线含2个喷粉房，1个约6.5m3。 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：江苏省江阴市申港街道亚包大道127号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目租用闲置厂房3132平方米进行建设，根据工艺需求，设置下料及组装区、静电喷塑流水线、抛丸机、固化炉、办公室、仓库等。建设项目车间平面布置具体见附图3。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：项目位于江阴市申港街道亚包大道127号，根据现场勘查，厂界西侧为江阴听风医疗科技有限公司等企业，南侧为空地，东侧为江阴市聪盈机械有限公司、江阴泓瑞鑫汽车部件有限公司等企业，北侧为华濠实业江苏分公司、江苏栢斯德智能家居科技有限公司等企业。最近敏感目标为本项目西南侧220m处的锦湖苑四村。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图2。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目搬迁前后班制不变，均实行昼间一班8小时工作制度，工作时间为8:00~17:00，年有效工作日为300天。 劳动定员：搬迁前劳动定员30人，本项目不新增员工。 7、水平衡 本项目用水主要为职工生活用水，采用自来水 （1）水量平衡依据 根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），生活用水定额采用50L/（人·班），本项目劳动定员30人，年有效工作日300天计，则用水量为450t/a，损耗以20%计，则生活污水排放量为360t/a。 本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目为搬迁项目，主要从事工字轮的生产，在现有工艺的基础上，增加抛丸工序，同时对不合格品进行热洁后返工。具体生产工艺流程及产污环节如下（G-废气、S-固废、N-噪声、W-废水）。 图2-2 工字轮生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 略 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江阴市瑞洋金属制品有限公司成立于2010年1月8日，主要从事工字轮的生产。该公司《新建年产100万只工字轮项目》环境影响报告表于2012年3月6日通过江阴市环境保护局批复，并于2012年5月16日通过竣工环保验收，后由于场地限制，搬迁至江阴市申港街道申新路50号，并新增相应设备进行技术改造，此次搬迁未办理相关环保手续，2016年江阴开展了建设项目环境保护自查评估工作，公司委托编制“建设项目环境保护自查评估报告”后上报，并获取告知函（编号6878），主要产品及生产能力为年产工字轮100万只。 本报告根据该公司原环评资料等，统计汇总现有项目污染物产生、治理及排放情况。 一、现有项目生产工艺 图2-4 工艺流程和产污节点图 一、与本项目有关的原有污染情况 1、废气 现有项目废气主要为焊接工序产生的颗粒物、喷塑、固化工序产生的颗粒物及有机废气、液化天然气燃烧废气。 现有项目有组织废气产生及排放情况见表2-7，无组织废气产生及排放情况见表2-8。 表2-7 现有项目有组织废气污染物产生、处理和排放一览表 污染源名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率; 污染物名称; 排气量 (Nm3/h); 排放状况; 执行标准; 排放 高度 （m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 喷塑; 2000; 颗粒物; 735.0000; 1.4700; 3.5280; 滤芯除尘; 99%; 颗粒物; 4500; 4.1749; 0.0188; 0.0451; 20; 1.0; 15; DA001. 固化; 2000; 非甲烷总烃; 2.0621; 0.0041; 0.0099; 二级活性炭; 90%; 非甲烷总烃; 0.0916; 0.0004; 0.0010; 60; 3.0. 液化天然气燃烧; 500; 颗粒物; 8.1739; 0.0041; 0.0098; /; /; SO2; 0.6349; 0.0029; 0.0069; 80; /. SO2; 5.7143; 0.0029; 0.0069; /; /; NOX; 5.9366; 0.0267; 0.0641; 180; /. NOX; 53.4290; 0.0267; 0.0641; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 表2-8 现有项目无组织废气污染物排放 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量(t/a); 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 生产车间; 颗粒物; 0.072; 3132; 8. 非甲烷总烃; 0.0002. 综上所述，现有项目废气经收集妥善处置后，颗粒物、非甲烷总烃满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表2、表3标准，SO2、NOx满足江苏省地方标准DB32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放标准》中表1标准。 2、废水 现有项目废水主要为职工生活污水，产生量为360t/a，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，排入新沟河，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.018t/a、0.0036t/a、0.0014t/a、0.0002t/a、0.0043t/a，对周围地表水环境影响不大。 3、固废 现有项目固体废物为金属废料、金属氧化皮、焊渣、废活性炭、废机油、废乳化液和员工生活垃圾。其中金属废料、金属氧化皮、焊渣为一般固废，外售综合利用，废活性炭、废机油、废乳化液为危险固废，委托有资质单位处置，生活垃圾由当地环卫部门统一处置。 表2-11 固体废物利用处置情况表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 (t/a); 利用处置 方式; 利用处置 单位. 1; 金属废料; 冲压; 一般工业固废; SW17; 20; 外售综合利用; /. 2; 焊渣; 焊接组装; SW59; 0.1. 3; 金属氧化皮; 打磨; SW17; 30. 4; 废乳化液; 冲压; 危险废物; HW09 900-006-09; 0.1; 委托有资质单位合理处置; 有危废经营资质的单位. 5; 废机油; 设备维护; HW08 900-214-08; 0.1. 6; 废活性炭; 废气治理; HW49 900-039-49; 0.3. 7; 生活垃圾; 生活活动; 生活垃圾; 900-999-99; 6.1; 定期清运; 当地环卫部门. 4、噪声 现有项目噪声源主要为压力机、电焊机、组装机等生产及辅助设备，噪声源强≤88dB(A)，经建筑物车间厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 三、现有项目存在的环保问题及以新带老措施 综上所述，该公司目前生产正常，污染设施运行良好，固废均妥善处置，也无环境信访，故无主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：厂界外500m范围内敏感目标见表3-5。 表3-5 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标°; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 水淹桥; 120.160486; 31.883334; 居民; 200户/600人; 二类区; NE; 427. 锦湖苑四村; 120.154274; 31.879161; 居民; 300户/900人; 二类区; SW; 467. 锦湖苑二村; 120.151613; 31.879234,; 居民; 400户/1200人; 二类区; SW; 220. （2）声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水保护目标。 （4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。 声、地下水、生态环境保护目标见表3-6。 表3-6 声、地下水、生态环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 距建设项目厂界; 环境功能. 方位; 距离(m); 规模. 声环境; 厂界外1m; /; /; /; GB3096-2008中3类. 地下水; /; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境空气 本项目非甲烷总烃、颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准；SO2、NOx有组织执行江苏省地方标准DB32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放标准》中表1标准。 表3-7 大气污染物排放标准 评价因子; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒 高度(m); 排放速率 (kg/h); 无组织排放浓度限值(mg/m3); 选用标准. NMHC; 60; 15; 3.0; 4.0; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准. 颗粒物; 20; 15; 1.0; 0.5. SO2; 80; 15; /; /; 江苏省地方标准DB32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放标准》中表1标准. NOx; 180; 15; /; /. 厂区内VOCs无组织排放限值应符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2的规定，具体见表3-9。 表3-9 建设项目厂区内VOCS无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 监控点限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目生活污水接管至江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理。该污水处理厂处理出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，尾水排入新沟河，具体见表3-9。 表3-9 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准（mg/L）; 排放标准（mg/L）. pH; 6~9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号），本项目位于3类声环境功能区。厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用闲置厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况 本项目废气主要为焊接组装工序产生的颗粒物，抛丸工序产生的颗粒物，喷塑、固化工序产生的颗粒物、有机废气及天然气燃烧废气，热洁工序产生的有机废气及天然气燃烧废气。 综上，本项目有组织废气产生及排放情况见表4-1，无组织废气产生及排放情况见表4-3。 表4-1有组织大气污染物排放状况 污染源名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率; 污染物名称; 排气量 (Nm3/h); 排放状况; 执行标准; 排放 高度 （m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 抛丸; 1000; 颗粒物; 134.1375; 0.1341; 0.3219; 布袋除尘; 99%; 颗粒物; 1000; 1.3414; 0.0013; 0.0032; 20; 1.0; 15; DA001. 喷塑; 2000; 颗粒物; 735.0000; 1.4700; 3.5280; 滤芯除尘; 99%; 颗粒物; 4500; 4.1749; 0.0188; 0.0451; 20; 1.0; 15; DA002. 固化; 2000; 非甲烷总烃; 2.0621; 0.0041; 0.0099; 二级活性炭; 90%; 非甲烷总烃; 0.0916; 0.0004; 0.0010; 60; 3.0. 液化天然气燃烧; 500; 颗粒物; 8.1739; 0.0041; 0.0098; /; /; SO2; 0.6349; 0.0029; 0.0069; 80; /. SO2; 5.7143; 0.0029; 0.0069; /; /; NOX; 5.9366; 0.0267; 0.0641; 180; /. NOX; 53.4290; 0.0267; 0.0641; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 注：年运行时间按2400小时计。 表4-2 排放口基本情况表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 污染物; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放标准. X; Y. 1; DA001; 120.156580; 31.881020; 15; 0.2; 25; 颗粒物; 1.3414; 0.0013; DB32/4041-2021. 2; DA002; 120.156859; 31.881047; 15; 0.3; 25; 颗粒物; 4.1749; 0.0188; DB32/4041-2021. 非甲烷总烃; 0.0916; 0.0004; DB32/4041-2021. SO2; 0.6349; 0.0029; DB32/3728-2020. NOX; 5.9366; 0.0267; DB32/3728-2020. 表4-3无组织排放废气产生源强 本项目所在地大气为不达标区，补充监测的非甲烷总烃达到相应质量标准，最近敏感目标为距离本项目厂界220米处的锦湖苑四村，不在大气卫生防护距离内；本项目各工序产生的废气经妥善处置后达标排放，排放量较小，对大气环境影响较小。 污染源位置; 污染物 名称; 工序; 无组织源强（t/a）; 无组织排放速率（kg/h）; 工作时间（h/a）; 面源. 长度（m）; 宽度（m）; 高度（m）. 生产车间; 颗粒物; 未捕集废气; 0.0786; 0.0328; 2400; 65; 48; 8. 非甲烷总烃; 0.0002; 0.00008; 2400. 2、废水 2.1废水产排情况 本项目无生产废水产生，只产生职工生活污水，生活污水产生量为360t/a。根据现场调查，目前该地污水管网已铺设完毕，本项目生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入新沟河。 表4-7 项目建成后废水产生及排放情况 来源; 废水量 t/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物接管量; 污染物排放量. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 污染物名称; 浓度 mg/L; 接管量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活 污水; 360; COD; 500; 0.1800; 化粪池; COD; 450; 0.1620; 50; 0.0180. SS; 400; 0.1440; SS; 350; 0.1260; 10; 0.0036. NH3-N; 45; 0.0162; NH3-N; 45; 0.0162; 4; 0.0014. TP; 8; 0.0029; TP; 8; 0.0029; 0.5; 0.0002. TN; 70; 0.0252; TN; 70; 0.0252; 12; 0.0043. 本项目位于水环境质量不达标区，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响三级B等级，本项目污水接管江阴市申港工业园区污水处理有限公司，根据对江阴市申港工业园区污水处理有限公司接管可行性分析可知，本项目所在厂区污水水量、水质等均符合江阴市申港工业园区污水处理有限公司接管要求，因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3．噪声 表4-13 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资（万元）. 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声; 生产车间; 25 dB（A）; 3. 建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①优先选择用低噪声设备，②设备设置于内车间厂房隔声，距离衰减，③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。本项目所有设备均在室内，经厂房隔声、减振后，降噪量可达25dB（A）。 表4-14 本项目建成后厂界噪声影响值预测 预测点位; 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 本项目贡献值dB（A）; 53.3; 54.9; 56.2; 51.1. 标准dB（A）; 昼间：65; 昼间：65; 昼间：65; 昼间：65. 由表可知，本项目建成后，厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，对厂界噪声影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）开展自行监测，本项目运期噪声监测计划见下表。 表4-15 本项目营运期污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; 等效连续A声级（Leq）; 1次/季度; GB12348-2008表1中3类标准. 4、固体废物 4.1固废产生情况 本项目固体废物主要为金属废料、焊渣、金属氧化皮、滤尘、废钢丸、废乳化液、废机油、废活性炭及生活垃圾。 建设项目固体废物产生情况见表4-16。 表4-16 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 （吨/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 金属废料; 冲压/切割; 固; Fe、C; 20; √; /; 固体废物鉴别标准通则. 2; 焊渣; 焊接组装; 固; 焊渣; 0.1; √; /. 3; 金属氧化皮; 打磨、抛丸; 固; Fe、C; 30; √; /. 4; 滤尘; 废气治理; 固; 金属粉尘; 0.3; √; /. 5; 废钢丸; 抛丸; 固; Fe、C; 3; √; /. 6; 废乳化液; 冲压/切割; 液; 油水混合物; 0.1; √; /. 7; 废机油; 设备维护; 液; 矿物油; 0.1; √; /. 8; 废活性炭; 废气治理; 固; 沾染废气活性炭; 0.3; √; /. 9; 生活垃圾; 生活活动; 固; 生活垃圾; 6.1; √; /. 建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-17。 表4-17 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量(t/a). 1; 金属废料; 一般工业固废; 冲压/切割; 固; Fe、C; /; /; /; SW17; 20. 2; 焊渣; 焊接组装; 固; 焊渣; /; /; /; SW59; 0.1. 3; 金属氧化皮; 打磨、抛丸; 固; Fe、C; /; /; /; SW17; 30. 4; 滤尘; 废气治理; 固; 金属粉尘; /; /; /; SW17; 0.3. 5; 废钢丸; 抛丸; 固; Fe、C; /; /; /; SW17; 3. 6; 废乳化液; 危险废物; 冲压/切割; 液; 油水混合物; 《国家危险废物名录》 （2021年）; T; HW09; 900-006-09; 0.1. 7; 废机油; 设备维护; 液; 矿物油; T,I; HW08; 900-214-08; 0.1. 8; 废活性炭; 废气治理; 固; 沾染废气活性炭; T; HW49; 900-039-49; 0.3. 9; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活活动; 固; 生活垃圾; /; /; /; 900-999-99; 6.1. 本项目固体废物利用处置方式具体见表4-18。 表4-18 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 (t/a); 利用处置 方式; 利用处置 单位. 1; 金属废料; 冲压/切割; 一般工业固废; SW17; 20; 外售综合利用; /. 2; 焊渣; 焊接组装; SW59; 0.1. 3; 金属氧化皮; 打磨、抛丸; SW17; 30. 4; 滤尘; 废气治理; SW17; 0.3. 5; 废钢丸; 抛丸; SW17; 3. 6; 废乳化液; 冲压/切割; 危险废物; HW09 900-006-09; 0.1; 委托有资质单位合理处置; 有危废经营资质的单位. 7; 废机油; 设备维护; HW08 900-214-08; 0.1. 8; 废活性炭; 废气治理; HW49 900-039-49; 0.3. 9; 生活垃圾; 生活活动; 生活垃圾; 900-999-99; 6.1; 定期清运; 当地环卫部门. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 (kg/h) | 排放标准 |
| 大气环境 | DA001/抛丸 | 颗粒物 | 密闭收集+布袋除尘+15m高排气筒（DA001） | 20 | 1.0 | DB32/4041-2021表1标准 |
|  | DA002/喷塑、固化、天然气燃烧 | 颗粒物 | 喷塑：密闭收集+滤芯除尘；固化：密闭收集+二级活性炭；天然气燃烧废气直接排放；15m高排气筒（DA002） | 20 | 1.0 | DB32/4041-2021表1标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 60 | 3.0 |  |
|  |  | SO2 |  | 80 | / | DB32/3728-2020表1标准 |
|  |  | NOX |  | 180 | / |  |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | COD | 经化粪池预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理 | 500mg/L | GB/T31962-2015表1中B等级标准、GB8978-1996表4中的三级标准 |  |
|  |  | SS |  | 400mg/L |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45mg/L |  |  |
|  |  | TP |  | 8mg/L |  |  |
|  |  | TN |  | 70mg/L |  |  |
| 声环境 | 本项目噪声源主要为压力机、卷边机、整形机等生产及辅助设备，单台噪声源强≤88dB(A)。 |  | 选用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 | 达GB12348-2008表1中3类标准 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A) |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |  |
| 固体废物 | 冲压/切割 | 金属废料 | 外售综合利用 | 综合利用或 妥善处置，不外排 |  |  |
|  | 焊接组装 | 焊渣 |  |  |  |  |
|  | 打磨、抛丸 | 金属氧化皮 |  |  |  |  |
|  | 废气治理 | 滤尘 |  |  |  |  |
|  | 抛丸 | 废钢丸 |  |  |  |  |
|  | 冲压/切割 | 废乳化液 | 委托有资质单位处置 |  |  |  |
|  | 设备维护 | 废机油 |  |  |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 环卫定期清运 |  |  |  |
| 土壤及地下水、污染防治措施 | 企业厂区内地面已全部硬化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，化粪池采用玻璃钢成品化粪池，建立有效的事故废水收集系统。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，因此对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 雨排口规范化建设，雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀，受污染的初期雨水需经处理达标后方可接入雨水管网。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十八、金属制品业33结构性金属制品制造331，不涉及简化及重点管理的通用工序，因此属于登记管理。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量可在江阴临港经济开发区内平衡；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.1171 | 0.1171 | / | 0.1269 | 0.1171 | 0.1269 | +0.0098 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0012 | 0.0012 | / | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0 |
|  | SO2 | 0.0069 | 0.0069 | / | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 0 |
|  | NOX | 0.0641 | 0.0641 | / | 0.0641 | 0.0641 | 0.0641 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 360 | 360 | / | 360 | 360 | 360 | 0 |
|  | COD | 0.0180 | 0.0180 | / | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 | 0 |
|  | SS | 0.0036 | 0.0036 | / | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0014 | 0.0014 | / | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0 |
|  | 总磷 | 0.0002 | 0.0002 | / | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0 |
|  | 总氮 | 0.0043 | 0.0043 | / | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 金属废料 | 20 | 0 | / | 20 | 20 | 20 | 0 |
|  | 焊渣 | 0.1 | 0 | / | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  | 金属氧化皮 | 30 | 0 | / | 30 | 30 | 30 | 0 |
|  | 滤尘 | 0 | 0 | / | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 废钢丸 | 0 | 0 | / | 3 | 0 | 3 | +3 |
| 危险废物 | 废乳化液 | 0.1 | 0 | / | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  | 废机油 | 0.1 | 0 | / | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.3 | 0 | / | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

江阴市东宁变压器制造有限公司、江阴市诚立新材料科技有限公司等工业企业

其他工业企业

江阴普洛斯仓储设施有限公司

散户

锦湖苑四村

华濠实业江苏分公司、江苏栢斯德智能家居科技有限公司

江阴安利维纺织新材料有限公司、谷鸿食品厂

水淹桥

江苏中煤矿山设备有限公司、江阴市铭瑞机械有限公司、江阴市苏佳干燥设备有限公司等工业企业

江苏静速车业有限公司、江苏君嵘民泰企业服务集团有限公司等工业企业

江阴听风医疗科技有限公司

江阴市聪盈机械有限公司、江阴泓瑞鑫汽车部件有限公司等工业企业

江阴仁昌医疗科技有限公司等工业企业

江苏嘉纳电力技术有限公司

江阴市东盛包装有限公司、江阴市拓福服装有限公司等工业企业

江阴杰麦尔乐器有限公司、江苏朵拉无纺科技有限公司等工业企业

其他工业企业

江阴冠茭电子科技有限公司

锦湖苑二村

.

图例

江阴市瑞洋金属制品有限公司年产工字轮100万只新建项目

附图  建设地500米卫星图

200m

100m

0

本项目

卫生防护距离

周边企业

环境保护目标

500m范围

100m

467m

220m

427m