# 1概述

## 1.1项目由来

江阴市水利机械施工工程有限公司前身为“江阴市水利基础工程公司”，是江阴水利农机局下属企业，成立于1992年2月。2006年建成2个3000吨级泊位和4个1000吨级泊位，码头建设时主要用于气力泵及其配件的运输，同时码头富余通过能力能为社会提供服务。

## 1.2环境影响评价的工作过程

根据《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环评影响评价的工作见图1.2-1。

图1.2-1 环境影响评价工作程序图

## 1.4关注的主要环境问题

本项目位于长江沿线，该区域水系发达，都会与长江存在直接联系，需关注运营期排水以及船舶事故带来的环境风险影响。粉尘的排放，码头喷淋水及来港船舶底舱油污水等处理和排放是本项目需要关注的主要环境问题。

## 1.5初筛分析判定

初步分析判定建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性，并与“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）进行对照，具体见表1.5-7。

表1.5-7     初步筛选一览表

| 要求 |  | 本项目具体情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业政策 |  | 本项目的建设符合国家及地方产业政策，并已由江阴市行政审批局出具备案登记信息单，取得项目代码：2203-320281-89-01-309454。 | 符合 |
| 土地规划 |  | 根据临港经济开发区控制性详细规划，本项目所在地属于物流仓储用地，符合当地的用地规划。 | 符合 |
| 国家和地方政策及条例 |  | 项目地处太湖流域三级保护区，《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修正）规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。本项目船舶废水统一收集后，交由江阴市润海船舶服务有限公司处理；地面冲洗废水、喷淋废水、初期雨水、车辆冲洗废水经处理后回用，符合《江苏省太湖水污染防治条例》相关规定。 | 符合 |
|  |  | 《太湖流域管理条例》第三十条要求：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。本项目不属于太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内。符合《太湖流域管理条例》的规定。 | 符合 |
|  |  | 《江苏省长江水污染防治条例》第三十六条 要求港口、码头、船舶的所有者或者经营者应当遵守水污染防治和船舶污染防治法律、法规的规定，防止污染沿江地区水体。第三十七条要求沿江地区各级人民政府应当加强长江生态功能的保护和修复，采取建设生态保护带、生态隔离带等保护措施，维护长江生态安全。对已经遭受污染和破坏的生态功能保护区进行生态修复。本项目船舶含油废水和船舶生活污水交江阴市润海船舶服务有限公司收集处理，地面冲洗废水、喷淋废水、初期雨水、车辆冲洗废水经处理后回用，符合《江苏省长江水污染防治条例》的要求。 | 符合 |
|  |  | 《江苏省大气污染防治条例》第四十九条船舶向大气排放污染物，应当符合有关排放标准。第五十五条规定物料装卸可以密闭作业的应当密闭，避免作业起尘。物料堆放场所应当建立密闭料仓与传送装置。《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（省政府令〔2013〕第91号）要求，物料装卸可以密闭作业的应当密闭，避免作业起尘。本项目船舶废气达标排放且船舶停靠后采用岸电，减少了船舶辅机运行产生的污染物排放。本项目对堆场地面进行硬化，并采取封闭、喷淋等措施，本项目砂石装卸作业均设置喷淋装置和雾炮进行除尘，散货通过皮带机输送，皮带机设有密闭罩和挡风板，符合《江苏省大气污染防治条例》和《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》要求。 | 符合 |
| 与“三线一 单”对照分 析 | 生态保护红线 | 项目建设地距离最近的江苏省生态空间管控区域长江（江阴市）重要湿地5100m，距最近的国家级生态保护区长江西石桥水源地保护区5100m，不在生态功能保护区范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》 | 符合 |
|  | 环境质量底线 | 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目废气达标排放，废水、固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小。本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 |  |
|  | 资源利用上线 | 本项目不属于“两高一资”型企业，生产过程中所用的资源主要为水、电资源；项目所在地水资源丰富，所在地不属于资源、能源紧缺区域 |  |
|  | 环境准入负面清单 | 对照国家、江苏省、无锡市、江阴市各级产业结构调整指导目录，本项目不属于其中的限制类、淘汰类，且符合产业政策，不在环境准入负面清单内。 |  |
| 总量控制 |  | 本项目排放的颗粒物可在临港经济开发区内平衡。 | 符合 |

## 1.6环境影响报告主要结论

本项目符合产业政策和各类环保规划要求；项目产生的废气、噪声能做到达标排放；废水经处理后回用，不排放；固废经过合理有效的处理措施，能做到合理利用和妥善处置；项目做到节能降耗，符合清洁生产要求；项目建成后没有降低当地的环境功能要求；项目建设得到所在地公众的支持，在加强监控、建立风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，项目的环境风险是可以接受的。在落实本报告书提出的各项环保措施和要求， 严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具备环境可行性。

## 2.2评价目的及评价工作原则

### 2.2.1评价目的

本次评价将通过现场调查、分析和监测等手段，了解建设项目所在地环境现状及周围环境特征，通过工程分析搞清楚建设项目可能存在的污染情况，在此基础上预测项目满负荷运行对环境影响的范围和程度，并提出有效的污染防治措施。为该项目的环境管理决策提供技术支持。

### 2.2.2工作原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则

环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点原则

根据建设项目的工程内容及其特征，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论审查意见，充分利用复合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

### 2.4.2 评价工作重点

（1）工程分析

突出工程分析，搞清生产过程中各类污染物的排放点、排放规律及排放量，为影响评价打好基础，为搞好污染防治提供依据。同时还要搞好工程各类污染物排放量的计算，科学合理地确定工程的排放总量。

（2）环境影响评价

在工程分析的基础上，重点预测评价项目建设对环境空气、水环境和声环境的影响，确保预测结果的可靠性；项目的主要限制因素是TSP、PM2.5、PM10、NOX，分析项目投入营运后TSP、PM2.5、PM10、NOX等污染物的贡献值及对环境的影响。分析该项目投入营运后可能存在的环境风险事故，并对环境风险事故进行评价，提出预防环境风险事故的对策措施和环境风险应急预案。

（3）污染防治措施评价及对策建议

需针对货种特性和装卸工艺提出相应的大气污染、水污染和噪声污染防治措施，并分析论证依托前期工程环保措施的可行性。

## 2.5评价范围及环境敏感区

### 2.5.1 评价范围

（1）环境空气评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目大气环境影响评价范围以项目建设地为中心，以5km为边长的矩形范围，大气评价范围见附图1。

（2）地表水评价范围

本项目地表水评价范围为本项目上游长江西石桥水源地保护区至长江下游长江小湾水源保护区的水域范围，江阴市申港工业园区污水处理有限公司排口上游500m至下游1000m水域范围。

（3）噪声评价范围

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，本项目噪声评价范围为厂界外200m范围。

（4）风险评价评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》及其项目具体情况，本项目风险评价范围为项目上游长江西石桥水源地保护区至长江下游长江小湾水源保护区的水域范围以及项目周边3公里范围。

（5）生态影响评价范围

本项目生态影响评价范围为本项目陆域场地和项目上游长江西石桥水源地保护区至长江下游长江小湾水源保护区的水域范围。

### 2.5.2评价时段

本项目评价时段包括运营期。本项目属于补办环评，不涉及施工期。

### 2.5.3环境敏感目标

根据导则要求，经现场实地调查，本项目建设地周围无自然保护区和其他人文遗迹。有关水、气、声、地下水环境的环境区域范围见表2.5-1至2.5-4以及附图1、附图3、附图5。

表2.5-1建设项目环境空气保护目标

略

表2.5-2建设项目水环境保护目标

略

表2.5-3声环境保护目标调查表

略

表2.5-4其他环境保护目标

略

## 2.6相关规划以及环境功能区划

### 2.6.1 环境功能区划

- 大气环境

项目所在地周围环境空气质量功能类别均为二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

- 地表水环境

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，本码头工程所在长江江阴段为《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类功能区，执行Ⅱ类标准；纳污水体新沟河为Ⅲ类功能区，执行Ⅲ类标准。

- 声环境

根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）的规定，项目所在区域东侧声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类区，执行4a类标准，南、西、北侧声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区，执行3类标准。

- 地下水

项目所在地地下水执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)标准。

- 土壤

项目所在地土壤执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地标准。

# 3项目概况与工程分析

## 3.1项目概况

### 3.1.1项目名称、建设性质、建设地点、投资总额及建设内容

建设单位：江阴市水利机械施工工程有限公司

项目名称：无锡（江阴）港申夏港区气力泵组装基地码头工程

项目性质：新建（补办）

行业类别：货运港口G5532

码头属性：公用码头

服务对象：社会

建设地点：江阴水道申港河口内港池西侧南端，无锡（江阴）港申夏港区申港河口内港池（5号内港池）泊位

工程占地：港区陆域占地面积约6.1万m2，陆域南北向长度600m，东西向长度约110m，整个港区通过南北向主干道与堤外滨江西路连接。

作业制度：职工80人，每年有效工作日330天，生产制度实行三班制运转工作制，全年工作7920小时。

建设规模：本项目建设2个3000吨级散货泊位、3个1000吨级件杂货泊位和1个1000 吨级散货泊位，利用岸线长度600m，设计年通过能力334万吨。其中 1#、2#泊位和6#泊位（2个3000吨级+1个1000吨级）为散货泊位，承担砂石运输；3#~5#泊位（3个1000吨级）为件杂货泊位，承担气力泵及配件、钢材等件杂货运输。

总投资：9930.18万元。

本项目取得江阴市项目备案登记信息单，项目代码：2203-320281-89-01-309454。本项目已建成，属于补办环评手续。本项目是长江内港池码头，不属于《江阴市内河港口码头环保问题整改攻坚行动实施方案》(澄污防攻坚办[2020]35号)文件中内河码头范畴。

### 3.1.2履行环保手续情况

根据《关于进一步做好环保违法违规建设项目清理工作的通知》（环办环监[2016]46号）相关要求，企业于2017已履行《江阴市水利机械施工工程有限公司建设项目环境保护自查评估报告》并取得《关于建设项目纳入环保日常环境管理的告知函》，纳入日常环境管理。为了规范企业环保手续，本次补办环评手续，重新申报并进行环境影响评价。

### 3.1.7项目周边概况

- 本项目陆域区域在港区红线内建设并已建成，设置岸线600米。

- 本项目水域区域位于申港河口内港池，建设3个散货泊位及3个件杂货泊位，泊位性质及功能符合规划。目前申港河口内港池西侧北端（本项目北侧）建有江阴港口集团3000吨级通用码头港池泊位，东侧北端建有江阴港口集团5000吨级件杂货码头内港池泊位，东侧南端建有2000吨级江阴新西港物流有限公司码头。

- 3.2工艺流程

- 3.2.1装卸工艺

- 略

- 3.2.3泊位年通过能力

泊位通过能力根据《河港总体设计规范》（JTS166-2020）中所列公式计算，本工程设计年通过能力共334万吨，其中砂石卸船能力170万吨，装船能力为20万吨，件杂货卸船能力为144万吨，可以满足年吞吐量320万吨的运输需求（其中砂石180万吨，件杂货140万吨）。

- 3.2.4堆场容量及面积

根据《河港总体设计规范》（JTS166-2020），所需堆场容量及面积按下式计算，本工程需要散货库场1.0万m²，件杂货库场1.98万m²。

码头后方现有散货库场面积1.13万m²，现有件杂货库场面积2.16万m²，因此，本工程后方堆场可以满足使用需求。

- 3.2.5装卸工艺主要技术经济指标

本工程装卸工艺方案的主要技术指标见。

表3.2-2  装卸工艺主要技术指标表

略

- 3.3设备情况

- 本项目主要设备情况见表3.3-1。

- 表3.3-1   主要机械设备表

- 略

- 3.4污染源分析

- 3.4.1施工期污染源分析

- 本项目主体结构均已建成，本次施工期主要污染源及污染物分析不再赘述。

- 3.4.2运营期污染源分析

- 3.4.2.1废气

- 本项目运输货物为散货（砂石）和件杂货（钢材、气力泵及配件、其他件杂货），源强计算主要考虑散货（砂石）在码头卸料作业时的粉尘、散货（砂石）堆场扬尘、进出港船舶排放废气以及车辆运输产生的尾气。

3.4.2.2废水

本项目废水主要为来自于港区生活污水、船舶底舱油污水、船舶生活污水、船舶压舱水、喷淋废水、地面冲洗废水、初期雨水、车辆冲洗废水等。

3.4.2.4噪声

本项目营运期间的噪声主要来源于装卸机械噪声和船舶产生的交通噪声等，具体见表3.4-11。

表3.4-11工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

略

3.4.2.5固体废物

本项目运营期间固体废弃物可分为船舶固废和陆域固废两部分。其中陆域固废主要为职工生活垃圾、机械维修产生的机修废油和沉淀池污泥。船舶固废主要为船舶生活垃圾和船舶废油。

港区作业时会散落少量砂石在道路上，每次装卸完毕后，会由作业人员及时清扫洒落散货并送往堆场。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

本项目位于长江扬中河段下段江阴水道南岸，无锡（江阴）港申夏港区申港河口内港池（5号内港池），该地块交通便利，位置优越。地理位置详见附图1。

### 4.1.2地形、地貌、地质

江阴位于长江三角洲的太湖平原北侧，全境地势平坦。

### 4.1.3气候、气象

该区域属亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。

### 4.1.4水文、水系

### 4.1.4.1水文

江阴北临长江，南近太湖，地表水丰富，外来水充足。

### 4.1.4.2水系

江阴水道河势向南微弯，深槽贴岸，水流对南岸有较强的侵蚀作用，但由于南岸土质密实，抗冲性能强，近百年来江阴水道河势保持基本稳定。随着扬中河段上段河势的稳定及本河段内护岸工程的实施，该河道将保持稳定、少变的趋势。

#### 4.1.4.3地下水

江阴地下水总水量达1.51亿立方米。2001—2005年，域内封闭地下深井，禁采地下水。

### 4.1.5土壤

江阴北部沿江一带为潮土和渗育型水稻土，由长江泥沙冲积沉积母质发育而成，以沙质为主。

### 4.1.6生态环境

4.1.6.1陆地生态系统

江阴市气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但人类开发较早。因此，该区域的自然陆生生态已为人工农业生态所取代，由于土地利用率极高，自然植被基本消失。

4.1.6.2水生生态

本项目码头水工结构已建成，为钢筋砼直立挡墙护岸，不占用水域面积。项目紧邻长江，长江为河流生态系统。

## 4.2环境质量现状

### 4.2.1大气环境质量现状调查与评价

4.2.1.1项目所在区域达标判断

本项目引用《2021年度江阴市环境状况公报》对项目所在区域环境空气质量进行达标判定。根据《2021年度江阴市环境状况公报》，2021年建设项目所在区域环境空气中SO2、PM10、NO2、PM2.5年均浓度、CO日均浓度均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 表1中二级标准要求；O3日最大8小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 表1中二级标准要求，因此判定为非达标区。

4.2.1.2大气环境质量现状补充监测

根据现状监测结果，TSP在各监测点均未出现超标现象，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

4.2.1.4环境空气质量现状调查小结

（1）根据《2021年度江阴市环境状况公报》，建设项目所在区域环境空气中SO2、PM10、NO2、PM2.5年均浓度、CO日均浓度均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 表1中二级标准要求；O3日最大8小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 表1中二级标准要求，评价区域属于不达标区。

（2）本项目补充监测TSP现状浓度满足符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

### 4.2.2地表水环境质量现状调查与评价

4.2.2.1地表水环境质量现状监测

根据现状检测报告可知，长江W1、W2监测断面的各类监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准要求，新沟河W4、W5监测断面的各类监测因子均能达Ⅲ类标准。

### 4.2.3声环境质量现状调查与评价

4.2.3.1声环境质量现状监测

对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类和4a类标准进行评价，项目各厂界测点的昼间、夜间本底声环境质量均能达到GB3096-2008中声环境功能区类别，表明项目拟建区域声环境质量符合声环境功能要求。

5环境影响预测与评价

## 5.1大气环境影响预测与评价

（1）大气环境影响预测结果

本项目废气污染物可达标排放，根据预测结果，本项目排放的污染物最大预测占标率小于10%，即本项目建成投产后，排放的大气污染物对周围地区空气质量影响不明显，不会造成这些区域空气环境质量超标现象，不会导致环境功能的改变。

（2）防护距离

根据大气环境防护距离和卫生防护距离计算结果，本项目沿码头厂界设置100米卫生防护距离。

## 5.2地表水环境影响预测与评价

5.2.1水污染影响分析

本项目建成后废水仍主要为来自于来港船舶底舱油污水，船舶及港区生活污水，地面冲洗废水、喷淋废水、车辆冲洗水及初期雨水等。

本项目船舶舱底油污水和船舶生活污水一起交由江阴市润海船舶服务有限公司收集处理。本项目到港船舶污水均有明确的处置措施和排放去向，对地表水环境影响较小。

港区污水主要为地面冲洗废水、车辆冲洗废水、初期雨水、喷淋废水、生活污水。地面冲洗废水、初期雨水、喷淋废水和隔油后的车辆冲洗废水经排水沟收集至后方污水处理站，处理后回用于喷淋洒水抑尘，不外排；生活污水经化粪池处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理。

综上，本项目港区各类污水均有明确的处置措施和排放去向，对地表水环境影响较小。

## 5.3声环境影响预测与评价

各主要噪声源采用降噪措施后，本项目东侧厂界噪声贡献值和预测值昼、夜间可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类排放标准，其余厂界噪声贡献值和预测值昼、夜间可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类排放标准。

## 5.4固体废物环境影响分析

本项目严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，规范危废仓库管理，设置标志牌，并由专人管理和维护。危险废物收集后运送至危废暂存仓库分类、分区暂存，杜绝混合存放。

### 综上所述，通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染。

## 5.5生态环境影响分析

本项目的建设不会对工程所在水域水质及水生生物产生较大影响。

## 5.6环境风险分析与评价

在切实落实报告书补充的风险管理对策措施，完善风险防范和应急响应措施情况下，并加强日常应急演练，保证应急反应速度和应急处理效果的前提下在项目的环境风险从环境保护的角度来说是可控的。

## 5.7航道影响分析

本项目码头水工建筑物及停泊水域未占用航道，且与航道边线保持一定安全距离，码头平面布置符合相关通航标准中的有关要求。

在现行航道布置及航标配布条件下，本项目码头水工建筑物、码头停泊水域位于航道之外，码头前沿、停泊水域对现行航道布置影响较小；与附近航标相距较远，工程建设对航标功能的正常发挥基本没有影响。

建设单位应建立安全生产管理部门，落实安全生产责任制。根据相关规定制定严格的规章制度，规范船舶进出作业区的航路、航法及通信联络方式。

# 6 环境保护措施及其经济、技术论证

## 6.1大气污染防治措施

本项目建成后废气主要为无组织排放的颗粒物。

本工程防尘和降尘措施主要是根据散货尘源产生情况，合理地设置防尘、除尘系统，有效地控制粉尘污染，采取的主要空气污染防治措施如下：

- 6.1.1码头装卸粉尘

本项目码头装卸船采用的喷淋除尘、雾炮及洒水除尘措施，皮带机两边加装半包围型挡板，挡板上设置喷头进行喷洒，厂区道路、地面均已硬化处理，设置移动式雾炮及喷洒抑尘车定期清扫与洒水抑尘。

经对照《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ 1107—2020）表B.2，上述防尘抑尘措施均为推荐的可行技术。

综上所述，在环保设施正常运行的条件下，本项目废气治理方案从环境可行性、达标排放的可靠性上可行。

## 6.2水污染防治措施

本项目废水主要为来自于来港船舶底舱油污水、船舶生活污水和码头、堆场喷淋废水、车辆冲洗废水、地面冲洗废水、初期雨水。废水污染防治措施如下：

⑴ 到港船舶舱底油污水

本项目船舶舱底油污水由江阴市润海船舶服务有限公司专业收集船接收处理。

⑵ 船舶生活污水

本工程船舶生活污水由船舶交给江阴市润海船舶服务有限公司专业收集船接收处理。

⑶ 船舶压舱废水

- 本项目码头不接受靠泊船的压舱废水。

- ⑷码头、堆场喷淋废水、码头冲洗废水、初期雨水、车辆冲洗废水

- 本项目车辆冲洗废水、初期雨水、码头、堆场喷淋废水和码头冲洗废水经码头面和堆场排水沟收集至污水处理站处理，处理后回用于喷淋抑尘和地面冲洗。

## 6.3噪声污染防治措施

码头营运后噪声污染主要来源于装卸机械的噪声、船舶和车辆的交通噪声。

## 6.4固体废物污染防治措施

### 6.4.1固体废物处置情况

本项目固体废物处置情况见表6.4-1。

表6.4-1  固体废物处置情况表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 废物 代码 | 产生量 （吨/年） | 利用处置方式 | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶垃圾 | 船员生活 | 生活垃圾 | 553-001-99 | 10.8 | 委托处置 | 交由江阴市润海船舶服务有限公司处理 |
| 2 | 船舶废油 | 船舶 | 船舶垃圾 | HW08（900-249-08） | 1 |  |  |
| 3 | 沉淀池污泥 | 废水处理 | 一般工业固体废物 | 553-001-61 | 10 | 外售综合利用 | - |
| 4 | 机修废油 | 机修 | 危险废物 | HW08 900-249-08 | 0.8 | 委托有资质单位合理处置 | 有资质单位 |
| 5 | 生活垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 | 900-999-99 | 23.265 | 定期清运处置 | 环卫部门 |

## 6.5环境风险防范措施及应急要求

本项目主要风险为船舶到港时发生碰撞造成燃油舱破裂污染水环境，在切实落实报告书补充的风险管理对策措施，并加强日常应急演练，保证应急反应速度和应急处理效果的情况下，项目的环境风险可以接受的。

# 7 环境经济损益分析

## 7.1经济损益分析

本项目的建设适应了市场和国民经济发展的需要，对带动地区经济发展，降低综合物流成本，提高企业的综合效益等都具有重大的意义。由此可见，本项目的经济效益显著。

## 7.2社会效益

本工程是一个带有公用性质的基础设施工程，社会效益比较显著。港口产业是地方经济发展重要组成部分，当地百姓、企业及政府对港口已经十分熟悉，并有愿望发展港口产业，进而带动地方经济的发展。

## 7.3环境效益

7.3.1环保投资估算

本工程涉及的环保措施包括：水、气、声污染防治措施、事故应急措施、绿化等。环保投资估算见表6.6-1。工程环保措施投资约45万元，占工程总投资的0.4%。

7.3.2环境效益分析

本项目拟投资建设的各项环保措施能有效地减少污染物排放量，可将其环境影响降至较低水平，具有较好的环境效益。同时，港口的污染防治不仅是投资污染防治设施，更重要的是培养职工的环保意识，做好减废、资源回收等工作。在生产工艺上，采用先进的工艺，从源头预防污染产生，并做好污染的未端处理。环保工作做得好，将有利于树立港口信誉及形象，从而有利于码头的营运和提高经济效益，也有利于国家税收。

# 8环境管理与监测

## 8.1 环境管理

### 8.1.1环境管理机构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》 的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为公司的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

### 8.1.2 环境管理机构

为了保护好环境，贯彻执行国家有关的方针、政策、法律和法规，建设单位应设置专职环保机构和人员，负责管理、组织、落实和监督本公司的环境保护工作。该公司设置管理部门，对厂区环境保护措施及执行情况等进行全面负责。

### 8.1.3 环境管理内容

项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管 理方案，环境管理方案主要包括下列内容：

（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

（2）制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

（3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、 稳定、达标运转。

（5）负责本项目环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施， 一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

（6）负责对本项目环保人员和附近居民进行环境保护教育，不断提高附近居民的环境意识和环保人员的业务素质。

### 8.1.4 环保管理制度的建立

（1）报告制度《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本次建设项目在正式投产前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入生产。项目建成后，应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

（2）污染处理设施的管理制度对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

### 8.1.5运营期环境管理计划

项目建成后，建设单位应按江苏省及地方环保主管部门的要求加强企业环境管理，建立健全企业环保监督、管理制度和管理机构。

### 8.1.6 环境管理职责

按照ISO14000环境管理体系标准的要求，拟建项目应规范自身的管理制度，使环境管理工作有一个较高的起点。

### 8.1.7排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122 号文]的要求设置与管理排污口（指废水接管口、废气排气筒、固废临时堆放场所等）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。

## 8.2污染物排放清单

本项目各污染物排放清单见表8.2-1，建成后应定期向社会公开污染物排放情况，接受监督。

表8.2-1  建设项目污染物排放清单

略

## 8.3 环境监测计划

### 8.3.1污染源监测计划

为了切实做好废气废水的达标排放及污染物排放总量控制，按照《排污许可证申请与核发技术规范 码头》(HJ 1107-2020)文件要求，制定本项目监测计划。

### 8.3.2环境质量监测计划

环保管理人员可根据单位实际情况，制定其它污染物监控计划，并建立污染监测数据档案，如发现数据异常，及时跟踪分析，找出原因并采取相应对策。如监测工作受到单位人员的限制无法进行，可委托有资质的环境监测单位实施。

项目建成后，建议由无锡市江阴生态环境局对该企业环境管理及监测的具体执行情况加以监督。

### 8.3.3应急监测计划

项目发生风险事故后，应委托当地环境监测部门或具有环境监测资质的监测单位进行风险应急监测，在应急监测过程中，必须根据风险事故的类型、风险物质的性质、可能造成的事故风险及污染的物质（包括次生/伴生风险产生的污染物）等因素确定风险应急监测方案和监测周期。

本次环评过程中提出该项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子。

### 8.3.4监测资料管理

每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，及时向各有关部门通报。并应做好监测资料的归档工作。

## 8.4污染物总量控制分析

本报告通过分析本项目主要污染物排放状况，核定其允许排放总量，并结合项目所在区域污染物的总量控制原则，分析确定本项目废水、废气污染物排放总量控制方案，为环保部门监督管理提供依据。

### 8.4.1 总量控制相关政策法规

根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》、《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》、《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》等有关法律、法规和政策，项目需实施总量控制。

### 8.4.2 总量控制因子的确定

根据本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为：

大气总量控制因子：颗粒物；

固废：工业固体废物排放量。

### 8.4.3 污染物排放总量

污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻清洁生产的原则，根据环境管理部门对企业的污染物排放总量控制原则，分析确定本项目废水、废气污染物排放总量控制方案，为环保部门监督管理提供依据。

# 9环境影响评价结论

环评单位严格贯彻执行建设项目环境管理各项文件精神，为突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量，坚持“依法评价”、“科学评价”、“突出重点”等评价原则，对建设项目及其周围环境进行了调查、分析，并依据监测资料进行了预测和综合分析评价，得出以下结论：

## 9.1项目概况

江阴市水利机械施工工程有限公司前身为“江阴市水利基础工程公司”，是江阴水利农机局下属企业，成立于1992年2月。

本项目建设2个3000吨级散货泊位、3个1000吨级件杂货泊位和1个1000 吨级散货泊位，利用岸线长度600m，设计年通过能力334万吨。其中1#、2#泊位和6#泊位（2个3000吨级+1个1000吨级）为散货泊位，承担砂石运输；3#~5#泊位（3个1000吨级）为件杂货泊位，承担气力泵及配件、钢材等件杂货运输。

## 9.2环境质量现状

（1）大气环境

根据《2021年度江阴市环境状况公报》和现状监测，项目建设地环境空气中SO2、PM10、NO2、PM2.5年均浓度、CO、TSP日均浓度均达到环境空气质量二级标准，O3日最大8小时平均浓度超标，评价区域属于不达标区。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划(2018-2025年)》，主要通过实施包括调整能源结构、控制煤炭消费总量，调整产业结构、减少污染物排放，推进工业领域全行业、全要素达标排放，加强交通行业大气污染防治，严格控制扬尘污染，加强服务业和生活污染防治，推进农业污染防治，实施季节性污染控制等措施减少大气污染物排放，规划到2025年无锡市环境空气达到国家二级标准。

（2）水环境

水环境现状监测结果表明，长江监测断面的各类监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准要求，新沟河监测断面各类监测因子均能达Ⅲ类标准。

（3）声环境

声环境质量现状监测结果表明，项目建设地声环境质量达到《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的相应的声环境功能区类别标准，声环境质量良好。

## 9.3污染物排放情况

（1）废气

本项目散货装卸粉尘及堆场扬尘，采取喷淋、洒水、雾炮除尘、设置防风抑尘网、挡风板等一系列措施，粉尘经处理后在厂区内无组织排放，总排放量为0.4499t/a，无组织排放浓度满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中无组织排放监控浓度限值。

（2）废水

本项目废水主要为船舶底舱油污水、船舶生活污水、地面冲洗废水和车辆冲洗废水。船舶舱底油污水和船舶生活污水交由江阴市润海船舶服务有限公司收集处理。地面冲洗废水、喷淋废水、初期雨水和车辆冲洗废水经沉淀处理后回用于喷淋洒水抑尘，不排放。港区生活污水经化粪池预处理后接管至江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理。

（3）固体废物

本项目固废主要为职工生活垃圾、机械维修产生的机修废油和沉淀池污泥、船舶生活垃圾和船舶废油。船舶垃圾交由江阴市润海船舶服务有限公司处理，污泥外售综合利用，机修废油委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一处置，固废零排放。

（4）噪声

本项目噪声源主要为装卸机械等设备噪声和船舶鸣号产生的交通噪声，噪声源强≤90dB（A）。经合理布局，加强管理后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类功能区要求

## 9.4主要环境影响

（1）大气环境影响

本项目各废气污染物均达标排放，经预测，厂区周边敏感目标最大小时浓度占标率均未超过相应质量标准；本项目沿厂界设置100米卫生防护距离，卫生防护距离范围内为道路和工业企业，无环境敏感目标，故对周围大气环境影响较小。

（2）地表水环境影响

本项目船舶底舱油污水和船舶生活污水全部交由江阴市润海船舶服务有限公司收集处理；地面冲洗废水、喷淋废水、初期雨水和车辆冲洗废水经处理后回用于喷淋洒水抑尘，不排放；生活污水经化粪池预处理达标后接管污水厂，因此项目对周边地表水水质影响较小。

（3）固体废物环境影响

本项目固废主要为职工生活垃圾、机械维修产生的机修废油和沉淀池污泥、船舶生活垃圾和船舶废油。船舶垃圾交由江阴市润海船舶服务有限公司处理，污泥外售综合利用，机修废油委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一处置，固废全部利用或处置，零排放，对环境的影响较小。

（4）声环境影响

项目建成后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类和4类标准，对周围环境影响较小。

## 9.5公众意见采纳情况

根据《环境影响评价公众参与办法》，建设单位开展无锡（江阴）港申夏港区气力泵组装基地码头工程环境影响评价期间进行了首次公示、征求意见稿和全本公示，采用网络公示、张贴公告、报纸公示等形式征求社会各界对无锡（江阴）港申夏港区气力泵组装基地码头工程建设所产生的环境影响、污染防治等方面的意见和建议。本项目公示期间，建设单位和环评单位均未收到反对意见。

## 9.6环境保护措施

（1）废气

本项目船舶到港后使用岸电，不使用船舶辅机，加强船舶管理以减少船舶废气的排放。本项目设置布袋除尘装置和仓顶除尘器以减少粉尘排放；运输车辆满足国六排放标准，并定期维护保养；道路硬化，定期洒水抑尘。

（2）废水

本项目废水船舶底舱油污水和船舶生活污水全部交由江阴市润海船舶服务有限公司收集处理。码头冲洗废水和车辆冲洗废水经处理后回用于喷淋洒水抑尘，不排放；生活污水经化粪池预处理达标后接管污水厂。

（3）固体废物

本项目固废主要为船舶垃圾、污泥、机修废油等。船舶垃圾交由江阴市润海船舶服务有限公司处理，污泥外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置，固废均能做到妥善处置和利用。

（4）噪声

本项目通过选择低噪声设备，并采取吸声、隔声、消声和隔振等措施，合理布置作业区功能区布局等措施后，各厂界噪声均能达到相应的标准。

（5）环境风险防范措施

本项目通过配备必要的导助航等安全保障设施，加强码头装卸作业的安全管理与防护，设置应急处置机构、配备应急物资，制定应急预案并演练，使项目风险在可接受范围内。

## 9.7环境影响经济损益分析

本项目产生的污染物在采取合理的污染防治措施后对环境影响较小，且项目具有一定的经济和社会效益。因此本项目的建设带来良好的综合效益。

## 9.8环境管理与监测计划

公司设立了专门的环境管理机构，负责全厂的环境保护监督管理工作，并配备必要的监测仪器进行本厂环保监测。

在项目筹备、实施和建设阶段，应严格执行“三同时”，项目在运营期严格执行月报制度，建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐，建立风险管理及应急救援体系等。

结合项目特点及周围敏感目标分布，给出了污染源监测计划和环境质量监测计划。

## 9.9总结论

环评单位通过调查、分析和综合评价后认为：本项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；在切实采取相应风险防范措施和应急措施的前提下，大气环境、地表水环境、生态环境风险可防控。建设单位开展的公众参与调查未收到群众反馈意见。综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施和各级环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，拟建项目的建设具有环境可行性。同时，拟建项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。