附表

江阴市建筑工地扬尘检查表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 序号 | 检查 项目 | 要求 |  | 是否 符合 | 存在问题 |
| 1 | 工地围挡 | 连续设置高度不低于3米的封闭围挡，外侧采用绿色仿真草皮饰面，临街围挡下脚设置封闭基座，无破损缺口、底边未封闭、泥浆外漏等现象；围挡顶部应连续设置喷头水平间距≤2米、向项目内部并向上倾斜45度的自动雾状喷淋装置。 |  | □是 □否 |  |
| 2 | 出入口及周边道路 | 专人负责清扫保洁洒水，出入口周边100米范围内道路应保持清洁平整，路面无破损，无建筑垃圾，无积尘、无积水。 |  | □是 □否 |  |
| 3 | 车辆冲洗 | 施工现场车辆主出入口大门内侧设置冲洗平台，距离大 门不得超过5米且满足车辆通行需要，有排水沟、三级 沉淀池，对车辆及地面进行冲洗，车辆冲洗干净并作记 录，不带泥上路；严格落实渣土车冲洗责任，每辆渣土 车来回冲洗时间不得少于3分钟。 |  | □是 □否 |  |
| 4 | 道路保洁与排水 | 出入口、加工堆放场、生活区、主干道进行硬化，保持 清洁平整，路面无破损，安排专人对场内道路多次洒水 降尘，无积尘、积水、积泥现象，并有每天不少于3次 洒水记录；设置排水系统，雨污水沉淀处理，无排入外 环境现象。 |  | □是 □否 |  |
| 5 | 淤泥与生活污水 | 淤泥专门处理；生活区排放的生活污水经化粪池接入市 政污水管网，无散流和乱排放现象。 |  | □是 □否 |  |
| 6 | 材料堆放 | 各种材料、机具应分类有序堆码，堆放整齐；施工现场任何易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，采取遮盖、封闭、洒水等扬尘控制措施。 |  | □是 □否 |  |
| 7 | 控尘措施 | 非施工作业面的裸露地面和超24小时临时堆放的土方，有固化、防尘网覆盖或绿化等扬尘控制措施，防尘网选用不小于6针800目的防尘网，应覆盖严密；施工期间雾炮、喷淋设施常态化开启；切割、凿槽、土方开挖回填等易产生粉尘、扬尘作业采取喷淋、雾炮、配套除尘设备等进行扬尘控制；垃圾集中堆放、及时清运，无高空拋撒和焚烧现象；车辆运输，无飞扬、洒落和流溢现象；非道路移动机械无冒黑烟现象。 |  | □是 □否 |  |
| 8 | 智慧监管 | 扬尘在线监测系统在视频监控设备范围内，监测数据全 面清晰。 |  | □是 □否 |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |

江阴市住房和城乡建设局             2024年3月20日印发