2024年江阴市人造板及木地板产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的人造板及木地板产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

抽样由不少于2名的承检机构工作人员持检验员证及相关文书共同完成，在生产企业、实体店的待销产品中随机抽取包装完好、同类别、同规格、同批次并附有合格证明或者以其他形式表明合格的样品。

人造板产品在生产单位抽样时抽样基数为≥20张，实体店抽样时基数满足抽样要求即可。抽样数量为6张，分别为初检样品2张、复验样品2张和备用样品2张。

木地板产品在生产单位抽样时抽样基数为≥50m2，实体店抽样时基数满足抽样要求即可。抽样数量为7.5m2，分别为初检样品1.5m2、复验样品3m2和备用样品3m2。

抽检样品应付费购买，索取发票等购样凭据留证（被抽查单位自愿无偿提供的除外）；其中检验样品按生产或销售的标价购买，备用样品先由受检单位无偿提供需启动备用样品时由原承检机构另行付费购买，抽样过程均需拍照留证，一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

检验样品由抽样人员带回，备用样品封存于被抽查单位。被抽查单位应当妥善保管封存的样品，不得更隐匿、转移、变卖和损毁。

3.检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则；

GB/T 18103-2022《实木复合地板》；

GB 18580-2017  《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；

相关的法律法规、部门规章和规范。 经备案现行有效的企业标准及产品明示的质量要求。

4.检验项目、检验方法

检验项目及检验方法见表1- 5。

表 1	实木复合地板检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 18103-2022 | GB/T 17657-2022 |
| 2 | 表面耐磨 | GB/T 18103-2022 | GB/T 17657-2022 |
| 3 | 浸渍剥离 | GB/T 18103-2022 | GB/T 17657-2022 |
| 4 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 18103-2022 | GB/T 17657-2022 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB 18580-2017 |

表 2	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB 18580-2017 |

表3 纤维密度板、刨花板、多层实木复合板、细木工板检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB 18580-2017 |

表4 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB 18580-2017 |

表5 浸渍纸层压木质地板（强化木地板）检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB 18580-2017 |

5.判定规则

5.1判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.2检验检测报告结论用语

合格结论用语：经（抽样）检验，所检项目符合××标准，检验结论为合格。

不合格结论用语：经（抽样）检验，××项目、××项目不符合××标准，检验结论为不合格。

注：在生产企业抽样的产品，使用“经抽样检验”；在销售企业（实体店）购样的产品，使用“经检验”。

6.异议处理

6.1对抽样过程有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

6.2对样品真实性有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

6.3 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

6.4本次监督抽查所有项目均可复检。