建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     减糖巧克力梦工厂扩建项目

建设单位（盖章）：  西树食品（无锡）有限公司

编制日期：            2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 减糖巧克力梦工厂扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2302-320253-89-01-212040 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 王* | 联系方式 | 18***81***6 |
| 建设地点 | 江阴市徐霞客镇璜塘工业园区伟业路4号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度19分57.997秒，31度46分2.798秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1421糖果、巧克力制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14 21.糖果、巧克力及蜜饯制造142* |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江阴市徐霞客镇人民政府 | 项目审批（核准/备案）文号 （选填） | 江阴徐霞客备〔2025〕14号 |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资 （万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.4 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6947（伟业路全厂） |
| 专项评价设置情况 | 本项目无需设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书》 召集审查机关：无锡市生态环境局 审查文件名称：《无锡市生态环境局关于江阴市霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书的审查意见》 审查文件文号：锡环发〔2023〕120号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目选址合理，符合相关规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 本项目建设地位于江阴市徐霞客镇璜塘工业园区伟业路4号，，符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）以及《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》要求。 本项目废水、废气经处理后达标排放，固废均得到妥善处置，噪声对周边影响较小，在采取严格的防控措施和应急措施情况下，本项目对土壤、地下水环境基本无影响，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，本项目符合项目所在地环境质量底线。 本项目所使用的资源为水，能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，能满足项目供水及供电要求，不会突破区域资源上线。 本项目符合国家及地方产业结构调整、限制用地等相关要求。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 西树食品（无锡）有限公司成立于2020年9月，位于江阴市徐霞客镇峭岐工业园区兴业路1号（以下简称为“兴业路厂区”），主要从事巧克力的生产，生产能力为1500吨巧克力/年。该公司《年产1500吨巧克力新建项目》环境影响报告表于2021年2月7日通过无锡市行政审批局审批，并于2023年6月30日通过竣工验收。 现为了适应企业发展，提高企业竞争能力，进一步提高产品的质量，该公司拟利用位于江阴市徐霞客镇璜塘工业园区伟业路4号（以下简称为“伟业路厂区”）自有土地6947平方米进行建设，拆除已建车间（建筑面积3679.43平方米）并利用存量土地新建4层丙类混凝土框架结构车间一（建筑面积10500.74平方米）、6层丙类混凝土框架结构车间二（建筑面积3545.95平方米），其中车间二地下一层（建筑面积595.98平方米）设为消防水池与泵房，并将现有已建车间（建筑面积2441.88平方米）进行重新装修，新增精磨机、精炼机、浇注产线等生产辅助设备及研发设备共234台，建设减糖巧克力梦工厂扩建项目，项目投产后，新增年产3500吨纯可可脂巧克力、2000吨纯可可脂巧克力制品、2500吨代可可脂巧克力、4000吨代可可脂巧克力制品的生产能力。 2、项目工程内容 本项目伟业路厂区利用现有土地进行建设，主体工程主要包括厂房的建设以及新增设备的安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表2-1，经济技术指标见表2-2，公用和辅助工程见表2-3。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（t/a）; 年运行时数（h）. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 兴业路厂区; 巧克力; 1500; 1500; 0; 7200. 2; 伟业路厂区; 纯可可脂巧克力; 0; 3500; +3500; 2400. 3; 纯可可脂巧克力制品; 0; 2000; +2000. 4; 代可可脂巧克力; 0; 2500; +2500. 5; 代可可脂巧克力制品; 0; 4000; +4000. 表2-2 建设项目经济技术指标表 项目; 内容及指标; 备注. 车间一; 车间二. 占地面积; 2661.68m2; 576.24m2; /. 新建建筑总建筑面积; 10500.74m2; 4129.16m2; /. 计容建筑面积; 10500.74m2; 3545.95m2; /. 建筑结构形式及抗震设防烈度面积; 框架结构 6度设防; 框架结构 6度设防; /. 建筑工程设计等级; 工业二级; 工业二级; /. 建筑层数及高度; 4层 23.28m; 6层 22.52m; 室外设计地面至平屋面面层的高度. 火灾危险性类别; 丙类; 丙类; /. 耐火等级; 地上：二级; /; 地上：二级; 地下：一级. 建筑结构设计使用年限; 50年; 50年; /. 人防地下室的抗力等级及防化等级; /; /; /. 工业建筑的节能设计类别; 二类; 二类; /. 室内机动车位; /; /; /. 表2-3 建设项目公用及辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 兴业路厂区; 贮运工程; 原料仓库; 500m2; 500m2; 0; 原料堆放，位于室内，现有. 成品仓库; 500m2; 500m2; 0; 成品堆放，位于室内，现有. 公用工程; 给水系统; 自来水; 20t/h; 20t/h; 0; 当地自来水网，现有. 排水系统; 雨水; 40t/h; 40t/h; 0; 直接排入厂区内雨水管网，现有. 废水; 20t/h; 20t/h; 0; 接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理，依托现有. 供电系统; 1600KVA×1; 1600KVA×1; 0; 租用出租方变压器，能够满足本项目的需求. 空压机; 10kw×1; 10kw×1; 0; 现有，能满足本项目的需求. 冷却塔; 30m3/h×5; 30m3/h×5; 0; 车间空调采用隔套冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排，现有. 车间空气净化装置; 若干; 若干; 不变; 车间空气净化，现有，由西树食品（无锡）有限公司负责管理. 环保工程; 废气; 设备自带布袋除尘装置; 5000m3/h×1; 5000m3/h×1; 0; 处理粉碎工序产生的颗粒物，捕集率99%，净化效率98%，处理后在车间内呈无组织排放，现有，由西树食品（无锡）有限公司负责管理. 废水; 化粪池; 10m3×1; 10m3×1; 0; 简单生化处理，依托出租方. 噪声; 噪声治理工程; 厂房隔音; 厂房隔音; 不变; 厂界达标排放，现有. 固废; 一般固废堆场; 15m2; 15m2; 0; 固废分类暂存. 伟业路厂区（本项目）; 贮运工程; 原料仓库; 0; 500m2; +500m2; 原料堆放，位于室内，新建. 成品仓库; 0; 500m2; +500m2; 成品堆放，位于室内，新建. 公用工程; 给水系统; 自来水; 20t/h; 20t/h; 0; 当地自来水网，依托现有. 排水系统; 雨水; 20t/h; 20t/h; 0; 直接排入厂区内雨水管网，新建，由西树食品（无锡）有限公司负责管理. 废水; 10t/h; 10t/h; 0; 接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，新建，由西树食品（无锡）有限公司负责管理. 供电系统; 0; 1250KVA×2; +1250KVA×2; 利用自有变压器，新建，能够满足本项目的需求. 空压机; 0; 20kw×2; +20kw×2; 新建，能满足本项目的需求. 冷却塔; 0; 30m3/h×10; +30m3/h×10; 五用五备，车间空调采用隔套冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排，新建. 车间空气净化装置; 0; 若干; +若干; 车间空气净化，新建，由西树食品（无锡）有限公司负责管理. 环保工程; 废气; 设备自带布袋除尘装置; 0; 1500m3/h×5; +1500m3/h×5; 处理粉碎工序产生的颗粒物，捕集率99%，净化效率98%，处理后在车间内呈无组织排放，收集滤尘全部回用于生产，新建，由西树食品（无锡）有限公司负责管理. 废水; 化粪池; 10m3×1; 10m3×1; 0; 简单生化处理，依托现有，由西树食品（无锡）有限公司负责管理. 废水处理装置; 0; 0.03t/h; +0.03t/h; 处理后回用于隔套冷却用水，不外排，新建，由西树食品（无锡）有限公司负责管理. 噪声; 噪声治理工程; 0; 厂房隔音; 新建; 厂界达标排放，新建. 固废; 一般固废堆场; 0; 15m2; +15m2; 固废分类暂存，新建，由西树食品（无锡）有限公司负责管理. 3、项目原辅材料及燃料 建设项目主要原辅材料及燃料使用情况见表2-4。 表2-4 建设项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 物料名称; 规格/成分; 年用量（t）; 状态; 储存位置; 最大存储量（t）. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 代可可脂; 20kg/箱，代可可脂; 675; 675; 0; 块状; 兴业路厂区; 原料仓库; 50. 2; 可可脂; 25kg/箱，可可脂; 150; 150; 0; 块状; 10. 3; 白砂糖; 50kg/袋，白砂糖; 445; 445; 0; 晶体状; 30. 4; 全脂奶粉; 25kg/袋，奶粉; 225; 225; 0; 粉状; 15. 5; 食品添加剂; 200kg/桶，乳化剂、磷脂、食用香精、食盐等; 6; 6; 0; 液态; 1. 1; 白砂糖; 50kg/袋，白砂糖; 0; 4800; +4800; 晶体状; 伟业路厂区（本项目）; 原料仓库; 200. 2; 可可脂; 25kg/箱，可可脂; 0; 825; +825; 块状; 20. 3; 代可可脂; 20kg/箱，代可可脂; 0; 975; +975; 块状; 50. 4; 可可粉; 25kg/袋，可可; 0; 1800; +1800; 粉状; 60. 5; 全脂奶粉; 25kg/袋，奶粉; 0; 3600; +3600; 粉状; 130. 6; 饼干碎等混合添加料; 50kg/袋; 0; 1; +1; 固态; 0.2. 7; 饼干、面包等食品; 50kg/袋; 0; 1; +1; 固态; 0.2. 8; 包装材料; 25kg/箱，塑料袋/塑料桶; 0; 10; +10; 固态; 1. 9; 无磷洗洁精; 10kg/桶; 0; 0.1; +0.1; 固态; 0.02. 4、主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 表2-5 建设项目主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 车间; 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施; 设施参数; 数量（台/套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 兴业路生产车间; 主体 工程; 融油; 融油机; 功率：6KW; 3; 3; 0; 现有. 粉碎; 粉糖机; 功率：10KW; 1; 1; 0; 现有. 精磨; 精磨机; 功率：22KW; 13; 13; 0; 现有. 保温; 保温缸; 功率：9KW; 20; 20; 0; 现有. 调温; 调温机; 功率：8KW; 3; 3; 0; 现有. 浇模; 浇注机; 功率：15KW; 4; 4; 0; 现有. 包装; 高速枕式包装机; 功率：7.5KW; 1; 1; 0; 现有. 连续封口机; 功率：2KW; 4; 4; 0; 现有. 辅助 工程; 辅助; 空压机; 功率：10KW; 1; 1; 0; 现有. 冻干机; 功率：8KW; 1; 1; 0; 现有. 冷却塔; 功率：8KW; 5; 5; 0; 现有. 合计; 56; 56; 0; /. 注：每台调温机包含一个保温缸。. 伟业路生产车间（本项目）; 主体 工程; 融油; 融油缸; 功率：6KW; 0; 10; +10; 新增. 粉碎; 粉料机; 功率：10KW; 0; 5; +5; 新增. 精磨; 投料机; 功率：20KW; 0; 3; +3; 新增. 布勒五辊精磨机; 功率：75KW; 0; 3; +3; 新增. 巧克力精磨机; 功率：22KW; 0; 28; +28; 新增. 两辊研磨机; 功率：20KW; 0; 2; +2; 新增. 球磨机; 功率：20KW; 0; 4; +4; 新增. 保温; 保温缸; 功率：9KW; 0; 40; +40; 新增. 精炼; 单辊精炼机; 功率：23KW; 0; 3; +3; 新增. 调温; 调温机; 功率：8KW; 0; 6; +6; 新增. 浇模; 浇注产线; 功率：45KW; 0; 8; +8; 新增. 冷却; 抽湿机; 功率：2.8KW; 0; 16; +16; 新增. 制冷机; 功率：3.1KW; 0; 6; +6; 新增. 包装; 封口机; 功率：2KW; 0; 4; +4; 新增. 包装机; 功率：7.5KW; 0; 6; +6; 新增. 检验; 金检机; 功率：0.2KW; 0; 10; +10; 新增. 涂层; 涂层机; 功率：2.5KW; 0; 2; +2; 新增. 罐装; 巧克力罐装流水线; 功率：20KW; 0; 4; +4; 新增. 辅助 工程; 辅助; 物料泵; 功率：2.2KW; 0; 40; +40; 新增. 冷却塔; 功率：16KW; 0; 10; +10; 新增. 研发 工程; 应用 研发; 实验室精磨分散机; 功率：8KW; 0; 5; +5; 新增. 商用插盘冷柜; 功率：0.98KW; 0; 3; +3; 新增. 冷冻工作台; 功率：0.7KW; 0; 3; +3; 新增. 打蛋机; 功率：0.37KW; 0; 2; +2; 新增. 打面机; 功率：6KW; 0; 1; +1; 新增. 起酥机; 功率：0.8KW; 0; 5; +5; 新增. 急速冷冻柜; 功率：2.2KW; 0; 1; +1; 新增. 消毒柜; 功率：6KW; 0; 1; +1; 新增. 醒发箱; 功率：2KW; 0; 1; +1; 新增. 电烤炉; 功率：6KW; 0; 2; +2; 新增. 合计; 0; 234; +234; /. 5、劳动定员及工作制度 劳动定员：该公司现有职工及管理人员35人，本项目新增104人，故扩建后全公司共139人。 工作制度：本项目实行昼间“一班”8小时工作制度，年有效工作时间为300天。 6、建设项目厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 厂区平面布置：本项目利用自有新建厂房进行建设，设置办公楼、生产车间、仓库等。 厂界周围500米土地利用现状：项目建设地东侧为江阴市戴梦得工具有限公司，南侧隔伟业路为空地，西侧为江阴市钜盛机械有限公司，北侧为无锡华勇金属科技有限公司。 7、项目水量 损耗：96 隔套控温用水 29.64 沉渣0.04 含油污泥0.08 蒸发残液0.24 废水处理装置 37.5 损耗：7.5 30 设备清洗用水 新鲜水 6690.36 360000 1248 8383.86 接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理 1248 化粪池 损耗：6720 1560 生活用水 损耗：312 隔套冷却水 48000 96 平衡 图2-1 伟业路厂区水量平衡图 单位：t/a 隔套控温用水 420 损耗：105 525 生活用水 损耗：1548 1548 30960 接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理 2073 新鲜水 图2-2 兴业路厂区水量平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 白砂糖、可可脂、可可粉、全脂奶粉 入场验收 配 料 废包装材料S2-1 噪声N2-1 精 磨 粉尘G2-2 噪声N2-2 可可脂 白砂糖 融 油 粉 碎 粉尘G2-1 可可粉、全脂奶粉 电加热45℃ 隔套控温水 电加热50-55℃ 隔套控温水 接下一页 精 炼 保温贮存 电加热35℃ 隔套控温水 电加热35-42℃ 隔套控温水 1、纯可可脂巧克力及其制品生产工艺 调 温 电加热33℃ 隔套控温水 包 装 纯可可脂巧克力制品 出厂检验 包装材料 噪声N2-4 浇 模 冷 却1 脱 模 包 装 纯可可脂巧克力 出厂检验 包装 材料 接上一页 噪声N2-3 金属探测 模具 巧克力屑S2-2 金属探测 浇 模 冷 却3 脱 模 灌 装 混 合 饼干碎等混合添加料 涂 层 饼干、蛋糕等食品 废屑S2-3 冷 却2 图2-3 纯可可脂巧克力及其制品生产工艺流程及产污环节图 2、代可可脂巧克力及其制品生产工艺 代可可脂巧克力及其制品生产工艺中原料“代可可脂”替代“可可脂”，无精炼工序外，其他工艺均与可可脂巧克力及其制品生产工艺一致。 入场验收 配 料 废包装材料S2-4 噪声N2-5 精 磨 粉尘G2-4 噪声N2-6 代可可脂 白砂糖 融 油 粉 碎 粉尘G2-3 可可粉、全脂奶粉 电加热45℃ 隔套控温水 电加热50-55℃ 隔套控温水 保温贮存 电加热35℃ 隔套控温水 白砂糖、代可可脂、可可粉、全脂奶粉 调 温 电加热33℃ 隔套控温水 包 装 代可可脂巧克力制品 出厂检验 包装材料 噪声N2-8 浇 模 冷 却1 脱 模 包 装 代可可脂巧克力 出厂检验 包装 材料 噪声N2-7 金属探测 模具 巧克力屑S2-5 金属探测 浇 模 冷 却3 脱 模 灌 装 混 合 饼干碎等混合添加料 涂 层 饼干、蛋糕等食品 废屑S2-6 冷 却2 图2-4 代可可脂巧克力及其制品生产工艺流程及产污环节图 清 洗 研发设备 水、无磷洗洁精 清洗废水W2-1 备用 3、设备清洗工艺 图2-5 设备清洗工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 西树食品（无锡）有限公司成立于2020年9月，位于江阴市徐霞客镇峭岐工业园区兴业路1号（简称“兴业路厂区”），主要从事巧克力的生产，目前主要产品及生产能力为巧克力1500吨/年。该公司现有项目建设审批及验收情况调查见表2-6。 表2-6 现有项目环评审批以及验收情况 项目名称; 报告 类型; 产品及项目规模; 环保手续; 竣工环境保护验收情况; 建设 情况; 备注. 审批部门; 审批时间. 《年产1500吨巧克力新建项目》; 报告表; 巧克力1500吨/年; 无锡市行政审批局; 2021年2月7日; 2023年6月30日通过企业自主验收; 已建; 兴业路厂区. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 建设项目位于江阴市徐霞客镇璜塘工业园区伟业路4号，根据现场勘查，项目周边500m范围内大气环境保护目标见表3-1。 表3-1 大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 规模; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对生产车间距离/m. X（经度）; Y（纬度）. 东横村; 120.335597; 31.765808; 居民区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 50户/175人; SE; 193; 218. 润博苑; 120.335268; 31.763895; 居民区; 人群; 20户/70人; SE; 392; 430. 任九新村; 120.336572; 31.763654; 居民区; 人群; 60户/210人; SE; 413; 445. 2、声环境 建设项目周边50米范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 建设项目位于工业园区内、不新增用地，故不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期 本项目施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1标准，具体见下表。 表3-2 废气排放浓度限值 监测项目; 浓度限值/（ μg/m3）; 标准来源. TSPa; 500; 《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1标准. PM10b; 80. a任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ 633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200µg/m3后再进行评价。 b任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。. （2）营运期 本项目产生的废气主要为粉碎、精磨工序产生的粉尘（以颗粒物计）以及生产过程中产生的少量异味（以“臭气浓度”计）。厂界无组织废气颗粒物应执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中相关标准，“臭气浓度”执行《恶臭污染物综合排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建标准。具体见表3-3。 表3-3 大气污染物排放浓度限值 2、废水 污染物名称; 有组织; 无组织; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 监控点; 监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; /; /; /; 边界外浓度最高点; 0.5; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 臭气浓度; /; /; /; 在工厂厂界的下风向侧，或有臭气方位的边界线上; 20（无量纲）; 《恶臭污染物综合排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建标准. 本项目废水主要为研发设备清洗废水和职工生活污水。 清洗废水经厂内一套废水处理设施处理，处理后的冷凝水回用于隔套冷却用水，不排放。回用水水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1间冷开式循环冷却水补充水标准，详见表3-4。生活污水接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，接管标准COD和SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，氨氮、总磷和总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准。具体见表3-5。 表3-4 间冷开式循环冷却水补充水标准 单位：mg/L 控制项目; 间冷开式循环冷却水补充水. 化学需氧量; 50. 氨氮; 5a. 总氮; 15. 总磷; 0.5. 石油类; 1.0. 注：a用于间冷开式循环冷却水系统补充水，且换热器为铜合金材质时，氨氮指标应小于1mg/L。. 表3-5 废水污染物排放标准（单位：pH无量纲） 污染物; 接管标准（mg/L）; 尾水排放标准（mg/L）. pH; 6-9; 6-9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）. TP; 8; 0.5. TN; 70; 12（15）. 标准; 污水处理厂 接管标准; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、噪声 （1）施工期 本项目施工期环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）表1要求，具体见下表。 表3-6 建筑施工场界噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 70; 55. （2）营运期 根据《江阴市徐霞客镇声环境功能区划图》，本项目位于3类声环境功能区，项目营运期夜间不生产，该公司厂界昼间噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区类别3标准。具体见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准值一览表 单位：dB（A） 功能区类别; 昼间（6:00～22:00）; 标准来源. 3; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废弃物 本项目产生的一般工业固废的贮存参照GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》，不得形成二次污染；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合拟建项目排污特征，确定总量控制因子： 废气：颗粒物，考核因子：油烟； 废水：COD、氨氮、TP、TN； 固废：各种固体废物。 建设项目污染物排放总量控制指标详见表3-8。 表3-8 建设项目污染物排放总量指标 单位 t/a 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放量; 排放增减量. 实际排 放量; 核定排 放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 无组织; 颗粒物; 0.0265; 0.0265; 9.6; 9.314; 0.286; 0; 0.3125; +0.286. 合计; 颗粒物; 0.0265; 0.0265; 9.6; 9.314; 0.286; 0; 0.3125; +0.286. 废水; 水量; 420/420; 420/420; 1248; 0; 1248/1248; 0; 1668/1668; +1248/1248. COD; 0.1890/0.0210; 0.1890/0.0210; 0.6240; 0.0624; 0.5616/0.0624; 0; 0.7506/0.0834; +0.5616/0.0624. SS; 0.1470/0.0042; 0.1470/0.0042; 0.4992; 0.0624; 0.4368/0.0125; 0; 0.5838/0.0167; +0.4368/0.0125. 氨氮; 0.0189/0.0017; 0.0189/0.0017; 0.0562; 0; 0.0562/0.0050; 0; 0.0751/0.0067; +0.0562/0.0050. TP; 0.0034/0.0002; 0.0034/0.0002; 0.0100; 0; 0.0100/0.0006; 0; 0.0134/0.0008; +0.0100/0.0006. TN; 0.0294/0.0050; 0.0294/0.0050; 0.0874; 0; 0.0874/0.0150; 0; 0.1168/0.02; +0.0874/0.0150. 固废; 0; 0; 26.325; 26.325; 0; 0; 0; 0. 注：“/”左边为生活污水进入污水处理厂的接管量，“/”右边为生活污水经污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目废水接管量为1248t/a，扩建后全厂废水接管量为1668t/a，水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.0834t/a、0.0167t/a、0.0067t/a、0.0008t/a、0.02t/a，较扩建前核定排放量分别增加了0.0624t/a、0.0125t/a、0.005t/a、0.0006t/a、0.015t/a，根据总量控制原则，COD、氨氮、TP、TN新增排放总量指标在江阴市徐霞客镇控源截污内平衡；考核因子SS排放总量为0.0125t/a，作为该企业考核指标。 扩建后全厂大气污染物颗粒物排放总量为0.3125t/a，较扩建前核定排放量增加了0.286t/a。根据总量控制原则，新增颗粒物排放总量可在徐霞客镇内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，零排放，符合总量控制要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于江阴市徐霞客镇璜塘工业园区伟业路4号（伟业路厂区），建设减糖巧克力梦工厂新建项目，故本报告施工期仅对伟业路厂区进行分析。 一、施工期大气环境影响和保护措施 1.2施工期大气污染防治措施 统筹安排工期，缩短施工时间。在较大风速时，应停止施工。工程竣工后要及时清理和平整场地，裸露地面应绿化或铺装。尽可能使用低挥发性环保漆，保证空气流通顺畅。 二、施工期废水环境影响和保护措施 施工方拟在施工现场设置简易沉淀池，将施工工程废水收集沉淀处理后，全部回用于施工、降尘、混凝土养护用水等工程用水，禁止直接外排，可避免对水环境影响。 施工期生活污水是由于施工队伍的生活活动造成的，经化粪池处理后接入市政污水管网，经污水处理厂处理后可达标排放。 三、施工期噪声环境影响和保护措施 施工期主要高噪声设备为打桩机、混凝土搅拌机、塔吊、电锯、卷扬机、水泵、运输车辆等。应采取措施减轻施工期对周围环境产生的影响： 四、施工期固废环境影响和保护措施 施工期固废主要为建筑垃圾、生活垃圾、泥浆和油漆装修垃圾。 五、施工期振动环境影响分析 项目施工期振动源为打桩机设备。施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机，以减少施工期打桩噪声和振动影响，从施工工艺上控制振动对环境造成的影响。 六、施工期生态环境影响和保护措施 工程施工过程中可能导致水土流失，项目建成后厂区内绿化设置，可对原生态环境进行补偿，因此项目的建设对区域生态环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目位于江阴市徐霞客镇璜塘工业园区伟业路4号（伟业路厂区），建设减糖巧克力梦工厂新建项目，故本报告运营期仅对伟业路厂区进行分析。 一、废气 本项目粉碎工序产生的颗粒物通过设备自带的布袋除尘装置处理后在车间呈无组织排放，收集滤尘全部回用于生产，通过加强生产车间管理，规范操作，制定严格的规章制度等措施，减少废气无组织排放，厂界无组织废气颗粒物浓度可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，臭气浓度可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准，对周围大气环境影响较小。本项目以生产车间设置100米卫生防护距离，卫生防护距离范围内无环境保护目标。故本项目废气对周围环境影响较小。 二、废水 本项目营运期设备清洗废水经厂内废水处理设施处理，处理后的冷凝水回用于隔套冷却用水，不外排，全厂外排废水主要为员工生活污水，经化粪池预处理后接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，接管污水处理厂COD、SS执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4三级标准，其中氨氮、总磷和总氮执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准；污水处理厂出水COD、氨氮、总磷、总氮执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准，SS执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后排入白屈港河。本项目废水经预处理后满足江阴市恒通璜塘污水处理有限公司接管标准的要求，从水质、水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，本项目废水接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司处理是可行的。因此，本项目对地表水环境的影响可以接受。 三、噪声 本项目噪声源主要粉碎机、投料机、精磨机等生产设备以及风机、水泵、空压机等辅助设施运行噪声，噪声源强≤88dB(A)。主要噪声设备采取降噪措施，并经距离衰减后，东、南、西、北厂界噪声的贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间不生产，不会降低区域声环境现状功能类别，且本项目周边50米范围内无环境敏感目标。因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 四、固体废物 本项目产生固废主要为脱模工序产生的巧克力屑和设备自带布袋除尘装置产生的收集滤尘回用于生产，配料工序产生的废包装材料、脱模工序产生的废屑、掉落地上的废弃物、设备自带布袋除尘装置产生的废布袋、车间空气净化装置产生的废过滤网外售综合利用，废水处理装置产生的沉渣、含油污泥和蒸发残液委托有相关专业资质的单位处置，生活垃圾送环卫部门统一清运。 五、地下水、土壤 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目对地下水和土壤环境影响极小，无需对土壤、地下水进行跟踪监测。 六、生态环境 本项目利用新建厂房，不涉及新增用地，且项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标，对周围生态环境基本无影响。 七、环境风险 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，各专业在设计中要求严格执行 各专业有关规范中的安全卫生条款，对影响安全卫生的因素，均采取措施予以消防，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。通过采取以上提及的环境风险防范措施，本项目在建成后将能有效的防止火灾等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目在生产基本上是安全可靠的。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，不进行影响分析。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放标准 |
| 大气环境 | 生产车间 |  | 颗粒物 | 设备自带布袋除尘装置 | 0.5 | - | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 加强车间通风 | 20（无量纲） | - | 《恶臭污染物综合排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建标准 |
| 地表水环境 | DW001/总排放口 | 生活 污水 | COD | 生活污水经化粪池处理后接管至污水厂 | 500mg/L | - | GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4三级标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准 |
|  |  |  | SS |  | 400mg/L | - |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 45mg/L | - |  |
|  |  |  | 总磷 |  | 8mg/L | - |  |
|  |  |  | 总氮 |  | 70mg/L | - |  |
|  | 设备清洗废水 |  | 化学需氧量 | 设备清洗废水经厂内废水处理装置处理后冷凝水回用于隔套冷却用水 | 50 | - | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1间冷开式循环冷却水补充水标准 |
|  |  |  | 氨氮 |  | 5a | - |  |
|  |  |  | 总氮 |  | 15 | - |  |
|  |  |  | 总磷 |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  | 1.0 | - |  |
|  | 注：a用于间冷开式循环冷却水系统补充水，且换热器为铜合金材质时，氨氮指标应小于1mg/L。 |  |  |  |  |  |  |
| 声环境 | 生产车间 | 粉碎机、投料机、精磨机等生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，车间采用实体墙，设备均设置在车间内，合理作业 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB(A)，夜间不生产） |  |
|  |  | 风机、水泵、空压机等辅助设施 |  | 选用低噪声设备，合理作业 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  | / | / |  | / |  |
| 固体废物 | 本项目一般固废主要为废包装材料、废渣、废弃物、废布袋、废过滤网、沉渣、含油污泥、蒸发残液，车间内设置一处15m2一般固废堆场，一般固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存，外售综合利用。 生活垃圾由环卫部门定期清运。 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、源头控制，加强设备和各构筑物的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备和建、构筑物运行处于良好的状态，避免跑、冒、滴、漏现象产生。 2、分区防控，厂区应划分为一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 3、加强管理，建立巡检制度，定期对设备清洗车间、一般固废堆场等进行检查，确保设施设备状况良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目利用新建厂房进行建设，不新增用地，且项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、制定安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；并对其作业场所进行安全检查。 2、加强对废气、废水处理设施的日常巡检、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 3、平时加强车间内通风，加强清扫工作，保持工作环境干净。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），本项目属于“九、食品制造业14”中“18.焙烤食品制造141，糖果、巧克力及蜜饯制造142，罐头食品制造145”，不涉及通用工序重点简化管理，也不涉及通用工序简化管理的，属于排污登记管理类别。建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度，包括原辅材料储运管理制度、水电能源节能降耗制度、污染防治措施维护管理制度、排污许可制度、信息公开制度等。切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。 |  |  |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

附图     项目建设地周围500米土地利用现状图  比例

0

106

212m

注：     项目建设地；     本项目生产车间      以厂区设置500米包络线；

以生产车间设置100米卫生防护距离。

218m

445m

430m

193m

413m

392m