- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

新型高性能精密型材及零部件智造项目

项目名称：

建设单位（盖章）：    江阴卫智达科技有限公司

编制日期：             2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新型高性能精密型材及零部件智造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2502-320258-89-05-483394 |  |  |  |
| 建设单位 联系人 | 张* | 联系方式 |  | 188******** |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴高新技术产业开发区宏通路9号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 120度 22分5.002 秒， 31 度 56 分 10.100秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3922通信终端设备制造 C3259其他有色金属压延加工 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 通信设备制造392 二十九、有色金属冶炼和压延加工业32 65.有色金属压延加工325 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 澄高行审备【2025】8号 |  |
| 总投资（万元） | 100230 | 环保投资（万元） | 500 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租用55000m2 |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等，因此无需设置大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目有生产废水产生，清洗废水经污水处理设施处理后与纯水制备浓水及反冲洗水和经化粪池预处理后的生活污水一起接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，不直接排放，因此无需设置地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目储存的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此可不设置环境风险专项. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目采用自来水，不直接从河道取水，因此无需设置生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，因此无需设置海洋专项评价. 土壤、声环境; 不开展专项评价; 不开展专项评价. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此无需设置地下水专项评价. 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | / |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《江阴高新技术产业开发区总体发展规划（2011-2030）》的相符性分析： 本项目建设地位于江阴高新技术产业开发区宏通路9号，根据《江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计土地利用规划图》，项目建设地规划为一类工业用地（100101）。根据《关于印发〈江阴市镇（街）工业园区四至范围〉的通知》（澄工改办〔2022〕1号），项目建设地属于重点工业园区；本项目不新增用地，租用现有厂房进行建设，符合土地利用规划要求。 2、产业定位相符性分析 根据《关于印发〈江阴市工业园区产业定位实施方案〉的通知》（澄工改办〔2022〕7号），高新区北工业园产业定位为以特钢新材料及制品为主导产业，电子信息、生命健康为特色产业，加快引进培育新能源汽车及关键零部件产业。 本项目位于江阴高新技术产业开发区宏通路9号，位于高新区北工业园，本项目从事新型高性能精密型材及零部件的生产，包括3C类智能电子产品边框和钛合金精密型材的生产，属于电子信息特色产业，符合产业定位。 |  |  |  |
| ### 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 本项目位于江阴高新技术产业开发区宏通路9号，结合《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》、《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（[2020]49号），本项目与国家级及江苏省生态红线/生态空间管控区域最近保护目标之间关系见下表1-3。 表1-3 生态保护红线区域范围一览表 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 方位; 距离 km; 范围. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 长江肖 山饮用 水水源 保护区; 饮用水水源保护区; 西北; 4.9; 一级保护区：取水口上游500米至下游500米、向对岸500米至本岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域。二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下延500米范围内的水域和陆域。准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域; /. 江阴市 低山生 态公益 林（凤凰 山）; 水土 保持; 东北; 0.02; /; 江阴境内除划归风景名胜区 与森林公园以外的大小山体 为生态公益林保护区，主要包 括长山、香山、花山、绮山、 蟠龙山、砂山、毗山、白石山、秦望山、乌龟山山体等，以及各山体周边生态敏感区。. 本项目不占用生态保护红线及生态空间管控区域，不在其保护区范围内从事禁止行为，符合管控要求。所以本项目建设与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》、《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（[2020]49号）相符。 （2）环境质量底线 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》可知，江阴市SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO24小时平均第95百分位数达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。因此，本项目所在区域属于环境空气质量不达标区，但依据限期达标规划，制定有效的大气污染防治措施的情况下，江阴市大气环境质量状况可以得到进一步改善。 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，白屈港水质为良好。根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。 本项目废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会改变环境质量现状。因此项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线的相符性 本项目原辅料均从其他企业购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足；项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会突破当地资源利用上线。 （4）负面清单相符性 本项目从事3C类智能电子产品边框和钛合金精密型材的生产，对照《江阴高新技术产业开发区产业准入负面清单（试行）》（澄高管〔2019〕17号）、《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）、国家发展改革委商务部《市场准入负面清单》（2022年版）等文件，本项目与政策相符性分析见下表。 综上，本项目符合国家及地方政策，不属于负面清单中的项目。 （5）《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 本项目位于江阴高新技术产业开发区宏通路9号，属于长江流域和太湖流域，位于“江苏省生态环境分区管控综合服务”系统中“江阴高新技术产业开发区（包含江阴综合保税区）”重点管控区内。对照《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）（附件3 江苏省生态环境分区管控总体要求）对长江流域和太湖流域的重点管控要求，以及“江苏省生态环境分区管控综合服务”系统中“江阴高新技术产业开发区（包含江阴综合保税区）”重点管控单元生态环境准入清单要求， 综上，本项目符合“三线一单”要求。 2、与《江阴市国土空间总体规划》（2021-2023年）“三区三线”相符性 对照江阴高新区“三区三线”划定成果，本项目位于城镇开发边界，不在永久基本农田内，故符合“三区三线”划定成果，具体见附图11。 3、相关环保法规文件相符性分析 由上表可知，本项目符合国家及地方政策中相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 江阴卫智达科技有限公司成立于2019年11月，曾用名江阴康瑞卫智达科技有限责任公司，2025年1月更名为江阴卫智达科技有限公司，注册地位于江阴市宏通路9号，现为进一步发展企业，适应市场需求，本项目拟租用华欧德变速器有限公司厂房55000平方米，购置轧制机、锯切设备、冷抽机、退火炉、锻冲压设备、DDG、多线切割机、智能检测机台、CNC、流水线、清洗机、摩擦焊等设备共计1200台（套）。项目建成后年产3C类智能电子产品边框1000万套及钛合金精密型材1000吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于““三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“82通信设备制造392”类和“二十九、有色金属冶炼和压延加工业32”中“65.有色金属压延加工325”，应该编制环境影响报告表。 1、项目主体工程及产品方案 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计生产能力; 年运行时数 （小时）. 1; 生产车间; 3C类智能电子产品边框; 1000万套/年; 8448. 包括; 钛合金电子产品边框; 600万套/年; 8448. 复合材料电子产品边框; 400万套/年; 8448. 钛合金精密型材; 1000吨/年; 8448. 2、项目公用及辅助工程 表2-2 项目公用及辅助工程 工程 名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体 工程; 3C类智能电子产品边框 生产线; 1000万套/年; 室内. 钛合金精密型材生产线; 1000吨/年; 室内. 贮运 工程; 原料及成品仓库; 1000m2; 室内. 液氩储罐; 50m³×1; 新建. 公用 工程; 给水 系统; 自来水; DN150; 当地自来水网，依托现有. 排水 系统; 雨水管网; DN1000; 排入厂区内雨水管网，依托现有. 污水管网; DN900; 接管至光大水务（江阴）有限公司滨江污水厂集中处理，依托现有. 供电系统; 12000KV; 公共变压器. 空压系统; 50m³/h×2; 配四个10m³的储气罐. 冷却系统; 循环冷却水池200m³; 循环冷却. 冷却水池50m³×2; 配套固溶炉T4. 纯水系统; 20t/h（用） 10t/h（备）; 一用一备，制纯率65%，新建. 环保 工程; 废水; 化粪池; 20m3; 简单生化处理，依托现有. 废水处理设施; 500t/d; 处理生产废水，新建. 废气; 高压静电净化+活性炭吸附; 28000m3/h×1; 1套用于处理平轧、卷抽、锯切、多线切割废气，通过DA001排放，捕集率90%，去除率90%，新建. 28000m3/h×1; 1套用于处理DDG废气通过DA002排放，捕集率95%，去除率90%，新建. 28000m3/h×2; 2套用于处理CNC废气通过DA003和DA004排放，捕集率95%，去除率90%，新建. 噪声; 噪声治理工程; 厂房隔声; 厂界达标排放. 固废; 一般工业固废仓库; 280m2; 综合利用或处置，不排放. 危废仓库; 80m2. 应急; 应急事故池; 1座，123m3; 收集事故废水，新增. 3、本项目主要原辅材料及燃料清单 表2-3 本项目主要原辅材料清单 序号; 物料 名称; 组份/规格; 包装储存 方式; 年耗量（t）; 最大存储量（t）; 来源及运输. 1; 钛合金盘圆; 钛合金; /; 3058; 250; 国内汽运. 2; 钛铝复合材盘圆; 铝合金、钛合金; /; 1300; 100; 国内汽运. 3; CBN砂轮; /; /; 1014片; 130片; 国内汽运. 4; 高频瓷研磨石; /; /; 9; 1; 国内汽运. 5; 研磨液; /; 200L/桶; 60; 7; 国内汽运. 6; 擦线油; /; 200L/桶; 4; 0.4; 国内汽运. 7; 清洗剂; /; 25kg/桶; 238.5; 24; 国内汽运. 8; 冲压油; 矿物油; 200L/桶; 1; 0.2; 国内汽运. 9; 导轨油; 矿物油; 200L/桶; 2; 0.16; 国内汽运. 10; 液压油; 矿物油; 200L/桶; 1; 0.2; 国内汽运. 11; 润滑油; 矿物油; 200L/桶; 2; 0.2; 国内汽运. 12; 切削液; /; 170kg/桶; 890; 20.06; 国内汽运. 13; 高纯氩气; /; /; 540; 35瓶; 国内汽运. 14; 液氩; /; /; 210; 10; 国内汽运. 15; 线割丝; /; /; 13万米; 0.8万米; 国内汽运. 16; 线割切削液; /; 170kg/桶; 50; 4.25; 国内汽运. 17; 无尘布; /; 100张/包; 215包; 25包; 国内汽运. 18; 片碱; /; 25kg/袋; 82.5; 15; 国内汽运. 19; 聚合硫酸铁; /; 25kg/袋; 42.9; 0.5; 国内汽运. 20; PAM; /; 25kg/袋; 5; 2; 国内汽运. 21; PAC; /; 25kg/袋; 132; 10; 国内汽运. 4、原辅材料理化性质及毒理毒性 5、主要工艺、生产设施及参数 7、劳动定员及工作制度 工作制度：本项目实行三班制，每班工作8h，每年工作352天。 劳动定员：本项目劳动定员812人。 8、地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：项目建设地位于江阴高新技术产业开发区宏通路9号。 厂区平面布置：本项目生产车间北侧为CNC加工区和清洗区，生产车间南侧从西往东分别为办公区、冲锻区、全检区、研磨区、退火区、焊接区、热轧区、卷抽区、焊接区、冷抽区、固熔区、切割区等。 厂界周围500米土地利用现状：本项目租用华欧德变速器有限公司厂房进行生产，华欧德变速器有限公司北侧隔宏通路为贝卡尔特（中国）技术研发有限公司、江苏深绿新能源科技有限公司和江阴中新传动技术有限公司，南侧为空地，西侧为空地，东侧隔凤凰山路为凤凰山。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程 本项目从事3C类智能电子产品边框及钛合金精密型材的生产，其中3C类智能电子产品边框包括钛合金电子产品边框和复合材料电子产品边框。具体生产工艺如下（S—固废、G—废气、N—噪声、W—废水、Z—振动）。 1、钛合金电子产品边框生产工艺流程 钛合金盘圆 电 840℃ 热平轧 四向轧 电 940℃ G1-2有机废气 S1-1边角料、S1-2废擦线油 N1-1噪声 G1-1有机废气 擦线油 S1-3废擦线油 电 750℃ 退火 擦线油 N1-2噪声 G1-3有机废气 S1-4废擦线油 冷拉 N1-3噪声 擦线油 清洗 清洗剂、纯水 W1-1清洗废水 电 750℃ 退火 矫直切断 S1-5边角料 N1-4噪声 冲切 S1-6边角料 N1-5噪声 Z1-1振动 电 650℃ 折弯 电 530℃ 时效 G1-4有机废气 研磨 研磨液，纯水 S1-7研磨油泥、S1-8废研磨液、S1-9废砂轮 N1-6噪声 整形 N1-7噪声 清洗 清洗剂、纯水 W1-2清洗废水 G1-5有机废气 CNC 切削液，纯水 S1-10含油金属屑、S1-11废切削液 N1-8噪声 清洗 清洗剂、纯水 W1-3清洗废水 续下页 全检 包装出货 S1-12不合格品、S1-13废无尘布 接上页 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 2、复合材料电子产品边框生产工艺流程 钛铝复合材盘圆 G2-1有机废气 锯切 多线切割 G2-2有机废气 N2-1噪声 S2-1边角料、S2-2废切削液 切削液，纯水 S2-3边角料、S2-4废切削液、S2-5废线割丝 线割丝 PAUT检测 线割切削液，纯水 N2-2噪声 S2-6不合格品 电 320℃ 折弯 电 320℃ N2-3噪声 锻压 Z2-1振动 G2-3有机废气 S2-7研磨油泥、S2-8废研磨液、S2-9废砂轮 研磨 研磨液，纯水 N2-4噪声 G2-4有机废气 CNC 切削液、纯水 N2-5噪声 S2-10含油金属屑、S2-11废切削液 摩擦焊 G2-5有机废气 去毛刺 S2-12含油金属屑、S2-13废切削液 切削液、纯水 N2-6噪声 PAUT检测 S2-14不合格品 电 520℃ 固熔（T4） N2-7噪声 整形 电 180℃ 退火（T6） G2-6有机废气 研磨 研磨液、纯水 N2-8噪声 S2-15研磨油泥、S2-16废研磨液、S2-17废砂轮 G2-7有机废气 CNC 切削液、纯水 S2-18含油金属屑、S2-19废切削液 N2-9噪声 清洗 清洗剂、纯水 W2-1清洗废水 G2-8颗粒物 镭焊 G2-9颗粒物 镭雕 全检 S2-20不合格品、S2-21废无尘布 成品 图2-3 生产工艺流程及产污环节图 钛合金精密型材生产工艺流程 钛合金盘圆 940℃ G3-1有机废气 热平轧 电 S3-1边角料、S3-2废擦线油 N3-1噪声 擦线油 四向轧 G3-2有机废气 S3-3废擦线油 电 840℃ 擦线油 N3-2噪声 电 750℃ 退火 G3-3有机废气 冷拉 N3-3噪声 擦线油 S3-4废擦线油 清洗 W3-1清洗废水 清洗剂、纯水 电 750℃ 退火 矫直切断 S3-5边角料 N3-4噪声 成品 图2-4 生产工艺流程及产污环节图 二、主要产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为危废库废气（G4）和污水处理站废气（G5）、风机、空压机、废水处理设施的运行噪声（N3、N4、N5）、设备维护保养产生的废冲压油（S4）、废导轨油（S5）、废液压油（S6）、废润滑油（S7）、废气处理设施收集的废油（S8）、更换的废活性炭（S9）、原料包装的废包装袋（S10）、废片碱包装袋（S11）废包装桶（S12）、废水处理设施产生的污泥（S13）和废油泥（S14）、纯水制备更换的废RO膜（S15）和产生的浓水及反冲洗水（W4）、含油金属屑经压滤机压滤除油产生废油（S16）、厂区职工生活污水（W5）、厂区生活垃圾（S17）。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续情况 江阴卫智达科技有限公司成立于2019年11月，注册地位于江阴市宏通路9号，2020年9月《康瑞卫智达精密零部件项目》经无锡市行政审批局审批同意，建设地位于江阴临港经济开发区海港路18-10号，在建未验收。2021年5月《年产5000万套手机零部件项目》经无锡市行政审批局审批同意，建设地位于江阴临港经济开发区海港路18-10号。2022年2月21日，通过三同时自主验收，产能为5000万套手机零部件。2022年5月《年产3000吨手机零部件项目》经江苏江阴临港经济开发区管理委员会审批同意，建设地位于江阴临港经济开发区海港路18-10号。2022年8月4日通过三同时自主验收，产能为2000吨手机零部件。目前这些项目均已停产，设备均已拆除。固废堆场、危废仓库、废水处理设施已拆除，无残留环保问题。 根据《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地环境管理工作的通知》（锡环控〔2015〕14号）中相关内容“对于原从事化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成污染的拟关停搬迁工业企业……同时应积极配合国土、建设部门，对于拟开发利用的关停搬迁企业场地，未按有关规定开展场地环境调查及风险评估的、未明确治理修复责任主体的，禁止进行土地流转……”，该公司原有项目不属于以上类别，故本报告未提土壤调查要求。 - 租用厂房原有历史情况 本项目拟租用华欧德变速器有限公司闲置厂房进行建设。华欧德变速器有限公司主要从事变速器的生产制造，2014年《乘用车用六速AT自动变速器项目环境影响报告表》经江阴市环保局审批同意，设计生产能力为年产乘用车用六速AT自动变速器100万台(含100万套变速器控制系统)和自动变速器控制系统（TCU）300万套。本项目租赁车间为租用厂家的生产车间，涉及的工艺主要为金属加工，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号文件相关要求。故本项目所涉及的厂房均无场地污染等环境问题。 目前该建设地已有完善的供水、供电等公辅设备，建设地污水管网已接通，接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂处理。 本项目建成运营后，厂内现有雨污排口日常监管工作由江阴卫智达科技有限公司负责，江阴卫智达科技有限公司为厂内雨污排口的环境责任主体。本项目有生产废水排放，废水处理设施独立设置，危废仓库独立设置，环境责任主体为江阴卫智达科技有限公司。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规因子 本次评价选取2023年作为评价基准年，依据无锡市江阴生态环境局发布的《2023年度江阴市生态环境状况公报》进行区域达标性判断。根据2023年江阴市环境状况公报可知，2023 年，全市PM 2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293 天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。全市空气SO2年平均浓度为8.3 微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2 微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0 微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3 名；CO 年平均浓度1.223 毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米，超过二级标准，因此，判定为不达标区。 由上可知本项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 表3-1 区域空气质量现状评价 污染物; 年评价指标; 现状浓度µg/Nm3; 标准浓度µg/Nm3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.3; 60; 13.8; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37.2; 40; 93; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1223; 4000; 30.6; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度的第90百分位数; 173; 160; 108.1; 不达标. 根据《江阴高新区“310”综合整治行动方案》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》可知，通过采取污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。 2、水环境质量现状 本项目纳污河流为白屈港，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，白屈港水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，16条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河等7条河流水质状况为优；白屈港、东横河、东清河、二干河、青祝运河、锡澄运河、新沟河、新夏港河、张家港河等9条河流水质状况为良好。与2022年相比，2023年全市16条重点河流中，桃花港水质由良好转为优，白屈港、东横河、新夏港河水质由优转为良好；其余12条河流水质未有明显变化。 3、环境噪声 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区，执行3类区标准，且厂界50m范围内无声环境保护目标。根据《2023年度江阴市环境状况公报》中声环境质量状况描述，工业噪声为54.2dB（A），根据昼间测点平均等效声级均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境质量标准，项目所在地声环境质量较好。 4、生态环境。 本项目位于工业园区，不涉及新增用地，无需进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，因此不对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目生产车间、危废仓库、废水治理设施地面均做好防渗工作，不存在地下水环境污染途径，故不开展地下水环境质量现状调查。 本项目厂区内已全部硬化，故不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于工业园区内，不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气污染物排放标准 本项目废气有组织排放限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准， 厂界无组织废气排放限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。污水站无组织排放的少量氨、硫化氢和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。 表3-3 大气污染物排放浓度限值 排气筒 名称; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度(mg/m3). DA001~DA004; 非甲烷总烃; 60; 3; 15m; 边界外浓度最高点; 4; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）相关标准. /; 颗粒物; /; /; /; 0.5. /; 氨; /; /; /; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. /; 硫化氢; /; /; /; 0.06. /; 臭气浓度; /; /; /; 20（无量纲）. 非甲烷总烃厂区内无组织排放限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，具体见表3-4。 表3-4 厂区内无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 监控点限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 废水排放标准 本项目清洗废水经污水处理设施处理后与纯水制备浓水及反冲洗水和经化粪池预处理后的生活污水一起接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级接管标准；污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》及修改单(GB18918-2002)中表1一级A标准。 3、噪声排放标准 本项目厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表3-6。 表3-6 厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 标准. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、振动 本项目执行《城市区域环境振动标准（GB10070-88）》中工业集中区振动标准。 表3-7 振动执行标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 标准. 工业集中区; 75; 72; 《城市区域环境振动标准（GB10070-88）》. 5、固体废物贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行。 危险废物的暂存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办[2024]16 号）中要求。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 大气污染物总量控制因子：非甲烷总烃。 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN。 本项目总量控制因子和特征因子的排放指标及总量调拨方案见表3-8。 由上表可见，本项目废水排放量171870.8t/a，COD、氨氮、TP、TN排放总量分别为8.594t/a、0.687t/a、0.086t/a、2.062t/a，根据总量控制原则，新增水污染物排放总量在江阴高新技术产业开发区控源截污内平衡，SS、石油类排放量分别为1.719t/a、0.172t/a，指标作为该企业考核指标。 本项目大气污染物非甲烷总烃排放总量为1.2957t/a，在高新技术产业开发区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在园区内租用闲置厂房以及设施进行建设，施工期主要内容为设备安装，不新建建筑，在施工期间对周围环境的影响主要是生产设备的安装和调试期间产生的废气、噪声和少量包装垃圾。废气主要来源于运输车辆所排放的废气及少量扬尘，噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废物主要为少量的设备包装箱等。 为减少施工期间对周围环境的影响，项目在设备安装施工期间，拟采用以下防治措施： 1、洒水降尘。 2、垃圾清运到指定的堆放场所。 3、合理安排设施使用，减少噪声设备的使用时间；噪声源建简易隔声屏处理。 4、施工人员生活污水利用现有污水管网，接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水厂集中处理。 5、施工时间安排在昼间6:00-22:00，对周围企业和居民的影响减至最低限度。 本项目工程量较小，施工期短，施工期产生的废木板、废纸箱等外售综合利用，生活污水利用现有污水管网，接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水厂集中处理，固废均能合理处置，因此施工期间对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目废气主要为热平轧废气、四向轧废气、冷拉废气、研磨废气、CNC废气（含去毛刺废气）、锯切废气、多线切割废气、镭焊废气、镭雕废气、危废库废气和污水处理站废气。 本项目热平轧废气、四向轧废气、锯切废气和多线切割废气经集气罩收集后汇入一套“高压静电净化+活性炭”净化装置（捕集率90%，去除率90%）处理后，尾气通过一根15米高排气筒（DA001）排放。DDG研磨设备密闭，废气在设备出气口经负压收集后汇入一套“高压静电净化+活性炭”净化装置（捕集率95%，去除率90%）处理后，尾气通过一根15米高排气筒（DA002）排放。CNC设备密闭，废气在设备出气口经负压收集后分别汇入两套“高压静电净化+活性炭”净化装置（捕集率95%，去除率90%）处理后，尾气各自通过两根15米高排气筒（DA003、DA004）排放。未捕集的有机废气在车间内无组织排放。 根据表4-1可知，非甲烷总烃有组织排放可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1相关限值。 冷拉废气和其他未被捕集的废气在厂区内无组织排放，通过采取厂区通风等措施，厂界非甲烷总烃无组织排放能达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3相关限值。 厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 本项目新建废水处理设施位于地下，从恶臭影响范围及程度分析，仅于新建废水处理设施生化段周边3m范围可以感受到明显气味，3~10m范围内有轻微气味，当距离大于10米时基本对环境影响已很小。为减少恶臭气体无组织排放，污泥及时清运，可有效缓解恶臭气体对周围环境的影响，对周围大气环境影响较小，不会降低环境质量，本次不做定量分析。 污水站无组织排放的少量氨、硫化氢和臭气浓度可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。 - 4、废气污染治理设施可行性分析 - 废气防治措施 由于本项目所属行业无相关排污许可证申请与核发技术规范，本项目生产工艺为热平轧、四向轧、锯切、多线切割、研磨、CNC等，可参照依据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中附录C，上述技术规范中相关废气治理可行技术如下： 表4-6 废气治理可行技术参考表 主要生产单元; 主要生产设施名称; 大气污染物; 本项目废气方案; 可行技术; 技术规范. 机加; 平轧机、卷抽机、锯切机、多线切割机、DDG研磨机、CNC; 非甲烷总烃; 高压静电净化+活性炭吸附; 油雾净化装置、机械过滤、静电过滤; HJ1124-2020. ①废气防治措施流程图 废气防治措施流程图如图4-1。 热平轧废气、四向轧废气、锯切废气、多线切割废气 高压静电净化+活性炭吸附 15米高排气筒排放 （DA001） 集气罩捕集率90% 处理效率90% 15米高排气筒排放 （DA002） 管道捕集率95% 处理效率90% 高压静电净化+活性炭吸附 DDG废气 CNC废气 15米高排气筒排放 （DA003和DA004） 管道捕集率95% 处理效率90% 高压静电净化+活性炭吸附 图4-1 废气处理工艺 （4）废气捕集率论证 “高压静电净化+活性炭”工作原理 高压静电净化装置：根据库仑定律，真空中的两个静止点电荷之间的作用力与它们所带电荷的电量成正比，与它们之间的距离平方成反比，作用力的方向沿它们之间的连线，同性电荷为斥力，异性电荷为引力。通过库仑定律得知：要使小粒子(油粒子)具有库仑力，就需要对该油粒子进行极化或荷电；要建立起一个电场，使带电的油粒子在库仑力(电场力)的作用下被驱使到极板上，达到收集的目的。 活性炭吸附装置：活性炭吸附是一种常用的吸附方法，主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。 因活性炭表面有大量微孔，其中绝大部分孔径小于500A，单位材料微孔的总内表面积称“比表面积”，比表面积可高达700~2300m2/g，常被用来作为吸附有机废气的吸附剂。空气中的有害气体称“吸附质”，活性炭为“吸附剂”，由于分子间的引力，吸附质粘到微孔内表面，从而使空气得到净化。活性炭材料分颗粒炭、纤维炭，传统的颗粒活性炭有煤质炭、木质炭、椰壳炭、骨炭。纤维活性炭由含碳有机纤维制成，它比颗粒活性炭孔径小（<50A）、吸附容量大、吸附快、再生快。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（非甲烷总烃）。一般情况下，一级活性炭吸附装置对有机物的去除率可达70%以上。 建设单位生产过程中采用活性炭，符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的相关要求，建设项目运营过程中，必须切实使用废气处理装置，活性炭吸附装置需安装饱和度监控装置，当监控装置提示饱和度超过规定值时应及时更换活性炭。 对照《国家污染防治技术指导目录2024年版，限制类和淘汰类》，本项目废气治理设施不属于限制类和淘汰类。 5、卫生防护距离 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度若超过居住区容许浓度限值，则无组织排放源与居住区之间应设置卫生防护距离，本项目卫生防护距离根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中公式计算，计算公式： QcCm=1ABLC+0.25r20.05LD 式中：L2=L1−20lgr2r1—一次标准浓度限值(mg/Nm3)； R=18lgm+12lgf−25 —工业企业所需卫生防护距离(m)； m —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； m=t⋅ρ—卫生防护距离计算系数； t—有害气体泄漏量可达到的控制水平(kg/h)； 建设项目无组织排放的污染物主要为非甲烷总烃，以生产车间为面源，经计算，大气污染物卫生防护距离见表4-9。 表4-9 污染源的卫生防护距离 产生点; 污染物; Qc; Cm; r; A; B; C; D; L计; L. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.084; 2.0; 165; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.186; 50. 本项目含有颗粒物、非甲烷总烃等多种特征大气有害物质，因此确定该项目以生产车间边界向外设置100米卫生防护距离，根据实际调查，从本报告附图3中可知，建设项目卫生防护距离之内无敏感保护目标，建邦公寓作为公司宿舍。故建设项目无组织排放的废气对周围环境影响较小，在可控制范围内。 6、监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 82.通信设备制造392”中“其他”，不涉及通用工序重点管理的也不涉及通用工序简化管理的，属于登记管理。本项目也属于“二十七、有色金属冶炼和压延加工业 32 79.有色金属压延加工325”中涉及“有轧制或者退火工序的”，为简化管理。为从严执行，本项目执行简化管理。参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），废气监测计划见下表。 表4-10 环境监测计划信息表 项目; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废 气; 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年. DA003; 非甲烷总烃; 1次/年. DA004; 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织; 厂区边界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 氨、硫化氢、臭气 浓度; 1次/年; 《恶臭污染排放标准》 （GB14554-93）表 1标准. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 7、非正常工况 - 根据调查，出现非正常排放主要为废气处理装置运行异常等，此时废气处理设施对非甲烷总烃的去除效率以0%计，非正常排放情况下废气排放情况如下： 本环评拟从下面几个方面建议建设单位做好防范工作： a、定期检查废气处理设施，加强废气处理设施的日常管理，出现异常时及时采取应急措施，若出现非正常工况，立即停车进行检修，杜绝对环境造成持续性影响。 b、平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设施的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 c、应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 d、对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。 本项目投产后，需加强环保管理，杜绝废气的不正常排放发生。 8、大气环境影响评价结论 本项目所在地区域环境为非达标区，高新区已针对环境质量现状问题出具大气整治方案，本项目各环节废气经相应废气处理装置处理后达标排放。本项目以生产车间设置100m卫生防护距离，在此范围内无敏感点，故本项目废气对周围环境影响较小。 二、废水 本项目废水主要为生产废水（包括清洗废水、纯水制备浓水及反冲洗水）和生活污水。清洗废水经污水处理设施处理后与纯水制备浓水及反冲洗水和经化粪池预处理后的生活污水一起接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，尾水排入白屈港。 （2）水污染控制和环境影响减缓措施的有效性 ## 厂区污水处理站：污水处理设施设计处理能力500t/d，本项目清洗废水产生量为95590.8t/a，即271.56t/d，占设计处理量的54.3%，未突破污水处理设施设计处理量。因此，污水处理设施废水处理量可行。 （3）依托污水处理厂设施的环境可行性 ①光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂成立于2002年4月，位于江阴经济开发区高新园区内，建成规模10万m3/d，主要处理开发区高新园区内的工业废水和生活污水，服务范围约40平方公里。主要处理工艺为一期、二期水解+A/O工艺，三期水解+A2/O工艺，深度处理高效沉淀池+翻板滤池。污水处理工艺流程如下： 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂污水处理设施运行正常，出水水质情况正常，各项出水指标达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入白屈港河。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表4-16。 表4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 - 序号; - 废水类别; - 污染物种类; - 排放 - 去向; - 排放 - 规律; - 污染治理设施; - 排放口编号; - 排放口设施是否符合要求; - 排放口类型. - 污染治理设施编号; - 污染治理设施名称; - 污染治理设施工艺. - 1; - 生活污水; - COD - SS - NH3-N - TP - TN; - 进入城镇污水处理厂; - 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; - TW001; - 化粪池; - 简单生化处理; - DW001; - 是; - ■企业总排口 - 口雨水排放 - 口清净下水排放 - 口温排水排放 - 口车间或车间处理设施排放. - 2; - 清洗废水; - COD - SS - NH3-N - TN - 石油类; - TW002; - 废水处理设施; - 隔油-调节-混凝沉淀-气浮-水解-缺氧-接触氧化-二沉. - 3; - 纯水制备浓水及反冲洗水; - COD - SS; - /; - /; - /. - ②污水厂达标排放情况 - 根据污水厂例行监测数据、江苏省排污单位自行监测信息发布平台在线监测数据和生态环境部门监督性监测数据，污水厂出水水质可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 - ③接管可行性 - a．接管处理能力分析 - 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂污水处理设计处理能力为100000t/d，本项目接管废污水量约为488t/d，仅占污水厂处理能力的0.488%，不会对光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂产生冲击负荷，因此，本项目从水量分析接管进入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂是可行的。 - b.接管水质可行性分析 - 本项目水质简单，主要污染物质为COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类等，经污水处理设施预处理后污染物浓度满足接管要求，不会对污水处理厂造成冲击。 - c.污水收集管网 - 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂目前正常运营，项目拟建地周边管网已建设完善，能保证项目建成后污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂。 - 综上，本项目废水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂处置可行。 水环境影响评价结论： 本项目位于水环境质量达标区，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响三级B等级，本项目污水接管光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂，根据对光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂接管可行性分析可知，本项目所在厂区污水水量、水质等均符合光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂接管要求，因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 三、噪声 本项目噪声源主要为平轧机、卷抽机、冷抽机、冲切机、DDG、CNC、锻压机等生产设施及风机、空压机、废水处理设施等辅助设施，噪声源强≤90dB(A)。 本次评价拟采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，预测模式如下。 A、单个点声源预测公式 L2=L1−20lgr2r1－L（r2>r1） 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级，单位dB（A）； r1、r2为接受点距声源的距离，单位m； L为采取防治措施后隔声量，单位dB（A）。 B、多源叠加公式： 式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处； L——总等效A声级值，dB(A)； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； n——声源数量。 预测情况如下： |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 从上表可见，主要噪声设备采取降噪措施，并经距离衰减后，厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声功能区3类标准，昼间噪声≤65dB（A），夜间噪声≤55dB（A），不会降低区域声环境现状功能类别。 根据现场调查，本项目建设地边界50米范围内无环境保护目标，故对周边影响较小。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），全厂噪声监测计划见下表。 表4-24 噪声监测计划一览表 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 噪声; 四侧厂界外1m; 昼间Leq、夜间Leq、最大A声级Lmax; 1季度/次; 厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声功能区3类标准. - 固体废物 1、固体废物产生情况 本项目固体废物主要包括热平轧工序、四向轧工序、矫直切断工序、冲切工序、锯切工序、多线切割产生的边角料，热平轧工序、四向轧工序、冷拉工序产生的废擦线油，DDG工序产生的研磨油泥、废研磨液和废砂轮，CNC工序和去毛刺工序产生的含油金属屑和废切削液，全检工序产生的不合格品和废无尘布，锯切工序产生的废切削液，多线切割工序产生的废切削液和废线割丝，PAUT工序产生的不合格品、设备维护保养更换的废冲压油、废导轨油、废液压油和废润滑油，含油金属屑经压滤机压滤除油产生废油，废气治理设施收集的废油和更换的废活性炭，原料包装产生的废包装袋、废片碱包装袋、废包装桶，废水处理设施产生的废油泥和污泥，纯水制备更换的废RO膜，职工生活产生的生活垃圾。 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 3、固体废物环境管理要求 （1）固废废物贮存管理要求 A.一般固废 本项目一般工业固废贮存场所为280m2，贮存过程的污染控制可参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 ③贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 - 一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 根据《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号），本项目产生的边角料、经压滤打包压块后的含油金属屑、废砂轮、废无尘布、废切割线、废包装袋、废RO膜固废属性为一般固体废物。企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。在日常管理中，不向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。委托其他单位运输、利用、处置工业固体废物时，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求。本项目一般固体废物均收集后委托有技术能力的单位进行综合利用。对照《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327 号）相关要求，本项目分析见表4-26。 根据《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号），企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。本项目建成后根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），执行排污登记管理要求。将在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施相关情况，并对其真实性负责。若实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。 根据《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号），规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。本项目建成后将建立健全全过程管理台账，如实记录一般工业固体废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 （3）与《关于在环评审批阶段开展"源头管控行动"的工作意见》锡环办[2021]138号文相符性分析 因此，项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。 - 危险固废 （1）危险废物贮存场所基本情况 危险废物贮存场所基本情况见表4-28。 危废仓库堆放采用袋装、桶装，且袋、桶可以叠加堆放，在满足堆放距离管理要求、保证及时清运的前提下，能够满足厂区危废暂存需要。 贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单的相关要求建设，做好该堆场防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，并制定好固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体如下： ①收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规定的所示标签设置危险废物标识。 ②从源头分类：本项目危险废物采用袋装、桶装贮存，满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）中对贮存容器的要求，《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。 ③本项目危险废物暂存场所应采取基础防渗（其厚度应在1米以上，渗透系数应≤1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应≤1.0×10-10cm/s）；地面应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂缝。 ④建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 ⑤加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗漏等二次污染情况。 （2）危险废物运输 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。采取以上措施后，运输过程中对环境影响较小。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 （3）危险废物委托利用、处置 本项目产生的危险固废主要为研磨油泥（HW08 900-200-08）、废切削液（HW09 900-006-09）、废研磨液（HW08 900-200-08）、废冲压油、废液压油（HW08 900-218-08）、废擦线油、废导轨油、废润滑油（HW08 900-217-08）、废油（HW49 900-249-49）、废活性炭（HW49 900-039-49）、污泥（HW17 336-064-17）、废油泥（HW08 900-210-08）和废包装材料（HW49 900-041-49）。危险废物预计委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置本单位危险废物。 综上所述，本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 五、地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型及污染途径 本项目大气污染物排放量较少，在大气扩散的作用下，沉积到土壤表面的极少，该部分大气沉降对土壤和地下水环境造成的影响甚微，本报告对大气沉降不做具体分析。本项目地下水、土壤潜在污染源主要是：液态原料、危废仓库危废在运输、储存等过程中发生泄漏事故和废水处理设施废水泄漏通过垂直入渗、地表漫流的污染途径污染地下水、土壤环境。厂区地面采取防渗措施后，不会因垂直入渗对周边土壤、地下水环境造成影响。厂区地面做硬化，生产在封闭厂房中进行，产生地面漫流较少，可以忽略不计。 （2）防控措施 ①源头控制 项目仓库内的液态原辅料采取密封桶装保存，放置于防渗漏塑料托盘上；危废仓库的危废容器均根据物料性质选择相容材质的容器存放，并配套设置托盘，四周设置导流沟和导流槽；建立巡检制度，定期对危废仓库、物料区等进行检查，确保设施设备状况良好。 ②分区防渗 - 建设项目厂区应划分为一般防渗和简单防渗区，不同污染区域采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。本项目涉及一般固废堆场、生产车间、危废仓库、废水处理设施、原料库、事故池为一般防渗区，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。办公楼、厂区道路为简单防渗区，已做一般地面硬化，具体见表4-31。 ③加强管理 除工程措施外，项目还需加强日常管理，避免发生事故造成影响，包括： 1）正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强定期对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； 2）对工艺、设备等采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 本项目办公楼、厂区道路一般地面硬化。一般固废堆场、生产车间、危废仓库、废水处理设施、原料库、事故池按一般防渗区要求设置防渗措施，防止污染物通过渗漏污染地下水，目前厂内均已按要求进行防渗处理，目前厂区办公楼、厂区道路已按照一般地面硬化，一般固废堆场、生产车间、危废仓库、废水处理设施、原料库、事故池待项目建成后按一般防渗要求进行地面处理。参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目对地下水和土壤环境影响极小，无需对土壤、地下水进行跟踪监测。 六、生态 本项目位于工业园区，租用现有厂房建设，不涉及新增用地，无生态环境影响。 七、环境风险 （1）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目Q值确定表计算如下： 表4-32 项目危险物质使用量及临界量 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 研磨液; /; 7; 2500; 0.0028. 2; 擦线油; /; 0.4; 2500; 0.00016. 3; 冲压油、导轨油、液压油、润滑油; /; 0.76; 2500; 0.000304. 4; 切削液; /; 20.06; 2500; 0.008024. 5; 废切削液; 3.92; 10; 0.392. 6; 线割切削液; /; 4.25; 2500; 0.0017. 7; 危险废物（研磨油泥、废研磨液、废擦线油、废导轨油、废润滑油、废冲压油、废液压油、废气治理设施收集的废油和压滤机压滤除油产生的废油、废水治理设施收集的废油泥）; /; 15.3; 2500; 0.00612. 8; 危险废物（废活性炭、污泥、废包装桶）; /; 23.98; 50; 0.4796. 项目Q值Σ; 0.890708. 废切削液的临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录B.2“COD浓度≥1万mg/L的有机废液。” 危险废物（废活性炭、污泥、废包装桶）参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录B.2“其他危险物质临界量推荐值 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）”。 由上表可知，本项目危险物质最大存在总量与临界量比值Q＜1，确定项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。 （2）生产系统危险性识别 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目生产系统危险性识别见表4-33。 （3）环境风险分析 本项目环境风险类型主要为火灾引发的伴生/次生污染物排放，对周边环境造成以下影响： 大气环境：①研磨液、擦线油、冲压油、导轨油、液压油、润滑油、切削液、废切削液、废研磨液、废油发生火灾事故，会产生次生/伴生污染物CO等，致局部空气恶化，并且可燃物质在燃烧过程中产生的有害气体颗粒物悬浮于空气中，并随空气流动在大气中传播和转移，可能会对周边大气环境造成污染。②企业废气治理设施因断电或发生其他故障导致非正常运行时，废气污染物未经处理后直接排放至大气环境，并随空气流动在大气中传播和转移，可能会对周边大气环境造成污染。③活性炭吸附装置发生火灾事故。公司需加强设备的保养及日常管理以降低废气治理设施出现非正常工作情况的概率，并制定废气治理设施非正常排放的应急预案，一旦出现非正常排放的情况，需要采取一系列措施，如紧急生产停工，工程应急措施及必要的社会应急措施，降低环境影响。 地表水环境：①研磨液、擦线油、冲压油、导轨油、液压油、润滑油、切削液、研磨油泥、废切削液、废研磨液、废油泄漏，通过地表径流等方式，扩散进入附近水体；②火灾事故后的消防废水，通过地表径流等方式，扩散进入附近水体，对地表水造成污染。 土壤、地下水环境：①研磨液、擦线油、冲压油、导轨油、液压油、润滑油、切削液、研磨油泥、废切削液、废研磨液、废油液态物质，可能扩散、下渗，对厂区土壤及地下水造成影响；②消防废水对厂区土壤及地下水造成影响。 （5）环境风险防范措施 根据本项目环境风险分析的结果，针对本项目涉及的危废及火灾产生的次生污染物（如烟气、有毒气体、消防废水等），进行风险管理。采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险。 本项目加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作做到经常化和制度化，从而实现源头治理、过程控制、末端保障的完整的环境保障体系。 ①事故废水外排风险防范措施 企业实行严格的“雨、污分流”，雨水排放口设置切断阀，发生事故时关闭截流阀，防止泄漏的事故废水流出项目，将其可能产生的环境影响控制在项目之内。企业内明确责任人，确保在紧急情况下能迅速有效关闭。同时建议建设单位在厂内备有应急水囊等应急物资，确保废水得到妥善收集和处理。 ②安全生产管理系统 项目投产后，建设单位在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度。健全安全生产责任机制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置安全管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制定规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患管理制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度，并定期对职工进行体检，建立职工健康档案。同时对规章制度定期安全检查、隐患排查和整改、员工安全培训记录等。 ③火灾事故应急处置 操作工或负责人及时进行判断，向全体工作人员和上司通报发生火灾的详细情况。依《异常发生的处置操作规程》中止各工序的作业。将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时，迅速向上司报告，寻求救护。 根据火灾情况，由当班负责人会同上司组成临时消防班，根据物料性质选择灭火方式：遇湿易燃物品禁用水。此活动要以救出人命和灭火为优先，并立即与上司进行联系，如判断有可能造成人身伤害时，应立即撤离到安全的地区，同时由安全负责人根据火灾状况向邻近消防队发出求援信息，必要时向邻近企业发出临时避难请求，使用二氧化碳灭火器的必须开门，防止缺氧。 此外，还需要定期组织火灾、危废泄漏等应急演练，提高员工的应急反应能力和协同作战能力。除配备应急水囊等物资，还应储备足够的消防器材、防护装备、急救药品等应急物资。还要与当地消防部门、环保部门等建立紧密的协作关系，确保在紧急情况下能得到及时有效的外部支援。 （10）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险属于可防可控。 八、电磁辐射 本项目不存在电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001轧制废气排放口 |  | 非甲烷总烃 | 高压静电净化+活性炭吸附，由15m高排气筒DA001排放 | 执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即非甲烷总烃最高允许排放浓度≤60mg/m3，最高允许排放速率≤3kg/h |
|  | DA002研磨废气排放口 |  | 非甲烷总烃 | 高压静电净化+活性炭吸附，由15m高排气筒DA002排放 | 执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即非甲烷总烃最高允许排放浓度≤60mg/m3，最高允许排放速率≤3kg/h |
|  | DA003CNC废气排放口 |  | 非甲烷总烃 | 高压静电净化+活性炭吸附，由15m高排气筒DA003排放 | 执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即非甲烷总烃最高允许排放浓度≤60mg/m3，最高允许排放速率≤3kg/h |
|  | DA004CNC废气排放口 |  | 非甲烷总烃 | 高压静电净化+活性炭吸附，由15m高排气筒DA004排放 | 执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即非甲烷总烃最高允许排放浓度≤60mg/m3，最高允许排放速率≤3kg/h |
|  | 无组织 | 生产 车间 | 颗粒物 非甲烷总烃 氨、硫化氢和臭气浓度 | 加强车间通风 | 厂界：颗粒物和非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，颗粒物无组织排放监控浓度≤0.5mg/m3，非甲烷总烃无组织排放监控浓度≤4.0mg/m3 氨、硫化氢和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，氨无组织排放监控浓度≤1.5mg/m3，硫化氢无组织排放监控浓度≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲） 厂内：非甲烷总烃厂区内无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，即NMHC（非甲烷总烃）特别排放限值6mg/m3（监控点处1h平均浓度值）、20mg/m3（监控点处任意一次浓度值） |
| 地表水环境 | DW001 废水总 接管口 |  | COD | 本项目清洗废水经污水处理设施处理后与纯水制备浓水及反冲洗水和经化粪池预处理后的生活污水一起接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 | 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，即pH：6~9（无量纲）、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、TP≤8mg/L、TN≤70mg/L、石油类≤15mg/L |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |
|  |  |  | TN |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  |  |
| 声环境 | 设备运行 噪声 |  | 合理布局，车间厂房及隔声房隔声，墙体采用实砌墙体 |  | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，昼间噪声≤65dB（A）、夜间噪声≤55dB（A）。 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废经收集后外售综合利用，危险固废经收集后委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门收集后统一处置，不排放。本项目新建1个一般工业固废堆场280m2，1个危废仓库80m2。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、源头控制，加强设备和各构筑物的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备和建、构筑物运行处于良好的状态，避免跑、冒、滴、漏现象产生。 2、分区防控，厂区应划分为一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于工业园区内，租用闲置厂房，不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不涉及生态保护措施 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①制定相应的废气处理装置检维修及巡检制度，及时发现问题进行维修。 ②厂内将设置配套的砂堆阻隔设施和收集设施，一旦出现泄漏事故，可将泄漏物进行阻隔收集，不对周围环境造成影响。 ③企业应当在雨水口设置截流阀，发生事故时关闭截流阀，防止事故废水通过雨水管网进入地表水造成水环境的污染。同时在厂内设置事故截留措施，设置1个有效容积123m3的事故应急池。 ④编加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 82.通信设备制造392”中“其他”，不涉及通用工序重点管理的也不涉及通用工序简化管理的，属于登记管理。本项目也属于“二十七、有色金属冶炼和压延加工业 32 79.有色金属压延加工325”中涉及“有轧制或者退火工序的”，为简化管理。为从严执行，本项目执行简化管理。 |  |  |  |  |

- 六、结论

经采取相应环保措施后，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.2957 | / | 1.2957 | 1.2957 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 171870.8/ 171870.8 | / | 171870.8/ 171870.8 | 171870.8/ 171870.8 |
|  | COD | / | / | / | 44.991/8.594 | / | 44.991/8.594 | 44.991/8.594 |
|  | SS | / | / | / | 8.108/1.719 | / | 8.108/1.719 | 8.108/1.719 |
|  | NH3-N | / | / | / | 2.282/0.687 | / | 2.282/0.687 | 2.282/0.687 |
|  | TP | / | / | / | 0.091/0.086 | / | 0.091/0.086 | 0.091/0.086 |
|  | TN | / | / | / | 2.568/2.062 | / | 2.568/2.062 | 2.568/2.062 |
|  | 石油类 | / | / | / | 1.377/0.172 | / | 1.377/0.172 | 1.377/0.172 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | / | / | / | 435.8 | / | 435.8 | 435.8 |
|  | 含油金属屑 | / | / | / | 114 | / | 114 | 114 |
|  | 废砂轮 | / | / | / | 12 | / | 12 | 12 |
|  | 废无尘布 | / | / | / | 1 | / | 1 | 1 |
|  | 废切割线 | / | / | / | 1 | / | 1 | 1 |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.8 | / | 0.8 | 0.8 |
|  | 废RO膜 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | 0.2 |
| 危险废物 | 研磨油泥 | / | / | / | 120 | / | 120 | 120 |
|  | 废切削液 | / | / | / | 188 | / | 188 | 188 |
|  | 废研磨液 | / | / | / | 30 | / | 30 | 30 |
|  | 废擦线油 | / | / | / | 0.8 | / | 0.8 | 0.8 |
|  | 废导轨油、废润滑油 | / | / | / | 2.4 | / | 2.4 | 2.4 |
|  | 废冲压油、废液压油 | / | / | / | 1.6 | / | 1.6 | 1.6 |
|  | 废油（废气治理设施收集的废油、压滤机压滤的废油） | / | / | / | 11 | / | 11 | 11 |
|  | 废活 性炭 | / | / | / | 26.95 | / | 26.95 | 26.95 |
|  | 污泥 | / | / | / | 478 | / | 478 | 478 |
|  | 废油泥 | / | / | / | 17.743 | / | 17.743 | 17.743 |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 70.5 | / | 70.5 | 70.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

项目建设地

图例：

厂界

附图5    项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片

0

50

100m

比例：