- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

年拆解10000台套废变压器扩能项目

项目名称：

江阴市申港物资回收利用有限公司

建设单位（盖章）：

2025年6月

编制日期：

- 中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年拆解10000台套废变压器扩能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-320259-89-02-879958 |  |  |
| 建设单位联系人 | 何** | 联系方式 | 136****6878 |
| 建设地点 | 江苏 省 无锡 市 江苏江阴临港经济 （区）申港街道亚包大道131号 |  |  |
| 地理坐标 | （经度 120 度 9 分 2.137 秒，纬度 31 度 52 分 50.096 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210 金属废料和碎屑 加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 42中85 金属废料和碎屑加工处理 421中 废弃电器电子产品加工处理 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备〔2025〕70号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价 设置情况 | 表1-1 专项评价设置分析 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气不属于有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无废水产生; 无. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目各类风险物质存储量均小于临界量，具体分析见表4-20。; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的还有工程建设项目; 不涉及; 无. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 - 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 - 临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划文件：《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称及文号：市政府关于《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》的批复 澄政复〔2023〕45号 江阴市工业园区升级改造领导小组办公室文件《关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知》（澄工改办〔2022〕1号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评影响评价文件：《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》 审查机关：无锡市江阴生态环境局 审查文件名称及文号：《关于江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见》 澄环发〔2024〕6号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）规划相符性分析 本项目位于江阴市申港街道亚包大道131号，根据《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》，具体见附图6，本项目建设地为工业用地。根据关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知（澄工改办〔2022〕1号），申（港）夏（港）工业园区（重点工业园区）：东至新夏港河，西至亚包大道、苏港路，南至芙蓉大道、规划道路，北至镇澄路。本项目位于申（港）夏（港）工业园区（重点工业园区）。 （2）规划环境影响评价相符性分析 根据无锡江阴生态环境局出具的《关于江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见》（澄环发〔2024〕6号），本项目符合《关于江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见》（澄环发〔2024〕6号）要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、生态环境分区管控要求相符性分析 （1）生态管控空间和生态保护红线 （2）环境质量底线 ①大气环境 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，该区域大气为不达标区，江阴市SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求；O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求。目前，已出具《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。根据引用监测数据，非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准。 ②地表水环境 根据引用数据，本项目纳污河流新沟河中pH、化学需氧量、氨氮、总磷均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类水质标准。 ③声环境 本项目位于3类声环境功能区，根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。 （3）资源利用上线 本项目主要从事废变压器的拆解加工，主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水，取水水源为长江，项目用电由市政电网供电。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。厂内使用电等清洁能源。 （4）生态环境准入清单 本次评价对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性，本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。综上，本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策相符性分析 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019修订版），属于C4210金属废料和碎屑加工处理。本项目已由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证（备案号：江阴临港备〔2025〕70号）。 综上，本项目的建设基本符合国家和地方的产业政策。 3、相关生态环境保护法律法规政策相符性分析 本项目符合相关生态环境保护法律法规政策中相关要求。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴市申港物资回收利用有限公司成立于1986年12月29日，位于江阴市临港街道亚包大道131号。我公司位于江阴市申港街道镇澄路898号的《切块加工；机电折旧；金属材料、木材、建材、装潢材料（不含油漆、涂料）、纺织品、服装的销售》建设项目环境影响申报（登记）表于2006年3月6日通过江阴市环境保护局审批；企业为进一步发展，于2006年7月通过江阴市环境保护局《企业整体迁建扩能改造项目》建设项目环境影响申报（登记）表，整厂搬迁至江阴市临港街道亚包大道131号，并与2010年10月10日通过江阴市环境保护局竣工环境保护验收。目前，我公司主要产品和实际生产能力为气割拆解机电折旧200吨/年、气割剪切废钢铁800吨/年。 现公司根据市场和企业发展需求，拟利用自有厂房2061.25平方米，购置抽油泵、拆解工作台、储油罐等13台设备，从事废变压器的拆解加工生产。本项目实施后，企业项目不再生产（原有设备以及产品全部淘汰），企业产品方案和设计生产能力为年拆解10000台套废变压器。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日施行），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 42”中“85 金属废料和碎屑加工处理 421”中“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，应编制环境影响报告表。 - 2、工程内容及建设规模 2.1项目产品方案 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 类别; 规格型号; 拆解设计能力; 年运行时数. 种类; 高压侧 额定电压. 1; 废变压器 拆解生产线; 废变压器; 干式 变压器; 10kV; 4000台套/年; 2400. 35kV; 800台套/年. 110kV; 200台套/年. 油浸式 变压器; 10kV; 4500台套/年. 110kV; 300台套/年. 220kV; 200台套/年. 合计; 10000台套/年; /. 表2-2 公用和辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 公用工程; 供水; 20t/h; 当地水网，利用现有. 排水; 雨水; 20t/h; 依托厂区现有管网和1个雨水排口，直接排入市政雨水管网，雨水排放口前端设置明渠（排放井），便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀. 废（污）水; 15t/h; 现有，接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，依托厂区内污水管网和1个污水排放口. 供电系统; 315KVA; 现有，公共变压器. 废水 处理; 化粪池; 10m3; 现有，简单生化处理. 噪声 治理; 隔声防治 措施; 隔声量≥25dB(A); 厂界达标排放. 固废 处置; 危险固废; 设置2个20t储油罐; 新建，危险废物废变压器油暂存. 5m2危废仓库; 新建，危险废物暂存. 风险防范; 应急池; 120m3; 新建. 3、主要设备 建设项目主要设备情况见表2-9。 表2-9 建设项目主要设备清单 序号; 名称; 规格型号; 数量（台套）; 备注. 1; 废变压器 拆解 生产线; 抽油泵; 齿轮泵，电机5.5W; 1; 本次新增. 2; 拆解工作台; 定制，10m2; 3. 3; 储油罐; 20T; 2. 4; 行车; 5T; 1. 5; 10T; 1. 6; 电动工具; 大艺; 4. 7; 叉车; 5T; 1. 合计; 13; /. 4、原辅材料及理化性质 本项目不涉及燃料，所需原材料主要为废变压器。 5、建设项目厂区平面布置 本项目位于江阴市申港街道亚包大道131号，利用现有租赁厂房进行建设。厂区内由北向南分别设置废变压器堆放区、拆解区、废钢、废矽钢片堆放区等，建设项目厂区平面布置具体见附图2。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行一班8小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：该公司原有劳动定员20人，本项目在现有员工中进行调配，故全厂劳动定员仍为20人。 7、水平衡 本项目不设置汽车维修间，不进行运输车辆的维修，且厂内不设置车辆清洗，运输车辆在具有资质的维修单位或者洗车场内清洗，因此无车辆清洗废水。本项目不新增员工，在现有项目内进行调配，因此不新增员工生活污水。 综上所述，本项目无废水产生。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺 本项目主要从事废变压器的拆解加工。具体生产工艺流程及产污环节见图2-3（其中G—废气、S—固废、N—噪声、W—废水）。 S2废钢材 装车运输、检查、登记 废变压器 报废物资存储 转运（行车） 拆解 油浸式变压器 干式变压器 抽油 拆螺丝盖板 G2抽油废气 拆器身 S1废变压器油 S3废硅钢片、S4废钢材、 S5有色金属、S6废高低压瓷瓶、 S7废绝缘纸（油浸式变压器）、 S8废绝缘塑料（干式变压器）、 S9不可利用废物（木材等） N2噪声 G1汽车尾气 N1噪声 图2-3 生产工艺流程及产污环节图 二、其他产污环节分析 ## 本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为储油罐废气（G3）、员工生产活动产生的含油抹布和手套（S10）、废油桶（S11）、员工生活污水（W1）、生活垃圾（S12）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环保手续情况 企业已取得固定污染源排污登记，证书编号：91320281142241459P001Z，有效日期：2025.5.13-2030.5.12。现有项目建设、审批及验收情况如表2-15所示。 表2-15 现有项目建设、审批以及验收情况 环评批复 时间; 审批项目; 环评审批部门; 验收情况; 备注. 2006.3.6; 《切块加工；机电折旧；金属材料、木材、建材、装潢材料（不含油漆、涂料）、纺织品、服装的销售》建设项目环境影响申报（登记）表; 江阴市环境保护局; /. 2006.7; 《企业整体迁建扩能改造项目》建设项目环境影响申报（登记）表; 江阴市环境保护局; 于2010年10月10日通过江阴市环境保护局竣工环境保护验收; /. 二、现有项目概况 - 1、现有项目主体方案 表2-16 现有项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产 装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数（h）. 1; 生产车间; 机电折旧; 200吨/年; 2400. 废钢铁; 800吨/年. - 2、现有项目公辅工程 企业现有项目公辅工程情况见表2-17。 表2-17 现有项目公用和辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料仓库; 400m3; 室内，已建. 成品仓库; 500m3; 室内，已建. 公用工程; 给水; 20t/h; 已建，依托当地水网. 排水; 雨水; 20t/h; 已建，直接排入市政雨水管网. 污水; 15t/h; 已建，接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司. 供电; 315KVA; 已建，依托公共变压器. 环保工程; 废水处理; 化粪池; 10m3; 已建，简单生化处理. 噪声; 厂界达标排放. - 3、现有项目生产工艺流程 废钢 气割 剪切 分类 机电折旧 气割 拆解 分类 废钢 废金属、 废绝缘橡胶 图2-4 现有项目生产工艺流程及产污环节图 - 4、现有项目主要原辅料使用情况 表2-18 现有项目主要原辅材料表 名称; 主要组分; 年用量（t/a）; 最大储存量（t）; 包装方式; 运输方式. 废钢; 钢; 800; 200; /; 汽运. 电机; 钢; 200; 20; /; 汽运. 氧气/乙炔; 乙炔、氧气; 0.75; 0.075; 15kg/瓶; 汽运. - 三、现有项目污染物产生及排放情况 - 1、废气 现有项目废气主要为气割工序的乙炔燃烧废气以及气割工序产生的颗粒物。气割工序采用的气体为乙炔和氧气，气体充分燃烧，产物主要为水和二氧化碳，少量使用过程中排放后不会改变车间内各气体所占空气的比例，不存在窒息危险，对人体无影响，故不进行定量分析。现有项目气割工序产生的金属颗粒物，粒径较大且重量较重，基本沉积在车间地面，故颗粒物排放量忽略不计。 - 2、废水 现有项目废水主要为生活污水产生量为240t/a，经化粪池预处理后通过污水管网接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水最终排入新沟河。 - 3、固体废物 现有项目固体废物产生及处置情况见表2-19。 表2-19 现有项目固体废物产生及排放情况 固废名称; 废物编码; 属性; 产生量t/a; 利用处置方式. 废钢材; SW17 900-001-S17; 一般 固废; 800; 外售综合利用. 废有色金属; SW17 900-002-S17; 180. 废绝缘橡胶; SW17 900-006-S17; 20. 生活垃圾; SW64 900-099-S64; 生活 垃圾; 4.08; 环卫收集处理. - 4、噪声 现有项目噪声源包括各类气割设备以及空压机等辅助设施等，噪声源强为≤90dB(A)。经选用低噪声设备，通过车间墙面、门窗及厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 三、主要环境问题以及以新带老措施 企业目前未按要求对噪声进行例行监测，企业需在本项目建成前按照规范对噪声例行监测等相关内容进行完善，本项目建成后按照环评以及排污许可规范中相关规定进行例行监测。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市PM2.5连续四年达到国家二级标准，空气优良天数同比增长1.1个百分点，环境空气质量稳中向好。2024年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，完成省、市下达的目标任务。空气质量优良天数298天，优良天数比率达81.4%。 全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度为1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度为162微克/立方米，同比下降6.5%。因此，该区域为不达标区。 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，江阴市2024年空气质量状况见表3-1。 表3-1 江阴市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.0; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33.1; 40; 82.75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51.7; 70; 73.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1134; 4000; 28.35; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度; 162; 160; 101.025; 不达标. 监测结果显示江阴市SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求；O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求。目前，已出具《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，根据文件要求，着力打好臭氧污染防治攻坚战，深入推进VOCs治理，大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代，强化VOCs全流程、全环节综合治理，从而使环境空气质量全面达标。 2、地表水环境 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。2024年，全市6个国考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中4个断面达到Ⅱ类；全市18个省考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中11个断面达到Ⅱ类。 3、声环境 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。2024年全市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为54.3dB（A），昼间声环境质量等级为二级（较好）。 影响全城市区声环境质量的主要声源是生活噪声和交通噪声，所占比例分别为53.9%、30.4%；其余依次为工业噪声和施工噪声，所占比例分别为8.8%、6.9%。从声源强度来看，从高到低依次为交通噪声（56.3dB（A））、施工噪声（55.0dB（A））、工业噪声（54.7dB（A））、生活噪声（53.0dB（A））。与2023年相比，2024年交通噪声声源强度下降0.8dB（A）；工业噪声、生活噪声、施工噪声声源强度均略有上升。 本项目东、北和南厂界昼、夜间测点平均等效声级可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境质量标准，西厂界昼、夜间测点平均等效声级可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类声环境质量标准，项目所在地声环境质量较好。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地，且本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，因此无需开展电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤 根据实地勘察，目前厂区内地面已进行硬化，且企业根据近年的运行管理经验，在采取源头和分区防控措施的基础上，正常状况下不存在土壤、地下水环境污染途径。故本项目不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 7、区域主要存在的环境问题 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，该区域空气环境质量有超标现象，O3超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。项目所在地属于不达标区。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内敏感目标具体见表3-7。 表3-7 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度E; 纬度N. 锦湖苑四村; 120°8′59.549″; 31°52′46.981″; 居民区; 3771户/11313人; 二类区; W; 53. 锦湖苑三村; 120°8′49.700″; 31°52′45.210″; 居民区; 2900户/8996人; 二类区; W; 305. 锦湖苑二村; 120°8′48.464″; 31°52′51.408″; 居民区; 182户/637人; 二类区; NW; 330. 金御华府; 120°8′46.842″; 31°52′55.967″; 居民区; 120户/367人; 二类区; NW; 425. 西横塘; 120°9′0.205″; 31°52′43.734″; 居民区; 80户/200人; 二类区; SW; 93. 金杯艺术 幼儿园; 120°8′50.202″; 31°53′3.215″; 学校; 师生200人; 二类区; NW; 483. 散户; 120°9'31.563"; 31°52'47.691"; 居民区; 10户/35人; 二类区; NE; 269. 注：本项目500米范围内无大气自动监测站。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地的，因此不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目无组织排放的VOCs（以非甲烷总烃计）执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。具体见表3-8。 ## 表3-8（a） 厂界无组织大气污染物排放标准 废气性质; 污染物名称; 无组织排放监控 浓度限值(mg/m3); 标准来源. 无组织; 非甲烷总烃; 4.0; DB32/4041-2021中表3标准. 厂区内VOCs无组织排放限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准，具体见表3-8（b）。 表3-8（b） 厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目无生产废水产生。现有项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后接管江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，污水厂处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，具体见表3-9。 表3-9 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准（mg/L）; 排放标准. pH; 6～9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目厂界西侧10m为亚包大道，为二级公路，根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发〔2020〕71号），本项目位于3类声环境功能区，二级公路相邻区域为3类声功能区，距离为25m范围内为4a类声环境功能区。因此本项目东、北和南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)；西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，即昼间（6：00-22：00）≤70dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存采用室内存储，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及修改单、《省生态环境厅关于进一步完善般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定执行；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等相关规定要求执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 根据无锡市江阴生态环境局发布的文件《江阴市排污总量指标管理办法（试行）》（澄政办发〔2024〕11号）的要求，结合本项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：总量控制因子：VOCs； 废水：/； 固废：总量控制因子为各类固废。 建设项目污染物排放总量指标见表3-10。 表3-10 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放量; 排放 增减量. 实际 排放量; 批复排放总量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; VOCs; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 无组织; VOCs; 0; 0; 0.00002; 0; 0.00002; 0; 0.00002; +0.00002. 合计; VOCs; 0; 0; 0.00002; 0; 0.00002; 0; 0.00002; +0.00002. 废水; 水量; 240; 240; 0; 0; 0; 0; 240; 0. COD; 0.108/ 0.012; 0.108/ 0.012; 0; 0; 0; 0; 0.108/ 0.012; 0. SS; 0.084/ 0.0024; 0.084/ 0.0024; 0; 0; 0; 0; 0.084/ 0.0024; 0. 氨氮; 0.0108/ 0.00096; 0.0108/ 0.00096; 0; 0; 0; 0; 0.0108/ 0.00096; 0. TP; 0.00192/ 0.00012; 0.00192/ 0.00012; 0; 0; 0; 0; 0.00192/ 0.00012; 0. TN; 0.0168/ 0.00288; 0.0168/ 0.00288; 0; 0; 0; 0; 0.0168/ 0.00288; 0. 固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 本项目不新增废水总量。 本项目扩建后废气主要为VOCs排放总量为0.00002t/a，根据总量控制原则，本项目新增污染物在江阴临港经济开发区内进行平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用自有厂房进行建设，施工期工程主要包括厂区内部适应性改造、新设备购置、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 废气 - 根据工艺流程分析，本项目废气主要为装车运输过程中汽车尾气（G1）、抽油工序产生的抽油废气（G2）和储油罐贮存产生的储油罐废气（G3）。 - 1.1废气产排情况 - ①汽车尾气（G1） - 运输车辆在厂区内慢速形式、暂停过程中会产生机动车尾气，本项目不进行定量分析。 - ②抽油废气（G2） 本项目抽油工序过程中挥发油气量很少，不进行定量分析。 ③储油罐废气（G3） - 储油罐废气来自大小呼吸作用，小呼吸是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。大呼吸是由于人为的装料与卸料而产生的损失。本项目储油罐废气排放量为0.0202kg/a（0.00002t/a），在生产车间内无组织排放。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 废气 编号; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 排放标准; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 治理 工艺; 是否为可行技术; 处理 效率%; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 生产车间; 无组织排放; VOCs（以非甲烷总烃计）; /; /; /; 8.3E-06; 0.00002; /; /; /; /; /; 8.3E-06; 0.00002; 4.0; /; 2400. - 由上表可知，通过采取措施加强车间通风，便于扩散等措施后，厂界VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放监控浓度能达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，对环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2防护距离 ①大气环境防护距离 本项目无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离初值采用GB/T3840-1991中7.4推荐的估算方法进行计算，计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中：Cm-------标准浓度限值，mg/m3 L -------卫生防护距离，m r ------- 有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m A、B、C、D------卫生防护距离计算系数 Qc-------无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 利用《大气环评助手软件》计算车间的卫生防护距离，计算结果见表4-8。 表4-3 无组织卫生防护距离计算表 产生点; 污染物; Qc; Cm; r; A; B; C; D; L计; L. 生产车间; VOCs; 8.3E-06; 1.2; 25.86; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.0002; 50. 本项目以生产车间为边界设置50m卫生防护距离，根据现场勘查，本项目卫生防护距离之内无敏感目标，故本项目无组织排放废气对周围环境影响较小，在可控范围内。 1.3废气排放环境影响分析 - 本项目所在地大气为不达标区，本项目周边最近敏感目标为位于项目西侧隔亚包大道约53m的锦湖苑四村。本项目抽油工序和储油罐有机废气在车间内无组织排放，排放量较少，本项目以生产车间为边界设置50m卫生防护距离，该距离内无环境敏感目标，满足卫生防护距离的要求；故本项目的建设对周边环境保护目标和大气环境影响较小。 # 2、废水 2.1废水产排情况 本项目无废水排放。 2.2雨污排口设置情况 - 本项目废水间接排放口和雨水排放口情况见表4-5。 表4-5（a） 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度E; 纬度N; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; DW001; 120°09'18.6609"; 31°52'43.3438"; 0.024; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 有流量产生期间; 江阴市申港工业园区污水处理有限公司; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 4. TP; 0.5. TN; 12. 表4-5（b） 雨水排放信息一览表 序号; 排放口编号; 排放口 名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 其他信息. 经度E; 纬度N; 名称; 受纳水体功能目标. 1; YS001; 雨水 排放口; 120°09'22.3003"; 31°52'42.0997"; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 西横河; Ш类; /. - 3、噪声 - 3.1噪声源强 - 本项目噪声源主要为抽油泵、拆解工作台、电动工具等生产设备和辅助设施，噪声源强≤85dB(A)。噪声源强及采取的治理措施见表4-7。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产 车间; 抽油泵; /; 85/1; 选用低噪声设备、低噪声工艺、合理布局; 29.4; 31.4; 1.2; 5.8; 22.8; 34.9; 25.2; 72.9; 72.7; 72.7; 72.7; 昼 间 8 小时; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 51.9; 51.7; 51.7; 51.7; 1. 2; 生产 车间; 拆解 工作台; /; 75/1; 14.7; 41.6; 1.2; 17.1; 36.8; 23.1; 11.6; 62.7; 62.7; 62.7; 62.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 41.7; 41.7; 41.7; 41.7; 1. 3; 生产 车间; 拆解 工作台; /; 75/1; 16.7; 35.5; 1.2; 16.8; 30.3; 23.6; 18.0; 62.7; 62.7; 62.7; 62.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 41.7; 41.7; 41.7; 41.7; 1. 4; 生产 车间; 拆解工作台; /; 75/1; 19.3; 27.4; 1.2; 16.6; 21.8; 24.2; 26.5; 62.7; 62.7; 62.7; 62.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 41.7; 41.7; 41.7; 41.7; 1. 5; 生产 车间; 电动 工具; /; 70/1; 8.1; 41.6; 1.2; 23.4; 38.6; 16.7; 9.9; 57.7; 57.7; 57.7; 57.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 36.7; 36.7; 36.7; 36.7; 1. 6; 生产 车间; 电动 工具; /; 70/1; 10.1; 33.5; 1.2; 23.7; 30.3; 16.7; 18.2; 57.7; 57.7; 57.7; 57.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 36.7; 36.7; 36.7; 36.7; 1. 7; 生产 车间; 电动 工具; /; 70/1; 5.6; 25.4; 1.2; 30.3; 23.8; 10.4; 24.9; 57.7; 57.7; 57.7; 57.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 36.7; 36.7; 36.7; 36.7; 1. 8; 生产 车间; 电动 工具; /; 70/1; 12.2; 22.3; 1.2; 24.8; 19.0; 16.0; 29.6; 57.7; 57.7; 57.7; 57.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 36.7; 36.7; 36.7; 36.7; 1. 注：表中坐标以厂界中心（120.150779,31.880327）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-8 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 厂界东侧; 37.5; 35.6; 1.2; 昼间; 44.6; 65; 达标. 东侧; 37.5; 35.6; 1.2; 夜间; /; /; /. 厂界南侧; 34.8; -35.4; 1.2; 昼间; 31; 65; 达标. 南侧; 34.8; -35.4; 1.2; 夜间; /; /; /. 厂界西侧; -43.8; 14.5; 1.2; 昼间; 33.6; 70; 达标. 西侧; -43.8; 14.5; 1.2; 夜间; /; /; /. 厂界北侧; 36.6; 38.4; 1.2; 昼间; 44.4; 65; 达标. 北侧; 36.6; 38.4; 1.2; 夜间; /; /; /. 注：表中坐标以厂界中心（120.150779,31.880327）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 - 由上表可知，本项目建成后，东、南和北侧厂界的昼间噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，西侧厂界的昼间噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值。 - 3.2噪声防治措施及投资表 表4-9 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 规划防治对策; 高噪声设备尽可能远离声环境保护目标，合理车间布局; 隔声≥25dB(A); 10. 噪声源控制 措施; 选用低噪声设备、低噪声工艺；对声源采用吸声、消声、隔声、减振等措施；优先选用低噪声车辆、低噪声基础设施、低噪声路面等. 噪声传播途径控制措施; 根据实际工况，日常生产时尽可能保持门窗关闭，对周围敏感保护点的影响减至最低限度. 管理措施; 对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声，并制定合理的噪声监测方案. - 4、固体废物 4.1固废产生量核算 - 根据工程分析，本项目固体废物主要为拆螺丝盖板产生的废钢材、拆器身产生的废硅钢片、废有色金属、废高低压瓷瓶、废绝缘塑料、废绝缘纸、不可利用废物、废变压器油、含油抹布和手套、废油桶。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-11 本项目建成后全厂固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 处置量/(t/a). 拆螺丝盖板; 电动工具、拆解工作台; 废钢材; 一般工业固体废物; 产污系数法; 25065.75; /; 25065.75; 外售综合利用. 拆器身; 电动工具、拆解工作台; 废硅钢片; 产污系数法; 32566; /; 32566. 拆器身; 电动工具、拆解工作台; 废有色金属; 产污系数法; 24130; /; 24130. 拆器身; 电动工具、拆解工作台; 废高低压瓷瓶; 产污系数法; 1235; /; 1235. 拆器身; 电动工具、拆解工作台; 废绝缘塑料; 产污系数法; 3990; /; 3990. 拆器身; 电动工具、拆解工作台; 不可利用废物; 产污系数法; 1016.5; /; 1016.5. 抽油工序; 电动工具、拆解工作台; 废变压器油; 危险废物; 产污系数法; 1263.5; /; 1263.5; 委托有资质单位处置. 拆器身; 电动工具、拆解工作台; 废绝缘纸; 产污系数法; 33.25; /; 33.25. 抽油工序; /; 废油桶; 产污系数法; 0.05; /; 0.05. 员工生产; /; 含油抹布和手套; 产污系数法; 0.5; /; 0.5. /; /; 职工生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 4.08; /; 4.08; 环卫清运. 表4-12 固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 废物 类别; 废物代码; 主要 成分; 有害成分; 物理性状; 危险 特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 废钢材; SW17; 900-001-S17; 钢铁; -; 固态; -; 25065.75; 贮存于一般固废堆场，直接堆放; 外售综合 利用; 25065.75. 2; 废硅钢片; SW17; 900-001-S17; 钢、硅; -; 固态; -; 32566; 32566. 3; 废有色金属; SW17; 900-002-S17; 铝、铜等; -; 固态; -; 24130; 24130. 4; 废高低压瓷瓶; SW59; 900-099-S59; 瓷瓶; -; 固态; -; 1235; 1235. 5; 废绝缘塑料; SW17; 900-003-S17; 塑料; -; 固态; -; 3990; 3990. 6; 不可利用废物; SW59; 900-099-S59; 木材等; -; 固态; -; 1016.5; 1016.5. 7; 废变压器油; HW08; 900-220-08; 变压器油; 废变压器油; 液态; T，I; 1263.5; 贮存于专用储油罐; 委托有资质单位处置; 1263.5. 8; 废绝缘纸; HW49; 900-041-49; 变压器油; 废变压器油; 固态; T/In; 33.25; 贮存于危废堆场，袋装; 33.25. 9; 废油桶; HW08; 900-249-08; 变压器油; 废变压器油; 固态; T，I; 0.05; 0.05. 10; 含油抹布和手套; HW49; 900-041-49; 含油抹布和手套; 含油抹布和手套; 固态; T/In; 0.5; 0.5. 11; 职工生活垃圾; SW64; 900-099-S64; 生活垃圾; -; 固态; -; 4.08; 垃圾桶; 环卫清运; 4.08. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2环境管理要求 - 4.2.1一般工业固体废物的贮存场所 - 本项目在生产车间内设置废钢堆放区、硅钢片堆放区、有色金属堆放区、其他废料暂存区等，均位于密闭生产车间内，故一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建设，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 - 本项目将严格执行省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施。 - 4.2.2危废废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①危废贮存设施设置情况 本项目新建一个5平方米的危险废物仓库暂存含油废抹布和手套、废油桶等，同时新增2个20t储油罐暂存废变压器油。按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）有关要求建设。其中，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，危险废物堆场做到防风、防雨、防晒、防渗等。 本项目将严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等文件规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。根据危废特性，采取以下污染防治措施，包括防风、防雨、防晒、防雷、防扬散、防流失、防渗漏等。 危险废物贮存场所选址可行。 ③危废贮存设施能力 危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，详见表4-16。 表4-16 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 储油罐; 废变压器油; HW08; 900-220-08; 生产车间东侧; 50m2; 储油罐; 40t; 1季度. 2; 危废仓库; 废绝缘纸; HW49; 900-041-49; 3m2; 袋装; 3t; 1个月. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 1m2; 吨桶; 2个; 1年. 4; 含油抹布和手套; HW49; 900-041-49; 0.5m2; 袋装; 0.5t; 1季度. 本项目新建一个5平方米的危险废物仓库暂存含油废抹布和手套、废油桶等，同时新增2个20t储油罐暂存废变压器油。本项目生产过程中产生的废油桶（吨桶），预计数量2个，每年转移一次，占地面积为1m2；含油废抹布和手套每季度转移一次，占地面积约0.5m2；废绝缘纸每月转移一次，占地面积约3m2；合计本项目危废仓库占地共5m2，故本项目新建的危废暂存处可以满足储存要求。 ④危废贮存设施主要环境影响 本项目废变压器油暂存于专用储油罐中，含油废抹布和手套、废绝缘纸均储存于包装袋内，废油桶加盖放置在危废暂存区。暂存区位于室内，应保持干燥、清洁，相对湿度保持在75%以下，应设置满足防渗要求的地面，由专人管理和维护，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，中间采用防护栅栏隔离。上述危险废物分类收集后贮存于相应的包装桶或其他容器内，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目危险废物堆放场所采取防渗漏或者其他防止污染环境的措施。项目设置满足要求的防渗措施后对区域土壤、地下水影响不大。符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的要求，不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响。 - 4.2.3危废废物运输过程环境影响分析 - 在固体废物外运处置过程中，根据与处置单位的协议约定，产生单位负责无泄漏包装并做好标示，提供产生危废的数量、种类、成分及含量等有效资料；处置单位落实有资质的运输单位进行运输，并负责运输过程中的安全、环保事宜，企业严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行管理，运输车辆装设有GPS定位系统，随时监控车辆的状况，运输时按照划定的运输路线进行运输。为避免运输时的外溢而造成的沿途污染，固态危废用容器加盖密闭。因而项目在包装运输过程基本不会有泄漏和洒落。 - 4.2.4危险废物委托利用、处置环境影响分析 - 本项目危废主要为废变压器油（约1263.5t/a）和废油桶（约0.05t/a）属于“HW08类危险废物”，废绝缘纸（约33.25t/a）和含油抹布和手套（约0.5t/a）属于“HW49类危险废物”，目前企尚未与相关单位签订危废协议，待项目建成后完善相关手续。 - 江阴市锦绣江南环境发展有限公司，位于江阴市月城镇华锦路18号，经营许可内容为HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精（蒸）馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW37有机磷化合物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW50废催化剂,231-001-16(HW16感光材料废物),231-002-16(HW16感光材料废物),266-009-16(HW16感光材料废物),398-001-16(HW16感光材料废物),772-006-49(HW49其他废物),806-001-16(HW16感光材料废物),873-001-16(HW16感光材料废物),900-019-16(HW16感光材料废物),900-039-49(HW49其他废物),900-041-49(HW49其他废物),900-042-49(HW49其他废物),900-047-49(HW49其他废物),900-999-49(HW49其他废物)，合计20000吨/年，处置方式为D10焚烧。本项目危废为废变压器油、废油桶、含油抹布和手套等，在该公司的经营范围内，有能力处理该危废。 - 4.2.5加强危险废物申报管理 项目实施后，将按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。管理计划如需变更的，则重新在系统中申请备案。企业将结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 4.2.6固废风险评价 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目产生的固废无危险化学品，本项目不存在重大危险源。 根据本项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施： （1）加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运以及使用，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式； （2）针对危险废物的贮存、输运制定安全条例，严禁靠近明火； （3）制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用； （4）结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。 4.2.7突发环境事件应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，制定本项目的环境风险事故初步应急预案，供厂方参考。环境风险事故应急预案的内容主要有以下几点： (1)设立应急组织机构、人员 与当发生突发事故时，应急救援组织能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司成立“应急救援领导小组”。 地区的应急救援组织在接到企业的救援电话后，以最快的速度赶到事发地。地区应在救援组织的指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散，地区专业救援组织负责对厂专业救援队伍的支援。 (2)配备应急救援保障 - 内部保障 整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。 - 消防设施：根据设计规范要求，厂区内设置独立的消防给水系统。 - 应急通讯：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、巡更系统线路，各系统电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用电话报警系统为主。 - 道路交通：在发生重大事故时，各班人员按“紧急疏散路线”进行撤离。 - 应急电源、照明：整个厂区的照明依照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）设计，备应急照明和照明电筒。 - 厂内备有危险目标的重要设备备件和事故应急救援时所需的各类物资等。 - 外部救援 - 单位互助：平时与周邻单位约定救援信号，届时发出信号请求救援。 - 请求政府协调应急救援力量。 (3)应急环境监测、抢险、救援及控制措施 - 抢险抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故，以防事故扩大。 - 医疗救护队到达现场后，与消防队配合，应立即救护伤员，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应急时转送医院抢救。 - 治安队到达现场后，迅速组织救护伤员撤离，在事故现场周围设岗划分禁区并加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。 - 消防队接报警后，应迅速赶往事故现场，根据当时风向，消防车应停留上风方向，或停留在禁区外，消防人员佩戴好防护器具，进入禁区，协助发生事故部门迅速切断事故源和消除现场的可燃物品。 - 现场救援人员应实行分工合作，做到任务到人，职责明确，团结协作。 通过采取以上抢险救援措施，努力争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。 (4)制定和实施应急培训计划 安环部门应每年一次定期组织开展全员安全教育和业务技术培训。事故应急处理措施并能及时正确进行事故应急处置。会正确使用各种灭火器材，发生事故及时报警。义务消防员要经常开展业务技术训练和突发性事故应急救援训练。 - 定期进行公众教育和信息发布。 - 4.2.8固体废物环境管理与监测 项目建成后，江阴市申港物资回收利用有限公司应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 江阴市申港物资回收利用有限公司为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 规范建设危险废物贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等文件有关要求张贴标识。将生产过程中产生的废物及时收集，保持车间的整洁，收集后集中堆放。提高固体废物的整合利用效率。 5、地下水、土壤 5.1地下水和土壤环境影响源及影响因子识别 本项目对地下水、土壤的污染情况见表4-18。 表4-18 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染因子. 生产车间 （拆解区、原料堆存区）; 抽油工序; 地面漫流、垂直入渗; 石油烃等. 危废堆场、储油罐; 危废仓库、储油罐; 地面漫流、垂直入渗; 石油烃等. 5.2分区防控措施 根据地下水、土壤污染源情况，本次拟设置的分区防控要求见下表4-19。 表4-19 拟建项目污染区划分及防渗要求 厂区区域; 防渗分区; 污染控制难易程度; 天然包气带防污性能; 污染物 类型; 防渗技术要求. 生产车间 （拆解区、原料堆存区）、危废堆场、储油罐区; 重点防渗区; 难; 中; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 生产车间 （产品暂存区）; 一般防渗区; 易; 中; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 办公区; 简单防渗区; 易; 中; 其他类型; 一般地面硬化. 本项目可能造成土壤、地下水污染的是生产车间拆解区、危险废物暂存区危废泄漏形成地面漫流、垂直入渗等。厂区地面按照上述表格内分区防控要求的防渗技术要求措施后，本项目正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响。 6、生态 - 本项目不属于产业园区外新增用地项目，且用地范围内无生态环境保护目标，因此无需相应生态保护措施。 7、环境风险 - 7.1风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ——每种危险物质的临界量，t。 经筛选分析，本项目风险物质为废变压器油、各类危废等，根据表4-20，Q值为0.115432。 表4-20 建设项目危险化学品临界量 序号; 风险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废变压器油（原料堆存区）; 25.27; 2500; 0.010108. 2; 废变压器油（储油罐）; 40; 2500; 0.016. 3; 其余危险废物; 2.95; 50; 0.059. 合计; 0.085108. - 7.2风险源分布及影响途径 本项目风险情况见表4-21。 表4-21 本项目风险情况一览表 危险物质; 风险源分布情况; 风险事故情形; 可能的影响途径. 废变压器油、废油桶、含油抹布和手套等; 危废堆场、储油罐; 泄漏; 土壤、地下水. 废变压器油; 生产车间（拆解区）; 泄漏、火灾、爆炸; 土壤、地下水，大气. 废液变压器油; 生产车间（原料堆存区）; 泄漏、火灾、爆炸; 土壤、地下水，大气. CO次生污染物; 生产车间等; 火灾、爆炸; 大气. - 7.3风险防范措施 - 针对上述风险类型，本项目拟采取以下的风险防范措施： - （1）原辅料贮运安全防范措施 - 原辅料储存区域应拥有良好的储存条件（如防晒、防潮、通风等），必须在储存场所完善防淋、防渗、防雨等措施。要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 - 企业加强固废的管理，并制定安全操作规程，操作人员严格按照操作规程作业，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。做好物品的入库和出库登记记录，明确去向。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 - （2）危险废物环境风险防范措施 - 建设单位应结合本评价提出的措施建议，制定一套完善的固体废物风险防范措施。根据本项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施： - ①危险废物暂存场所必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨、防火等防范措施。 - ②危险废物暂存场所需设置便于危险废物泄漏后收集处理的设施，设置围堰，并对其地面进行硬化防渗、防漏处理。围堰内事故废水由进行防渗、防漏处理的事故废水排放通道进入事故水池。 - ③加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运以及使用，在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。 - ④针对危险废物的贮存、输运制定安全条例。制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用。 - ⑤结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。 - （3）安全生产管理系统 - 项目投产后，建设单位在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度。健全安全生产责任机制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置安全管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制定规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患管理制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度，并定期对职工进行体检，建立职工健康档案。 - （4）泄漏事故防范措施 - 泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目主要采取以下措施： - ①设置对事故状态下泄漏的物料和消防废水进行收集与储存的事故储存设施，包括事故应急池、导流沟等，保证各单元泄漏物料能迅速安全集中处理。 - ②固废仓库和原料仓库等所在区域设置不渗漏的地基并设置围堰（混凝土），以确保任何物质的冒溢能被回收，并配有收集沟和泵，从而防止地下水环境污染。 - ③储运系统风险防范措施 - 原辅料储存在阴凉仓库内，仓库须设置防渗、防漏设施，并设置围堰和事故排水系统，设置防雨设施。 - 原料仓库应合理设置，按储存要求分类储存，严禁禁忌物混存。物料的搬运应轻搬、轻放，特别是金属桶装物料严禁拖、拉、甩、碰等粗鲁动作，以防包装破损引起物料泄漏或产生撞击、摩擦火花引起事故。 - 对储存危险化学品的容器，经有关检验部门定期检验合格使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理程序》。 - （5）火灾事故应急处置措施 - 操作工或负责人及时进行判断，向全体工作人员和上司通报发生火灾的详细情况。将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时迅速向上司报告，寻求救护。 - 根据火灾情况，由当班负责人会同上司组成临时消防班，根据物料性质选择灭火方式：遇湿易燃物品禁用水。此活动要以救出人命和灭火为优先，并立即与上司进行联系，如判断有可能造成人身伤害和爆炸时，应立即撤离到安全的地区，同时由总务人事部门或安全负责人根据火灾状况向邻近消防队发出求援信息，必要时向邻近企业发出临时避难请求，使用二氧化碳灭火器的必须开门，防止缺氧。在消防部门到达后，企业应急救援总指挥和现场总指挥及时向消防部门汇报情况，并且配合消防部门进行灭火工作，此时指挥权由消防部门担任，所有人员应服从消防部门的指挥。 （6）消防废水防范措施 企业发生火灾爆炸或者泄漏等事故时，消防废水是一个不容忽视的二次污染问题，由于消防水在灭火时产生，产生时间短，产生量巨大，不易控制和导向，一般进入火灾厂区雨水管网后直接进入外环境水体，消防水中带有的化学品等会对外环境水体造成严重的污染事故。根据这些事故特征，本评价提出如下预防措施： a、在厂区雨水管网集中排放口安装可靠的隔断措施，可在灭火时将此隔断措施关闭，防止消防废水直接进入外环境； b、在厂区边界预先准备适量的沙包、沙袋等堵漏物，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向厂外泄漏； c、事故池容积计算 根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019），应急事故水池应考虑多种因素确定。 应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下： V总＝（V1＋V2-V3）max＋V4＋V5 式中：（V1＋V2-V3）max——指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2-V3，取其中最大值； V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，本项目按储油罐物料量进行核算，则V1为20m3。 V2——在装置区或贮罐区一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或贮罐（最少三个）的喷淋水量。发生事故时的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 式中：Q消——发生事故的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h。 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），工业建筑厂房高度≤24m时，室内消火栓设计流量为10L/s，同时使用消防水枪数为2支，则本项目室内消防给水量为20L/s；根据《消防给水及消火栓系统技术规划》（GB50974-2014）表3.6.2不同场所的火灾延续时间，火灾持续时间按1h计，则本项目消防用水量为72m3。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，V3=0。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，V4=0。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V5=10qF 式中： q－降雨强度，按平均日降雨量计，mm； q=qa/n 式中： qa－年平均降雨量，mm，江阴近20年年平均降水量1271.9mm； n－年平均降雨日数，年平均降雨天数约为112天； F－必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha，按照全厂生产厂区收集面积计算，取0.2061ha； 则发生事故时的降雨量V5=10×1271.9/112×0.2061=23.4m3。 通过以上数据可计算得全厂应急事故废水最大量为： V总＝（V1＋V2-V3）max＋V4＋V5＝（20+72-0）+0+23.4＝115.4m3 - 经核实，建设单位拟新建一个有效容积为120m3事故水池兼消防尾水收集池才能满足事故条件下的废水收集需求。正常生产时保持事故池空置状态，当发生事故时关闭雨水排放阀，并开启事故池进水阀，一旦发生泄漏事故，废水可排入事故池，不向外排放，不会对保护目标产生影响。本项目应加强事故预防，定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头。主要操作人员上岗前应严格进行理论和实际操作培训。 - 8、电磁辐射 - 本项目不属于电磁辐射类项目，因此无需相应电磁辐射环保措施。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 加强密闭 | 非甲烷总烃≤4.0mg/m3，江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强密闭 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 |  |
| 地表水环境 | DW001 生活污水 | COD | 经化粪池预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理 | 500mg/L | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准 |
|  |  | SS |  | 400mg/L |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45mg/L |  |
|  |  | 总磷 |  | 8mg/L |  |
|  |  | 总氮 |  | 70mg/L |  |
| 声环境 | 抽油泵 | 噪声 | 选用低噪音设备，噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减等 |  | 厂界南、东和北侧达GB12348-2008表1中3类排放标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，厂界西侧达GB12348-2008表1中4类排放标准，即昼间（6：00-22：00）≤70dB(A) |
|  | 拆解工作台 |  |  |  |  |
|  | 电动工具 |  |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 本项目一般固废主要为废钢材、废硅钢片、废有色金属、废高低压瓷瓶、废绝缘塑料、不可利用废物等均外售综合利用；本项目危险废物主要为废变压器油、废绝缘纸、废油桶和含油手套和抹布，均委托有资质单位进行处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①重点防渗区（危废堆场、拆解区、原料堆放区、储油罐区等）防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行； ②一般防渗区（产品暂存区）防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行； ③简单防渗区（办公区）防渗要求：一般地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 危险废物风险防范措施：危险废物暂存场所必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨、防火等防范措施；加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运以及使用，在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应；针对危险废物的贮存、输运制定安全条例。制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用。 - 泄漏事故风险防范措施：原料仓库应合理设置，按储存要求分类储存，严禁禁忌物混存。物料的搬运应轻搬、轻放，特别是金属桶装物料严禁拖、拉、甩、碰等粗鲁动作，以防包装破损引起物料泄漏或产生撞击、摩擦火花引起事故。对储存危险化学品的容器，经有关检验部门定期检验合格使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理程序》。 - 安全生产管理系统：项目投产后，建设单位在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度。健全安全生产责任机制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置安全管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制定规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患管理制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度，并定期对职工进行体检，建立职工健康档案。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环保竣工验收要求 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确数和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 2、排污许可管理要求 本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，该公司属于“三十七、废弃资源综合利用业 42”中“93 通金属废料和碎屑加工处理 421”中“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”，属于简化管理。 3、环境管理台账要求 公司需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、原辅料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 4、环境风险应急预案要求 建设单位应根据实际生产情况编制应急预案并备案，并根据应急预案要求定期演练。应急预案主要内容包括：①划定应急计划区；②设立应急组织机构；③配备应急救援保障；④规定报警、通讯联络方式；⑤事故处理；⑥应急监测；⑦制定和实施应急培训计划。 5、排污口设置规范化 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求设置与管理排污口。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 |  |  |  |  |

因此本报告认为，在采取相应环保措施后，本项目在拟建地的建设是可行的。

# 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.00002 | 0 | 0.00002 | +0.00002 |
| 废水 | COD | 0.108/ 0.012 | 0.108/ 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.108/ 0.012 | 0 |
|  | SS | 0.084/ 0.0024 | 0.084/ 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.084/ 0.0024 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0108/ 0.00096 | 0.0108/ 0.00096 | 0 | 0 | 0 | 0.0108/ 0.00096 | 0 |
|  | 总磷 | 0.00192/ 0.00012 | 0.00192/ 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0.00192/ 0.00012 | 0 |
|  | 总氮 | 0.0168/ 0.00288 | 0.0168/ 0.00288 | 0 | 0 | 0 | 0.0168/ 0.00288 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废钢材 | 800 | 0 | 0 | 25065.75 | 800 | 25065.75 | +24265.75 |
|  | 废硅钢片 | 0 | 0 | 0 | 32566 | 0 | 32566 | +32566 |
|  | 废有色金属 | 180 | 0 | 0 | 24130 | 180 | 24130 | +23950 |
|  | 废高低压瓷瓶 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 1235 | 1235 |
|  | 废绝缘塑料 | 20 | 0 | 0 | 3990 | 20 | 3990 | +3970 |
|  | 不可利用废物 | 0 | 0 | 0 | 1016.5 | 0 | 1016.5 | 1016.5 |
| 危险废物 | 废变压器油 | 0 | 0 | 0 | 1263.5 | 70 | 1263.5 | +1263.5 |
|  | 废绝缘纸 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 3 | 33.25 | +33.25 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 0.05 | +0.05 |
|  | 含油抹布和手套 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 生活垃圾 |  | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①