- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

年产20000台阻尼器、5000只橡胶隔振器项目

项目名称：

建设单位（盖章）：  江苏工邦振控科技有限公司

编制日期：            2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 年产20000台阻尼器、5000只橡胶隔振器项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2504-320***-89-03-596*** |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 房* | 联系方式 | 183****1*** |
| 建设地点 |  |  | 江阴市利港街道滨江西路888号、886号 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （ 120 度 5 分 13.329秒， 31 度 55 分 21.599 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | 金属结构制造（C3311）、其他橡胶制品制造（C2919） | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业66结构性金属制品制造331； 二十六、橡胶和塑料制品业52橡胶制品业291 |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  |  | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 江阴临港备〔2025〕105号 |
| 总投资（万元） |  |  | 3200 | 环保投资（万元） | 45 |
| 专项评价设置情况 |  |  | 无需设置专项 |  |  |
| 规划情况 |  |  | 《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》 （澄政复〔2023〕45号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  |  | 江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 本项目符合规划环评及审查意见的相关要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 本项目不在生态红线区域范围内，选址符合《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《无锡市2024年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发〔2020〕1号）》、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》以及《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（〔2020〕49号）中的相关要求。 2）环境质量底线 本项目废气可达标排放，生活污水经化粪池预处理后可达接管标准，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，在采取土壤、地下水环境污染防控措施后，本项目对土壤和地下水环境基本无影响。本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 3）资源利用上线 本项目的建设符合资源利用上线的要求。 4）环境准入负面清单 本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策相符性 本项目从事金属结构制造及其他橡胶制品制造，本项目的建设符合国家及地方产业政策。 3、其他国家及地方政策相符性分析 本项目符合国家及地方政策中相关要求。 |  |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江苏工邦振控科技有限公司成立于2017年5月，位于江阴市澄江中路159号A座909室，从事贸易工作。现公司为拓展业务，于2025年2月整租江阴市丰瑞金属有限公司位于江阴市滨江西路886号厂房8958平方米、888号厂房5975平方米，购置密炼机、硫化机、加工中心等设备共计163台（套），拟从事阻尼器及橡胶隔振器的生产。项目建成后，形成年产20000台阻尼器、5000只橡胶隔振器的生产能力。 - 建设项目主要测试内容 表1 建设项目主要产品及产能情况 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 产能; 年运行时数. 1; 阻尼器生产线; 阻尼器; 20000台/年; 2400h. 2; 橡胶隔振器生产线; 橡胶隔振器; 5000只/年. - 3、项目工程组成表 表2 建设项目工程组成情况表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 滨江西路888号区域（5#车间）; 5285m2; 生产单元包括切割下料区、焊接区、涂胶室、喷砂室、橡胶生产区，车间为1层，高度10m，租用现有厂房. 滨江西路886号区域（1#、2#、3#车间）; 7581m2; 生产单元包括粗加工、精加工生产区、固定式喷漆房、移动式喷漆房、检验区、包装区、打标、装配区，车间为1层，高度10m，租用现有厂房. 辅助工程; 办公区; 523m2; 位于滨江西路888号区域，3层，高度9m. 750m2; 位于滨江西路886号区域，车间内2层，高度6m. 实验室; 100m2; 位于滨江西路888号区域内，测试橡胶性能，为物理实验室. 公用 工程; 给水系统; 自来水; 10t/h; 当地自来水网，依托房东. 排水系统; 雨水管网; 40t/h; 利用厂区内现有雨水管网，共计1个雨水排口，位于滨江西路888号西南角，依托房东. 污水管网; 30t/h; 接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂，共计1个污水排口，位于滨江西路888号西南角，依托房东. 供电; 1000KVA; 利用现有变压器. 空压系统; 0.7-1.5MPa，供气量2-20m3/min; 本次新增空压机8台. 4、主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 表3 建设项目主要生产设施名称一览表 主要生产单元; 生产设施; 设施参数; 数量（台/套）; 备注. 橡胶隔振器生产线; 密炼机; 36升; 1; 国产，新增. 开炼机; XK-400; 1; 国产，新增. 切胶机; Q-400; 1; 国产，新增. 喷砂机; ST-6050; 1; 国产，新增. 硫化机; 200吨橡胶注射机; 2; 国产，新增. 300吨橡胶注射机; 1; 国产，新增. 500吨平板硫化机; 1; 国产，新增. 阻尼器生产线; 火焰下料机; /; 1; 国产，新增. 等离子下料机; /; 1; 国产，新增. 固定式喷漆房; 18m×7m×3.1m; 1; 国产，新增. 移动式喷漆房; 16m×6m×4m; 1; 国产，新增. 油漆架; /; 4; 国产，新增. 物理实验室检验设备; 振动平台; /; 1; 国产，新增. 试验台; 100T; 1; 国产，新增. 振动试验台; /; 1; 国产，新增. 试验台; 400T; 1; 国产，新增. 密封测试（充氮检漏）; BKG-0-1-MP-DT-AK; 1; 国产，新增. 辅助设备; 空压机; 0.9/8; 1; 国产，新增. 螺杆空压机; 30A; 1; 国产，新增. /; 1; 国产，新增. 空压机; 0.98/12.5; 1; 国产，新增. 空压机; W-0.9/8; 1; 国产，新增. 称重传感器; 0CS-5T; 1; 国产，新增. .... 5、项目原辅材料消耗表 表4 项目原辅材料消耗表 序号; 名称; 规格; 主要成分; 年耗量（t）; 最大储存量（t）; 储存位置; 来源及运输. 1; 钢材; 圆钢、方钢、无缝管、板材; 钢; 8000; 400; 原料堆场; 国内，汽车运输. 2; 乳化液; 液态，25L/桶; 硬脂酸钠、甘油; 2; 0.5; 原料仓库; 国内，汽车运输. 3; 金属结构件; 船用元件、建筑隔座; 金属结构件; 200; 20; 原料堆场; 国内，汽车运输. 4; 天然橡胶; 固体，111kg/块; 聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物; 5; 2; 原料仓库; 国内，汽车运输. .... 表5 涂料调配情况及用量核算 种类; 油漆名称; 调配质量占比; 使用量（t/a）. 溶剂型底漆; 底漆主剂; 5; 3.2. 稀释剂; 1; 0.64. 底漆固化剂; 1; 0.64. 溶剂型面漆; 面漆主剂; 5; 3. 稀释剂; 1; 0.6. 面漆固化剂; 1; 0.6. 1740.8 光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂 损耗：135 900 765 765 生活用水 化粪池 乳化液配置用水 损耗：18 20 2 隔套冷却水 480 损耗：480 循环水量：9600 新鲜水 委托有资质单位处置 水帘用水 240 损耗：228 循环水量：4800 委托有资质单位处置 12 焊接设备冷却水 100.8 损耗：100.8 循环水量：10080 6、项目水量平衡 图1 本项目水平衡（单位：t/a） 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员为60人。 工作制度：本项目实行白班8小时工作制，年有效工作日为300天。 8、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市滨江西路888号、886号，为相邻地址，本报告作为同一厂区进行布置。 厂区平面布置：本项目整租江阴市滨江西路888号及886号厂区，上述地址厂房位于同一个厂区内，两个厂房内部互通。滨江西路888号厂区自北向南设置气瓶站、橡胶料库、办公室、涂胶室、卫生间、原料堆场、下料区、装备车间、橡胶生产区、焊接区、一般固废堆场；滨江西路886号厂区自北向南设置粗加工、精加工生产区、办公楼、固定式喷漆房、移动式喷漆房、危废仓库、油漆仓库、原料仓库、检验区、包装区、打标、装配区、精加工生产区、产品展示区、成品堆场。 厂界周围土地利用现状：本项目厂区西侧隔双良路为江苏恒创包装材料有限公司，东侧为江阴市双赢通信材料有限公司，南侧为隔滨江西路为利港派出所，北侧为江阴扬子江船舶工程有限公司，周边500米范围内最近敏感点为南侧110米处利港派出所。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 本项目主要从事阻尼器和橡胶隔振器的生产。 阻尼器具体生产工艺流程见2。 钢材 下 料 N1、N2噪声 N3、N4噪声 粗加工 热处理 焊 接 G3焊接烟尘 精加工 电 镀 装 配 阻尼器 N5噪声 喷砂喷锌 油 漆 打 标 组装测试 包 装 S1沾染乳化液的金属废料、废乳化液、 S2不沾染乳化液的金属废料 外 协 外 协 外 协 焊丝、氩气、 二氧化碳 S5焊渣 N6、N7噪声 S9不合格品 丙烷、 乳化液、水 乳化液、水 乳化液、水 硅油 G5漆雾、有机废气 N8噪声 S8漆渣 底漆、面漆、 稀释剂、固化剂 N9噪声 G1颗粒物 G2油雾 G4油雾 S3沾染乳化液的金属废料、废乳化液 S4不沾染乳化液的金属废料 S6沾染乳化液的金属废料、废乳化液 S7不沾染乳化液的金属废料 图2 阻尼器工艺流程及产污环节图 天然胶、丁腈胶、三元乙丙胶 配 料 N11噪声 G9非甲烷总烃、颗粒物、恶臭 N12噪声 S10废棕刚玉 电加热 G7颗粒物、有机废气 混 炼 返 炼 防老剂4010、促进剂DM、促进剂DZ、氧化锌、硬脂酸、炭黑、邻苯二甲酸二丁酯、磷酸三甲苯酯、三氧化二锑、氯化石蜡、RX-80树脂 硫 化 金属结构件 喷 砂 涂 胶 棕刚玉 胶水 G10非甲烷总烃、颗粒物、恶臭 G11颗粒物 N13噪声 G12有机废气 G13非甲烷总烃、恶臭 后期处理 检 验 包 装 橡胶隔振器 S11废刷子 N14噪声 N15噪声 S13不合格品 S12废橡胶 投 料 G8颗粒物、有机废气 N10噪声 橡胶隔振器具体生产工艺流程见2-16。 图3 橡胶隔振器工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目于2025年2月整租江阴市丰瑞金属有限公司位于江阴市滨江西路886号厂房8958平方米、888号厂房5975平方米，拟从事阻尼器及橡胶隔振器的生产。 与本项目有关的厂房情况：房东江阴市丰瑞金属有限公司成立于2000年7月，主要从事钢结构件的制造。该厂房为原江阴市丰瑞金属有限公司生产区域，目前已无生产活动。 故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。该厂房已有完善的供水、供电等公辅设备。本项目建成后，给水管网、雨污管网、化粪池、污水接管口、电力管线均依托房东现有，环境责任主体均为江苏工邦振控科技有限公司。 |

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 建设项目位于江阴市滨江西路888号、886号，根据现场勘查，项目周边500m范围内大气环境保护目标见表6。 表6 项目周边500m范围内大气环境保护目标表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 规模. X（经度）; Y（纬度）. 王家丹; 120.0827; 31.9232; 居民区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 西南; 385; 10户/35人. 江阴市应急指挥中心; 120.0853; 31.9233; 行政办公区; 西南; 150; 50人. 江阴市公安局利港派出所; 120.0873; 31.9227; 行政办公区; 南; 110; 60人. 临港新城开发区消防中队; 120.0864; 31.9229; 行政办公区; 南; 110; 50人. 2、声环境 建设项目位于江阴市滨江西路888号、886号，项目周边50米范围内没有声环境敏感目标。 3、地下水环境 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 建设项目位于工业园区，且不新增用地，建设用地范围内无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 表7 大气污染物排放浓度限值 排气筒编号; 污染物名称; 排气筒高度; 排放限值 （mg/m3）; 速率限值（kg/h）; 基准排气量（m3/t胶）; 标准来源. FQ-1、FQ-2; 颗粒物; 15m; 10; 0.6; /; 《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准. 非甲烷总烃; 50; 1.8; /. TVOC; 80; 2.7; /. 苯系物; 20; 0.8; /. 二甲苯; 10; 0.72; /; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. FQ-3; 颗粒物; 15m; 12; /; 2000; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5标准. 非甲烷总烃; 10; /; 2000. 二硫化碳; /; 1.5; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准. 臭气浓度; 2000 （无量纲）; /; /. 二甲苯; 10; 0.72; /; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 苯系物; 25; 1.6; /. 表8 单位边界大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 监控浓度限值（mg/m3）; 监控位置; 标准来源. 颗粒物; 0.5; 边界外浓度最高点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 非甲烷总烃; 4. 二甲苯; 0.2. 苯系物; 0.4. 二硫化碳; 3.0; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准. 臭气浓度; 20 （无量纲）. 表9 厂区内挥发性有机物无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）中表3标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 表10 废水污染物排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. COD; 500; 50; 50. SS; 400; 10; 10. 氨氮; 45; 4（6）; 4（6）. TP; 8; 0.5; 0.5. TN; 70; 12（15）; 12（15）. 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、厂界噪声排放标准 本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体见表11。 表11 噪声排放标准 类别; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废控制标准 一般固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 表12 建成后污染物排放总量表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量/ 排放量; 预测排放量; 建议申请量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 2.9488; 2.501; 0.4478; 0.4478; 0.4478. 颗粒物; 1.032; 0.9856; 0.0464; 0.0464; 0.0464. 二甲苯; 2.159; 1.8352; 0.3238; 0.3238; 0.3238. 苯系物; 2.1603; 1.8364; 0.3239; 0.3239; 0.3239. 二硫化碳; 0.00032; 0.00027; 0.00005; 0.00005; 0.00005. 无组织; 非甲烷总烃; 0.1581; 0; 0.1581; 0.1581; 0.1581. 颗粒物; 0.869; 0.718; 0.151; 0.151; 0.151. 二甲苯; 0.1146; 0; 0.1146; 0.1146; 0.1146. 苯系物; 0.1147; 0; 0.1147; 0.1147; 0.1147. 二硫化碳; 0.00004; 0; 0.00004; 0.00004; 0.00004. 合计; 非甲烷总烃; 3.1069; 2.501; 0.6059; 0.6059; 0.6059. 颗粒物; 1.901; 1.7036; 0.1974; 0.1974; 0.1974. 二甲苯; 2.2736; 1.8352; 0.4384; 0.4384; 0.4384. 苯系物; 2.275; 1.8364; 0.4386; 0.4386; 0.4386. 二硫化碳; 0.00036; 0.00027; 0.00009; 0.00009; 0.00009. 废水; 废水量; 765/ 765; 0; 765/ 765; 765/ 765; 765/ 765. COD; 0.383; 0.038; 0.345/ 0.038; 0.345/ 0.038; 0.345/0.038. SS; 0.306; 0.038; 0.268/ 0.0077; 0.268/ 0.0077; 0.268/0.0077. 氨氮; 0.035; 0; 0.0345/ 0.003; 0.0345/ 0.003; 0.0345/0.003. 总磷; 0.006; 0; 0.006/ 0.0004; 0.006/ 0.0004; 0.006/0.0004. 总氮; 0.054; 0; 0.054/ 0.0092; 0.054/ 0.0092; 0.054/0.0092. 固废; 606.508; 606.508; 0; 0; 0. |

三、主要环境影响和保护措施

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 本项目废气经各项污染治理措施处理后，排气筒FQ-1及FQ-2颗粒物、非甲烷总烃、苯系物可达江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准，二甲苯可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。排气筒FQ-3的颗粒物、非甲烷总烃可达《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5标准，二硫化碳、臭气浓度可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准，二甲苯、苯系物可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；厂界颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、苯系物无组织排放浓度可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，二硫化碳、臭气浓度可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度达到《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）中表3标准。建设项目各废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。 2、废水 建设项目产生的废水为生活污水。本项目生活污水利用厂内化粪池进行预处理后废水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，通过市政污水管网接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理，尾水排入西横河，项目废水经预处理后满足光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 |  |
| --- | --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  | 3、噪声 本项目厂界噪声排放达到了GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的厂界外声环境功能区类别3类标准。 因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 4、固体废物 本项目固废主要为下料、粗加工、精加工工序产生的不沾染乳化液的金属废料、沾染乳化液的金属废料、废乳化液；焊接工序产生的焊渣；抛丸工序产生的废钢丸；油漆工序产生的漆渣；组装测试产生的不合格品；喷砂产生的废棕刚玉；涂胶产生的废刷子；后期处理产生的废橡胶；废气处理产生的废布袋、废漆雾毡、废活性炭、滤尘、废渣、废液；来料包装产生的废包装桶、废包装袋；喷枪清洗产生的洗枪废液；设备维护产生的废机油、废液压油、废抹布手套以及职工生活产生的生活垃圾。 本项目固废采取治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 5、地下水、土壤 本项目建成后全厂废水主要为生活污水，经厂内化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理；废气主要为颗粒物、非甲烷总烃、苯系物（二甲苯）、二硫化碳等，经废气处理装置处理后达标排放；危险废物贮存在危废仓库，油漆、机油、乳化液等贮存在原料仓库，项目厂区地面已全部硬化。拟建项目应按照设计要求进行防渗处理，对可能造成污染的装置、设施加大检修、维护力度，尽可能杜绝事故发生。在采取了上述土壤、地下水环境污染防控措施后，本项目土壤和地下水环境影响是可以接受的。 6、生态 本项目建设地江阴市滨江西路888号、886号，利用已租赁厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内及周边均无生态环境保护目标，对生态环境基本无影响，故不开展生态环境影响评价工作。 7、环境风险 本项目危险物质存在量未超过临界量。 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无电磁辐射影响。 |

- 四、结论

综上所述，从环保的角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

0

160m

附图   建设项目厂界周围500米土地利用现状  比例

江阴市双赢通信材料有限公司

江阴扬子江船舶工程有限公司

江阴市邦吉机械有限公司

江苏鹿达包装新材料有限公司

江苏法尔胜股份有限公司精细钢绳分公司

百事发化机科技

双友重型机械设备

江阴市常宇机械有限公司

江苏涵丰科技有限公司

双良节能系统股份有限公司服务分公司

利士德化工有限公司EPS分公司

江苏双良冷却系统有限公司

江苏恒创包装材料有限公司

苏利制药科技江阴有限公司

中能

石化

江阴市应急指挥中心

临港新城开发区利港消防中队

江阴市公安局利港派出所

江阴市绿松机械有限公司

耀坤

液压

双良小区

江阴市正源气体有限公司

磊森

机械

有限

公司

光未来新材料

江阴

顺康

金属

制品

有限

公司

江阴莱尔机械有限公司

丰博机械制造

江阴市常利锻造有限公司

华云纸品

有限公司

琦美

机械

有限

公司

浩瀚容器清洗有限公司

仕韦尔防洪系统

辉伟机械

林泰阁工程设备

太博金属

利港

工业园

华利机械

街边商铺

华圣建筑

街边商铺

其他企业

注：       项目建设地；        500米范围线；

888号生产车间100米防护距离；       喷漆区100米卫生防护距离

利

港

河

利

港

河

西

利

路

西

路

利

利

康

东

路

双

路

滨

良

江

润

华

路

路

龙

港

路

西

80

110m

王家丹

150m

385m

王家丹

110m