2025年江阴市电动自行车用充电器

产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的电动自行车用充电器产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2电商平台采样

同一型号采样3只，其中2只作为检验样品，1只作为备用样品。

3.检验依据

表1检测项目

(产品有明示GB42296-2022及第1号修改单)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 主要关键检测设备/台套数 | 检验过程是否需要电子记录或影像记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳冲击 | GB 42296-2022 /5.1.1 | GB 42296-2022 /6.1.1 | 弹簧冲击锤/1 | 否 |
| 2 | 跌落 | GB 42296-2022 /5.1.2 | GB 42296-2022 /6.1.2 | 跌落试验架/1 | 否 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流 | GB 42296-2022 /5.2.1 | GB 42296-2022 /6.2.1 | 高可靠交流变频稳压电源、泄漏电流测试仪/2 | 否 |
| 4 | 电气强度 | GB 42296-2022 /5.2.2 | GB 42296-2022 /6.2.2 | 耐压测试仪/1 | 否 |
| 5 | 防触电保护 | GB 42296-2022 /5.2.4 | GB 42296-2022 /6.2.4 | B型探棒、13号探棒/2 | 否 |
| 6 | 错接 | GB 42296-2022 /5.2.5.1 | GB 42296-2022 /6.2.5.1 | 高可靠交流变频稳压电源、功率分析仪/2 | 否 |
| 7 | 短路 | GB 42296-2022 /5.2.5.2 | GB 42296-2022 /6.2.5.2 | 高可靠交流变频稳压电源、功率分析仪、电子负载/3 | 否 |
| 8 | 输入电流 | GB 42296-2022 /5.2.7.1 | GB 42296-2022 /6.2.7.1 | 高可靠交流变频稳压电源、功率分析仪、电子负载/3 | 否 |
| 9 | 输出电流 | GB 42296-2022 /5.2.7.2 | GB 42296-2022 /6.2.7.2 | 高可靠交流变频稳压电源、功率分析仪、电子负载/3 | 否 |
| 10 | 超温保护 | GB 42296-2022 /5.4.2 | GB 42296-2022 /6.4.2 | 高可靠交流变频稳压电源、功率分析仪、电子负载、高低温试验箱、电子秒表/5 | 否 |
| 11 | 过充切断 | GB 42296-2022 /5.4.3 | GB 42296-2022 /6.4.3 | 高可靠交流变频稳压电源、功率分析仪、电子负载、电子秒表/4 | 否 |
| 12 | 延时切断 | GB 42296-2022 /5.4.4 | GB 42296-2022 /6.4.4 | 高可靠交流变频稳压电源、功率分析仪、电子负载、电子秒表/4 | 否 |
| 13 | 耐热 | GB 42296-2022 /5.6.1 | GB 42296-2022 /6.6.1 | 球压耐热试验装置/1 | 否 |
| 14 | 灼热丝 | GB 42296-2022 /5.6.2 | GB 42296-2022 /6.6.2 | 人工智能灼热丝试验机/1 | 否 |
| 15 | 编码 | GB 42296-2022 /7.4 | GB 42296-2022 /7.4 | 马弗炉/1 | 否 |
| 备注 | 1、样品检验项目分配：按照GB 42296—2022及第1号修改单检验：在1#样品上进行的检验项目：工作温度下的泄漏电流、非正常工作、超温保护、过充切断、延时切断。在2#样品上进行的检验项目：外壳冲击、跌落、电气强度、防触电保护、耐热、灼热丝、编码； 2、检验项目说明：耐热和灼热丝项目只对外壳进行试验。 |  |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》及第1号修改单；

相关的法律法规、部门规章和规范；

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求；

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。