建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

公示版

项目名称：   模具处理及遮物帘清洗技改项目    
建设单位（盖章）：江阴市旭骏机械部件有限公司 

编制日期：          2025年11月              

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	模具处理及遮物帘清洗技改项目

	项目代码
	2511-320270-89-02-794527

	建设单位联系人
	**
	联系方式
	***

	建设地点
	 江苏  省（自治区）  无锡  市  江阴  县（区） 顾山镇  乡（街道） 北国锡张公路580号  （具体地址）

	地理坐标
	（  120  度  33  分  35.802  秒，  31  度  46  分 25.471 秒）

	国民经济

行业类别
	汽车零部件及配件制造（C3670）
	建设项目

行业类别
	三十三、汽车制造业36 71汽车零部件及配件制造367

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	江阴市顾山镇人民政府
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	***

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	10                        

	环保投资占比（%）
	3.3
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	20464

	专项评价设置情况
	1、专项评价判断

本项目不涉及专项评价中的项目，故不设置专项评价。

	规划情况
	1、《江阴市顾山工业园控制性详细规划》（2023年）

2、《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办【2022】1号）

3、《江阴市工业园区产业定位实施方案》（澄工改办【2022】7号）

4、规划文件：《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》

审查机关：江苏省人民政府

审查文件：《省政府关于江阴市、宜兴市、 锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区 国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》

审查文号：苏政复【2025】4号

	规划环境影响

评价情况
	《江阴市顾山镇工业园区规划（2023-2035年）环境影响报告书》（正在审批中），规划环评审查意见：/

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、土地利用规划相符性分析
本项目位于江阴市顾山镇北国锡张公路580号，根据《江阴市顾山工业园控制性详细规划》（2023年）和《江阴市顾山镇工业园区规划（2023-2035年）环境影响报告书》，本项目位于顾山工业园C区范围内（片区规划范围东至张家港河，西至老锡张路、锡张路，南至规划道路，北至国民中路），为工业用地，见附图8和附图9；根据《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办【2022】1号），本项目位于特色工业园区—北国工业园区内：东至张家港河，西至老锡张路、锡张路，南至规划道路，北至国民中路，见附图10；根据《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》，统筹划定落实三条控制线：永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，本项目在城镇开发边界范围内，见附图7。综上，本项目符合江阴市顾山镇土地利用规划要求。

综上所述，故本项目的建设符合顾山镇园区生态环境准入清单的要求。



	其他符合性分析
	1、其他国家及地方政策相符性分析

表1-1   项目与国家及地方政策相符性分析一览表
文件

内容

项目情况

相符性

《江苏省太湖水污染防治条例》（2021修正）
第四十三规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外
项目地处太湖流域三级保护区，本项目无生产废水排放，不新增劳动定员，全厂生活污水接管至江阴市北国污水处理有限公司集中处理。
符合

《太湖流域管理条例》
第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭；

第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；

第三十四条：太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。自本条例施行之日起 5 年内，太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理。 太湖流域县级人民政府应当为本行政区域内的农村居民点配备污水、垃圾收集设施，并对收集的污水、垃圾进行集中处理。
项目地处太湖流域三级保护区，不属于太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内；本项目无生产废水排放，不新增劳动定员，全厂生活污水接管至江阴市北国污水处理有限公司集中处理。
符合
《江苏省大气污染防治条例》

第三十七条：严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目。

第三十八条：在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的，排污单位应当安装收集净化装置或者采取其他措施，达到国家和省规定的排放标准或者其他相关要求。禁止直接排放有毒有害大气污染物。
第三十九条：产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或设备中进行并设置废气收集和处理系统等污染物防治设施，保持其正常使用；造船等无法在密闭空间进行的生产经营活动，应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。

本项目属于汽车零部件及配件制造，不涉及钢铁、建材、石化、有色、化工等项目行业中的大气重污染工业项目；

本项目氮化环节残留的氨经氮化炉废气分解炉处理后排放量极少，不做定量分析，且不新增劳动定员，故本项目不新增废气、废水总量。
符合

《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）
第二十一条：企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。

第二十二条：禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。

第二十六条：禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

第四十七条：长江流域县级以上地方人民政府应当统筹长江流域城乡污水集中处理设施及配套管网建设，并保障其正常运行，提高城乡污水收集处理能力。

本项目属于汽车零部件及配件制造，不属于重污染企业、化工项目，本项目无生产废水排放，不新增劳动定员，全厂生活污水接管至江阴市北国污水处理有限公司集中处理，不设废水直排口，故本项目符合《中华人民共和国长江保护法》文件的要求。

符合

    由上表可知，本项目符合国家及地方政策中相关要求。
2、三线一单相符性分析

（1）生态红线

根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护地、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。

根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）将自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）等8大类407个区域8474.27平方公里纳入国家级生态保护红线，约占全省陆域国土面积的8.21%，原则上按禁止开发区域的要求，实行最严格的空间管控措施。

根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市生态空间保护区域总面积1324.67平方公里，占全市国土面积的28.63%。其中，国家级生态保护红线面积673.05平方公里，占全市国土面积的14.55%；生态空间管控区域面积1227.45平方公里，占全市国土面积的26.53%。

本项目位于江阴市顾山镇北国锡张公路580号，结合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）。本项目不在生态红线区域范围内，距离最近的江阴市低山生态公益林4890米，故不涉及保护区。因此，本项目选址符合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。
（2）环境质量底线

根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市14个地表水国家考核断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到71.4%以上，45个省考以上断面水质优良比例达到57.8%以上，丧失使用功能（劣于Ⅴ类）的水体基本消除。全市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到90%以上。

根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度）可知，项目所在区域SO2、PM10、NO2年均浓度、CO日均浓度、PM2.5年均浓度达到(GB3095-2012)《环境空气质量标准》表1中二级标准要求， O38小时平均浓度超标，因此，判定为不达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》和《2024年顾山镇深入打好污染防治攻坚战实施意见》可知，通过加快推动绿色高质量发展，深入打好蓝天保卫战等措施，使顾山镇环境空气质量得到进一步改善。
根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度）可知，项目受纳水体张家港河达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度）可知，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。
根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目产生的废气经处理后可达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市用水总量不超过40.54亿立方米，耕地保有量不低于11.08万公顷，基本农田保护面积不低于9.04万公顷。本项目所使用的能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，可有效控制资源能源消耗，不会突破区域资源上线。
因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。

（4）环境准入负面清单

项目对照国家及地方政策、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办〔2020〕40号）进行说明。根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《江苏省生态环境分区管控综合服务系统》，本项目位于重点管控单元—江阴市顾山镇工业集中区环境管控单元内，项目占地综合查询报告见附件22，环境准入相符性见表1-6。

    由上表可知，本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。综上，本项目符合“三线一单”要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、工程概况

江阴市旭骏机械部件有限公司成立于2024年3月6日，位于江阴市顾山镇北国锡张公路580号，其“年产1000万套新能源汽车高档内饰件项目”环境影响报告表于2025年1月9日通过无锡市数据局审批（锡数环许【2025】1003号），已申领排污登记，编号：91320281MADD76LU6B001X，目前该项目正在建设中。
现企业拟利用自有厂房对公司模具处理进行技术改造，并新增遮物帘后道清洗工艺，新增氮化炉、氮化炉废气分解炉、超声波清洗机等设备11台套。项目实施后，模具处理及遮物帘清洗工艺发生改变，全厂产能保持不变。模具处理增加氮化工序，以大幅提升模具的耐磨性、防粘铝性和使用寿命，同时保障模具精度；据企业提供，因遮物帘加工精度高，约10%的产品在加工环节会因操作不当沾染带油污的指印，因客户要求，需增加清洗工序，保持遮物帘的清洁度。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目行业类别为汽车零部件及配件制造，属于“三十三、汽车制造业36 71汽车零部件及配件制造367中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应该编制环境影响报告表。江阴市旭骏机械部件有限公司委托***开展本项目环境影响评价工作，接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。

本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。

2、工程内容及规模

本项目利用自有厂房进行建设，工程内容包括新增生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和公用工程的完善建设；建设项目产品方案见表2-1，主体、公用以及辅助工程见表2-2。
表2-1  建设项目产品方案

序号

工程名称

产品名称

规格

设计能力

年运行时数

改建前
改建后
增减量
1

生产车间
新能源汽车高档内饰件

遮阳帘
0.8kg/套，厚度1.3mm
280万套/a
280万套/a
0
6000h

遮物帘
1.5kg/套，厚度1.2mm
200万套/a
200万套/a
0
行李箱导轨
6kg/套，厚度2mm
200万套/a
200万套/a
0
脚踏板
1.3kg/套，厚度2-4mm
120万套/a
120万套/a
0
装饰条
0.6kg/套，厚度1-5mm
200万套/a
200万套/a
0
合计
1000万套/a（20000t/a）
1000万套/a（20000t/a）
0
表2-2   建设项目主体、公用辅助及环保等工程

工程名称

建设名称

设计能力

备注

改建前
改建后
增减量
主体

工程
一厂房
17000m2
17000m2
0
一层：挤压生产车间、二层：装配区及周转区、三层：原料及成品仓库；本项目新增的清洗区位于一层挤压生产车间内，新增
二厂房
12000m2
12000m2
0
一层：机加工生产车间、二层：机加工CNC区、三层：原料及成品仓库；本项目新增的氮化区位于一层机加工生产车间内，新增
办公楼
4000m2
4000m2
0
人员办公，不设置食堂，依托现有
贮运

工程

原料及成品仓库

9667m2
9667m2
0
室内，贮存原料、成品，位于一厂房三层和二厂房三层，依托现有
化学品库
20m2
20m2
0
室内，贮存片碱、除铝剂，位于二厂房一层，依托现有
液氨仓库
0
20m2，1个
+1个
室内，贮存液氨，位于二厂房一层机加工生产车间外，新增
公用

工程

给水系统

自来水

20t/h
20t/h
0
当地自来水管网，区域已铺设到位，依托现有
排水系统

雨水管网
30t/h
30t/h
0
直接排入区内雨水管网，区域已铺设到位，依托现有
雨水排放口
1个
1个
0
污水管网
20t/h
20t/h
0
接入江阴市北国污水处理有限公司集中处理，区域已铺设到位，依托现有
污水接管口
1个
1个
0
供电

2台

2台
0
厂区配置SCB18-2000/10-NX1型变压器2台，总容量为4400kVA，依托现有
供气
129万m3/a
129万m3/a
0
由江阴天力燃气有限公司供应，区域已铺设到位，依托现有
环保

工程

废水

化粪池

50m3，2个

50m3，2个
0
简单生化处理，依托现有
废碱液再生循环装置
1t/d，1套
1t/d，1套
0
处理生产废水（碱洗废水、压滤机冲洗废水、除铝剂储罐废水、喷淋废水），处理后回用于碱洗工序，位于二厂房一层，现有
废气

天然气燃烧废气（DA001）

2045m3/h，1套
2045m3/h，1套
0
加热热剪、模具加热环节天然气燃烧废气经收集后通过排气筒排放，现有
天然气燃烧废气（DA002）
887m3/h，1套
887m3/h，1套
0
时效环节天然气燃烧废气经收集后通过排气筒排放，现有
布袋除尘装置（DA003）
8000m3/h，1套
8000m3/h，1套
0
处理装配（电焊环节）产生的颗粒物，收集率90%，去除率95%，经处理后通过排气筒排放，现有
碱雾喷淋装置（DA004）
8000m3/h，1套
8000m3/h，1套
0
处理碱洗环节产生的碱雾，收集率90%，去除率90%，经处理后通过排气筒排放，现有
油雾净化装置
500m3/h，21套
500m3/h，21套
0
为CNC数控铣床、CNC加工中心配套设备，处理皂化液加工环节产生的非甲烷总烃，收集率90%，去除率90%，经处理后在车间内无组织排放，现有
噪声

噪声治理工程

≥25dB(A)

≥25dB(A)
0
厂房隔声，达标排放，现有
固废堆场

一般工业固体废物贮存场

100m2
100m2
0
固废分类暂存，位于二厂房一层，现有
危废仓库

20m2
30m2
+10m2
危废分类暂存，位于二厂房一层，新增10m2
风险

措施

应急事故池

1座，320m3
1座，320m3
0
收集事故废水，现有
辅助

工程
空压机
9个
9个
0
提供压缩空气动力，现有
冷却塔
3个，100m3/h
3个，100m3/h
0
隔套冷却水冷却，现有
停车泊位
2000m2
2000m2
0
用于车辆停放，现有
3、主要原辅材料消耗

本项目主要原辅料消耗表见表2-3。
表2-3  主要原辅料消耗表

工艺
名称

状态

年耗量（t）
最大存储量（t）
存储位置

规格

来源及运输

改建前
改建后
增减量
加热热剪
铝棒
固
21600
21600
0
200
车间
直径89~205
国内汽运

天然气
气
90万m3
90万m3
0
/
管道输送
/
市政天然气管网
时效
天然气
气
39万m3
39万m3
0
/
管道输送

/
挤压成型
模具
固
500套
500套
0
500套
仓库
/
国内汽运

机加工
皂化液
液
1.1
1.1
0
0.51
仓库
170kg/桶

国内汽运

液压油
液
12
12
0
1.7
仓库
170kg/桶
国内汽运

装配（焊接）
氩气
气
12瓶
12瓶
0
2瓶
仓库
20L/瓶
国内汽运

二氧化碳
气

3瓶
3瓶
0
1瓶

仓库

20L/瓶

国内汽运
焊丝
固

10
10
0
2
仓库
/

国内汽运

铆钉、螺丝
固

100
100
0
10
仓库
/
国内汽运
碱洗
片碱
固
2.27
2.27
0
1

化学品库
20kg/袋
国内汽运

废碱液再生循环装置
除铝剂
粉
10.49
10.49
0
10
化学品库
20t/罐
国内汽运
氮化
液氨
液
0
8
+8
0.8
液氨仓库
400kg/瓶
国内汽运

清洗
水基清洗剂
液
0
2.16
+2.16
0.5
仓库
20kg/桶
国内汽运

检测（盐雾试验）
纯水

液

1

1
0
1

仓库

20kg/桶
国内汽运
氯化钠
固

0.05
0.05
0
0.05
仓库

20kg/袋
国内汽运
自来水
液
9847.38
10451.7
+604.32
/
管道输送
/
市政给水管网
主要的生产设备

表2-4  建设项目主要设备清单

工艺
设备名称

设备型号

设施参数
数量（台/套）

备注

改建前
改建后
增减量
加热热剪、挤压成型、自然冷却、牵引矫直、切割、切断
750T挤压生产线
铝棒加热炉
XJ-750

设备吨位：750t
1
1
0
国产
模具加温炉
金属型材挤压机750T
冷床
牵引机
矫直机
中断切割机
定尺切割机
1000T挤压生产线
铝棒加热炉
XJ-1000

设备吨位：1000t
1
1
0
国产
模具加温炉
金属型材挤压机1000T
冷床
牵引机
矫直机
中断切割机
定尺切割机
1450T挤压生产线
铝棒加热炉
XJ-1450

设备吨位：1450t
1
1
0
国产
模具加温炉
金属型材挤压机1450T
冷床
牵引机
矫直机
中断切割机
定尺切割机
2000T挤压生产线
铝棒加热炉
XJ-2000

设备吨位：2000t
1
1
0
国产
模具加温炉
金属型材挤压机2000T
冷床
牵引机
矫直机
中断切割机
定尺切割机
2500T挤压生产线
铝棒加热炉
XJ-2500T

设备吨位：2500t
1
1
0
国产
模具加温炉
金属型材挤压机2500T
冷床
牵引机
矫直机

中断切割机

定尺切割机

时效
箱式时效炉
炉内尺寸：7000×3200×2200mm，处理温度110-220℃
额定功率55kw
2
2
0
国产
碱洗、水洗
一体化煲模装置
碱洗槽
1.2m×1m×1m
容积1.2m3
1
1
0
国产
碱洗槽
1m×1m×1m
容积1m3
1
1
0
国产

水洗槽
1m×1m×1m
容积1m3
1
1
0
国产

碱雾喷淋塔
/
排风量10000m3/h
1
1
0
国产
废碱再生
废碱液再生循环装置

/
额定功率75kw
1
1
0
国产
氮化
氮化炉
RN-80-6K
额定功率80kw
0
2
+2
国产

氮化炉废气分解炉
RQ-6-8
额定功率6kw
0
2
+2

国产

冷却塔
10t/h
额定功率11kw
0
2
+2

国产

清洗
浸泡池1#
2m×1.5m×1m

容积3m3
0
1
+1
国产

超声波清洗机
2m×1.5m×1m
额定功率5kw
0
1
+1
国产

浸泡池2#
2m×1.5m×1m
容积3m3
0
1
+1
国产

烘箱
/
额定功率15kw
0
2
+2
国产

机加工
线切割机
BM500D

切割速度20-30mm/min
1
1
0
国产
线切割机
DK7740E

切割速度20-30mm/min
1
1
0
国产
切割机
450

切割速度1000mm/min
1
1
0
国产
全自动高速精密圆锯机
MC-450FA

额定功率5.5kw
1
1
0
国产
铝型材圆锯机
YJ455Q

额定功率5.5kw
1
1
0
国产
高速精密圆锯机
KS-J112

额定功率4kw
2
2
0
国产
高速精密圆锯机
定制
额定功率4kw
8
8
0
国产
多角度型材切割机
DMC400-NC-IV

切割速度1000mm/min
3
3
0
国产
四头型材切割机
定制
切割速度1000mm/min
3
3
0
国产
金属圆锯机
DHC-300

额定功率2.2kw
1
1
0
国产
立锯
JW-400A

额定功率2.2kw
1
1
0
国产

锯床
定制
额定功率2.2kw
1
1
0
国产
自制双头切割机
自制
切割速度1000mm/min
1
1
0
国产
全自动铝切机
HQ-505CNC

额定功率12.5kw
1
1
0
国产
直角双头铝切机
DMC400-90°

额定功率4.4kw
2
2
0
国产
高速铝材锯切机
YJ455Q

额定功率4kw
1
1
0
国产
ST精切专机
自制
额定功率4.4kw
2
2
0
国产
自制异形切
自制
额定功率4.4kw
1
1
0
国产
AS28专机
定制
额定功率11kw
6
6
0
国产
ST软轴孔上铲筋专机
自制
额定功率1.5kw
2
2
0
国产
ST精切端部缺口专机
自制
额定功率11kw
2
2
0
国产
ST切端面斜角+软轴孔倒角+端面沉孔+遮阳帘倒角专机
自制
额定功率16kw
2
2
0
国产
ST横梁倒角专机
自制
额定功率6.4kw
1
1
0
国产
ST粗切立筋专机
自制
额定功率3.7kw
2
2
0
国产
L460前导轨切割专机
自制
额定功率4.4kw
2
2
0
国产
IM31切端部缺口专机
自制
额定功率2.2kw
2
2
0
国产
SA倒角专机
自制
额定功率1.5kw
2
2
0
国产

ST横梁倒角专机
自制
额定功率1.5kw
1
1
0
国产

自制撕筋专机
自制
额定功率1.1kw
2
2
0
国产

 1T连体小冲床
JB04--1A型台式
设备吨位：1t
1
1
0
国产

 3T连体小冲床
JB04--2A型台式
设备吨位：3t
1
1
0
国产

5T台式冲床
TUP-5T

设备吨位：5t
2
2
0
国产

10T冲床
J23-10

设备吨位：10t
10
10
0
国产

25T冲床
J23-25

设备吨位：25t
5
5
0
国产

25T冲床（气冲）
JH21-25

设备吨位：25t
17
17
0
国产

40T冲床
JG23－40

设备吨位：40t
3
3
0
国产

63T冲床
JC23-63A

设备吨位：63t
2
2
0
国产

80T冲床（气冲）
JH21-80

设备吨位：80t
21
21
0
国产

100T冲床
JD21-100-S

设备吨位：100t
2
2
0
国产

200T冲床（气冲）
JH21-200

设备吨位：200t
9
9
0
国产

液压双头冲床
KS-2P2108

设备吨位：5t
3
3
0
国产

四柱压弯机
YGL32-60

额定功率7.5kw
9
9
0
国产

单柱压弯机
YGL41-63

额定功率5.5kw
1
1
0
国产

双臂拉弯机
BL-15ZD-2.2

额定功率15.5kw
1
1
0
国产

双臂拉弯机
SBL-10

额定功率11.5kw
2
2
0
国产

折弯机
SW38NC

额定功率30kw
4
4
0
国产

气动压弯机
自制
额定功率0.1kw
11
11
0
国产

自动压弯机
定制
额定功率15kw
1
1
0
国产

数控液压弯弧机
KS-W1012S

额定功率11kw
1
1
0
国产

数控弯管机
SB-39X4A-2S

额定功率15kw
1
1
0
国产

高速自动弯管机
SW50-NC

额定功率7.5kw
1
1
0
国产

弯管机
SW38-NC-90°

额定功率5.5kw
1
1
0
国产

自动缩管机
TM60

额定功率7.5kw
1
1
0
国产

立式管棒矫直机
YGJ

额定功率8kw
1
1
0
国产

2T台式压力机
JB04--2A型台
设备吨位：2t
1
1
0
国产

四柱下拉液压机
YGL32-60

设备吨位：60t
3
3
0
国产

100T四柱液压机
YGL32-100

设备吨位：100t
5
5
0
国产

200T四柱液压机
Y32－200T

设备吨位：200t
2
2
0
国产

315T四柱液压机
YGL32-315

设备吨位：315t
1
1
0
国产

台式钻床
Z406C

钻头直径1-13mm
3
3
0
国产

钻攻两用机
ZS4125

钻头直径1-13mm
1
1
0
国产

钻攻两用机
ZS4116

钻头直径1-13mm
2
2
0
国产

立式钻床
WD-32

钻头直径1-30mm
1
1
0
国产

摇臂钻床
zZ3032*10

钻头直径1-40mm
1
1
0
国产

电火花穿孔机
DD703

钻头直径1-13mm
1
1
0
国产

台式钻床
ZQ4125

钻头直径1-13mm
3
3
0
国产

台式钻床
Z4120

钻头直径1-13mm
1
1
0
国产

立式钻床
H5-32

钻头直径1-13mm
1
1
0
国产

万能摇臂铣床
4SA

铣刀直径1-20mm
8
8
0
国产

数控铣床（卧铣）
TLXF-CNC-1000W

工作台面1450mm×1200mm
3
3
0
国产

数控铣床(立铣）
TLXF-CNC-1200A

工作台面1400mm×1400mm
8
8
0
国产

数控铣床
TZ-4HB

工作台面800mm×300mm
37
37
0
国产

数控铣床
CNC-740

工作台面1370mm×270mm
2
2
0
国产

自制数控小卧铣
自制
工作台面400mm×300mm
14
14
0
国产

数控铣床(小立铣）
定制
工作台面400mm×300mm
1
1
0
国产

CNC数控铣床
XKV-900
工作台面800mm×500mm
1
1
0
国产

CNC数控铣床
MCV-SV1100

工作台面1100mm×500mm
1
1
0
国产

CNC数控铣床
MCV-1370

工作台面1100mm×500mm
1
1
0
国产

CNC数控铣床
DTC1165AL

工作台面1100mm×500mm
1
1
0
国产

CNC数控铣床
PIA-CNC3500

工作台面1100mm×500mm
2
2
0
国产

桌式油压自动进刀机床
JTDZ-25

工作台面尺寸500mm×500mm
2
2
0
国产

高速加工中心
定制
工作台面尺寸2500mm×500mm
30
30
0
国产

CNC加工中心
HS8551

工作台面尺寸850mm×500mm
7
7
0
国产

CNC加工中心
HS-1160L

工作台面尺寸1100mm×600mm
8
8
0
国产

自动研磨机
LMJ-600

行程50-500mm
1
1
0
国产

卧轴矩台平面磨床
M7130D/H

行程50-500mm
1
1
0
国产

六轴机器人
BRTIRUS1510A
额定功率3kW
1
1
0
国产
镭雕机（小）
自制
额定功率1kW
1
1
0
国产
镭雕机
自制
额定功率1.6kW
8
8
0
国产
整形机
定制
额定功率1.5kW
1
1
0
国产
翻边机
定制
额定功率4.4kW
1
1
0
国产
电动攻丝机
20C
额定功率0.75kW
1
1
0
国产
攻丝机
SWJ-12
额定功率0.55kW
1
1
0
国产
攻丝机
JT2-203
额定功率0.55kW
2
2
0
国产
自制撕筋专机
自制
额定功率1.1kW
1
1
0
国产
倒角机
DJ50SQ
额定功率0.55kW
2
2
0
国产
自动金属去毛刺机
600
额定功率15kW
1
1
0
国产
装配
焊接机
定制
额定功率15kW
6
6
0
国产

闪光对焊机
AW-MUN150K

额定功率25kW
6
6
0
国产

ST自制铆钉机
自制
额定功率0.55kW
4
4
0
国产

S432自制铆钉机
自制
额定功率0.55kW
2
2
0
国产

IM31冲铆机
自制
额定功率0.55kW
2
2
0
国产

金属液压打包机
Y81\F-160

额定功率22kW
1
1
0
国产

检测
三坐标
-

额定功率3kW
1
1
0
国产

影像测量仪
-

额定功率2kW
2
2
0
国产

光谱仪
-

额定功率5kW
1
1
0
国产

拉力计
-

额定功率1kW
1
1
0
国产

400mm数字式卧式测量投影仪
-

额定功率1kW
1
1
0
国产

电热鼓风干燥箱
-

额定功率5kW
1
1
0
国产

盐雾测试机
-

额定功率3kW
1
1
0
国产

辅助
空压机

DSR-50AZ

额定功率37kW

1

1
0
国产

空压机

KB-50CV

额定功率37kW

4

4
0
国产

空压机

LG-2.4/8

额定功率15kW

4

4
0
国产

电动单梁起重机

LDHY2-22.1 A3

额定功率5kW

5

5
0
国产

行车

-

-

10

10
0
国产

叉车

3T

-

7

7
0
国产

冷水塔

100T

额定功率15kW

3

3
0
国产

循环水泵

150m3/h

额定功率11kW

6
6
0
国产

电梯

-

额定功率22kW

4
4
0
国产

通风机

-

额定功率5kW

12
12
0
国产

办公中央空调

-

额定功率90kW

1
1
0
国产

合计

439
450
+11
/

5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米用地现状

地理位置：本项目位于江阴市顾山镇北国锡张公路580号，具体地理位置见附图1。

厂界周围500米土地利用现状：本项目东侧临张家港河，南侧为江阴北国污水处理有限公司，西侧为江阴市辰辰科技有限公司，北侧为华翔智能装备（江苏）有限公司，距离厂界286米处为泥塘巷村民住宅，距离厂界315米处为草塘里村民住宅，距离厂界360米处为吴李家堂村民住宅，距离厂界358米处为长房庄村民住宅，距离厂界330米处为莲墩村民住宅，距离厂界449米处为国东村村民住宅，距离厂界390米处为袁杨家堂村民住宅。厂界周围500米卫星图见附图2，500米土地利用现状详见附图3。

厂区平面布置：本项目设置办公楼、一厂房、二厂房，具体见厂区平面布置图见附图4，具体车间平面布置图见附图5。

6、工作制度及劳动定员

工作制度：改建前生产环节实行白夜三班共24小时制，年有效工作日为250天，则全年生产时间为6000小时，其中加热热剪、模具加热、时效环节全年生产时间为6000小时，装配（焊接）环节、碱洗环节全年生产时间为2000小时。本项目氮化环节实行白班两班16小时工作制，清洗环节实行白班一班8小时工作制，年有效工作日为250天，则氮化环节全年生产时间为4000小时，清洗环节全年生产时间为2000小时。
劳动定员：改建前劳动定员300人，本项目不新增劳动定员，改建后全厂劳动定员仍为300人。

7、水量平衡

改建前水平衡见图2-1，改建项目水平衡见图2-2，改建后全厂水平衡见图2-3。


[image: image1.emf]生活用水 化粪池

接入江阴市北国

污水处理有限公

司集 中处理

损耗 750

3000 3000 3750

9847.38

新鲜水

皂化液用水

11

损耗 9.91

水洗装置用水

12.5

损耗 1.25

11.25

碱洗装置用水

压滤机冲洗用水

废碱液再生循环装置 压滤

除铝剂储罐用水

10 10

52.76

损耗 6.43+碱蚀损失 5.10

66.71

泥饼带走 33.6

33.11

19.93

碱雾喷淋塔用水

3.75

0.2 0.2

3.75

挤压冷却用水

6000

损耗 6000

循环 1200000

进入废皂化液

1.09

绿化用水

40

损耗 40


图2-1  改建前水量平衡图 单位：t/a


[image: image2.emf]氮化炉隔套冷却水

清洗用水

4.32

600

80000

循环回用

损耗 600

损耗 0.72

进入清洗废液

3.6

604.32

新鲜水


图2-2  改建项目水量平衡图 单位：t/a


[image: image3.emf]生活用水 化粪池

接入江阴市北国

污水处理有限公

司集 中处理

损耗 750

3000 3000 3750

10451.7

新鲜水

皂化液用水

11

损耗 9.91

水洗装置用水

12.5

损耗 1.25

11.25

碱洗装置用水

压滤机冲洗用水

废碱液再生循环装置 压滤

除铝剂储罐用水

10 10

52.76

损耗 6.43+碱蚀损失 5.10

66.71

泥饼带走 33.6

33.11

19.93

碱雾喷淋塔用水

3.75

0.2 0.2

3.75

挤压冷却用水

6000

损耗 6000

循环 1200000

进入废皂化液

1.09

绿化用水

40

损耗 40

氮化炉隔套冷却水

清洗用水

4.32

600

80000

循环回用

损耗 600

损耗 0.72

进入清洗废液

3.6


图2-3  改建后全厂水量平衡图 单位：t/a



	工艺流程和产排污环节
	1、生产工艺流程

本项目主要对模具处理进行技术改造，并新增遮物帘后道清洗工艺。具体生产工艺见下图（其中G-废气、S-固废、N-噪声），工艺流程图如下。


[image: image4.emf]氮化

废模具

液氨

煲模

模具

G

1

氨

本次新增的

改建工艺

N噪声

电加热 500-580℃


图2-4 模具处理生产工艺流程及产污环节图

[image: image5.emf]超声波清洗

遮物帘

自来水

浸洗

成品

S

1

清洗废液

浸洗

烘干

水基清洗剂

自来水

电加热 50℃

S

2

清洗废液

N噪声

S

3

清洗废液

G

2

水汽

电加热 50℃

N噪声


图2-5 遮物帘清洗生产工艺流程及产污环节图
2、其他产污环节分析
本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为水基清洗剂包装产生的废包装桶（S4）。

3、本项目产污环节汇总

表2-5  本项目生产主要产污环节和排污特征

类别

代码

产生点

污染物

产生特征

去向

废气
G1

氮化
氨
连续
经氮化炉废气分解炉处理后排放量极少，在车间内无组织排放
G2
烘干
水汽
连续
无毒无害，无组织排放
废水

/
/
/
/
/
噪声

N

氮化炉、氮化炉废气分解炉、冷却塔、超声波清洗机以及烘箱等

噪声

连续

车间隔声、距离衰减

固废

S1

浸洗
清洗废液
间断

送有资质单位处置
S2
超声波清洗
清洗废液
间断
送有资质单位处置
S3
浸洗
清洗废液
间断

送有资质单位处置
S4

原料包装
废包装桶
间断

送有资质单位处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	江阴市旭骏机械部件有限公司成立于2024年3月6日，位于江阴市顾山镇北国锡张公路580号，其“年产1000万套新能源汽车高档内饰件项目”环境影响报告表于2025年1月9日通过无锡市数据局审批（锡数环许【2025】1003号），已申领排污登记，编号：91320281MADD76LU6B001X，目前该项目正在建设中。

一、原有项目基本情况

原有项目建设、审批以及验收情况见表2-6。

表2-6 原有项目建设、审批以及验收情况

项目名称

审批情况

排污证

验收情况

“年产1000万套新能源汽车高档内饰件项目”环境影响报告表
2025年1月9日通过无锡市数据局审批（锡数环许【2025】1003号）
登记编号：91320281MADD76LU6B001X
项目正在建设中
原有项目工艺流程


[image: image6.emf]挤压成型

铝棒

自然冷却

切割

时效

切断

机加工

成品

隔套冷却水

天然气 400~500℃

皂化液 、 液压油

加热热剪

G

1

燃烧废气

N噪声

装配

检测

S

1

废模具

N噪声

S

2

废铝

N噪声

天然气 180℃

G

3

燃烧废气

N噪声

S

3

废铝

N噪声

S

4

废铝 、S

5

废液压油 、 S

6

废皂化液

N噪声

焊丝 、 氩气 、 二氧化碳 G

5

颗粒物

N噪声

N噪声

G

2

燃烧废气

G

4

非甲烷总烃

S

7

焊渣

牵引矫直

N噪声

S

8

不合格品

模具

铆钉 、螺丝

纯水 、氯化钠


图2-6  原有项目能源汽车高档内饰件生产工艺流程及产污环节图


[image: image7.emf]碱洗 水洗

W

2

水洗废水

废碱液池

废碱液再生

循环装置

压滤

除铝剂储罐

槽罐车

G

6

碱雾

W

1

碱洗废水 （ 含有偏

铝酸钠的碱溶液）

清碱液

清碱液

S

9

泥饼 （ 铝酸钙 ）

G

7

颗粒物

洗泥水

废模具

片碱 、 水

除铝剂


图2-7  废模具煲模、废碱液再生循环生产工艺流程及产污环节图
与本项目有关的原有污染情况

原有项目为新征土地，新建厂房，项目建设周期较长，目前该项目正在建设中，故与本项目有关的原有污染情况根据“年产1000万套新能源汽车高档内饰件项目”环境影响报告表进行描述。
（1）废气

原有项目加热热剪、模具加热环节产生的天然气燃烧废气经密闭管路收集，合并通过一根25米高排气筒（DA001）排放，时效环节产生的天然气燃烧废气经密闭管路收集，合并通过一根25米高排气筒（DA002）排放，收集效率100%；机加工环节产生的非甲烷总烃通过集气管收集经设备配套的油雾净化装置处理后在车间内无组织排放，收集效率90%，去除效率90%；装配环节产生的颗粒物经固定式工位集气罩收集通过布袋除尘装置处理，尾气通过一根25米高排气筒（DA003）排放，收集效率90%，去除效率95%；煲模碱洗环节产生的碱雾经侧吸风收集通过碱雾喷淋塔处理，尾气通过一根25米高排气筒（DA004）排放，煲模碱洗时自带盖板，作业时关闭盖板，收集效率90%，去除效率90%。原有项目DA001、DA002排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放可达江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准；DA003排气筒中颗粒物排放可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，DA004排气筒中碱雾排放可达上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准；颗粒物、非甲烷总烃无组织排放可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，厂区内VOCs无组织排放可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准；原有项目以机加工生产车间为界向外设置100米卫生防护距离，该卫生防护距离内无敏感目标。
（2）废水

原有项目无生产废水排放，生产废水（碱洗废水64.1t/a、压滤机冲洗废水10t/a、除铝剂储罐废水0.2t/a、喷淋废水3.75t/a）总产生量为78.05t/a，经废碱液再生循环装置处理后回用于碱洗环节；原有项目生活污水产生量为3000t/a，经化粪池预处理后接入江阴市北国污水处理有限公司集中处理。污水厂处理后出水可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水最终排入张家港河。

（3）固体废物

原有项目一般固废废模具、废铝、焊渣、不合格品、不沾染有毒有害物质的废包装材料外售综合利用；沾染有毒有害物质的废包装材料、废液压油、废皂化液委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一集中收集后处置；固废均不外排。

（4）噪声

    原有项目噪声源主要为挤压生产线、箱式时效炉、一体化煲模装置、废碱液再生循环装置、各类切割机、各类锯机、各类专机、各类冲床、各类弯机、各类液压机、各类钻床、各类铣床、CNC设备、焊机、各类检测设备、空压机、冷却塔以及风机等设备产生的噪声，噪声源强≤90dB(A)。采取的措施为优先考虑低噪声设备，在厂区内合理布局和设置于建筑物内部，对高噪声设施采取进一步的防噪、降噪措施，对各类冲床采取防振措施，经距离衰减，东侧厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类标准，其余厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，振动噪声可达《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）工业集中区振动标准值昼间75 dB(A)，夜间72 dB(A)。       

四、项目地污染情况

本项目继续利用现有厂房建设，引用“年产1000万套新能源汽车高档内饰件项目”环境影响报告表中结论：根据由苏州蔚翔生态环境有限公司出具的《原江阴市丰源轧钢地块土壤污染现状调查报告》（2024年12月）中结论：根据本次土壤污染状况调查结果，项目地块土壤污染物含量均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）及相关评价标准中规定的第二类建设用地土壤污染风险筛选值；除常规指标锰、铁、氨氮、硫酸盐外，地下水所检污染物浓度均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类标准及相关评价标准中的第二类用地筛选值，项目地块满足第二类用地环境质量要求。故本项目所涉及的地块无场地污染等环境问题。

项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，生活污水接入江阴市北国污水处理有限公司集中处理。

五、主要环境问题及“以新带老”措施

原有项目无主要环节问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	    建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）

1、大气环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目引用《江阴市生态环境状况公报》（2024年度）数据，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。

根据公报数据，项目所在区域SO2、PM10、NO2年均浓度、CO日均浓度、PM2.5年均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O38小时平均浓度出现超标，因此判定该区域为环境空气质量非达标区，该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《2024年顾山镇深入打好污染防治攻坚战实施意见》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。

2、地表水

项目所在地纳污河流为张家港河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，张家港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度），江阴市水环境水质情况如下：

①国省考断面

2024年，全市6个国考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中4个断面达到Ⅱ类；全市18个省考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中11个断面达到Ⅱ类。

②饮用水水源地

2024年，全市饮用水以集中供水为主，以地表水为主要水源，共设3个饮用水源水质监测断面，分别位于长江小湾、肖山湾和西石桥断面。按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准评价，2024年小湾、肖山湾、西石桥饮用水源地水质良好，水质达标率为100%，与2023年持平；109项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地水质标准要求。

③市域重点河流

2024 年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面13个，Ⅲ类水质断面9个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2023年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升4.6个百分点。16条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河、新夏港河、白屈港、锡澄运河、新沟河等 11条河流水质状况为优；东横河、东清河、二干河、青祝运河、张家港河等5条河流水质状况为良好。与2023年相比，2024年全市16条重点河流中，白屈港、锡澄运河、新沟河、新夏港河水质由良好转为优。

故根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度），张家港河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
3、声环境

厂界周围50米范围内无声环境保护目标，根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度）可知，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。

4、生态环境
   本项目不属于园区外新增用地建设项目，且厂界外500米范围内无生态环境保护目标，故不用进行生态现状调查。

电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。

6、地下水、土壤环境
本项目周边无地下水、土壤环境保护目标，正常运营情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

500米范围内的环境空气保护目标见表3-1。

表3-1  环境空气保护目标一览表

序号

名称

坐标/º

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

1

泥塘巷
120.562662
31.776566
居民区

居民区，40户

二类区

东北
286
2

草塘里
120.564947
31.774217
居民区

居民区，20户

二类区

东
315
3

吴李家堂
120.562222
31.769818
居民区

居民区，10户

二类区

南
360
4
长房庄
120.561299
31.769174
居民区
居民区，10户
二类区
南
358
5
莲墩
120.555409
31.772382
居民区
居民区，30户
二类区
西
330
6
国东村
120.554444
31.775386
居民区
居民区，15户
二类区
西北
449
7
袁杨家堂
120.557255
31.777178
居民区
居民区，30户
二类区
北
390
本项目生活污水最终排放河体为张家港河，为项目水环境保护目标，见表3-2。

表3-2   水环境保护目标

保护对象

保护内容

相对厂界

相对排放口

与本项目的水利联系
距离/m
坐标/º
高差

距离/m
坐标/º
经度
纬度
经度
纬度
张家港河
水质

3
120.561013
31.774059
0
50
120.559826
31.773855
有，纳污水体

本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标，厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且用地范围内无生态环境保护目标。


	污染

物排

放控

制标

准
	废气

本项目执行标准：氨无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。
表3-3  本项目废气排放标准限值表
工序
污染物名称
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率

（kg/h）
无组织排放监控浓度限值

（mg/m3）
标准
氮化/无组织
氨
/

/

1.5
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准

全厂执行标准：DA001、DA002排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准，基准含氧量折算执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中的9%；DA003排气筒中颗粒物排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，DA004排气筒中碱雾排放参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准；颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，氨无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，厂区内VOCs无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，碱雾暂无无组织排放浓度限值要求。
表3-4   全厂废气排放标准限值表

工序
污染物名称

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

（mg/m3）

标准

加热热剪、模具加热、时效（DA001/DA002）
颗粒物
20
-
-
《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准

二氧化硫
80
-
-
氮氧化物
180
-
-
装配焊接（DA003）
颗粒物
20
1

0.5
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准

碱洗（DA004）
碱雾
10
-
-
《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准

机加工/无组织
非甲烷总烃
-
-
4
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准

氮化/无组织
氨
-
-
1.5
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准

表3-6   厂区内VOCs无组织排放限值

污染物项目
监控点限值(mg/m3)

限值含义
无组织排放监控位置
非甲烷总烃
6

监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
20

监控点处任意一次浓度值
2、废水：本项目不新增劳动定员，全厂无生产废水排放，生活污水接入江阴市北国污水处理有限公司集中处理，氨氮、总磷、总氮接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表1中B等级标准，pH、COD、SS接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入张家港河。
        表3-5   污水接管标准和排放标准    (单位：mg/L，pH无量纲）

项目
污水处理厂接管标准

污水处理厂近期排放标准

pH

6～9

6～9

COD

500

50

SS

400

10

氨氮

45

4（6）a
总氮

70

12（15）a
总磷

8

0.5

注：a：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
3、噪声

根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发【2020】71号），本项目地东侧位于张家港河航道边界线外35m内的区域，故东侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；本项目不涉及振动，原有项目振动噪声执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）工业集中区振动标准值昼间75 dB(A)，夜间72 dB(A)。
表3-6  全厂噪声排放标准限值表
标准

昼间dB(A)
夜间dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准
70
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
65

55

振动噪声（工业集中区）
75
72
4、一般工业固废、危险废物暂存点执行标准：

本项目一般工业固废贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

	总量

控制

指标
	结合项目排污特征，确定总量控制因子为：
废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃；

废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、总氮；

固废：固体废物得到妥善处置， 排放总量为零；

建设项目污染物排放总量指标见表3-7。

                表3-7  项目污染物排放总量申请指标     单位：t/a

污染物名称

现有项目

本项目

以新带

老削减量

全厂排放总量

排放

增减量

实际排

放量

核定排

放量

产生量

削减量

排放量

废

气

有

组

织

颗粒物
0.3188
0.3188
0
0
0
/

0.3188
0
SO2
0.258
0.258
0
0
0
/

0.258
0
NOx
2.4123
2.4123
0
0
0
/

2.4123
0
碱雾
0.0041

0.0041
0
0

0
/

0.0041
0

无

组

织

非甲烷总烃
0.0129
0.0129
0
0
0
/

0.0129
0
颗粒物

0.0205

0.0205
0

0

0

/

0.0205

0

碱雾

0.0046

0.0046
0

0

0

/

0.0046

0

合

计

颗粒物
0.3393
0.3393
0
0
0
/

0.3393
0
SO2
0.258
0.258
0
0
0
/

0.258
0
NOx
2.4123
2.4123
0
0
0
/

2.4123
0
碱雾
0.0087

0.0087
0
0

0
/

0.0087
0

非甲烷总烃
0.0129

0.0129
0
0

0
/

0.0129
0

废

水

水量

3000
3000
0
0

0
/

3000
0

COD

0.15
0.15
0
0
0
/

1.35/0.15
0

SS

0.03
0.03
0
0
0
/

1.05/0.03
0

氨氮

0.012
0.012
0
0

0
/

0.135/0.012
0

TP

0.0015
0.0015
0
0

0
/

0.024/0.0015
0

总氮

0.036
0.036
0
0

0
/

0.21/0.036
0

固

废

一般固废

/

/

0
0
/

/

0

0

危险废物

/

/

5.6
5.6
/

/

0

0

生活垃圾

/

/

0
0
/

/

0

0

备注：“/”左侧指进入污水处理厂的接管量，“/”右侧指污水处理厂外排量。
    本项目不新增废气、废气总量，改建后全厂无生产废水排放，全厂生活污水接管量为3000t/a，接入江阴市北国污水处理有限公司集中处理，最终水污染物排放总量为COD0.15t/a、氨氮0.012t/a、总氮0.036t/a和TP0.0015t/a；SS排放总量为0.03t/a，作为环保部门考核指标。

改建后全厂大气污染物非甲烷总烃排放总量为0.0129t/a，颗粒物排放总量为0.3393t/a、SO2排放总量为0.258t/a、NOx排放总量为2.4123t/a、碱雾排放总量为0.0087t/a。固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用现有厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	    1、废气

   （1）废气产排情况

本项目残留的氨经氮化炉废气分解炉处理后可降至3ppm以下（约48g），在车间内无组织排放，故氨排放量极少，本报告不做定量分析，故改建后全厂废气产排情况不变，见“与项目有关的原有环境污染问题”的废气章节的表2-9、表2-10。
（2）大气环境监测计划

    根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十一、汽车制造业36 85汽车零部件及配件制造367中的其他”，为登记管理，大气环境监测计划根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定，环境监测计划见表4-1。
表4-1  环境监测计划信息表
项目

类别

监测点位置

监测项目

监测频次

执行排放标准

废气
无组织

厂界无组织监控点

氨
年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准

（3）环境影响分析

本项目残留的氨经氮化炉废气分解炉处理后在车间内无组织排放；无组织排放的氨可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，因此，本项目产生的大气污染物对周围大气环境影响较小，不会降低大气环境质量类别。
2、废水

本项目不新增劳动定员，全厂按“清污分流”制实施，无生产废水排放，全厂生活污水产生量为3000t/a，经化粪池预处理后的生活污水接入江阴市北国污水处理有限公司集中处理，出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入张家港河。
表4-2  本项目废水产排情况

废水来源

废水量t/a

污染物产生量

治理措施

污染物接管量

污染物最终排放情况

外排去向

污染物

名称

浓度

mg/L

产生量

t/a

浓度

mg/L

接管量t/a

浓度mg/L

排放量t/a

生活污水

3000

COD

500

1.5
化粪池

450

1.35
50

0.15
经化粪池预处理后接入江阴市北国污水处理有限公司处理达标后排入张家港河

SS

400

1.2
350

1.05
10

0.03
NH3-N

45

0.135
45

0.135
4

0.012
TP

8

0.024
8

0.024
0.5

0.0015
TN

70

0.21
70

0.21
12

0.036
（1）生活污水接管可行性分析

江阴市北国污水处理有限公司成立于2003年9月，位于江阴市顾山镇北国锡张公路576号，主要从事污水处理，主要服务范围是暨南大道以北区域内工业集中区、镇区生活污水和工业废水。公司设计废水处理能力为2万吨/日，采用A/O处理工艺，尾水最终全部排入张家港河。

污水经管网收集通过格栅进入调节池，之后进入水解池进行厌氧水解处理，经厌氧处理的水进入A/O池，后经生化沉淀和接触氧化池后处理，再经芬顿反应塔和氧化反应池处理，尾水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准。本项目生活污水接管浓度COD 450mg/L、SS 350 mg/L、NH3-N45mg/L、TN70mg/L、TP 8mg/L，可达污水厂接管标准，不会对污水厂产生冲击负荷。项目所在地污水管网已铺设到位，生活污水纳入当地污水管网后进入江阴市北国污水处理有限公司处理。因此，项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响。

3、噪声

（1）噪声产排情况

本项目噪声源主要为氮化炉、氮化炉废气分解炉、冷却塔、超声波清洗机以及烘箱等，噪声源强≤90dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①生产设备均设置在车间内，合理布局，尽量远离最近敏感点；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态；④加强和完善道路和厂区的绿化等辅助性降噪措施，在道路两旁，主厂房周围及其它声源附件，尽可能多种植高大树木，利用植物的减噪作用降低厂界噪声水平。经预测，东侧厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类标准，其余厂界可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。    

    4、固体废物

   （1）固废产生情况

本项目固体废物主要为清洗废液、废包装桶。

根据水平衡，本项目清洗废液产生量为5.4t/a；本项目水基清洗剂包装产生废包装桶108个/年，则废包装桶产生量约为0.2t/a。
本项目固体废物产生情况见表4-3。

表4-3   本项目固体废物产生情况汇总表

序号

固体废物名称

产生工序

形态

主要成分

预测产生量（t/a）
种类判断

固体废物

副产品

判定依据

1

清洗废液
清洗
液
清洗剂
5.4
√

-

固体废物鉴别导则

2
废包装桶
原料包装
固
塑料
0.2
本项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-4。

表4-4  本项目固体废物分析结果汇总表

序号

固废

名称

属性

产生工序

形态

主要

成分

危险特性鉴别方法

危险特性

废物

类别

废物代码

估算产生量（t/a）
1
清洗废液
危险废物

清洗
液
清洗剂
《国家危险废物名录》（2025年版）
T，I
HW08
900-210-08
5.4
2
废包装桶
原料包装
固
塑料
T/In
HW49
900-041-49
0.2
本项目工程分析中危险废物收集、贮存、运输、利用、处置境采取的污染防治措施等相关情况，见表4-5。
表4-5   本项目危险废物汇总表

序号

废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）
产生工序及装置

形态

主要成分

产废周期

危险

特性

最大贮存量（t/a）
占地面积（m2）
污染防治措施

1
清洗废液
HW08
900-210-08
5.4
清洗
液
清洗剂
1a
T，I
5.4
6
危废仓库新增10m2
2
废包装桶
HW49
900-041-49
0.2
原料包装
固
塑料
3d

T/In
0.05
2
全厂固体废物利用处置方式见表4-6。

表4-6  全厂固体废物利用处置方式评价表

序号

固废名称

产生环节

属性

废物代码

产生量（t/a）
利用处置方式

利用处置单位

1

废模具

挤压成型

一般固废

900-099-S59

1

收集外售

/
2
废铝
切割、机加工

900-002-S17

1510
3
不合格品
检测
900-002-S17
200
4
焊渣
装配
900-002-S17
0.5
5
滤尘
布袋除尘
900-099-S59
0.183
6
不沾染有毒有害物质的废包装材料
原料包装

900-099-S59

10

7
泥饼
压滤

900-099-S17

56

8
沾染有毒有害物质的废包装材料（废包装桶）
原料包装
危险废物

HW49
900-041-49
1.2
委托处置

有资质单位处置

9

废皂化液
机加工、油雾净化装置
HW09
900-006-09
1.2548
10
废液压油
机加工
HW08
900-218-08
6
11
清洗废液
清洗
HW08
900-210-08
5.4
13
生活垃圾

生活活动

生活垃圾

900-099-S64
51
统一处置

环卫部门

（2）固废的安全贮存技术要求

根据项目危险废物产生情况，本次危废仓库新增10m2，则全厂需建设一个30m2的危废仓库，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置危废仓库，危废贮存设施应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；本项目危险废物采取室内贮存库方式，贮存库内不同贮存分区之间采取隔离措施；贮存设施内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统；贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ 1276-2022 ）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。全厂产生的废皂化液、废液压油、清洗废液采用密封桶封盖密闭贮存，下方配备防漏托盘，废包装桶加盖贮存，常温状态下不会挥发产生废气，并及时进行转移、处置，故在贮存措施到位、有效管理的情况下基本无废气产生。
    综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。

5、土壤、地下水

本项目为改建项目，主体、公用以及辅助工程依托现有，故土壤、地下水以全厂评价，全厂废气中的主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx、氨，生产废水经废碱液再生循环装置处理后回用，无生产废水外排，产生的危废主要有沾染有毒有害物质的废包装材料、废液压油、废皂化液、清洗废液。本项目运营期地下水、土壤环境潜在污染源主要为：一体化煲模装置、碱液再生循环装置、危废仓库、生产车间、原料仓库、化粪池、一般工业固体废物贮存场。废气通过大气沉降污染土壤，一体化煲模装置、碱液再生循环装置中各种槽液以及液态原辅料（皂化液、液压油、水基清洗剂）、液态危废（废皂化液、废液压油、清洗废液）通过地面漫流、垂直渗入污染地下水。按照“分区防控”的要求，提出以下保护措施及对策。 
综上，本项目原料桶定期检查是否存在破损情况，有效防止泄漏事故，一体化煲模装置、碱液再生循环装置采用地上架空方式建设，若发生泄漏可即使发现并采取相应措施；同时本项目拟采取分区防渗、厂区地面硬化、定期检查等完善的土壤、地下水污染防治措施，可有效防止事故状态下的渗漏，防止土壤、地下水环境污染，本项目产生的废气通过大气沉降对土壤环境影响较小，建设项目对土壤、地下水环境影响较小。因此，本次评价认为拟建项目在采取了有效的土壤、地下水防控措施后，污染物一般不会对土壤、地下水产生不利影响，不需开展跟踪监测。
6、生态

本项目利用现有厂房，不新增用地，不涉及生态影响。

环境风险

（1）项目危险物质识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表B，项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。
表4-7  危险物质数量与临界量比值一览表
物质名称

实际最大储存量q(t)

临界量Q（t）

q/Q

液氨
0.8
5

0.16

水基清洗剂
0.5
50
0.01

危险废物（清洗废液、废包装桶）
5.45
50
0.109
合计

0.279﹤1
*注：①临界量Q取值于《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，危险废物临界量50取值于表B.2的健康危险急性毒性物质；碱液临界量100取值于表B.2的危害水环境物质。
由于企业存在多种环境风险物质时，按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：
[image: image8.png]R 1

o o Q,




式中：q1， q2， ...，qn--每种环境风险物质的最大存在总量，t；
      Q1， Q2， ...，Qn--每种环境风险物质的临界量，t。
根据核算，比值Q小于1，风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。
8、电磁辐射。
本项目不涉及电磁辐射影响。




五、全厂环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/加热热剪、模具加热天然气燃烧环节
	颗粒物、SO2、NOx（有组织）
	密闭管路通过排气筒排放
	风量2045m3/h，收集效率达100%，执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准（颗粒物、SO2、NOx最高允许排放浓度分别为20mg/m3、80mg/m3、180mg/m3）

	
	DA002/时效天然气燃烧环节
	颗粒物、SO2、NOx（有组织）
	密闭管路通过排气筒排放
	风量887m3/h，收集效率达100%，执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准（颗粒物、SO2、NOx最高允许排放浓度分别为20mg/m3、80mg/m3、180mg/m3）

	
	DA003/装配环节
	颗粒物（有组织）
	布袋除尘装置
	风量8000m3/h，收集效率达90%，处理效率达95%，颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）》表1标准（最高允许排放浓度、最高允许排放速率分别为20mg/m3、1kg/h）

	
	DA004/碱洗环节
	碱雾（有组织）
	碱雾喷淋装置
	风量8000m3/h，收集效率达90%，处理效率达90%，碱雾执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）

表1标准（最高允许排放浓度为10mg/m3）

	
	机加工生产车间/机加工工序
	非甲烷总
	油雾净化装置
	非甲烷总烃、颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）》表3标准（无组织排放监控浓度限值分别为4mg/m3、0.5mg/m3），无组织排放的碱雾暂无无组织排放浓度限值要求，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准（无组织排放监控浓度限值为1.5mg/m3）

	
	机加工生产车间/装配工序
	颗粒物
	加强车间通风
	

	
	机加工生产车间/碱洗工序
	碱雾
	加强车间通风
	

	
	机加工生产车间/氮化工序
	氨
	加强车间通风
	

	地表水环境
	DW001、污水排放口/办公生活
	COD

SS

氨氮

总氮

总磷
	经化粪池预处理后接入江阴市北国污水处理有限公司集中处理
	出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1一级A标准后排入张家港河（COD50mg/L、SS10 mg/L、氨氮4 mg/L、总氮12 mg/L、总磷0.5 mg/L）

	声环境
	生产车间
	挤压生产线、箱式时效炉、一体化煲模装置、废碱液再生循环装置、各类切割机、各类锯机、各类专机、各类冲床、氮化炉、氮化炉废气分解炉、冷却塔、超声波清洗机以及烘箱等
	噪声
	选用低噪音设备、合理布局、置于室内
	东侧厂界噪声执行GB12348-2008中的表1中4类标准（昼间≤75、夜间≤55），其余厂界噪声执行3类标准（昼间≤65、夜间≤55）；振动噪声执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）工业集中区振动标准值（昼间≤75、夜间≤72）

	电磁辐射
	无

	固体废物
	设置100m2一般工业固体废物贮存场1个、30m2危废仓库1个，一般固废废模具、废铝、焊渣、不合格品、不沾染有毒有害物质的废包装材料外售综合利用；沾染有毒有害物质的废包装材料、废液压油、废皂化液、清洗废液委托有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	企业厂区内地面全部硬化，按照要求做好分区防渗措施，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，建立有效的事故废水收集系统。

	生态保护措施
	本项目利用现有厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。

	环境风险

防范措施
	厂区建设一个320m3的事故应急池，用于收集事故废水；雨水排放口前端设置明渠（排放井），便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀；对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险，并加强企业安全管理制度和安全教育。

	其他环境

管理要求
	1、排污许可管理
本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十一、汽车制造业36 85汽车零部件及配件制造367中的其他”，为登记管理。

2、环保竣工验收要求

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

3、环境管理台账要求
公司需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、原辅料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。
    4、排污口设置规范化根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》〔苏环控（1997）122号文〕的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。


六、结论

	综上所述，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.3393t/a
	0.3393t/a
	
	0
	
	0.3393t/a
	0

	
	SO2
	0.258t/a
	0.258t/a
	
	0
	
	0.258t/a
	0

	
	NOx
	2.4123t/a
	2.4123t/a
	
	0
	
	2.4123t/a
	0

	
	碱雾
	0.0087t/a
	0.0087t/a
	
	0
	
	0.0087t/a
	0

	
	非甲烷总烃
	0.0129t/a
	0.0129t/a
	
	0
	
	0.0129t/a
	0

	废水
	水量
	3000t/a
	3000t/a
	
	0
	
	3000t/a
	0

	
	COD
	0.15t/a
	0.15t/a
	
	0
	
	0.15t/a
	0

	
	SS
	0.03t/a
	0.03t/a
	
	0
	
	0.03t/a
	0

	
	氨氮
	0.012t/a
	0.012t/a
	
	0
	
	0.012t/a
	0

	
	TP
	0.0015t/a
	0.0015t/a
	
	0
	
	0.0015t/a
	0

	
	总氮
	0.036t/a
	0.036t/a
	
	0
	
	0.036t/a
	0

	一般工业

固体废物
	废模具
	1t/a
	1t/a
	
	0
	
	1t/a
	0

	
	废铝
	1510t/a
	1510t/a
	
	0
	
	1510t/a
	0

	
	不合格品
	200t/a
	200t/a
	
	0
	
	200t/a
	0

	
	焊渣
	0.5t/a
	0.5t/a
	
	0
	
	0.5t/a
	0

	
	滤尘
	0.183t/a
	0.183t/a
	
	0
	
	0.183t/a
	0

	
	不沾染有毒有害物质的废包装材料（废包装桶）
	10t/a
	10t/a
	
	0
	
	10t/a
	0

	危险废物
	泥饼
	56t/a
	56t/a
	
	0
	
	56t/a
	0

	
	沾染有毒有害物质的废包装材料
	1t/a
	1t/a
	
	0.2t/a
	
	1.2t/a
	+0.2t/a

	
	废皂化液
	1.2548t/a
	1.2548t/a
	
	0
	
	1.2548t/a
	0

	
	废液压油
	6t/a
	6t/a
	
	0
	
	6t/a
	0

	
	清洗废液
	0
	0
	
	5.4t/a
	
	5.4t/a
	+5.4t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  
—  1  —

_1234567891.vsd
氮化炉隔套冷却水


清洗用水


损耗600


4.32


600


80000


循环回用


损耗0.72


进入清洗废液


3.6


604.32


新鲜水



_1234567893.vsd
氮化


废模具


本次新增的改建工艺


液氨


N噪声



_1234567895.vsd
挤压成型


铝棒


自然冷却


切割


时效


切断


机加工


S7焊渣



_1234567896.vsd
碱洗


水洗


W2水洗废水



_1234567894.vsd
超声波清洗


遮物帘


自来水


浸洗


成品


S1清洗废液



_1234567892.vsd
生活用水


化粪池


接入江阴市北国污水处理有限公司集中处理



_1234567890.vsd
生活用水


化粪池


接入江阴市北国污水处理有限公司集中处理



