建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
（公示版）
项目名称：年产铝/塑包装袋2000万只搬迁扩能项目                            
建设单位（盖章）：江阴宏巨包装材料制造有限公司
编制日期：           2026年1月                 
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产铝/塑包装袋2000万只搬迁扩能项目

	项目代码
	2508-320263-89-02-737346

	建设单位联系人
	**
	联系方式
	***********

	建设地点
	 江苏 省 无锡 市 江阴 市 云亭 街道 大园里路7号

	地理坐标
	（经度 120 度 20 分 28.970 秒，纬度 31 度 50 分 53.610 秒）

	国民经济

行业类别
	C2926塑料包装箱及容器制造
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29中53塑料制品业292中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	江阴高新技术产业开发区管理委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	澄高投备〔2025〕222号

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	5.0
	施工工期
	5个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	4500

	专项评价

设置情况
	表1-1  专项评价设置分析
专项评价类别
设置原则
本项目情况
专项设置情况
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目排放的废气涉及有毒有害污染物。
设置
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目不新增废水直排水，不需设置地表水专项。
无
环境
风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量均不超过临界量，不需设置环境风险专项。
无
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及
无
海洋
直接向海排放污染物的还有工程建设项目
不涉及
无
注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风景评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

本项目需设置大气专项。

	规划情况
	规划名称：《江阴市云亭街道工业园区详细规划及城市设计》
审批机关：江阴市人民政府
审批文件名称及文号：澄政复〔2023〕60号

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名：《江阴市云亭街道工业园区详细规划及城市设计规划（2023-2035年）环境影响报告书》
规划环评审查机关：无锡市江阴生态环境局
规划环评审查意见文号：（澄环发〔2025〕4号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目建设符合规划和环境保护规划。

	其他符合性

分析
	本项目符合相关生态环境保护法律法规政策中相关要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、工程概况

江阴宏巨包装材料制造有限公司成立于2011年06月03日，位于江阴市云亭街道建设路52号，主要从事铝塑包装袋和塑料包装袋的生产。

现为适应市场发展需要，拟搬迁至江阴市云亭街道大园里路7号，租赁江阴市云亭街道黄台村股份经济合作社4500平方米厂房建设年产铝/塑包装袋2000万只搬迁扩能项目，淘汰原有老式复合机、制袋机、分切机、烘干室、二级活性炭吸附装置等设备8台套，新增国产复合机、大制袋机、小制袋机及相关配套设备共计32台套。项目建成后，年产铝/塑包装袋2000万只（其中铝塑包装袋1500万只/年、塑料包装袋500万只/年）。
2、工程内容及建设规模

本项目利用租赁厂房进行建设，工程内容主要为厂区内部适应性改造、新设备购置、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。主体工程及产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-3。

表2-1  项目主体工程及产品方案

序号

工程名称(车间生产装置或生产线）

产品名称

及规格

设计能力

年运行时数

搬迁前

搬迁后

增减量

1

生产线

铝塑包装袋
1000万只/年
1500万只/年
+500万只/年
7200h

塑料包装袋
500万只/年
500万只/年
0

表2-2  公用及辅助工程

工程名称

建设名称

设计能力

备注

搬迁前

搬迁后

增减量

贮运工程

原料区
100m2
400m2
+300m2
依托租赁方新建，室内
半成品区
0
160m2
+160m2
依托租赁方新建，室内
成品区

100m2
225m2
+125m2
依托租赁方新建，室内
公用工程

给水
DN100
DN100
0
依托现有，当地自来水管网
排水

雨水

DN400

DN400

0
依托租赁方现有接管口，排入厂区雨水管网

污水

DN200

DN200

0
依托租赁方现有，接管江阴市云亭污水处理有限公司集中处理

供电

480KVA

480KVA

0

公共变压器，依托租赁方现有

环保工程
废气处理

二级活性炭
6000m3/h×1

13000m3/h×1

-60000m3/h×1

+13000m3/h×1
现有淘汰，本项目新增，有机废气去除率90%，通过一根22m高排气筒（DA001）排放
废水处理

化粪池

10m3
10m3
0

依托租赁方现有
噪声治理（隔声量）

≥25dB(A)

≥25dB(A)

0

厂界达标排放

固废

一般固废堆场

2m2
100m2
+98m2
依托租赁方新建，固废分类收集

危废仓库
15m2
15m2
0
环境风险
应急水囊
0
200m3
+200m3
/
3、主要设备

本项目搬迁后全厂主要设备见表2-3。

表2-3  本项目主要设备一览表
序号

设备名称

规格型号

数量（台套）

备注

搬迁前

搬迁后
增减量

1

复合机
/
2
0
-2
淘汰
2

制袋机
/
3
0
-3
淘汰
3

分切机
/
1
0
-1
淘汰
4
固化室
16m×4.5m×2.2m
1
0
-1
淘汰
5
复合机
1350型、1050型
0
3
+3
新增
6
制袋机（规则）
1020型、1050型、1200型
0
4
+4
新增
7
制袋机（异型）
IL字型
0
10
+10
新增
8
分切机
1300型
0
1
+1
新增
9
打阀机
/
0
6
+6
新增
10
封口机
/
0
5
+5
新增
11
固化室
10.5m×7m×3.2m
0
2
+2
新增

12
二级活性炭吸附装置
定制

1

1

0

现有淘汰，本项目新增
本项目合计
8
32
+24
/

4、原辅材料及理化性质

搬迁后，全厂原辅材料和理化性质分别见表2-5和表2-6。
表2-5  全厂主要原辅材料表

类别

名称

成分、规格
包装方式

年耗量t/a

最大储量（t）
储存位置

运输方式

搬迁前
搬迁后
增减量

现有项目

聚乙烯树脂（PE）薄膜
厚度0.03~0.2mm，28~186g/m2
卷装，每卷长0.15~0.3万米、宽0.8~1.3m
100
0
-100
/
/
/
铝箔
厚度7μm，18.9g/m2
卷装，每卷长1.2万米、宽0.8~1.3m
100
0
-100
/
/
/
RF-9801-1水性塑塑复合胶
丙烯酸树脂43±1%，醇类1%。水56±1%
25kg/桶
8
0
-8
/
/
/
铝塑包装袋

PET薄膜
厚度12μm，16.8g/m2
卷装，每卷长1.2万米、宽0.8~1.3m
0
112.5
+112.5
3
原料区
汽运

铝箔
厚度7μm，18.9g/m2
卷装，每卷长1.2万米、宽0.8~1.3m
0
225
+225
5
汽运

尼龙
厚度15μm，17.2g/m2
卷装，每卷长0.6万米、宽0.8~1.3m
0
225
+225
5
汽运

聚氨酯树脂胶
聚酯75%、乙酸乙酯25%
25kg/桶

0

4.5
+4.5
0.1
汽运

乙酸乙酯
/
180kg/桶

0

1.4625
+1.4625
0.18
汽运

RF-9801-1水性塑塑复合胶

丙烯酸树脂43±1%，醇类1%。水56±1%
25kg/桶
0

255
+255
6
汽运
PE薄膜

厚度0.03~0.2mm，28~186g/m2
卷装，每卷长0.15~0.3万米、宽0.8~1.3m
0
1200
+1200
28
汽运

阀门
⌀1.8mm
3.2万个/箱
0
15万个
+15万个
3.2万个
汽运

塑料包装袋

PET薄膜
厚度12μm，16.8g/m2
卷装，每卷长1.2万米、宽0.8~1.3m
0
37.5
+37.5
1
汽运
尼龙
厚度15μm，17.2g/m2
卷装，每卷长0.6万米、宽0.8~1.3m
0
75
+75
2
汽运
聚氨酯树脂胶
聚酯75%、乙酸乙酯25%
25kg/桶
0

1.5
+1.5
0.05
汽运
乙酸乙酯
乙酸乙酯＞99.9%，微量杂质
180kg/桶
0

0.4875
+0.4875
0.18
汽运
RF-9801-1水性塑塑复合胶
丙烯酸树脂43±1%，醇类1%。水56±1%
25kg/桶
0
85
+85
2
汽运
PE薄膜
厚度0.03~0.2mm，28~186g/m2
卷装，每卷长0.15~0.3万米、宽0.8~1.3m
0
400
+400
10
汽运
阀门

⌀1.8mm
3.2万个/箱装
0
15万个
+15万个
3.2万个
汽运
润滑油
/

25kg/桶
0
0.025
+0.025
0.025
汽运
网线辊

⌀620mm×1.4m
/
20
30
+10
/
汽运

5、建设项目厂区平面布置

本项目位于江阴市云亭街道大园里路7号，利用租赁现有厂房二层进行建设（厂房共2层，一层为其他机械加工企业，本项目仅租赁二层），在满足相应规范要求的原则上，设有办公室、休息室、皮辊区、胶粘剂混料区、复合区、固化室、制袋区、裁切区、封口区、打阀区、原料区、半成品区、成品区等。厂区平面布置具体见附图2。

6、工作制度及劳动定员

工作制度：本项目实行3班24小时工作制；年有效工作日为300天。

劳动定员：现有项目劳动定员10人，搬迁后，全厂员工定员40人。
8、水平衡
搬迁后，全厂水平衡见图2-2。

[image: image1.png]a1
EES

00

120

15

i 0 E

PIEEER B SRk

T L7
KEEREE S & oth IR B Ak

IRmEE

, hiEh

BRAR




图2-2  全厂水平衡图（单位：t/a）



	工艺流程和产排污环节
	一、营运期工艺分析
本项目主要从事铝塑包装袋和塑料包装袋的生产，生产工艺基本相同，仅原料存在差异，铝塑包装袋复合由外向内顺序为PET膜-铝箔-尼龙-PE膜，塑料包装袋复合由外向内顺序为PET膜-尼龙-PE膜，具体生产工艺流程及产污环节见图2-3。（其中G—废气、S—固废、N—噪声）。

[image: image2.png]PETRE. #5%6. B, PERR

. Y CLEAES
Bt — [ =& s
G2ELES

Bt WA
C3HRES

B mam
z SUBA

] WA
L2 CHTIES
RA———> 00—
= CEH OIS

CEHE s

v

[BE F—— swrata

v
=




图2-3  铝塑包装袋/塑料包装袋生产工艺流程及产污环节图
二、其他产污环节分析

本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为胶粘剂调配废气G6、网线辊采用乙酸乙酯清洗废气G7、生活污水W1、原料使用中产生的废包装桶S3、废包装材料S4、废气处理过程中产生的废活性炭S5、润滑油使用产生的废油桶S6、废含油抹布、手套S7、废网线辊S8、生活垃圾S9；水泵、风机运行过程产生的噪声N。



	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有项目环保手续情况
江阴宏巨包装材料制造有限公司成立于2011年06月03日，主要从事铝塑包装袋和塑料包装袋的生产。目前，全厂产能为铝塑包装袋1000万只/年、塑料包装袋500万只/年。
企业已取得排污许可证（登记管理），排污许可证编号为913202815766652087001X（有效期限2025.06.16-2030.06.15）。

现有项目建设、审批及验收情况如表2-9所示。
表2-9  现有项目建设、审批以及验收情况
项目名称

产品方案

环评批复

“三同时”验收

建设情况

江阴宏巨包装材料制造有限公司年产铝塑包装袋1500万只新建项目
铝塑包装袋1000万只/年、塑料包装袋500万只/年

原江阴市环境保护局，201132028100486，2011年5月10日

2011年11月3日

原江阴市环境保护局验收

已建
表2-12  现有项目污染物排放量汇总
污染源

污染物

现有项目已批总量

现有项目实际排放量

废水

生活污水

废水量

240

240
COD

0.108/0.0144
0.108/0.012
SS

0.084/0.0048
0.084/0.0024
氨氮

0.0108/0.0012
0.0108/0.0010
总磷

0.0019/0.0001
0.0019/0.0001
总氮

0.0168/0.0024
0.0168/0.0029
废气
有组织

非甲烷总烃
/
/
无组织

非甲烷总烃
/
/
合计

非甲烷总烃
/
/
固废

危险固废

0

0

一般工业固废

0

0

生活垃圾

0

0

注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境
（1）空气质量达标区判定
根据《江阴市生态环境状况公报2024年度》，2024年，全市PM2.5年平均浓度浓度32微克/立方米，完成省、市下达的目标任务。空气质量优良天数298天，优良天数比率达81.4%。全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度为1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度为162微克/立方米，同比下降6.5%。因此，该区域为不达标区。
根据《江阴市生态环境状况公报2024年度》，2024年江阴市空气质量状况见表3-1。

表3-1 江阴市空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度

μg/m3
标准值

μg/m3
占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度
8.0
60
13.3
达标
NO2
年平均质量浓度
33.1
40
82.8
达标
PM10
年平均质量浓度
51.7
70
73.9
达标
PM2.5
年平均质量浓度
32
35
91.4
达标
O3
日最大8小时滑动平均值第90百分位数
162
160
101.3
不达标
CO
24小时平均第95百分位数
1134
4000
28.4
达标
由上述分析可知，江阴市2024年环境质量监测数据中，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值、CO 24小时平均第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，目前，已经出具云亭街道大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。
根据监测，项目所在地非甲烷总烃可达《大气污染物综合排放标准详解》中的标准。

2、地表水环境
根据《江阴市生态环境状况公报2024年度》，2024年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面13个，Ⅲ类水质断面9个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2023年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升4.6个百分点。

16条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河、新夏港河、白屈港、锡澄运河、新沟河等11条河流水质状况为优；东横河、东清河、二干河、青祝运河、张家港河等5条河流水质状况为良好。与2023年相比，2024年全市16条重点河流中，白屈港、锡澄运河、新沟河、新夏港河水质由良好转为优。

应天河排口上下游检测因子均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。
3、声环境
根据《江阴市生态环境状况公报2024年度》，2024年，全市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为54.3dB（A），昼间声环境质量等级为二级（较好）。

影响城全市区声环境质量的主要声源是生活噪声和交通噪声，所占比例分别为53.9%、30.4%；其余依次为工业噪声和施工噪声，所占比例分别为8.8%、6.9%。从声源强度来看，从高到低依次为交通噪声（56.3dB（A））、施工噪声（55.0dB（A））、工业噪声（54.7dB（A））、生活噪声（53.0dB（A））。与2023年相比，2024年交通噪声声源强度下降0.8dB（A）；工业噪声、生活噪声、施工噪声声源强度均略有上升。
本项目位于3类区，昼间平均等效声级均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境质量标准，项目所在地声环境质量较好。

4、生态环境
本项目不属于产业园区外新增用地的，因此无需进行生态现状调查。
5、电磁辐射
本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，因此无需开展电磁辐射现状调查。
6、地下水、土壤
本项目地面按照分区防控要求采用硬化等措施，正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响，故本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

7、区域主要存在的环境问题
（1）大气环境
根据《江阴市生态环境状况公报2024年度》，江阴市2024年环境质量监测数据中，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值、CO 24小时平均第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，项目所在地属于不达标区。为继续提升本地区大气质量现状，当地政府已制定大气环境整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。
根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。

达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。

近期目标：根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在2023年前达标，其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40µg/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOx等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。

远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。

总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。

分阶段战略：到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。




	环境
保护
目标
	1、大气环境
项目南侧紧邻寺庙万方庵，经查询，万方庵不属于文物保护单位，故不作为大气环境保护目标。
本项目厂界外500m范围内敏感目标具体见表3-6。

表3-6  环境空气保护目标一览表
名称
空间相对位置/m
保护对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离m
X
Y
大园里村
120°20′27.05″

31°51′5.40″

居民区
380户/1330人
GB3095-2012二类区
N
175
云亭村村委会
120°20′18.23″

31°51′9.58″

村委会
10人

NW
479
江家冲
120°20′46.12″

31°50′43.13″

居民区
162户/567人
SE
286
蒋家庄
120°20′49.02″

31°50′49.50″

居民区
50户/175人
SE
421
陆家冲
120°20′42.49″

31°50′56.83″

居民区
40户/140人
E
204
注：本项目500米范围内无大气自动监测站。
2、声环境
本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境
本项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境
本项目不属于产业园区外新增用地的，因此不涉及生态环境保护目标。


	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气
本项目有组织排放的非甲烷总烃、乙醛、TDI、MDI、IPDI、PAPI、丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、氨执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表5标准，厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表9标准，厂界无组织排放的乙醛执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，无组织排放的氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1及表2标准。
厂区内无组织排放非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准。
2、废水

本项目生活污水经化粪池预处理后，接管江阴市云亭污水处理有限公司集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。污水厂处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（修改单）表1一级A标准，2026年3月28日后执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1一级C标准，尾水排入应天河。
3、噪声
根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发〔2020〕71号），本项目位于3类声环境功能区，故本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

4、固废贮存标准
本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及修改单中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）等相关规定。



	总量
控制
指标
	根据无锡市江阴生态环境局发布的文件《江阴市排污总量指标管理办法（试行）》（澄政办发〔2024〕11号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为：

废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS；

废气：总量控制因子为非甲烷总烃；
固废：总量控制因子为各类固废。

建设项目污染物排放总量指标见表3-11。

表3-11  建设项目污染物排放总量指标  单位：t/a

污染物名称

现有项目排放总量

本项目
“以新带老”削减量
搬迁后全厂排放量
排放增减量
批复排放总量

实际排放总量

产生量
削减量
排放量
废气
非甲烷总烃
/
/
4.23
3.4263
0.8037
/
0.8037
+0.8037
废水

生活污水
水量
240/240
240/240
480
0/0
480/480
240/240
480/480
+240/240
COD
0.108/0.0144
0.108/0.012
0.24

0.024/0.216
0.216/0.024
0.108/0.0144
0.216/0.024
+0.108/0.0096
SS
0.084/0.0048
0.084/0.0024
0.192

0.024/0.1872
0.168/0.0048
0.084/0.0048
0.168/0.0048
+0.06/0
氨氮
0.0108/0.0012
0.0108/0.0010
0.0216

0/0.0197
0.0216/0.0019
0.0108/0.0012
0.0216/0.0019
+0.0108/0.0007
总磷
0.0019/0.0001
0.0019/0.0001
0.0038

0/0.0036
0.0038/0.0002
0.0019/0.0001
0.0038/0.0002
+0.0019/0.0001
TN
0.0168/0.0024
0.0168/0.0029
0.0336

0/0.0278
0.0336/0.0058
0.0168/0.0024
0.0336/0.0058
+0.0168/0.0034
固废

一般固废

0

0

81.35
81.35
0

0

0
0

危险固废

0

0

74.2368
74.2368
0

0

0
0

生活垃圾
0

0

8.16
8.16
0

0

0

0

注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。
由上表可见，本项目新建成后，全厂生活污水排放量为480t/a，COD、SS、氨氮、总磷、总氮接管量分别为0.216t/a、0.168t/a、0.0216t/a、0.0038t/a、0.0336t/a，排放量分别为0.024t/a、0.0048t/a、0.0019t/a、0.0002t/a、0.0058t/a。

本项目建成后新增废气污染物量为：非甲烷总烃0.8037t/a，根据总量控制原则，本项目新增废气污染物排放总量在云亭街道区域平衡。

固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。


四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目利用现有租赁厂房进行建设，施工期工程主要包括厂区内部布局调整、新设备购置、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	废气

本项目废气主要为复合、固化、胶粘剂调配、网线辊清洗、制袋、打阀、封口工序产生的有机废气。复合、固化、胶粘剂调配、网线辊清洗废气经微负压收集后，经1套二级活性炭装置处理后，通过一根22m排气筒DA001排放；制袋、打阀、封口废气产生量均较少，在车间通风排放。

项目在运行中产生一定程度的废气污染，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施以及主要污染物总量控制方案以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。据此，本评价认为，本项目可在该地点按照拟定的规模实施是可行的。
2、废水

2.1废水产排情况
本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后接管江阴市云亭污水处理有限公司集中处理。本项目生活污水经化粪池预处理后，接管可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，污水厂处理尾水可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。
3、噪声

3.1噪声达标情况
本项目设备噪声源强主要为复合机、制袋机、分切机、打阀机、封口机、风机等，噪声源强≤85dB(A)，本项目建成后主要噪声设备采取降噪措施，并经距离衰减后，厂界噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，不会降低区域声环境现状功能类别，且本项目周边50米范围内无环境敏感目标，因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。

4、固体废物
4.1固废产生量核算

根据工程分析，本项目一般固废主要为废边角料、不合格品、废包装材料、废网线辊，收集后综合利用；本项目危险废物主要为废包装桶、废活性炭、废油桶、废含油抹布、手套，委托有资质单位进行处置。本项目生活垃圾委托环卫部门清运。


环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	非甲烷总烃、乙醛、TDI、MDI、IPDI、PAPI、丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、氨
	1套两级活性炭吸附装置
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表5标准

	
	
	臭气浓度
	
	GB14554-93表2标准

	
	厂界
	非甲烷总烃
	加强通风
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表9标准

	
	
	乙醛
	
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准

	
	
	氨
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准

	
	
	TDI、MDI、IPDI、PAPI、丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯
	
	/

	
	
	臭气浓度
	
	GB14554-93表1标准

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	加强通风
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，监控点处1h平均浓度值浓度≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值浓度≤20mg/m3

	地表水环境
	DW001

（生活污水）
	pH
	生活污水经化粪池预处理后，接管江阴市云亭污水处理有限公司集中处理
	6~9
	接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准；

	
	
	COD
	
	500
	

	
	
	SS
	
	400
	

	
	
	氨氮
	
	45
	

	
	
	总磷
	
	8
	

	
	
	总氮
	
	70
	

	声环境
	复合机、制袋机、分切机、打阀机、封口机、风机等生产及辅助设备
	噪声
	选用低噪音设备，噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减
	执行GB12348-2008表1中3类排放标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)；夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)；

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目一般固废主要为废边角料、不合格品、废包装材料、废网线辊，收集后综合利用；
本项目危险废物主要为废包装桶、废活性炭、废油桶、废含油抹布、手套，委托有资质单位进行处置。

本项目生活垃圾委托环卫部门清运。

	土壤及地下水污染防治措施
	①重点防渗区（生产车间（含原料区等）、危废仓库）防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行；
②一般防渗区（一般固废堆场）防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行；
③简单防渗区（办公区）防渗要求：一般地面硬化。

	生态保护
措施
	本项目不涉及。

	环境风险
防范措施
	包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。

	其他环境
管理要求
	本项目行业类别为C2926塑料包装箱及容器制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目“二十六、橡胶和塑料制品业29中53塑料制品业292中其他”，属于登记管理。


六、结论
	综上所述，从环境保护角度出发，本项目在拟建地的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	0
	0.8037
	/
	0.8037
	+0.8037

	废水
	废水量
	240/240
	240/240
	0
	480/480
	240/240
	480/480
	+240/240

	
	COD
	0.108/0.012
	0.108/0.0144
	0
	0.216/0.024
	0.108/0.012
	0.216/0.024
	+0.108/0.0012

	
	SS
	0.084/0.0024
	0.084/0.0048
	0
	0.168/0.0048
	0.084/0.0024
	0.168/0.0048
	+0.084/0.0024

	
	氨氮
	0.0108/0.0010
	0.0108/0.0012
	0
	0.0216/0.0019
	0.0108/0.0010
	0.0216/0.0019
	+0.0108/0.0009

	
	总磷
	0.0019/0.0001
	0.0019/0.0001
	0
	0.0038/0.0002
	0.0019/0.0001
	0.0038/0.0002
	+0.0019/0.0001

	
	总氮
	0.0168/0.0029
	0.0168/0.0024
	0
	0.0336/0.0058
	0.0168/0.0029
	0.0336/0.0058
	+0.0168/0.0029

	一般工业

固体废物
	废边角料
	4.2
	4.2
	0
	47
	4.2
	47
	+42.8

	
	不合格品
	0
	0
	0
	2.35
	0
	2.35
	+2.35

	
	废包装材料
	0
	0
	0
	2.0
	0
	2.0
	+2.0

	
	废网线辊
	0
	0
	0
	30.0
	0
	30.0
	+30.0

	危险废物
	废包装桶
	0.8
	0.8
	0
	34.798
	0.8
	34.798
	+33.989

	
	废活性炭
	3.0
	3.0
	0
	39.4263
	3.0
	39.4263
	+36.4263

	
	废油桶
	0
	0
	0
	0.0025
	0
	0.0025
	+0.0025

	
	废含油抹布、手套
	0
	0
	0
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	生活垃圾
	生活垃圾
	1.5
	1.5
	0
	8.16
	1.5
	8.16
	+6.66


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

