建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
（公示版）

     项  目  名  称： 年产瓦楞纸箱800万平方米新建项目                     
建   设   单   位：     江阴市荣欣溢包装材料有限公司   
编  制  日  期：           2026年4月           
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产瓦楞纸箱800万平方米新建项目

	项目代码
	2512-320259-89-03-727225

	建设单位联系人
	王**
	联系方式
	159953*****

	建设地点
	江阴市申港街道镇澄路1318号

	地理坐标
	（ 120 度09分 43.734 秒， 31 度 53 分 15.916 秒）

	国民经济

行业类别
	C2231纸和纸板容器制造

C2319包装装潢及其他印刷
	建设项目

行业类别
	造纸和纸制品业22 38纸制品制造223

二十、印刷和记录媒介复制业23 39印刷231

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批部门
	江苏江阴临港经济开发区管理委员会
	项目审批文号
	江阴临港备【2025】271号

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	5
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地面积（m2）
	4500

	专项评价设置情况
	本项目无需设置专项。

	规划情况
	规划名称：《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》；

召集审查机关：江阴市人民政府；

审批文件名称及文号：市政府关于《江阴临港开发区工业园区详细设计规划及城市设计》的批复（澄政复【2023】45号）

	规划环境影响评价情况
	规划名称：《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》

召集审查机关：无锡市江阴生态环境保护局
审批文件名称及文号：《关于江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见》（澄环发【2024】6号）


	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）土地利用规划相符性分析

本项目符合临港经济开发区土地利用的规划。

（2）产业定位分析

本项目不违背申夏工业园产业定位。

（3）规划环评相符性分析

根据《江阴临港开发区工业园区开发建设规划》（2021-2035）环境影响报告书结论及审查意见（澄环发【2024】6号），本项目与规划环境影响评价相符性的分析见下表1-2。

表1-2   与《关于江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见》相符性分析

综上所述，本项目与江阴临港开发区工业园区开发建设规划环境影响报告书审查意见要求相符。


	其

他

符

合

性

分

析
	1.1“三线一单”控制要求相符性

1.1.1生态保护红线

本项目不涉及国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域（见附图7），厂址位于城镇开发边界内，不占用生态保护红线和基本农田（见附图11）。

1.1.2环境质量底线相符性

本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接管江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，固废得到合理处理，噪声、大气对周边环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。

1.1.3资源利用上线

本项目主要为瓦楞纸箱生产项目，属于纸和纸板容器制造（C2231）、包装装潢及其他印刷（C2319），不属于“两高”项目，主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。项目所在地水资源丰富，不属于资源、能源紧缺区域。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，节省了能源，符合资源利用上线的要求。

1.1.4生态环境准入清单
（1）与《关于江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见》（澄环发【2024】6号）附件1准入清单相符性分析
表1.1-1  项目与澄环发【2024】6号相符性分析
（2）长江经济带相关要求

①与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》相符性分析
表1.1-2  项目与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》相符性分析

②与《市场准入负面清单》（2025年版）及其他国家和地方政策相符性分析

	其

他

符

合

性

分

析
	表1.1-3   区域环境准入负面清单
（3）与《申港街园产业准入负面清单依据》（申委发（2018）86号）相符性分析

表1.1-4  项目与《申港街园产业准入负面清单依据》（申委发（2018）86号）相符性分析
（4）与生态环境分区管控相符性分析

表1.1-5  项目与无锡市市域分区管控总体要求相符性分析

本项目位于江阴市申港街道镇澄路1318号，按照江阴市工业园区升级改造的要求，其地块在升级后的工业园区范围内，根据《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办【2020】40号），本项目需满足无锡市市域及重点管控单元（江阴临港开发区工业园区）的要求。

本项目位于江阴市申港街道镇澄路1318号，根据江苏省生态环境分区管控综合服务系统中项目占地综合查询报告，本项目属于重点管控单元-江阴临港开发区工业园区，其相符性具体见表1.1-6。

表1.1-6  项目与江阴市“三线一单”生态环境准入清单相符性分析
对照《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函【2023】81号）（附件3江苏省生态环境分区管控总体要求）对太湖流域、长江流域的重点管控要求，相符性分析见下表。

表1.1-7 项目与江苏省省域生态环境管控要求（太湖流域）相符性分析

表1.1-8 项目与江苏省省域生态环境管控要求（长江流域）相符性分析

综上，废气、废水、固废、噪声均得到合理处置，对周边环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线；生产过程中消耗一定量的水、电，资源消耗量占区域资源利用总量较少。本项目符合环境质量底线和资源利用上线要求，符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目概况

江阴市荣欣溢包装材料有限公司成立于2017年8月4日，位于江阴市申港街道镇澄路1318号，该公司成立至今仅从事贸易活动，未进行生产。

现为适应企业发展需要，拟租用位于江阴市申港街道镇澄路1318号的江阴市潍宇针纺有限公司闲置厂房4500平方米，购置高速智能模切成型机、水墨印刷成型机、水墨印刷机、全自动粘箱机、半自动打钉机等生产辅助设备共11台/套进行建设。项目建成后，形成年产瓦楞纸箱800万平方米的生产能力。主要用于快消品如面包、饮料、矿泉水、调味品的包装；机械、电子、新能源、物流快递的外包装等。
本项目于2025年12月18日在江苏江阴临港经济开发区管理委员会完成项目备案（项目代码：2512-320259-89-03-727225；备案证号：江阴临港备【2025】271号），同意项目开展前期工作。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十九、造纸和纸制品业22 38纸制品制造223”中“有涂布、浸、印刷、粘胶工艺的”；“二十、印刷和记录媒介复制业23 39印刷 231”中“其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）”项目，按单项最高应编制环境影响报告表。
本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。
2.2工程内容及规模

项目利用租用厂房进行建设，主体工程主要为新增设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和公用工程的完善建设；给水、排水、供电等公用工程均利用厂内现有。建设项目产品方案见表2.2-1；公用和辅助工程见表2.2-2。


	建设内容
	2.2.1主体工程及产品方案

表2.2-1  项目主体工程及产品方案
工程名称

（车间、生产装置或生产线）

产品名称
产品规格

设计能力

万m2/a
年运行

时数h
生产车间
瓦楞纸箱
50mm*40mm*40mm、60mm*40mm*50mm 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
800
2400
注：本项目产品无固定规格、尺寸，根据客户订单需求制定。
2.2.2公用和辅助工程

本项目公用和辅助工程见下表。
表2.2-2   公用和辅助工程

工程名称

建设名称

设计能力

备注

主体工程
生产车间
4500m2
位于二楼，层高5m，

位于室内，利用租用厂房
贮运工程
原料区
100m2
位于生产车间内，新建
成品区

100m2
位于生产车间内，新建

公用工程

给水系统
10t/h
依托租赁厂区现有，市政自来水管网提供水

排水

系统
雨水管网
20t/h
依托租赁厂房现有；雨水排放依托租赁厂区现有雨水排放口，设置1个雨水排放口

污水管网
10t/h
经预处理后接管至江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，利用厂房现有；污水排放依托租赁厂区污水接管口，厂区设置1个污水接管口

公用工程
供电
315kVA
依托现有已建线路，由供电电网提供
环保工程

噪声
≥25dB（A）
选用低噪音设备、合理布局、置于室内，达标排放
废水
化粪池
20m3
依托现有，简单生化处理

废气

二级活性炭吸附装置
3000m3/h
处理印刷、粘胶工序产生的挥发性有机物，通过排气筒DA001排放，新建
固废

一般固废堆场 
5m2
固废分类收集、暂存，新建
危废暂存间

5m2
风险防范工程
应急水囊

290m3
事故应急，新增
*本项目废水、废气、噪声、固废环保工程责任由江阴市荣欣溢包装材料有限公司承担；雨污管网及其排放口环保工程责任由江阴市潍宇针纺有限公司承担。
表2.2-3   公辅工程依托可行性分析表


	建设内容
	2.3主要生产设备

表2.3-1  主要设备清单

主要生产单元
主要工艺

生产设施
设施参数
数量（台/套）

备注
印前加工

模切
高速智能模切成型机

1222

1
国产

印刷
印刷
水墨印刷机

2700
1
国产

水墨印刷机
480*3000

1

国产

水墨印刷成型机

2880
1
国产

其他加工

粘胶
全自动粘箱机

2800
2

国产

打钉

半自动打钉机

GS-2000

1
国产

双片半自动打钉机

2500
1

国产

包装

半自动热收缩膜机
J-12565
3

国产

合计
11
-
产能匹配性说明：

本项目限制其产能发挥的主要生产设备设施为印刷机、模切成型机、粘箱机、打钉机，对其产能核算情况如下表2.3-2所示。

表2.3-2   主要设备清单

由上表可知，本项目主要生产设备设施配置可满足其生产需要。

2.4主要原辅料

本项目原辅料消耗情况见表2.4-1。

表2.4-1    原辅材料消耗表
名称

规格/组分

年耗量t/a
储存方式

最大存量t
运输方式

瓦楞纸板
瓦楞纸
800万方
散装
10万方
国内、汽运

镀锌扁丝
铁
1.2
散装

0.2
国内、汽运
水性油墨

颜料15~30%、

水性丙烯酸树脂30~50%、水21~42%
1.5
20kg/桶

0.04
国内、汽运

水基性胶粘剂
水50%、乙烯醋酸乙烯共聚乳液15%、萜烯树脂5%、松香20%、聚苯乙烯聚丁二烯嵌段共聚物10%
3
20kg/桶

0.3
国内、汽运

PE膜
PE
10
散装

1
国内、汽运

机油
矿物油
0.17
170kg/桶
0.17
国内、汽运

注：本项目瓦楞原纸重量约为0.1kg/m2。
根据建设单位提供的相关资料，本项目使用的水性油墨、水基性胶粘剂为低VOC含量物料，VOC含量均符合国家相关的标准限值要求，具体的合规性如下表2.4-2：

表2.4-2  本项目物料VOC含量合规性汇总表


	建设内容
	本项目主要原辅料理化性质见表2.4-3。

表2.4-3  原辅料理化性质、毒性毒理

2.5主要燃料

本项目不涉及相关燃料的使用。

2.6项目用水情况

本项目用水主要为职工生活用水、印刷机清洗用水以及粘箱机清洗用水，均采用自来水。

2.6.1水量平衡依据

（1）生活用水：根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）用水标准，员工生活用水定额为每人每班30~50L，本报告取每人每班50L，每年工作日按300天计，员工人数为25人，本项目生活用水量为375t/a，排水量按用水量的80％计算，则产生生活污水300t/a。

（2）印刷机清洗用水：本项目印刷机每日停工后需进行清洗，清洗用水重复使用，定期更换。根据建设单位提供资料，3台/套印刷机清洗用水约70kg，每个月更换一次，则更换水量为0.84t/a，随着生产运行，需定期补充，损耗按20%计算，则补充量约为0.17t/a。

（3）粘箱机清洗用水：本项目粘箱机每日停工后需进行清洗，清洗用水重复使用，定期更换。根据建设单位提供资料，2台/套粘箱机清洗用水约20kg，每月更换一次，则更换水量为0.24t/a，随着生产运行，需定期补充，损耗按20%计算，则补充量约为0.05t/a。
表2.6-1　 本项目用水及废水产生情况
2.6.2水量平衡











	建设内容
	2.7地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状

地理位置：项目建设地位于江阴市申港街道镇澄路1318号，具体地理位置见附图1。

厂区平面布置：本项目租用江阴市潍宇针纺有限公司闲置厂房进行建设，生产车间主要设置办公区、原料区、成品区、印刷区、打钉区、粘胶区、模切开槽

压痕区。建设项目厂区平面布置具体见附图4。
厂界周围500米土地利用现状：该公司北侧为江阴市东联预处理有限公司，南侧为江苏飞宇集团厂房，东侧为江阴市潍宇针纺有限公司其他厂房，西侧隔东徐路为江阴市红鹰电子金属有限公司和江阴市振荣包装科技有限公司。
最近敏感目标为本项目北侧290m处的东刘村村民委员会。厂界周围500米土地利用现状见附图2。

2.8劳动定员与工作制度

工作制度：本项目实行一班8小时工作制，具体工作时间为8:00~16:00，年有效工作日为300天。
劳动定员：本项目劳动定员25人。


	工艺流程和产排污环节
	2.10本项目生产工艺

本项目主要为瓦楞纸箱的生产，具体工艺流程如下：
2.10.1本项目生产工艺流程





















2.10.2其它产污环节分析

本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为废气处理产生的废活性炭（S7）；风机运行噪声（N8）；原辅料使用产生的废包装桶（S8）；设备维护产生废机油（S9）、废抹布（S10）；厂区职工生活污水（W1）、厂区生活垃圾（S11）。

2.10.3产排污环节汇总

建设项目产排污情况见表2.10-1。

表2.10-1  建设项目生产排污情况


	与项目有关的原有环境污染问题
	2.11与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

江阴市荣欣溢包装材料有限公司成立于2017年8月4日，位于江阴市申港街道镇澄路1318号，主要从事瓦楞纸箱的生产。
本项目建设地位于江阴市申港街道镇澄路1318号，租用江阴市潍宇针纺有限公司厂房进行生产，根据实际调查，该厂房原为江阴市潍宇针纺有限公司仓库用房，存放布料。不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发【2012】140号、苏环办【2013】246号文件相关要求，故本项目所涉及的厂房均无场地污染等环境问题。项目建设地供水、供电等公辅设施均利用区内现有；建设地污水管网已接通，生活污水可通过已有的排污口进入污水管网接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理。

故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1区域环境质量现状

3.1.1大气环境
根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，完成省、市下达的目标任务。空气质量优良天数298天，优良天数比率达81.4%。 
全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度为1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度为162微克/立方米，同比下降6.5%。2024年江阴市空气质量状况见表3.1-1。

表3.1-1  江阴市空气质量现状评价表
由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、CO达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级标准（过渡阶段浓度限值）；PM2.5、O3超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级标准（过渡阶段浓度限值）。因此，该区域为不达标区。目前当地政府已出具了整治方案，具体见附件。

3.1.2地表水环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年试行），地表水环境质量可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面13个，Ⅲ类水质断面9个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2023年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升4.6个百分点。
本项目纳污河流为新沟河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，新沟河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本报告引用江阴市人民政府政务信息公开中环境保护板块公布的《全市69条环境综合整治河道水质明细表（2025年1-9月）》，2025年新沟河水质见表3.1-2。


	区域

环境

质量

现状
	表3.1-2  地表水现状监测数据

由上表可知，2025年新沟河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
3.1.3声环境

本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。

3.1.4生态环境

本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析。

3.1.5电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射源，本报告对区域电磁辐射环境质量现状不作评价。

3.1.6地下水、土壤环境

本项目建设地地面已全部硬化，运营期对地下水、土壤的影响较小，因此不开展地下水、土壤现状调查。



	环境

保护

目标
	3.2环境保护目标

3.2.1大气环境保护目标

建设项目厂界500米范围内大气环境保护目标见表3.2-1。

表3.2-1  环境空气环境保护目标
3.2.2声环境保护目标

建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。

3.2.3地下水环境保护目标

建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
3.2.4生态环境保护目标

本项目建设地位于工业园区内，且利用存量资产进行建设，用地范围内不涉及生态环境敏感目标。



	污

染

物

排

放

控

制

标

准
	3.3污染物排放控制标准

3.3.1废气排放标准

本项目废气主要为印刷、粘胶、包装工序产生挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）。
印刷工序非甲烷总烃有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1标准，粘胶工序非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，由于印刷、粘胶工序废气均通过同一根排气筒（DA001）排放，则非甲烷总烃有组织排放取严执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1标准；
由于DB32/4438-2022无组织排放浓度限值无要求，故无组织排放执行 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；

同时，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3标准。具体见表3.3-1~3.3-2。
表3.3-1  大气污染物排放标准限值表
表3.3-2  厂区内挥发性有机物无组织排放限值



	污

染

物

排

放

控

制

标

准
	3.3.2废水污染物排放标准

本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。

生活污水接管至江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级要求。处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，尾水排入新沟河，具体见表3.3-3。

表3.3-3   废水接管标准和排放标准
3.3.3噪声排放标准

根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发【2020】71号），本项目位于3类声环境功能区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表3.3-4。

表3.3-4   噪声排放标准

3.3.4固废贮存标准

本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办【2024】16号）中的相关规定执行。

	总量控制指标
	3.4总量控制指标

结合项目排污特征，确定总量控制因子为：

废水：COD、NH3-N、TP、TN，考核因子为SS；

废气：非甲烷总烃；

固废：固体废物得到妥善处置，排放总量为零。

建设项目污染物排放总量指标见表3.4-1。

表3.4-1 建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a）
污染物名称

产生量

削减量

接管量

外排量

建议申请量*A/B①
废气

非甲烷总烃
有组织
0.004
0.0033
-
0.0007
+0.0007
无组织
0.001
0
-

0.001
+0.001
合计
0.005
0.0033
-
0.0017
+0.0017
废水

水量

300
0

300
300
+300
COD

0.15
0.018
0.135
0.015
+0.135/0.015
SS

0.12 
0.018
0.105
0.003
+0.105/0.003
氨氮

0.014 
0
0.014
0.0012
+0.014/0.0012
总磷

0.002 
0
0.002
0.0002
+0.002/0.0002
总氮

0.021 
0
0.021
0.0036
+0.021/0.0036
固废

一般固废

16.01
16.01
-
0
0
危险废物

2.04
2.04
-
0
0
生活垃圾

5.1
5.1
-
0
0
注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。

由上表可见，本项目生活污水接管量为300t/a。水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的接管量分别为0.135t/a、0.105t/a、0.014t/a、0.002t/a、0.021t/a；COD、氨氮、TP、TN排放量分别为0.015t/a、0.0012t/a、0.0002t/a、0.00363t/a，废水总量在申港街道内平衡。特征因子SS排放量为0.003t/a，作为环保部门考核指标。
本项目建成后非甲烷总烃排放量为0.0017t/a，废气排放总量在申港街道内平衡。
固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。


主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	4.1施工期环境保护措施
本项目为新建项目，租用闲置车间进行生产，不新增建筑面积，无土建工程，施工期仅为简单的适应性改造和室内生产设备安装、调试，不涉及室外土建工程。由于设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，施工期环境影响随即停止，施工期对周围环境影响很小。故本报告不作具体分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2运营期环境影响和保护措施
4.2.1废气

根据生产工艺分析，本项目废气主要为印刷、粘胶、包装工序产生挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）。
4.2.1.1废气源强分析

（1）印刷工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）
本项目水性油墨用量为1.5t/a，根据企业提供的水性油墨VOC含量检测结果，非甲烷总烃产生量约为0.002t/a。

（2）粘胶工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）
本项目水基性胶粘剂用量为3t/a，根据企业提供的水基性胶粘剂VOC含量检测结果，非甲烷总烃产生量约为0.003t/a。
建设单位拟在粘胶、印刷工序废气产生点上方设置集气罩，对产生的废气进行收集，废气经集气罩收集后，进入同1套二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒排放（DA001）。

（3）包装工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）
本项目PE膜用量为10t/a，包装工序非甲烷总烃产生量约为0.00035t/a，产生量较小，可忽略不计，故本报告不做定量分析，在生产车间内无组织排放。
表4.2.1-1  本项目非甲烷总烃产生情况


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2.1.2废气收集、处理措施

（1）废气收集、处理措施见图4.2.1-1。






同时，建设单位拟采取如下措施，以减少生产车间的无组织废气。

①保证废气收集设施、风机的正常运行，定期进行检修维护，保证风管密封性，减少漏气等问题发生；

②定期检查生产设备，加强设备的维护，减少装置的跑、冒、滴、漏，并对操作人员进行培训，使操作人员能训练有素地按操作规程操作；

③加强车间通风，确保车间无组织废气能及时排出车间外。

通过以上措施，可以减少无组织废气的排放，减少对周围大气环境的影响。
（2）废气净化去除效率有效性分析
（3）与《排污许可证申请与核发技术规范  印刷工业》（HJ1066—2019）推荐技术的对比
表4.2.1-2  废气污染防治设施技术可行性对比表
经对照，本项目废气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范  印刷工业》（HJ1066—2019）表A.1中推荐的治理措施可行技术。

（4）排气筒设置合理性分析
①高度可行性

②数量可行性

综合分析，建设项目排气筒设置是合理可行的。

（5）废气净化去除效率有效性分析
二级活性炭装置具体参数见表4.2.1-3。

表4.2.1-3  二级活性炭装置技术参数一览表


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2.1.3建设项目大气污染物产生及排放情况汇总

本项目废气源强核算结果见下表。

表4.2.1-4  建设项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表
4.2.1.4卫生防护距离

计算结果具体如下：
表4.2.1-5   污染源的卫生防护距离
根据上表计算结果，本项目应以生产车间为面源，设置50米卫生防护距离。结合附图3，根据现场踏勘，本项目卫生防护距离内无大气环境敏感目标，故本项目无组织排放废气对周围环境影响较小，在可控范围内。

4.2.1.5非正常工况
非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

表4.2.1-6 建设项目非正常工况废气污染源强核算结果及相关参数一览表
由上表可知，本项目废气非正常排放时排放浓度和排放速率也能达相应标准，故非正常排放情况下不会对周围环境空气产生影响。

4.2.1.6大气环境影响
本项目废气污染防治措施技术可行。本项目废气均可达标排放，且本项目卫生防护距离范围内无环境敏感目标。

4.2.1.7废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）开展自行监测，废气监测计划见下表。

表4.2.1-7  本项目废气监测计划



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2.2废水    

4.2.2.1废水产排情况

本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活产生的生活污水300t/a。

生活污水经化粪池预处理后接管至江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，尾水排入新沟河。
表4.2.2-1   本项目废水污染源强核算结果及相关参数一览表
4.2.2.2废水接管可行性分析

该公司在江阴市申港工业园区污水处理有限公司接管范围内。

①污水处理厂概况

江阴市申港工业园区污水处理有限公司位于江阴市临港新城申港振兴路18号，从事污水综合处理业务，主要服务范围是申港工业园区生活、工业废水及周边居民集中居住点的生活污水。全厂废水设计处理能力为1.5万t/d，尾水排入新沟河。江阴市申港工业园区污水处理有限公司废水处理工艺流程见下图。

②接管可行性

a.接管处理能力分析

本项目从水量分析接管进入江阴市申港工业园区污水处理有限公司是可行的。

b.接管水质可行性分析

本项目仅生活污水产生，满足污水处理厂接管要求。

c.污水收集管网

本项目废水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司方案可行。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	d.排污口设置情况

本项目排污口依托出租方，设置雨水排放口、污水接管口各一个，排污口已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》【苏环控（97）122号】要求设置。

③废水达标排放情况

本项目废水可达污水处理厂接管标准，且接管量减少，对其负荷冲击较小，不会影响污水处理厂的正常运行。根据江阴市申港工业园区污水处理有限公司实时监测数据，其尾水排放可达标排放。

4.2.2.3废水排放信息

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4.2.2-2，废水间接排放口基本情况见表4.2.2-3，废水污染物排放执行标准见表4.2.2-4，废水污染物排放信息见表4.2.2-5。

表4.2.2-2  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
表4.2.2-3   废水间接排放口基本情况表
表4.2.2-4   废水污染物排放执行标准表
表4.2.2-5   废水污染物排放信息表

4.2.2.4废水影响分析

项目废水的污染因子较为简单，不会对其水质造成冲击。该污水处理厂处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。

4.2.2.5废水监测计划

本项目建成后仅生活污水，并接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，无需定期监测。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2.3噪声

4.2.3.1噪声达标情况

本项目噪声源主要为高速智能模切成型机、水墨印刷成型机、水墨印刷机、全自动粘箱机、半自动打钉机等生产及辅助设备，噪声源强≤90dB(A）。各设备噪声源强和防噪措施具体见下表。

表4.2.3-1  本项目噪声源强调查清单（室内声源）

表4.2.3-2 工业企业噪声防治措施及投资表

建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①优先选择用低噪声设备，②设备设置于内车间厂房隔声，距离衰减，③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。本项目所有设备均在室内，经厂房隔声、减振后，降噪量可达20dB（A）。项目噪声治理措施及设计降噪后影响预测结果见表4.2.3-3。

4.2.3-3  本项目建成后厂界噪声影响值预测
本项目仅昼间生产，由上表可知，本项目建成后，厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值。

4.2.3.2监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声监测计划见下表4.2.3-4。

表4.2.3-4  本项目环境监测计划

4.2.4固废

4.2.4.1固废产生情况

根据工程分析，本项目固废主要为生产过程产生的废边角料、废油墨、清洗废液、废钉；废气处理产生的废活性炭；原辅料使用产生的废包装桶；设备维护产生的废机油、废抹布以及员工生活垃圾。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2.4.2工程分析

本项目固体废物污染源源强见表4.2.4-1，固废处置利用情况见4.2.4-2。
表4.2.4-1  本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序

装置

固废名称

固废属性

产生情况

利用/处置措施

最终去向

核算方法

产生量t/a

工艺

利用处置量t/a

模切、开槽

高速智能模切成型机、水墨印刷成型机
废边角料
一般固废

物料衡算法

16
/

16
收集后外售

打钉
半自动打钉机等
废钉
一般固废
物料衡算法

0.01
/
0.01

印刷

水墨印刷机

废油墨

危险废物
物料衡算法
0.03
/
0.03
委托有资质单位处置
印刷、粘胶
水墨印刷机
清洗废液

（含油墨）
危险废物
物料衡算法
0.84
/
0.84
全自动粘箱机
清洗废液

（含胶黏剂）

危险废物

物料衡算法

0.24
/

0.24

原辅料使用
-
废包装桶
危险废物
物料衡算法
0.23
/
0.23

设备维护
-
废机油
危险废物
物料衡算法
0.09
/
0.09

-
废抹布
危险废物

物料衡算法

0.2
/
0.2
废气处理
二级活性炭
废活性炭
危险废物

物料衡算法

0.41
/
0.41
生活活动
/
生活垃圾
一般固废
系数法
5.1
/
5.1
环卫清运

表4.2.4-2   本项目固体废物分析结果汇总表

4.2.4.3固体废物环境影响分析
本项目固体废物贮存场所建设能够达到国家相关标准规定要求。

项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2.5地下水、土壤

（1）污染途径
本项目地下水和土壤污染类型为污染影响型，影响时段为运营期，污染途径可分为大气沉降和垂直入渗。

本项目可能对地下水、土壤造成污染的途径主要为危化品仓库中各类水基性胶粘剂等液态物料和危废仓库中的危险物质通过垂直入渗污染周边土壤及地下水。

故提出以下土壤、地下水防控措施：

①源头防控

危废仓库的危废容器均根据物料性质选择相应材质的容器存放，并配套设置托盘，液态废物存储在危废专用收集桶中，液态物料（乳化液、液压油等）使用的存储区域及生产区域地面做好防渗措施，四周设导流沟和收集槽；定期巡检，确保设备完好，将污染物跑冒滴漏降到最低限度。

②分区防渗：建设单位需做好防渗。本项目根据建设项目污染控制难易程度和污染物特性，提出防渗技术要求。本项目厂区地下水、土壤防渗分区和防渗技术要求见下表。

表4.2.5-1  本项目污染区划分及防渗要求

本项目涉及大气沉降，但沉降量较小，基本无影响，厂区分区防渗，不考虑地面漫流及垂直入渗污染途径，一般固废堆场及车间其他区域地面硬化，危险废物暂存区地面做好地面硬化并做好防渗处理（环氧地坪），不会对土壤、地下水造成污染，故不开展跟踪监测。

4.2.6生态

本项目位于工业园区内，不新增土地和建设厂房，因此对周围生态环境影响较小。

4.2.7环境风险

4.2.7.1风险物质
对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录B表B.1、B.2，相关风险物质临界量核算见表4.2.7-1。

表4.2.7-1  本项目风险物质临界量

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	根据Q值计算，本项目 Q=0.043468<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，仅需简单分析。

4.2.7.2企业风险源分布及影响途径

企业环境风险情况见下表。

表4.2.7-2  企业风险源分布及影响途径

4.2.7.3环境风险防范措施

针对上述风险类型，本项目拟采取以下的风险防范措施：

（1）安全生产管理系统

（2）泄漏事故的风险防范措施

（3）火灾事故风险防范措施

（4）消防废水防范措施
（5）雨水排放口

（6）建立与园区对接、联动的风险防范体系

（7）应急处置及控制措施

本项目应严格按照国家安全规范及国家相关规定加强安全监督管理，出现环境风险时及时采取措施，对隐患坚决消除，将本项目的环境风险发生的机率控制在最小水平，对周围环境的影响可得到控制。建设单位应加强日常管理，防止事故发生：定期举行应急培训活动，对本项目的相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力，提高风险防范意识，减轻风险情况造成的危害程度，发生的环境风险可以控制在较低的水平，本项目的事故风险处于可接受水平。

4.2.8电磁辐射

 本项目不涉及电磁辐射。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/

印刷、粘胶废气
	非甲烷总烃
	二级活性炭
	DB32/4438-2022表1标准

	
	厂界
	非甲烷总烃
	加强通风
	DB32/4041-2021表3标准

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	-
	DB32/4438-2022表3标准

	地表水环境
	DW001/

生活污水
	COD
	经化粪池预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理
	GB/T31962-2015表1中B等级标准、GB8978-1996表4中的三级标准

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	
	
	TP
	
	

	
	
	TN
	
	

	声环境
	本项目噪声源主要为等生产及辅助设备，单台噪声源强≤90dB(A）。
	选用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声
	达GB12348-2008表1中3类标准昼间：65dB(A)

	电磁辐射
	-
	-
	-
	-

	固体废物
	模切、开槽
	废边角料
	外售综合利用
	综合利用或

妥善处置，不外排

	
	打钉
	废钉
	
	

	
	印刷
	废油墨
	委托有资质单位处置
	

	
	印刷、粘胶
	清洗废液
	
	

	
	原辅料使用
	废包装桶
	
	

	
	设备维护
	废机油
	
	

	
	废气处理
	废活性炭
	
	

	
	生活活动
	生活垃圾
	环卫定期清运
	

	土壤及地下水污染防治措施
	合理进行防渗区域划分，危废暂存间、涉及液态物料使用的生产设施区域、

原料区中液态物料贮存区地面采取防渗，按重点防渗区要求进行建设；一般固废堆场、其他生产区域、其他原料贮存区等按一般防渗区要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能。

	生态保护措施
	本项目位于工业园区内，不新增土地和建设厂房，因此对周围生态环境影响较小。

	环境风险

防范措施
	包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。

	其他环境

管理要求
	1、环保竣工验收要求
建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4号的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
2、排污许可管理要求
本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“十七、造纸和纸制品业 22 38 纸制品制造 223”中“有工业废水或者废气排放的”；“十八、印刷和记录媒介复制业 23 39 印刷 231”中“其他”，按单项最高应进行简化管理。
3、环境管理台账要求

公司需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、原辅料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。

4、应急预案要求

①厂内应急预案根据实际生产情况进行编制并备案，根据环保应急预案要求定期演练；

②厂内配备足够的风险应急处理物资，加强厂区风险应急监测的能力，配备相关的设备及人员；

③定期对应急预案进行修编。
5、排污口设置规范化
根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号文）的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。


[image: image1.png]



损耗：75





375





接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理





300





生活用水





300





化粪池





376.3





损耗：0.17





0.84





进入危废





1.01





印刷机清洗用水





新鲜水





损耗：0.05





0.24





进入危废





粘箱机清洗用水





0.29





图2.6-1    本项目水平衡图  单位(t/a)








瓦楞纸





S1废边角料





N1噪声





模  切





S2废边角料





N2噪声





开  槽 





N3噪声





压  痕





G1挥发性有机物





S3废油墨、S4清洗废液


N4噪声





水性油墨





印  刷





约40%





约60%





G2挥发性有机物





水基性胶粘剂





S6废钉





N6噪声





S5清洗废液


N5噪声





镀锌扁丝





打  钉





粘  胶





G3挥发性有机物





60-80℃





N7噪声





PE膜





电加热





包  装





成  品





图2.10-1  本项目产品工艺图





二级活性炭





印刷、粘胶废气


（非甲烷总烃）





未捕集10%





捕集率


90%





15mDA001





处理率


85%





车间内无组织排放





包装废气


（非甲烷总烃）





图4.2.1-1   本项目废气收集处理流程示意图





图4.2.2-1   污水厂废水处理工艺流程图





项目建设地卫星图











