建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        年产3万吨无粘结钢绞线项目             
建设单位：        江阴泓宇钢制品有限公司                 

编制日期：             2026年4月                        

中华人民共和国生态环境部制

目录

1

一、建设项目基本情况

16

二、建设项目工程分析

32

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

38

四、主要环境影响和保护措施

71

五、环境保护措施监督检查清单

73

六、结论

74

附表




一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	年产3万吨无粘结钢绞线项目

	项目代码
	2604-320***-89-03-76****

	建设单位

联系人
	王**
	联系方式
	139**31****

	建设地点
	江阴市璜土镇镇澄路3456号

	地理坐标
	（  120  度  1  分  11.239  秒，  31  度  51  分  59.780  秒）

	国民经济

行业类别
	C3340金属丝绳及其制品制造
	建设项目

行业类别
	三十、金属制品业 金属丝绳及其制品制造

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批

（核准/备案）部门
	江苏江阴临港经济开发区管理委员会
	项目审批（核准/

备案）文号
	江阴临港备〔2026〕**号

	总投资

（万元）
	150
	环保投资（万元）
	10

	是否开工

建设
	☑否

□是：            
	用地（用海）

面积（m2）
	850（厂房面积）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	/

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目位于江阴市璜土镇镇澄路3456号，项目建设地属于工业用地，符合规划要求。
本项目符合规划环评审核意见的相关要求。



	其他符合性分析
	1、“三线一单”相符性分析

（1）生态红线

本项目建设地位于江阴市璜土镇镇澄路3456号，不在生态保护红线范围内，选址符合相关要求。

（2）环境质量底线

本项目废气可达标排放，不新增废水排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小。不会突破项目所在地环境质量底线。因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目的建设符合资源利用上线的要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、工程概况

江阴泓宇钢制品有限公司成立于2003年8月，位于江阴市璜土镇镇澄路3456号，为适应市场需求，公司拟建设无粘结钢绞线扩建项目。本项目利用850平方米厂房，拟购置放卷机、牵引机、收卷机等设备共25台（套），项目建成后形成年产3万吨无粘结钢绞线的生产能力。扩建后全厂产品产能为预应力钢绞线6万吨/年、无粘结钢绞线3万吨/年。

2、主要产品及产能情况

表2-1    建设项目主要产品及产能情况

序号

工程名称（车间、生产装置或生产线）

产品名称

设计能力（根/a）
年运行时数

扩建前
扩建后
增减量
1

生产车间

预应力钢绞线
6万

6万

0

7200h

2
无粘结钢绞线

0

3万

+3万

3、项目工程组成情况

表2-2    建设项目工程组成情况表

工程

名称

建设名称

设计能力

备注

扩建前
扩建后
增减量
主体

工程

生产车间

9200m2
9200m2
0

预应力钢绞线车间，车间为1层，高度9m，本次不涉及
0

850m2
+850m2
无粘结钢绞线车间，设置3条无粘结钢绞线生产线，车间为1层，高度9m，租用现有厂房

办公区
262m2
262m2
0

人员办公，利用出租方现有

贮运

工程
原辅料存放区

330m2
330m2
0
位于室内，用于原辅料、产品的储存，利用现有
成品存放区
650m2
650m2
0
公用

工程

给排水系统

自来水

DN150
DN150
0
当地水网，利用出租方现有
雨水管网

DN600
DN600
0
排入厂区内雨水管网，利用出租方现有
污水管网

DN300
DN300
0
接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，利用出租方现有
冷却塔
200m3/h

×2台
200m3/h

×2台
0
冷却水循环回用，利用现有
供电
6300KVA+

4000KVA
6300KVA+4000KVA
0
利用厂区现有变压器
环保

工程

废气
滤筒除尘装置
5856m3/h×1

6126m3/h×1

7115m3/h×1

7130m3/h×1
5856m3/h×1

6126m3/h×1

7115m3/h×1

7130m3/h×1
0
治理拉拔工序产生的颗粒物，捕集率98%，去除率98%，分别通过排气筒FQ-1~2、FQ-5~6排放，本次不涉及
布袋除尘装置
13130m3/h×18524m3/h×1
13130m3/h×1

8524m3/h×1
0
治理绞线工序产生的颗粒物，捕集率90%，去除率98%，分别通过排气筒FQ-3、FQ-7排放，本次不涉及
静电除尘装置
8860m3/h×1

8768m3/h×1
8860m3/h×1

8768m3/h×1
0
治理稳定化处理工序产生的颗粒物，捕集率90%，去除率80%，分别通过排气筒FQ-4、FQ-8排放，本次不涉及
二级活性炭吸附装置

0

10000m3/h×1

+10000m3/h×1

治理涂蜡、挤塑工序产生的非甲烷总烃，废气捕集率90%，去除效率达85%，通过排气筒FQ-9排放，新建

废水

化粪池

45m3
45m3
0
简单生化处理，利用租用厂区现有
雨污分流、规范化接管口

雨水口、污水口各1个

雨水口、污水口各1个
0
本项目不单独设置雨污排口，均依托出租方现有，满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求。经租赁双方商议决定，厂内现有雨污排口日常监管工作由江阴法尔胜钢铁制品有限公司负责，江阴法尔胜钢铁制品有限公司为厂内雨污排口的环保责任主体
噪声治理工程
厂房隔声，采用低噪声设备

厂界达标排放

固废

一般工业固废

50m2
50m2
0
一般固废分类暂存，利用现有
危废仓库

8m2
8m2
0
危险废物分类暂存，利用现有
风险防范措施

事故应急池
160m3
160m3
0
厂区内有1个事故应急池，满足事故应急要求，依托出租方设施
4、主要生产设施名称一览表

略。
5、主要原辅材料
略。
6、项目水平衡

本项目用水环节主要为直接冷却水，采用自来水。本项目不新增职工，不新增职工生活用水。本项目地面只简单清扫，无需冲洗，不产生地面冲洗废水。

7、劳动定员及工作制度

劳动定员：公司现有职工90人，本项目不新增职工，所需人员在公司内部统一调度。

工作制度：公司实行24小时工作制，年有效工作日为300天，年工作时间为7200小时。

9、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状

建设项目地理位置：本项目建设地位于江阴市璜土镇镇澄路3456号。

厂区平面布置：江阴泓宇钢制品有限公司租用江阴法尔胜钢铁制品有限公司位于江阴市璜土镇镇澄路3456号的闲置厂房进行建设，法尔胜钢铁厂房共设5跨车间，由南往北第3、4跨车间用于泓宇钢制品预应力钢绞线的生产，由南往北第1跨车间东侧用于本项目无粘结钢绞线的生产。本项目车间内南北向平行布置3条无粘结钢绞线生产线。每条生产线由西向东依次设置放卷区、涂蜡区/涂油区、挤塑区、冷却区、牵引区、收卷区及检验打包区。

建设项目厂界周围500米土地利用现状：本项目租用江阴法尔胜钢铁制品有限公司闲置厂房进行建设，项目建设地东侧为法尔胜钢铁办公楼及辅房，南侧隔镇澄路为江阴群力塑料机械有限公司，北侧为法尔胜钢铁生产车间，西侧为江阴市江成液化气有限公司。厂界500米范围内最近敏感保护目标为厂界西南侧190米处的笑哈哈幼儿园。




	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程

本项目主要从事无粘结钢绞线的生产加工。

略。
二、其他产污环节分析

本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为聚氯乙烯使用产生的废包装袋，牛油脂、防腐蜡使用产生的废包装桶，废气处理设施产生的废活性炭以及风机噪声。



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、原有项目概况
江阴泓宇钢制品有限公司成立于2003年8月，位于江阴市璜土镇镇澄路3456号，主要从事预应力钢绞线的生产加工，目前公司主要产品及设计规模为预应力钢绞线6万吨/年。
2、原有项目污染物产生及排放情况
（1）废气
根据监测报告，废气经相应处理后，颗粒物排放浓度和速率均可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3要求。原有项目废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。
（2）废水
原有项目营运期外排废水仅生活污水，生活污水经化粪池处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，根据监测报告，生活污水中pH、COD、SS接管浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总磷接管浓度达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，满足光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂的接管要求。

（3）噪声
原有项目噪声源主要为拉丝机、绞线机等生产设备及冷却塔等辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。采取的措施为噪声源在厂区内合理布局和设置于建设物内，并对高噪声设施采取进一步的防噪、降噪措施等，以建筑物隔声为主。根据监测报告，厂界噪声均能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

3、与本项目有关的厂房情况
本项目租用江阴法尔胜钢铁制品有限公司位于江阴市璜土镇镇澄路3456号的现有厂房，本项目所涉及的厂房均无场地污染等环境问题。




	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气：本项目有组织排放的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，厂界无组织排放的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。
厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。
2、噪声：本项目厂界环境噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

3、固废：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。


	总

量

控

制

指

标
	项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。按照项目排污特征，确定总量控制因子：

废气：非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯；

固废：各种固体废物。

本项目不新增废水排放，生活污水接管量仍为1147.5t/a，COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.057t/a、0.012t/a、0.005t/a、0.001t/a、0.014t/a。

本项目建成后废气排放总量为颗粒物1.583t/a、非甲烷总烃0.13t/a，新增非甲烷总烃排放量可在临港开发区内平衡。

固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境、土壤环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废水

本项目不新增职工，所需员工内部进行调配，故不新增生活污水排放。

本项目仅挤塑环节使用直接冷却水，高温造成冷却水蒸发损失，定期补充新鲜水。本项目直接冷却水循环回用不外排，故本项目不新增废水排放。  




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	


	运运营期环境影响和保护措施
	2.废气
2. 1正常工况大气污染物产生源强核算
根据工艺分析，本项目废气主要为涂蜡工序产生的非甲烷总烃，挤塑工序产生的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯。

废气经污染治理措施处理后，非甲烷总烃有组织排放可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准；通过加强车间通风，厂界非甲烷总烃无组织排放浓度可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。建设项目废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。
3.噪声
本项目噪声源主要为油脂涂覆器、单螺杆挤出机等生产设备以及风机、水泵等辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。
全厂主要噪声设备经车间隔声和距离衰减后，各厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)，不会降低区域声环境现状功能类别，且本项目周边50米范围内无环境敏感目标，因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。
4.固体废物
本项目固废主要为挤塑产生的废塑料，检验产生的不合格品，聚氯乙烯使用产生的废包装袋，牛油脂、防腐蜡使用产生废包装桶，废气处理设施产生的废活性炭。
无锡市内有可以处理本项目危险废物的单位，处理能力尚有余量，本项目危废全部可以做到安全处置。
综上所述，本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。
5.地下水、土壤
拟建项目应按照设计要求进行防渗处理，对可能造成污染的装置、设施加大检修、维护力度，尽可能杜绝事故发生。在采取了上述土壤环境污染防控措施后，本项目土壤和地下水环境影响是可以接受的。
6.生态
本项目建设地位于江阴市璜土镇镇澄路3456号，利用现有厂房进行建设，项目不新增用地，且建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标，对生态环境基本无影响，故不开展生态环境影响评价工作。
7.环境风险
据分析，本项目主要事故源来自原辅料堆场、危废仓库等。通过成熟、可靠的防范措施可得到很好地控制，可最大限度地降低风险事故发生概率。综上，项目环境风险程度较低，环境风险可防控，项目的风险防范措施可行，项目从环境风险角度可行。
8.电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射，无电磁辐射影响。



六、结论

	结论： 综上所述，本项目从环保的角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。


[image: image1.png]




足顺机械





朗锐茂达铸造





商铺





隆恩捷环境科技





常通内燃机等公司





江阴


中新





东纲金属制品





璜土对外


经济贸易





东亚科技





江阴市江成液化石油气有限公司





金岛科技





德惠


热收缩





注：     本项目所在地；      50米卫生防护距；     500米范围圈；


笑哈哈幼儿园；　　银河幼儿园





附图  建设项目周围500米土地利用现状图    比例








0





100





200m





贤庄路





西贯路





桃园路





镇澄路





环川路





和信路





瑞宝软装产业园





群力


塑料





鲁重工程





商铺





安能物流、铭诚电动机、卓效通风管道、宏腾电子、五马机械等





博乐


电力





坤奕


环境





君竹环保





弘创


绝缘





珂恒机械





朗颜


机械





神辉


电工





莱格电子





检测站





诚公


转印





宏创建材





德纳精工





永惠服饰





塔伯阀门





中国


石化





东亚化成





小潘家头





潘家头





贤庄





300m





445m





江阴法尔胜钢铁制品有限公司





顺畅


塑料





商铺





空地





科盛达


超声波





新誉成建设





法尔胜住电





园艺路





商铺





其他企业





惠峰


合成


材料





益久绝缘纸、益澄特种面料等





昭伟衡机电、吉原机械等





其他企业





440m





后丁沟





前丁沟





大浜口河





叶家桥





惠家头





大坝头





徐官村





450m





345m





400m





空地





富杰


制桶





宝良门窗





恒谊油品





三悦机械





黄墅路





天合路





李大河





225m





450m





190m








PAGE  

[image: image2.bmp][image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.bmp]