# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

公示版

年拆解废旧柴油发动机15000台、废旧

汽油发动机50000台新建项目

项目名称：

建设单位（盖章）：江阴市铎华再生资源有限公司

编制日期：                           2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年拆解废旧柴油发动机15000台、废旧汽油发动机50000台新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-320259-89-03-251361 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道景贤路809号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度11分11.562秒，31度52分33.766秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 42 金属废料和碎屑加工处理 421； 中废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 江阴临港备〔2025〕210号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2800 |
| 专项评价设置情况 | 对照专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价，具体对照分析见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气不属于有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，不需设置大气专项; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入污水厂集中处理，不需设置地表水专项; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量均不超过临界量，不需设置环境风险专项; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不新增取水口，不需设置生态专项; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程，不新增直排水，不需设置海洋专项; 无. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目建设符合规划和环境保护规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 本项目建设符合国家和地方政策。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴市铎华再生资源有限公司成立于2025年03月13日，位于江阴市夏港街道景贤路809号。为满足市场需求，本项目拟租用江阴市华发环保设备有限公司位于江阴市夏港街道景贤路809号的厂房2800平方米（不含华发仓库），购置柴油发动机拆解工台、汽油发动机拆解工台、螺杆式空气压缩机等设备合计32套，从事废旧发动机的拆解项目。项目建成后，形成年拆解废旧柴油发动机15000台、废旧汽油发动机50000台的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 42 金属废料和碎屑加工处理 421中废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，需要编制环境影响报告表。公司委托江阴市科本环境科技有限公司开展该项目环境影响评价工作。江阴市科本环境科技有限公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上编制了本报告。 2、工程内容及建设规模 本项目依托现有厂房进行建设，不涉及新建、扩建厂房，工程内容主要为厂房内部布局调整、生产设备购买、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。建设项目主要产品方案见表2-1，主要建筑物见表2-2，公用和辅助工程见表2-3。 - 表2-1 建设项目主要产品方案 工程名称车间、生产装置或生产线）; 废旧发动机类型; 设计拆解能力; 年运行时数. 生产车间; 废旧柴油发动机; 15000台/年; 2400h. 废旧汽油发动机; 50000台/年. 合计; 65000台/年. 表2-3 公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料、拆解件仓库; 1640m2; 室内. 公用工程; 给水; 自来水; 450t/a; 区域供水. 排水; 雨水; DN300; 直接排入区域雨水管网. 污水; 360t/a; 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理. 供电; 315KVA; 市政电力管网提供. 环保工程; 废气处理; 二级活性炭吸附装置; 28000m3/h; 收集效率90%，去除率90%. 废水处理; 化粪池; 10m3; 现有，简单生化处理. 噪声; 噪声治理工程; 降噪量≥25dB(A); 厂界达标排放. 固废堆场; 一般固废堆场 （原料、拆解件仓库）; 1640m2; 固废分类收集. 危废仓库; 20m2; 新增，位于生产车间内，满足危废贮存要求. 环境风险防范措施; 事故池; 200m3; 新建，事故废水暂存. 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：本项目位于夏港街道景贤路809号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目租用现有厂房进行建设，厂区主要分为办公区与生产区，办公楼位于厂区北部，生产车间设置原料、拆解件仓库以及拆解车间等。建设项目厂区平面布置具体见附图3。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：项目位于江阴市夏港街道景贤路809号，根据现场勘查，本项目厂区东侧为江阴市东泰钢结构有限公司，西侧为江阴市华东钢绳有限公司，北侧隔景贤路为江阴市昊强玻璃科技有限公司，南侧为华发仓库。最近敏感目标为本项目厂界东南侧63m处的修家村村民住宅。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图2。 - 工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行一班8小时工作制度，年工作按300天计。 劳动定员：本项目劳动定员30人。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目从事废旧发动机的拆解，废旧柴油发动机与废旧汽油发动机的拆解方式相同，工艺流程一致。具体生产工艺流程及产污环节见下图（其中G-废气、S—固废、N—噪声）。 报废发动机总成（进场前已放油） N噪声 车间内卸载报废发动机 S1废油、S2含油抹布 N噪声 卸载报废发动机残油 废铁（S4） 废铝（S5） 入库 G1有机废气 发动机总成拆解 S3废塑料 N噪声 G2有机废气 子零部件（S6） 出库 图2-2 生产工艺流程图及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环保手续情况 江阴市铎华再生资源有限公司成立于2025年03月13日，拟租用江阴市华发环保设备有限公司位于江阴市夏港街道景贤路809号的厂房2800平方米，从事废旧发动机拆解，目前未从事任何生产活动。江阴市华发环保设备有限公司成立于2001年8月31日，营业范围：“一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；钢压延加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁”，原主要从事环保设备的生产，生产工艺主要为机械加工，现已停产，厂房空置。本项目租赁厂房主要用于江阴市华发环保设备有限公司的生产车间。因此，本项目所使用场地利用历史上不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号、苏环办[2013]246号文件相关要求，因此该场地可满足本项目开发利用要求。 根据实际调查，项目建设地供水、供电等公辅设施均已建成，该地污水管网已接通，生活污水接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）空气质量达标区判定 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，全市PM2.5连续第四年达到国家二级标准，空气优良天数同比增长1.1个百分点，环境空气质量稳中向好。 全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数298天，优良天数比率达81.4%。全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度162微克/立方米，同比下降6.5%。 由上述可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、CO年平均浓度达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值，PM2.5、O3年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值。因此，该区域为不达标区。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标，通过推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热电整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力，可有效改善区域大气环境质量现状。目前当地政府已出具了整治方案，具体见附件。 2、地表水 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面13个，Ⅲ类水质断面9个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2023年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升4.6个百分点。 16条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河、新夏港河、白屈港、锡澄运河、新沟河等11条河流水质状况为优；东横河、东清河、二干河、青祝运河、张家港河等5条河流水质状况为良好。与2023年相比，2024年全市16条重点河流中，白屈港、锡澄运河、新沟河、新夏港河水质由良好转为优。 - 环境噪声 本项目位于3类声环境功能区，厂界外50m范围内无环境敏感保护目标，故本次不进行声环境质量监测。根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地，且本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用，故不开展电磁辐射现状监测和评价。 6、地下水、土壤环境 根据实地勘察，目前拟建厂区内地面已进行硬化，且企业在采取源头和分区防控措施的基础上，正常状况下不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本项目原则上可不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内敏感目标见表3-2，周边500米范围内无空气自动站。 表3-2环境空气保护目标一览表 环境保护对象名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 修家村; 120.187385; 31.8744277; 居民; 64户/224人; 二类区; 东南; 63. 新徐村; 120.183560; 31.8745701; 居民; 86户/301人; 二类区; 西南; 182. 西三官殿村; 120.191453; 31.8756285; 居民; 78户/273人; 二类区; 东; 325. 中河; 120.179437; 31.8773964; 居民; 160户/560人; 二类区; 西; 453. 2、地表水环境 本项目厂区雨水经雨水排放口排入区域雨水管网，最终排入新夏港河；本项目污水经污水接管口接管光大水处理（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水排入老夏港河，本项目水环境保护目标见表3-3。 3-3水环境保护目标一览表 保护对象; 保护内容; 相对厂界m; 相对排放口m; 与本项目的水力联系. 距离; 坐标; 高差; 距离; 坐标. X（经度）; Y（纬度）; X（经度）; Y（纬度）. 老夏港河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准; 2800; E120°12' 42.981"; N31°53' 22.058"; 2; 2820; E120°12' 42.975"; N31°53' 22.132"; 间接纳污河流. 新夏港河; 1300; E120°12' 2.143"; N31°52' 36.52"; 1; 1332; E120°12' 2.173"; N31°52' 36.14"; 雨水排放. 3、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地的，且本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准，具体见表3-4。同时厂区内VOCs无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准，具体见表3-5。 - 表3-4 大气污染物浓度排放限值表 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 企业边界（厂界）大气污染物浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 60; 3; 4.0; DB32/4041-2021. - 表3-5 厂区内VOCs无组织排放限值(单位：mg/m3） 污染物指标; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC （非甲烷总烃）; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目生活污水经化粪池预处理后接管光大水处理（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。污水厂处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，具体见表3-6。 表3-6 污水接管标准和排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准（mg/L）; 排放标准（mg/L）. pH; 6~9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 12（15）*. 注：*每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 3、噪声 根据澄政办发〔2020〕71号市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知，本项目位于3类声环境功能区。厂界北侧与景贤路相邻，景贤路为次干路，因此，本项目北侧厂界（靠景贤路一侧）执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 类别; 昼间（6:00-22:00）; 夜间（22:00-6:00）. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存采用室内存储，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及修改单、《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定执行；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等相关规定要求执行。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等，公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘较少，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 根据生产工艺分析，运营期废气主要为卸载残油废气、拆解废气及危废仓库贮存废气。 本项目卸油、拆解废气拟采用集气罩收集、危废仓库贮存废气采用整体抽风收集，以上废气接入同一套二级活性炭吸附装置处理，最后由1根15米高排气筒（DA001）排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表 A.1 废弃资源加工工业排污单位废气防治可行技术参考表，废机动车拆解产生的非甲烷总烃采用活性炭吸附为可行技术。故本项目卸油、拆解废气以及危废仓库贮存废气采用二级活性炭吸附为可行技术。 综上所述，本项目废气经收集妥善处置后，有组织排放的非甲烷总烃满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，无组织排放的非甲烷总烃满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3标准。 2、废水 本项目废水主要为员工生活污水，生活污水产生量为360t/a。根据现场调查，目前该地污水管网已铺设完毕，本项目生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，尾水最终排入老夏港河。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目噪声源主要为发动机拆解、桥式起重机、螺杆式空气压缩机及风机等生产及辅助产生的噪声，噪声源强≤85dB(A)，本项目室外噪声源强见表4-15，室内噪声源强见表4-16。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目降噪措施为：①合理平面布局。本项目高噪声设备布置在厂区中部厂房内，减小对附近声环境敏感点的影响。②本项目采用厂房隔声、距离衰减等措施。③各设备均选用低噪声设备，加强保养、维修，保证其使其正常运行，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。④加强职工环保意识教育，提倡文明生产。 本项目建成后，北厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，其余厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，对厂界噪声影响较小。 3.3噪声防治措施及投资表 表4-18 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 规划防治对策; 高噪声设备尽可能远离声环境保护目标，合理车间布局; 隔声≥25dB(A); 依托现有厂房. 噪声源控制措施; 选用低噪声设备、低噪声工艺；对声源采用吸声、消声、隔声、减振等措施；优先选用低噪声车辆、低噪声基础设施、低噪声路面等. 噪声传播途径控制措施; 对于功率大、噪声较高的机泵安装减振垫，根据实际工况，日常生产时尽可能保持门窗关闭，对周围敏感保护点的影响减至最低限度. 管理措施; 对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声，并制定合理的噪声监测方案. 3.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划如下： 表4-19 噪声监测计划表 类别; 监测点位置; 测点数; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 4; 连续等效A声级; 每季度监测一次，每次一天，昼夜各一次. 4、固体废物 4.1固废产生量核算 根据工程分析，本项目固体废物主要为废塑料、废铁、废铝、子零部件、废油、废活性炭、废含油木糠、含油抹布手套劳保用品以及生活垃圾。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-20 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 处置量/(t/a). 拆解; 发动机拆解工台; 废塑料; 一般工业固体废物; 物料衡算法; 2; /; 2; 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置. 拆解; 发动机拆解工台; 废铁; 物料衡算法; 10008.75; /; 10008.75. 拆解; 发动机拆解工台; 废铝; 物料衡算法; 588.75; /; 588.75. 拆解; 发动机拆解工台; 子零部件; 物料衡算法; 1128.2503; 1128.2503. 卸油; /; 废油; 危险废物; 物料衡算法; 46.0257; /; 46.0257; 委托有资质单位处置. 废气处理; 废气处理设施; 废活性炭; 公式法; 17.02; /; 17.02. 清洁; /; 废含油木糠; 物料衡算法; 10.5; /; 10.5. 擦拭、防护; /; 含油抹布手套劳保用品; 类比法; 10.538; /; 10.538. 员工生活; /; 生活垃圾; 生活垃圾; 系数法; 6.12; /; 6.12; 环卫部门收集处理. 表4-21 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 废物 类别; 废物代码; 主要成分; 有害成分; 物理性状; 危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 废塑料; SW17; 900-003-S17; 塑料; /; 固; /; 2; 贮存于产品堆放区; 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置; 2. 2; 废铁; SW17; 900-001-S17; 铁; /; 固; /; 10008.75; 10008.75. 3; 废铝; SW17; 900-002-S17; 铝; /; 固; /; 588.75; 588.75. 4; 子零部件; SW17; 900-013-S17; 发电机、马 达、压缩机 等零部件; /; 固; /; 1128.2503; 1128.2503. 5; 废油; HW08; 900-214-08; 废油; 废油; 液; T/I; 46.0257; 贮存于危废仓库; 委托有资质单位处置; 46.0257. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 有机废气、活性炭; 有机废气; 固; T; 17.02; 17.02. 7; 废含油木糠; HW49; 900-041-49; 废油、木糠; 废油; 固; T; 10.5; 10.5. 8; 含油抹布手套劳保用品; HW49; 900-041-49; 抹布、劳保用品、废油; 废油; 固; T; 10.538; 10.538. 9; 生活垃圾; SW64; 339-099-S64; 生活垃圾; /; 固; /; 6.12; 由环卫部门收集处置; 环卫部门; 6.12. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 施 | 6、生态 本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，因此对周围生态环境影响较小。 7、环境风险 7.1 风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值-（Q）； 式中：q1，q2，…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ——每种危险物质的临界量，t。 经筛选分析，本项目风险物质废油、废活性炭、含油木糠、含油抹布手套劳保用品，本项目Q＜1，环境风险潜势为I，仅开展简单分析。 八、电磁辐射 无。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 经一套二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15米高排气筒（DA001）排放 | 有组织排放的非甲烷总烃执行DB32/4041-2021表1标准（非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3、最高允许排放速率≤3kg/h） |  |
|  | 无组织/未捕集的卸油废气、拆解废气、危废仓库贮存废气 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 厂界外非甲烷总烃执行DB32/4041-2021表3标准（非甲烷总烃无组织排放限值≤4.0mg/m3）， 厂区内非甲烷总烃达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 |  |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | COD | 经化粪池处理后接管光大水处理（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 | 500mg/L | GB/T31962-2015表1中B等级标准、GB8978-1996表4中的三级标准 |
|  |  | SS |  | 400mg/L |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45mg/L |  |
|  |  | 总氮 |  | 8mg/L |  |
|  |  | 总磷 |  | 70mg/L |  |
| 声环境 | 本项目噪声源主要为发动机拆解、桥式起重机、螺杆式空气压缩机及风机等生产及辅助产生的噪声，噪声源强≤85dB(A) |  | 选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 | 北厂界执行GB12348-2008表1中4类标准，即昼间噪声≤70dB（A）、夜间噪声≤55dB（A）； 其余厂界执行GB12348-2008表1中3类标准，即昼间噪声≤65dB（A）、夜间噪声≤55dB（A） |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | 一般固废废铝、废铁、子零部件、废塑料交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置；危险废物废油、废活性炭、含油抹布手套劳保用品、废含油木糠均委托有资质单位进行处置；员工生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①重点防渗区（危废仓库、原料仓库、废油收集池、拆解车间、应急池等）防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行；②一般防渗区（一般固废堆场）防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行；③简单防渗区（办公区、道路）防渗要求：一般地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，企业属于“三十七、废弃资源综合利用业 42”中“93金属废料和碎屑加工处理 421”-“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”，属于简化管理。 2、企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量可在江阴临港经济开发区内平衡；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

图例:             本项目                 卫生防护距离                 周边企业                环境保护目标

附图2 建设地500米卫星图

江阴市铎华再生资源有限公司年拆解废旧柴油发动机15000台、废旧汽油发动机50000台新建项目

其他工业企业

500m范围

新徐村

修家村

西三官殿村

中河

江阴看守所

其他工业企业

其他工业企业

其他工业企业

临港机动车检测站

0               54        108m

飞翔机械

科达电气

中通管业

天和气体

大兴寺

其他工业企业

昊强玻璃

江海纸业

天润建材

恒茂机械

恒泰烘干

众鑫玻璃

双华食品

美洁洗涤

海茂食品

鹏泰金属

华东钢绳

东泰钢结构

453m

182m

63m

325m

拆解车间